Egedal Kommune

Dronning Dagmars Vej 200

3650 Ølstykke

Tlf: 7259 6000

Mail: teknik-miljo@egekom.dk

www.egedalkommune.dk

J.nr. 17/3609

Miljøgodkendelse

Maglevad 3

Egedal Varmeværk

Dam Holme 4B

3660 Stenløse

27. april 2017

Egedal Kommune

Center for Teknik og Miljø

Indholdsfortegnelse

2	Stamdata	3

3	Aktiviteter	3

4	Ansøgning	4

5	Retsregler	4

6	Godkendelse	4

7	Vilkår	5

7.1	Generelt	5

7.2	Indretning og drift	5

7.3	Luftforurening	5

7.4	Affald	6

7.5	Egenkontrol	6

7.6	Driftsjournal	8

7.7	Støj	9

7.8	Spildevand og overfladevand	9

7.9     Driftsforstyrrelser og uheld	10

8	Anden lovgivning	10

9	Grundlag for godkendelsen	10

10	Miljøteknisk beskrivelse	11

10.1	Planforhold	11

11	Miljøteknisk vurdering	15

11.1	Samlet vurdering	17

12	Partshøring	17

13	Gyldighed	17

14	Bortfald af godkendelsen	17

15	Offentliggørelse	17

16	Klagevejledning	17

17	Underretning om afgørelsen	18

18	Bilag	19

Stamdata

| Virksomhedens navn | Maglevad 3, Egedal Varmeværk |  |
| --- | --- | --- |
| Adresse | Dam Holme 4B 3660 Stenløse |  |
| Matrikel nr. og ejerlav | 25a Stenløse by, Stenløse |  |
| CVR-nummer | 35410538 |  |
| P-nummer | 1019009242 |  |
| Ejendommens ejer | Egedal Fjernvarme A/S |  |
| Virksomhedens kontaktperson | Jørn Arne Nielsen, tlf. 7259 6247 jan@egedalfjernvarme.dk |  |
| Ansøger | Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme 14 – 16 3660 Stenløse |  |
| Listepunkt | G201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. |  |
| Godkendelsesmyndighed | Egedal Kommune |  |
| (i) eller (s)-mærket, godk.bek. nr. 1517 af 07/12/2016 | Nej |  |
| Omfattet af VVM, bek. Nr. 1440 af 23/11/2016 bilag 2 pkt. 3 a | Ja |  |
| Omfattet af risikobek., bek. 372 af 25/04/2016 | Nej |  |
| Omfattet af VOC-bek. bek. 1491 af 07/12/2015 | Nej |  |
| Dato for øvrige miljøgodkendelser | Miljøgodkendelse af Maglevad 1 og 2, Maglevad varmeanlæg, 11. marts 2015. |  |
| Godkendelsesdato | 27. april 2017 |  |

Aktiviteter

Hovedaktivitet: Varmeforsyning med indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. For anlægget gælder standardvilkår jf. bek.nr. 1520 af 07/12/16.

Væsentlige biaktiviteter: Ingen

Væsentlige miljøforhold: Luftforurening: Støv, CO og lugt. Støj: Støj fra kompressoranlæg, rumudsugning, skorstene samt fra transport. Affald: Bundaske fra kedlen og flyveaske fra røggasrensningsanlæg. Spildevand: Risiko, overfladevand fra pladser ved opbevaring af affald.

Ansøgning

Egedal kommune har den 3. marts 2017 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af et flis fyret fjernvarmeværk på Dam Holme 4B, 3660 Stenløse. Ansøgningen er fremsendt af rådgivende ingeniørfirma MOE A/S på vegne af Egedal Fjernvarme A/S.

Retsregler

Den ansøgte virksomhed er omfattet af bestemmelserne om godkendelse af forurenende virksomhed i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, idet virksomhedstypen er optaget på listen over godkendelsespligtig virksomhed under Punkt G201 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

For anlæg omfattet af dette listepunkt er der i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelses § 31, stk. 1 udarbejdet standardvilkår.

Listevirksomheder må ikke anlægges eller påbegyndes før der er meddelt miljøgodkendelse hertil.

Et udkast til miljøgodkendelse har i overensstemmelse med § 53 i godkendelsesbekendtgørelsen været forelagt ansøger til kommentering inden meddelelsen.

Godkendelse

Egedal Kommune godkender hermed det ansøgte på de i følgende afsnit nævnte vilkår.

Godkendelsen meddeles på grundlag af ansøgningen, supplerende oplysninger fremsendt i godkendelsesprocessen samt tilpasninger som følge af høringen af ansøger jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 53.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser, såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra Egedal kommune. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig, jf. miljøbeskyttelsesloven § 37.

Godkendelsen bortfalder, hvis virksomhedens godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a, stk. 1.

Vilkår

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.

4. Skorstenens afkasthøjde er 40 m.

5 Udgår.

6.  Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i inddækket aftipningsgrube. Porte til aftipningshal eller aftipningsgrube skal holdes lukkede, når der ikke foregår trafik eller aftipning.

Luftforurening

7. De enkelte kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1. Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt kedelanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Hvis to eller flere særskilte kedelanlæg installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og den samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt.

Ved »skorsten« forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften.

Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af to eller flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 120 kW.

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg

| Brændsel | Samlet nominel indfyret effekt | Emissionsgrænseværdier mg/normal m3 ved 10% O2 tør røggas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Støv** | CO | NOx * | Hg | Cd | HCl | Tungmetaller |
| Biomasseaffald | 5 MW – 50 MW | 40 | 625 | 300 | - | - | - | - |

*   NOx regnet vægtmæssigt som NO2

**   Dog 100 mg/normal m3 for anlæg der anvender vådrensningsanlæg

Affald

8. Asken fra forbrænding af kul, faste brændsler og biomasseaffald samt affald fra rensningsprocesser skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

9. Slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede og tætte beholdere, der skal være mærket med indhold.

10. De ovenfor nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares på det.

11. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

12. Udgår.

Egenkontrol

Automatisk kontrol

13. Udgår

14.  Kedler, der fyrer med biomasseaffald, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen samt AMS-udstyr til løbende visning og registrering af CO. Anlæg med tør røggasrensning skal endvidere være forsynet med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af støv.

Kedlerne skal drives med et indhold af O2 i røggassen, der altid er større end 4 % (vol), bortset fra i opstarts- og nedlukningsperioder. Dette gælder dog ikke, hvis det ved et lavere indhold af O2 dokumenteres, at anlægget kan overholde en emissionsgrænse for dioxiner på 0,1 ng I-TEQ/normal m3 og en emissionsgrænse for PAH-stoffer på 0,005 mg benz[a]pyren-ækvivalenter/normal m3. Målingerne for dioxiner og PAH-stoffer skal foretages som anført i tabel 2. i vilkår 21 side 8. [I så fald fastsætter godkendelsesmyndigheden ud fra fabrikantangivelse og evt. typegodkendelse eller indreguleringsprøve den minimale O2 % (vol), som anlægget må drives ved. ]

15  Udgår

16. Udgår

17. Udgår

18. De emissionsgrænseværdier, der måles for ved AMS-kontrol, anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige 1-timesmålinger i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden er en kalendermåned, dog regnes perioder uden emission af det pågældende stof ikke med til kontrolperioden. Overskrider en enkelt 1-timesmåling emissionsgrænseværdien med en faktor 3, skal tilsynsmyndigheden underrettes herom. Der skal gøres rede for årsagen til overskridelsen og for hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige overskridelser.

Præstationskontrol

19. Senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 7 er overholdt, dog kun 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter for gas- og oliefyrede kedler. Dette gælder dog ikke for parametre (stoffer), for hvilke der er udført automatisk kontrol eller AMS-kontrol, jf. vilkår 13-18.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. For alle anlæg, undtagen naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg, skal der herefter udføres 1 årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer.

For enkelte naturgas- eller gasoliefyret kedelanlæg < 5 MW kan tilsynsmyndigheden herefter kræve, at anlægget foretager præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år. For enkelte naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW skal der herefter udføres præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer med følgende frekvens:

– For anlæg under 100 driftstimer: Ingen yderligere kontrol.

– For anlæg fra 100 til og med 1500 driftstimer måles hvert tredje år.

– For anlæg fra 1500 til og med 3000 driftstimer måles hvert andet år.

– For anlæg med over 3000 driftstimer måles hvert år. Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år.

20. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.

21. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder

| Navn | Parameter | Metodeblad nr. * |
| --- | --- | --- |
| Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas | Støv | MEL - 02 |
| Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas | NOx | MEL – 03 |
| Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i strømmende gas | O2 | MEL – 05 |
| Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas | CO | MEL – 06 |
| Kvalitetssikring af Automatiske Målende Systemer (AMS) | QA af AMS | MEL - 16 |

* Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften:  www.ref-lab.dk

22. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Driftsjournal

23. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

– Dato for og resultat af kvalitetssikring af AMS-udstyr.

– Kontrol med luftrenseanlæg, herunder:

– Dato for skift af filterposer.

– Dato for kortsluttede elektroder i elektrofilter, der tages ud af drift.

– Dato for skift af elektroder i elektrofilter.

– Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber, mv., samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. vilkår 10.

– Forbrug af type og mængde brændsel.

– Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen.

– Antal driftstimer pr. år.

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

Støj

24. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede biddrag til støjbelastningen i naboområder overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

| Områdetype | Mandag – fredag kl. 07.00 – 18-00 Lørdag kl. 07.00 – 14.00 | Mandag – fredag kl. 18.00 – 22-00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00 | Alle dage kl. 22.00 – 07.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Enkeltliggende bolig ca.150m nord for fjernvarmeanlægget, og enkeltliggende bolig ca.150 m øst for fjernvarmeanlægget (Områdetype 3) | 55 | 45 | 40 |
| Spejderhytte, nabo grænser op til ejendommen (Områdetype 3) | 55 | 45 | 40 |
| Industriområde ca. 100m vest for fjernvarmeanlægget (Områdetype 2) | 60 | 60 | 60 |

Støjniveauets maksimalværdi må i perioden kl. 22.00 til 07.00 ikke overstige 55 dB(A) i områdetype 3.

25.Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden maximalt 1 gang om året gennem målinger dokumenterer at de i vilkår 24 stillede grænseværdier vedrørende støj er overholdt.

26.Måling af støj udføres som angivet i miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, 6/1984 og 5/1993. Målinger skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i normal fuld drift og skal udføres af et af Miljøstyrelsen godkendt firma.

Støjmåling kan eventuelt erstattes af støjberegninger foretaget af et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium og i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993: ”Beregning af ekstern støj fra Virksomheder”.

  - Spildevand og overfladevand

27.    Grænseværdier for kondensat til kloak.

| Temperatur | Mindre end eller lig med 500 C |
| --- | --- |
| pH | 6,5 - 9,0 |
| Suspenderet stof | Mindre end eller lig med 500 mg/l |
| Bundfald | Mindre end eller lig med 50 mg/l |
| Sulfat | Mindre end 500 mg/l |
| Cadmium, Cd | Mindre eller lig med 3 mikro g/l |
| Kviksølv, Hg | Mindre eller lig med 3 mikro g/l |
| Bly, Pb | Mindre eller lig med 100 mikro g/l |
| Klorider | Mindre eller lig med 1000 mg/l |

Overfladevand fra tage og befæstede arealer skal ledes til et forsinkelsesbassin med udløb til regnvandskloak. Tilløbshastighed etc. fremgår af aftale mellem Egedal Fjernvarme og Furesø  Egedal Forsyning.

- 7.9     Driftsforstyrrelser og uheld

28.Virksomheden skal have skriftlige procedurer for håndtering af udslip til

regnvands- og spildevandssystemer, jord- og grundvand samt luft. Det skal fremgå af procedurerne hvornår og hvordan relevante myndigheder underrettes i forbindelse med udslip.

Godkendelsesmyndigheden skal godkende procedurerne. Udkast fremsendes til kommunen inden 6 måneder efter godkendelsen er meddelt.

Anden lovgivning

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljømæssige

forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning f.eks. planloven, byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente evt. andre fornødne godkendelser og tilladelser.

Spildevand og regnvand

Reglerne for afledning af spildevand- og regnvand er fastlagt i kommunens spildevandplan. Lokalplanområdet er i Spildevandsplan 2011 -15 udlagt til separatkloakering. Ny bebyggelse i området skal således tilsluttes spildevands- og  regnvandsledning. Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer ledes til et forsinkelsesbassin i den nordlige del af matriklen inden det tilføres regnvandsledningen.

Forsinkelsesbassin inden for NFI- området skal være med fast membran.

Grundlag for godkendelsen

Da ansøgningen om godkendelse vedrører en virksomhed, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og da der for virksomhedens aktiviteter foreligger standardvilkår, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er opført i

Afsnit 11 i Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed Bek.nr. 1520 af 07/12/2016.

Der er ikke øvrige godkendelsespligtige biaktiviteter på virksomheden.

Disse krav ses opfyldt i ansøgningsmaterialet af 3. marts 2017, som omfatter ansøgning med bilag om miljøgodkendelse til etablering af nyt flis- varmeværk på 6,3 MW på Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660 Stenløse.

- Placering af varmeværk

- PI-diagram – Egedal – Maglevad 3

- Situationsplan incl. Placering af luftafkast

- Spildevandsforhold og kloakplan

- Forudsætninger for OML-beregning_6,3 flis inkl. Pillekedel

- OML-Multi results Maglevad 3 inkl. Maglevad 2

Miljøteknisk beskrivelse

Den følgende beskrivelse bygger på ansøgningsmaterialet, samt supplerende oplysninger om virksomheden. Miljøgodkendelsen bygger således på det samlede materiale.

Vilkår i afgørelsen er omfattet af standardvilkår med undtagelse af støjvilkår der er formuleret iht. virksomhedens placering i forhold til omgivelserne samt vilkår for spildevand og afledning af overfladevand.

Planforhold

Beliggenhed og planforhold

Varmecentralen Maglevad etableres på ejendommen matr.nr. 25 a Stenløse by, Stenløse, beliggende Dam Holme 4B, 3660 Stenløse i et eksisterende erhvervsområde Stenløse – Maglevad Erhvervsområde i kommuneplanens område E2-07 med specifik anvendelse til lettere industri.

Lokalplan 39 Maglevad Fjernvarmecentral og Materielgård blev vedtaget den 22. juni 2016  og fastlægger, at området overordnet må anvendes til lettere industri som fremstillingsvirksomhed, håndværk, serviceerhverv lager – og engrosvirksomhed. Der kan i delområderne A, C og D (lokalplanens kortbilag 1) etableres virksomheder i miljøklasse 2 – 3, herunder fjernvarmeværk og materielgård. Miljøklasserne er beskrevet i Håndbog om Miljø og Planlægning.

I delområde A gives der mulighed for bygninger i 14,5 meters højde, og en akkumuleringstank på 24 meter samt en skorsten på 40 meter.

VVM

Der er foretaget en VVM-screening af det ansøgte, og det er vurderet at varmeværket ikke vil belaste miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.

Plangrundlaget for etablering af fjernvarmeværket vurderes at være til stede.

Beskrivelse af virksomheden

Produktionsforløb

Egedal Varmeværk anlægger et nyt kedelanlæg på 6,3 MW indfyret effekt. Kedelanlægget går under navnet Maglevad 3 og henfører til en del af kedelanlæg 3, der installeres på området der kaldes Maglevad.

Maglevad 3 vil i den daglige drift anvendes til grundlast for Egedal Fjernvarme.

Herefter vil de to eksisterende kedler, benævnt Maglevad 1 (950MW træpillekedel) og Maglevad 2 (2,2 MW træpillekedel) indgå som spids- og reservelast. Der er meddelt miljøgodkendelse den 11. marts 2015 til Maglevad 1 og Maglevad 2.

Kedelanlægget Maglevad 3 indfyres med våd skovflis med et fugtighedsindhold på mellem 30 og 55%. Anlægget udstyres med røgkondensering og absorptionsvarmepumpe for at optimere virkningsgraden af det samlede anlæg.

Efter afbrænding af skovflis renses røggassen for støv i et elektrofilter og yderligere rensning foretages i scrubber inden udledning til luften. Kondensatet ledes til offentlig kloak.

De enkelte trin beskrives nedenstående.

- Kedelfødning: Kedelfødningen sker automatisk efter behov – dvs. i forhold til varmebehovet i fjernvarmenettet. Kedlen fødes med et fuldautomatisk krananlæg. Kranen transporterer flis via en fødetragt til ovnen. Kranen har en kapacitet på 50 m3 /h. Det forventes, at kedlen skal forsynes med 16 m3 /h. Kranen er forsynet med vejesystem således, at den indfyrede brændselsmængde registreres kontinuerligt.

- Brandkammer, kedel og røggasafkøling: Kedlen skal levere den maksimale effekt til varme til fjernvarmeforbrugere i Stenløse. Ovnen er foret med ildfaste sten for at holde forbrændingstemperaturen oppe selv med relativ våd flis. Efter ovnen afkøles røggassen i kedlen til omkring 160 0C ved produktion af varmt vand til fjernvarme. Efter ovnen køles røggassen yderligere ved en bratkøling, hvor røggassen overbruses i en todelt scrubberproces for at udnytte mest muligt af energiindholdet i røggassen. Der er installeret yderligere en termisk drevet varmepumpe, hvilket optimerer udnyttelsen af energien i røggassen i det sidste scrubbertrin.

- Driftskontrol: Der udføres kontinuerlig måling og datalogning af CO, ilt-% og temperatur i afkastet fra kedlen. Luftmængden i kedlen reguleres, så der kontinuerligt er min 4 % ilt (med undtagelse for opstart og nedlukning) og forbrændingen tilsikrer lavest mulig CO.

- Røggasrensning: Røggassen renses gennem et elektrofilter, hvor partikler i røggassen ioniseres og trækkes ud af røggassen. Herved sikres, at støvkravet i henhold til standardvilkår kan overholdes. Anlægget udstyres med et kombineret røggasrensnings- og varmegengivelsessystem. Den cirkulerede vandmængde måles kontinuerligt med flowmåler. I scrubber-systemet kondenseres det vand, der er bundet i brændslet. Det overskydende kondensat fra scrubber-systemet ledes til kloak som spildevand under overholdelse af udledningskrav til offentlig kloak.

- Skorsten: Der opstilles en stålskorsten med afkasthøjde på 40 m.

- Aske/slaggeanlæg: Aske/slaggeanlægget er et tørt system med mulighed for overdysning med vand i askecontaineren. Asken opbevares i lukket container i et aflukket askerum.

Kedelanlægget Maglevad 3 opstilles i en ny bygning, hvor der er forberedt plads til yderligere en kedel linje. Det samlede bebyggede areal vil udgøre ca. 1.320 m2 . Heraf udgør kedelrummet 492 m2 og flislageret 347 m2 . Askerum, teknikrum, pumperum og værksted mm udgør i stueplan 225 m2. Derudover er der 1. sal 225 m2 til administration og drift. Bygningen indeholder endvidere en række mindre lokaler, toiletter og trappe. Flislageret kan rumme 2.600 m3 ved en stabelhøjde på ca. 7,5 meter.

Emissioner og lugt

Virksomhedens primære emissioner er støv, NOx og CO (kulilte). Der er den 1. marts 2017 foretaget OML beregning med M3 og M2 i maksimal drift. Beregningen viser, at varmeværket kan overholde de fastsatte grænseværdier med stor margen for både støv, NOx og CO med skorstenshøjder på henholdsvis 14 og 40 meter.

Som anført i vilkår 19 stilles der krav om efterfølgende dokumentation i form af målinger senest 6 måneder efter ibrugtagning.

Driftstid

M3 forventes at have en driftstid på ca. 6.500 fuldlasttimer om året. Anlægget kan være i drift på alle døgnets timer alle dage hele året. Anlægget er udformet med en høj grad af automatisering, således at permanent bemanding ikke er nødvendig.

De træpillefyrede anlæg vil som spids- og reservelast have få driftstimer om året, og det forventes at være under 1000 timers fuldlast.

Virksomheden er på hverdage bemandet fra kl. 07.00 til 16.00, og i resten af tiden er der automatisk overvågning med alarm til tilkaldevagt i tilfælde af uregelmæssigheder.

Transport og støjkilder

Tilkørsel til virksomheden sker via den blinde del af Dam Holme. Den primære tilkørsel er træflis til M3 samt træpiller til M1 og M2. Desuden sker frakørsel af aske/slagger fra anlægget. Der forventes tilkørt ca. 500 læs træflis og 4 til 5 læs træpiller om året. Transporten sker med lastbil. Træflis transporteres med tipvogne og træpiller på lastbiler med indblæsningssystem.

Frakørsel omfatter borttransport af aske/slagger. Der frakøres ca. 10 læs om året.

Anlægsdele er placeret indendørs og der forventes ikke væsentlige bidrage til støj i omgivelserne.

Støj fra skorstensafkast begrænses om nødvendigt ved montage af lyddæmpere til tilgangskanal.

Affald

Det forventes at der årligt skal håndteres ca. 150 tons slagger, aske og flyveaske. Håndteringen foretages i lukkede transportsystemer frem til en lukket aske-container der opbevares indendørs. Om nødvendigt befugtes affaldet med vand for at undgå støvgener og brandrisiko ved aflæsning. Det maksimale oplag vil udgøre ca. 15 tons og der bliver borttransporteret ca. 10 læs per år.

Spildevand

Kondensat fra røggasrensning samt sanitært spildevand og rengøringsvand fra gulvvask etc. ledes til offentlig spildevandskloak.

Den årlige mængde kondensat vil udgøre i størrelsesorden ca. 9.500 m3 med en gennemsnitlig træflis kvalitet.

Tag- og overfladevand fra befæstede arealer ledes via et forsinkelsesbassin i den nordlige del af området til offentlig regnvandskloak. Det fremgår ikke af ansøgningen  om det er nødvendigt at etableres olieudskiller på regnvandsledningen inden udledning til offentlig regnvandskloak. .

Virksomhedens spildevandforhold fremgår af bilag 4.

Grundvand

Varmeværket ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) men uden for nitratfølsomt indvindingsområde.

Virksomheden vandforsynes via forsyningsnettet.

Nærmeste drikkevandsboring ligger 850 m sydvest for varmeværket.

Der er ikke kortlagt forurening på virksomhedens område.

50 m syd for matriklen er der et område der er V1 kortlagt, og ca. 480 m vest for matriklen findes et område der er V2 kortlagte iht. jordforureningsloven.

Naturområder, vandløb mv.

Det nærmeste vandløb er Stenløse Å der afgrænser matriklen mod Nord og mod Øst.

Vandløbet er i vandplanen målsat god økologisk tilstand, svarende til DVFI 5. Tilstanden er ikke opfyldt. Ca. 420 m Syd Vest for virksomheden ligger et mindre sø- og moseområde.

Der er ikke fredede områder eller fortidsminder tæt på eller på virksomhedens område. Der er ej heller bygge- eller beskyttelsesliner på området.

Natura 2000 områder

Ifølge § 7 stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926  af 27. juni 2016  skal der før, der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder). Dette omfatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Varmeværket på Dam Holme 4B, i Stenløse er placeret uden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er Øvre mølleådal, Furesø og Frederiksdal skov nr. 123, der ligger godt 4,5 km Nordøst for virksomheden. En negativ påvirkning af Natura 2000 området vurderes pga. afstanden ikke mulig.

Egedal Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for virksomhedens område, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV.

Det vurderes, at virksomhedens drift ikke kan skade eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag.

Bedste tilgængelige teknik og samlet vurdering

Egedal Kommune vurderer at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til nedbringelse af forureningen når varmeværket drives med de beskrevne tiltag, f.eks. for rensning og filtrering af afkastluft og ved overholdelse af de stillede vilkår. Det er endvidere Egedal Kommunes vurdering, at virksomheden lever op til BAT (Den bedste tilgængelige teknik) og kan drives på stedet uden at påføre området forurening som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Miljøteknisk vurdering

De miljømæssige problemstillinger omhandler primært luft, støj, affald samt spildevand.

Luft

Emissioner til luft består hovedsagelig af Støv, NOx og CO og OML-beregninger viser, at en skorstenshøjde på 40 meter er fuldt tilstrækkelig til at overholde standardvilkårenes fastsatte grænseværdier. Når varmeværket er idriftsat stilles der i standardvilkår krav om gennemførelse af emissionsmålinger fra begge afkast senest 6 måneder efter opstart af varmeværket, for at dokumentere at grænseværdierne overholdes. Det er kommunens vurdering at der ikke vil forekomme lugtgener fra anlægget, og der stilles derfor ikke lugtvilkår.

Det vurderes, at når varmeværket drives i overensstemmelse med de stillede vilkår kan aktiviteterne foretages uden at påføre omgivelserne forurening der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Støj

Til fastsættelse af støjgrænser er anvendt Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984

om ”Ekstern støj fra virksomheder” sammenholdt med områdeanvendelsen.

Grænseværdierne er fastsat svarende til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for områdetype 3 ved de enkeltliggende ejendomme i det åbne land, samt spejderhuset umiddelbart Syd for ejendommen. I industriområdet Vest for ejendommen anvendes de vejledende grænseværdier for områdetype 2.

De primære støjkilder er tilkørsel og aflæsning af træflis ca. 500 læs pr. år og 4 til 5 læs træpiller. Frakørsel af aske og slagger ca. 10 læs a´ 15 tons per år.  Tilkørsel og frakørsel foretages på hverdage indenfor normal arbejdstid. Endvidere kan der forekomme støj fra kedler med tilhørende blæsere og ventilatorer.

Det er kommunens vurdering, at virksomheden har inddraget de fornødne tiltag til minimering af støjgener, men hvis nødvendigt vil virksomheden begrænse støj fra skorstensafkast ved at montere lyddæmpere i tilgangskanal. Der stilles ikke vilkår om støjberegninger/målinger inden anlægget ibrugtages, men hvis det mod forventning viser sig nødvendigt, i tilfælde af klage eller såfremt der opstår tvivl om støjgrænserne overholdes har tilsynsmyndigheden mulighed for at pålægge virksomheden at udføre støjmålinger maximalt 1 gang om året for at dokumentere at de stillede støjvilkår overholdes.

Virksomhedens affald vurderes at kunne håndteres og bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ. Aske og slagger tilføres som udgangspunk deponi, og alternativt udspredes i skov, hvis grænseværdier kan overholdes.

De øvrige forhold vurderes at være af begrænset betydning da håndtering af flis foretages indendørs.

På denne baggrund vurderes det, at aktiviteterne på varmecentralen kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Affald

Opbevaring og borttransport af slagger, aske og flyveaske i et lukket system der forhindrer støv i at sprede sig til det omgivende miljø vurderes at være tilstrækkeligt til at undgå gener i omgivelserne.

Det vurderes på den baggrund, at aktiviteterne kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening der er uforenelig med hensynet til det omgivende miljø´s sårbarhed og kvalitet.

Spildevand

Røggassen renses i et scrubber-system med cirkulerende vandmængde der

kontinuerligt måles med flow-måler. I scrubber-systemet kondenseres det vand der er

bundet i brændslet. Det overskydende kondensat ledes til offentlig kloak som

spildevand i henhold til Egedal Forsynings udlederkrav for modtagelse af spildevandet.

Der sættes vilkår med grænseværdier til indhold, pH og temperatur til spildevandet. Endvidere udledes sanitært spildevand.

Tag- og overfladevand

Der etableres et forsinkelsesbassin hvor overfladevand fra tage og befæstede arealer tilledes. Forsinkelsesbassinet fungerer som buffer for regnvand og regulerer afløbshastigheden til regnvandsledningen. Det aftales med Egedal Forsyning om det er nødvendigt at etablere olieudskiller inden tilledning til offentlig spildevandskloak.

Det vurderes på den baggrund, at aktiviteterne kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening der er uforenelig med hensynet til det omgivende miljøs  sårbarhed og kvalitet.

Tilføjede vilkår

I miljøgodkendelsen er der tilføjet vilkår om regulering af støj og spildevand idet der

ikke er udarbejdet standardvilkår for disse områder.

| Vilkår Nr. | Omhandler |
| --- | --- |
| 24 | Støjvilkår |
| 25 | Kontrol af støjgrænseværdier |
| 26 | Vedr. måling af støj |
| 27 | Vilkår om grænseværdier til spildevand |

Standardvilkår der er udeladt

Følgende standardvilkår er udeladt da det vurderes at de ikke er relevante i denne forbindelse:

| Vilkår Nr | Omhandler |
| --- | --- |
| 5 | Vedr. afbrænding af fuelolie og andre brændsler af tilsvarende kvalitet. |
| 12 | Overjordiske tanke, der er større end 50 m3 . |
| 13 | Kedler med indfyret effekt større end 30 MW |
| 15 | Kedler der fyrer med stenkul, pet-coke og brunkul |
| 16 | Kedler med indfyret effekt større end 30 MW der fyrer med gasolie etc. |
| 17 | Vedr. AMS – målere. |

Samlet vurdering

Det er Egedal Kommunes vurdering, at Egedal Fjernvarme A/S kan drive Maglevad Varmeværk på Dam Holme 4B, 3660 Stenløse inden for rammerne af den gældende miljølovgivning.

Egedal Kommune vurderer endvidere, at Egedal Fjernvarme A/S anvender den bedste tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af forurening.

Partshøring

Udkast til miljøgodkendelse har i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, været til partshøring hos virksomheden i perioden 12. april 2017 til 21. april 2017.

Endvidere er udkast til miljøgodkendelsen sendt i høring hos Egedal Forsyning der modtager spildevand og overfladevand fra virksomhed.

Ansøger har i forbindelse med partshøringen fremsendt enkelte bemærkninger der er indarbejdet i den endelige godkendelse.

Der er ikke i godkendelsesforløbet fremkommet øvrige kommentarer eller bemærkninger til kommunens udkast til afgørelse.

Egedal Kommune har vurderet, at der ikke er andre parter i sagen, som skal høres forud for afgørelsens meddelelse.

Afgørelsen har ikke været fremsendt til øvrige myndigheder forud for meddelelsen.

Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig fra datoen for meddelelse af godkendelsen.

Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget

ansvar.

Bortfald af godkendelsen

Miljøbeskyttelseslovens § 78 a. ” En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter

loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den

ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at uudnyttede tilladelser, godkendelser eller dispensationer efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder på et andet tidspunkt end efter stk. 1. ”

Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres på Egedal Kommunens hjemmeside den 28. april 2017. Derudover orienteres en række interessenter direkte. Jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunens afgørelser.

Klageperioden er 4 uger fra offentliggørelsen. Eventuel klage skal således være

kommunen i hænde senest den 26. maj 2017 indenfor kommunens åbningstid.

Følgende kan klage:

- Ansøger

- Enhver med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald

- Klageberettigede organisationer og myndigheder, jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100.

Klage over afgørelsen, stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, der findes på forsiden af www.nmkn.dk eller www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Egedal Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der betales et gebyr på kr. 500 med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ansøgning om fritagelse for at bruge Klageportalen, skal ledsages af en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside www.egedalkommune.dk  den  28. april 2017. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen annonceres og en eventuel klage skal være modtaget af Egedal Kommune senest den 26. maj 2017 kl. 16.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelse af nærværende afgørelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Underretning om afgørelsen

- Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

- Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk)

- Arbejdstilsynet (at@at.dk)

- Embedslægeinstitutionen Øst (seost@sst.dk)

Bilag

- Oversigtsplan

- Placering

- Tegning med virksomhedens indretning (situationsplan)

- Kloakplan

- OML beregning

- Lovgrundlag benyttet ved afgørelsen

- Ansøgning

Bilag 1 Oversigtsplan

Bilag 2 Placering

Bilag 3 Virksomhedens indretning

Bilag 4 Kloakplan

Bilag 5 OML beregning

Se ansøgningsmaterialet

Bilag 6 Lovgrundlag

Godkendelsen meddeles på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016.

- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1517 af  7. december 2016. (Godkendelsesbekendtgørelsen).

- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 1520 af 7. december 2016 (Standardvilkårsbekendtgørelsen).

- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn, nr. 1518 af  7. december 2016 . (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

- Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012.

(Affaldsbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:

- Miljøstyrelsen luftvejledning nr. 2/2001

- Miljøstyrelsen B-værdivejledning nr. 2/2002 med supplement nr.1252/2008.

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, ekstern støj fra virksomheder

Bilag 7 Ansøgning

Ansøgning med bilag om miljøgodkendelse af Maglevad 3, Dam Holme 4B 3660 Stenløse af 03-03-2017.

| Ansøgning af 3. marts 2017 |  |
| --- | --- |
| Konfliktrapport |  |
| Bilag 1 Placering af varmeværk |  |
| Bilag 2 Situationsplan |  |
| Bilag 3 PI – diagram |  |
| Bilag 4 Forudsætninger for OML-beregninger |  |
| Bilag 5 OML-Multi results |  |
| Bilag 6 Spildevandsforhold og kloakplan |  |

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1517  af 7. december 2016