| Journalnr.: | 21/9481 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 23-08-2021

Jørgen og Erik Hansen I/S

Kærbyvej 22, 8560 Kolind

Til stede ved tilsyn:		Erik Hansen

Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Prioriteret tilsyn. Der er ført tilsyn med Opbevaring af husdyrgødning

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljørisikovurdering

CHR nr.:		28217

CVR nr.:		10883881

P nr.:			1000147497

Landbrugstype:

Husdyrbrug med blandet dyrehold med mere end 3 DE og uden tilladelse efter husdyrgodkendelsesloven (kategori 2)

Tilladte antal DE:		124,17

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) |  |  | 1 årsko | 46 | 60,28 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 0 | 6 | 1 årsdyr | 16 | 4,32 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 6 | 28 | 1 årsdyr | 30 | 14,53 |
| Slagtesvin fra 32 til 107 | 30 | 102 | 1 produceret dyr | 1.700 | 40,48 |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 40 | 450 | 1 produceret | 17 | 4,56 |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Gyllebeholder | Gyllen fra slagtesvinene opbevares i en gyllebeholder med dykket indløb. Der er monteret beholderalarm, fordi beholderen ligger inden for 100 meter fra Sydkanalen. |
| Møddingsplads | Fast kvæggødning opbevares på møddingsplads med afløb til ajlebeholder. Der er tale om fast gødning, som udlægges i en gødningskegle, og der er daglig tilførsel til møddingen. Møddingspladsen afgrænses af mur og randbelægning. |
| Beholderkontrol | Beholderen skal kontrolleres hvert 5. år, Seneste beholderkontrol var i maj 2017, og beholderen skal kontrolleres igen til næste år. |
| Flydelag | Der er et dækkende flydelag i gyllebeholderen. |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,1

Tilsyn udført af:	Annette Jessen

Miljøsagsbehandler

Tel: 8959 4001

E-mail: anje@norddjurs.dk