Rapport for miljøtilsyn hos Aalborg Kloakservice ApS, Ferslevvej 45, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

| Tilsynsdato | 25.11.2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baggrund for tilsynet | Prioriteret tilsyn - varslet |  |  |
| Telefon | 98382600 | CVR nr. | 31867347 |
| E-mail | ja@aakloak.dk | P. nr. | 1019452510 |

| Virksomhedstype | 501b, Bortskaf/nyttig Farligt >10t/dg-fys-kem beh. |
| --- | --- |
| Godkendelsesdato |  |
| Tilslutningstilladelse spildevand |  |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 25-03-2020 | Aftale | Efterkommet | Der skal udtages stikprøver af det rensede spildevand fra olieseparationsanlægget – teknisk vand, som skal analyseres jf. Miljøgodkendelsens vilkår 21. Ved tilsynet blev det aftalt, at de seneste 4 analyserapporter eftersendes |
| 25-03-2020 | Aftale | Efterkommet | Ifølge vilkår 22 i virksomhedens miljøgodkendelse skal oliesepareringsanlægget være monteret med elektronisk logning, som registrerer dato og tidsrum, hvor anlægget har været i drift. Herunder skal anlægget være udstyret med måler, der i omhandlende perioder registrerer tilført mængde spildevand samt fraført mængde spildevand - en massebalance. Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden eftersender de seneste logninger. |
| 25-03-2020 | Aftale | Efterkommet | Ved tilsynet blev registreret en dieselolietank som ikke er registreret eller er mangelfuldt registreret i Bolig og Byggeregistret (BBR). Virksomheden skal få BBR opdateret |
| 25-03-2020 | Aftale | Efterkommet | Forbruget af kemikalier til olieseparationsanlægget eftersendes |
| 25-03-2020 | Aftale | Efterkommet | Sand fra sandfang bortskaffes til Jordrens syd. Kvitteringer for afleveringer i 2019 eftersendes samt analyser på sandet |
| 25-03-2020 | Aftale | Efterkommet | Virksomheden skal jævnfør vilkår 17 i miljøgodkendelsen mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Virksomheden har oprettet en journal, hvori det noteres når der er foretaget besigtigelse. Journalen for 2019 eftersendes |
| 19-05-2020 | Aftale | Efterkommet | Ved tilsynet kunne det konstateres, at belægningen omkring tagnedløbet, ved pladsen til de udendørs tanke til spildolie, ikke var tæt. Belægningen tætnes senest den 19. juni 2020 og billeddokumentation fremsendes. |
| 19-05-2020 | Aftale | Efterkommet | Virksomheden fremskaffer en tankattest på tanken der står indendørs med olieholdigvand - tak 1 (33 m3). |
| 01-07-2020 | Aftale | Meddelt | En rådgiver skal gennemgå alle tankanlæggene, som godtgør at nuværende miljøgodkendelses vilkår 24, 27, 32 og 34 er overholdt. |
| 25-11-2021 | Henstilling | Meddelt | Afkastene fra tankanlæggene føres mindst 1 meter over tagryg senest den 1. juni 2022. |
| 25-11-2021 | Henstilling | Meddelt | Det henstilles, at der indsendes en ansøgning om revurdering af miljøgodkendelsen i forhold til BAT senest den 1. august 2022. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vandbehandlingsanlæg (godkendt 2014, listepunkt 5.1.b), oplag af sand fra vejbrønde (godkendt 2014 listepunkt K212) samt almindelig kloakservice ude hos kunderne (siden 1989, bilag 1, punkt H51). Vandbehandlingsanlægget fjerner olier, tungmetaller og kulbrinter fra spildevandet og det rensede vand anvendes som teknisk vand efterfølgende - dvs. til spuling på tømningsopgaver. Spildolien køres til behandling hos godkendt modtager, fx Dansk Oliegenbrug. Kapaciteten er 2 m3/timen - 7.200 m3 årligt. Vandbehandlingsanlægget opvarmes med pillefyr. Sand fra vejbrønde afvandes på adressen på Ferslevvej 45 og bortskaffes til godkendt modtager. Max oplag er 60 m3 - årligt afvandes 300 tons. Slamsugning og tømning af olie- og benzinudskillere og tømning af røgvekslere på decentrale kraftvarmeværker. Slamsugere 4 stk. og 1 spulevogn. Fjerner vand, slam, olie eller kemikalier m.m. ude hos kunderne. Brønde, ledninger eller tanke renses og tømmes, Tv-inspektion. Aalborg Kloakservice har genbrugsspuler med genbrugsvand. Teknikken består i, at der suges og spules samtidigt. Det opsugede vand løber igennem et avanceret filtersystem og bliver få sekunder efter genanvendt til spuling. Den sydlige ende af virksomhedens bygning anvendes til servicering m.m. af virksomhedens kørende materiel. Her er der eget værksted til småreparationer af slamsugningsudstyr, dog ej på biler. Kun efterfyldning af motorolie, påfyldning af brændstof mv. Vaskeplads til vask af udstyr. Biler vaskes hovedsageligt eksternt. |  |  |  |  |
| Produktionsareal (m2) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |  |  |
|  |  | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
|  | 1 | 6-18 | 7-14 |  |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Luft, afkast | Ved tilsynet kunne det konstateres, at der for hver af tankanlæggene, som er placeret i bygningen, er etableret afkast for åndingsluften til det fri, lige over tag. Jf. vilkår 27 i miljøgodkendelse, så skal disse afkaste føres mindst 1 meter over tagryg. Det henstilles, at afkastene fra tankanlæggene føres mindst 1 meter over tagryg senest den 1. juni 2022. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Spildevand, procesvand | Processpildevand bortskaffes enten direkte til renseanlæg eller renses og genanvendes som teknisk vand. Der er i miljøgodkendelsens vilkår 21 krav om, at der skal udtages stikprøver af det rensede spildevand, som skal analyseres. Ved tilsynet blev det drøftet, hvordan spildevandet udtages til analyse. Det blev oplyst, at der udtages en prøve pr. 1.100 m3. For at få en mere repræsentativ prøve, bør prøverne udtages løbende og laves til en blandeprøve, som sendes til analyse pr. 1.100 m3. Prøverne skal opbevares korrekt indtil bladeprøven sendes til analyse. Jeres analysefirma kan oplyse jer mere om, hvordan I skal opbevare prøven indtil analyse. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affald | Virksomheden bortskaffer sand fra sandfang til Jordrens Syd ca. 4 gang om året. Omkring 34-37 tons pr. gang. |
| Affald, farligt | Ved tilsynet kunne det konstateres, at de to udendørs tankanlæg på 15 m3 til spildolie var sat indendørs i tankgraven. Der er ingen bemærkninger til flytningen |
| Affald, opbevaring | Virksomheden har endnu ikke fået gennemgået tankanlæggene til opbevaring af de olieholdigeprodukter, som godtgør overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår 24, 27, 32 og 34. Som tidligere foreslået, så kan det passende dokumenteres i jeres ansøgning om revurdering af miljøgodkendelse. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Dette betyder, at der skal være særlig opmærksomhed på tætte belægninger, opbevaring af råvarer, affald m.m. |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn | Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening under tilsynet. |
| Generelle bemærkninger | Det kunne konstateres, at vaskepladsen og opbevaringspladsen til sand endnu ikke var overdækket, som har været jeres plan. Byggeansøgningen afventer oplysninger fra jer. Det henstilles, at der indsendes en ansøgning om revurdering af miljøgodkendelsen i forhold til BAT senest den 1. august 2022. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal | Ifølge vilkår 22 i virksomhedens miljøgodkendelse skal oliesepareringsanlægget være monteret med elektronisk logning, som registrerer dato og tidsrum, hvor anlægget har været i drift. Herunder skal anlægget være udstyret med måler, der i omhandlende perioder registrerer tilført mængde spildevand samt fraført mængde spildevand - en massebalance. Der er installeret elektronisk logning, som blev fremvist ved tilsynet. Ved tilsynet kunne det konstateres, at virksomheden ikke fører journal over forbrug af kemikalier i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår 1D og skal opstartes snarest. |