| Journalnr.: | 25/3029 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 12-05-2025

Jacob Thomsen

Skansevej 3, Kni, 8586 Ørum Djurs

Til stede ved tilsyn:		Jacob Thomsen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Basistilsyn. Der er ført tilsyn med:
Dyrehold/produktion 
Gødningsopbevaring 
Ensilageopbevaring 
Affaldshåndtering 
Olieprodukter 
Evt. vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		29631

CVR nr.:		32637884

P nr.:			1015809570

Landbrugstype:

H § 12, stk. 1: Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven til husdyrbrug større end 250 DE

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse:	03-05-2022

Godkendte/tilladte dyreenheder:	410,14 DE

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer Jersey uden opdræt (8594 kg EKM) |  | 11.500 | 1 årsko | 6 | 8,24 |
| Malkekøer Jersey uden opdræt (8594 kg EKM) |  | 11.500 | 1 årsko | 234 | 321,53 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer | 0 | 6 | 1 årsdyr | 60 | 12,01 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 12 | 24 | 1 årsdyr | 120 | 46,65 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 6 | 12 | 1 årsdyr | 60 | 16,49 |
| Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer | 25 | 85 | 1 produceret | 120 | 5,22 |

Registreret produktion

| Dyretype | Tilladt antal dyr | Tilladt DE | Observeret | Observeret DE | I orden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer Jersey uden opdræt (8594 kg EKM) | 234,00 | 321,53 | 208 | 260,73 | Ja |
| Malkekøer Jersey uden opdræt (8594 kg EKM) | 6,00 | 8,24 | 32 | 43,97 | Ja |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer | 60,00 | 12,01 | 56 | 10,82 | Ja |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer |  |  | 3 | 0,54 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 120,00 | 46,65 | 10 | 3,61 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 60,00 | 16,49 | 141 | 49,33 | Ja |
| Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer | 120,00 | 5,22 | 50 | 1,92 | Ja |
| Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer |  |  | 4 | 0,17 | Ja |
| Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race |  |  | 1 | 0,34 | Nej |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Miljøgodkendelse /-tilladelse | §12 godkendelse af 18.11.2009. |
| Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | I ovenstående skema ses fordelingen af dyr i planperioden 2023/24. Gødningsregnskaberne for de sidste 3 planperioder er gennemgået forinden tilsynet. Antallet af dyreenheder er mindre end det tilladte. Tilladelse til mindre race, men fra gødningsregnskabet fremgår ligeledes tung race. Det oplyses på tilsynet at det er ren jersey, men der fremkommer lidt krydsninger med kødkvæg. |
| Logbog for gyllebeholder | Der føres logbog over flydelagets tilstand samt aktiviter i begge beholdere. Flydelaget tjekkes hver måned. |
| Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Ingen møddingsplads. |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Kalvehytterne er placeret på fast bund og med afløb til gyllebeholderen. Gyllebeholder 3000 m3: Flydelag tilstrækkeligt (Halm). Indløb fra siden af beholderen. Der er ingen krav om alarm. Den seneste beholderkontrol er udført i 2023 uden bemærkninger (10 års frekvens). Gyllebeholder 4300 m3: Der blev kørt ud fra gyllebeholderen på tilsynet. Ingen krav om gyllealarm. Den seneste beholderkontrol er udført i 2017 uden bemærkninger (10 års frekvens). |
| Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | Ensilage opbevares i plansiloer samt øst for kalvehytterne. Afløb på pladserne fører til gyllebeholder. Afløbene er renholdt. Der holdes en 2 meter bred randbelægning på nordsiden af plansiloerne. |
| Markoplag | Ingen markoplag med dybstrøelse på tilsynstidspunktet. |
| Vaskeplads og spildevand | Vask af maskiner foregår på plads ved kalvehytterne. Pladsen er med fast bund og afløb til gyllebeholder. |
| Dieseltanke | 1500l Dieseltank fra 1992. Dieseltanken blev forældet i 2022. Se tilsynsbrev. Tanken er placeret stabilt indendørs. |
| Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Ingen opbevaring af bekæmpelsesmidler. |
| Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Madaffald: madaffald sorteres i husholdningsskraldespanden til madaffald. Døde dyr: opbevares på spalter og under kadaverkappe. Metalaffald: Grenaa Produktforretning. Spildolie: opbevares på fast bund. Afleveres på genbrugsstation. Farligt affald: - Kanyler/medicinrester: afskaffes af dyrelæge. - kemidunke med faresiganler: ingen - maskinstation sprøjter. Plast: container til plast og wrapplast. Papir og pap: kommer i restaffaldscontainer fra HCS. Der blev på tilsynet snakket om muligheden for at få en container til pap/papir. |
| Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmpelse: Ingen problemer med rotter. Anvender den kommunale ordning. |
| Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,5

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk