#BREVFLET#

Husdyrbruget Lykkegård

Tylstrup Hedevej 38, 9382 Tylstrup

MILJØGODKENDELSE

Miljøgodkendelse

2/17

Dato for godkendelsen: 11-09-2018

Husdyrbruget: Lykkegård

CHR-nr. 32496

CVR-nr: 29255474

Matr. nr., ejerlav 16o, Tylstrup By, Ajstrup m.fl.

Husdyrbrugets adresse: Tylstrup Hedevej 38, 9382 Tylstrup

Ejer af husdyrbruget: Klovborg I/S v/Lars H Pedersen og Niels

H Pedersen

Ansøger: Klovborg I/S v/Lars H Pedersen og Niels

H Pedersen

Ansøger mail: niels@klovborg.dk

Konsulent: Karoline Holst, LandboNord.

Tilsynsmyndighed: Aalborg Kommune

Miljø- og Energiforvaltningen

LandMiljø

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

Sagsbehandler på godkendelsen Christian Westergaard/Nils Nørgaard

Sagsnummer/: 2018-017626

Skemanr. husdyrgodkendelse.dk 203070

Læsevejledning

Miljøgodkendelsen indeholder en vurdering af miljøpåvirkningerne, samt diverse relevante

bilag og kort. I miljøvurderingen gøres der rede for konsekvenserne af det ansøgte projekt ved

vurdering af påvirkningen for omkringboende og miljøet i bred forstand herunder bl.a. natur og

landskab.

Miljøgodkendelsen tager udgangspunkt i gældende love og vejledninger vedrørende

husdyrbrug og indeholder vilkår for husdyrbrugets indretning, drift og kontrol. Godkendelsen

med tilhørende vilkår er givet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af

miljøkonsekvensrapporten, det digitale ansøgningsskema samt ydereligere supplerende

materiale.

I godkendelsen er følgende definitioner anvendt:

Husdyrbrug: Anlæg, som anvendes til produktion af husdyr såsom stalde, gødnings- og

ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v., som ligger på samme ejendom.

Miljøgodkendelse

3/17

Produktionsareal: Det areal i bygningerne, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed

for at afsætte gødning, Det omfatter ikke arealer, som dyrene kun har kortvarig adgang til

såsom fx malkestalde og udleveringsrum. Ikke fast placerede husdyranlæg, som f.eks. mobile

stalde og flytbare læskure samt indhegninger opfattes ikke som produktionsareal.

Miljøgodkendelse

4/17

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Meddelelse om miljøgodkendelse .................................................................................. 5

1.1 Afgørelse ..................................................................................................................... 5

1.2 Tidligere meddelte afgørelser ...................................................................................... 5

1.3 Meddelelsespligt .......................................................................................................... 5

1.4 Gyldighed og retsbeskyttelse ....................................................................................... 6

1.5 Revurdering ................................................................................................................. 6

1.6 Offentlighed ................................................................................................................. 6

1.7 Offentliggørelse ........................................................................................................... 6

1.8 Klagevejledning ........................................................................................................... 6

1.9 Andre godkendelser, godkendelser og dispensationer................................................. 7

1.10 Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til: ..................................................................... 8

2 Beskrivelse af projektet og vilkårsliste .......................................................................... 9

2.1 Beskrivelse af projektet................................................................................................ 9

2.2 Begrundelse for de stillede vilkår ................................................................................. 9

2.3 Vilkårsliste ................................................................................................................. 11

3 Bæredygtighed............................................................................................................... 16

4 Bilagsliste ....................................................................................................................... 17

Miljøgodkendelse

5/17

1 Meddelelse om miljøgodkendelse

1.1 Afgørelse

Aalborg Kommune meddeler miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget på Tylstrup

Hedevej 38, 9382 Tylstrup.

Ansøgningen er behandlet i henhold til Husdyrbrugloven § 16 a, stk. 11og på grundlag

oplysningerne i den indsendte miljøkonsekvensrapport samt skema nr. 203070, version 6,

som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk den 08-08-2018.

Det er kommunens vurdering, at oplysningerne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten

lever op til kravene i husdyrbrugsloven.

Det er Aalborg Kommunes vurdering, at følges miljøgodkendelsens vilkår for lokalisering,

indretning og drift af husdyrbruget, vil det ansøgte ikke medføre væsentlige direkte eller

indirekte virkninger på miljøet. Herunder navnlig:

landskabelige værdier

natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder

områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som

internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for

næringsstofpåvirkning

jord, grundvand og overfladevand

lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold,

affaldsproduktion m.v.

Det er desuden kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000 områder

væsentligt, og ej heller vil have negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV2,

artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister.

Aalborg Kommune har udarbejdet miljøgodkendelsen med hensyntagen til den gældende

kommuneplan. Aalborg Kommune vurderer, at de generelle afstandskrav i §§ 6 og 8 i

Husdyrbrugloven er overholdt.

1.2 Tidligere meddelte afgørelser

Husdyrbruget har den 31. marts 2017 fået en godkendelse efter §12 husdyrbrugloven til den

nuværende kvægproduktion bestående af 406 malkekøer (jersey), 11 småkalve (0-6 mdr.) og

20 kvier st. race (6 mdr. – kælvning).

Ved ibrugtagning af nærværende godkendelse ophæves miljøgodkendelse af 31. marts

2017.

1.3 Meddelelsespligt

Enhver godkendelsespligtig ændring i driften, indretningen eller bygningsmassen skal

anmeldes til og være godkendt af Aalborg Kommune inden gennemførelsen.

1

Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. LBK nr 256 af 21/03/2017.

2Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med

senere ændringer).

Miljøgodkendelse

6/17

Det er Aalborg Kommune, der vurderer, om fremtidige ændringer på husdyrbruget skal udløse

krav om tillæg til miljøgodkendelsen.

1.4 Gyldighed og retsbeskyttelse

Hvornår gælder vilkårene

Igangsætning af bygge- og anlægsarbejde, som er godkendt iht. miljøgodkendelsen, betragtes

som påbegyndt udnyttelse af denne miljøgodkendelse, hvilket indebærer overholdelse af

vilkårene i godkendelsen.

Udnyttelse

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 6 år fra denne afgørelses

meddelelse. Med udnyttet forstås, at byggeriet er afsluttet.

Kontinuitet

Hvis godkendelsen har været udnyttet ifølge ovenstående, men herefter ikke har været

driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af

godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

udnyttelse anses for at foreligge, når mindst 25 pct. af produktionsarealet har været

driftsmæssigt udnyttet. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende areal

produceres mindst 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre

relevante krav.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen giver retsbeskyttelse i 8 år fra offentliggørelse, dvs. at der er 8 års

retsbeskyttelse for nye krav fra tilsynsmyndigheden i denne periode.

Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Men når der er

forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan tilsynsmyndigheden

ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift.3

1.5 Revurdering

Ved retsbeskyttelsens udløb vil det blive vurderet, om husdyrbruget skal revurderes.

1.6 Offentlighed

Ansøgningen er offentliggjort på www.dma.mst.dk (DMA: Digital Miljøadministration) den 30.

juni 2018. Der kom ingen bemærkninger til ansøgningen i offentlighedsfasen. Udkastet til

miljøgodkendelsen har været i 30 dages høring hos ansøger, konsulent, andre parter i sagen

og naboer i perioden fra 10. august 2018 til den 9. september 2019. Der er ikke indkommet

bemærkninger til det ansøgte.

1.7 Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive offentliggjort på https://dma.mst.dk/ (DMA: Digital Miljøadministration)

den 11-09-2018.

1.8 Klagevejledning

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger og enhver, der

har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf.

husdyrbruglovens §§ 84 - 87.

3 Jævnfør § 41 i husdyrbrugloven.

Miljøgodkendelse

7/17

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den 9.

oktober 2018.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen på www.nmkn.dk, som du finder et link til på

forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger

på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, med Nem-ID eller NEMID medarbejder.

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager,

skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret er i

2016-niveau på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden

om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at

bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet

afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og

Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet

bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar (for

egen regning og risiko) og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens ret til at

ændre eller ophæve godkendelsen.

Ansøger vil efter klagefristens udløb blive underrettet om, hvorvidt der er modtaget klage over

denne afgørelse. Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder

efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. husdyrbruglovens § 90.

1.9 Andre godkendelser, godkendelser og dispensationer

Aalborg Kommune gør opmærksom på, at en miljøgodkendelse efter reglerne i

Husdyrbrugloven ikke fritager fra krav om godkendelse, dispensation m.v. efter anden

lovgivning som f.eks. byggegodkendelse, afledning af tagvand eller lignende.

Husdyrbrugloven indeholder regler om samtidighed i afgørelserne. Dette betyder, at

kommunen skal koordinere sagsbehandlingen, således at andre afgørelser træffes samtidig

med miljøgodkendelsen.

De nye bygninger kræver byggegodkendelse, hvilket skal foreligge inden byggeriet

påbegyndes. I den forbindelse skal der ansøges om godkendelse til nedsivning af rent tag- og

overfladevand fra nybyggeriet. Ansøgningen skal sendes til Aalborg Kommune samtidig med

ansøgning om byggegodkendelse.

Nørresundby den 11. august 2018

Christian Westergaard

Miljøsagsbehandler

Miljøgodkendelse

8/17

1.10 Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til:

Karoline Holst, LandboNord via e-mail: kho@landbonord.dk

BBR: bbr@aalborg.dk.

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – via e-mail:

natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening – Nordjylland, v/Peter Lund Kristensen, Byager 13, 9760

Vrå – via e-mail: aalborg@dof.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – via e-mail:

dnaalborg-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, DN Aalborg, via e-mail: aalborg@dn.dk

Miljø- og Fødevareministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, via e-mail:

mfvm@mfvm.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, Falstersvej 10, 8940

Randers SV, via e-mail: senord@sst.dk

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, via e-mail:

mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen v/Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, via email:

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted, via e-mail:

post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle,

via e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Jakob Kjær Madsen, Åbrinken 7, 8800 Viborg, via email:

jkm@sportsfiskerforbundet.dk

Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, via e-mail:

husdyr@ecocouncil.dk

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1651 København V,

via e-mail: ae@ae.dk

Forbrugerrådet, Fiolstrædet 17, Postboks 2188, 1017 København K, via e-mail:

fbr@fbr.dk

Miljøgodkendelse

9/17

2 Beskrivelse af projektet og vilkårsliste

2.1 Beskrivelse af projektet

Godkendelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som består af et kvæghold med et samlet

produktionsareal på 3.095 m2. Husdyrbruget ejes af Klovborg I/S v/ Lars H Pedersen og Niels

H Pedersen.

I forbindelse med godkendelsen vil en det blive bygget en dybstrøelsesstald på 1.474 m2

, der

vil blive etableret kalvehytter på 51 m2 og yderligere 224 m2 af tidligere robothus vil blive taget

i brug, således at produktionsarealet øges med 1.749 m2, så det samlede produktionsareal

stiger til 4.944m2.

Godkendelsen gælder kun for det ansøgte og med de vilkår som fremgår af godkendelsen.

Der må herefter ikke ske udvidelse eller ændring i husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og

godkendt af Aalborg Kommune.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også

selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

2.2 Begrundelse for de stillede vilkår

Det forudsættes, at al generel lovgivning der vedrører drift af husdyrbruget overholdes. Vilkår i

denne godkendelse specificerer driften angående placering, indretning og drift af denne

ejendom.

Anlæggets beliggenhed, indretning og anvendelse mm.

De stillede vilkår om dyretyper, gulvtyper og produktionsarealernes størrelse og

gødningsopbevaringsanlæggenes overfladeareal sikrer, at de beregninger og vurderinger,

som ligger til grund for denne godkendelse er overholdt. Vilkår sikrer, at staldhygiejne ikke

giver anledning til, at gener fra husdyrbruget er anderledes/værre, end hvad der normalt

forekommer fra denne type husdyrbrug.

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning og ensilage

Stillede vilkår sikrer en korrekt håndtering af hhv. husdyrgødning og ensilage, således risikoen

for spild og uheld minimeres.

Rengøring af staldanlæg, herunder vandforbrug

Stillede vilkår sikrer høj staldhygiejne, samt tilstrækkelig vandforsyning.

Afløbsforhold for restvand, herunder regnvand

Stillede vilkår sikrer tilstrækkelig god håndtering af rest- og regnvand.

Bortskaffelse af affald

Ved vilkåret om registrering af affaldsproduktionen sikres, at der altid er fokus på sortering og

genanvendelse af affald. Aalborg Kommune vurderer, at de miljømæssige krav til

affaldshåndtering er opfyldt, når vilkår og affaldsregulativ følges.

Opbevaring af kemikalier, olie, handelsgødning og hjælpestoffer

Aalborg Kommune vurderer, at ved overholdelse af de stillede vilkår, vil oplag og håndtering af

affald, råvarer og hjælpestoffer ikke påvirke miljøet.

Uheld og risici

Miljøgodkendelse

10/17

Kommunen vurderer, at husdyrbrugets indretning og drift minimerer risikoen for uheld.

Husdyrbrugets beredskabsplan beskriver, hvilke forholdsregler der skal tages, hvis der, trods

foranstaltningerne, alligevel sker et uheld med risiko for forurening af jord, grund- eller

overfladevand. Der stilles vilkår som relateres til indretning og planlægning for at imødegå og

begrænse skader ved uheld.

Lugt

Beregninger af lugtgeneafstande er foretaget i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk.

Lugtgeneafstandene forudsætter at bedriften drives så der ikke opstår utilsigtede lugtkilder.

Der er stillet vilkår, som giver mulighed for at foretage yderligere tiltag mod lugt, såfremt det

vurderes nødvendigt.

Fluer og andre skadedyr

De stillede vilkår sikrer fokus på bekæmpelse af skadedyr.

Støj

Det er vurderet at der ikke er støjkilder på ejendommen, med et lydniveau som kan genere

omkringboende. Skulle der alligevel opstå støjgener i forbindelse med husdyrbruget, er der

mulighed for at stille krav om undersøgelse af dette.

Miljøgodkendelse

11/17

2.3 Vilkårsliste

Som forudsætning for godkendelse stilles følgende vilkår for driften på Tylstrup Hedevej 38,

9382:

Generelle forhold

1. Godkendelsen omfatter husdyrbruget på adresse Tylstrup Hedevej 38, 9382.

2. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger,

der fremgår af ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af

godkendelsens vilkår.

3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på

husdyrbruget. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er

beskæftiget med den pågældende del af driften.

4. Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til

kommunen.

Anlæggets beliggenhed, indretning og anvendelse mm.

5. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes som anført i skemaet nedenfor. Stalde

og produktionsarealer skal placeres således som det fremgår af situationsplanen, bilag 2.

Staldafsnit Nr. Produktionsareal

Stald/gulvtype Dyretyper

Oprindelig

kostald

F 265 m2 Sengestald med spalter

(kanal, bagskyl eller

ringkanal)

Malkekøer, kvier

G 30 m og stude 2

Tidligere lade

H

848 m2

Fast drænet gulv med

skraber og ajleafløb Malkekøer,

kvier og stude

J 150 m2 Sengestald med fast gulv

Malkestald og

wellness afdeling

K 372 m2 Dybstrøelse

Malkekøer,

kvier og stude

Eksisterende

kostald

A 1.161 m2

Sengestald med spalter

(kanal, bagskyl eller

ringkanal)

Malkekøer,

kvier og stude

D 167 m2

Sengestald med fast gulv

Malkekøer,

E 202 m kvier og stude 2

Ny

dybstrøelsesstald

L 1474 m2 Dybstrøelse

Malkekøer,

kvier og stude

Kalvehytter M 51 m2 Dybstrøelse

Kalve, (under 6

mdr.)

Tidligere

robothus

C 224 m2

Sengestald med spalter

(kanal, bagskyl eller

ringkanal)

Malkekøer,

kvier og stude

I alt 4.944 m2

Miljøgodkendelse

12/17

6. Gødningsopbevaringsanlæg skal indrettes og anvendes som anført i skemaet nedenfor,

og placeres som det fremgår af bilag 2:

Anlæg Byggeår Kapacitet/størrel

se

Overfladearea

l

Overdækning

Gyllebeholder 1989 1000 m3 233 m2 Flydelag

Gyllebeholder 1999 3000 m3 848 m2 Flydelag

7. Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes og anvendes som anført i skemaet og placeres

som det fremgår af bilag 2:

Anlæg År Areal/kapacitet

Køresilo 2016 2 x 522 m2

Køresilo - 2400 m2

8. Den nye bygning, dybstrøelsesstald L, skal have et grundplan på ca. 20 x 75 meter med

en maksimal bygningshøjde på 12,5 meter over terræn. Facader og tag skal beklædes

med ikke-reflekterende materiale i samme farve og materialer som det eksisterende

byggeri. Stalden skal placeres som det fremgår af bilag 2.

9. Der skal til enhver tid kunne fremvises dokumentation, der kan vise dyreholdets størrelse

og sammensætning.

Staldinventar og drift

10. For dyrehold, der går i strøelse, skal der være fast bund med afløb til gyllesystemet.

11. I dybstrøelsesstalde skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at

dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

12. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, således at spild undgås.

Gyllebeholdere og håndtering af gylle

13. Ændringer i opbevaringskapaciteten, både i opadgående og nedadgående retning, skal

godkendes af tilsynsmyndigheden, før ændringen foretages.

14. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås.

15. Påfyldning af gylle skal ske fra gyllevogn med påmonteret suge/pumpetårn.

Opbevaring af ensilage

16. Placering af ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til

opsamlingsbeholder, skal indtegnes på kortbilag, der skal fremvises tilsynsmyndigheden

på forlangende.

Rengøring af staldanlæg, herunder vandforbrug

17. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres at stier og båse

holdes tørre, samt at staldene og fodringsanlæg holdes rene.

Miljøgodkendelse

13/17

Afløbsforhold for restvand, herunder regnvand

18. Restvand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til opsamlingsbeholder eller

gyllesystem og må herefter anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne for

restvand i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opsamlingsbeholderen skal have en

kapacitet svarende til mindst en afvaskning af staldene.

19. Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte skal foregå på en godkendt vaskeplads.

20. Al vask af dyretransportvogn/biler samt maskiner og redskaber, hvorfra der kan komme

gødningsrester, skal foregå på støbt/tæt plads med opsamling og bortledning af

restvandet til opsamlingsbeholder eller gyllesystemet. Hvis der er risiko for, at vandet fra

pladsen kan indeholde rester af olie, skal restvandet passere et sandfang og evt.

olieudskiller, før vandet ledes til opsamling. Pladsen kan anvendes til påfyldning af

marksprøjte og udvendig vask af denne, hvis pladsen tillige overholder reglerne,

herunder afstandsbestemmelserne m.v., i vaskepladsbekendtgørelsen.

21. Husdyrbruget skal søge om nedsivningstilladelse af rent tag- og overfladevand fra

nybyggeriet.

Bortskaffelse af affald

22. Der skal føres register over husdyrbrugets affald, fx i form af kvitteringer for bortskaffelse

af de enkelte affaldsfraktioner. Registeret skal indeholde oplysninger om fraktion, art,

mængde og sammensætning af det producerede affald. Registeret eller kvitteringer for

bortskaffelse af affald skal opbevares i 5 år og forevises ved tilsyn.

23. Spildolie og farligt affald skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg.

Beholderne skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke.

Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen

skal som minimum være overdækket med et halvtag.

Opbevaring af kemikalier, olie, handelsgødning og hjælpestoffer

24. Olietromler mv. skal placeres på en fast, tæt bund med en opkant eller i en spildbakke.

Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen

skal som minimum være overdækket med et halvtag.

25. Kemikalier til rengøring af stalde skal opbevares i et rum med afløb til gyllesystemet eller

separat opsamlingsbeholder. Kemikalierne kan alternativt opbevares i et rum uden afløb.

I så fald skal kemikalierne opbevares i en spildbakke med en opsamlingskapacitet

svarende til volumen på den største beholder.

Miljøgodkendelse

14/17

26. Opbevaring af diesel/fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en

typegodkendt beholder, som er opstillet i henhold til typegodkendelsen, og der må ikke

være mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Overjordiske tanke

skal sikres mod påkørsel.

27. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, således at

spild kan opsamles, og således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak,

overfladevand eller grundvand.

28. Flydende handelsgødning skal opbevares i tanke, hvorunder der er et opsamlingskar,

som kan rumme indholdet i den største af tankene og evt. den mængde regnvand, der

måtte være i opsamlingskarret. Opsamlingskarret skal tømmes så ofte for regnvand, at

der stadig er plads til indholdet af den største beholder. Indholdet i opsamlingskarret skal

behandles som landbrugsmæssigt restvand, og dermed tilføres gyllebeholder eller

opsamlingsbeholder, eller det kan udbringes på marker efter

husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Beholdere for flydende handelsgødning skal

anmeldes til kommunen efter byggelovens regler.

29. Påfyldning og aftapning af flydende handelsgødning skal ske under konstant

overvågning.

30. Beholdere for flydende handelsgødningsgødning skal indgå i husdyrbrugets

beredskabsplan, og ved større udslip skal beredskabstjenesten alarmeres, og

tilsynsmyndigheden skal underrettes.

Uheld og risici

31. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt

at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette

Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen på tlf.: 99 31 20 00.

32. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår

og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne

miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for husdyrbrugets ansatte og øvrige, der

færdes på husdyrbruget. Beredskabsplanen er vedlagt som bilag 4.

Lugt

33. Husdyrbruget skal drives og renholdes, således at lugtgener begrænses mest muligt.

34. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften af husdyrbruget giver anledning til

væsentligt flere lugtgener for de omkringboende end forventet, skal husdyrbruget lade

udarbejde en handlingsplan for at nedbringe lugtgenerne, herunder evt. foretage

lugtmålinger. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes, skal det godkendes af

tilsynsmyndigheden, og undersøgelsens omfang vil efter konkret vurdering blive fastsat af

tilsynsmyndigheden. Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af

husdyrbruget.

Miljøgodkendelse

15/17

35. Viser ovennævnte dokumentation, at der er væsentlige lugtgener, skal de afhjælpende

foranstaltninger udføres efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

36. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med

mindre den seneste kontrol viste, at lugtemissionen ikke kan overholdes.

Fluer og andre skadedyr

37. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i

overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer for fluebekæmpelse.

38. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for ophold af

skadedyr (rotter m.v.).

Støj

39. Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen må ikke overstige følgende værdier målt ved

nabobeboelsen eller dennes opholdsarealer:

Områdetype

Man-fre kl. 7-18

Lørdag kl. 7-14

Man-fre kl. 18-22

Lør kl. 14-22

Søn- og helligdag

kl. 7-22

Alle dage

kl. 22-7

Alle dage

kl. 22-7

Gns. værdi over referencetidsrummet

Maksimal

Værdi

Boligområde for

åbne og lav

boligbebyggelse

45 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

50 dB(A)

Det åbne land (inkl.

landsbyer og

landbrugsarealer)

55 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

55 dB(A)

Vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af november 1984.

40. Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis

tilsynsmyndigheden finder generne væsentlige.

41. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende

støjberegningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med

tilsynsmyndigheden.

Ophør

42. Ved husdyrbrugets ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende

foranstaltninger:

a. Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler mv. skal tømmes og

rengøres.

b. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning og rengøres.

c. Olietanke tilknyttet husdyrbruget skal tømmes.

43. Oplag af husdyrgødning skal bortskaffes og stalde, lader og pladser, mv. skal rengøres.

44. Opbevaring af foder herunder ensilage skal bortskaffes.

45. Farligt affald, restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhopld til

Aalborg Kommunes affaldsregulativer.

Miljøgodkendelse

16/17

3 Bæredygtighed

Husdyrbrugloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan

ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og

plantelivet.

Aalborg Kommune opfordrer generelt og i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder dig og

eventuelle andre bygherrer, entreprenører og leverandører til at bruge produkter og materialer,

der er produceret på en bæredygtig måde, og bruge maskiner mv., som er energi- og

miljørigtige. Du kan evt. få inspiration i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsmanual, som du

kan finde her http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/baeredygtighedsmanual.

Du opfordres ligeledes til at købe produkter, hvor miljøparametre vægtes på lige fod med

kvalitet og pris.

Aalborg Kommune opfordrer dig til at bruge bæredygtige materialer og til at have fokus på en

bæredygtig produktion. Udover at minimere vand, el og varmeforbruget er det en god ide også

at have fokus på de råvarer, der indgår i produktionen eller i egne produkter. Der kan fx

bruges genanvendelige materialer, være fokus på levetiden for produktet, eller på adskillelse

af produktet, så de enkelte dele nemmere kan genbruges. Herudover opfordres du til at have

fokus på at minimere emballagen, minimere forbruget af kemikalier og reducere transporten.

Ved at reducere energiforbruget og brugen af fossile brændsler vil bidraget til

klimaforandringerne fra CO2-udledningen reduceres. Husdyrbruget kan vælge maskiner m.v.

med et lavt energiforbrug, udskifte belysningen med LED-pærer, opsætte tænd-sluk-ure eller

isolere bygningerne. Endvidere kan husdyrbruget vælge at anvende vedvarende energi såsom

energi fra solen, vindmøller, jordvarme eller varmepumper.

Affald er en ressource, som skal udnyttes. I stedet for deponering eller forbrænding kan affald

fx bruges til erstatning for en råvare. Derfor er det helt centralt, at husdyrbrugets affald

sorteres, så det kan genanvendes. Pap/papir, metal og plast kan fx genanvendes direkte.

Haveaffald kan omdannes til kompost, mens andre affaldstyper såsom spildolie skal

gennemgå en rensning, før det kan genanvendes. Det kan også være, at der er en affaldsart

på dit husdyrbrug, som anses for en ressource for en anden virksomhed.

Ved at kortlægge affaldsstrømme på husdyrbruget kan det vise sig, at råvareforbruget kan

optimeres. Det kan også være, at emballagen giver så meget affald, at husdyrbruget med

fordel kan tage kontakt til producenten for en anden emballering.

Ved at anvende bæredygtige materialer fx certificeret træ eller vælge det mindst

miljøbelastende vaskemiddel eller anden råvare kan husdyrbruget hjælpe miljøet. Det kan

også være, at regnvand kan anvendes i en del af produktionen, eller at vand og andre

materialer kan recirkuleres i produktionen.

En af de store udfordringer i verden er tab af biologisk mangfoldighed. Husdyrbruget kan

bidrage til en forøget biologisk mangfoldighed på stedet fx ved at anvende regnvandet til en sø

eller ved at lave insektvolde eller naturstriber i marken.

Miljøgodkendelse

17/17

4 Bilagsliste

Bilag 1 Miljøkonsekvensrapport

Bilag 2 Situationsplan

Bilag 2a Oversigtskort

Bilag 2b Staldbeskrivelse

Bilag 3 Forbrug

Bilag 4 Beredskabsplan

Bilag 4a Skitse beredskabsplan

Bilag 5 Primære transportveje

C:\Users\S19900~1\AppData\Local\Temp\BCL Technologies\easyPDF 7\@BCL@EC09433A\@BCL@EC09433A.DOCX Side 1/10 Den 11-Miljøkonsekvensrapport, Tylstrup Hedevej 38

Oplysninger om ansøger

Ansøger:

Tlf.:

E-mail:

CVR:

Sagsadresse:

Skema ID:

Ansøgningstype:

Klovborg I/S v. Niels Hedermann

2227 9712

niels@klovborg.dk

29255474

Tylstrup Hedevej 38

203070

16a

Konsulent:

Tlf.:

E-mail:

Dato:

Versionsnr.:

LandboNord, Karoline Holst

9624 2571

kho@landbonord.dk

06.06.18

2

Ikke teknisk resume

Ansøgningen omfatter en udvidelse af den eksisterende produktion på Tylstrup Hedevej 38, hvor der i

dag er en tilladt besætning på 406 jersey årskøer med 20 småkalve og 20 kvier.

Udvidelsen omfatter en udvidelse af staldanlægget, ved at etablere en ny dybstrøelsesstald.

Der etableres i alt et dybstrøelsesområde på 1470 m2. Samtidig etableres der udendørs kalvehytter.

Med denne udvidelse vil der blive plads til at øge besætningen til ca. 500 jersey årskøer med omkring 30

småkalve.

I ansøgningen er der lavet tekniske beregninger på hhv. ammoniakbelastning på nærliggende

naturområder og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlede bebyggelse og byzone.

Det har ikke været nødvendigt at lave tekniske tiltag til lugtreduktion ift. at kunne overholde lugtkravene.

Ansøger tilsigter en god staldhygiejne for ad den vej at reducere lugtemissionen fra ejendommen.

Det er ansøgers vurdering, at udvidelsen af dyreholdet kan gennemføres uden uacceptable påvirkning af

natur og omkringboende.

Udvidelsen af dyreholdet på ejendommen vil tilsvarende forøge antallet af transporter på ejendommen.

Det er ansøgers vurdering, at antallet af transporter til og fra ejendommen kan afvikles på en

tilfredsstilledende måde – uden gener for andre brugere af det offentlige vejnet.

Det vurderes at projektet lever op til BAT med hensyn til staldindretning, foder, opbevaring/behandling af

husdyrgødning, forbrug af vand og energi, management samt ammoniak.

Samlet set vurderes det at udvidelsen kan finde sted uden negativ påvirkning af de landskabelige

værdier, omkringliggende natur, jord, grundvand og overfladevand samt naboer.

Beskrivelse af det ansøgte

Nedenstående beskrivelse omfatter særkender ved ansøgningen, det ansøgtes placering og det ansøgtes

væsentligste påvirkninger på miljøet.

Ansøgningen omfatter en udvidelse af produktionsarealet på Tylstrup Hedevej 38, dels i form af opførelse

af en dybstrøelsesstald dels etablering af udendørs kalvehytter. Der er redegjort for udvidelsen omfang

på medsendte bilag 2, 2a og 2b.

Ansøgningen, skema ID 203070, indeholder beskrivelse af ansøgt drift, nudrift og 8-års drift på

ejendommen og produktionsarealerne. Der er på medsendte bilag 2 angivet produktionsareal i hhv.

ansøgt, nudrift og 8-års drift.

Der er ingen bi-aktiviteter på ejendommen.

Husdyrbruget er ikke tekniske eller forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

C:\Users\S19900~1\AppData\Local\Temp\BCL Technologies\easyPDF 7\@BCL@EC09433A\@BCL@EC09433A.DOCX Side 2/10 Den 11-Landskab, geologi og kulturmiljø

Der opføres en ny goldkostald i tilknytning til de eksisterende bygninger. Efter kommuneplanen er

staldanlægget beliggende i et område der ikke er udpeget som geologisk bevaringsværdigt, større

sammenhængende landskaber eller værdifulde kulturmiljøer og der vurderes derfor ikke at være

konflikter med disse udpegninger.

Farve og arkitektonisk udtryk

Den nybyggede goldkostald opføres i samme stil som øvrige bygninger på bedriften. Den opføres med

grå betonelementer, røde stålplader og lodrette brædder i jordfarveskalaen. Taget bliver grå

cementplader med åben kip.

Det vurderes ikke at husdyrbruget efter udvidelsen vil syne væsentlig anderledes i landskabet end det

nuværende.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Der er ingen konflikter med søbeskyttelses- eller åbeskyttelseslinjer. Der er heller ikke konflikter i forhold

til skov- og kirkebyggelinje eller beskyttede sten og jorddiger.

Kommunale udpegninger

Anlægget ligger i et område uden nogen udpegninger i Kommuneplanen.

Langs Luneborg Å er der udpeget en økologisk forbindelse. Udvidelsen af landbruget vil ikke hindre

transporten af dyr og planter langs den økologiske forbindelse, idet der er god afstand fra udvidelsen til

området.

Samlet set vurderes det at det udvidede husdyrbrugs beliggenhed gør, at det ikke vil påvirke

omgivelserne med hensyn det synsmæssige indtryk samt at husdyrholdet ikke er i konflikt med

kommunale udpegninger.

Grundvand

Området ligger i et område med drikkevandsinteresse, men udenfor følsomme indvindingsområder,

indsatsområder eller indvindingsoplande.

All håndtering af dieselolie, gylle og andre hjælpestoffer på bedriften sker efter forskrifterne for at

minimere risiko for påvirkning af grundvand. Der er udarbejdet beredskabsplan, der anviser handlinger

ved uheld ved håndtering.

Grundvandsinteresser vurderes derfor ikke at blive påvirket af udvidelsen.

Overfladevand

Tagvand fra stalde, øvrige produktionsbygninger samt stuehus ledes til terræn.

Det vurderes ikke at ville ændre hydrologien i området væsentligt.

Generelle afstandskrav

Jf. udpegninger i it ansøgningen er afstandskrav i henhold til §8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af

husdyrbrug overholdt.

Lovpligtig min. afstand fra husdyrbruget Minimumsafstand Aktuel afstand

Eksisterende/fremtidig byzone eller sommerhusområde

50 m

Område i lokalplan udlagt til boligformål, blandet bolig og

erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på

beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende

50 m

Beboelsesbygning på en ejendom uden

landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone,

og som har en anden ejer end driftsherren

50 m (som

nabobeboelse)

175 m

Nabobeboelse 50 m 175 m

C:\Users\S19900~1\AppData\Local\Temp\BCL Technologies\easyPDF 7\@BCL@EC09433A\@BCL@EC09433A.DOCX Side 3/10 Den 11-Ammoniak og påvirkning af natur og Natura 2000-områder

Udvidelse af staldanlægget er i ansøgningen, skema ID 203070, vurderet ift. ammoniakemission fra

staldanlægget og påvirkningen fra denne på nærliggende naturområder og nærmeste Natura 2000-

område. Se figurer.

Kategori 3 natur

Det er vurderet, at merbelastningen på nærliggende naturområder ikke kan medføre nogen

tilstandsændring af naturområder. I alle tilfælde er merbelastningen beregnet til under 1 kg N/ha/år.

Kategori 2 natur

Der ligger ikke kategori 2 natur indenfor en afstand af anlægget, hvor der deponeres mere end

1 kg N/ha/år i total-deposition. Der er beregnet ammoniakdeposition til det nærmest liggende kategori 2

naturområde, et overdrev beliggende 3017 m sydøst for bedriften. Depositionen beregnes til 0,0 kg

N/ha/år.

Det er vurderet ud fra afstanden samt den samlede udledning af ammoniak fra husdyrbruget, at det

ansøgte projekt ikke har skadelige virkninger på natur kategoriseret som kategori 2 natur.

Kategori 1 natur

Der ligger ikke kategori 1 natur inden for en afstand af anlægget, hvor der deponeres mere end 0,2 kg

N/ha/år i total-deposition. På Natura 2000-områder er der beregnet en totalbelastning tre moseområder i

Vildmosen. Alle områder ligger i afstande mellem 4 og 7 km og der beregnes totalbelastninger på 0,0 kg

N/ha/år.

Det er vurderet ud fra afstanden samt beregnede ammoniakdepositioner på kategori 1 natur, at det

ansøgte projekt ikke har skadelige virkninger på natur kategoriseret som kategori 1 natur.

C:\Users\S19900~1\AppData\Local\Temp\BCL Technologies\easyPDF 7\@BCL@EC09433A\@BCL@EC09433A.DOCX Side 4/10 Den 11-

C:\Users\S19900~1\AppData\Local\Temp\BCL Technologies\easyPDF 7\@BCL@EC09433A\@BCL@EC09433A.DOCX Side 5/10 Den 11-Habitatdirektivets bilag IV-arter og andre arter

Udvidelsen medfører en marginal forøgelse i udledningen af ammoniak fra anlægget.

Med udgangspunkt i beregninger af ekstra tilførsel af atmosfærisk båret ammoniak fra anlægget til

beskyttede naturområder i området, er det vurderet at ingen beskyttede naturområder modtager så

meget ammoniak, at naturtilstanden bliver påvirket negativt i forhold til deres nuværende tilstand.

Der er ikke fundet konkrete registreringer af bilag 4 arter indenfor 1 kg konsekvenszone for ammoniak.

Projektet vil medføre en forøgelse af antallet af transporter til anlægget og dermed ændre støjbilledet.

Der er dog ikke fundet bilag IV-arter og andre beskyttede arter på selve arealet eller i umiddelbar

nærhed af arealet. Det vurderer derfor, at der ikke vil være væsentlige påvirkninger af yngle- eller

rastepladser for bilag IV-arter.

Rekreative og kulturhistoriske interesser

Der er ingen fredninger, beskyttede jord- eller stendiger eller fortidsminder registreret i eller umiddelbart

omkring projektområdet og der sker derfor ingen påvirkning områder med rekreative eller

kulturhistoriske interesser ved udvidelsen.

Trafik og transport

Adgangsvejen til ejendommen sker af Tylstrup Hedevej.

Udvidelsen af produktionen vil medføre øget trafik på det omkringliggende vejnet med ca. 1 transporter

pr. dag – samlet 150 transporter pr. år, jf. opgørelsen i medsendte bilag 3.

Den interne transport på ejendommen er indrettet, så den giver minimum gene for naboer. Hovedparten

af arealerne ligger tæt på ejendommen og der er begrænset transport af mindre offentlige veje.

Gylletransporter og transporter med markafgrøder er sæsonbetonet, mens øvrig transporter med dyr og

foder er jævnt fordelt over hele året.

Det vurderes samlet set, at vejnettet omkring ejendommen uden væsentlige problemer for den øvrige

trafik vil kunne afvikle transporterne i forbindelse med landbruget.

Lugt og påvirkning af nærmeste omkringboende

C:\Users\S19900~1\AppData\Local\Temp\BCL Technologies\easyPDF 7\@BCL@EC09433A\@BCL@EC09433A.DOCX Side 6/10 Den 11-Udvidelsen af staldanlægget er tilsvarende vurderet ift. lugtemission og lugtgeneafstande til nærmeste

nabo, samlet bebyggelse og byzone.

Beregningerne i skema ID 203070 viser, at alle lugtgeneafstandskrav er overholdt til alle typer af

områder. Det vurderes dermed, at udvidelsen ikke kan medføre nogen uacceptabel påvirkning af

omkringboende ift. lugtpåvirkning.

Støj og støv

De normale støjkilder på ejendommen vil være malkeanlæg, højtryksrenser, foderanlæg, gyllepumper,

den daglige brug af traktorer samt transporter til og fra ejendommen.

Indblæsning af foder kan ligeledes give anledning til støj, ligesom der må påregnes støj, når dyrene

flyttes mellem staldafsnittene og ved transport af kvier til og fra ejendommen.

Malkeanlægget kører to gange i døgnet. Brugen af traktorer i det daglige vil normalt begrænse sig til

dagtimerne, dog må der påregnes sæsonbestemt markarbejde ud over dette.

Transporter på ejendommen samt til og fra ejendommen vil i nogen grad være sæsonbestemt i

forbindelse med forårsarbejdet samt efterårets høstarbejde i marken.

Gyllepumper kører ca. 1 gang om ugen.

De væsentligste støvkilder på ejendommen er håndtering af halm til strøelse samt håndtering af foder.

Det vurderes at støj- og støvkilder ikke vil kunne påvirke nærmeste naboer i væsentligt grad, da trafik

sker under hensyntagen til naboerne, indblæsning af foder sker til silo med posefilter, halmstrøning finder

sted inde i bygningerne.

Jord

I projektområdet er der ikke udlagt råstofgraveområde eller råstofinteresseområde. Temaet er derfor

ikke relevant for projektet.

Uheld og risici

De største miljømæssige risici på en landbrugsejendom er er utilsigtet udslip af kemikalier og udslip af

gylle.

Ved pumpning af gylle er der altid overvågning. Der er generator, der kan anvendes ved strømsvigt.

Der henvises desuden til afsnittet om management og egenkontrol, samt beredskabsplan (bilag 4).

Det vurderes at der er ved ovennævnte tiltag taget hånd om mulige risici.

Affald

Affald der fremkommer ved anlæggets drift vil blive opbevaret og bortskaffet i henhold til de til enhver tid

gældende regler.

Der er redegjort for placering af affaldsfraktioner på medsendte bilag 2 samt redegjort for forventede

mængder i medsendte bilag 3.

Det vurderes at oplag og håndtering af affald, råvarer og hjælpestoffer ikke påvirke miljøet.

Døde dyr

C:\Users\S19900~1\AppData\Local\Temp\BCL Technologies\easyPDF 7\@BCL@EC09433A\@BCL@EC09433A.DOCX Side 7/10 Den 11-Døde dyr opbevares og afhentes af DAKA jf. regler om afhentning af dyr i bekendtgørelse om opbevaring

af døde dyr. Afhentningsplads er angivet på bilag 2. Forventet antal døde dyr fremgår af bilag 3.

Opbevaring og afhentning sker på en sådan måde, at de ikke vil støde omkringboende og

forbipasserende.

Skadedyr

Skadedyr bekæmpes generelt i henhold til Statens Skadedyrsbekæmpelse samt kommunens anvisninger.

Der muges hyppigt året rundt. Dette hindrer flueproblemer. Der er fast aftale med

rottebekæmpelsesfirma, der aflægger ejendommen besøg 4 gange årligt. Dette vurderes at være

tilstrækkeligt til at hindre gener for omkringboende.

Befolkning og menneskers sundhed

Befolkningen påvirkes mest direkte af trafikale gener og lugt, jf. tidlige afsnit herover.

Der udledes ikke sundhedsskadelige stoffer som f.eks. tungmetaller eller dioxin, der ville kunne give

anledning til en negativ påvirkning af sundheden.

Det vurderes, at der med de beskrevne tiltag og hensyn er taget tilstrækkeligt hensyn til befolkningen og

at udvidelsen ikke vil medføre nogen uacceptabel påvirkning.

Reduktion af miljøpåvirkning og afværgeforanstaltninger

Herunder beskrives ansøgers valg til reduktion af miljøpåvirkninger og anvendte afværgeforanstaltninger.

Støj

Foderblander vedligeholdes og rengøres efter behov for at reducere støjpåvirkningen. Flytning af dyr

planlægges hvis muligt til at ske indenfor alm. arbejdstid. Brugen af andet maskinel forsøges ligeledes

henlagt til dagtimerne – dog med forbehold for, at der i særlige spidsbelastningsperioder (såning og høst)

er brug for at kunne anvende maskinel udover det tidsrum.

Lugt

Lugtemissionen fra staldanlægget søges reduceret ved kontinuert at fastholde en god staldhygiejne og

anvende god management i staldene.

Ammoniak

På den eksisterende gylletank, uden overdækning sørger ansøger til stadighed for, at der er et

velfungerende flydelag på gylletankene.

Beskyttelse af jord og grundvand

Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen, som definerer hvilke handlinger, der skal ske i

tilfælde af uheld og spild på ejendommen.

Undersøgte alternativer

Alternativet til det ansøgte projekt vil være etablering af en mælkeproduktion på en anden ejendom. Den

planlagte udvidelse ligger imidlertid optimalt i forhold til ansøgers nuværende produktion og vil give basis

for en bedre udnyttelse af det allerede eksisterende anlæg på Tylstrup Hedevej 38.

Med udvidelsen af anlægget opnås en harmonisk mælkeproduktion. Samtidig er der forholdsvis langt fra

ejendommen til natur og naboer og vil derfor medføre en begrænset påvirkning af omgivelserne.

0-alternativet vil medføre at ejendommens produktion stagnere. Det er et absolut must at husdyrholdet

på ejendommen kan udvides for at kunne udbygge gode produktionsresultater og fortsætte produktionen

på stedet.

Med udvidelsen lever produktionen op til de skærpede krav til BAT. Der anvendes således ny teknologi til

at reducere påvirkningen fra ejendommen og produktionen.

C:\Users\S19900~1\AppData\Local\Temp\BCL Technologies\easyPDF 7\@BCL@EC09433A\@BCL@EC09433A.DOCX Side 8/10 Den 11-BAT – Bedst anvendelig teknologi

I ansøgningen redegøres der for brugen af BAT for følgende 5 områder:

- Staldindretning

- Foder

- Opbevaring/behandling af husdyrgødning

- Forbrug af vand og energi samt management.

- Anvendte teknologier og evt. fravalg af oplagte teknologier.

I ansøgningen er der under de enkelte områder redegjort for ansøgers valg af teknik og evt. fravalg af

oplagte teknikker. Der tages i redegørelsen udgangspunkt i EU-kommissionens referencedokument om

BAT for intensiv svine og fjerkræhold samt BAT-blade og teknologibeskrivelser fra Miljøstyrelsen.

For IE-brug redegøres der i øvrigt for overvejelser over alternative teknologier.

Staldindretning og BAT

Staldsystemer i ansøgt situation fremgår af IT-ansøgningen. Herunder beskrives krav til BAT på

ammoniak og fosfor.

Redegørelse for anvendelse af BAT ammoniak

De nye sengebåse i den eksisterende robot-stald er etableret med spalter som den øvrige kostald.

Det samlede vejledende ammoniaktab pr. år opnåeligt for hele anlægget ved anvendelsen af BAT

beregnes til 5.643 kg N/år, og det faktiske ammoniaktab fra hele anlægget bliver 5.793 kg N/år.

Der er regnet på proportionalitet ved overdækning af den største gyllebeholder.

Der er taget udgangspunkt i de økonomiske forudsætninger, der er specificeret i Niras’ ”Forudsætninger

for de økonomiske beregninger af BAT teknologier” og de bagvedliggende økonomiske baggrundsnotater

samt konkrete pristilbud til kunder.

Der er regnet med en 10 års afskrivningsperiode for miljøtiltagene.

I ”Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik –

gyllebaserede staldsystemer for kvæg” er det specificeret, at omkostninger over 100 kr./kg reduceret N

ikke kan være BAT, samt at meromkostningerne for landmanden forbundet med at opfylde

emissionsgrænseværdierne ikke bør overstige 1% af omkostninger, svarende til 200-220 kr. pr. årsko.

Tiltag

Ammoni

aktab

Effekt

Pris

Årlig

omkostn

ing

Værdi af

sparet N

Årlig

nettoom

kostning

:P r is pr

kg

reducere

t N

Ingen

5.793

Overdækning af gyllebeholder

5.624

169

120.000

23.000

1.014

21.986

130

Etablering af overdækning af eksisterende gyllebeholder

I denne beregning er der regnet på indkøb af overdækning til gyllebeholderen.

Med udgangspunkt i ” Forudsætning for de økonomiske beregninger for overdækning” beregnes den

årlige omkostning pr. kg reduceret N til 130 kr. Dette tiltag betragtes derfor ikke som BAT.

Samlet konklusion

Med udgangspunkt i ovenstående beregninger konkluderer ansøger, at tiltag udover de allerede anvendte

i ansøgningen ikke vil være økonomiske proportionale i forhold til den miljøeffekt der opnås.

Det vurderes derfor, at BAT-niveauet for denne ejendom overholdes.

Foder, foderopbevaring og fodringstrategi og BAT

Bedriftens eget grovfoder er basis i foderrationen og der suppleres med indkøbt kraftfoder, korn,

mineraler, vitaminer m.m. Der tages analyser af alt grovfoder, således at foderplanen kan optimeres

efter bl.a. energi- og proteinindhold. Der udarbejdes foderplan i samarbejde med kvægkonsulent.

C:\Users\S19900~1\AppData\Local\Temp\BCL Technologies\easyPDF 7\@BCL@EC09433A\@BCL@EC09433A.DOCX Side 9/10 Den 11-Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende og der udarbejdes

EndagesFoderKontrol (EFK).

Køerne fodres med en fuldfoderblanding, mens småkalve tildeles mælk og korn/kraftfoder.

Redegørelse for anvendelse af BAT

Med henblik på at reducere dyrenes N-udskillelse er det BAT at tilpasse foderet til dyrenes behov i de

forskellige produktionsfaser (fasefodring), at optimere foderet på baggrund af fordøjelige/disponible

næringsstoffer samt at tilsætte foderet aminosyrer. Derudover nævnes det, at visse fodertilsætninger,

herunder enzymer, kan forøge fodereffektiviteten.

BREF-dokumentet omhandler alene slagtesvin og fjerkræ og ikke kvæg og lign. Idet koen er en

drøvtygger, kan de forhold der er nævnt i BREF-dokumentet ikke ukritisk overføres til en

kvægproduktion. Således er det f.eks. ikke muligt at anvende fytase eller syntetiske aminosyrer. I de

senere år har der imidlertid været øget forsknings- og rådgivningsmæssig fokus på fosfor og

fordringsnormen for fosfor er reduceret. Gennem foderplanlægningen er der ligeledes fokus på indholdet

af såvel fosfor som protein i foderblandingen.

Samlet konklusion

Sammenholdes ansøgers valg af fodringsteknik med BREF-dokumentet, vurderes det at det ansøgte

projekt lever op til BAT.

Opbevaring og behandling af husdyrgødning og BAT

Husdyrgødningen oplagres i ejendommens gylletanke. Der er redegjort på oplagring i IT-ansøgning,

skema ID 203070 og lagre er indtegnet på anlægstegningen (bilag 2).

På alle gylletanke, hvor der ikke er etableret overdækning, laves der naturligt flydelag eller flydelag med

snittet halm eller tilsvarende og der føres logbog.

Alle tanke opfylder Husdyrgødningsbekendtgørelsens skærpede krav til pumper etc. Der udføres 10-års

beholderkontrol af godkendt firma. Tankene tømmes normalt 1 gang årligt med henblik på inspektion.

Alt gylle og møg/dybstrøelse afhentes af biogasanlæg. Der returneres blot 4.000 m3 gylle fra

biogasanlægget, resten returneres direkte til modtagere.

Redegørelse for anvendelse af BAT

Jf. BREF er det BAT at opbevare gylle i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og

kemiske påvirkninger. Beholderens bund og vægge skal være tætte og korrosionsbeskyttede.

Beholderens skal tømmes jævnligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse – normalt 1 gang årligt. Der

omrøres kun i gyllen umiddelbart før tømning af beholderen. Det er endvidere BAT at overdække

beholderen med fast låg eller med et naturligt flydelag eller et flydelag, der etableres med snittet halm

eller tilsvarende.

Jf. BREF kan det være BAT at behandle husdyrgødning på bedriften med visse betingelser. Disse

betingelser vedrører landbrugsareal til rådighed, overskud af eller efterspørgsel på lokale næringsstoffer,

teknisk assistance, markedsmuligheder for produktion af grøn energi samt lokale regler. Er der f.eks. et

overskud af næringsstoffer i området og manglede arealer til at udbringe husdyrgødningen så kan det

være BAT at foretage separation af husdyrgødningen.

Samlet konklusion

Sammenholdes ansøgers foranstaltninger vedr. opbevaring og behandling af husdyrgødning, med BREFdokumentet

vurderes det at det ansøgte projekt lever op til BAT.

Energi- og resurseforbrug og BAT

Bedriften har en miljøgodkendelse fra marts 2017. I den forbindelse blev der udarbejdet en

energirapport, og de tiltag der indgik i denne er gennemført. Bedriften er derfor optimeret vedr.

energiforbrug.

Der er redegjort for det nuværende og det forventede energi- og resurseforbrug efter udvidelsen i bilag

3.

Ansøger tilsigter løbende at reducere både energi- og andet resurseforbrug på ejendommen for at

reducere miljøpåvirkning og forbedre det økonomiske indtjeningsgrundlag. Der er naturlig ventilation i

alle staldbygninger. Den nye malkestald er etableret med frekvensstyret vakuumpumpe og mælkepumpe.

C:\Users\S19900~1\AppData\Local\Temp\BCL Technologies\easyPDF 7\@BCL@EC09433A\@BCL@EC09433A.DOCX Side 10/10 Den 11-Der anvendes lavenergi-belysning i staldene og der er vågelys med få armaturer om natten.

Der foretages jævnlig kalibrering af drikkevandsinstallationer med henblik på at undgå unødig spild.

Lækager identificeres og repareres.

Redegørelse for anvendelse af BAT

Miljøstyrelsen har ikke opstillet egentlige branchespecifikke krav til energiforbrug og andet resurseforbrug

i forbindelse med fastlæggelsen af de vejledende BAT-standardvilkår, idet forbruget vil afhænge af de

driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom.

I henhold til BREF er det med henblik på at reducere energiforbruget BAT at anvende naturlig ventilation.

Når der anvendes mekanisk ventilation er det BAT at optimere udformningen af ventilationssystemet

samt at undgå modstand gennem hyppig eftersyn og rengøring af ventilationssystemet. Det er desuden

BAT at anvende lavenergibelysning.

I henhold til BREF er det med henblik på at reducere vandforbruget BAT at rengøre stald og inventar med

højtryksrenser efter hver produktionscyklus, at foretage regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlæg for

at undgå spild, at registrere vandforbrug samt at finde og reparere evt. lækager.

Samlet konklusion

Sammenholdes ansøgers tiltag med henblik på reduktion af energiforbruget med BREF-dokumentet

vurderes det, at det ansøgte projekt lever op til BAT. For så vidt angår energibesparende belysning er det

dog først i takt med udskiftning af belysningen at den fulde energibesparende effekt opnås. I forbindelse

med kommende investeringer vil muligheder for vandbesparelser endvidere indgå i overvejelserne.

Generel management

Herunder beskrives ansøgers tilgang til management på ejendommen ift. produktionen:

- Der er tilknyttet en række fagkonsulenter, der gennemgår bedriften med ejer og medarbejdere efter

behov.

- Bedriften har fast dyrlægeaftale.

- Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende, således at nyeste viden

anvendes.

- Der føres medicinjournal og logbog for gylletanke.

- Gylletanke bliver kontrolleret hvert 10. år af autoriseret kontrollant.

- Køletanken tæthedsprøves hvert år af et autoriseret kølefirma.

- Der er lavet beredskabsplan således at evt. uheld kan stoppes og konsekvensen for det omgivende

miljø begrænses mest muligt (se bilag 4).

- Malkerobotterne er tilkoblet alarmanlæg.

- Der leveres mælk til Arla og produktionen er dermed omfattet af kvalitetsprogrammet Arlagården,

der stiller en række krav til de daglige rutiner på ejendommen.

-

BAT vedr. management og egenkontrol

I henhold til BREF (2003) er det BAT at uddanne bedriftens personale, at registrere energi- og

ressourceforbrug samt forbrug og anvendelse af handels- og husdyrgødning. Endvidere at have

procedurer for at sikre ren- og vedligeholdelse af bygninger og inventar, at planlægge gødning af

markerne korrekt samt at have nødfremgangsmåde ved evt. uheld. Miljøstyrelsen har ikke opstillet

egentlige branchespecifikke krav til management i forbindelse med fastlæggelsen af de vejledende BATstandardvilkår,

da management vil afhænge af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom.

Samlet konklusion

Sammenholdes ansøgers redegørelse for management og egenkontrol med BREF-dokumentet vurderes

det, at det ansøgte projekt lever op til BAT.

3

1

2

14

13

8

12

14

5

4

7

8

9

10

11 15

1. Eksisterende spaltestald

2. Eksisterende goldkostald

3. Tidligere robotrum, nu sengebåse

4. Garage

5. Afhentningsplads DAKA

7. Malkende køer i sengebåse

8. Udendørs foderbord

9. Udendørs drivgang

10. Malkestald og velfærdsafsnit

11. Plansiloer

12. 3000 m3 gyllebeholder

13. 1000 m3 gyllebeholder

14. Nybygget dybstrøelsesstald

15. Kalvehytter på vogne

LandboNord

Planteavl / miljø

Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev

Tlf. 96242424 Fax. 98242429

Målforhold: 1:1200

J.Nr.

Dato: 18.04.2018 / 08:43:46 Init.: kho

Bilag 2 Bygninger

00000000 6666666600000000 mmmmmmeeeeeeeettttttttteeeeeeeerrrrrrrrr Tylstrup Hedevej 38

E

F

F

D

A

B

L

C

C

G

K

M

H

J

LandboNord

Planteavl / miljø

Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev

Tlf. 96242424 Fax. 98242429

Målforhold: 1:800

J.Nr.

Dato: 12.02.2018 / 13:51:13 Init.: kho

00000000 4444444400000000 mmmmmmeeeeeeeettttttttteeeeeeeerrrrrrrrr

C:\Users\S19900~1\AppData\Local\Temp\BCL Technologies\easyPDF 7\@BCL@0001433A\@BCL@0001433A.DOCX Side 1/2 Den 11-Nedenstående tabel giver et overblik over ejendommens bygninger og de tilhørende

produktionsarealer.

Den omtrentlige placering af de benævnte arealer er skitseret på vedlagte oversigt over

bygningerne.

Kostald Ansøgt Nudrift 8 års

drift

m2 m2 m2

Malkekøer og kvier

Sengestald med spalter

A(-B i 8 årsdrift)

1.161 1.161 1.122 A: 27 x 43 =

1161

B (foderbord):

1,6 x 24,6= 39

Udendørs foderbord

Fast gulv

D

167 167 0 F: 31,5 x 5,3 =

167

Indendørs areal v foderbord

Fast gulv

E

202 202 0 1E: 43 x 4,7 =

202

I alt 1.534 1.534 1.122

Tidligere robothus Ansøgt Nudrift 8 års

drift

m2 m2 m2

Sengebåse i tidl.

malkestald/robotrum

Malkekøer og kvier

Sengestald med spalter

C + C1

224 0 0

C: 33,5 x 6 =

201

C1: 7, 5 x 3 =

23

I alt 224 0 0

Oprindelige kostald Ansøgt Nudrift 8 års

drift

m2 m2 m2

Malkekøer og kvier

Sengestald med spalter

F

265 265 265 F:2 x 3,4 x 39

= 265

Malkekøer og kvier

Sengestald med spalter

G

30 30 30 G: 5 x 6 = 30

I alt 295 295 295

C:\Users\S19900~1\AppData\Local\Temp\BCL Technologies\easyPDF 7\@BCL@0001433A\@BCL@0001433A.DOCX Side 2/2 Den 11-Tidligere lade Ansøgt Nudrift 8 års

drift

m2 m2

Malkekøer og kvier

Sengestald med fast drænet gulv

H

848 848 H: 56,5 x 15 =

848

Malkekøer og kvier

Dybstrøelse

I

75 I: 75

Udendørs foderbord

Fast gulv

J

150 150 J: 10 x 15 =

150

I alt 998 998 75

Malkestald og welness Ansøgt Nudrift 8 års

drift

m2 m2

Malkekøer og kvier

Dybstrøelse

K

372 372 K: 12,4 x 30 =

372

I alt 372 372 0

Ny dybstrøelsesstald Ansøgt Nudrift

m2 m2

Malkekøer og kvier

Dybstrøelse

L

1474 L: 19,5 x 75,6 = 1474

I alt 1474

Kalvehytter Ansøgt Nudrift

m2 m2

Småkalve

Dybstrøelse

6 hyttevogne M

51 M:6 X 5 x 1,7 = 51

I alt 51

C:\Users\S19900~1\AppData\Local\Temp\BCL Technologies\easyPDF 7\@BCL@3401533A\@BCL@3401533A.DOCX

Side 1/3 Den 11-09-2018

Tylstrup Hedevej 38

A. Spildevand

Spildevandstype Årlig mængde, ca. m3 Opsamling / bortskaffelse

Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt

Sanitært spildevand (drift) 100 100 Trixtank Trixtank

Tagvand fra stalde 2800 3800 Til terræn Til terræn

Ensilagepladser 2100 2100 Udsprinkles Udsprinkles

B. Forbrug af råvarer, energi og vand

Ressource Nudrift Ansøgt Opbevaring

(tanktype, bygning,

indretning)

Dieselolie til

traktorer m.v.

21.000 l 29.000 l 3500 l v.

blandeplads

Fyringsolie - -

Benzin - -

Smøreolie - -

Halm til halmfyr - -

Kunstgødning Afhængig af gødningskvoter Opbevares på

anden ejendom

Indkøbt foder 1300 t 1600 t Siloer

Pesticider Afhænger af afgrøder Opbevares på

anden ejendom

Kemikalier 2000 l 2000 l

Elforbrug til lys,

opvarmning m.v.

225.000 kWh 250.000 kWh

Drikkevand og

vaskevand (drift)

10.000 m3 12.000 m3

Andet

Bemærkninger:

C. Transport til og fra ejendommen

Antal/mængde pr. år Kapacitet pr.

transport

Antal transporter

pr. år

Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt

Levende dyr

- Kvier til og fra

kvieejendom

52

52

Døde dyr 52 52

C:\Users\S19900~1\AppData\Local\Temp\BCL Technologies\easyPDF 7\@BCL@3401533A\@BCL@3401533A.DOCX

Side 2/3 Den 11-09-2018

Indkøbt foder 1300 t 1600 t 40 t 40 t 33 40

Grovfoder 5.000 t 5.000 t 20 t 20 t 250 250

Gylle 9.300 t 9.300 t 37t/25t 37t/25t 300 300

Dybstrøelse 437 t 1200 t 25 t 43 120

Halm fra mark 350 t 700 t 12 t 12 t 30 58

Dieselolie 21.000 l 21.000 l 3500 3500 6 6

Fyringsolie - -

Andet

Bemærkninger:

D. Affald

Opbevaring Bortskaffelse

Dagrenovation Container v blandeplads Sølvkjær

Døde dyr V. gyllebeholder DAKA

Landbrugsplast Container v blandeplads Sølvkjær

Papir/nylonsække Container v blandeplads Sølvkjær

Klinisk risikoaffald V malkestald Kommunal ordning

Emballage fra

sprøjtemidler

Anden ejendom

Rester af sprøjtemidler Anden ejendom Kommunal ordning

Spildolie

Anden ejendom Kommunal

ordning/værksted

Oliefiltre

Anden ejendom Kommunal

ordning/værksted

Akkumulatorer

Anden ejendom Kommunal

ordning/værksted

Dæk

Anden ejendom Kommunal

ordning/værksted

Jern/metal V. gyllebeholder Produkthandler

Spraydåser

Beholdere ved kontor Afleveres på genbrugsplads

Lysstofrør

Elektronisk affald

Andet

Bemærkninger:

E. Støjkilder

Type Driftsperiode Tiltag til

begrænsning af støj

Placering

Ventilation -

Korntørring -

Malkeanlæg 2 x dagl

Foderanlæg

C:\Users\S19900~1\AppData\Local\Temp\BCL Technologies\easyPDF 7\@BCL@3401533A\@BCL@3401533A.DOCX

Side 3/3 Den 11-09-2018

Kompressor

Gylle Afhentes af lastbil

en gang om ugen

Daglig brug af traktor 3 t dagl.

Transport af levende

dyr

Bemærkninger:

INSTRUKS

VED UHELD

STANDS UHELDET

FORSØG AT STANDSE UDBREDELSEN AF UHELDET F.EKS. VED AT SLUKKE FOR

PUMPER, TILSTOPPE AFLØB MM.

FREMTAG BEREDSKABSPLANEN OG FORETAG DE TILTAG DEN ANVISER, MAPPEN

LIGGER I VELFÆRDSRUMMET.

TILKALD HJÆLP PR. TLF.

VED STØRRE UHELD RING 112 OG OPLYS:

- HVEM DER RINGER

- HVAD DER SKET

- HVOR DET SKET, BY OG ADRESSE

KONTAKT NORDJYLLANDS BEREDSKAB PÅ TELEFON 7015 1514

KONTAKT EJEREN, NIELS HEDERMANN PÅ TLF. 2227 9712

RED MENNESKER I FARE

VARSEL ALLE ENTEN MUNDTLIGT ELLER VED HJÆLP AF TELEFON.

BEGRÆNS UHELDET

VED BRAND -LUK DØRE OG VINDUER TIL DET BRÆNDENDE OMRÅDE, MEN LÅS IKKE

DØRENE. PÅBEGYND SLUKNING AF BRANDEN MED DE TILSTEDEVÆRENDE

SLUKNINGSREDSKABER.

VED MILJØUHELD - FORSØG OPDÆMNING FOR AT UNDGÅ, AT DIV. STOFFER LØBER

TIL DRÆNBRØND ELLER VIDRE I VANDLØB. OPDÆMNINGEN KAN EVT. FORETAGES

MED JORD, HALMBALLER OL. AFHÆNGIG AF MÆNGDEN.

VED BRANDVÆSENET/MILJØMYNDIGHEDERNES

ANKOMST

UNDERRET BRANDVÆSENET/MILJØMYNDIGHEDERNE OM UHELDETS BELIGGENHED,

UHELDETS OMFANG OG EVENTUELLE PERSONER, DER IKKE ER KOMMET I

SIKKERHED.

UDLEVER BEREDSKABSMAPPEN TIL BRANDVÆSENET/MILJØMYNDIGHEDERNE.

2

Beredskabsplan

for landbruget

Lykkegaard

Indholdsfortegnelse:

Udarbejdet af: LandboNord i samarbejde med ejer

Revideret: Dato Ansvarlig (underskrift)

2019

2020

2021

2022

2023

TELEFONNUMRE ................................................................................................................. 4

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS ................................................................................... 5

OVERLØB AF GYLLE – INSTRUKS .......................................................................................... 6

KEMIKALIE- OG OLIESPILD – INSTRUKS ............................................................................... 7

TRANSPORT AF BEKÆMPELSESMIDLER ................................................................................. 9

3

Denne beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljøgodkendelse med det

formål at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne miljø.

Planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte m.m. og udleveres til evt.

indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.

Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig

og synlig. Beredskabsplanen findes i velfærdsrummet.

Kort materiale:

Bagerst er der et oversigtskort over ejendommen mm. med angivelse af:

Drænbrønde / regnvandsbrønd / afløb

Slukningsmateriel og åndedrætsværn

Husk generelt:

Ved store uheld ring altid 112, ved mindre uheld ringes til miljømyndighederne. Er man i tvivl,

ring 112, der har kontakt til kommunens beredskabstjeneste og miljøvagt.

Efter brand m.m. tag kontakt med miljømyndighederne med hensyn til genopbygning af stald

m.m.

4

TELEFONNUMRE

Ejer kontaktes på telefon 2227 9712

Nordjyllands Beredskab kontaktes på telefon 7015 1514

Falck kontaktes på telefon 7010 2030 dag eller nat

Brandvæsen kontaktes på telefon 112 dag og nat

Lægevagt kontaktes på telefon 7015 0300 dag eller nat

Dyrlæge kontaktes på telefon 9883 1010 dag eller nat

5

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Ved brand der ikke kan slukkes ved egen hjælp.

Slå alarm

Tilkald brandvæsenet - RING 112 - oplys:

Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra

Hvad er der sket og at det er en gårdbrand

Er der tilskadekomne - hvor mange –

Er dyrene kommet ud – art og antal der evt. er fanget

Kontakt ejer, Niels Hedermann på 2227 9712

Handlinger

Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt, herunder

fjernelse og evakuering af dyr, olie, trykflasker, gødning og kemikalier

Placering af slukningsmateriel er angivet på oversigtskortet.

Hvis det ikke er muligt at slukke branden - forsøg at begrænse den ved lukning af døre

og vinduer.

Modtag brandvæsenet og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet

Oplys endvidere:

Evt. tilskadekomne eller dyr der ikke er reddet i sikkerhed

Hvor det brænder

Brandens omfang

Hvor der er adgangsveje

Hjælpemidler

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe

situationen:

Pulverslukkere

6

OVERLØB AF GYLLE – INSTRUKS

Slå alarm

Kontakt beredskabet – Ring 112

Oplys:

Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra

Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud

Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring

Kontakt ejer, Niels Hedermann på 2227 9712

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne

Nordjyllands Beredskab kontaktes på telefon 7015 1514

Handlinger:

Forsøg opdæmning for at undgå, at gylle løber til Lindholm Å (se kortbilag)

Opdæmningen kan evt. foretages med jord, halmballer ol. afhængig af mængden af

gylle.

Er gyllen løbet til … skal der laves en opdæmning af nærmeste vandløb med en bigballe

(se kortbilag).

Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe med sammen med

Kortmaterialet

Hjælpemidler:

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe

situationen:

Læssemaskine

7

KEMIKALIE- OG OLIESPILD – INSTRUKS

Ved større overløb af mælk, kemikalier og olie - RING 112

Oplys:

Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra

Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud

Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring

Kontakt ejer, Niels Hedermann på 2227 9712

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne

Nordjyllands Beredskab kontaktes på telefon 7015 1514

Handlinger:

Forsøg opdæmning for at undgå, at eksempelvis olie løber til Lindholm Å (se kortbilag)

Opdæmningen kan evt. foretages med jord, halmballer o.l. afhængig af mængden af

olie.

Er olie løbet til afløbet skal der laves en opdæmning af nærmeste vandløb med en

bigballe (se kortbilag)

Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe med sammen med

Kortmaterialet

Hjælpemidler:

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe

situationen:

Læssemaskine

I foderladen findes der savsmuldspakker og kattegrus der kan benyttes til at opsuge spildte

væsker.

8

TRANSPORT AF HUSDYRGØDNING

Ved uheld under transport af husdyrgødning:

Slå alarm

Kontakt beredskabet – Ring 112

Oplys:

Navn, placering (hvor uheldet er sket) og telefonnummer der ringes fra

Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud

Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring

Kontakt ejeren Niels Hedermann på 2227 9712

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne

Nordjyllands Beredskab kontaktes på telefon 7015 1514

Handlinger:

Forsøg opdæmning for at undgå, at gylle løber til vandløb, dræn eller grøfter

Medbring evt. materiel, der kan være en hjælp til opdæmning

Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne

9

TRANSPORT AF BEKÆMPELSESMIDLER

Sørg for sikker transport af kemikalier til ejendommen og mellem ejendom og marker.

Bekæmpelsesmidler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt

plastkasse (eks. en køleboks) er velegnet.

Medbring en spand/sæk med fint savsmuld til opsugning af spildt middel samt en skovl og

f.eks. plasticposer/plastspand til en hurtig indsats. Uanset koncentrationen kan et spild på

mindre end ca. 2 liter med en hurtigt indsats fjernes fra jorden.

Medbring altid en mobiltelefon således at det er muligt at hurtigst at tilkalde hjælp ved uheld.

Hvor der arbejdes med bekæmpelsesmidler, skal der være førstehjælpeudstyr og

øjenskyllemiddel til rådighed.

Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler skal overalt opbevares forsvarligt under lås.

Øvrige bekæmpelsesmidler skal opbevares forsvarligt. For alle midler gælder, at de opbevares

utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer

m.v.

Derudover gælder følgende:

Kemikalierummet skal være godt ventileret, tørt og frostfrit med god belysning.

Der skal findes et sugende materiale f.eks. savsmuld til opsamling af spild.

Døre skal være forsynet med en støbt kant, der kan tilbageholde eventuelt spild.

Gulve skal være tætte og uden afløb.

Brønd, tagvand til hoveddrænledning

videre til Lindholm Å

pulverslukkere

Savsmuld

Lindholm Å

bigballer

gylle

gylle Velfærdsrum

LandboNord

Planteavl / miljø

Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev

Tlf. 96242424 Fax. 98242429

Målforhold: 1:1600

J.Nr.

Dato: 13.02.2018 / 09:59:46 Init.: kho

Skitse beredskabsplan 2018

Tylstrup Hedevej 38 00000000 80 meter 80 meter 80 meter

80 meter

LandboNord

Planteavl / miljø

Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev

Tlf. 96242424 Fax. 98242429

Målforhold: 1:14000

J.Nr.

Dato: 06.06.2018 / 11:20:44 Init.: kho

Primære transportvej

Tylstrup Hedevej 38

00000000 777777770000000000000000 mmmmmmeeeeeeeettttttttteeeeeeeerrrrrrrrr