| Journalnr.: | 24/1126 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 03-04-2024

Sten Bilde

Høgebovej 18, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn:		Sten Bilde, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:		Basistilsyn. Der er ført tilsyn med

Dyrehold/produktion
Gødningsopbevaring
Affaldshåndtering

Olieprodukter

Evt. vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		29209

CVR nr.:		79086916

P nr.:			1002571013

Landbrugstype:

H § 16 b, med BAT: Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH3-N pr. år

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse:	13. juli 2022

Godkendt/tilladt produktionsareal: 1910 m2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 03-04-2024 | Henstilling | Utilstrækkeligt flydelag konstateret i forbindelse med tømning af beholder. | Meddelt |
| 03-04-2024 | Henstilling | Hyppig gylleudslusning skal foretages hver 7. dag | Meddelt |

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Stald | Staldystem | Dato | Status | Produktionsareal(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stald 1 | Slagtesvin og smågrise / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 13-07-2022 | Etableret | 359 |
| Stald 2 | Slagtesvin og smågrise / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 13-07-2022 | Etableret | 168 |
| Stald 3 | Slagtesvin og smågrise / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 13-07-2022 | Etableret | 98 |
| Stald 4 | Slagtesvin og smågrise / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 13-07-2022 | Etableret | 179 |
| Staldafsnit 5a | Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv | 13-07-2022 | Etableret | 184 |
| Staldafsnit 5a | Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 13-07-2022 | Etableret | 184 |
| Staldafsnit 5b | Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv | 13-07-2022 | Etableret | 369 |
| Staldafsnit 5c | Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv | 13-07-2022 | Etableret | 369 |

Registreret produktion

| Stald | Staldystem | Produktionsareal(m2) | I orden | Fuld produktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stald 1 | Slagtesvin og smågrise / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 359 | Ja | Ja |
| Stald 2 | Slagtesvin og smågrise / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 168 | Ja | Ja |
| Stald 3 | Slagtesvin og smågrise / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 98 | Ja | Ja |
| Stald 4 | Slagtesvin og smågrise / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 179 | Ja | Ja |
| Staldafsnit 5a | Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv | 184 | Ja | Nej |
| Staldafsnit 5a | Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 184 | Ja | Nej |
| Staldafsnit 5b | Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv | 369 | Ja | Nej |
| Staldafsnit 5c | Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv | 369 | Ja | Nej |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| A. Miljøgodkendelse /-tilladelse | §16b miljøgodkendelse af 13. juli 2022. |
| B. Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | Gødningsregnskabet for de seneste tre planår gennemgået. Produktionsarealer i overensstemmelse med det tilladte. Der er på nuværende tidspunkt ingen smågrise på bedriften og ikke sikkert der kommer igen. |
| C. Logbog for gyllebeholder | Logbog for tilstand af flydelaget føres en gang om måneden (Skema 1). Aktiviteter i beholderne noteres ligeledes på skema 1. OBS max 7 dage efter flydelaget er konstateret utilstrækkeligt skal flydelaget tjekkes igen og der skal føres logbog. |
| D. Hyppig gylleudslusning (logbog) | Logbog over hyppig gylleudslusning føres. Gylleudslusning foretages ca. hver 2. eller 3. uge. I bedriftens tilladelse er der opstillet vilkår om hyppig gylleudslusning foretages hver 7. dag. |
| G. Vilkår i miljøgodkendelse/miljøtilladelse | Hyppig gylleudslusning skal foretages mindst hver 7. dag i stalde med fulddrænet gulv. |
| H. Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Ingen møddingplads |
| I. Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Gyllebeholder 1830 M3: - dykket indløb: ok stand -fastmonteret pumperør: Ingen Gyllebeholder 3000 M3: - dykket indløb: ok stand - fastmonteret pumprør: Ingen |
| J. Fast overdækning på beholdere/flydelag | Gyllebeholder 1830 m3: Tilstrækkeligt flydelag. Gyllebeholder 3000 m3: Utilstrækkeligt flydelag, i forbindelse med tømning af beholder. I forbindelse med tømning af en beholder kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag. Der accepteres derfor en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning. Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning |
| K. Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Ingen krav |
| L. Beholderkontrol | Beholderkontrol foretaget i 2020 på begge beholder. Ingen bemærkninger. Beholderkontrol frekvens hver 10. år. |
| N. Markoplag | Ingen markoplag |
| O. Vaskeplads og spildevand | Ingen vask af maskiner på bedriften |
| P. Dieseltanke | 1800 l indendørs tank til fyringsgasolie fra 2003. Olietanken står på fast bund uden afløb. De resterende olietanke på adressen i BBR er en del af beboelsesejendommen. |
| Q. Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Ingen opbevaring af olieprodukter og spildolie. |
| R. Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Ingen opbevaring af bekæmpelsesmidler. |
| S. Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Affald køres til container (Småt brændbart) på hovedbedriften Hammelevvej 2. Containeren afhentes af HJS. - intet plast eller glas mv. som kan sorteres fra. Farligt affald: kanyler opbevares i box og afleveres på genbrugsstationen. |
| T. Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmpelse: kommunale ordning. Fluebekæmpelse: larvemiddel (MS larvedød PLUS fra Schippers) |
| U. Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,5

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk