Tilsynsrapport: OJT Tankstore ApS / Flux Water A/S

Center for Miljøbeskyttelse har d. 9. april 2019 været på tilsyn:

| Virksomhed: | OJT Tankstore ApS / Flux Water A/S |
| --- | --- |
| Adresse: | G-vej 3, Prøvestenen. 2300 Kbh. S. |
| CVR nr. / P nr. | 37151106 / 1020806814 |
| Deltagere: | Lars Kastholm, Flux Water A/S Poul Jørgensen, OJT Tankstore ApS Thomas Eilkær, Norlex Poul Jørgensen, OJT Tankstore ApS Lisa Bizzarro, Center for Miljøbeskyttelse |
| Virksomheden er: | Omfattet af miljøgodkendelse af november 2017 |
| Tilsynet blev foretaget som: | Varslet tilsyn |
| Formålet med tilsynet var at: | Gennemgå virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse og gennemgå de foreløbige anlægsændringer, der er udført i forbindelse med udvidelse og ændring af virksomhedens aktivitet. |
| Jordforurening: | Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet |
| Resultat af seneste egenkontrol: | Ingen bemærkninger |
| Konklusion på tilsynet: | Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger: Belægninger var ved tilsynet i god stand og tank 101 i OJT Tankstore ApS’ Anlæg 3 inspiceres systematisk efter Eemua 159 standard. Virksomheden udvider og fornyer deres aktivitet med et affaldsbehandlingsanlæg (listepunkt 5.1 d)). Der er ved at blive udarbejdet en ny miljøgodkendelse og er virksomheden ved at få miljøcertificering. I den forbindelse er alle driftsinstrukser og procedurer under revision og tilpasses de nye forhold. Ved tilsynet blev det aftalt, at Center for Miljøbeskyttelse kommer på tilsyn, når det nye affaldsbehandlingsanlæg, inkl. den renoverede tankgård er færdigetableret. Miljørisikovurdering blev vurderet til 2,06 for den eksisterende aktivitet. |

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Tilsynsoplysninger offentliggøres senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på https://dma.mst.dk/ .

Brugerbetaling på miljøområdet 
Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Center for Miljøbeskyttelses afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages.

Miljørisikovurdering af virksomheden 
Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Med venlig hilsen

Lisa Bizzarro
Miljøsagsbehandler

| Vilkår. Miljøgodkendelse af november 2017 | Bemærkninger |
| --- | --- |
| Generelt |  |
| - Inden d. 4. december 2017 skal virksomheden redegøre for, at virksomheden og dens anlæg er sikret mod sandsynlige skader som følge af stormflod, orkan eller andre voldsomme meteorologiske fænomener. | En ny redegørelse fremsendes efter det nye anlæg er færdigetableret. Kort med vurdering af havvandsudbredelse efter vandstandsstigninger er vedhæftet tilsynsnotatet. |
| Indretning og drift |  |
| - Pladsen til aflæsning af affald og spuling af slamsugere skal indrettes med tæt og stabil belægning med hældning mod modtagetanken. | Kontrolleret. Ingen bemærkninger. |
| - Pladsen skal indrettes således at stænk fra spuling af slamsugere kan holdes på arealet med fald mod modtagetanken. | Kontrolleret. Ingen bemærkninger. |
| - Virksomheden skal altid være bemandet, når den er åben for aflevering af farligt affald. | Porten til aflæsseområdet er altid aflåst udenfor åbningstid og pladsen er altid bemandet, da der er modtagekontrol. Ved modtagelse vejes det modtagne affald. Der udtages en prøve med deklarationsnummer på label. |
| - Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere. | Kontrolleret. Ingen bemærkninger. |
| - Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende: – Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed. – Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv. – Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder. – Virksomhedens egenkontrol. – Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden. Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet. | Virksomheden udvider og fornyer deres aktivitet med et affaldsbehandlingsanlæg (listepunkt 5.1 d)). Der er ved at blive udarbejdet en ny miljøgodkendelse og er virksomheden ved at få miljøcertificering. I den forbindelse er alle driftsinstrukser og procedurer under revision og tilpasses de nye forhold. |
| Modtagelse og oplagring af farligt affald |  |
| - Affald skal modtages ved omlastning til en grube (”modtagetanken”), hvorfra det pumpes til tank 101 i OJTs anlæg 3. Arealet for omlæsning i modtagetanken skal være indrettet jf. vilkår 2 og 3. | Rørføring etableres i forbindelse med udvidelse af anlægget. |
| - Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger. | Der modtages kun flydende affald, uden emballering. Affaldets klassificering kontrolleres og der udtages en prøve ved modtagelsen. |
| - Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres på aflæsse-/spulepladsen. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. | Affald der modtages er forhåndsgodkendt og analyseresultat af affaldsfraktionen er fremsendt og modtaget inden affaldet ankommer til Flux Water A/S. |
| - Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres på aflæsse-/spulepladsen adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen. | Affaldsfraktioner der modtages er forhåndsgodkendt. I forbindelse med udvidelse af det eksisterende anlæg, dedikeres en modtagetank til ”affaldsvand” som efter modtagekontrol mistænkes at være en anden fraktion end den forhåndsgodkendte. |
| - Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter af farligt affald. Det maksimale oplag er begrænset af tankens kapacitet 13 01 00 Olieaffald og affald fra flydende brændestoffer 13 01 10 Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier 13 01 11 Syntetiske hydraulikolier 13 01 12 Let bionedbrydelige hydraulikolier 13 01 13 Andre hydraulikolier. 13 04 Bundolie (fra skibe) 13 04 01Bundolie fra sejlads på indre vandveje 13 04 02Affald fra modtageanlæg for bundolie 13 04 03 Bundolie fra anden sejlads. 13 05 Materiale fra olieseparatorer 13 05 01 Fast affald fra sandfang 13 05 02 Slam fra olieseparatorer 13 05 03 Slam fra olieudskillere 13 05 06 Olie fra olieseparatorer 13 05 07 Olieholdigt vand fra olieseparatorer 13 05 08 Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer. 13 08 Andet olieaffald, ikke andet steds specificeret 13 08 02 Andre emulsioner 13 08 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret. 16 07 Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder 16 07 08 Olieholdigt affald. 19 08 Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret 19 08 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 19 08 09 Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselig olie og fedt 19 08 10 Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende under 19 08 09. |  |
| - Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares. | Der er p.t. kun et modtagekar/-grube, der afgrænses af læsseplads og ”stænk-skærm”. |
| Stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger |  |
| - Stationære tankanlæg til opbevaring af farligt affald skal: – være tætte og i god vedligeholdelsesstand, – være forsynet med niveaualarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld og giver alarm hhv. til en vagthavende og akustisk, dvs. hørbart på anlægget, – være korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres farligt affald i dem. Tankanlæg skal være placeret i tætte tankgårde uden afløb eller med afspærringsventil, hvor volumenet af den største tank maksimalt udgør 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. | Tank 101. Inspektionsrapporter fremvist i forbindelse med tilsyn på OJT Tankstore ApS’ Anlæg 3, hvor tanken indgår. |
| - Inden ibrugtagning af stationære tankanlæg og øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal dokumentation for anlæggenes, rørenes og slangernes tæthed fremsendes til tilsynsmyndigheden. | Rørføring til tank 101 etableres i forbindelse med udvidelse af aktivitet. Tank 101 bliver inspiceret regelmæssigt efter Eemua standard 159 og efter inspektionsrapporternes anbefalinger. |
| - Alle rør til farligt affald skal føres overjordisk, således at inspektion af rørene er mulig. | Rørføring til tank 101 etableres i forbindelse med udvidelse af aktivitet. |
| Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald |  |
| - Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald, jf. fremsendte tegninger. | Der modtages kun flydende affald, uden emballering. |
| - Påfyldning af og aftapning med farligt affald skal foregå under overvågning. | Overvåges. Virksomheden er altid bemandet i åbningstid. |
| - Relevante afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikke-overdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres farligt affald og indtil eventuelt spild er fjernet. | Der er ingen afløb i aflæsseplads. Aflæssepladsen er etableret med hældning mod modtagegruben og væk fra regnvandsbrønde i indkørslen til aflæssepladsen. |
| Støj |  |
| - Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau Lr, må ikke overstige 70 dB(A) i skel til naboer. | Kunne ikke kontrolleres ved tilsynet. Der har ikke været henvendelser om støjgener fra virksomheden. Hverken til tilsynsmyndigheden eller direkte til virksomheden. |
| Luftforurening |  |
| - Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. | Ingen bemærkninger. Der håndteres flydende affald indeholdende olie med lavt damptryk, der opbevares i lukkede tanke. |
| Spild og affald |  |
| - Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de relevante afspærringsventiler straks lukkes. | Ingen spildhændelser. Ved større spild vil det være slamsugeren, der afleverer farligt affald, der selv vil kunne opsamle et evt. spild. |
| - Spild af farligt affald i sumpe, brønde o. lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt. | Ingen spildhændelser. |
| - Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. | Ingen spildhændelser. |
| - Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Center for Miljøbeskyttelse underrettes på virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50. | Ingen større spild af olie eller kemikalier siden sidste tilsyn. |
| Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand |  |
| - Udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel. | Tank 101 er placeret i en tankgård og er sikret mod påkørsel. Der etableres ny tankgård i forbindelse med renovering af anlæg og udvidelse af aktivitet. |
| - Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter at de er konstateret. | Tankgård og belægninger kontrolleres. |
| - Udendørs tankgårde skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 5 cm regnvand i bunden. Når tankgårde tømmes for regnvand, må der ikke samtidig pumpes affald, fyringsolie eller motorbrændstof til og fra tanken(ene). | T101 – OJT oplagstilsyn. |
| - I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. | - Ingen brand. Ingen bemærkninger. |
| Egenkontrol |  |
| - Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst en gang årligt. | OJT har systematisk afprøvning af niveaualarmer på tank101. Vedligehold og eftersyn af tank 101 indgår i deres systematiserede sikkerhedsledelsessystem. |
| - Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af: – tætte belægninger, befæstede arealer, - modtagetanken – gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner, – tankgårde, Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. | Kontrolleres jævnligt. Nye kontrolskemaer er ved at blive udarbejdet i forbindelse med udvidelse af virksomheden, ændring af aktivitet. |
| - Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage visuel kontrol af de faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal kontrolleres visuelt. | Rørføring til tank 101 etableres i forbindelse med udvidelse af aktivitet. |
| - Virksomheden skal en gang årligt tømme og rengøre modtagetanken og foretage visuel kontrol af dens tæthed og tilstand. Dette skal dokumenteres i driftsjournalen. | Fremvisning af dokumentation. |
| - Rørføringerne trykprøves en gang årligt. Dette skal dokumenteres i driftsjournalen. | Rørføring til tank 101 etableres i forbindelse med udvidelse af aktivitet. |
| - Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang hvert tredje år, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af: - tætte belægninger, befæstede arealer, - modtagetanken - rørføringer - automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer - gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner, - tankgårde. | Belægninger var ved tilsynet i god stand og tank 101 inspiceres systematisk efter Eemua 159 standard. Ingen bemærkninger. |
| Driftsjournal |  |
| - Der skal føres driftsjournal med angivelse af: – Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret. – Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret. – Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer. – Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer. – Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer. – Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. | Virksomheden udvider og fornyer deres aktivitet med et affaldsbehandlingsanlæg (listepunkt 5.1 d)). Der er ved at blive udarbejdet en ny miljøgodkendelse og er virksomheden ved at få miljøcertificering. I den forbindelse er alle driftsinstrukser og procedurer under revision og tilpasses de nye forhold. |
| - Virksomheden skal kunne dokumentere, at tank 101 eller andre faste tanke, som benyttes til oplag af olie-vand-affald, - er inspiceret i overensstemmelse med EEMUA 159, - er vedligeholdt i overensstemmelse med inspektionsrapportens anbefalinger - bliver inspiceret med intervaller i overensstemmelse med seneste tankinspektionsrapport. | OJT har tidligere fremsendt dokumentationen til Center for Miljøbeskyttelse. Ingen bemærkninger. |
| Ophør og udlejning |  |
| - Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndighedens godkendelse senest 3 måneder før driften ophører. | Ikke relevant. |
| - Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal Center for Miljøbeskyttelse orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted. | Organisationsdiagram er udleveret. Flux Water A/S drifter affaldsbehandlingsanlægget og er medejere af affaldsbehandlingsanlægget. OJT Tankstore ApS ejer anlægget og drifter tank 101 i Anlæg 3. Center for Miljøbeskyttelse skal kontakte Flux Water A/S, Lars Kastholm, ved spørgsmål til driften af affaldsbehandlingsanlægget. Når det udvidede affaldsbehandlingsanlæg er etableret, skal der ansættes en driftschef, der bliver kontaktperson. |
| Midlertidigt vilkår |  |
| - Virksomheden må opstille godkendt tanktrailer til opsamling af væske fra modtagetanken for at overføre det til tank 101 hos OJT. Tanktraileren skal opstilles på det befæstede areal ved modtagetanken. Dette vilkår gælder indtil 1. aug. 2017. Drift mv. er omfattet af vilkårene 1-38. | Tanken er fjernet. |

§ 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019

I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019

Ved »tankanlæg« forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger.

Ved betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Ved betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.