Coloplast A/S Att.: Lene Kjelmann

Center for Teknik Miljø og Klima

Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 22.07.2016 Sagsnr. 16/54 Sagsbeh. Malene Kamstrup Ingeniør Tlf. 49 28 24 54 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Miljøgodkendelse af nye afkast med støv fra produktion af klæber

Tak for din orientering om jeres plan med at etablere to nye støvende afkast. I dette brev tilføjer kommunen et krav om egenkontrol for disse nye filtre. Dette brev er derfor et tillæg til jeres miljøgodkendelser.

Øget behov for fjernelse af støv

Der har vist sig et behov for at udvide ventilationskapaciteten til fjernelse af støv i bygning 2 i klæberafdelingen. Det eksisterende ventilationsanlæg UDS0201 har ikke tilstrækkelig kapacitet. Coloplast A/S har derfor besluttet at udvide kapaciteten på ventilationsanlægget.

Det nuværende anlæg kaldes herefter UDS0201 VU01, og det har en kapacitet på 4.000 m3/h. Udvidelsen kører på samme hovedventilationsanlæg og benævnes UDS0201 VU02 og vil få en kapacitet på 6.000 m3/h, så den samlede kapacitet på hovedventilationsanlæg UDS0201 til fjernelse af støv i bygning 2 bliver 10.000 m3/h.

For at rense den udsugede luft for støv i det nye anlæg UDS0201 VU02 opsættes et selvrensende Donaldson filter, som er magen til det allerede installeret støvfilter på UDS0201 VU01 fra 2010.

Filter og afkastet for UDS0201 VU02 vil blive placeret i karnap i bygning 2 ved siden af det eksisterende Donaldson filter og afkast.

I forbindelse med rengøring af spild mv. anvendes støvsugere. I stedet for en masse enkelte støvsugere, har Coloplast valgt at indrette et centralstøvsugeranlæg i bygning 2. Centralstøvsugeranlægget har filter og afkast placeret i samme karnap i bygning 2, som UDS0201 VU01. Driftstiden for centralstøvsugeranlægget vurderes til ½-1 time pr. 8 timers skift.

Virksomhedens samlede emission og immission af støv i øvrigt

Den samlede virksomheds afkast med støv vil fremover være:

| Maskiner/proces | Afkast | Filter | Luftmængde | Vilkår |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klæber |  |  |  |  |
| Miksere, coatere og afvejning af pulver | UDS02 01 VU01 | Ja | 4.000 m3/h (Var tidligere oplyst til at være 6.000 m3/h) | 6b: 14 mg støv pr. Nm3 og 16c: Årlig egenkontrol |
| Miksere, coatere og afvejning af pulver | UDS 0201 VU02 | Ja | 6.000 m3/h | Nyt afkast |
| Centralstøvsuger | Intet nr. | ja | 1.050 m3/h | Nyt afkast |
| Afvejning og tilsætning af lægemiddel | UDS 02 02 | Ja, HEPA |  | 15 (af 22. sept. 10) Egenkontrol |
| Skumplast |  |  |  |  |
| Diverse | UDS 03 04 til VEN03 01 VU01 | Ja | 2.500 m3/h (var tidligere 8.000 m3/h, men behovet er nu mindre) | 6b: 14 mg støv pr. Nm3 og 16c: Årlig egenkontrol |
| Tilsætning af sølv | VEN 03 03 | Ja, HEPA |  | 8 (af 17. jan 11) Egenkontrol |
| Tilsætning af lægemiddel | VEN 03 01 VU04 | Ja, HEPA |  |  |

Grænsen for emission på de 14 mg støv i øvrigt pr. Nm3 er fastsat for at sikre, at virksomheden overholder b-værdien. I har nu fået gennemført en ny OML-beregning, der viser, at hvis hver af de støvende afkast uden HEPA-filter udleder 5 mg/Nm3, vil emissionen uden for skel være 21 µg/m3. Det betyder tilsvarende, at med en emission på op til 19 mg/Nm3, vil I overholde b-værdien på 80 µg/m3.

Uorganisk støv af farlig art

I har i vilkår 5a af 11. januar 2013 en grænse for emission af siliciumdioxid på 2,5 mg/Nm3. Grænsen er fastsat for at sikre, at I overholder b-værdien. Kommunen forventer, at I overholder grænsen, da den seneste måling af emission viste en emission af støv i øvrigt på hhv. 0,08 og 0,09 mg/Nm3.

Kommunens vurdering

På denne baggrund vurderer kommunen, at I kan etablere de to nye afkast som I har planlagt.

Kommunen vurderer dog også, at vi bør udvide vilkår 6b og 16c til også at omfatte de to nye afkast. Kommunen vil dog endnu en gang opfordre jer til at måle emissionen af afkastene før rensning med de etablerede filtre. Viser det sig, at emissionen af støv i øvrigt er mindre end 19 mg/Nm3, kan kravet om egenkontrol bortfalde. Det vil betyde, at vi kan slette kravet om de regelmæssige emissionsmålinger.

Afkastet fra støvsugeren er kun i drift kort tid hver dag. Til gengæld er støvets sammensætning helt anderledes end støvet fra egentlige produktionsprocesser, da det stammer fra almindelig rengøring. Kommunen vurderer derfor, at vi ikke kan lempe egenkontrollen for dette afkast. Viser det sig senere, at vi helt kan undvære kravet om regelmæssig egenkontrol for de tre øvrige støvende afkast, vil kommunen vurdere også at droppe kravet for støvsugeren.

Kommunens afgørelse

Med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven §33 meddeler Helsingør Kommune følgende ændringer i miljøgodkendelserne:

Vilkår 6b	Udgår

Vilkår 6c	For at sikre at virksomheden overholder b-værdien for støv i øvrigt skal emissionen fra

- UDS 02 01 VU01,

- UDS 02 01 VU02

- UDS 03 04

- Centralstøvsuger

være mindre end 19 mg/Nm3 tør luft. Grænsen gælder for den sammenblandede luft og for hvert af afkastene.

Vilkåret er overholdt, når resultatet af målinger og beregninger efter vilkår 16d Er mindre end grænsen.

Vilkår 16c	Udgår

Vilkår 16d	For at vise at virksomhedens partikelfiltre i

- UDS 02 01 VU01,

- UDS 02 01 VU02

- UDS 03 04

- Centralstøvsuger

til enhver tid fungerer tilfredsstillende, og for at vise at b-værdien er overholdt, skal virksomheden måle emissionen med en årlig præstationskontrol for hvert af afkastene. Målingen skal foretages under forhold, hvor virksomheden forventer størst belastning af filtrene.

Målingen skal bestå af mindst tre bestemmelser over hver mindst en time. For støvsugeren er en time dog tilstrækkelig. Prøverne skal tages efter miljøstyrelsens metodeblad MEL02. Kommunen skal have næste målerapport inden den 17. oktober 2017.

Skulle det ske, at resultatet fra målingen fra et af de to afkast udgør 85% af grænsen eller mindre, kan virksomheden vente to år med at gentage målingen fra dette afkast.

Klagevejledning

I kan klage over afgørelsen. Ønsker I at klage, skal I inden den 19. august 2016 have indtastet den i Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som I kan finde på klagenævnets hjemmeside.

Visse interesseorganisationer kan også klage. Vi sender derfor kopi af afgørelsen til dem, der har ønsket det.

Kommunen vurderer, at der ikke er nogen med en individuel interesse i sagen, og  sætter derfor ikke en annonce om afgørelsen på vores hjemmeside.

Hvis Natur- og Miljøklagenævnet modtager en klage får I besked. Nævnet videresender også klagen til kommunen. Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. I får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Det koster 500 kroner at få klagen behandlet, og Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning. I får pengene tilbage, hvis I får helt eller delvist medhold i klagen.

Afgørelsen kan også bringes for domstolene inden den 22. januar 2017.

Kopi:

- Danmarks naturfredningsforening (dn@dn.dk)

- Sundhedsstyrelsen (sst@sst.dk)

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup

Ingeniør

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup