Rapport for miljøtilsyn hos Samtank A/S, Tunnelvej 4, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

| Tilsynsdato | 15.12.2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet |  |  |
| Telefon | 86136111 | CVR nr. | 12445040 |
| E-mail |  | P. nr. | 1005261250 |

| Virksomhedstype | C201, Oplag af mineralolieprodukter >2.500 tons |
| --- | --- |
| Godkendelsesdato | 14.12.2011 |
| Tilslutningstilladelse spildevand |  |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 1. Set i lyset af, at der har været overskridelser af kravværdierne for både spilde- og overfladevand, fastholdes antallet af kontrolprøver de næste to år, og det henstilles, med hjemmel i vilkår 6 i tilslutningstilladelsen af d.16. september 1997 og vilkår 214 i tillæg til miljøgodkendelse af d. 5. maj 2017, at Samtank får udtaget 3 spildevandsprøver og 4 overfladevandsprøver i både 2023 og 2024. Det henstilles endvidere, at prøverne udtages under de krævede driftsbetingelser i den respektive tilladelse/godkendelse, samt at der føres en detaljeret log over aktiviteter/hændelser, som potentielt kan have indflydelse på indholdsstofferne i det afledte vand. For spildevandsafledningen er det eksempelvis interessant, hvad der foregår på vaskepladsen (hvad vaskes, hvor meget vaskes, forbrug af sæbe etc.), da aktiviteterne på pladsen mistænkes for at være årsag til overskridelsen af grænseværdien for nitrifikationshæmning samt, at indholdet af olie- fedt ofte ligger over det niveau, som ville tillades, ved revision af tilslutningstilladelsen. |
| 26-04-2023 | Aftale | Meddelt | 2. Det anbefales, at Samtank undersøger muligheden for at anvende et vaskekemikalie med en kortere separationstid end det nuværende vaskekemikalie ”Transportrens”. Der henvises til tilsynsrapportens afsnit: "Spildevand, Egenkontrol". |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 3. Det er vurderingen, at kloaksystemer, der jævnligt kommer i kontakt med produkter og/eller dræn-/slopvand, blev tæthedsprøvet i forbindelse med renoveringen af kloaksystemet i 2017/2018 jf. miljøgodkendelsens vilkår 110. Samtank bedes bekræfte, at en tæthedsprøvning blev udført i den forbindelse samt oplyse, hvornår den næste tæthedsprøvning forventes gennemført og om intervallerne for tæthedsprøvning er lagt ind i systemet til styring af det forebyggende vedligehold. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 4. Samtank bedes oplyse om og hvordan øvrige overfladevands- og spildevandsledninger med tilhørende installationer, der i tilfælde af uheld kan komme i kontakt med produkter og/eller dræn-/slopvand, tæthedsprøves i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår 110. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 5. Det er virksomhedsmiljøs vurdering, at miljøgodkendelsens vilkår 68 er efterkommet ved montering af kontraklap på afløbssystemet som forhindrer at pro-dukter kan spredes via overfladevandssystemet fra den østlige til den vestlige del af anlægget. Alle kloakdæksler på den østlige side er tætnet med pakning for at forhindre opstuvning til terræn. Det bedes oplyst, om dækslerne fastholdes med bolte eller lignende? |
| 26-04-2023 | Aftale | Meddelt | 6. Det blev ikke afklaret ved tilsynet, hvilken funktionsprøvning/vedligehold afspærringsventilerne på spildvands- og overfladevandskloak før udløb til henholdsvis spildevandskloak i Tunnelvej og direkte udledning til Limfjorden er underlagt - Samtank bedes melde tilbage. |
| 26-04-2023 | Aftale | Meddelt | 7. Samtank bedes lave en opgørelse over samtlige mindre tanke på anlægget og det anbefales tankene grupperes på følgende måde (der henvises til tilsynsrapportens afsnit ”Olietanke”): a. Overjordiske tanke i drift: - tanke < 6000 l - tanke > 6000 l b. Overjordiske tanke ude af drift c. Nedgravede tanke ude af drift For hver tank fastlægges de oplysninger, som er nødvendige for at foretage en korrekt registrering af tankene i BBR (jf. pkt. 5) – der henvises til Olietankbekendtgørelsens § 49 – bekendtgørelsen er tilgængelig her: Olietankbekendtgørelsen (retsinformation.dk) |
| 26-04-2023 | Aftale | Meddelt | 8. Samtank bedes gennemgå og kontrollere registreringen af virksomhedens tanke i BBR - der henvises til afsnittet "Olietanke" i tilsynsrapporten. Der frem-sendes en orientering til Virksomhedsmiljø, når opgaven er udført. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 9. Det henstilles, at Samtank får fastlagt sløjfningsterminer for samtlige overjordiske tanke mindre end 6000 l jf miljøgodkendelsens vilkår 125. Der henvises til følgende afsnit i tilsynsrapporten: ”Olietanke" og ” Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse” |
| 26-04-2023 | Aftale | Meddelt | 10. Samtank bedes oplyse, om koldtanke og hjælpetanke i forbindelse med det udfasede dampgenvindingsanlæg er blevet tømt. Hvis nej redegøres for, hvornår tankene forventes tømt. Sløjfning af tankene skal ske i henhold til bestemmelserne i miljøgodkendelsen. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen – link til bekendtgørelsen findes under pkt. 7). Sløjfningen skal anmeldes til kommunen via en digital selvbetjeningsløsning, som er tilgængelig her: https://www.aalborg.dk/mit-liv/min-bolig/ejerbolig/grund-og-skel/olietanke?term=olietanke |
| 26-04-2023 | Aftale | Meddelt | 11. Vedr. Titantanke til returtagning af produkt. Disse tanke er omfattet af vilkår 14 og 36. Tankene er monteret med overfyldningsfløjte men uden niveaumåler (skal etableres) og opfylder dermed ikke vilkår 14. Samtank bedes undersøge muligheden/omkostningerne ved at etablere et system (overfyldningssikring), der automatisk afbryder fyldningen af Titantankene via det 10 polede stik på tankbilerne - tilsvarende typen af systemer, der findes på tankstationer samt omkostninger forbundet med etablering af et lækagekontrolsystem på tankene (tankene er dobbeltvægget). |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 12. De 4 additivtanke ved tank 16 er monteret med automatisk niveaumåler (ra-darpejling), men Virksomhedsmiljø er i tvivl, om disse tanke er monteret med uafhængig overfyldningssikring jf. miljøgodkendelsens vilkår 14. Samtank be-des melde tilbage. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 13. Da der endnu ikke er etableret tæt tankgård i "olietankgården" er tanken til op-ag af dieselslop omfattet af miljøgodkendelsens vilkår 14 og vilkår 36, hvilket betyder, at tanken skal være monteret med niveaumåler, uafhængig overfyldningssikring samt automatisk virkende afspærringsanordning og manuelt betjent ventil på rørledninger til fyldning af tanken. Det er Virksomhedsmiljøs vurdering, at vilkåret ikke er overholdt. Kravet om uafhængig overfyldningssikring samt automatisk virkende afspærringsanordning på rørledninger til fyldning af tanken kan frafaldes, hvis tanken monteres med et udluftningsrør, der føres op over tag på den højeste lagertank tilsluttet dieselsloptanken, da det dermed ikke vil være fysisk muligt at overfylde dieselsloptanken. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 14. Drænvand fra dieseltanke opbevares i enkeltvægget tank i ubefæstet tankgård i strid med miljøgodkendelsens vilkår 34, der foreskriver, at drænvand, slopvand mv. fra lager-, additiv- og hjælpetanke skal opbevares i et overjordisk tankanlæg med primær og sekundær indeslutning. Det henstilles at forholdet berigtiges. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 15. Samtank skal fremsende undersøgelse af muligheder for og omkostninger ved etablering af et lækagekontrolsystem under lagertankene, jf. miljøgodkendel-sens vilkår 53. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 16. Samtank har løbende gennem årene arbejdet på at reducere antallet og længden af enkeltvæggede jorddækkede produkt- og drænvandsrør. Samtank bedes oplyse, hvilke rørstrækninger, der ikke lever op til miljøgodkendelsens vilkår 37 (ledsages af kortmateriale, hvor rørstrækningernes placering er visualiseret). |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 17. Samtank bedes undersøge, om trykprøvning af nye/renoverede rørstrækninger er omfattet af RØA-1 eller anden relevant procedure. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 18. Samtank skal lave en kortlægning af forbedring af sikkerheden samt overslag over udgifter forbundet med etablering af automatisk overvågning af ventiler mv. i SRO-anlægget jf. miljøgodkendelsens vilkår 18. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 19. Samtank bedes fremsende en tids- og handleplan for etablering af en plads til oplag af palletanke med additiver og drænvand fra benzintanke, der lever op til funktionskravene i miljøgodkendelsens vilkår 54 og 183. Den nuværende op-bevaring er i strid med de nævnte vilkår. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 20. Det henstilles at tromle med oplag af en blanding af diesel og benzin på læsseramperne placeres på en spildbakke med opsamlingskapacitet minimum svarende til volumenet af tromlen - dog minimum 200 l jf. miljøgodkendelsens vilkår 183. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 21. Samtank skal (jf. affaldsbekendtgørelsens regler) fremadrettet frasortere ab-sorptionsmidler forurenet med farligt affald i en separat affaldsfraktion samt opbevare og afhænde affaldet som farligt affald. Hvis mængderne er lavere end 200 kilo årligt kan affaldet afleveres på en kommunal genbrugsplads efter forudgående tilmelding til "erhvervsordningen for brug af genbrugspladser". |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 22. Samtank bedes fremsende kopi af checkskema fra den seneste egenkontrol af de tætte tankgårde (jf. BSA-1) samt oplyse følgende vedr. tilsynet af de tætte tankgårde af særlig sagkyndig: dato for seneste tilsyn, frekvens for tilsyn og om frekvensen styres via systemet til styring af det forebyggende ved-ligehold? |
| 26-04-2023 | Aftale | Meddelt | 23. Vedr. automatventiler til afdræning af vand fra tankgårde: Samtank bedes oplyse om ventilen er af typen "normally closed" således, at ventilen lukker automatisk i tilfælde af strømsvigt. Det ønskes endvidere oplyst, hvilke alarmer i SRO-systemet, der får ventilerne til at lukke. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 24. Samtank skal fremsende et projekt for etablering af tæt tankgård for de gårde som endnu ikke er tætnet samt beredskabsplan for tømning og efterfølgende rengøring af tankgårde jf. miljøgodkendelsens vilkår 44. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 25. Samtank skal Indsende handlingsplan for etablering af sekundær opsamling med kontrolleret afledning i alle områder, hvor der kan forekomme operationelle spild, jf. vilkår 50. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 26. Samtank bedes undersøge, hvilke tankgårde der er omfattet af krav om etablering af automatisk overvågning af væskeniveauet i tankgården jf. miljøgodkendelsens vilkår 49 samt oplyse om overvågningen er etableret. Der gøres opmærksom på, at vilkåret ikke gælder for tanke, der står på et fundament, som er minimum 20 cm over tankgårdsbunden. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 27. Før Virksomhedsmiljø kan betragte formålet med miljøgodkendelsens vilkår 40 som efterkommet, skal Samtank: a. Fjerne den permanente forhindring af indløbet til opsamlingskarret ved importmanifolden (forhindrer at karret fyldes med regnvand) og etablere en løsning, hvor indløbet til opsamlingskarret står åben under skibsimport. b. Gennemføre en beredskabsøvelse (slangesprængning på kaj) og fastlægge reaktionstider fra udslip konstateres til ventil på importrøret på den mest "utilgængelige” tank i hver tankgård er lukket. Den ansatte må ikke skynde sig mere end, at vedkommende har tid til at reflektere over egen sikkerhed. På baggrund af disse oplysninger vurderes, om det er nødvendigt med yderligere tiltag. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 28. Med hjemmel i miljøgodkendelsens vilkår 159 henstilles om dokumentation for, at afkastet fra det nye dampgenvindingsanlæg kan overholde immissionsgrænseværdierne jf. godkendelsens vilkår 146 under maksimal normaldrift. Følgende oplysninger vedr. afkastet fra dampgenvindingsanlægget skal fremgå af dokumentationen: c. Afkasthøjde over terræn d. Afkastdiameter: Indvendig og udvendig e. Volumen strøm (Nm3/s) - angives for worst case, som er import fra skib plus ånding. Hvis dokumentationen skulle vise et behov for en ændring af afkastet sendes de ovennævnte informationer for det ændrede afkast. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 29. Det er forventningen, at Samtank i samarbejde med leverandøren af damp-genvindingsanlægget får etableret et reservedelslager jf. miljøgodkendelsens vilkår 153. Samtank bedes give en orientering. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 30. Samtank bedes bekræfte, at der lukkes (automatisk?) for tilgang af dampe til det nye dampgenvindingsanlæg i tilfælde af driftsstop samt, at skibsimport og/eller intern produktflytning straks skal standses (fremgår det af procedurerne for skibsimport og intern produktflytning? Samtank bedes melde tilbage). Der henvises til miljøgodkendelsens vilkår 154. Samtank bør overveje, om ventilen på den højeste klasse 1-tank med fordel kunne justeres til et lidt lavere overtryk end de øvrige tanke, så det primært er via ventilen på denne tank aflastningen vil ske under et driftsstop på damp-genvindingsanlægget. |
| 26-04-2023 | Henstilling | Meddelt | 31. Er dampgenvindingsanlægget etableret med en sikringsanordning mod transport af flydende produkt via dampreturrør, jf. miljøgodkendelsens vilkår 42? Samtank bedes fremsende en redegørelse. |
| 26-04-2023 | Aftale | Meddelt | 32. Samtank bedes oplyse, om styring af vedligehold på det nye dampgenvindingsanlæg er lagt ind i LEB-systemet samt om det er vurderet, hvorvidt DGA-1 + 2 er dækkende for det nye anlæg. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Samtank A/S er et såkaldt importlager/olieterminal og de væsentligste aktiviteter er import fra skib, oplag i overjordiske tanke, samt udlevering til tankbiler og i sjældne tilfælde skib af mineralolieprodukter. Såfremt der ikke forekommer skibsimport eller andre særlige aktiviteter er anlægget bemandet på hverdage i tidsrummet fra 7.00 – 16.00. Udlevering fra læsseramperne samt import fra skib kan forekomme hele døgnet – året rundt. Oplaget på anlægget omfatter dieselolie, biobrændstoffer (RME og ethanol), benzin samt diverse additiver. Det samlede maksimale oplag er på 34.796 m3 fordelt på 11 store overjordiske tanke med et rumindhold fra 300 m3 til 7.000 m3. Herudover findes en række mindre tanke (12 overjordiske), der primært anvendes til oplag af additiver (10 tanke) samt mindre mængder af produkt, der er taget retur (2 tanke). Tankene er fordelt i 6 tankgårde, hvoraf tre er befæstet, en er delvist befæstet og to er ubefæstet. Herudover er 8 additivtanke placeret i en befæstet additivtankgård. Importmanifold, tanke, læsseramper mv. er forbundet med rørledninger – primært overjordiske - og produkter transporteres internt på lageret ved hjælp af produktpumper og betjening af diverse ventiler. Dieselolie og benzin importeres fra skib til lageret som baseprodukter. Additiver, der tilsættes baseprodukterne for at forbedre deres egenskaber leveres primært via tankbil, hvorfra de indpumpes på en dertil indrettet påfyldningsplads. I enkelte tilfælde leveres og opbevares additiver i palletanke. Udlevering af de forskellige produkter til tankbil foregår på bundlæsseramper med 4 læssebaner, med tilsammen 18 læssearme – 7 til benzin og 11 til diesel-/fyringsolie. Tanke med klasse I væsker (benzin og ethanol) er tilkoblet virksomhedens dampgenvindingsanlæg. Øvrige tanke, herunder tanke med klasse III væsker er frit ventilerede. Fortrængning af dampe fra tanke opstår fortrinsvis i forbindelse med import fra skib samt ved temperaturændringer – eks. opvarmning som følge af solpåvirkning. Ved læsning af tankbiler ledes de fortrængte dampe ligeledes til dampgenvindingsanlægget. I dampgenvindingsanlægget renses dampene vha. aktivt kul i 2 kolonner, der opererer i intermitterende drift mellem absorption og regenerering. Under regenereringen udtrækkes benzin/ethanol fra de aktive kul og transporteres tilbage til en lagertank. |  |  |  |  |
| Produktionsareal (m2) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |  |  |
|  |  | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
|  | 3 | 00.00-24.00 | 00.00-24.00 | 00.00-24.00 |
|  | Miljøledelse |  |  |  |
|  | ISO 9001 |  |  |  |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc.(mg/m3) | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fortrængningsluft | Ethanol | 150,0 | Kulfilter |
| 1 | Fortrængningsluft | Benzin | 150,0 | Kulfilter |
| 2 | Fortrængningsluft | Dieselolie |  | Ingen rensning |

| Kilde Id | Afkasthøjde over |  | Afkastdiameter (m) |  | Volumenstrøm (Nm3/sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Rumopvarmning:

El

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Luft |  |
| Luft, afkast | Samtank bedes fremsende følgende oplysninger vedr. afkastet fra dampgenvindingsanlægget: - Afkasthøjde over terræn - Afkastdiameter: Indvendig og udvendig - Volumen strøm (Nm3/s) - angives for worst case, som er import fra skib plus ånding. Ved tilsynet blev det oplyst, at Samtank forventer at udskifte dampgenvindingsanlæggets trin 1 og 2 i løbet af de næste 5 år til et nyt kulfilteranlæg. |
| Luft, støv |  |
| Luft, filtre |  |
| Lugt |  |
| Luft, vilkår i miljøgodkendelse |  |

Støj

| Id | Støjkilder | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terminalstøj |  | Ingen afskærmning/støjdæmpning |
| 2 | Til- og frakørsel |  | Ingen afskærmning/støjdæmpning |
| 3 | Højtryksspuling |  | Ingen afskærmning/støjdæmpning |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Støj |  |
| Støjkilder, indendørs |  |
| Støjkilder, udendørs |  |
| Støj, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår 175: Miljøgodkendelsens vilkår 175 fastsætter grænseværdier for virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) i de omkringliggende områder. Der er ikke fastsat adfærdsregulerende vilkår i form af begrænsning af driftstider etc. Miljø: Under tilsynet, konstateredes ikke aktiviteter, der gav anledning til at vurdere, at virksomheden ikke kan overholde grænseværdierne i vilkår 175 for virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) i de omkringliggende områder. Virksomheden oplyste, at der ikke er sket ændringer, som vil kunne forøge virksomhedens støjemission sammenlignet med forholdende, som lå til grund for meddelelse af miljøgodkendelse. Der er endvidere ikke modtaget henvendelser eller klager over støjbelastningen fra virksomheden, som kunne give anledning til særlig fokus på dette område under tilsynet. |

Spildevand

| Krav Id | Id | Aktivitet/proces | Udledt spildevand |  |  | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (l/sek.) max | Mængde pr. år | Enhed |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Spildevand |  |
| Spildevand, procesvand |  |
| Spildevand, overfladevand |  |
| Spildevand, afløbsforhold |  |
| Spildevand, tilslutningstilladelse |  |
| Spildevand, egenkontrol | Virksomheden udfører egenkontrol på afledningen af spilde- og overfladevand. Afledningen er reguleret i tilslutningstilladelse af d. 16. september 1997. Det fremgår af tilladelsens vilkår 6 og 12, at der skal udtages henholdsvis 6 tidsproportionale prøver af processpildevandet og 2 tidsproportionale prøver af overfladevandet indenfor hver kontrolperiode. Den første kontrolperiode blev oprindeligt fastlagt til et år. Denne er senere ændret til to år, jf. Tilsynsrapport for kontrolperioden 2005-2009 dateret d. 28. oktober 2009. Rammerne for kontrollen fremgår af tilsynsrapportens afsnit 2 og har ikke været ændret siden. Historikken har vist, at der i perioder har været overskridelser af processpildevandets indhold af olie/fedt (total ekstraherbare stoffer) samt nitrifikationshæmning (indirekte mål for spildevandets akutte toksicitet). Det er derfor kun resultaterne for disse parametre, der er gengivet nedenfor - øvrige parametre overholdt kravværdierne - for kontrolperioden (december 2011 - november 2013). Processpildevand (olie+fedt / nitrifikationshæmning): 9.+10. september 2013: 42 mg/l / < 20 % 10.+11. april 2013: 40 mg/l / < 20 % 17.+18. december 2012: 51 mg/l / < 20 % 28.+29. august 2012: 93 mg/l / < 20 % 24.+25. april 2012: 110 mg/l / 91 % 7.+8. december 2011: 36 mg/l / 40 % Ifølge oplysningerne på prøvetagningsrapporterne har der ikke været foretaget vandafdræning af tanke i prøvetagningsperioden, hvilket ikke er i overensstemmelse med kravene til egenkontrollen, der foreskriver, at 2 ud af 6 prøver skal udtages i døgn, hvor der sker afledning af drænvand fra dieselsloptanken. Resultaterne viser at indholdet af olie/fedt i alle prøverne har overholdt den vejledende døgnmiddelværdi på 200 mg/l jf. tilslutningstilladelsens vilkår 5. Prøverne udtaget i henholdsvis december 2011 og april 2012 viser signifikante overskridelser af kravværdien for nitrifikationshæmning på maks. 20 %. Som ved tidligere overskridelser er der ikke umiddelbart en logisk forklaring i form af en sammenhæng med bestemte typer af aktiviteter. Samtank oplyste, at virksomheden er ophørt med at afdræne olietankene til en nedgravet brønd, hvorfra vandfasen blev pumpet til kloak og oliefasen til en sloptank. Olietanke afdrænes direkte til sloptanken, hvor olie og vandfasen henstår i en periode for at sikre en tilstrækkelig separation, inden vandfasen afledes til kloak. Oliefasen afhentes af slamsuger. Hvornår der er ændret praksis, samt om dette kan tilskrives den positive udvikling i resultaterne af nitrifikationshæmningsanalysen siden august 2012, blev ikke afklaret i forbindelse med tilsynet. Virksomheden bedes fremsætte en kommentar. Overfladevand: Der er udtaget 2 prøver i kontrolperioden, som er analyseret for indhold af olie/fedt samt suspenderet stof. Prøverne overholdt kravværdierne i tilslutningstilladelsens vilkår 11 med en bred margin. På baggrund af resultaterne af egenkontrollen fastholdes kontrolperioden på 2 år, dvs. fra dec. 2013 til november 2015. Med hensyn til analyseparametre henvises til tilslutningstilladelsen samt Tilsynsrapport for kontrolperioden 2005-2009 dateret d. 28. oktober 2009. |
| Spildevand, belægninger ved vaskepladser |  |

Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces | Type | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Sandfang (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Udskilleranlæg |  |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion |  |
| Udskiller, funktionsafprøvning af alarm |  |
| Udskillere, vilkår i tilladelse | Vilkår 22: Følere for væskestand og lagtykkelse i benzin- og olieudskillere, skal indrettes med alarm via SRO anlægget. Samtank: Er etableret med udringning til vagttelefon. Miljø: Vilkåret betragtes som overholdt. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etableret,ca. | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tankoplysninger i BBR

| Matr.nr. | Fab. år | Fab.nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet år | Sløjfet | Sløjfningsfrist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Olietanke | Vedr. Titan tanke på 5000 l: Ved tilsynet gjorde Miljø opmærksom på, at Miljøstyrelsen d. 24. oktober 2013 har udsendt en orientering vedr. fejlbehæftede overjordiske olietanke af plast af mærket Titan R1225 produceret/forhandlet af Kingspan Miljøcontainere i perioden 2002 - 2004. Da Samtank råder over to tanke på 5000 l af det pågældende fabrikat, bedes Samtank undersøge, om tankene er omfattet af tilbagekaldelsesaktionen. Tankene pejles manuelt 1 gang om ugen samt inden hver påfyldning. Titan tanke er ofte leveret med et lækagekontrolsystem bestående af en olieføler i mellemrummet mellem den indre og ydre tankvæg. Samtank undersøger om tankene har et sådant system og i bekræftende fald iværksættes en ugentlig kontrol, der skal føres til journal sammen med resultatet af den manuelle pejling. Kontrolleres ved næste tilsyn. Vedr. olietank ved varmecentral: Ved sidste tilsyn konstateredes en overjordisk olietank placeret udendørs ved varmecentralen i olietankgården. Samtank oplyste, at tanken havde været anvendt til oplag af fyringsolie, i forbindelse med varmecentralen. Der var ingen forventning om, at varmecentralen ville blive sat i drift igen, og da Miljø ikke havde kendskab til tanken, blev Samtank anmodet om at tage stilling til en evt. sløjfning af tanken. Ved nærværende tilsyn oplyste Samtank, at tanken er sløjfet og fjernet. Heatcoils i olietankene er ligeledes fjernet i forbindelse med tankinspektioner. Varmecentralen kommer ikke i drift igen. Tanken har ikke tidligere været registreret i kommunens arkiver eller BBR. Miljø vil ikke forfølge sagen yderligere, da det formentlig bliver vanskeligt at fremskaffe oplysninger om tanken, særligt efter den er fjernet. |
| Olietanke, opstilling/placering |  |
| Olietanke, etab./afbl/sløjfning |  |
| Olietanke, tankattest/tankskilt |  |
| Olietanke, sløjfningstermin |  |
| Olietanke, registrering i BBR |  |
| Olietanke, overjordiske, overløbsalarm |  |
| Olietanke, belægninger ved påfyldningspl | Vilkår 10 og 102: Hvor ofte rengøres befæstede arealer? Samtank: Ca. 2 gange årligt – på baggrund af en visuel vurdering. Klipning af græs foretages jævnligt i vækstperioden og behovet fastlægges ligeledes ud fra en konkret vurdering. Læsseramper, vaskeplads og påfyldningsplads for additiver rengøres en gang om ugen. Miljø: Orientering taget til efterretning. Samtank bedes oplyse, hvordan den ugentlige rengøring af læsseramper, vaskeplads og påfyldningsplads for additiver udføres i praksis. Anvendes eksempelvis højtryksrenser og vaskekemikalier? |
| Olietanke, belægninger ved salgspladser |  |
| Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp |  |
| Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab |  |
| Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår39: Overjordiske produktrør af stål skal være svejsede og herefter coatet eller malet på den udvendige side. Kravet om coatning eller maling gælder ikke for rør af rustfrit stål. Hvordan styres dette vedligehold og hvornår er det sidst udført? Samtank: Styres via LEB systemet – hver 12 måned foretages visuel kontrol. Herudover foretages det nødvendige vedligehold i løbet af året. Miljø: Vilkåret betragtes som overholdt. Vilkår 118: Overfyldningssikringen på tanke, der fyldes automatisk, eksempelvis hjælpetanke i forbindelse med dampgenvindingsanlægget skal indrettes således, at fyldningen af tanken afbrydes automatisk ved udløsning af overfyldningssikringen. Samtank: Er monteret på tank 6 og 9, der fungerer som hjælpetanke i forbindelse med dampgenvindingsanlægget. Driften af øvrige tanke på anlægget styres manuelt. Miljø: Det blev ikke afklaret, om der er en tilsvarende sikring på tankene med kold petroleum, eller det ikke er nødvendigt, da mængden af petroleum aldrig kan overstige kapaciteten i tankene. Virksomheden bedes melde tilbage. Vilkår 122: Eksisterende og nye overjordiske tankanlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l, skal mindst overholde kravene i § 18, stk. 1, 3 og 4, § 19, stk. 1, 3 og 4, § 20, §§ 25-26, § 27, stk. 1 og 3, § 28, stk. 2, § 29, § 34, §§ 36-40 og § 42, jf. dog § 50 og § 51 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010. Nye overjordiske tankanlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l, skal tillige overholde § 14 og § 15 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010. Miljø: Hvilke tanke er omfattet af vilkåret? Hvornår er de senest inspiceret? Samtank: De to tanke som anvendes til opbevaring af kold petroleum - tank 7 og 8. Miljø: Virksomheden bedes oplyse tankenes alder samt dato for seneste inspektion. Miljø er klar over, at en inspektion af disse tanke besværliggøres af kravet om opretholdelse af forsyningssikkerheden af kold petroleum til dampgenvindingsanlægget. Endvidere, må det antages, at et evt. vandindhold i tankene udfældes som is på bunden af tankene, hvilket reducerer korrosionspotentialet sammenlignet med frit vand. Det ændrer dog ikke ved, at tankene skal inspiceres i overensstemmelse med vilkår i godkendelsen. Vilkår 123: Eksisterende og nye nedgravede tankanlæg på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l, skal mindst overholde kravene i § 18, stk. 1, 3 og 4, § 19, stk. 1, 3 og 4, § 20, §§ 25-26, § 27, stk. 1 og 2, § 28, stk. 2, § 29, § 34, §§ 36-40 og § 42, jf. dog § 50 og § 51 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010. Miljø: Hvilke tanke er omfattet af vilkåret? Hvornår er de senest inspiceret? Samtank: Tank 6 og 9 samt endnu en tank beliggende i jordvolden til tankgården indeholdende tank 7, 8, 11 og 12. Denne tank anvendes af OK a.m.b.a. til tankning af lastbiler. Ved tilsynet blev det oplyst, at tanken sløjfes, når det sidste dieselolie er brugt. Fremover foretages tankning af OK a.m.b.a lastbiler på virksomhedens egne tankstationer. Miljø: Tank 6 og 9 er endvidere omfattet af vilkår 127 - se bemærkning under afsnit "Generelle bemærkninger", afsnit "Aktiviteter/handlinger, der skal være gennemført senest 1 år fra dato for miljøgodkendelse:" Sløjfningen af tanken, der hidtil har været anvendt af OK a.m.b.a. skal ske i overensstemmelse med godkendelsens vilkår 123 - der henvises til § 29 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010. Denne antagelse, er under forudsætning af, at tanken har et volumen på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l. Miljø forventer, at virksomheden fremsender den lovpligtige meddelelse om sløjfningen i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 29, stk. 2. Meddelelsen fremsendes på et særligt skema, der er tilgængelig på Aalborg kommunes hjemmeside: http://www.aalborgkommune.dk/borger/miljoe-og-energi/forurening/olietanke/sider/olietanke.aspx Vilkår 125: Virksomheden skal sikre, at alle overjordiske tanke under 6.000 l sløjfes i overensstemmelse med § 43 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010. Miljø: Hvilke tanke er omfattet af vilkåret? Der ønskes en oversigt vedr. tankenes alder. Samtank: Virksomheden fremsender en oversigt. Vilkår 126: Virksomheden skal sikre, at alle nedgravede tanke under 6.000 l sløjfes i overensstemmelse med sløjfningsterminer fastsat i § 44 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010. Miljø: Hvilke tanke er omfattet af vilkåret? Der ønskes en oversigt vedr. tankenes alder. Samtank: Virksomheden fremsender en oversigt. |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |
| Metal |  |  |  | Beholder - åben |  | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | 2022 |
| Autoshampoo |  | 1.000 |  | Palletank | 1.000 | Indendørs, ingen opkant | 2022 |
| Vand |  |  |  | Ikke relevant |  | Ikke relevant | 2022 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Råvarer |  |
| Råvarer, opbevaring |  |
| Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår12: På ubefæstede arealer eller befæstede arealer, der ikke er impermeable i tilfælde af spild, må der ikke oplagres emner, som kan give anledning til jordforurening, fx spild af olie eller kemikalier. MILJØ: Methanol i 200 l tromler på flisebefæstet areal ved dampgenvinding – Forventes afviklet indenfor 5 år. Oplaget kan ikke påkøres, den samme tønde står højst på stedet i 2 måneder og oplaget har eksisteret i den nuværende udformning i en længere årrække (uden spild, uheld mv.). Da oplaget forventes afviklet indenfor en 5 årig periode, finder Miljø, det ikke vil være proportionalt at kræve væsentlige investeringer for at få det ændret. Samtank bedes dog undersøge muligheden for at placere tønden med methanol på en spildbakke og afskærme denne fra regnpåvirkning. |
| Råvarer/Kemikalier, belægninger |  |

Affald

| Affaldsart | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |  |  |
| Absorptionsmidler |  |  | Tromle (Mokana) | 200 | Ikke noteret ved tilsyn | Bortskaffes m. Blandet brændbart | Arwos Affald A/S |  |
| Benzin |  |  | Tromle | 200 | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | S. P. Jensen A/S | S. P. Jensen A/S |  |
| Blandet brændbart |  |  | Container - lukket | 3.000 | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Meldgaard Miljø A/S | Arwos Affald A/S |  |
| Kviksølvholdige lyskilder |  |  | Intet oplag ved tilsynet |  | Ikke noteret ved tilsyn | Strøm Hansen |  |  |
| Metalskrot |  |  | Intet oplag ved tilsynet |  | Ikke relevant | Skrotspecialisten A/S - Aalborg | Uniscrap A/S |  |
| Olie- og benzinudskillere |  |  | Ikke relevant |  | Ikke relevant | S. P. Jensen A/S | S. P. Jensen A/S |  |
| Olieaffald * |  |  | Tromle | 200 | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | S. P. Jensen A/S | S. P. Jensen A/S |  |
| Olieemulsion |  |  | Palletank | 1.000 | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | S. P. Jensen A/S | S. P. Jensen A/S |  |
| Papir og pap |  |  | Container - lukket | 5.000 | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Bortskaffes m. Blandet brændbart | Arwos Affald A/S |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affald |  |
| Affald, farligt |  |
| Affald, anmeldelse af farligt affald |  |
| Affald, sortering |  |
| Affald, opbevaring |  |
| Affald, bortskaffelse |  |
| Farligt affald, belægninger |  |
| Affald, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår 182: Opbevaring og håndtering af affald må ikke efter Virksomhedsafdelingens skøn give anledning til væsentlige gener. Miljø: På baggrund af tilsynet betragtes vilkåret som overholdt. Vilkår 183: Farligt affald, dog undtaget farligt affald, hvor opbevaringen reguleres af andet vilkår (eksempelvis dræn-/slopvand), skal opbevares i egnede tromler, beholdere eller anden emballage på tæt bund med opkant og uden afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettet således, at et spild svarende til indholdet af den største beholder, dog mindst 200 l, vil kunne tilbageholdes. Oplagspladsen skal være aflåst, når virksomheden ikke er bemandet. Miljø: På baggrund af tilsynet betragtes vilkåret som overholdt. Vilkår 184: Det maksimale oplag af affald må ikke overstige følgende mængder (EAK-koder for farlige affaldsfraktioner er markeret med fed skrift): Se tabel i miljøgodkendelsen. Samtank: Mængderne af affald samt de anvendte transportører og modtagere af virksomhedens affald afviger ikke væsentligt fra oplysninger på side 66 i godkendelsen. Miljø: Vilkåret betragtes som overholdt. Vilkår 185: Bortskaffelsen af affald skal ske efter behov, dog skal farligt affald bortskaffes mindst 1 gang om året. Bortskaffelsen af affald skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer. Miljø: Der blev ikke konstateret ophobning af affald på virksomheden. Endvidere oplyste Samtank, at affald bortskaffes minimum en gang årligt. Vilkåret vurderes at være overholdt. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* |  |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring |  |
| Generelle bemærkninger | Det følgende er en oversigt over tidsfrister som virksomheden i henhold til vilkår i miljøgodkendelsen skulle efterkomme efter 6, 12, 18 og 24 måneder efter godkendelsen blev meddelt d. 14. december 2011. Aktiviteter/handlinger, der skal være gennemført senest 1 måned fra dato for miljøgodkendelse: - Sikring af afspærringsventiler på alle rørledninger til afledning af brand-/slukningsvand fra tankgårde mod utilsigtet åbning ved aflåsning eller lignende, jf. vilkår 59. Miljø: Virksomheden har ikke meldt tilbage - tages op ved tilsyn. Samtank: Er af den opfattelse, at der er meldt tilbage – men oplyste, at alle ventiler mv. er aflåst. Miljø: Vilkåret betragtes som efterkommet - kontrolleres i forbindelse med næste tilsyn på virksomheden - alternativt i forbindelse med en risikoinspektion. - Fremsendelse af forslag til målemetode for bestemmelse af ethanol i overfladevand, jf. vilkår 108. Miljø: Forslag til målemetode fremsendt d. 19. januar 2012 - accepteret af Miljø jf. skrivelse dateret d. 20. januar 2012. Vilkåret er overholdt. Aktiviteter/handlinger, der skal være gennemført senest 6 måneder fra dato for miljøgodkendelse: - Ophør af nedsivning af overfladevand fra befæstede tankgårde mv., jf. vilkår 56. Miljø: Virksomheden har ikke meldt tilbage - tages op ved tilsyn. Samtank: Virksomheden oplyste, at sivedræn i tankgården til tank 18 og 19 er støbt til. Dette gælder ligeledes tankgård m. tank nr. 11 og 12 samt koldtanke (nr. 7 og 8). Miljø: Vilkåret vurderes at være overholdt. - Udarbejdelse af arbejdsinstruktion i virksomhedens sikkerhedsledelsessystem for tilførsel af dræn-/slopvand til drænvandstanke, herunder håndtering af flydeslam, jf. vilkår 82. Miljø: Opsummering, jf. Miljøs skrivelse af d. 12. februar 2013: "Hvis Samtank kan godtgøre, at flydeslam ikke findes i de oplagrede produkter frafalder AaK Miljø kravet om udarbejdelse af procedure for kontrol for indhold af flydeslam ved dræning af vand fra tanke. AaK Miljø fastholder kravet om, at der udarbejdes en arbejdsinstruks, som i detaljer beskriver, hvorledes dræning af tanke udføres på Samtanks anlæg i Aalborg. Instruksen skal skelne mellem afdræning af benzinslop og olieslop. Det er AaK Miljøs vurdering, at fejlbetjening, uhensigtsmæssig adfærd mv. i forbindelse med afdræning af vand fra tanke kan føre til et større uheld på virksomheden." Virksomheden har ikke meldt tilbage på det ovenstående. Samtank: Der er monteret ”dødemandsventiler” på alle produkttanke – dvs. afdræning kan kun foretages under overvågning ved kontinuert fysisk aktivering af ventilen og ventilen lukker automatisk, hvis medarbejderen eksempelvis får et ildebefindende. Virksomheden anvender ikke drænkar eller sloptank i forbindelse med afdræning af benzintanke. Slopvand afdrænes til palletanke placeret på befæstet areal (belægningssten). Tankene tømmes herefter med slamsuger. Miljø: Den eksakte placering af palletankene blev ikke afklaret i forbindelse med tilsynet. Virksomheden bedes fremsende kortmateriale, hvor tankenes placering er indtegnet. På baggrund heraf vurderes, om der er risiko for spild til overfladevandskloak. Herudover bedes virksomheden tage stilling til, om placeringen er i overensstemmelse med ATEX zoneklassificeringen på anlægget. I det omfang brugen af palletanke i forbindelse med afdræning af benzintanke er en permanent løsning, gøres opmærksom på, at indretningen senest 5 år fra dato for miljøgodkendelse skal overholde godkendelsens vilkår 34. Palletankene skal således placeres på en "spildbakke" med en opsamlingskapacitet minimum svarende til indholdet i tanken. Herudover skal palletanken være godkendt til oplag af benzin og de bør underlægges regelmæssig kontrol samt en maks. levetid i overensstemmelse med leverandørens anbefalinger. Miljø vurderer, at arbejdsgangen omkring afdræning af benzintanke, efter montering af dødemandsventiler, er blevet væsentlig forsimplet, til gavn for sikkerheden på anlægget. Den væsentligste risiko opstår efter Miljøs vurdering, hvis drænventilen på tanken ikke lukkes. Miljø frafalder derfor kravet om en arbejdsinstruktion, men ønsker i stedet et tjekskema el. lign., hvor man skal bekræfte, at ventilen på tanken er lukket når afdræningen er afsluttet. Når indretningen af drænsystemet til olietankene er ændret i forbindelse med renoveringen af tankgårde, vil Miljø vurdere, om der skal udarbejdes en instruks for afdræning af olietanke. - Udarbejdelse af et inspektions- og vedligeholdelsesprogram, for tætte tankgårde, der integreres i virksomhedens sikkerhedsledelsessystem, jf. vilkår 104. Miljø: Virksomheden har ikke fremsendt materiale - tages op ved tilsyn. Samtank: Der er hyret en rådgiver – og der er udtaget prøver af betonen ved tank 18 og 19. Der arbejdes på en samlet løsning med fast bund i alle tankgårde samt tilpasning/omlægning/dimensionering af kloaksystem. Der kommer en plan. Miljø: Orientering taget til efterretning. Der ønskes et bud på en tidsplan - Udarbejdelse af instruktion for vedligeholdelse og tilsyn med forbindelsesledninger, rør, slanger og koblinger til transport af benzin- og ethanoldampe, jf. vilkår 133. Miljø: Virksomheden har ikke fremsendt materiale - tages op ved tilsyn. Samtank: Der fremsendes kopier af opdaterede instruktioner for rundering OV-1, samt VBS’erne RØA-1 og BAA-1. Skulle dække kravet til instruktion, kontrol og vedligehold. Herudover gasdetektering samt rundering ved import og intern produktflytning. Miljø: Afventer nye udgaver af OV-1, RØA-1 og BAA-1. - Etablering af et reservedelslager med alle de komponenter i dampgenvindingsanlægget, der er sliddele og som er vitale for driften, hvor leverandøren ikke kan garantere leverance inden for 24 timer alle ugens dage året rundt, jf. vilkår 153. Miljø: Samtank har etableret et reservedelslager i Aalborg med de af leverandøren anbefalede dele til CVA anlægget (trin 2) og råder over to identiske anlæg VRU (CLA) anlæg i Aarhus, som er taget ud af drift. Vilkåret betragtes som efterkommet jf. Miljøs skrivelse af d. 12. februar 2013 - Dokumentation for, at der i tilfælde af et totalt driftsstop på dampgenvindingsanlægget, ikke kan opstå eksplosive dampe på eller udenfor virksomheden, jf. vilkår 154. Miljø: Vilkåret betragtes principielt som overholdt. Miljø mangler en tilbagemelding på følgende, jf. skrivelse af d. 12. februar 2013: Som skrevet ovenfor vurderer Miljø, at vilkåret rent formelt er overholdt. En pludselig lukning af tilgangen af dampe til dampgenvindingsanlægget, med en efterfølgende trykstigning i den modtagende tank under import fra skib giver imidlertid anledning til bekymring. Tilsvarende ved interne pumpeoperationer. På baggrund af P & I diagrammerne i sikkerhedsrapportens bilag 10 for tankene 11, 12, 17, 18 og 19 vurderer Miljø, at tank 11 og 18 er monteret med to tryk-/vakuum ventiler, hvorimod tankene 12, 17 og 19 kun har en enkelt tryk-/vakuumventil. Samtank bedes be- eller afkræfte dette. Såfremt antagelsen om, at tankene 12, 17 og 19 kun er monteret med en enkelt tryk-/vakuum ventil, er denne ventil i realiteten eneste sikkerhedsbarriere (foruden svag svejsning i samlingen mellem svøb og tag), der kan forhindre et tankkollaps? Miljø har ikke et klart billede af, hvordan klasse I tankene er forbundet med dampgenvindingsanlægget. I det omfang tankene er indbyrdes forbundet i en form for manifold inden tilgangen til dampgenvindingsanlægget således, at dampene frit kan bevæge sig mellem tankene ved lukning af tilgangen af dampe til anlægget bedres situationen, da samtlige tryk-/vakuum ventiler på klasse I tankene i så fald vil være sikkerhedsbarrierer. Samtank bedes redegøre for indretningen af dampgenvindingssystemet, herunder hvordan tankene er forbundet med anlægget. Herudover bedes oplyst, om tryk-/vakuumventilerne er individuelt kalibreret for hver tank (med udgangspunkt i hvad tanken kan tåle af over- eller undertryk) eller der anvendes laveste fællesnævner – forstået således, at alle tryk-/vakuumventiler stilles til niveau svarende den tank, der tåler mindst tryk eller vakuum. Samtank: Alle ventiler er kalibreret til 250 mm Vs. Alle klasse I tanke er internt forbundet via rørene til dampgenvindingsanlægget – dvs. samme tryk i alle tanke. De 250 mm Vs formodes at være reguleret i en konstruktionsstandard. Miljø: Det ønskes oplyst om de 250 mm Vs gælder for både over- og undertryk. Herudover bedes virksomheden undersøge nærmere, hvordan de 250 mm Vs er fastlagt. - Dokumentation for, at der altid er den fornødne kapacitet af kold petroleum til udvaskning af dampe i dampgenvindingsanlæggets trin 1., jf. vilkår 155. Miljø: Det vurderes, jf. Miljøs skrivelse af d. 12. februar 2013, at vilkåret er overholdt. Samtank bedes oplyse, om der før hver import, foretages en kontrol af mængden af kold petroleum samt en overslagsberegning af, hvorvidt der er den nødvendige mængde kold petroleum til rådighed? Samtank: Kontrolleres inden import. Pejling af koldtanke gemmes sammen med øvrige data vedr. importen, herunder kvalitetspapirer, pejling af produkttank mv. Miljø: Vilkåret vurderes at være overholdt. Aktiviteter/handlinger, der skal være gennemført senest 1 år fra dato for miljøgodkendelse: - Etablering af permanent tankovervågning, jf. vilkår 16. Miljø: Virksomheden har ikke fremsendt materiale - tages op ved tilsyn. Samtank: Permanent tankovervågning har været i drift i ca. 3 år. Miljø: Taget til efterretning - vilkår overholdt. - Produktrør der forbinder import-/eksport manifolden på kajen skal sikres mod tømning i tilfælde af slangesprængning, jf. vilkår 40. Miljø: Virksomheden har ikke fremsendt materiale - tages op ved tilsyn. Samtank: Der er typisk en kontraventil + 2 manuelle ventiler på indpumpningssiden af tanken. Virksomheden finder ikke det er nødvendigt med en yderligere sikring. Miljø: Vilkåret er udsprunget af et uheld på virksomheden med en slangesprængning, hvor dele af slangen fulgte med produktet og blokerede kontraventilens funktion, således at store mængder benzin i kajledningen (højtliggende rør på rørbro) løb tilbage fra tanken og ud på kajen. Ventilbestykningen på tankene er ikke ændret siden og reaktionstiden fra udslippet konstateredes, til det var bragt til ophør, var overraskende lang. Det skal pointeres, at uheldet indtraf ved importmanifolden ved Rørdalsvej 27. Da brand/eksplosion i forbindelse med udslip af benzin på kaj er identificeret som et af de værst tænkelige uheld på virksomheden, og da mængden (størrelsen af den fysiske udbredelse af benzin pølen") har væsentlig indflydelse på konsekvenserne af et evt. uheld, er det helt afgørende, hurtigst muligt at få standset tilstrømningen af benzin. Inden Miljø tager stilling til, hvad der skal til for at vilkåret kan betragtes som overholdt bedes Samtank vurdere/beregne, hvor store mængder produkt, der vil kunne slippe ud på kajen i forbindelse med en slangesprængning, hvis kontraventilen svigter. Beregningen foretages under den forudsætning, at ventilen på tanken er blevet lukket og det er tilstrækkeligt med en beregning af worst case. Udslipspotentialet fastlægges ved manifold både på Tunnnelvej 4 og Rørdalsvej 27. Miljø skal endvidere opfordre til, at Samtank gennemfører interne beredskabsøvelser (slangesprængning på kaj) på begge anlæg og fastlægger reaktionstider fra udslip konstateres til ventil på importrøret på tank er lukket. På baggrund af disse oplysninger vurderes, om det er nødvendigt med en yderligere sikring. - Meddele om der gennemføres en undersøgelse og risikovurdering af tankgårdsbunden og tankgårdssiderne i alle tankgårde uden fast tæt belægning eller der etableres tæt bund og sider i de pågældende tankgårde uden forudgående undersøgelse og risikovurdering, jf. vilkår 44. Miljø: Virksomheden har ikke fremsendt materiale - tages op ved tilsyn. Samtank: Der er truffet beslutning om etablering af tætte tankgårde – afventer valg af design. Miljø: Vilkåret betragtes som efterkommet. - Sikring mod påkørsel samt etablering af oplagsplads for flydende råvarer, jf. vilkår 54. Miljø: Virksomheden har ikke fremsendt materiale - tages op ved tilsyn. Miljø: Der henvises til afsnittet "råvarer, vilkår i miljøgodkendelse" vedr. oplaget af methanol. Additiver opbevares i 1000 l palletanke i området ved Titan tankene på fast belægning m. afløb til olieudskiller. Oplaget overholder formelt set ikke vilkåret. Det pågældende oplag har stået på i en længere årrække og må antages at være et permanent behov. Samtank bedes redegøre for, hvordan man fremover påtænker at opbevare additiver i overensstemmelse med godkendelsens vilkår 54. - Fremsende redegørelse for hvilke alarmer/parametre der afbryder pumpning af overfladevand fra tankgårde, jf. vilkår 58. Miljø: Virksomheden har ikke fremsendt materiale - tages op ved tilsyn. Samtank: Alt overfladevand fra tankgårde pumpes nu til spildevandskloak efter visuel inspektion. Pumpen standser ved udløsning af nødstop. Pumpen er styret af timer – skal genaktiveres efter 30 minutter. Som ekstra sikkerhed standser pumpen kl. 15.30. Pumpning kan kun opstartes med nøgle. Tredje mand, herunder vagtselskab, har ikke nøgle til pumpe. Miljø: Vilkåret betragtes som overholdt. - Gennemgang og vurdering af virksomhedens kloaksystem i tilfælde af uheld med tilførsel af store mængder produkt og/eller dræn-/slopvand til kloak, jf. vilkår 68. Miljø: Notat modtaget fra rådgiver d. 18. december 2012. Bemærkninger fremsendt fra Miljø d. 14. februar 2013. Revideret notat fremsendt fra rådgiver d. 18. juni 2013. Miljø beklager, der endnu ikke er fremsendt bemærkninger - sendes snarest muligt efter tilsynet i et separat notat. - Inspektion og tæthedsprøvning af nedgravede tanke etableret før d. 1. april 1970, jf. vilkår 127. Miljø: Der er modtaget en orientering fra virksomheden d. 18. september 2012, om en forestående inspektion af to hjælpetanke i forbindelse med dampgenvindingsanlægget - tank 6 og 9. Miljø mener ikke at have modtaget en kopi af inspektionsrapporterne - rapporter skal fremsendes senest en måned efter inspektionen er gennemført. Kopi af rapporterne ønskes fremsendt - tages op ved tilsynet. Samtank: Inspektioner er udført og tankene er i for alderen fin stand. Miljø: Orientering taget til efterretning - kopi af inspektionsrapporter ønskes fremsendt. Aktiviteter/handlinger, der skal være gennemført senest 18 måneder fra dato for miljøgodkendelse: - Udarbejde og fremsende plan for opsamling og håndtering af slukningsvand, skum samt udstrømmende produkt i tilfælde af uheld, herun-der brandbekæmpelse på virksomheden, jf. vilkår 67. Miljø: Plan er modtaget d. 1. oktober 2013. Da planen berører flere virksomheder på oliehavnen, arbejder Miljø på en samlet tilbagemelding. Fremsendes snarest muligt som separat skrivelse. - Fremsendelse af plan for opdeling af kloaksystemet, der skal tæthedsprøves med henholdsvis 5 og 10 års interval, jf. vilkår 110. Miljø: Virksomheden har ikke fremsendt materiale - tages op ved tilsyn. Miljø: Virksomheden melder tilbage med tegning. Tæthedsprøvning af dele af afløbssystemet er sidst udført i 2008 jf. rapport af d. 23. juni 2008. Aktiviteter/handlinger, der skal være gennemført senest 2 år fra dato for miljøgodkendelse: Miljø: Tidsfristen er formelt ikke overskredet - der ønskes en orientering ved tilsynet, vedr. følgende vilkår: - Etablering af overfyldningssikring og automatisk niveaumåler på lager- og additivtanke, jf. vilkår 14. Samtank: Virksomheden finder, at kravet til uafhængig overfyldningssikring på additivtanke ikke er proportionalt i forhold til udgiften til montering af overfyldningssikring. Additivtankene er placeret over jorden i to grupper med egen spildbakke i tankgårdene ved tank T16 og T17. Spild ved overfyldning vil således blive opsamlet. Endvidere er additivtankene monteret med radarpejlingssystem, og niveauet i tankene kan overvåges under indpumpning fra tankbil. Miljø: For at kunne vurdere, om der kan ske en opblødning af kravet om montering af overfyldningssikring på additivtanke, bedes Samtank oplyse/fremsende følgende: - seneste version af procedure P-125 Modtagelse af additiver og farvestof - et overslag over de forventede udgifter til montering af overfyldningssikring som uafhængigt system - eksempelvis den type, der anvendes på tankstationer, hvor fyldning af tanken afbrydes, hvis sikringen udløses. - angivelse af de oplagrede væskers brandklassificering (I, II eller III) - en tilkendegivelse om, at Samtank vil indgå i en dialog med Miljø omkring indretningen af området, hvor additivtankene er placeret i forbindelse med etablering af tæt tankgård ved T16 og T17. - Etablering af automatisk overvågning af driften af dampgenvindingsanlægget, jf. vilkår 19. Samtank: Anlæggets alarmer overføres til vagt. Miljø: Det vurderes at vilkåret er overholdt. - Etablering af automatisk virkende afspærringsanordning samt manuelt betjent ventil på rørledninger til fyldning af hjælpe- og drænvandstanke, hvis tanken er omfattet af en række nærmere specificerede betingelser vedr. indretning og drift jf. vilkår 36. Miljø: Siden sidste tilsyn har virksomheden ændret procedure omkring afdræning af vand fra benzintanke - se bemærkninger ovenfor til vilkår 82. Tank til oplag af benzinslop placeret udenfor tankgård syd for dampgenvindingsanlægget anvendes således ikke længere og skal sløjfes i overensstemmelse med § 29 i bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, jf. godkendelsen vilkår 120 (hvis tanken er mindre end 6000 l) eller vilkår 122 (hvis tanken er større eller lig med 6000 l). Det bedes oplyst om dødemandsventiler samt øvrige ventiler mellem produkttanke og palletanke er sikret mod utilsigtet åbning ved aflåsning eller lign.. Samtank oplyste, at der anvendes 4 hjælpetanke i forbindelse med dampgenvindingsanlægget - 2 tanke med kold petroleum (T07 og T08) og 2 tanke med en blanding af benzin og petroleum (T06 og T09). Sidstnævnte tanke er monteret med overfyldningssikring, der forhindrer fortsat fyldning af tankene - vilkåret er dermed overholdt for disse tanke. Når der etableres tæt tankgård ved koldtankene, vil tankene ikke være omfattet af vilkår 36. Miljø vil derfor ikke forlange montering af en automatisk virkende afspærringsanordning på disse tanke. Vedr. Titantanke til returtagning af produkt. Disse tanke er principielt omfattet af vilkår 36. Samtank bedes undersøge muligheden/omkostningerne ved at etablere et system (overfyldningssikring), der automatisk afbryder fyldningen af Titantankene via det 10 polede stik på tankbilerne - tilsvarende typen af systemer der findes på tankstationer. - Etablering af sikringsanordning mod transport af flydende produkt via dampreturrør, jf. vilkår 42. Miljø: Det aftaltes, at i forbindelse med etablering af nyt dampgenvindingsanlæg undersøger virksomheden, hvordan problematikken kan løses og sender en redegørelse til Miljø. - Fremsende enten en aktionsplan vedr. eventuelle tiltag, der sikrer, at tankgårdene indrettes og drives i overensstemmelse med Miljøklagenævnets afgørelse af d. 31-08-2009 eller et projekt for etablering af tæt tankgård, jf. vilkår 44. Samtank: Projekt er under udarbejdelse, og der fremsendes en overslagsmæssig tidsplan. Miljø: Taget til efterretning. - Indsende handlingsplan for etablering af sekundær opsamling med kontrolleret afledning i alle områder, hvor der kan forekomme operationelle spild, jf. vilkår 50. Samtank: Projekt er under udarbejdelse, og der fremsendes en overslagsmæssig tidsplan. Miljø: Taget til efterretning. - Fremsende undersøgelse af muligheder for og omkostninger ved etablering af et lækagekontrolsystem under tankene, jf. vilkår 53. Samtank: Fremsendes sammen med projekt for tankgård. Miljø: Taget til efterretning. - Inspektion og sikkerhedsvurdering af tankgårde med fritstående vægge af beton – skal udføres af særlig sagkyndig, jf. vilkår 106. Samtank: Rådgiver er i gang med at udarbejde en vurdering - rapport fremsendes til Miljø, når den foreligger. Miljø: Orientering taget til efterretning - rapport afventes. - Tæthedsprøvning af overfladevands- og spildevandsledninger med tilhørende installationer, der jævnligt kommer i kontakt med produkter og/eller dræn-/slopvand, jf. vilkår 110. Miljø: Der fremsendes tegning med opdeling af kloaksystemet se bemærkning til vilkår 110 ovenfor (under de vilkår der skulle være efterkommet 18 måneder fra dato for miljøgodkendelse). Herefter bedes virksomheden hurtigst muligt iværksætte en tæthedsprøvning af de installationer, som er omfattet af kravet om tæthedsprøvning hvert 5. år. |
| Planforhold |  |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Vilkår 1: Virksomheden skal føre driftsjournal, som ved tilsyn eller på forlangende skal forevises Virksomhedsafdelingen. Oplysningerne skal som udgangspunkt opbevares i mindst 5 år, dog kan der for visse typer af oplysninger være krav om, at oplysningerne opbevares i en længere periode, hvilket fremgår af godkendelsens vilkår. I driftsjournalen skal kopi af følgende opbevares: A: Kommunens notater efter miljøtilsyn, risikoinspektioner, miljøansøgninger, miljøgodkendelser, påbud, forbud, tilslutningstilladelse, spildevandsanalyser, EMAS- eller ISO 14.001 audit-rapporter samt spildevands-, luft-, lugt- og støjrapporter. Miljø: Ikke kontrolleret i forbindelse med tilsyn. B: Komplet, opdateret samling af sikkerhedsdatablade for produkter og kemikalier, der anvendes og oplagres på virksomheden. Miljø: Ikke kontrolleret i forbindelse med tilsyn. C: Komplet, opdateret version af virksomhedens sikkerhedsrapport med tilhørende bilag. Miljø: Ikke kontrolleret i forbindelse med tilsyn. D: Komplet og opdateret version af alle procedurer, instruktioner, vedligeholdelsesbeskrivelser, formularer, tillæg mv. som er en del af virksomhedens kvalitets- og sikkerhedsledelsessystem. Miljø: Alle procedurer, instruktioner, vedligeholdelsesbeskrivelser, formularer, tillæg mv. er tilgængelig i elektronisk form og styres centralt af den kvalitetsansvarlige på hovedkontoret. Afdelingerne har adgang til systemet via en terminalforbindelse. E: Rapporter vedr. afvigelser registreret i virksomhedens sikkerhedsledelsessystem. Miljø: Dette punkt er en fast del af den årlige risikoinspektion og håndteres der. F: Journal for gennemløb af produkter jf. vilkår 4. Samtank: Føres i regnskabsafdelingen i Aarhus. Der laves dagsafslutning hver dag til midnat – kopi sendes til Aalborg og ligger udskrevet i printeren hver morgen. Miljø: Vilkår 1F betragtes som overholdt. G: Dokumentation for udførte runderinger, jf. vilkår 73, 79 og 80 Miljø: Oversigt for december 2013 fremvist – den daglige rundering – inklusiv POAT og Rørdalsvej 27. Ingen bemærkninger. H: Dokumentation for udført beholdningskontrol i forbindelse med flytning af produkt eller drænvand jf. vilkår 74. Miljø: Kontrolleret i forbindelse med risikoinspektion. I: Resultat af den daglige beholdningskontrol jf. vilkår 75. Miljø: Se bemærkning til punkt F. Vilkår betragtes som overholdt. J: Resultat af kontrol af den daglige beholdningskontrol på uge og månedsbasis jf. vilkår 76. Samtank: Kontrolleres af regnskabsafdelingen i Aarhus. Den ansvarlige kører log på hver tank og melder tilbage, hvis der er konsekvent svind! Miljø: Vilkåret vurderes at være overholdt. K: Dokumentation for funktionsprøvning og vedligehold af overfyldningssikring, overfyldningsalarm og niveaumåler på tanke, jf. vilkår 77 og 78. Miljø: kontrolleret ved risikoinspektion. L: Inspektionsrapporter samt dokumentation for indvendig og udvendig vedligehold og reparationer af overjordiske opretstående cylindriske ståltanke skal opbevares i hele tankens levetid, jf. vilkår 87 og 88. Inspektioner udføres med interval på 2 og 5 år afhængig af produkt, jf. vilkår 83 og 84. Samtank: Der opbevares en kopi på lageret. Miljø: Vilkåret vurderes at være overholdt. M: Dokumentation for årlig kontrol af katodisk beskyttelse af jorddækkede rør og rør der ikke er umiddelbart tilgængelige, jf. vilkår 91. Samtank: Ingen katodisk beskyttelse på jorddækkede rør. Samtank undersøger om det er muligt på importrør. Fremsender en redegørelse over placering af øvrige jorddækkede rør samt rør der ikke er umiddelbart tilgængelige. Miljø: Taget til efterretning - afventer redegørelse. N: Dokumentation for årlig kontrol, vedligehold og funktionsprøvning af automatisk lækagekontrol i forbindelse med dobbeltvæggede rørsystemer, jf. vilkår 92. Samtank: Der findes ikke pt. rør på virksomheden, der er omfattet af vilkåret. Miljø: Taget til efterretning. O: Inspektionsrapporter vedr. årlig kontrol af alle overjordiske produkt- og drænvandsrør, herunder dokumentation for, at den certificerede tankinspektørs anbefalinger er gennemført indenfor de i rapporten anførte tidsfrister, jf. vilkår 93 og 101. Samtank: Kontrol omfattet af vilkår 93 udføres af virksomheden selv. Styres via LEB systemet. Miljø: Det er fint, at virksomheden løbende inspicerer overjordiske produkt- og drænvandsrør. Herudover har virksomheden pligt til at lade rørene inspicere en gang årligt af en tankinspektør certificeret af EEMUA, API el. tilsvarende brancheorganisation, der kan godkendes af Miljø jf. vilkår 100. P: Tæthedsprøvningsrapporter underskrevet af certificeret tankinspektør vedr.: a. Tæthedsprøvning af enkeltvæggede produkt- og drænvandsrør, som ikke er omfattet af sekundær opsamling – udføres hvert 10. år, jf. vilkår 94 Samtank: Der er ikke udført tæthedsprøvning, siden der blev meddelt miljøgodkendelse. Miljø: Det fremgår af vilkår 94, at en tæthedsprøvning skal udføres senest 2 år fra dato for miljøgodkendelse. Samtank bedes fremsende en redegørelse for, hvornår man forventer at have efterkommet vilkåret. b. Årlig tæthedsprøvning af jorddækkede rør eller rør der ikke er umiddelbart tilgængelig, jf. vilkår 94 Samtank: Kajledning til POAT og JMO samt importrør til Tunnelvej 4 trykprøves en gang årligt af Skanda A/S. Rapport opbevares på kontor. Miljø: Afventer redegørelse over placering af jorddækkede rør samt rør der ikke er umiddelbart tilgængelige. c. Tæthedsprøvning af nye rør, rørsamlinger, ventiler og andet tryksat udstyr, der udgør den primære indeslutning til transport af produkter eller dræn-/slopvand, inden idriftsætning, jf. vilkår 95. Miljø: i forbindelse med risikoinspektion på virksomheden blev der fremvist dokumentation for trykprøvning af en renoveret ventil. Det blev ikke afklaret ved tilsynet, om der er sket udskiftninger eller lignende af installationer omfattet af vilkåret. d. Årlig tæthedsprøvning af læsse-/losseslanger, jf. vilkår 98. Samtank: Der udføres en årlig tæthedsprøvning af alle læsse-/losseslanger. Miljø: Dokumentation herfor har været fremvist ved risikoinspektion - vilkåret betragtes som overholdt. Q: Dokumentation for, at alderen af læsse-/losseslanger ikke overstiger 10 år, jf. vilkår 99. Samtank: Slangerne menes at være henholdsvis 4 og 6 år gamle - der findes dokumentation på anlægget. Miljø: Samtank bedes bekræfte slangernes alder. R: Dokumentation for at inspektion og vedligehold af tætte tankgårde er udført i overensstemmelse med virksomhedens inspektions- og vedligeholdelsesprogram for tætte tankgårde, jf. vilkår 104. Miljø har ikke modtaget et inspektions- og vedligeholdelsesprogram. Samtank: Inspektions- og vedligeholdelsesprogram findes ikke endnu. Samtank har netop deltaget i kursus afholdt af Niras vedr. tilstandsvurdering og vedligehold af betontankgårde. Miljø: Det forventes, at der snarest muligt udarbejdes et Inspektions- og vedligeholdelsesprogram i overensstemmelse med vilkår 104. S: Kvittering med initialer for udførelse af visuel kontrol for oliefilm inden afledning af vand til kloak fra tankgårde samt øvrige sekundære indeslutninger, hvor operationelt spild kan forekomme, jf. vilkår 107. Start- og sluttidspunkt for afledningen skal registreres. Samtank: Finder det meget omstændeligt og tidskrævende, at skulle føre alt til journal. Miljø: Der er ikke krav om journal jf. vilkår 107 - Miljø beklager fejlen. Ved oliefilm laves en afvigerapport. Ved fri fase ringes 112 (Beredskabet kontakter miljøvagten). T: Tæthedsprøvningsrapporter vedr. virksomhedens kloaksystem: a. Dokumentation for tæthedsprøvning hvert 5. år af de dele af kloaksystemet, som jævnligt kommer i kontakt med produkter og/eller dræn-/slopvand jf. vilkår 110. Første prøvning senest 2 år fra dato for miljøgodkendelse. b. Dokumentation for tæthedsprøvning hvert 10. år af de dele af kloaksystemet, der i tilfælde af uheld kan komme i kontakt med produkter og/eller dræn-/slopvand jf. vilkår 110. Miljø: Der henvises til kommentarerne til vilkår 110 under afsnittet "Generelle bemærkninger" U: Dokumentation for funktionsprøvning og vedligehold minimum 4 gange årligt af afspærringsanordninger, herunder ventiler, på alle tilslutninger til offentlig kloak, kloaker ejet af Aalborg Havn A/S eller datterselskaber heraf samt direkte udledninger til Limfjorden, jf. vilkår 111. Samtank: Pt. er der kun en afspærring i form af OBU på spildevand. Kontrolleres en gang om måneden af NKI – herunder kontrol af alarmer - koalescensfilter mv. Miljø: Vilkåret betragtes som overholdt. V: Dokumentation for inspektion og eventuel rensning minimum 4 gange årligt af virksomhedens benzin- og olieudskilleranlæg, jf. vilkår 112. Samtank: Alle udskilleranlæg er underlagt kontrol en gang pr. måned - se beskrivelse under punkt U. Miljø: Vilkåret betragtes som overholdt. W: Dokumentation for funktionsprøvning og vedligehold minimum 4 gange årligt af alarmer, flydelukkemekanismer, filtre mv. i benzin- og olieudskilleranlæg, jf. vilkår 113. Samtank: Alle udskilleranlæg er underlagt kontrol en gang pr. måned - se beskrivelse under punkt U. Miljø: Vilkåret betragtes som overholdt. X: Dokumentation for at renovering af overjordiske tankanlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l og nedgravede tankanlæg på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l, er udført i overensstemmelse med kravene i vilkår 122 og 123. Samtank: Ingen tanke renoveret siden godkendelsen trådte i kraft. Miljø: Orientering taget til efterretning. Y: Rapporter vedr. inspektion og tæthedsprøvning af overjordiske tankanlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l og nedgravede tankanlæg på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l, jf. vilkår 122, 123 og 127. Samtank: Rapporter vedr. tank 6 og 9 fremsendes. Miljø: Afventer rapporter. Z: Dokumentation for vedligehold af korrosionsforebyggende foranstaltninger i overjordiske tankanlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l og nedgravede tankanlæg på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l, jf. vilkår 124. Samtank: Ingen tanke er omfattet af vilkåret. Miljø: Taget til efterretning. Æ: Rapporter vedr. den årlige kontrol af VOC emissionen fra dampgenvindingsanlægget, jf. vilkår 132. Miljø: Kopi er fremsendt i forbindelse med risikoinspektionen. Ø: Dokumentation for eftersyn minimum hver 3. måned for utætheder af rør, slanger og koblinger til transport af benzin- og ethanoldampe, jf. vilkår 133. Samtank: Der udføres ikke en decideret fejlsøgning/rundering langs installationer til transport af ethanol- og benzindampe hver 3. måned. Eftersyn af installationer foretages efter fastlagte intervaller i LEB-systemet. Herudover runderes der dagligt på virksomheden, og anlægget er bestykket med en række stationære gasdetektorer. På denne baggrund finder Samtank, at eftersyn i henhold til vilkår 133 er overflødig. Miljø: Det fremgår af virksomhedens sikkerhedsdokumentation, at antændelse af klasse I dampe kan føre til et stort uheld. Det forebyggende arbejde med lokalisering af potentielle kilder til udslip af klasse I dampe (slid på slanger, pakninger mv.), inden utætheden opstår, er med til at højne sikkerheden på anlægget. En gasdetektor reagerer eksempelvis først, når utætheden ER opstået og forudsætningerne for antændelse kan være til stede. Miljø vurderer, at fire runderinger årligt, hvor der evt. foretages lækagesøgning samt en visuel vurdering af tilstanden af installationerne til transport af klasse I dampe ikke virker som et urimeligt krav. Miljø vil ikke forlange, at inspektionen skal udføres i sammenhæng. I det omfang Samtank evt. foretager en hyppigere inspektion af delelementer af systemet - det kunne være slanger, koblinger mv. på læsseramperne - vil vilkåret betragtes som overholdt, hvis det kan dokumenteres, at alle delelementer er inspiceret minimum 4 gange årligt. Vilkåret betragtes på baggrund af Samtanks oplysninger ikke som overholdt. Å: Journal over drift, kontrol, service, og vedligehold af virksomhedens dampgenvindingsanlæg, herunder: a. Forbrug af råvarer i form af methanol, aktiv kul, petroleum mv. Samtank: - Methanol: Kvitteringer fra leverandør opbevares på kontor. - Petroleum: Pejles en gang om måneden – ikke været nødvendigt at efterfylde i 4 år. - Aktiv kul: Aldrig skiftet og der efterfyldes ikke. - Olieskift+oliefilter: En gang årligt ved service. Miljø: Vilkåret vurderes at være overholdt. b. Rapport vedr. årligt ekstern service og eftersyn, jf. vilkår 148. Samtank: Kopi opbevares på virksomheden. Miljø: Se bemærkninger til punkt Æ - vilkår betragtes som overholdt. c. Journal over virksomhedens service og eftersyn med anlægget. Samtank: Styres af DGA-1 + 2 via LEB systemet, hvor der kvitteres for udført vedligehold. Miljø: Det vurderes, at vilkåret er overholdt. d. Journal over alle planlagte og pludseligt opståede driftsstop. Ved driftsstop, der må antages at have givet anledning til overskridelse af grænseværdien for den gennemsnitlige VOC-koncentration i emissioner fra dampgenvindingsanlægget udarbejdes endvidere en afvigerapport, jf. vilkår 149 og 150. Samtank: Der udfyldes altid en afvigerapport ved driftsstop udenfor normal arbejdstid, der kræver tilkald af vagt. Miljø: Det blev ikke afklaret under tilsynet, om der finder en registrering sted i overensstemmelse med vilkår 149 og 150 i tilfælde af driftsstop indenfor normal arbejdstid. Virksomheden bedes melde tilbage. e. Journal over udskiftede dele, både i forbindelse med forebyggende vedligehold og havari. Samtank: Der udføres reparationer i henhold til servicerapport. Herudover kan servicemontøren have skiftet dele – hvilket vil fremgå af servicerapporten. Ellers yderst sjældent, der er behov for reparationer/udskiftning. Miljø: Orientering taget til efterretning. Det står dog ikke helt klart for Miljø, om Samtank selv foretager udskiftning af dele på dampgenvindingsanlægget og hvor dette arbejde registreres - virksomheden bedes melde tilbage. AA: Journal (afvigerapporter) over diffuse udledninger via tryk-/vakuumventiler, jf. vilkår 156. Samtank: Efter etablering af gasdetektorer – har alle tryk-/vakuumventiler været til kontrol/overhaling – og kalibreret på ny til 250 mm Vs. Siden da - ingen problemer. Udført september 2013. Fremtidig kontrol/overhalinger af ventilerne udføres i forbindelse med tankrensninger. Miljø: Det forventes, at der fremover udfyldes en afvigerapport, hvis en tryk-/vakuumventil konstateres utæt. BB: Journal over udluftning af tanke med angivelse af start- og sluttidspunkt samt, hvilket produkt, der sidst opbevaredes i tanken, jf. vilkår 157. Samtank: Der føres journal i overensstemmelse med vilkår 157. Miljø: Vilkåret betragtes som overholdt. CC: Løbende registrering af afhændede affaldsmængder fordelt på fraktioner samt årlige opgørelser og eventuelle redegørelser vedr. ændringer i affaldsmængderne, jf. vilkår 181. Samtank: Affaldsregnskab føres i form af kvitteringer. Der er ikke fremkommet nye affaldsfraktioner siden godkendelsen af anlægget. Miljø: Virksomheden bedes oplyse, om der laves en årlig opgørelse over de afhændede affaldsmængder samt en redegørelse, hvis mængderne har afveget med mere end 20 % i forhold til det foregående år. DD: Intern beredskabsplan jf. § 5, stk. 1, pkt. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006, om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Miljø: Kontrolleres i forbindelse med risikoinspektion på virksomheden. EE: Registrering (afvigerapport) og kopi af indberetning af eventuelle uheld eller tilløb til uheld jf. § 9, stk. 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006, om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Miljø: Kontrolleres i forbindelse med risioinspektion på virksomheden. Vilkår 82: Tilførsel af dræn-/slopvand til drænvandstanke skal overvåges af en af virksomhedens medarbejdere. Samtank: Der er monteret "dødemandsventil" på alle drænvandsledninger fra produkttanke. Ventilen åbnes ved, at en medarbejder fysisk tvinger et fjederbelastet håndtag ned. Slippes håndtaget lukker ventilen automatisk. Det er dermed ikke muligt, at vandafdræning af produkttanke kan pågå uden konstant overvågning. Miljø: Vilkåret betragtes som overholdt. |
| Jordforurening |  |
| Miljøforbedringer, miljømål |  |
| Bæredygtighed* |  |