Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald

Tilsynsskema

Ølufvad Mølle Dambrug	                Sagsnr. 20/16308

Skærbækvej 6, 6618 Årre

Oplysninger der offentliggøres:

| Navn | Ølufvad Mølle Dambrug |
| --- | --- |
| Adresse | Skærbækvej 6, 6618 Årre |
| CVR nummer | 14153136 |
| Dato for tilsyn | 16. september 2020 |
| Baggrunden for tilsynet | Basistilsyn |
| Virksomhedens karakter | Dambrug I 202 |
| Hvad der er ført tilsyn med | Basistilsyn Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. |
| Er der konstateret jordforurening | Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden | Nej, men der er meddelt indskærpelse tidligere på året. |
| Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger | Der er udtaget 5 ud af 6 prøver for 2020, når alle prøver er udtaget, foretager vi en kontrolberegning af udløbsværdierne. Det er vigtigt at der ved prøveudtagning oplyses det præcise udløbsflow, da det anvendes i beregningerne af om kravværdierne er overholdt. |

| Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn | Jævnfør vilkår 13 skal sedimenteret materiale i slamkanalerne pumpes op i slamlager mindst hver 6 uge, dette sker pt. ikke, da dambruget ikke mener det er nødvendigt. Vi aftale at dambruget indtil videre skal gøre det hver 10 uge – og de skal registrere slamniveauet i de 5 linjer i forbindelse med oprensning, for at få et overblik over fordeling og mængder af slam. Husk at skrive dato for tømning og slam niveau ind i driftsjournalen. Denne aftale er indgået på baggrund af, at der ved tilsynet ikke kunne konstateres tydelig slamaflejring i kanalerne efter 7 ugers drift siden sidste oprensning. |
| --- | --- |
| Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn | Dambruget har fået ny leverandør af vandmålere. Efter fejl i en periode er der nu fungerende målinger på både indløb og udløb. |
| Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold |  |
| Øvrige forhold og bemærkninger | Ved tilsynet var der kun fisk i små størrelser, da dambruget har ligget dødt hen i forsommeren og derefter er der kommet nye fisk ind. I bassin 2 var der pt. ingen fisk. Det er vigtigt at dambruget har styr på fordelingen af størrelse, da vilkår 8 omkring foderkvotienten varierer mellem fisk på under og over 1 kilo. Dambruget kører periodevis med returpumpning af mikrosigte renset til vand bassin 3, der er pt. ikke etableret mulighed for returpumpning til bassin 1. Der køres desuden med fuld iltning. Dambruget er pt. ramt af ”fattigmandssyge”, så der køres med forøget fodring i bassin hvor de ramte fisk går – og periodevis bypasses der noget vand direkte til slamkanaler (udenom mikrosigte), dette er for at få de døde fisk til at samle sig ved dette udløb, så de kan opfiskes. I februar var dambruget ramt af rødmundssyge. |
| Har der været en dialog om energitiltag | Nej |