Vær opmærksom på at alle kasser som er markeret med en grøn række øverst vil blive offentliggjort på www.dma.mst.dk iht. krav i bekendtgørelsen om miljøtilsyn (BEK nr. 1476 af 12/12/2017). Offentliggørelsen skal ske senest 4 måneder efter tilsynsdatoen.

| Tilsynsnotat - Virksomheder |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Virksomhed | OKS SERVICE A/S | Sags nr. | EMN-2018-04121 |
| Adresse | Sandtoften 10, 2820 Gentofte | Virksomhedstype | Vaskeri |
| CVR-nr. | 15208236 | Tilsynsdato | 18. septmeber2018 |
| Kontaktperson (funktion) | Bruno Mortensen (Direktør) | Tilsynsførende | Camilla Meyer Claus Beck-Schmidt |
| Kontaktoplysninger | Tlf: 43430915 E-mail: oks-service.dk | Tilstede ved tilsynet fra virksomheden | Bruno og Kim Mortensen |
| Formål med tilsynet | Basistilsyn Tilsynskampagne Opfølgende tilsyn |  |  |
| Beskrivelse af virksomheden |  |  |  |
| Virksomheden blev etableret i 2001. Aktiviteter på virksomheden: Vaskeriets aktiviteter omfatter maskinvask af mopper og måtter samt privattøj, håndklæder og viskestykker. Vaskeriet har to vaskemaskiner og to tørretumblere. Der udføres ikke længere håndvask/aftørring af hospitalsmadrasser samt maskinvask af tilhørende (luft)puder. Vaskeriet er kun en mindre del af virksomheden, der primært beskæftiger sig med rengøring. Der er 1 ansat på vaskeriet ud over Bruno og Kim Mortensen. Arbejdstider: Klargøringsaktiviteter starter ca. kl. 7.00, almindelig drift er ca. kl. 9.00-15.00 på hverdage. Ved tilsynet blev virksomhedens samlede miljøforhold gennemgået. Virksomheden er omfattet af pkt. E60 på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen: ”Renserier og erhvervsmæssigt drevne vaskerier”. Afstand til forureningsfølsomt område: Mere end 100 m |  |  |  |
| Egenkontrol/Rapportering |  |  |  |
| Virksomheden udfører egenkontrol med pejling af sandfang. Dato for seneste pejling var den 14-09-2018. 16 0 cm fra sand til top. |  |  |  |
| Jordforurening |  |  |  |
| Ejendommen er forureningskortlagt på V2 af Region Hovedstaden den 01-03-2011. Forureningstype: Oliekomponenter, klorerede opløsningsmidler og tungmetaller. Der er ikke konstateret ny jordforurening ved tilsynet. |  |  |  |
| Håndhævelser |  |  |  |
| Tilsynet har givet anledning til indskærpelser i forhold til tømning af sandfang. Sandfanget skal altid være under halv fyldt. Jævnlig udførsel af pejling kan forebygge sandfanget overfyldes. |  |  |  |
| Tilsynsnotat fremsendt til virksomheden |  |  | Dato |
| Notat fremsendt til kommentering hos virksomheden |  |  | 01.10.2018 |
| Endelig notat fremsendt |  |  | 16.11.2018 |

Aftale 1: Bestille ny tømning af sandfang, samt fremsende dokumentation for tømning. Aftale opfyldt med mail og fremsendt faktura den 16. oktober 2018

Aftale 2: Det skal undersøges om det udendørs luftafkast har filtre der skal tjekkes. Dette undersøgt og filtre i selve tumblerne renses dagligt og det udendørs filter renses efter behov.

Miljøledelse

Virksomheden har hverken et certificeret miljøledelsessystem, anden form for velfungerende

miljøledelsessystem eller dokumenteret miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.

Ændringer i aktiviteter siden sidste tilsyn

Ny vandmåler etableret 1. januar 2018

Kunde der fik vasket 500 kg/md stoppet pr 1. juni 2018

Støj, støv og lugt

Virksomheden har ikke haft henvendelser fra omkringboende vedr. støj-, støv- eller lugtgener siden sidste

tilsyn. Virksomheden har udført følgende tiltag til forebyggelse af støj-, støv- og/eller lugtgener:

Filtrene i tørretumblerne renses dagligt. Det udendørs luftafkast renses efter behov. Det vides ikke om der er

filtre i, men det undersøges (indeholdt i aftale 2)

Spildevand

Virksomheden afleder processpildevand fra vaskeaktiviteterne. Virksomheden har en revideret

tilslutningstilladelse af 20.12.2006.

Virksomheden er fritaget fra spildevandsprøvetagning. Virksomheden udfører egenkontrol med pejling af

sandfang og olieudskiller. Dato for seneste pejling var den 14-09-2018. Den viste lidt over halvt fyldt.

Sandfang og olieudskiller tømmes 1-2 gange årligt, senest i april måned 2018. Håndteret af udlejer der har

stået for kontakt til slamsuger til ejendommens sandfange. Da vedkommende der har tømt er gået bort, skal

der nu findes en ny. Dette er gjort og sandfanget sidst tømt af ABAK Kloakservice A/S den 16. oktober 2018.

Vilkår i miljøgodkendelse og evt. tilslutningstilladelse

Ved tilsynet blev udleveret en oversigt over det årlige vandforbrug fra 2017-2018, samt antal kg pr

md. Der blev også udleveret en oversigt over md forbrug af vaskemidler samt sidste pejling af

sandfang.

Natur og Miljø har derfor indskærpet at tilslutningstilladelsens vilkår 4 skal overholdes (indeholdt i

aftale 1). Sandfanget må ikke komme over halvt fyldt. Jævnlig pejling skal være med til at forbygge

dette. Der skal fremadrettet altid kunne fremvises dokumentation for både jævnlig pejling samt

tømning af sandfang.

Affald og kemikalier

Virksomheden har ikke farligt affald.

Belægninger

Belægninger på produktionsarealer og opbevaringsarealer for kemikalier og farligt affald er intakte.

Øvrige Bemærkninger

Fra virksomheden: Ingen

Fra Kommunen: Ingen

Eventuelle kommentarer kan rettes til Camilla Meyer på telefon 39 98 85 68, e-mail

cim@gentofte.dk  eller ved skriftlig henvendelse til Natur og Miljø, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.