Miljøgodkendelse

oplag af mijløbehandlede køretøjer

Tuemosevej 10, 4850 Stubbekøbing

Guldborgsund Kommune August 2025 Sags nr. 25-013189

Indholdsfortegnelse

1. Stamoplysninger	3

2. Sagens Indhold	4

3. Vilkår	5

4. Generelle bemærkninger	9

5. Beskrivelse, begrundelse og vurdering	10

6 Høringer	14

7 Bilag	15

1. Stamoplysninger

Virksomhedens navn:	Nørre Alslev Autoophug ApS

Virksomhedens adresse:	Tuemosevej 10, 4850 Stubbekøbing.

Matr.nr.:		14 dr, Stubbekøbing Markjorde.

Ejendomsejer:	Nørre Alslev Autoophug ApS, Herthadalvej 1, 4840 Nørre Alslev

Virksomhedens ejer:	Christoffer Lentz, Stubbekøbingvej 79, 4840 Nørre Alslev og Mutaz Kamil, Tjørnedalsvej 11, 4100 Ringsted

Konsulent	Svend Flindt, Erhvervsrådgiver, flindt@miljodk.dk, 40463231

CVR nr.:	43658298

Listepunkt:	K 209

Godkendelsesdato:	14. august 2025

2. Sagens Indhold

Nørre Alslev Autoophug ApS har den 30. juli 2025 søgt om miljøgodkendelsen via ansøgning i BOM (MaID-2025-9555). Der er søgt om følgende:

- Oplagring af miljøbehandlede køretøjer - op til 500 køretøjer ad gangen.

- Herunder oplag af miljøbehandlede køretøjer klar til shredning i 3 lag – max. 50 køretøjer ad gangen

Autoophugning, og herunder del aktiviteten ”oplag af miljøbehandlede køretøjer”, kræver miljøgodkendelse efter punkt K209 i godkendelsesbekendtgørelsen og er omfattet af standardvilkår jf. bekendtgørelsen om standardvilkår, bilag 1 afsnit 19.

Driften af virksomheden

Der er søgt om at etablere oplag af miljøbehandlede køretøjer i et lag. På den 5.406 m2 store grund kan der, når der fraregnes køreveje og afhentningsplads for køretøjer klar til afsendelse til shredderanlæg, opbevares 450 køretøjer til løbende plukning. På afhentningspladsen søges der om at have et oplag på 50 køretøjer i 3 lag. Modtagelse, miljøbehandling og demontering vil fortsat finde sted på Herthadalvej 1. Der vil således ikke blive tale om afmontering af reservedele på pladsen. Den enkelte bil vil blive hentet og kørt til værkstedet på Herthadalvej og få afmonteret de reservedele, der i løbet af dagen er blevet solgt. Det vil således kun være støj i forbindelse med til og frakørsel, samt stabling af køretøjer klar til afsendelse til shredderanlæg.

VVM

Virksomheden er omfattet af punkt 11e skrotoplagring, herunder oplagring af køretøjer til ophugning i bilag 2 til Lov om miljøvurdering. På baggrund af en VVM-screening, se bilag 3, har Guldborgsund Kommune vurderet, at virksomheden ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til lovens § 21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Klagevejledning over VVM-afgørelsen fremgår af følgebrevet til miljøgodkendelsen.

3. Vilkår

GENERELT

- Godkendelsen omfatter oplagring af miljøbehandlede køretøjer på Tuemosevej 10, 4850 Stubbekøbing, matr.nr. 14 dr, Stubbekøbing Markjorde.

- Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tæt belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

INDRETNING OG DRIFT

- Virksomheden skal være indhegnet, så der ikke er adgang for uvedkommende.

- Virksomheden må kun modtage miljøbehandlede køretøjer. Miljøbehandlede køretøjer defineres som køretøjer, der her fået fjernes de fraktioner, der fremgår af bilag 1 i Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse, nr. 1654 af 29. december 2022 med evt. senere ændringer (bilskrotbekendtgørelsen).

- Der må ikke indrettes vaskeplads på virksomheden, og der må ikke foregå nogen form for vask af køretøjer, motorer eller andre løsdele fra køretøjer.

- Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske:

  - På befæstet areal med fald mod afløb, eller

  - På ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie mv., er afskærmet mod nedbør.

- Ved ”miljøbehandlede køretøjer” forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 i bilskrotbekendtgørelsen.

- Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Såfremt flatning foregår indendørs kan dette ske på et areal med tæt belægning uden afløb.

- Der må maksimalt oplagres i alt 500 miljøbehandlede køretøjer ad gangen.

- Køretøjerne på virksomheden skal mærkes, så det tydeligt fremgår, at de er miljøbehandlede.

LUFTFORURENING

- Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må ikke forekomme.

AFFALD

- Der må ikke forekomme flydende affald på virksomheden. Skulle der forekomme spild fra de miljøbehandlede køretøjer, skal dette straks opsamles med absorberende materiale, f.eks. tvist o.l. Kattegrus må kun benyttes, hvor det er muligt efterfølgende af feje kattegruset op.

- Alle stumper fra de oplagrede køretøjer (f,eks. rester fra bugsering og/eller stabling af køretøjer), skal opsamles straks, Stumperne skal sorteres rene affaldsfraktioner (f.eks. metal, glas, plast, restaffald) og opbevares i lukkede beholdere.

- Affald jf. ovenstående vilkår skal løbende bortskaffes, der må maksimalt oplagres 10 kg affald pr. affaldsfraktion.

- Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal opsamles, så snart aktiviteten er afsluttet.

BESKYTTELSE AF JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND

- Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

EGENKONTROL

- Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet visuelt kontrollere alle tætte belægninger, mens øvrige befæstede arealer skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de tætte belægninger og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 16, dog højst en gang hvert tredje år. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

DRIFTSJOURNAL

- Der skal føres driftsjournal over:

  - Dato for og resultat af eget eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer.

  - Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.

  - Ved udgangen af hvert kalender år opgøres det totale antal miljøbehandlede køretøjer, der har været oplaget på virksomheden i det forgangne år.

- Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det.

STØJ

- Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i intet punkt i de nævnte områder uden for virksomhedens egen grund overstige de nedenfor anførte værdier (se bilag 1):

- Erhvervsområde omfattet af Lokalplan E1-1, Grønnemosevej, Sivmosevej, Rødemosevej og Tuemosevej, Stubbekøbing By

| - Ugedag | - Tidsrum | - Støjgrænse |
| --- | --- | --- |
| - Mandag – fredag - Lørdag | - 07:00 - 18:00 - 07:00 - 14:00 | - 45 dB(A) |
| - Mandag – fredag - Lørdag - Søn- og helligdag | - 18:00 – 22:00 - 14:00 – 22:00 - 07:00 – 22:00 | - 40 dB(A) |
| - Alle dage | - 22:00 – 07:00 | - 35 dB(A) |

- Boligområde omfattet af Lokalplan B12-1, Fibigergårdsvej, Stubbekøbing By

- Institutionsområde omfattet af Lokalplan C19-1, Præstemarken

| - Ugedag | - Tidsrum | - Støjgrænse |
| --- | --- | --- |
| - Mandag – fredag - Lørdag | - 07:00 - 18:00 - 07:00 - 14:00 | - 45 dB(A) |
| - Mandag – fredag - Lørdag - Søn- og helligdag | - 18:00 – 22:00 - 14:00 – 22:00 - 07:00 – 22:00 | - 40 dB(A) |
| - Alle dage | - 22:00 – 07:00 | - 35 dB(A) |

- For perioden 22:00 – 07:00 ved skel til rekreativt område og til boliger må støjniveauet maksimalværdi – målt med tidsvægtningen Fast – ikke overstige 50 dB(A) om natten.

- Generelt gælder for alle områderne:

- I perioden 07:00 – 18:00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

- I perioden 18:00 – 22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

- I perioden 22:00 – 07:00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

- Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst en gang årligt, udføre målinger/beregninger, der dokumenterer at vilkår 19 ikke overskrides. Om måling ved vilkårsoverskridelser er ikke omfattet af denne begrænsning.

- Dokumentation for undersøgelsen skal foregå ved hjælp af et firma / laboratorium, der er akkrediteret til undersøgelse af ”Miljømåling – ekstern støj” gennem DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterende organer godkendt af EA (European cooperation for Accreditation) til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”, samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af DELTA til udfører disse målinger.

- Måle-/beregningspunkter, samt antal heraf mv. i forbindelse med undersøgelsen aftaltes på forhånd med tilsynsmyndigheden.

- Målingerne/beregningerne skal udføres hurtigst muligt og skal være afsluttet senest 2 måneder efter kravet er fremsat.

- Et eksemplar af rapporten med dokumentation af måle-/beregningsresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter målingerne/beregningerne er udført, Udgifter til støjmåling/-beregning afholdes af virksomheden.

- Tilsynsmyndigheden kan dog kræve målinger af støjniveauets maksimalværdi (spidsværdi) 2 gange årligt for at verificere overholdelse af støjkrav om natten.

- SIKKERHEDSSTILLELSE

- Ingen vilkår

4. Generelle bemærkninger

Udover ovenstående vilkår er der en række love, bekendtgørelser samt kommunale regulativer, som driften og indretningen af virksomheden skal være i overensstemmelse med. Listen nedenfor er ikke fuldstændig, men kun en opremsning af de regler, der erfaringsmæssigt hyppigst overses. Opmærksomheden henledes specielt på:

- Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse p.t. nr. 1654 af 29-12-2022 med senere ændringer. Bekendtgørelsen fastsætter en række krav herunder krav om certificeret miljøledelsessystem, for alle virksomheder, der foretager miljøbehandling m.m. af udtjente køretøjer.

- Guldborgsund kommune kan jf. § 39 a, stk. 5 i miljøbeskyttelsesloven til enhver tid regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, hvis grundlaget for beregning af størrelsen ændres væsentligt.

- Vi gør opmærksom på miljøbeskyttelseslovens § 71, hvorefter den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Udenfor tilsynsmyndighedens åbningstid kan Miljøvagten kontaktes gennem politi eller alarmcentralen på tlf. 114.

Underretningen bevirker ingen indskrænkning i den ansvarliges pligt til at søge følgerne af driftsforstyrrelser eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for pligten til at genoprette den hidtidige tilstand.

- Virksomheden er ansvarlig for, at indretning og drift ikke afviger væsentligt fra det, der er beskrevet i denne miljøgodkendelse. Ved ønsker om fremtidige udvidelser eller ændringer skal tilsynsmyndigheden kontaktes, for en afklaring af om ændringen/udvidelsen er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis det fører til mere forurening af luft, jord eller vand, mere støj, mere affald, eller hvis affaldet bliver mere forurenende.

- Affald skal opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer i Guldborgsund Kommune.

.

Guldborgsund Kommune

Center for Teknik & Miljø

14. august 2025

Annette Bruun Hansen		Mette Wolthers

Miljøtekniker			Teknikumingeniør

5. Beskrivelse, begrundelse og vurdering

Nørre Alslev Autoophug ApS har d. 30. juli 2025 søgt om miljøgodkendelse til etablering af oplagsplads til miljøbehandlede køretøjer.

Listeindplacering

Virksomheden er omfattet af punkt K 209 Autoophugning (autogenbrug) på bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Beliggenhed

Virksomheden er beliggende på matr.nr. 14 dr, Stubbekøbing Markjorde.

Placeringen af virksomheden fremgår af bilag 1.

Området er omfattet af Lokalplan E1-1, Grønnemosevej, Sivmosevej, Rødemosevej og Tuemosevej, Stubbekøbing By. Lokalplanen er fra april 1987.

Bortfald

Miljøgodkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter meddelelsen. VVM-screening bortfalder, hvis ikke den er udnyttet senest 3 år efter meddelelsen. Begge afgørelser bortfalder, hvis de ikke er udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

INDRETNING OG DRIFT

Ansøgers oplysninger

Ansøger har oplyst, at

  - al alle aktiviteter er udendørs og at hele matriklen får en permeabel belægning af knust asfalt, knust beton eller stabil grus. Der bliver således ingen arealer med en belægning, der lever op til standard vilkårenes definition af befæstet areal eller tæt belægning.

  - Hele virksomheden indhegnes og der bliver ikke adgang for kunder. Al salg af demonterede dele sker via internettet og afhentning af demonterede dele sker fra Herthadalvej 1. Der bliver således heller ikke nogen åbningstider. Men til- og frakørsel vil ske indenfor Nørre Alslev Autoophug ApS’s arbejdstider.

  - Der foretages ingen former for miljøbehandling, demontering, flatning eller lignende af de oplagrede miljøbehandlede køretøjer. Der vil dog forekomme stabling af køretøjer, der er klar til at blive sendt til shredderanlæg.

  - Alle køretøjer, der oplagres på virksomheden, er miljøbehandlede, og når der skal demonteres dele til videresalg, bliver køretøjet fragtet til Herthadalvej 1, hvor demonteringen foretages.

  - Alle køretøjer, der afventer evt. demontering står i et lag, med tydelig mærkning af hvilke dele der sættes til salg på internettet. Der bliver maksimalt oplagret 450 køretøjer.

  - Køretøjer, der har fået demonteret alle salgbare dele, stables i 3 lag på særskilt areal indtil afsendelse til shredderanlæg. Der bliver maksimalt oplagret 50 køretøjer.

Vurderingerne, der ligger til grund for vilkårene

Den ansøgte tilladelse er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen; Listepunkt K 209 "Autoophugning" med de dertilhørende standardvilkår. Da der kun sker oplagring af færdig miljøbehandlede køretøjer, er der en del standardvilkår, der er udeladt i og med de ikke er relevante. Omvendt er der også indsat ekstra vilkår ud over standartvilkårene i enkelte tilfælde. Dette er beskrevet i det følgende.

Generelt

Der er sat vilkår om at godkendelse udelukkende omfatter oplagring af miljøbehandlede køretøjer. Dette skal præcisere, at der ikke må forefindes uindregistrerede IKKE miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. Der må heller ikke forekomme andre former for affald, eller foretages nogen form for behandling, neddeling, eller demontering på pladsen.

Derudover er der sat de 2 standardvilkår, der omhandler driftsophør og definition af henholdsvis fast og tæt belægning. Vilkåret om belægninger er medtaget selv om der ikke forekommer hverken fast eller tætbelægning i ansøgningen. Dette er gjort for at tage højde for at der evt. senere komme ønske om en fast- eller tætbelægning. I givet fald vil ønsket kunne imødekommes uden fornyelse af miljøgodkendelsen.

Indretning og drift

For at sikre, at uvedkommende ikke utilsigtet kan begynde af demontere dele, eller ødelægge køretøjerne med der af følgende risiko for forurening, er der sat vilkår om, at virksomheden skal være indhegnet.

Der er sat vilkår som præciserer definitionen af miljøbehandlede køretøjer. Vilkår skal forebygge evt. uoverensstemmelser om, hvornår et køretøj er miljøbehandlet og dermed må oplagres på virksomheden.

På samme måde er der sat vilkår om, at der ikke må indrettes vaskeplads eller foretages nogen form for vask af køretøjer, eller dele af køretøjer. Dette er vurderet vigtigt i og med der gives tilladelse til, at hele virksomheden kan være med permeabel belægning og dermed er uden nogen mulighed for opsamling / håndtering af spildevand.

Af standardvilkårene til K 209 er medtaget:

- nr. 7 om hvilke belægninger, der skal være på udendørs pladser til oplag af miljøbehandlede køretøjer.

- nr. 10 om flatning. Selv om der ikke er ansøgt om flatning af køretøjer, er vilkåret medtaget for at fremtidssikre miljøgodkendelsen.

- nr. 12 om maksimalt antal oplagrede køretøjer. Vilkåret er normalt ikke en del af de standardvilkår, der stilles til rene oplagspladser, men Guldborgsund Kommune har vurderet, at den del af vilkåret der omhandler maksimalt oplag af miljøbehandlede køretøjer er relevant og bør medtages. Den øvrige del af vilkår er ikke medtaget.

- nr. 13 om mærkning af køretøjer. Vilkåret er normalt ikke en del af de standardvilkår, der stilles til rene oplagspladser, men Guldborgsund kommune har vurderet, at det er vigtigt at det tydeligt er markeret på hvert enkelt køretøj, at det er miljøbehandlet og har derfor bibehold den del af vilkåret.

Standardvilkårene 3, 4, 5, 6, 8, 9 og 11, som omhandler ikke miljøbehandlede køretøjer, demontering og vaskeplads, er vurderet irrelevante og er derfor ikke taget med.

Luftforurening

Der er sat vilkår om at der ikke må foretages maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter. Vilkåret er medtaget for at præcisere, at der kun må foregå oplagring og ingen form for behandling, demontering el.lign.

Standardvilkår 14 og 15 om rumudsug og støvfrembringende aktiviteter, er vurderet irrelevante og er derfor ikke taget med.

Standardvilkår 16 om afkast, skal normalt ikke medtages i godkendelser til rene oplagspladser og det er heller ikke vurderet relevant i denne miljøgodkendelse.

Affald

Standardvilkår 17 og 18 om farligt affald og akkumulatorer er vurderet irrelevante, i og med disse fraktioner ikke må forekomme på virksomheden jf. kravet om at alle oplagrede køretøjer skal være færdig miljøbehandlede.

Standardvilkår 19 er delvist indarbejdet i miljøgodkendelsens vilkår 12. Dette vilkår præciserer, at der ikke må forekomme flydende affald på virksomheden. Hvis der ved en fejl alligevel er spild af flydende affald, skal dette straks opsamles. Da virksomhedens areal ikke har en belægning, der kan renholdes ved fejning, er der krav om at spild opsamles med twist eller lignende, der kan opsamles. Kattegrus kan ikke anvendes i og med dette ikke vil kunne opsamles igen.

Miljøgodkendelsens vilkår 13 er et krav om at alle stumper, der måtte falde af de miljøbehandlede køretøjer i forbindelse med bugsering, stabling m.m. straks skal opsamles og at affaldet skal sorteres. Sorteringen skal sikre, at farligt affald kommer til godkendt behandlingsanlæg og at genanvendeligt affald, bliver genanvendt.

Miljøgodkendelsens vilkår 14 er et krav om at affald opsamlet jf. vilkår 13 bortskaffes jævnligt. Den er således sat en grænse på 10 kg, som er det maksimale, der må være af hver udsorteret affaldsfraktion.

Vilkår 15 er en tilpasset udgave af standardvilkår 20. Standardvilkår 20 omhandler flatning af karosserier. Dette er der ikke søgt tilladelse til, men det er vurderet, at vilkåret medtages for at lette en evt. kommende ansøgning om at foretage flatning på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Standardvilkår 21, 22 og 23 omhandler belægninger, hvor på der oplagres flydende, farligt affald og dele forurenet med olie, samt olietanke. Da disse fraktioner ikke må forekomme på virksomheden, er det vurderet, at vilkårene er irrelevante.

Standardvilkår 24 er medtaget som vilkår 16 i miljøgodkendelsen. Vilkåret omhandler pligten til at holde tætte og befæstede arealer i god stand. Selv om virksomheden bliver etableret udelukkende med permeable belægninger er vilkåret vurderet relevant at medtage for det tilfælde, at der senere etableres egentligt befæstede arealer.

Egenkontrol

Standardvilkår 25 og 26 om emissionsmålinger og absolutfiltre er vurderet irrelevante.

Standardvilkår 27 om kontrol af belægninger er medtaget som vilkår 17 på baggrund af samme vurdering, som for standardvilkår 24.

Standardvilkår 28 skal for rene oplagspladser erstattes af standardvilkår 34.

Standardvilkår 29 -33, som er beregnet for rene oplagspladser, omhandler mulighed for at der kan modtages enkelte køretøjer, som ikke er færdig miljøbehandlede. Disse vilkår er irrelevante da der under ingen omstændigheder må modtages ikke færdig miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Standardvilkår 34 om driftsjournal er tilpasset og medtaget som vilkår 18 i miljøgodkendelsen.

Den del af standardvilkåret som omhandler ikke færdig miljøbehandlede køretøjer er fjernet. Derudover er det tilføjet krav om registrering af antal køretøjer på virksomheden, samt årlig opgørelse over hvor mange køretøjer, der har været ind over oplagspladsvirksomheden i årets løb.

Opgørelsen over hvor mange køretøjer, der årligt kommer ind på virksomheden, skal bruges til at belyse trafikbelastningen på adgangsvejen til virksomheden og støjbelastningen fra bugsering, stabling m.m. af køretøjerne.

Støj

Der er indsat vilkår om støj, som supplement til standardvilkårene. Støjvilkårene er sat i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledning om støj nr. 5/1984. I og med der ikke foretages nogen behandling af køretøjerne på virksomheden, forventes det kun at være til- og frakørsel, samt stabling og læsning af køretøjer til shredderanlæg, der vil give anledning til støj i nærområdet. Der forventes dermed ingen problemer med at overholde de fastsatte støjgrænser.

Der er ikke fastsat støjgrænser for lavfrekvent støj eller grænser for vibrationer, i det der ikke forventes sådanne gener.

Sikkerhedsstillelse

Jf. Lov og miljøbeskyttelse, § 39a skal autoophugningsvirksomheder pålægges at stille sikkerhed for udgifterne til oprydning på virksomheden i tilfælde af konkurs. Sikkerhedsstillelsen beregnes ud fra de maksimalt tilladte affaldsmængder, dog kun for affald, der har en negativ værdi. I denne godkendelse er der kun givet tilladelse til oplagring af miljøbehandlede køretøjer. Disse vil normalt have så høj metalværdi, at en oprydning vil kunne foretages uden udgift.

At virksomhedens grund evt. kan være blevet forurenet, pga. ikke ansøgte / tilladte aktiviteterne på virksomheden, kan ikke indregnes i en sikkerhedsstillelse.

Der er derfor ikke sat vilkår om sikkerhedsstillelse.

Natur

Virksomheden er placeret i et ældre erhvervsområde. Umiddelbart syd for virksomhedens grund ligger en solcellepark. Syd for denne og ca. 100 m fra virksomhedens grund ligger en § 3 beskyttet eng med sø. Engen støder op til § 3 beskyttet moseområde.

Det er vurderet, at der ikke forekommer emissioner, udsivninger eller andet fra den ansøgte virksomhed, der vil kunne påvirke § 3 områderne.

Der er heller ingen internationale naturbeskyttelsesområder eller bilag IV beskyttede arter, der vurderes at kunne blive berørt, hvorfor der ikke er krav om en habitatvurdering.

Planforhold

Virksomheden er beliggende indenfor Lokalplan E1-1, Erhvervsområde Grønnemosevej, Sivmosevej, Rødemosevej og Tuemosevej, Stubbekøbing By fra april 1987. Lokalplanen fastsætter områdets anvendelse således:

” Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til industri-, værksteds-, håndværks-, handels-, varmeproduktions- og oplagsvirksomhed.”

Det er vurderet, at den ansøgte virksomhed er i overensstemmelse med den fastsatte anvendelse af området.

I lokalplanen er det fastsat at alle grunde skal indhegnes med levende hegn eller maskinfletværk. Samt at grundene skal fremstå ordentlige og med passende orden ved evt. oplag. Disse krav gælder udover vilkårene i denne miljøgodkendelse.

VVM

Autoophugning er omfattet af bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og

programmer og af konkrete projekter (VVM), punkt 11 e Skrotoplagring, herunder oplagring af køretøjer til ophugning.

Ansøger har foretaget en screening af det ansøgtes påvirkning af miljøet. Heraf fremgår det blandt andet, at virksomheden ligger i kystnærhedszonen, Men da der er tale om et lokalplanlagt erhvervsområde, er dette forhold allerede behandlet ved vedtagelsen af lokalplanen.

Det er Guldborgsund Kommunes vurdering, at screeningen er dækkende for påvirkningen og konklusionen er, at der ikke er behov for at gennemfører en egentlig VVM-vurdering. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag 2.

6 Høringer

Ansøger og ansøgers konsulent har haft et udkast til denne afgørelse i høring.

Høringen gav anledning til mindre tilpasninger / ikke anledning til ændringer.

Det er vurderet, at der ikke er naboer eller nabovirksomheder, der har en væsentlig særskilt interesse, der gør, at de skal høres inden meddelelsen af miljøgodkendelsen.

7 Bilag

Bilag 1: Oversigtskort og plantegning

Bilag 2: VVM-screening

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1027 af 02.09.2024.

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 2079 af 15.11.2021

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 425 af 18.05.2016, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 03.01.2023.

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 02. september 2024.

§ 3 i Naturbeskyttelsesloven, nr. 927 af 28-06-2024

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse 4 af 03-01-2023