Teknik & Miljøforvaltning

Natur og Miljø

Jorden Rundt 1

7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200

www.billund.dk

Journalnr.: 09.17.18 P19

Sagsnr.: 13/31488

Dok.nr.: 53

P10.2. 4.1 vs. 1.9

Ks.: MHA

Sagsbehandler:

Thomas Maigaard

Tlf. 7972 7109

thm@billund.dk

|  | Dato: 22-04-2014 |
| --- | --- |

Tillæg til miljøgodkendelse af

svineproduktion

Søgårdvej 121, 7250 Hejnsvig

April 2014

Indledning

Husdyrbruget beliggende Søgårdvej 121, 7250 Hejnsvig er første gang godkendt ved Billund Kommunes afgørelse af 30. november 2005 om miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33. Den 18. december 2009 er husdyrbruget blevet miljøgodkendt iht. § 12, stk. 3 i Husdyrloven.

Da der ønskes foretaget ændringer i husdyrbrugets udbringningsarealer, har Billund Kommune udarbejdet dette tillæg til miljøgodkendelse. Tillægget er meddelt i iht. § 12, stk. 3 i Husdyrloven.

Tillægget til miljøgodkendelsen fastlægger de vilkår, der skal gælde for husdyrbruget på Søgårdvej 121, 7250 Hejnsvig i Billund Kommune. Vilkårene sikrer, at driften af husdyrbruget, herunder den ansøgte ændring, kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug.

I forbindelse med udarbejdelsen af tillæg til miljøgodkendelse, har Billund Kommune lavet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af husdyrbruget. Denne danner baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse, herunder de stillede vilkår. Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering fremgår af det nedenstående.

Ejendoms- og virksomhedsoplysninger

Godkendelsen meddeles til husdyrbruget beliggende Søgårdvej 121, 7250 Hejnsvig, matrikel nr. 4b, Klink By, Hejnsvig (se bilag 1). Ejendomsnummeret er 5 300 007 455. Bedriftens CVR nr. er 30621662, og CHR nr. er 43908. Husdyrbruget ejes og drives af Søren Krogh Kristensen, Søgårdvej 121, 7250 Hejnsvig.

Høring

Et udkast til tillæg til miljøgodkendelse har været sendt i høring i 3 uger fra den 20. marts 2014 til den 10. april 2014, hvor ansøger, naboer og andre parter i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.

Udkastet sendes til:

Søren Krogh Kristensen, Søgårdvej 121, 7250 Hejnsvig

Med kopi til:

Konsulent Trine Riis Jeppesen, trj@jlbr.dk

Endvidere er udkastet sendt til:

Ejer af forpagtede arealer:

Ejer af, Brunbjergvej 9, 7190 Billund

Ejer af, Egebjerg Landvej 149, 7250 Hejnsvig

Ejere af aftalearealer:

Ejer af, Ribe Landevej 100, 7250 Hejnsvig

Ejer af, Klinkvej 21, 7250 Hejnsvig

Ejer af, Søgårdsvej 120, 7250 Hejnsvig

Udkastet er ikke sendt til naboer og andre beboere i området, idet tillægget til miljøgodkendelse udelukkende vedrører husdyrbrugets udbringningsarealer, og således er af underordnet betydning for naboer og andre beboere i området.

Efter endt partshøring vil alle indkomne bidrag blive vurderet af Billund Kommune, inden der tages endelig stilling til meddelelse af tillægget.

Billund Kommune har ikke modtaget bemærkninger indenfor høringsperioden.

Miljøgodkendelse af svineproduktion på Søgårdvej 121

Billund Kommune modtog den 13. december 2013 en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse (skemanr. 59381), idet ansøger ønsker foretaget ændringer i husdyrbrugets udbringningsarealer.

Ansøger har desuden foretaget en ændring i staldsystemet i et af husdyrbrugets staldanlæg fra fuldspaltegulv til drænet gulv + spalter (33/67). Billund Kommune anser denne ændring for at være af bagatelagtig karakter, da ændringen i staldsystemet giver anledning til reduceret miljøbelastning. Billund Kommunes er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens digitale vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Ændringen i staldsystemet vil således ikke blive behandlet videre i denne afgørelse.

Den eksisterende miljøgodkendelse for Søgårdvej 121 af 1. september 2010 tillader en produktion på 9.100 slagtesvin (30-105 kg). Produktionen ændres ikke ved det ansøgte.

Denne afgørelse vedrører således udelukkende husdyrbrugets udbringningsarealer.

Ansøgningen er efterfølgende revideret ved nye ansøgningsskemaer, senest den 26. februar 2014. Endvidere er der løbende tilgået kommunen supplerende oplysninger fra ansøger.

Med dette tillæg til miljøgodkendelse har Billund Kommune godkendt de ansøgte ændringer.

Godkendelsen meddeles efter § 12, stk. 3 i Husdyrloven, idet Billund Kommune vurderer at:

- Der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,

- Husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, samt

- Driften af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i nedenstående miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Afgørelsens omfang og forudsætninger

Landbrugsaktiviteterne på husdyrbruget er tidligere miljøgodkendt efter § 12, stk. 3 i Husdyrloven.

Denne afgørelse omfatter de ansøgte ændringer i husdyrbrugets udbringningsarealer.

I det omfang andet ikke er nævnt i denne afgørelse, er afgørelsen meddelt på baggrund af de oplysninger, som kommunen har modtaget i forbindelse med sagen, hvorfor afgørelsen hviler herpå.

Øvrige forhold

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrloven. Øvrige relevante godkendelser og tilladelser skal indhentes særskilt, herunder byggetilladelser, samt tilladelser iht. Spildevandsbekendtgørelsen.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til de gældende regler i love og bekendtgørelser, uanset at de nævnte krav og regler kan være en skærpelse af denne godkendelses vilkår.

Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt iht. § 12, stk. 3 i Husdyrloven. Udvidelser og ændringer skal anmeldes til Billund Kommune, som skal have lejlighed til at vurdere, hvorvidt udvidelsen/ændringen kræver en ny godkendelse, eller om udvidelsen/ændringen kan ske indenfor rammerne af husdyrbrugets miljøgodkendelse.

Med venlig hilsen

Thomas Maigaard

Miljøsagsbehandler, landbrug

Vilkår

Nedenstående vilkår tilføjes til/erstatter de tilsvarende vilkår i miljøgodkendelsen for Søgårdvej 121 af 18. december 2009.

Indretning og drift

1.6	Som et nyt vilkår tilføjes:

Tillægget til miljøgodkendelsen for Søgårdvej 121 tidsbegrænses således, at det skal revurderes sammen med miljøgodkendelsen af 18. december 2009 dvs. i 2017.

1.7 	Som et nyt vilkår tilføjes:

Godkendelsen bortfalder, såfremt de ansøgte ændringer ikke er fortaget senest 2 år efter godkendelsens meddelelse.

Udbringningsarealer

4.11 	Ændres til:

På bedriftens 141,11 ha udbringningsarealer (jf. bilag 1) må der maksimalt udbringes 196,06 DE i svinegylle (17.662 kvælstof (N) og 4.423 kg fosfor (P)), svarende til 1,40 DE/ha. Der må ikke tilføres anden organisk gødning, f.eks. affald til bedriftens arealer. Dog kan der i eventuelle år uden fuld besætning, suppleres med anden organisk gødning under forudsætning af,

- at kvælstoftabet fra markerne ved anvendelse af anden organisk gødning ikke overstiger det kvælstoftab, der vil være ved den godkendte drift.

- at den udbragte mængde fosfor ved anvendelse af anden organisk gødning, ikke overstiger den udbragte mængde fosfor ved den godkendte drift.

- at reglerne i den til enhver tid gældende Slambekendtgørelse er overholdt.

Der skal indsendes dokumentation herfor i forbindelse med anvendelsen af anden organisk gødning.

4.12 	Bortfalder.

4.13 	Ændres til:

Der skal på bedriftens udbringningsarealer være mindst 14,00 % ekstra ef-terafgrøder, udover de til enhver tid gældende generelle krav om efterafgrøder. De ekstra efterafgrøder skal følge de samme regler, som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode, eftervirkning og kvælstofgødskning. Efterafgrøderne eller andre generelle miljøkrav må dog ikke overføres til andre bedrifter.

4.14 	Ændres til:

Der kan afsættes 51,3 DE (4.586 kg N og 1.153 kg P) til aftalearealer.

Godkendelsens varighed

I henhold til Husdyrloven skal der fastsættes en frist for udnyttelse af godkendelsen, som normalt ikke bør være mere end 2 år. Dog kan fristen forlænges til op til 5 år, jf. lovens § 33, stk. 3.

Det fastsættes, at dette tillæg bortfalder, såfremt de ansøgte ændringer ikke er foretaget inden 2 år fra tillæggets meddelelse.

Husdyrbrugets miljøgodkendelse kan iht. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i særlige tilfælde tidsbegrænses. I dette konkrete tilfælde er det kommunens vurdering, at tillægget vedrører en integreret del af den eksisterende drift, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt, at revurderingen af tillægget og miljøgodkendelsen af 18. december 2009 foretages samtidigt.

Det fastsættes, at tillægget til miljøgodkendelsen for Søgårdvej 121 tidsbegrænses således, at det skal revurderes sammen med miljøgodkendelsen af 18. december 2009 dvs. i 2017.

Offentliggørelse mv.

Endelig afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse annonceres den 29. april 2014 på Billund Kommunes hjemmeside samt i Billund Ugeavis og Midtjysk Ugeavis.

Afgørelsen er sendt til:

Søren Krogh Kristensen, Søgårdvej 121, 7250 Hejnsvig

Med kopi til:

Konsulent Trine Riis Jeppesen, trj@jlbr.dk

Endvidere sendes afgørelsen til:

Sundhedsstyrelsen, syd@sst.dk

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, ved Niels Barslund,

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@aeraadet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskeren.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dnbillund-sager@dn.dk

Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) natur@dof.dk

DOF lokalafdeling, billund@dof.dk

Klagevejledning

Afgørelsen kan senest den 27. maj 2014 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de klageberettigede, jf. § 84 – 88 i Husdyrloven.

Eventuel klage over godkendelsen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7250 Hejnsvig. Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis afgørelsen påklages, vil det straks blive meddelt ansøgeren. Klagen skal være skriftlig og være modtaget ved kommunen inden lukketid på dagen for klagefristudløb.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller kommunen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker derfor på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden den 29. oktober 2014.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Indledning

Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt, danner baggrund for tillægget til miljøgodkendelse af husdyrbruget.

Hensigten med den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er at undersøge, om ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), samt om husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering beskriver og vurderer de miljøpåvirkninger af omgivelserne, som de ansøgte ændringer giver anledning til. Miljø skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug.

Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i de beskyttelsesniveauer og retningslinjer, der er indeholdt i Husdyrloven, Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens digitale vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (Vejledningen). Påvirkningen af omgivelserne er beskrevet og vurderet dels i forhold til de anlægsnære påvirkninger (lugt, støj mm.), dels i forhold til de naturmæssige forhold (natur, vandmiljø mm.).

Beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt

På vegne af Søren Krogh Kristensen, Søgårdvej 121, 7250 Hejnsvig har Jysk Landbrugsrådgivning indsendt ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Søgårdvej 121, idet der ønskes foretaget ændringer i husdyrbrugets udbringningsarealer. Der er ansøgt via det it - baserede ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk, hvor den seneste version af ansøgningen modtaget den 27. februar 2014.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen har der været behov for supplerende oplysninger. Der er således løbende indsendt supplerende oplysninger. Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering er foretaget med baggrund i det sidst indsendte ansøgningsmateriale.

Støj og transport

Støj

Den geografiske placering af de ansøgte udbringningsarealer er meget lig placeringen af de udbringningsarealer, som indgik i husdyrbrugets miljøgodkendelse af 18. december 2009.  Det er på den baggrund Billund Kommunes vurdering, at beskrivelse og vurdering i husdyrbrugets miljøgodkendelse af 18. december 2009 forsat er dækkende, og transport til og fra husdyrbrugets udbringningsarealer forsat ikke vil give anledning til væsentlige gener.

Påvirkning fra gødningsudbringning

Det fremgår af ansøgningen, at husdyrbruget råder over 140,11 ha udbringningsareal. Placeringen af udbringningsarealerne er vist i bilag 1.

Miljølovgivningen stiller krav om et bestemt forhold mellem den mængde husdyrgødning, der udbringes, og det areal, der er til rådighed for udbringningen (harmoniareal, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen), således at dyretrykket fra en ejendom med nærværende gødningssammensætning, ikke overstiger 1,4 DE/ha.

I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 38 er det NaturErhvervstyrelsen, som fører tilsyn med, at bekendtgørelsens harmoniregler overholdes, herunder bilag 3 i bekendtgørelsen.

Ifølge ansøgningens gødningsregnskab tilføres der 196,06 DE i svinegylle (17.662 kvælstof (N) og 4.423 kg fosfor (P)) svarende til 1,40 DE/ha på husdyrbruget udbringningsarealer.

Kommunens vurdering

Vilkår 4.11 opdateres således, at det er i overensstemmelse med oplysningerne i den indsendte ansøgning. Der gives desuden mulighed for at supplere med anden organisk gødning i eventuelle år uden fuld besætning. Dette fastsættes som vilkår med krav om, at en række forudsætninger skal være opfyldt, og med krav om dokumentation herfor

I de nedenstående afsnit er foretaget en beskrivelse og en vurdering af gødnings-udbringningens naturpåvirkning, samt om påvirkningen skal medføre særlige krav til gødningsbelastningen.

Påvirkning fra gødningsudbringning – udvaskning af fosfor til overfladevand

For udbringningsarealer i oplande, der afvander til Natura 2000 vandområder, som er overbelastet med fosfor, stilles i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen krav til fosforoverskuddet på visse arealtyper, medmindre der efter gennemførelsen af den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring kan dokumenteres fosforbalance for ejendommen.

Kravet til fosforoverskuddet afhænger af jordtype, dræningsforhold og fosfortal. Der stilles således krav til fosforoverskuddet på detaildrænede eller -grøftede lavbundsarealer, samt på drænede lerjorder (Jordbundstype 5 – 10) med fosfortal 4 eller højere. Sådanne arealtyper betegnes som arealer, der er omfattet af Fosforklasse I, II eller III.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at ingen af udbringningsarealerne ligger indenfor Fosforklasse II, jf. kortbilag 2. En lille del af et (0,6 ha) af et udbringningsareal ligger indenfor lavbundsarealer, men det pågældende udbringningsareal er ikke drænet. IT-ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk, er ikke opdateret i forhold til ændringerne  i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Kommunen kan dog på baggrund af en gennemgang af kortværkerne i Danmarks Miljøportal og af dræningsforhold samt på baggrund af høringssvaret fra Vejle Kommune konstatere, at der ikke ligger flere udbringningsarealer i Fosforklasse II, end der er oplyste i ansøgningen.

Ifølge beregninger i ansøgningsmaterialet (punkt 3.5) er krav til fosforoverskud overholdt. Beregningerne viser fosforoverskud pr. ha pr. år på bedriftsniveau for det ansøgte projekt på 12 kg P/ha/år.

Kommunens vurdering

Vilkår 4.11 opdateres således, at forudsætningerne for ansøgningens fosforberegning fastholdes.

Det er Billund Kommunes vurdering, at arealgodkendelsen kan meddeles på ovenstående vilkår, uden at udvaskningen af fosfor vil medføre en væsentlig påvirkning på overfladevand.

Påvirkning fra gødningsudbringning – udvaskning af nitrat til overfladevand

For udbringningsarealer i oplande, der afvander til sårbare Natura 2000 områder, stilles i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen krav om et lavere husdyrtryk per hektar, end de generelle harmoniregler giver mulighed for, hvis landbrugsarealerne samtidig har et lavt reduktionspotentiale i forhold til nitratudvaskning:

| Tabel 1: Beskyttelsesniveau for udvaskning af nitrat til overfladevand |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reduktionspotentiale i % fra rodzonen til vandområdet. | Meget kvælstof sårbare | Mindre kvælstof sårbare | Øvrige områder |
| 0-50 | 50 % af de generelle regler (Nitratklasse 3) | 85 % af de generelle regler. (Nitratklasse 1) | Generelle regler |
| 51-75 | 65 % af de generelle regler (Nitratklasse 2) | Generelle regler | Generelle regler |
| 76-100 | Generelle regler | Generelle regler | Generelle regler |

Det fremgår af ansøgningens gødningsregnskab, at det ansøgte indebærer, at kvælstofmængden i husdyrbrugets årlige udbragte gødningsmængde bliver 17.662 kg N i ansøgt drift.

Om udbringningsarealerne er i ansøgningen oplyst, at 115,74 ha af de 140,11 ha udbringningsarealer er omfattet af Nitratklasse II, jf. kortbilag 2. Det betyder, at der er krav om skærpelse til 65 % af det generelle harmonitryk på disse arealer. Der kan dog iværksættes virkemidler, som muliggør et højere husdyrtryk, blot nitratudvaskningen reduceres tilsvarende.

Følgende virkemidler accepteres i forhold til reducering af nitratudvaskningen:

- Et øget antal efterafgrøder ud over de generelle krav

- Reduceret kvælstofkvote

- Ændret standardsædskifte

I ansøgningen har ansøger valgt at udlægge 14 % ekstra areal med efterafgrøder ud over PD krav.

På den baggrund er i ansøgningens nitratberegning for overfladevand beregnet et reelt dyretryk på 1,40 DE/ha, hvilket er mere end kravet om et maksimum på 1,00 DE/ha. Udvaskningen af nitrat er imidlertid i ansøgningsskemaet beregnet (via Farm-N) til 81,1 kg N/ha, hvilket overholder kravet om et maksimum på 85,5 kg N/ha.

Kommunens vurdering

I den sårbarhedskortlægning Miljøministeriet har udarbejdet i tilknytning til lovgivningen om husdyrbrug, kan kommunen bekræfte, at der ikke er udbringningsarealer ud over det oplyste, som er omfattet af Nitratklasser 1, 2 eller 3.

Vilkår 4.11 opdateres således, at forudsætningerne for ansøgningens nitratberegning fastholdes. Desuden opdateres vilkår 4.13 til, at der udlægges 14 % ekstra areal med efterafgrøder ud over PD krav.

På ovenstående baggrund er det kommunens vurdering, at der ikke herudover skal stilles særlige krav til reduktion af nitratudvaskning i henhold til husdyrgodkendelsens generelle beskyttelsesniveauer.

Påvirkning fra gødningsudbringning – udvaskning af nitrat til grundvand

Det fremgår af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at status for planlægningen for nitratfølsomme indvindingsområder, jf. Miljømålslovens § 8 a, er en del af grundlaget for tilladelser og godkendelser efter Husdyrloven. Der kan foreligge tre situationer for denne planlægning:

- Området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde, og der er foretaget zonering af området og udarbejdet en indsatsplan for det.

- Området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde, men der er hverken foretaget zonering af området eller udarbejdet en indsatsplan for det.

- Området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde, og der er foretaget zonering af området, men ikke udarbejdet en indsatsplan for det.

Er der foretaget en zonering af området og udarbejdet en indsatsplan for det (jf. situation 1), skal tilladelsen eller godkendelsen fastsætte vilkår, så denne lever op til den indsatsplan, der foreligger.

Er der ikke foretaget en zonering af området og ikke udarbejdet en indsatsplan for det (jf. situation 2) skal tilladelsen eller godkendelsen fastsætte vilkår om, at der ikke må ske nogen merbelastning, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat pr. liter i efter-situationen.

Er der foretaget en zonering af området, men ikke udarbejdet en indsatsplan for det (jf. situation 3), skal det vurderes konkret, om der skal stilles vilkår af hensyn til grundvandsbeskyttelsen, jf. bekendtgørelsens bilag 4, nr. 3.

Det fremgår af ansøgningens gødningsregnskab, at det ansøgte indebærer, at kvælstofmængden i husdyrbrugets årlige udbragte gødningsmængde bliver 17.662 kg N i ansøgt drift.

Om udbringningsarealerne er i ansøgningen oplyst, at 62,12 ha af disse ligger indenfor nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), jf. bilag 2.

I ansøgningens nitratberegning for grundvand er beregnet (via Farm-N), at udvaskningen fra rodzonen på disse arealer i ansøgt drift er på 49-51 mg nitrat pr. liter, og at der er fald på 5 mg nitrat pr. liter i forhold til nudriften. Det beregnende fald i udvaskningen af nitrat til grundvand er imidlertid ikke reelt. Dette skyldes, at der er færre udbringningsarealer i ansøgt drift sammenlignet med nudriften, og at en større del af husdyrgødningen afsættes til aftalearealer i ansøgt drift sammenlignet med nudriften. Det er dog kommunens vurdering, at den forholdsmæssige belastning af grundvandet med nitrat vil være uændret ved det ansøgte.

Kommunens vurdering

På baggrund af en gennemgang af kortlægningen for beskyttelse af drikkevands-ressourcerne i nationale og kommunale datasæt på Danmarks Miljøportal kan det konstateres, at der ikke er udarbejdet indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet under bedriftens udbringningsarealer, og at 62,12 ha af udbringningsarealer er beliggende indenfor NFI.

Vilkår 4.11 opdateres således, at forudsætningerne for ansøgningens nitratberegning fastholdes.

Det er kommunens vurdering af det ansøgte projekt, at bekendtgørelsens generelle beskyttelsesniveauer ikke medfører, at der herudover skal stilles særlige krav til nitrat-udvaskningen til grundvandet.

Påvirkning fra gødningsudbringning – supplerende vurdering af påvirkningen af naturforhold

Som det fremgår af ovenstående afsnit, kan ejendommens gødningsudbringning overholde det generelle beskyttelsesniveau for næringsstofudvaskningen fastsat i bekendtgørelsens bilag 3. Af Vejledningen til Husdyrloven fremgår, at kommunalbestyrelsen for hver ansøgning efter Husdyrloven skal foretage en konkret vurdering af, om Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer er tilstrækkelige til at undgå en væsentlig virkning på miljøet. Kommunen kan på den baggrund i særlige tilfælde beslutte at stille vilkår, der rækker ud over disse beskyttelsesniveauer.

Vurderingen af, om der er grundlag for skærpelse skal i henhold til Vejledningen foretages for både Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

I vandløb har mængden af nitrat og fosfor ikke nogen større betydning for miljøtilstanden. Dårlig miljøtilstand i vandløb skyldes andre forhold end tilførslen af nitrat. Vandløbenes betydning mht. fosfor- og nitratbelastning er først og fremmest transporten til marine vandområder, der vil kunne blive påvirket af næringsstoftilførslen.

I det nedenstående har kommunen foretaget en supplerende vurdering af gødningsudbringningens påvirkning af overfladevande, samt bilag IV-arter.

Påvirkning af marint vandmiljø ved næringsstofudvaskning

Marine recipienter

Billund Kommune grænser ikke op til marine områder, hvorfor næringsstoftilførsel til marine overfladevande fra udbringningsarealer i kommunen alene kan ske via transport i vandløb, som afvander arealerne. Afvandingen fra udbringningsarealerne for husdyrbrugene i Billund Kommune indgår i to hovedoplande, som afvander til henholdsvis Vadehavet (Hovedopland 1.10 i vandplanerne) og Ringkøbing fjord (Hovedopland 1.8 i vandplanerne). Desuden er der et lille område i den sydøstlige del af kommunen, der afvander til Vejle Fjord, som er en del af Hovedopland 1.11 Lillebælt/Jylland.

Den nordlige del af kommunen afvander via mindre vandløb til Skjern Å og Ringkøbing Fjord, mens resten af kommunen hovedsageligt afvander via mindre vandløb til Varde Å og Vadehavet (Grådyb Tidevandsområde). Fra arealer i Billund Kommune tilledes Varde Å vand via Grindsted Å og Ansager Å, mens Skjern Å tilledes vand fra Omme Å og dets sydligere tilløb fra Simmelbæk. Hertil kommer som nævnt et lille område, der afvander til Vejle Fjord via Vejle Å.

Vadehavet (Grådyb Tidevandsområde) og Ringkøbing Fjord er Natura 2000 områder, der i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regi begge er kategoriserede som meget sårbare overfor kvælstoftilførsel, mens Vadehavet (Grådyb Tidevandsområde) desuden er kategoriseret som meget sårbar overfor fosfortilførsel. Vejle Fjord og det nordlige Lillebælt er ikke omfattet af Natura 2000 udpegninger, ligesom disse vandområder heller ikke er kategoriseret som sårbare eller meget sårbare overfor fosfor- eller kvælstoftilførsel i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regi.

115,74 ha i denne ansøgning afvander til Vadehavet, mens 24,37 ha afvander til Ringkøbing Fjord.

Natura 2000 område - Vadehavet

Om Vadehavets opland fremgår af basisanalyserne på vandognatur.dk, at oplandet dækker et areal på godt 4.400 km2 og strækker sig fra Grindsted i nord til syd for Løgumkloster. Oplandets østlige afgrænsning følger den Sydjyske højderyg. Hovedoplandet udgøres af et antal deloplande, hvoraf det største er Varde Å systemet, som afvander et areal på ca. 1.090 km2.

Det fremgår af resuméet, at arealanvendelsen i oplandet til Vadehavet er domineret af landbrug, som procentvis (64 %) udgør en noget større andel af arealanvendelsen end på landsplan.

I afstrømningsområderne er der følgende udpegninger af internationale naturbeskyttelsesområder:

- EF-habitatområde nr. 77: Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde,

- EF-habitatområde nr. 78: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde,

- EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 49: Engarealer ved Ho Bugt,

- EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 57: Vadehavet,

- samt Ramsarområde nr. 27: Vadehavet.

En række af de naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for habitatområderne, er i større eller mindre grad følsomme over for næringsstofbelastning af vandmiljøet. Det gælder f.eks. sandbanker med lavvandet, vedvarende dække af havvand, flodmundinger, mudder- og sandflader blottet ved ebbe, samt vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand.

Udpegningsgrundlaget for Vadehavet omfatter bl.a. følgende relevante arter: Hav - og Flodlampret, Stavsild, Snæbel, Odder, Marsvin, Gråsæl og Spættet sæl.

Udpegningsgrundlaget for Varde Å omfatter bl.a. følgende relevante naturtyper og arter: Vandløb med vandplanter, Flodperlemusling, Hav -, Bæk -, og Flodlampret, Laks, Snæbel, Odder.

Desuden kan en række fuglearter, der udgør udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområderne, blive påvirket negativt. Det gælder blandt andet ynglefuglene Klyde, Splitterne, Havterne og Fjordterne, samt trækgæsterne Knopsvane, Knortegås, Gravand, Pibeand, Krikand, Spidsand, Hvinand, Stor skallesluger, Edderfugl, Blishøne, Strandskade, Lille kobbersneppe, Islandsk ryle og Almindelig ryle, der alle er afhængige af fødesøgning på søterritoriet.

Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at de har international betydning og skal beskyttes. Alle danske Ramsarområder indgår som dele af EF-fuglebeskyttelsesområder, således også Vadehavet.

I Ribe Amts Regionplan 2016 er der for Vadehavet fastsat målsætning med skærpet kontrol og specifikke krav. Målsætningen er ikke opfyldt, blandt andet som følge af en for stor belastning af kvælstof og fosfor.

Næringsstofkoncentrationerne i Vadehavet er dels påvirket af den tidevandsbetingede udveksling fra Vesterhavet og dels fra baglandets ferskvandstilstrømning gennem vandløb og åer. Tilførslen af kvælstof fra det danske opland til Vadehavet er domineret af bidrag fra diffuse kilder (jordbrug, naturbidrag og spredt bebyggelse), hvoraf udvaskningen fra landbruget udgør den største del, mens punktkilder, som f.eks. renseanlæg og dambrug, bidrager væsentligt til fosfortilførslen.

Risikoanalysen i basisanalysen for vadehavsoplandet har vist, at kystvandene i Vadehavs - og Vesterhavsområdet er i risiko for ikke at kunne nå miljømålet i 2015. Det vurderes, at årsagen hertil blandt andet er, at næringsstoftilførslen fra land ikke vil blive reduceret tilstrækkeligt.

Natura 2000 område – Ringkøbing Fjord

Nogle af udbringningsarealerne for nærværende ejendom afvander via mindre vandløb til Skjern Å og videre til Ringkøbing Fjord.

Om Ringkøbing Fjords opland fremgår af resuméet af basisanalyserne på vandognatur.dk, at oplandet er på 3.477 km². Oplandet strækker sig mod nord fra Ulfborg i vest, syd om Herning og gennem Ikast og øst herfor. Mod øst strækker området sig langs den jyske højderyg, øst for Nørre Snede og ned til Jelling vest for Vejle. Den sydlige grænse går næsten vinkelret på kysten nord for Billund og Grindsted og til Nymindegab syd for Ringkøbing Fjord.

Skjern Å, som udspringer øst for Tinnet krat ovenfor Rørbæk Sø, er det største vandløb, der afvander til Ringkøbing Fjord. Skjern åens opland er på 2.490 km² som er 72 % af det samlede oplandsareal.

Det fremgår af resuméet, at antallet af dyreenheder (DE) i oplandet er ca. 1,3 dyreenheder pr. hektar landbrugsjord, og at dette er over landsgennemsnittet.

I afstrømningsområderne er der følgende udpegninger af internationale naturbeskyttelsesområder:

- EF-habitatområde nr. 61: Skjern Å,

- EF-habitatområde nr. 62: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

- EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 43: Ringkøbing Fjord

- Ramsarområde nr. 2: Ringkøbing Fjord.

Udpegningsgrundlaget for Skjern Å omfatter bl.a. følgende relevante naturtyper og arter: Vandløb med vandplanter, Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, Rigkær, og Hav-, Bæk- og Flodlampret, Laks samt Odder.

Udpegningsgrundlaget for Ringkøbing Fjord omfatter bl.a. følgende relevante naturtyper og arter: Kystlaguner og strandsøer, strandenge, flodmundinger, stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), rigkær samt Hav- og Flodlampret, Maj- og Stavsild og Odder.

En række af de naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for habitatområderne, er i større eller mindre grad følsomme over for en øget næringsstofbelastning af vandmiljøet. Det gælder f.eks. kystlaguner og strandsøer, strandenge, flodmundinger, diverse klitter, rigkær, sandbanker med lavvandet, vedvarende dække af havvand, mudder- og sandflader blottet ved ebbe, samt vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand.

Desuden kan en række fuglearter, der udgør udpegningsgrundlaget for EF- fuglebeskyttelsesområderne, blive påvirket negativt. Det gælder blandt andet ynglefuglene Pibesvane, Klyde, Splitterne, Havterne og Fjordterne, samt trækgæsterne Knopsvane, Knortegås, Gravand, Pibeand, Krikand, Spidsand, Hvinand, Stor skallesluger, Edderfugl, Blishøne, Strandskade, Lille kobbersneppe, Islandsk ryle og Almindelig ryle, der alle er afhængige af fødesøgning på søterritoriet.

Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at de har international betydning og skal beskyttes. Alle danske Ramsarområder indgår som dele af EF-fuglebeskyttelsesområder, således også Ringkøbing Fjord.

I Ringkøbing Amts Regionplan 2005 er der for Ringkøbing Fjord fastsat en skærpet målsætning. For Ringkøbing Fjord er der på baggrund af en detaljeret fjordmodel og oplandsanalyse lavet en handleplan for, hvordan man vil arbejde for at nedbringe kvælstoftilførslerne med 35 % frem mod 2015.

I henhold til basisanalysen påvirkes vandområderne på forskellig vis af menneskets aktiviteter. De mest betydende forurenende stoffer i Ringkøbing Fjords opland er næringsstoffer (kvælstof og fosfor). Forureningen kan komme både fra diffuse kilder som eksempelvis udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsarealer og fra punktkilder som spildevand fra husholdninger og industri, dambrug, industri og landbrug (stalde og gyllebeholdere).

Den største påvirkning med kvælstof sker fra landbruget. Over 80 % af kvælstoftilførslen kommer fra det åbne land, mens punktkilder udgør en langt mindre del. For fosfor er kildefordelingen anderledes.  Over halvdelen (61 %) af den nuværende fosforafstrømning fra oplandet skyldes spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse, industri, dambrug, regnvandsudløb og kommunale renseanlæg, hvoraf dambrug alene udgør 33 %. Bidraget fra det åbne land udgør knapt 40 % af den samlede fosforafstrømningen.

Risikoanalysen i basisanalysen har vist, at fjorden er i risiko for ikke at opfylde miljømålet i 2015. Hovedårsagen er en for stor tilførsel af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) fra land.

Grundlag for vurdering af nitratpåvirkningen af Vadehavet og Ringkøbing Fjord

I Vejledningen til Husdyrloven fremgår, at der skal foretages en vurdering af, om ejendommen i sig selv kan påvirke vandområder væsentligt, og om ejendommen i sammenhæng med andre projekter (kumulation) kan påvirke vandområder væsentligt. Der er i Vejledningen opstillet nogle afskæringskriterier for skadevirkning fra nitratudvaskning, hvorom fremgår, at et projekt for husdyrbrug ikke kan medføre en skadevirkning på overfladevande, herunder Natura 2000-områder samt yngle- eller rasteområder for beskyttede arter som følge af nitratudvaskning, hvis følgende punkter alle er opfyldt:

Afskæringskriteriet for så vidt angår påvirkning fra projektet i kumulation med andre planer og projekter:

Pkt. 1: 	Antal dyreenheder (DE) i det aktuelle opland, hvor projektet agtes gennemført, har ikke været stigende siden 1. januar 2007. Hvis der er andre kilder til nitratudvaskning, f.eks. ny bebyggelse end den samlede husdyrproduktion, der har givet anledning til en øget nitratudvaskning fra det aktuelle opland siden 1. januar 2007, skal dette inddrages i vurderingen således, at en eventuel øget nitratudvaskning fra andre kilder end den samlede husdyrproduktion kan medføre et skærpet krav i godkendelsen, der modsvarer miljøeffekten af den øgede nitratudvaskning i det aktuelle opland. Gennemførte initiativer, f.eks. etablering af vådområder, som reducerer nitratudvaskningen fra det aktuelle opland, kan ikke anvendes til at tillade et øget dyretryk i det aktuelle opland.

Afskæringskriteriet for så vidt angår påvirkning fra projektet i sig selv:

Pkt. 2A:	Nitratudvaskningen fra den eksisterende og den ansøgte husdyrproduktion er mindre end 5 % af den samlede nitratudvaskning fra alle kilder fra det aktuelle opland, hvor projektet agtes gennemført, dog således, at

Pkt. 2B:	Nitratudvaskningen fra den eksisterende og den ansøgte husdyrproduktion er mindre end 1 % af den samlede nitratudvaskning fra alle kilder fra det aktuelle opland, hvor projektet agtes gennemført, hvis udvaskningen sker til et vandområde, der er karakteriseret som et lukket bassin og/eller er et meget lidt eutrofieret vandområde.

Det fremgår videre af Vejledningen, at der med de ovennævnte afskæringskriterier vurderes efter pkt. 1, om det ansøgte i kumulation med andre planer og projekter vil kunne have en skadevirkning:

Udviklingen i husdyrproduktionen i det aktuelle opland opgøres kontinuerligt (lineær regression) for perioden fra 1. januar 2007 og frem til godkendelsestidspunktet. Referencedatoen er fastsat til den 1. januar 2007, idet 2007 er udgangsåret for den baseline, der er fastlagt i forbindelse med udarbejdelse af vandplanerne. Det skal nævnes, at de foreliggende vandplaner tager udgangspunkt i data for perioden 2001-05, men beregninger viser, at udvaskningsniveauet på oplandsniveau ikke har været stigende siden da.

Ved opgørelsen af udviklingen i et opland anvendes de landsdækkende data vedrørende den generelle udvikling i husdyrholdet sammenholdt med kommunernes egne oplysninger om ophørte husdyrbrug og de meddelte tilladelser/miljøgodkendelser, som stadig kan udnyttes inden for 2-3 års fristen.

Til brug for kommunernes vurdering af dyreenhedsudviklingen har Miljøstyrelsen i marts 2011 udgivet en samlet opgørelse af dyretrykket, hvoraf udviklingen i antallet af husdyrenheder i 143 kystoplande (oplande jf. vandplanlægning efter miljømålsloven) er opgjort for de enkelte oplande for årene fra 2007 og frem. Opgørelsen opdateres årligt og er gjort tilgængelig på et WebGis-kort.

Vurdering af nitratpåvirkning af Vadehavet og Ringkøbing Fjord fra ejendommens arealer i sammenhæng med andre projekter, jf. afskæringskriterium Pkt. 1

For opland Vadehavet, Grådyb Tidevandsområde, fremgår af Miljøstyrelsens opgørelse (ovennævnte WebGis-kort), at oplandet er på 182.040 ha. Det samlede dyretryk i oplandet var i 2007 på 134.806 DE og på 140.467 DE i 2012. Der er således sket en stigning i antallet af dyreenheder fra 2007 til 2012 på ca. 4,0 %.

For opland Ringkøbing Fjord fremgår af Miljøstyrelsens opgørelse, at oplandet er på 347.745 ha. Det samlede dyretryk i oplandet var i 2007 på 236,438 DE og på 239.165 DE i 2012. Der er således sket en stigning i antallet af dyreenheder fra 2007 til 2012 på 1,0 %.

Kommunen er ikke i besiddelse af oplysninger om eventuelle forhold omkring husdyrbrugene i oplandet (afbrænding af husdyrgødning, eksport ud af oplandet o.l.), som bør medføre et fradrag i den opgørelse af dyretrykket i oplandet efter 2007, som ovenstående data fra WebGis-kortet er udtryk for. Som det fremgår af ovenstående Pkt. 1 kan eventuelle andre gennemførte initiativer, som reducerer nitratudvaskningen fra det aktuelle opland, ikke anvendes til at tillade et øget dyretryk i det aktuelle opland, hvorfor kommunen ikke har foretaget supplerende vurderinger af bidrag fra andre kilder i oplandet end husdyrbrug.

På ovenstående grundlag er det kommunens vurdering, at det som udgangspunkt ikke kan udelukkes, at udvaskningen af næringsstoffer fra husdyrgødningen i nærværende projekt i sammenhæng med andre projekter vil kunne medføre væsentlig påvirkning af Vadehavet.

I en principiel afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (NMK-133-00068) er det dog blevet fastlagt, at der for arealer, der dyrkes i almindelig omdrift, herunder med almindelig anvendelse af handelsgødning, som udgangspunkt ikke kræves, at der foretages en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7, jf. § 8.

I forlængelse heraf fremgår det af Vejledningen, at kommunen uanset en eventuel stigning i husdyrholdet siden 2007 kan godkende ansøgninger, hvori nitratudvaskningen er reduceret så meget, at den ikke overstiger nitratudvaskningen fra planteavlsbrug.

De omfattede udbringningsarealer indgår i en sædvanlig landbrugsmæssig udnyttelse (omdrift), og ansøger har fremsendt beregninger vedrørende udvaskningen fra det ansøgte projekt, som er baseret på, at ejendommens arealer drives som et plantebrug med anvendelse af handelsgødning i stedet for husdyrgødning. Der er anvendt plantesædskifte med 10 % efterafgrøder, og der er ikke anvendt supplerende virkemidler (ekstra efterafgrøder, grundvandssædskifte, reduceret kvælstofnorm). Beregningerne viser en udvaskning fra rodzonen på 81,5 kg N/ha/år.

Ansøger har i forlængelse heraf udført beregninger af udvaskningen under anvendelse af husdyrgødning i en mængde svarende til 1,4 DE/ha, hvor udvaskningen er reduceret til 81,1 kg N/ha/år ved anvendelse 14 % ekstra efterafgrøder.

Det er på den baggrund kommunens vurdering, at det ansøgte tilpassede projekt i sammenhæng med andre projekter ikke vil kunne medføre væsentlig påvirkning af Vadehavet, idet projektet ikke vil påvirke mere end, hvad der svarer til drift uden husdyrgødning.

Der stilles vilkår, som fastlægger de anvendte udbringningsarealer og den maksimalt tilførte gødningsmængde, samt om anvendelse af de forudsatte supplerende virkemidler.

Vurdering af nitratpåvirkning af Vadehavet og Ringkøbing Fjord fra ejendommens udbringningsarealer i sig selv, jf. afskæringskriterierne Pkt. 2A og Pkt. 2B

I forhold til vurderingen af den isolerede påvirkning fra projektet, jf. kriterium 2B, anfører Miljøstyrelsen i Vejledningen, at identifikationen af, om der er tale om et ”meget lidt eutrofieret” vandområde, bør tage udgangspunkt i basisanalyserne. I henhold til oplysningerne i basisanalyserne, er det kommunens vurdering, at vandområderne ikke kan betragtes som meget lidt eutrofierede.

Om identifikationen af, om der er tale om et ”lukket bassin med ringe vandudskiftning”, anfører Miljøstyrelsen, at der bør tages udgangspunkt i det foreliggende beskyttelsesniveau for nitratudvaskning, jf. disses klassificering som sårbare vandområder og meget sårbare vandområder, idet sådanne vandområder må betragtes som mere eller mindre lukkede bassiner.

Vadehavet syd for Esbjerg er klassificeret som et sårbart vandområde, mens vandområdet i Grådyb Tidevandsområde er klassificeret som et meget sårbart vandområde. Afstrømningen til den nordlige del af Grådyb Tidevandsområde (Ho Bugt) stammer næsten udelukkende fra Varde Å, som modtager udvasket kvælstof fra en stor del af Billund Kommunes landbrugsområder, herunder fra nærværende landbrugs udbringningsarealer. Ho Bugt er af landarealer afskåret fra vandbevægelser i åbne kystområder, og må vurderes at have karakter af et lukket bassin med ringe vandudskiftning.

Ringkøbing Fjord er klassificeret som et meget sårbart vandområde. Ringkøbing Fjord er af landarealer afskåret fra vandbevægelser i åbne kystområder, og må vurderes at have karakter af et lukket bassin med ringe vandudskiftning.

På den baggrund er det kommunens vurdering, at kvælstofudvaskningen fra ejendommens udbringningsarealer vil kunne medføre skadevirkning, hvis den udgør mere end 1 % af den samlede nitratudvaskning til Ho Bugt eller til Ringkøbing Fjord.

I Vejledningen er foreslået en metode, efter hvilken ejendommens andel af den samlede nitratudvaskning til et vandområde kan beregnes på baggrund af udvaskningsparametre for oplandet og ejendommen. I udvaskningsparametrene for ejendommen indgår bl.a. antal kg N/ha/år, der udvaskes fra rodzonen, hvilket for det enkelte ejendoms udbringningsarealer kan beregnes i ansøgningsskemaet i Husdyrgodkendelse.dk efter anvisningerne i Bilag 1 til Miljøstyrelsens notat (nitratnotatet) af 24. juni 2010. Det fremgår imidlertid af notatet, at anvendelse af husdyrgødning normalt maksimalt vil kunne påvirke udvaskningen med 10 kg N/ha/år.

I det nedenstående har kommunen foretaget en beregning af ejendommens nitratbidrag til Ho Bugt og til Ringkøbing Fjord, idet udvaskningsbidraget fra husdyrgødskning af ejendommens udbringningsarealer er lagt ind i beregningerne med en værdi på 10 kg N/ha/år.  Der er således tale om en konservativ beregning, som vil overestimere ejendommens andel af udvaskningen.

| Nitratudvaskningsberegning - Vadehavet |  |
| --- | --- |
| Samlet opland til Vadehavet, ha | 440.000 |
| Delopland Varde Å (opland til meget sårbar Natura 2000 vandområde - Ho Bugt) | 109.000 |
| Dyrket areal i deloplandet, ha | 69.760 |
| Reduktionspotentiale, jf. nitratklasse, pct. (vurderet gennemsnit i oplandet) | 63,0 |
| Standardudvaskning fra rodzonen, kg N/ha/år (sandjord) | 78 |
| Udvaskning i deloplandet fra dyrket areal, kg N/år | 2.013.274 |
| Udvaskning i deloplandet fra øvrigt areal, kg N/år | 145.188 |
| Udvaskning i alt fra deloplandet, kg N/år | 2.158.462 |
| Udvaskning fra ejendommen |  |
| Reduktionspotentiale, pct. | 63,0 |
| Ansøgt udbringningsareal i deloplandet, ha | 115,7 |
| Udvaskning fra husdyrgødning i rodzonen på ansøgt areal i deloplandet, kg N/ha/år | 10 |
| Samlet udvaskning fra ansøgt areal i deloplandet, kg N/år | 429 |
| Ejendommens andel af nitratbelastningen (%) | 0,02 |

| Nitratudvaskningsberegning - Ringkøbing Fjord |  |
| --- | --- |
| Samlet opland, ha | 347.745 |
| Dyrket areal i oplandet, ha | 208.647 |
| Reduktionspotentiale, jf. nitratklasse, pct. (vurderet gennemsnit i oplandet) | 79,9 |
| Standardudvaskning fra rodzonen, kg N/ha/år (sandjord) | 78 |
| Udvaskning i oplandet fra dyrket areal, kg N/år | 3.266.518 |
| Udvaskning i oplandet fra øvrigt areal, kg N/år | 279.190 |
| Udvaskning i alt fra oplandet, kg N/år | 3.545.707 |
| Udvaskning fra ejendommen |  |
| Reduktionspotentiale, pct. | 88,0 |
| Ansøgt udbringningsareal i oplandet, ha | 24,4 |
| Udvaskning fra husdyrgødning i rodzonen på ansøgt areal i oplandet, kg N/ha/år | 10 |
| Samlet udvaskning fra ansøgt areal i oplandet, kg N/år | 29 |
| Ejendommens andel af nitratbelastningen (%) | 0,00 |

På ovenstående baggrund er det kommunens vurdering, at projektet i sig selv ikke vil kunne medføre væsentlig nitratpåvirkning af Vadehavet eller Ringkøbing Fjord.

Grundlag for vurdering af fosforpåvirkningen af Vadehavet og Ringkøbing Fjord

Det fremgår af Husdyrvejledningen, at der på nuværende tidspunkt ikke findes beregningsmetoder, der konkret kan vise sammenhængen mellem tilført fosfor til arealerne og tab af fosfor til vandmiljøet. Det er derfor valgt at fastsætte beskyttelsesniveauet (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4) for fosforoverskud i oplande, der afvander til Natura 2000 vandområder, som er overbelastet med fosfor, ud fra faktorer, som giver risiko for tab af fosfor på længere sigt.

Beskyttelsesniveauet for fosforoverskud er på den baggrund fastlagt ud fra jordens fosfortal (der er en indikator for fosforpuljens størrelse), jordtype og dræningsforhold.

Da det som nævnt ikke kan kvantificeres, hvor stor en del af fosforoverskuddet der reelt vil tilføres recipienten, er anført i Vejledningen, at vurderingen af om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet eller yderligere målrettede vilkår, derfor må baseres på en vurdering af ”worst case” situationen. Til brug for vurderingen foreslås i Vejledningen anvendt følgende grundlag og parametre: 

Tabsniveauet ligger normalt på 0,2-0,5 kg P/ha med et gennemsnit på ca. 0,2 kg P/ha. Det maksimale tab for et sammenhængende landbrugsareal vurderes, at være 1 kg P/ha på nuværende tidspunkt. Udyrkede arealer har et tab på ca. 0,08 kg P/ha. I landbrugsjorden er ophobet i gennemsnit 2.000 kg P/ha i de øverste 25 cm. Et overskud på f.eks. 5 kg P/ha i en godkendelsesperiode på 8 år vil altså forøge jordens indhold med ca. 2 %. I hele afskrivningsperioden på 20 år vil det forøges med 5 %. Udvaskningen må formodes at blive forøget med mere end de 2-5 % pga. øget mætning, men det kan antages at blive opvejet af, at der fra 25 cm dybde ned til rodzonen, typisk i 1 meters dybde, også kan ophobes fosfor, og at udvaskning fra de øverste 25 cm i høj grad bliver bundet på vej ned til rodzonen.

I Vejledningen er på den baggrund opstillet beregningseksempler for et fiktivt husdyrbrugs belastning af vandområder.

Vurdering af fosforpåvirkningen af Vadehavet og Ringkøbing Fjord fra ejendommens udbringningsarealer.

På baggrund af ovennævnte betragtninger og beregningseksempler i Vejledningen har kommunen foretaget følgende beregning af ejendommens andel af fosforbelastningen af Ho Bugt og Ringkøbing Fjord:

| Fosforudvaskningsberegning - Vadehavet |  |
| --- | --- |
| Ansøgt udbringningsareal (ha) | 115,7 |
| Fosforoverskud pr. ha, jf. ansøgning (kg p/år) | 12,2 |
| Procentvis forøgelse i godkendelsesperioden (8 år) | 1,84 |
| Worst case udvaskning (kg p/ha) | 1 |
| Worst case påvirkning fra ejendommen (kg p) | 7,3379 |
| Samlet opland til Vadehavet (ha) | 440.000 |
| Delopland Varde Å (opland til Ho Bugt) (ha) | 109.000 |
| Dyrket areal i deloplandet (ha) | 69.760 |
| Fosforbelastning fra dyrket areal i deloplandet (kg p) | 13.952 |
| Fosforbelastning fra udyrket areal i deloplandet (kg p) | 3.139 |
| Fosforbelastning fra øvrige kilder (bebyggelse) (kg p) | 5.450 |
| Fosforbelastning i alt fra deloplandet (kg p) | 22.541 |
| Ejendommens andel af fosforbelastningen (%) | 0,03 |

| Fosforudvaskningsberegning - Ringkøbing Fjord |  |
| --- | --- |
| Ansøgt udbringningsareal (ha) | 24,4 |
| Fosforoverskud pr. ha, jf. ansøgning (kg p/år) | 12,2 |
| Procentvis forøgelse i godkendelsesperioden (8 år) | 1,84 |
| Worst case udvaskning (kg p/ha) | 1 |
| Worst case påvirkning fra ejendommen (kg p) | 2,8536 |
| Samlet opland til Ringkøbing Fjord (ha) | 347.745 |
| Dyrket areal i oplandet (ha) | 208.647 |
| Fosforbelastning fra dyrket areal i oplandet (kg p) | 41.729 |
| Fosforbelastning fra udyrket areal i oplandet (kg p) | 11.128 |
| Fosforbelastning fra øvrige kilder (bebyggelse) (kg p) | 17.387 |
| Fosforbelastning i alt fra oplandet (kg p) | 70.244 |
| Ejendommens andel af fosforbelastningen (%) | 0,01 |

På ovenstående baggrund er det kommunens vurdering, at nærværende afgørelse ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter vil kunne medføre væsentlig fosforpåvirkning af Vadehavet eller Ringkøbing Fjord.

Påvirkning af søer

Vedrørende påvirkning af fosforfølsomme søer gælder i henhold Natur- og Miljøklagenævnet i NMK-133-00045, at beskyttelsesniveauet vedrørende fosfor alene er rettet mod Natura 2000 områder. Det konkrete projekt overholder beskyttelsesniveauet i henhold til bilag 3, jf. ovenstående afsnit. Da bilag 4 alene vedrører Natura 2000 områder, er der jf. nævnets afgørelse ikke hjemmel til at stille yderligere krav af hensyn til fosforbelastningen af søer beliggende uden for Natura 2000 områder.

Søer i Natura 2000 områder

Ejendommens udbringningsarealer ligger ikke i Natura 2000 områder og tilgrænser heller ikke sådanne områder.

På baggrund af en gennemgang af kortværkerne i Danmarks Miljøportal af vandløbssystemerne, kan kommunen konstatere, at vandløbenes naturlige forløb ikke har tilløb til søer indenfor Natura 2000 områder.

Nitratfølsomme søer udenfor Natura 2000 områder

Ingen af ejendommens arealer ligger i oplande til søer, som kommunen vurderer, er nitratfølsomme.

Fosforfølsomme søer udenfor Natura 2000 områder

I Billund Kommune er der i Vandplanerne optaget følgende søer: Grindsted Engsø, Knoldsø, Søndersø, Nørresø og Hjortlund Sø. Der ligger ingen udbringningsarealer i oplandet til de nævnte søer.

I Vejledningen anbefales, at der - ud over fosforudvaskningsvurderinger jf. det ovenstående - anlægges en landskabsmæssig risikobetragtning i vurderingen af fosforbelastningen af søer i nærheden af udbringningsarealerne. Der er i vejledningen opstillet en opgørelse over kilder til fosfortilførsel, som viser, at langt hovedparten af tilførslen fremkommer via tre bidragstyper:

- Dræn, både minerogene og organiske jorder

- Brinkerosion

- Jorderosion og overfladisk afstrømning

Om bidraget via dræn anføres i Vejledningen, at der er taget hånd om dette via fosforklasserne, men at det i forhold til den konkrete vurdering af den enkelte mark kan være af værdi at vurdere markens placering i landskabet. Hvis marken grænser op til en fosforfølsom sø eller ligger i kort afstand og ved dræn, grøft eller vandløb, som kan aflede til søen, kan det være nødvendigt at tage yderligere skridt, f.eks. ved vilkår om en randzone på 10 m. 

Andelen via brinkerosion er relativt stor, men bliver i et vist omfang reguleret via anden lovgivning, vandløbsloven (vandløbsregulativer). Langs mange vandløb er der også grundet Vandløbslovenudlagt 2 meter bræmmer og 10 meter randzoner jf. Randzoneloven, hvilket også medvirker til at mindske brinkerosionen. I den konkrete vurdering kan det imidlertid være af værdi at se på det landskab, som udspredningsarealerne ligger i.

Om bidraget fra jorderosion og overfladisk afstrømning fremgår af Vejledningen, at der i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen ikke må anvendes flydende husdyrgødning på arealer, hvis hældningen er over 6 grader og afstanden mindre end 20 meter. Hvis afstanden er større end 20 meter, men landskabet i øvrigt hælder ned mod et vandløb eller en sø, kan det overvejes, om der bør etableres en bræmme for at mindske bidraget fra overfladeafstrømning og/eller vinderosion. Dette vil kun være relevant, hvor markerne ligger umiddelbart i forlængelse af hinanden og i direkte nærhed til vandløb/sø.

Da ingen af arealerne grænser op til de nævnte søer vurderes der ikke at være grundlag for, at der, af hensyn til risikoen for fosfortilførsel til søen, stilles krav om regulering af markdriften, som rækker ud over de almindelige lovbaserede regler.

Påvirkning af terrestriske Natura 2000 naturområder

Ingen af de ansøgte udbringningsarealer ligger inden for internationalt udpeget natur. Afstanden til nærmeste internationale naturområder, Ringive Kommuneplantage og Hedeområder ved Store Råbjerg, er mere end 3 km fra nærmeste udbringningsareal i Billund Kommune og mere end 2 km fra nærmeste udbringningsareal i Vejle Kommune.

Kommunens vurdering

De ansøgte udbringningsarealer er allerede i dag i omdrift og en eventuel påvirkning af naturområdet vil skulle komme fra ammoniakfordampning i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Da der er mere end 2 km fra nærmeste udbringningsarealer i Vejle Kommune og mere end 3 km fra nærmeste udbringningsarealer beliggende i Billund Kommune til nærmeste punkt i naturområderne, er det kommunens vurdering, at driften af udbringningsarealerne ikke vil have indflydelse på de internationale naturområder, Ringive Kommuneplantage og Hedeområder ved Store Råbjerg. Der er kommunens vurdering, at driften af arealerne på grund af afstanden ikke kan have indflydelse på det internationale naturområde.

Påvirkning af beskyttede naturarealer

Ingen af de ansøgte udbringningsarealer i Billund Kommune ligger inden for national udpeget natur. Udbringningsarealerne 6-0, 7-4, 8-0, 8-1 og 8-2 grænser dog op til § 3 beskyttet natur.

Kommunens vurdering

Udbringningsarealerne 6-0 og 7-4 omkranser et vandhul. Ifølge randzonekompensationskortet er vandhullet omfattet af en randzone. Det er kommunens vurdering, at randzonen udgør en beskyttelse mod overfladeafstrømning. Udbringningsarealerne er i øvrigt ikke skrånende ned mod vanshullet, og der vurderes således ikke at være risiko for overfladeafstrømning af næringsstoffer til vandhullet.

Udbringningsarealerne 8-0, 8-1 og 8-2 grænser op til en højt målsat § 3 registreret hede. Udbringningsarealerne er dog ikke skrånende ned mod hede, og der vurderes således ikke at være risiko for overfladeafstrømning af næringsstoffer til heden.

Der er ikke øvrige udbringningsarealer i Billund Kommune, der grænser op til beskyttede naturområder. Det er derfor samlet set Billund Kommunes vurdering, at de generelle regler for gødningshåndtering og udbringning er tilstrækkelige til at sikre hensynet til naturen i Billund Kommune.

Udbringningsarealer i Vejle Kommune

Et enkelt af husdyrbrugets udbringningsarealer (35-0) ligger i Vejle Kommune. Billund Kommune har anmodet Vejle Kommune om at opstille vilkår for gødningsudbringningen på dette areal.

Vejle Kommune har i et høringssvar af 11. marts 2014 foretaget en vurdering af vurdering af den ansøgte udbringning på arealet. Det fremgår heraf, at det er Vejle Kommunes samlede vurdering, at den ansøgte drift af udbringningsarealet lever op til beskyttelsesniveauet i Husdyrloven og ikke strider mod lokale miljø og naturhensyn. Der er ikke behov for at stille særskilte vilkår til arealet i Vejle Kommune. Vejle Kommunes høringssvar er vedlagt i sin helhed.

Bilag IV arter

Arter der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV, har i henhold til Habitatdirektivets artikel 12 krav på streng beskyttelse, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder eller uden for.

Nogle af udbringningsarealerne ligger i nærheden af beskyttede naturområder, hvor udpegede bilag IV arter kan have levested. Det er derfor sandsynligt, at fredede og beskyttede padder som løgfrø og stor vandsalamander vil findes i området. Derudover er spidssnudet frø registreret i hele kommunen, hvorfor det også er sandsynligt, at den vil findes ved udbringningsarealerne eller i den registrerede natur i nærheden af udbringningsarealerne, uden dog at kommunen har konkrete registreringer af bilag IV arter i på arealerne.

Spidssnudet frø (Rana arvalis)

Findes overalt i Danmark, men er gået tilbage i antal. Den yngler i mange forskellige slags vandhuller og lever uden for yngletiden på fugtige steder tæt på vandhullerne. Udover, at er arten er opført på bilag IV, er den fredet og med på gulliste 1997.

Spidssnudet frø er gået tilbage på grund af mangel på passende leve- og ynglesteder, da mange vandhuller er blevet fyldt op, groet til eller forurenet, og moser og enge er blevet afvandet. Vandhuller mister desuden status som egnede levesteder, når der udsættes fisk eller ænder.

Etablering af nye vandhuller samt vedligeholdelse af eksisterende, ved at hindre tilgroning, vil medvirke til at bevare og øge bestanden af spidssnudet frø.

Stor vandsalamander (Triturus cristatus)

Yngler og lever forår og sommer i næringsfattige vandhuller uden fisk og ænder. De voksne individer lever en stor del af året på land, i skove og haver. Arten kan være ret almindelig i vandhuller midt ude på dyrkede marker. Trusler mod stor vandsalamander og årsag til artens tilbagegang er, at vandhullerne forurenes gennem for mange næringsstoffer og derfor gror til, og at der udsættes fisk og ænder i vandhuller.

Udyrkede bræmmer omkring vandhuller kan være med til at sikre, at vandet ikke bliver næringsbelastet, men samtidig er det vigtigt, at beplantning omkring vandhullerne holdes nede, så lys og varme kan nå vandet.

Løgfrø (Pelobates fuscus)

Løgfrøen karakteriseres som sårbar, og den samlede bestand i Danmark er gået voldsomt tilbage. Der findes endnu væsentlige bestande i dele af Billund Kommune samt et par andre steder i det tidligere Ribe Amts område. Billund Kommune har derfor en særlig forpligtigelse til at sikre løgfrøens levesteder.

Løgfrøen yngler i vandhuller, men findes mest på dyrkede marker, hvor den graver sig ned i dagtimerne og kommer frem for at jage om natten. Ud over mangel på passende yngleområder er en af truslerne mod løgfrøen, at store landbrugsmaskiner dræber frøerne, når der høstes, pløjes og harves i marken, hvor dyrene opholder sig. Løgfrøen klarer sig bedst i landskaber, hvor landbruget ikke er så intensivt, eller hvor områderne ikke dyrkes.

Odder (Lutra lutra)

Odderen forekommer ved vandløb og søer i store dele af Jylland. Det er derfor nærliggende at tro, at odderen vil være gæst i de vandløb, der ligger i tilknytning til bedriftens udbringningsarealer. De største trusler mod odderen er fysisk ødelæggelse og forstyrrelse af yngle- og rasteområder. En miljøgodkendelse af indeværende ansøgning vil ikke medføre nogen form for fysisk påvirkning af nærliggende vandløb, ligesom driften af arealerne ikke vurderes at medføre øget forstyrrelse af nærliggende vandløb.

I umiddelbar tilknytning til udbringningsarealerne 6-0 og 7-4 ligger et mindre vandhul. Der er ifølge kommunens oplysninger ingen registreringer af bilag IV arter i søerne eller i en radius af 1.000 m derfra. Det er derfor kommunens vurdering, at der kan meddeles godkendelse til det ansøgte projekt, uden at det medfører en væsentlig påvirkning af natur herunder bilag IV arter.

Ud over de nævnte bilag IV arter har Billund Kommune ikke kendskab til øvrige beskyttede arter, der kunne tænkes at blive påvirket af en godkendelse af indeværende projekt.

Det er derfor Billund Kommunes vurdering, at der kan meddeles godkendelse til det ansøgte projekt, uden at det medfører en væsentlig påvirkning af natur, herunder bilag IV arter.

Vurdering af påvirkning fra gødningsafsætning til tredjemand

Af § 26, stk. 4 i Husdyrloven fremgår, at afsætningen af husdyrgødning til markarealer hos tredjemand ikke kan indgå i godkendelsen, hvis kommunen vurderer, at dette vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Dog kan sådanne arealer indgå, hvis de er godkendt efter lovens § 16, stk. 1.

Kommunen skal i denne vurdering tage udgangspunkt i de beskyttelsesniveauer, som fremgår af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Dette indebærer bl.a., at kommunen skal vurdere, om arealerne kan modtage fuldt harmonitryk, uden at dette kan give anledning til overskridelse af beskyttelsesniveauerne, jf. bekendtgørelsens bilag 3, herunder beskyttelsesniveauerne i forhold til belastning med fosfor og nitrat.

Det fremgår af ansøgningen, at husdyrgødning svarende til i alt 51,3 DE (4.586 kg N og 1.153 kg P) ønskes afsat til aftalearealer. Husdyrgødningen ønskes afsat til tre forskellige modtagere, disse fremgår af nedenstående tabel.

| Tabel 2: Modtagere af husdyrgødning |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresse | Antal DE | Kg N | Kg P | Godkendt areal (ha) |
| Ribe Landevej 100, 7250 Hejnsvig | 24,10 | 2.167,65 | 543,34 | 189,03 |
| Søgårdvej 120, 7250 Hejnsvig | 11,80 | 1.049,35 | 264,64 | 8,45 |
| Klinkvej 21, 7250 Hejnsvig | 15,40 | 1.369,49 | 345,38 | 22,11 |

Billund Kommune har ved afgørelser efter Husdyrlovens § 16 meddelt miljøgodkendelse til modtagelse af husdyrgødning fra Søgårdvej 121. Det kan konstateres, at den i nærværende sag ønskede udbringning på aftalearealerne kan ske inden for rammerne af de nævnte § 16 miljøgodkendelser. Den ønskede afsætning af gylle kan således godkendes, idet der stilles vilkår, som fastlægger den maksimale mængde husdyrgødning, der kan afsættes.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering vedrører udelukkende husdyrbrugets udbringningsarealer. I relation til BAT for udbringning af husdyrgødning anfører Miljøstyrelsen, at det er styrelsens opfattelse, at gældende lovregulering af udbringning af husdyrgødning er BAT for så vidt angår ammoniakfordampningen i marken. På den baggrund BAT ikke er berørt yderligere i denne afgørelse.

Samlet vurdering

Billund Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte da:

- Der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,

- Husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, samt

- Udvidelse og drift af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

- Energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

- Mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet.

- Produktionsprocesserne er optimeret i det omfang det er muligt.

- Affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet.

- Der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

- Der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Bilag til tillæg til miljøgodkendelse for husdyrbruget

Bilag 1. 	Lokalisering af husdyrbruget og husdyrbrugets udbringnings- og aftalearealer

Bilag 2. 	Udbringnings- og aftalearealer, Potentiel Fosforklasse II, Nitratfølsomme Indvindingsområder og Nitratklasse II

LBK nr. 879 af 26/06/2010. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

LBK nr. 1486 af 04/12/2009. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer

BEK. nr. 1448 af 11/12/2007. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, med senere ændringer

BEK nr. 1650 af 13/12/2006 – Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål

Bek. nr. 1280 af 08/11/2013. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug

BEK nr. 915 af 27/06/2013. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., med senere ændringer

BEK nr. 291 af den 06/04/2011 - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

LBK nr. 932 af 24/09/2009. Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, med senere ændringer

BEK nr. 408 af 01/05/2007 – Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, med senere ændringer

LBK nr. 927 af 24/09/2009. Bekendtgørelse af lov om vandløb, med senere ændringer

LOV nr. 591 af 14/06/2011. Lov om randzoner, med senere ændringer

Udpeget iht. EF-habitatdirektivet. Dir. om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (92/43/EØF) implementeret i dansk lovgivning ved 408 af 01/05 2007. Bek. om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Udpeget iht. Naturbeskyttelsesloven (933 af 24/09 2009. Lov om naturbeskyttelse) og Husdyrloven.

Kort over randzoner på Fødevareministeriets hjemmeside. http://naturerhverv.dk/landbrug/kort-og-markblokke/kort-over-randzoner/#

i Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), Husdyrbrug med konventionel produktion af slagtesvin (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12, maj 2011