| Journalnr.: | 26/3182 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 22-06-2026

Anders Levring

Åsbjergvej 17, Fjellerup, 8585 Glesborg

Til stede ved tilsyn:		Anders Levring, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:		Prioriteret tilsyn. Der er ført tilsyn med:

Ensilageopbevaring
Opbevaring af husdyrgødning

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljørisikovurdering

CHR nr.:		27042

CVR nr.:		15397233

P nr.:			1000916537

Landbrugstype:

H § 16 b, med BAT: Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500  kg NH3-N pr. år

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse:		17. november 2025

Godkendt/tilladt produktionsareal:		3270 m2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø

(vejledninger mv.)	www.sgav.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.06.2026 | Henstilling | Fast husdyrgødning på møddingsplads ikke overdækket | Meddelt |
| 22.06.2026 | Indskærpelse | Husdyrgødning omkring skrabeanlægget | Meddelt |
| 22.06.2026 | Indskærpelse | Rester af ensilage omkring ensilageplads | Meddelt |
| 22.06.2026 | Henstilling | Indløb til gyllebeholder skal skiftes/repareres | Meddelt |
| 28.05.2024 | Indskærpelse | Ensilageplads ikke godkendt | Meddelt |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Miljøgodkendelse /-tilladelse | Ny tilladelse fra den 17. november 2025. Nyt velfærdsafsnit og ny møddingsplads, som er tilladt i tilladelsen, er etableret. Pladsen til kalvehytter er ikke etableret endnu. |
| Logbog for gyllebeholder | Der føres elektronisk logbog over flydelagets tilstand. |
| Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Den nye møddingsplads, som er tilladt i den nyeste tilladelse, er etableret. Møddingspladsen er afgrænset af betonblokke. Afløb er placeret på den anden side af betonblokkene. Møddingen er ikke overdækket. Se tilsynsbrev. |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Gyllelagunen er tømt for en måned siden. Der er tilstrækkeligt flydelag. Seneste beholderkontrol er udført i 2024 uden bemærkninger. Gyllebeholder på 221 m² uden indløb. Beholderen var tom. Gyllebeholder på 356 m² med tilstrækkeligt flydelag. Indløbet er dykket, men påkørt, så det hænger skævt. Indløbet er umiddelbart ikke tæt, idet der løber gylle ud af indløbet og over beholderens kant. Se tilsynsbrev. Seneste beholderkontrol på gyllebeholderne på 221 m2 og 356 m2 er udført 19.07.2016. Beholderne skal derfor kontrolleres seneste 19.07.2026. Ifølge kommunens oplysninger er der endnu ikke anmodet om beholderkontrol. Der skal anmodes om beholderkontrol. |
| Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Ingen krav til gyllealarm eller barriere |
| Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | Der er placeret betonblokke omkring ca. halvdelen af ensilagepladsen (mod syd og vest). Ensilagen er lagt på plast, så der ikke siver vand ud mellem betonblokkene. På tilsynet var der en del vand på randbelægningen på den anden side af betonblokkene. Mod vest var ensilagepladsen afskærmet af en vulst. I forbindelse med vulsten var der placeret afløb. En del af ensilagepladsen var uden sidebegrænsning (mod syd) Der lå rester af en ensilagestak lige uden for ensilagepladsen mod syd. Se tilsynsbrev. |
| Markoplag | Ingen markoplag med dybstrøelse |
| Bemærkninger | Der ligger husdyrgødning på jorden omkring skrabeanlægget. Se tilsynsbrev. |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 4,3

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tlf.: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk