| I/S Vestforbrænding Vestforbrænding Sigterestdepot Strandvangen 15 3600 Frederikssund Att. Lisbeth Linderød Sendes som digital post til CVR nr. 10866111 | Virksomheder |
| --- | --- |
|  | J.nr. MST-1272-00896 |
|  | Ref. bevch/loped |
|  | Dato: 19. juni 2015 |

Påbud om egenkontrolprogram - Vestforbrænding Sigterestdepot

I/S Vestforbrænding påbydes hermed, som driftsherre for Vestforbrænding Sigterestdepot, matr. Nr. 1h Bonderup, Frederikssund Jorder, beliggende Strandvangen 15, 3600 Frederikssund, at gennemføre nærværende egenkontrol på sigterestdepotet.

Påbuddet gives efter miljøbeskyttelseslovens § 72 stk. 3. Vilkårene træder i kraft ved meddelelsen af afgørelsen.

VILKÅR

- Vedligehold og adkomst til brønde og boringer

Brønde og boringer, der indgår i egenkontrollen, skal være let tilgængelige for prøvetager og tilsyn. Brønde og boringer skal være tætte og i vedligeholdelsesmæssig god stand. Boringer skal være beskyttet med brøndring og forsynet med aflåseligt låg. Forerøret i boringerne skal være forsynet med prop.  Boringerne skal være mærket med pejlepunkt og DGU nr.

Der skal foretages mindst en årlig inspektion af boringernes tilstand.

- Boringer og perkolatbrønd til perkolat- og grundvandskontrol,

parametervalg og prøvetagningshyppighed

Grundvandsboringer til prøvetagning:

Boring med DGU nr. 192.1197 (B)

Boring med DGU nr. 192.1198 (C)

Boring med DGU nr. 192.1199 (D)

Perkolatbrønd til prøvetagning:

Perkolatbrønd PB

Der skal gennemføres en prøvetagningsrunde i foråret 2015 og igen i 2016, hvor der analyseres for boringskontrol og miljøfremmede stoffer i perkolatbrønd PB og i boringerne B, C og D.

Herefter skal der hvert andet år, første gang i 2018, gennemføres en prøvetagningsrunde, hvor der analyseres for boringskontrol i perkolatbrønden PB og i grundvandsboringerne B, C og D. Afhængig af analyseresultatet i 2015 og 2016 skal der evt. analyseres for miljøfremmede stoffer i boring B.

Hvert 6. år skal der foretages en udvidet kontrol med miljøfremmede stoffer i perkolatbrønden PB og i boringerne B, C og D.

Analyseparametre og prøvetagningshyppighed fremgår af moniteringsprogrammet i tabel 1.

Eventuel ændring af prøvetagningstidspunkt aftales særskilt med tilsynsmyndigheden.

I/S Vestforbrænding kan søge om at få ændret egenkontrolprogrammet, tidligst efter prøvetagningsrunden i 2018, på baggrund af de indhentede resultater.

Tabel 1: Moniteringsprogram for Vestforbrænding Sigterestdepot

| Prøvested | DGU nr. | Boringsnr. | Monitering i foråret 2015 og 2016 | Monitering Hvert 2. år første gang i foråret 2018 | Udvidet program hvert 6. år, første gang i 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkolatbrønd* | - | PB | a + b + e | a +e | a + b + e |
| Sekundært grundvand | 192.1199 | D | a + b + e | a + e | a + b + e |
|  | 192.1198 | C | a + b + e | a + e | a + b + e |
|  | 192.1197 | B | a + b + e | a + b* + e | a + b + e |

*) yderste perkolatbrønd (rød) eller inderste perkolatbrønd (grøn). Se bilag 2.

a = Boringskontrol

b = Udvidet kontrol for miljøfremmede stoffer (organiske mikroforureninger (inklusiv pesticider) og uorganiske sporstoffer).

b* = indgår kun, hvis der påvises miljøfremmede stoffer over detektionsgrænsen i boring B, C og D ved analyserunden i 2015 og 2016.

e = Pejling.

Boringskontrol:

Der skal udføres en boringskontrol jf. bilag 8 i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, (bortset fra metaller, da de er medtaget i gruppen af uorganiske sporstoffer).

Organiske mikroforureninger:

Der analyseres for samtlige aromater, organiske klorforbindelser, fenoler samt olieprodukter og PAH forbindelser, der fremgår af bilag 7 i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Der skal analyseres for vinylchlorid, hvis der er fundet organiske klorforbindelser.

Der skal analyseres for de obligatoriske pesticider og nedbrydningsprodukter, der fremgår af bilag 7 i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Uorganiske sporstoffer:

Der analyseres for metallerne arsen, barium, cadmium, krom (total), kobber, kviksølv, molybdæn, nikkel, bly, antimon, selen og zink jf. bilag 6 i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

- Pejlinger, feltmålinger og prøvetagning

Forinden prøvetagning og renpumpning skal der foretages en synkronpejlerunde i alle filtre i boring B, C og D. Pejlepunktet skal være et fastsat punkt, således at data er sammenlignelige. Pejlepunktet, pejling og tidspunkt noteres. Der foretages efterfølgende en aflæsning af DMI’s officielle barometerstand angivet for Flyvestation Værløse

Der skal i forbindelse med prøvetagningen i boring B, C, D samt i perkolatbrønden registreres prøvetagningssted i henhold til boringsetiket (DGU nr., indtag-nr., evt. anlægsID), prøvetagningsdato og klokkeslet.

Forud for prøvetagningen skal der i forbindelse med renpumpning gennemføres feltmålinger (ledningsevne, iltindhold, pH, temperatur og redoxpotentiale) af alle prøver. Feltmålingerne skal være stabile før prøvetagning.

Perkolatbrønden skal ikke pejles, renpumpes og feltmåles forud for prøvetagning.

- Krav til prøvetager, laboratorium og indberetning af data

Prøveudtagning skal udtages i henhold til bedste praksis af en certificeret prøvetager eller af et akkrediteret laboratorie.

Analyser skal gennemføres af et laboratorium, som er akkrediteret hertil, og arbejdet skal udføres i overensstemmelse med gældende regler, normer og standarder og i overensstemmelse med bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Analyseresultaterne, mærket med DGU nr., skal fremsendes til Miljøstyrelsen vedhæftet årsrapporten som pdf-filer.

- Pejling af kontrolbrønde - deponi

Kontrolbrønde - deponi skal pejles én gang om året mht. kontrol af brøndens funktion. Observationen skal føres i en journal, der skal kunne fremvises for tilsynsmyndigheden på forlangende.

Ved mistanke om, at perkolatdrænene ikke fungerer, skal drænene spules.

Tilsynsmyndigheden tager hyppigheden af pejling af kontrolbrønde – deponi op ved gennemgang af årsrapport.

- Årsrapport

På baggrund af de opnåede resultater, skal der udarbejdes en årsrapport der skal indsendes til Miljøstyrelsen senest den 1. oktober. Der udarbejdes en årsrapport i 2015 og 2016. Herefter skal der indsendes en årsrapport hvert 2. år, første gang i 2018.

Årsrapporten skal indeholde følgende:

- Pejleresultater og grundvandspotentialer for det sekundære grundvandsmagasin samt en vurdering af resultaterne.

- Redegørelse for pejling af perkolatbrønde og for perkolatdrænenes funktion.

- En kommenteret redegørelse af analyseresultaterne og udviklingen i kvaliteten af perkolat.

- En kommenteret redegørelse af analyseresultaterne og udviklingen i kvaliteten af grundvand i B, C og D. Resultaterne skal kommenteres i forhold til gældende grundvandskvalitetskriterier og vandmiljøkvalitetskrav.

- Analyseblanketter og prøvetagningsdata.

- Tilsyn med boringer og slutafdække.

I årsrapporten 2015 afrapporteres dokumentation for at boringer er bragt op i en god stand jf. boringsbekendtgørelsen.

Virksomhedens bemærkninger til påbuddet

Miljøstyrelsen har den 18. marts 2015 varslet I/S Vestforbrænding påbud om egenkontrolprogram for Sigterestdepotet. I/S Vestforbrænding har den 28. april 2015 indsendt bemærkninger til påbuddet.

I/S Vestforbrænding har bemærket at AFAV bør erstattes med Vestforbrænding, idet AFAV og Vestforbrænding er fusioneret i dag og hedder Vestforbrænding.

I/S Vestforbrænding har oplyst, at det ikke er muligt at oplyse den årlige mængde af perkolat fra depotet, da perkolatet blandes med vand fra Anlæg Frederikssund i perkolatbassinet. Det er ikke muligt at opsætte en flowmåler i tilløbet til perkolatbassinet. Formålet med at måle mængden af perkolat skulle være, at mængden skulle indikere, om drænene på depotet fungerer efter hensigten.

I det varslede påbud var der krav om, at I/S Vestforbrænding skulle inspicere perkolatbrøndene en gang om måneden, hvilket anlægget har oplyst ikke kan lade sig gøre, da brøndene er meget dybe og vandet typisk står langt nede. I/S Vestforbrænding foreslår, at perkolatbrøndene pejles i stedet, og at pejling af brøndene erstatter den flowmåler, der skulle måle perkolatmængden og indikere, om drænene virker. Hvis drænene ikke fungerer efter hensigten, vil perkolat stuves op i brøndene, hvilket vil blive konstateret ved pejling. Miljøstyrelsen har tilrettet nærværende afgørelse således, at indberetning af årlig perkolatmængde og visuel inspektion af perkolatbrønde udgår, og erstattes med pejling af perkolatbrøndene. I/S Vestforbrænding foreslår endvidere, for at undgå misforståelser, at perkolatbrøndene ovenpå depotet fremover benævnes kontrolbrønde – deponi i stedet for perkolatbrønde, hvilket er ændret i nærværende afgørelse.

I/S Vestforbrænding har oplyst, at der udtages prøver to gange om året og ikke en gang om året som skrevet i det varslede påbud. Dette er rettet i nærværende afgørelse.

I/S Vestforbrænding bifalder, at hyppigheden af inspektion af kontrolbrønde - deponi tages op, ved gennemgang af årsrapporten. Vestforbrænding foreslår samtidig, at omkostninger, fordele og ulemper ved egenkontrolprogrammet diskuteres i foråret 2016. Efter et års tid kendes tidsforbrug og omkostninger og analyser i egenkontrolprogrammet i højere grad end nu.

Sidstnævnte kan Miljøstyrelsen ikke efterkomme. I forbindelse med at et påbud varsles, har virksomheden ret til at udtale sig i sagen, således at virksomhedens synspunkter kan indgå i Miljøstyrelsens overvejelser om et eventuelt påbud. Derfor bliver I/S Vestforbrænding i varslet opfordret til at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og ulemper ved beslutningen om det endelige påbud.

Vestforbrændingen haft nogle redaktionelle rettelser til det varslede påbud som er tilrettet i nærværende afgørelse

Vestforbrænding har fremsendt et kort med en oversigt over perkolatbrønde til prøvetagning. Dette kort er indsat som nyt bilag 2 i afgørelsen.

I/S Vestforbrænding har i mail af 26. maj 2015 oplyst Miljøstyrelsen om, at der ikke kan pejles og renpumpes i forbindelse med prøvetagning af perkolat, hvilket var et krav i det varslede påbud af 18. marts 2015. Pejling og renpumpning af perkolatbrønden er derfor bortfaldet i nærværende afgørelse.

Frederikssund Kommunes bemærkninger til påbuddet

Miljøstyrelsen har den 11. juni 2015 fremsendt udkast til afgørelse i høring hos Frederiksund Kommune.

Baggrund for påbuddet

Historik

Sigterestdepotet hørte under det daværende AFAV indtil 2004, hvor AFAV fusionerede med Vestforbrænding. Det fusionerede selskab fik navnet Vestforbrænding, hvorfor deponiet i dag hedder Vestforbrænding sigterestdepot. I perioden 1978 – 1995 blev der på AFAV komposteret usorteret dagrenovation. Sigteresten i komposteringen, der hovedsagligt bestod af plast, pap, mælkekartoner og andet svært nedbrydeligt affald, blev efter kompostering deponeret på AFAV´s areal indtil 1987. Ved aktivitetens ophør blev deponiet overdækket med en bentonitmembran for at forhindre vandindtrængning og en følgende grundvandsforurening.

Depotet er etableret med en dobbelt membran, hvor det nederste lag udgøres af bentonit udlagt i et lag på 5 – 10 kg/m2 og derover en 0,5 mm plastmembran af fabrikatet Monarflex 500, som har en levetid på 50 år jf. Dansk Standard ”anvisning for membraner til lossepladser” DS/R 466. Oven på plastmembranen er der udlagt et drænsystem, som opsamler perkolat, der via perkolatbrønde ledes til perkolatbassin. Her blandes det med overfladevand og spildevand fra Anlæg Frederikssund, ledes til pumpebrønd og videre derfra til kommunalt rensningsanlæg. I forbindelse med etablering af drænene blev der opsat kontrolbrønde, som anvendes til at kontrollere, at perkolatet ikke opstuves, hvilket i så fald vil betyde, at drænsystemet enten er kollapset, eller at det er defekt på anden vis.

I forbindelse med slutafdækningen af depotet blev der etableret 4 boringer dels ved depotet og dels ved selve affaldsbehandlingsanlægget, boring A, B, C og D. I 2002 blev der etableret endnu en boring, boring E. Senere blev endnu en boring, boring F etableret.

AFAV er oprindelig godkendt af Hovedstadsrådet den 7. september 1976 og revideret den 7. februar 1978, hvor der er fastsat vilkår for grundvandskontrol. AFAV´s miljøgodkendelse er igen revideret i 1998, men denne omfatter ikke det nedlukkede deponi, bortset fra et perkolatbassin, der modtager perkolat fra det nedlukkede deponi sammen med forurenet overfladevand fra I/S Vestforbrændings arealer. Seneste miljøgodkendelse for Anlæg Frederikssund er fra 2008.

Der er af flere omgange, efter aftale mellem Frederiksborg Amt og AFAV, aftalt justeringer af egenkontrolprogrammet uden at disse har været juridisk bindende. De oprindelige egenkontrolvilkår fra Hovedstadsrådets godkendelse er aldrig blevet revideret. I 1993 fastsættes der alarmværdier for grundvandskontrollen svarende til gennemsnittet plus 3 gange spredningen (upåvirket grundvand).

Revision af egenkontrollen er blevet drøftet mange gange, og i 2008 lod Miljøcenter Roskilde udarbejde et notat vedr. vurdering af reviderede vilkår for afsluttet affaldsdeponi, der skulle danne grundlag for nye vilkår for egenkontrollen på depotet. Der blev imidlertid aldrig meddelt et nyt egenkontrolprogram, da I/S Vestforbrænding i 2010 fik tilladelse af Frederikssund Kommune til at foretage prøvegravninger i depotet med henblik på at frasortere brændbart materiale til forbrænding. I 2010 var det hensigten, at depotet i løbet af en periode på 5 år skulle bortgraves, og derfor blev sagsbehandlingen af revisionen af egenkontrollen på sigterestdepotet stillet i bero.

I november 2012 oplyste I/S Vestforbrænding imidlertid, at opgravningen af depotet var sat i bero.

Deponiet er kortlagt på vidensniveau 2.

Recipienter

Sillebro Å ligger få meter nedstrøms depotet. Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet er klassificeret som et vandløb med ringe økologisk tilstand (og en DVFI på 3). Målet for vandløbet er i Vandplanen for hovedvandsområde Isefjord og Roskilde Fjord sat til god økologisk tilstand (DVFI 5), men indsatsen på vandløbstrækningen er udsat.

Nærmest Natura 2000 område er område 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov.

Geologi og grundvand

Depotet er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD) men der er mindre end 200 m til nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området er udpeget som indsatsområde i Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune, Frederiksborg Amt, december 2006. Af indsatsplanen fremfår det, at depotet ligger lige udenfor indvindingsoplandet til Åbjerg Vandværk.

Det primære grundvandsmagasin er udbredt i hele indsatsplanområdet og består af kalk. Der indvindes især grundvand i den opsprækkede del af kalken, idet grundvandet er mere salt i dybden. Oven over kalken ligger der lag af ler, grus og sand. Området lokalt ved deponiet betragtes som sårbart pga. det beskyttende lerlags tykkelse (5 – 10 m) og trykket mellem grundvandsmagasinerne (artetisk). Området ligger i en ”gryde” idet der øst, syd og vest for depotet er område med frit grundvandsmagasin, som i indsatsplanen benævnes ”mest sårbart”, idet der ikke ligger et tykt lerlag og beskytter grundvandet.

Den dybeste boring ved depotet er boring D der har en boringsdybde på 21 m. Boreprofilet viser, at der er vekslende lag af sand og grus i hele dybden.

Jf. indsatsplanen strømmer det primære grundvand mod vest ved depotet. Det sekundære grundvand strømmer mod sydvest jf. det tidligere nævnte notat om sigterestdepotet fra oktober 2008.

Hidtidige moniteringsresultater

Der moniteres i grundvandsboringerne to gange om året. Grundvandet analyseres for pH, ledningsevne, permanganattal, nitrit, nitrat, ammonium, total-p, sulfat og klorid.

Grundvand

I forbindelse med denne afgørelse er koncentrationen af de enkelte analyseparametre i grundvandsboringerne gennemgået tilbage til 2005. På bagrund af koncentrationerne af de få forureningsparametre, der analyseres for, viser grundvandsmoniteringen ikke umiddelbart tegn på, at der sker en grundvandsforurening ved depotet. Bortset fra få overskridelser af ledningsevne og nitrit ligger de målte parametre under de hidtil gældende alarmværdier.

Den højest målte ledningsevne ses i nedstrømsboring A og opstrømsboring D og E, hvor koncentrationerne ligger mellem 130 – og 100mS/m. Fra 2005 og frem til i dag ses en svag faldende tendens i ledningsevne, bortset fra i D, E og F.

De højeste koncentrationer af chlorid er set i nedstrømsboring B, hvor koncentrationerne ligger mellem 119 mg/l i 2005 og 27 mg/l i 2014. Det er i denne boring, det største fald ses i chlorid over tiden. I analysen fra januar 2015 er koncentrationen af chlorid imidlertid igen oppe på 65 mg/l. Generelt er det kendetegnende for udviklingen i koncentrationen af chlorid, at den ligger og svinger op og ned uden at vise en tendens over tiden.

Trods store udsving ses de højeste koncentrationer af nitrat i nedstrømsboring A og opstrømsboringerne C, D og E med værdier på mellem 128 mg/l og < 0,5 mg/l.

Perkolat

Der har ikke hidtil været udtaget prøver af perkolatet i forbindelse med moniteringen på depotet.

VURDERING

Sigterestdepotet har været i drift i perioden 1978 – 1987, hvor der er deponeret frasigtet svært nedbrydeligt affald fra komposteret dagrenovation. Depotet har været i brug i en periode, hvor der ikke blev sorteret så meget i affaldet, inden det gik til deponi eller forbrænding. Erfaringer fra andre gamle lossepladser viser, at perkolatet kan indeholde høje koncentrationer af organiske mikroforureninger, pesticider og metaller.

Der er ikke tidligere målt miljøfremmede stoffer i grundvandet, og der er ikke udtaget analyser af perkolatet.

Deponiet er beliggende umiddelbart op til Sillebro Å og tæt på et OSD område, i et område hvor grundvandsmagasinet er udpeget som mest sårbart. For at kunne vurdere, om sigterestdepotet udgør en forureningsrisiko for den nærliggende å og grundvandsressourcen i området, har Miljøstyrelsen i nærværende egenkontrolprogram stillet vilkår om, at der foruden boringskontrol skal analyseres for miljøfremmede stoffer både i perkolatet og i grundvandet.

Der skal screenes for miljøfremmede stoffer i perkolat og grundvand i 2015 og 2016, hvorefter der kun skal analyseres for miljøfremmede stoffer i boring B hvert 2. år, afhængig af analyseresultaterne i 2015 og 2016.

Da der kan ligge dunke og flasker med miljøfremmede stoffer i det deponerede materiale, der pludselig kan gå hul på, har Miljøstyrelsen valgt, at der skal foretages en screening for miljøfremmede stoffer i perkolatet og i alle grundvandsboringer hvert 6. år.

Indholdet af miljøfremmede stoffer i perkolatet vil give Miljøstyrelsen et fingerpeg om, om der analyseres for de rigtige miljøfremmede stoffer i grundvandet. Afhængig af hvilke stoffer der findes i grundvandet og i hvilke koncentrationer, vil Miljøstyrelsen på bagrund af årsrapporten vurdere, om koncentrationerne af de miljøfremmede stoffer er så høje, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af depotets påvirkning af den nærliggende grundvandsressource og Sillebro Å. Alternativt kan det vise sig, at der kun er meget få miljøfremmede stoffer i perkolatet og i grundvandet og i lave koncentrationer; i så fald vil Miljøstyrelsen reducere omfanget af egenkontrolprogrammet på sigt.

Da depotet er overdækket med en vandstandsende bentonitmembran, må det forventes, at udvaskning fra deponiet er begrænset. Af samme årsag må det forventes at det vil tage mange år, før depotet er udvasket så meget, at monitering helt kan ophøre, og depotet kan overgå til passiv tilstand. Miljøstyrelsen har derfor sammensat et egenkontrolprogram hvor prøvetagningsfrekvensen er reduceret fra den nuværende 2 gange om året til en gang hvert 2. år, fra 2016 og fremefter.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest 17. juli 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

I/S Vestforbrænding vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.

Med venlig hilsen

Benedikte Vandsø Christensen

Biolog

Kopi fremsendt til:

I/S Vestforbrænding v/ Lisbeth Linderød : lil@vestfor.dk og vestfor@vestfor.dk

Frederikssund Kommune, Teknik, Miljø og Erhverv: etm@frederikssund.dk; mfjel@frederikssund.dk

BILAG 1.

Placering af boringer

BILAG 2.

Placering af Kontrolboring

Perkolatbrønde til prøvetagning.

Der er to brønde som ligger på hver sin parallelle ledning med forbindelse til deponiet. I/S Vestforbrænding har i deres høringssvar af 28. april 2015 oplyst, at prøvetagning af perkolat i første omgang vil forsøges udtaget i den yderste brønd (rødt kryds), og hvis der ikke er vand i den brønd, vil den inderste brønd forsøgt anvendt (grønt kryds)

Bekendtgørelse 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger

Miljøstyrelsens liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand, opdateret 2014

Bekendtgørelse 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet

Notat, AFAV sigterestdepot, Strandvangen 15, Frederikssund, Vurdering af reviderede vilkår for afsluttet affaldsdeponi, oktober 2008.