Rapport for miljøtilsyn hos Bobach Stålentreprise A/S, Rørdalsvej 198, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

| Tilsynsdato | 21.09.2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet |  |  |
| Telefon | 98151800 | CVR nr. | 43220810 |
| E-mail | bobach@bobach.dk | P. nr. | 1001836908 |

| Virksomhedstype | MVB, Maskinværksteder >1000 m2 |
| --- | --- |
| Godkendelsesdato | 04.03.2000 |
| Tilslutningstilladelse spildevand |  |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 08-02-2024 | Henstilling | Meddelt | 1. Ved tilsynet kunne det konstateres, at der er tre udsugningsanlæg tilknyttet hal 1 (anlæggene er placeret langs vestvendt facade på hal 1). Miljømyndig-heden har hidtil været af den opfattelse, at der kun var 2 anlæg tilknyttet hal 2. Herudover, er der etableret et nyt udsugningsanlæg i forbindelse med hal 2. Bobach bedes fremsende en beskrivelse og redegørelse vedr. samtlige udsugningsanlæg med angivelse for hvert afkast af: a) Hvad der er tilsluttet afkastet (antal svejsesteder, båndpudser, gulv-kanaler etc.) b) Udsugede luftmængder pr. tidsenhed. c) Ind- og udvendig diameter på afkast samt oplysninger om en evt. jethætte d) Datablade på det anvendte filtermateriale (skal overholde kravene jf. miljøgodkendelsens vilkår 9 og 10). e) Afkast højde over tag og terræn (gælder kun det nye anlæg ved hal 2) |
| 08-02-2024 | Aftale | Meddelt | 2. Vedr. trykvagt i forbindelse med luftafkast. Virksomheden undersøger føl-gende og melder tilbage: Reagerer vagten både på tilstopning (for højt tryk over filteret) og filterbrud (for lavt tryk over filteret)? |
| 08-02-2024 | Aftale | Meddelt | 3. Virksomheden genindfører den Excel baserede driftsjournal og noterer dato for udførelse af den kvartalsvise kontrol med filtre i ventilationsanlæggene samt den årlige visuelle kontrol af olieudskillere. Observerede uregelmæssigheder ved ovennævnte kontroller noteres i journalen. |
| 08-02-2024 | Henstilling | Meddelt | 4. Det fremgår af BBR registeret, at der findes en overjordisk olietank på virk-somheden. Tanken har tidligere stået i skuret syd for hal 2, men er fjernet for flere år siden. Bobach har pligt til at berigtige oplysningerne i BBR. Det sker ved at foretage en anmeldelse af sløjfning af olietanken via selvbetjenings-løsningen på kommunens hjemmeside: https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olietanke |
| 08-02-2024 | Henstilling | Meddelt | 5. Bobach skal iværksætte en sortering af træaffald i rent og imprægneret træ. Alternativt indhentes en udtalelse fra modtageren af det sammenblandede træ, der dokumenterer, at sammenblandingen ikke forhindrer genbrug af det rene træ. |
| 08-02-2024 | Aftale | Meddelt | 6. Vedr. sortering af husholdningslignende affald. Bobach kontakter en af-faldsoperatør og indgår aftale om afhentning af de affaldsfraktioner, som virksomheden ikke allerede frasorterer. |
| 08-02-2024 | Aftale | Meddelt | 7. Bobach opfordres til dialog med Ventek omkring registrering i affaldsregi-steret som transportør, samt at de oplyser til kunden (i dette tilfælde Bobach), hvem der modtager affaldet. |
| 08-02-2024 | Henstilling | Meddelt | 8. Bobach bedes oplyse, hvem der modtager affaldsfraktionerne: Træaffald, imprægneret træ, gips samt eternit. |
| 08-02-2024 | Aftale | Meddelt | 9. Bobach undersøger, om der er lavet en frivillig jordforureningsundersøgelse af tidligere konstateret spild af dieselolie ved skur syd for hal 2 (den tidlige-re tankplads for dieseltrucks). I bekræftende fald fremsendes dokumentati-on for undersøgelsens omfang og resultater til Virksomhedsmiljø. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bobach Stålentreprise A/S er en ordreproducerende virksomhed, der dog har egne standardkonstruktioner indenfor flere områder. Der fremstilles trapper, gelænder, bygningssmedearbejde og større stålkonstruktioner. Mange af konstruktionerne forlader virksomheden som "halvfabrikata" og færdigmonteres ude hos kunden. Virksomheden er beliggende på 2 forskellige adresser - Rørdalsvej 198 og 198A. Ejendommen Rørdalsvej 198A blev overtaget i 2018 og anmeldelse i henhold til maskinværkstedsbekendtgørelsen blev modtaget i april 2019. Oprindeligt var planen at anvende 198A til oplag og mindre bearbejdning, men i stedet er de fleste aktiviteter i hal 2 på Rørdalsvej 198 flyttet til 198A. For en detaljeret gennemgang af aktiviteterne på Rørdalsvej 198A henvises til den miljøtekniske beskrivelse på denne lokalitet, da der føres et delvist selvstændigt tilsyn med aktiviteterne. Vedr. afdelingen på Rørdalsvej 198 - her råder virksomheden over 2 sammenbyggede haller - benævnt hal 1 (længst mod vest) og hal 2 (længst mod øst) - til produktion og råvarelager samt en velfærds- og kontorfløj - sidstnævnte var renoveret og væsentlig udvidet ved tilsynet i 2017. Herudover findes en kombineret garage og udleveringsområde etableret langs den vestvendte facade på hal 1 samt et skur til opbevaring af bl.a. farligt affald - syd for hal 2. Råvarer i form af glas og stål samt enkelte affaldsfraktioner opbevares udendørs på en større plads (befæstet med belægningssten) syd for hal 1 og 2. I dette område findes ligeledes et "teltlager" (stålkonstruktion med tynde pandeplader) til oplag af råvarer, der kræver beskyttelse fra vejr og vind. Råvarerne bearbejdes primært på Rørdalsvej 198A ved bukning, klipning, savning, plasmaskæring brug af boremaskine mv. Emner af metal samles på Rørdalsvej 198 ved svejsning - større emner i hal 1 og mindre emner i hal 2. Der er i begge haller indrettet adskillige "svejsebåse" langs væggene. De sammenføjede emner slibes og pudses inden de evt. sendes til uderleverandør for at blive overfladebehandlet. En evt. yderligere montage (eks. trægulv på altaner) foregår enten i hal 1 eller i hal 5 (Rørdalsvej 198A) Siden virksomheden fik meddelt miljøgodkendelse d. 04-03-2000, er der sket en række ændringer af indretning og drift af de indendørs lager- og produktionsfaciliteter. "Maskinværkstedet" i hal 2 blev i en periode udelukkende anvendt til arbejde i rustfri stål. Ved tilsynet i 2023 blev det oplyst, at "maskinværkstedet" kun anvendes i begrænset omfang og virksomheden arbejder ikke længere i aluminium og rustfri stål - disse opgaver udliciteres til underleverandører. I sjældne tilfælde produceres en håndliste i rustfri stål til montage på væg i forbindelse med levering og opsætning af en trappe. Kopiskæreren i hal 1 er fjernet og var i en årrække erstattet af en plasmaskærer placeret i hal 2 i området, der tidligere var indrettet til pladelager. Plasmaskæreren er nu flyttet til Rørdalsvej 198A og i den forbindelse blev det tilhørende udsugningsanlæg (L6) skrottet og erstattet af et nyt anlæg. I hal 2 er der etableret 5 nye svejsesteder mod væg til hal 1. Udsugningsanlægget L1 ved hallens sydvendte gavl er fjernet og erstattet af et nyt anlæg placeret i skuret syd for hal 2. Det nye L1 er tilkoblet de 5 nye svejsesteder samt båndpudser i hal 2. Siden tilsynet i 2014 er der mod sydøst etableret en plads befæstet med stabilgrus - primært til oplag af færdigvare, hvorfra de leveres til kunden. Virksomhedens væsentligste påvirkning af det eksterne miljø omfatter: Støj fra bearbejdning af metaller, drift af udsugningsanlæg, kørsel med trucks, samt kørsel til og fra med rå- og færdigvarer. Luftemissioner i form af metalstøv samt svejserøg Affald - i form af genanvendeligt metalaffald, blandet brændbart, samt forskellige typer farligt affald, hvoraf den væsentligste er udtjent bore-/skæreolie. Virksomheden blev miljøgodkendt d. 4. marts 2000 og denne godkendelse er fortsat gældende indtil virksomheden foretager en væsentlig ændring/udvidelse eller tilsynsmyndigheden vurderer, at miljøgodkendelsen ikke længere dækker aktiviteterne på virksomheden herunder, at vilkårene i godkendelsen ikke er tidssvarende. Bortfalder miljøgodkendelsen skal virksomheden foretage en anmeldelse efter retningslinierne i maskinværkstedsbekendtgørelsen. |  |  |  |  |
| Produktionsareal (m2) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |  |  |
|  |  | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| 1.550 | 30 | 06:00-15:15 | 06.00-14.00 |  |
|  | Miljøledelse |  |  |  |
|  | Nej |  |  |  |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc.(mg/m3) | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Båndpudser | Metalstøv | 30,0 | mindst 99 % - filterklasse F |
| 1 | Svejsning - MMA, MIG/MAG, FCA-svejsning | Svejserøg |  | mindst 99 % - filterklasse F |
| 2 | Slibning | Metalstøv | 30,0 | mindst 99 % - filterklasse F |
| 2 | Svejsning - MMA, MIG/MAG, FCA-svejsning | Svejserøg |  | mindst 99 % - filterklasse F |
| 3 | Båndpudser | Metalstøv | 30,0 | mindst 99 % - filterklasse F |
| 3 | Svejsning - TIG | Svejserøg |  | mindst 99 % - filterklasse F |
| 3 | Svejsning - MMA, MIG/MAG, FCA-svejsning | Svejserøg |  | mindst 99 % - filterklasse F |
| 4 | Rumudsugning |  |  | Ingen rensning |
| 5 | Rumudsugning |  |  | Ingen rensning |

| Kilde Id | Afkasthøjde over |  | Afkastdiameter (m) |  | Volumenstrøm (Nm3/sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10,0 | 1,0 |  | 0,25 | 0,28 |  |  |
| 3 | 10,5 | 1,5 |  | 0,25 | 0,56 |  |  |
| 4 | 9,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 9,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

Rumopvarmning:

Fjernvarme

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Luft |  |
| Luft, afkast | Virksomheden råder over 6 luftafkast: L1: Placeret ved sydvendt gavl til hal 1. Anlægget er et Geovent mellemtryksanlæg med patronfilter med 3 ophængte poser (rensningsgrad 99 %) og automatisk trykluftrensning af poserne. Anlægget er tilsluttet rørsystemet i hal 1, herunder udsugningsarme til svejseopgaver i både ulegeret og rustfri stål, samt udsugning fra båndpudser mv. L2: Placeret ved hal 2's nordvestlige hjørne. Anlægget er højtryksanlæg af typen "Dansk Klimablok HTM 10" monteret med posefilter til manuel filterskift (rensningsgrad 99 %).Anlægget er tilsluttet rørsystemet langs den nordlige gavl i hal 2 samt langs skillevæggen mellem hal 1 og 2, plus punktudsugningen fra det rustfri værksted i hal 1. Der udsuges både slibestøv og svejserøg fra bearbejdning af ulegeret og rustfri stål. L3: Placeret langs hal 2's, vestlige gavl. Anlægget er et mellemtryksanlæg af typen "Dansk Klimablok" MTV 20 mellemtryksanlæg monteret med posefilter til manuel filterskift (rensningsgrad 99 %). Anlægget er tilsluttet udsugning via gulvkanaler i hal 2 samt en båndpudser. Der udsuges både slibestøv og svejserøg fra bearbejdning af ulegeret og rustfri stål. L4 og L5: Rumudsugning på taget af hal 2. Type og specifikationer er ukendt L6: Nyt afkast placeret ved sydvendt gavl til hal 1 i umiddelbar nærhed af L1. Anlægget er etableret efter virksomheden fik meddelt miljøgodkendelse. I forbindelse med tilsyn på virksomheden i 2002 er det fejlagtigt noteret, at plasmaskæreren er tilsluttet L1. Der er imidlertid etableret et selvstændigt udsugningsanlæg (L6) - virksomheden vender tilbage med relevante oplysninger. Ved tilsynet blev det oplyst, at plasmaskæreren kun anvendes til sort jern. Rustfrit stål vandskæres hos underleverandør. Afkastet kører kun, når skæreren er i drift. |
| Luft, støv | Der blev ikke konstateret væsentlige støvgener i forbindelse med tilsynet. |
| Luft, filtre | Det fremgår af ansøgningen om miljøgodkendelse, at L1, L2 og L3 er monteret med trykvagt over filterelementet. Ib Andreasen oplyste, at alle procesafkast er monteret med trykvagt, der giver alarm ved tilstopning af filterelementet. Ved tilsynet blev de pågældende trykvagter ikke lokaliseret, men det blev oplyst, at de er placeret, så de er synlige. Det blev aftalt, at virksomheden undersøger følgende: Reagerer vagten både på tilstopning (for højt tryk over filteret) og filterbrud (for lavt tryk over filteret)? |
| Lugt |  |
| Luft, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår 7: Alle afkast er opadrettede og ført over tag - vilkåret er overholdt Vilkår 8: Det vurderes, at afkast til udsugning af svejserøg er etableret i overensstemmelse med retningslinierne i svejserøgsvejledningen. Dette gælder også afkastet fra plasmaskærer anlægget (L6). Vilkåret er overholdt. Vilkår 9 og 10: Det fremgår af godkendelsen, at der skal være monteret regenererbare filtre på afkastene L1, L2, og L3 samt ved emission af slibestøv fra rustfri stål. Virksomheden har i forbindelse med tilsyn i 2001 fremsendt dokumentation for, at det anvendte filtermateriale overholder vilkår 9 og 10. Virksomheden undersøger om det nuværende filtermateriale lever op til kravene i vilkår 9 og 10, herunder hvilken type filter der anvendes i L6 (afkast fra plasmaskærer). Det blev endvidere ikke afklaret, om der er tale om regenererbare filtre. Vilkår 13. Virksomheden har i 2001 fremsendt en plan for vedligehold af ventilationsanlæggene. Det fremgår af planen, at vedligehold skal udføres halvårligt. Virksomheden har en serviceaftale med Ventek Ventilation A/S om et årligt serviceeftersyn. Herudover blev det oplyst, at værkføreren tilser ventilationsanlæggene 3 til 4 gange årligt. Vilkåret vurderes at være overholdt. Vilkår 26: Virksomheden har pligt til at føre journal vedr. kontrol af virksomhedens ventilationsanlæg med tilhørende filtre. Kvitteringer fra Ventek Ventilation A/S for udført service opbevares på virksomheden. Virksomheden fremsender forslag til fremtidig dokumentation for værkførerens egenkontrol med ventilationsanlæggene. |

Støj

| Id | Støjkilder | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maskiner |  | Lukket port, døre og vinduer |
| 2 | Afkast |  | Udendørs, ingen støjdæmpning |
| 3 | Kompressor |  | Afskærmning uden lydisolering |
| 4 | Intern transport |  | Udendørs, ingen støjdæmpning |
| 5 | Af- og pålæsning |  | Udendørs, ingen støjdæmpning |
| 6 | Til- og frakørsel |  | Udendørs, ingen støjdæmpning |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Støj |  |
| Støjkilder, indendørs | Langt de fleste arbejdsprocesser i forbindelse med bearbejdningen af råvarerne (primært metaller) afgiver støj i større eller mindre omfang. Såfremt arbejdet udføres for lukkede vinduer, døre og porte i overensstemmelse med godkendelsens vilkår 5, vurderes, at de indendørs støjkilder ikke bidrager væsentligt til virksomhedens samlede støjbelastning af det eksterne miljø. |
| Støjkilder, udendørs | De udendørs stationære støjkilder omfatter følgende: luftafkast (L1 til L6) luftindtag til kompressor i hal 1's østvendte gavl. De udendørs mobile støjkilder omfatter følgende: 1 gas truck (anvendes dagligt) 1 diesel truck (kun ved særligt tunge løft - forekommer ikke dagligt) 1 lastbil + 4 varebiler (virksomhedens egne) vareleverancer med lastbil (eksterne vognmænd) |
| Støj, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår 5: Ved tilsynet foregik produktionen indendørs for lukkede vinduer, døre og porte. Det blev oplyst, at arbejde på særligt varme dage kan forekomme for åbne porte, men kun ved ikke støjende aktiviteter. Vilkåret betragtes som overholdt. Vilkår 6: Der blev ikke konstateret tomgangskørsel eller anden unødvendig støjende aktivitet fra kørsel på virksomhedens arealer i forbindelse med tilsynet. Vilkåret betragtes som overholdt. Vilkår 17: Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) må i intet punkt udenfor virksomhedens egen grund overstige 60 dB(A) i et i vilkåret nærmere defineret referencetidsrum. Virksomheden har etableret afkast fra plasmaskæreren (L6), efter der blev meddelt miljøgodkendelse. Det vurderes imidlertid, at det ekstra støjbidrag fra afkastet kan indeholdes indenfor rammerne af de meddelte støjvilkår. Ved tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der giver en begrundet mistanke om at vilkåret ikke overholdes. Der er dog tale om et øjebliksbillede af virksomhedens støjemission, og det er vigtigt, at virksomheden løbende holder fokus på, ikke at påføre omgivelserne unødvendige støjbelastninger. |

Spildevand

| Krav Id | Id | Aktivitet/proces | Udledt spildevand |  |  | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (l/sek.) max | Mængde pr. år | Enhed |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Spildevand |  |
| Spildevand, procesvand | Ved tilsynet i 2012 konstateredes, at en slange på udluftningsventilen til trykbeholderen i forbindelse med kompressoranlægget var ført ned i et "rør", der stikker op af gulvet i det lokale, hvor kompressoren er opstillet. Ib Andreasen kunne ikke redegøre for, om røret er tilsluttet kloak eller ender "blindt" i jorden. Kompressoranlægget blev besigtiget ved tilsynet i 2014, hvor det konstateredes, at anlægget er monteret med bl.a. en vandudskiller. Udover den ovenfor beskrevne afledning via rør i gulv, lå der en slange på gulvet, hvorfra der afledes vand. Der er ikke gulvafløb i rummet og det anatges at vandet blot fordamper fra gulvet. Kondensvand der aftappes på "tryksiden" af anlægget indeholder olie fra smøringen af kompressoren og skal derfor opsamles i en beholder og bortskaffes som farligt affald i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår 24. Vand fra en evt. vandudskiller placeret før kompression af luften bør kun indeholde rent vand og dette vand kan afledes til kloak. Virksomheden fremsender en redegørelse for indretningen af anlægget og etablerer opsamling af det vand, der må antages at indeholde olie. Olieholdigt vand skal bortskaffes som farligt affald. |
| Spildevand, overfladevand | Virksomheden råder over store udendørs arealer befæstet med belægningssten. Arealerne anvendes primært til oplag af råvarer og i mindre omfang affald samt intern kørsel med trucks og kørsel til og fra virksomheden med rå- og færdigvarer. Virksomheden er beliggende indenfor spildevandsplanens bydelsplan R16, kloakområde nr. 0.4.01. Området er separatkloakeret, hvilket medfører, at overfladevand fra udendørsarealer afledes uden rensning direkte til recipient - formentlig Romdrup Å - og herfra videre ud i Limfjorden. Ved tilsynet var der ikke tegn på spild af miljøfremmede stoffer i form af eksempelvis olieprodukter mv. bortset fra området, hvor udendørs tankning af dieseltruck tidligere har fundet sted - se afsnit vedr. jordforurening. Virksomheden skal dog være opmærksom på IKKE at opbevare råvarer og affald på udendørs arealer, som kan afgive miljøfremmede stoffer - eksempelvis ved afdryp eller afvaskning (ved regnpåvirkning) - da disse stoffer har en negativ påvirkning af miljøet i form af forurening af jord, grundvand og overfladevandsrecipienter. |
| Spildevand, afløbsforhold |  |
| Spildevand, tilslutningstilladelse | Aalborg Kommune har ikke meddelt særskilt tilslutningstilladelse med vilkår. |
| Spildevand, egenkontrol |  |
| Spildevand, belægninger ved vaskepladser |  |

Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces | Type | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Sandfang (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Udskilleranlæg | Virksomheden råder over to udskilleranlæg. Ved tilsynet blev det oplyst, at udskillerne ikke anvendes eller tilses. Ib Andreasen oplyste, at udskillerne alene modtager overfladevand fra de udendørs befæstede arealer og er dermed tilsluttet overfladevandskloak. Det blev aftalt, at IndustriMiljø tjekker, om der forefindes oplysninger vedr. anlæggene i kommunens byggesagsarkiv, som kan lette en lokalisering samt afklare kapacitet, tilslutning mv. Ved afrapporteringen af tilsynet i 2012, var der vedlagt kopi af kloakplan fra 1975, hvoraf udskilleranlæggene fremgår. Fra anmeldelse dateret d. 25. november 1994 er det oplyst, at selve udskilleren er på 200 l, hvilket formentlig refererer til kapaciteten for opsamling af olie. Da anlæggene ikke længere anvendes, vil Miljø ikke anmode om yderligere oplysninger. Virksomheden bedes foretage en visuel inspektion af anlæggene en gang årligt, herunder kontrollere for indhold af olie. Konstateres der olie i anlæggene, skal olien fjernes og bortskaffes som farligt affald. Kontrollen bedes ført til journal, som kan fremvises Miljø på forlangende. Virksomheden gøres opmærksom på, at der ikke må iværksættes aktiviteter, der frembringer processpildevand på de udendørsarealer - eksempelvis vask af biler - medmindre disse arealer tilsluttes spildevandskloak og der indhentes tilslutningstilladelse hos Aalborg Kommune. Det er således ikke muligt at anvende udskilleranlægget i den nuværende udformning med tilslutning til overfladevandskloak. |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion |  |
| Udskiller, funktionsafprøvning af alarm |  |
| Udskillere, vilkår i tilladelse |  |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etableret,ca. | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tankoplysninger i BBR

| Matr.nr. | Fab. år | Fab.nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet år | Sløjfet | Sløjfningsfrist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2l |  |  | 1987 | Diesel | 1.800 | Over terræn, udendørs |  |  |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Olietanke |  |
| Olietanke, opstilling/placering |  |
| Olietanke, etab./afbl/sløjfning |  |
| Olietanke, tankattest/tankskilt |  |
| Olietanke, sløjfningstermin |  |
| Olietanke, registrering i BBR | Det fremgår af BBR registeret, at virksomheden råder over to olietanke: Anlægsnr.: 1 Beliggende på matrikel 2l Tank (Produkt på væske form) Indhold: Autogasolie (Dieselolie) Placering: Over terræn, udendørs Etableringsår: 1987 Størrelse: 1800L Anlægsnr.: 2 Beliggende på matrikel 2l Tank (Produkt på væske form) Indhold: Fyringsgasolie Placering: Nedgravet/underjordisk Etableringsår: 1975 Størrelse: 10000L Oplysningerne i BBR stemmer ikke overens med de faktiske forhold. Den nedgravede tank er sandsynligvis taget ud af drift i forbindelse med ændring af opvarmningsformen fra oliefyr til fjernvarme. Det blev oplyst ved tilsynet i 2012, at den overjordiske olietank er fjernet - dieselolie til tankning af truck indkøbes i 200 l tromler. IndustriMiljø har ved en gennemgang af kommunens byggesagsarkiv fundet oplysninger vedr. de pågældende tanke - materiale er fremsendt i 2012. Der er ikke fundet oplysninger om tankenes skæbne efter brugen er ophørt. Virksomheden bedes undersøge, om tanken fra 1975 på 10.000 l med tilhørende rørføringer er sløjfet i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens § 31. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139496#Kap6 Ejendommens ejer skal foretage rettelse til BBR. Den lovpligtige anmeldelse vedr. etablering/sløjfning af olietanke skal foretages via Aalborg Kommunes hjemmeside: http://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejerbolig/byggeri/olietanke |
| Olietanke, overjordiske, overløbsalarm |  |
| Olietanke, belægninger ved påfyldningspl | Tankning af virksomhedens dieseltruck udførtes ved tilsynet i 2012 udendørs ved skuret syd for hal 1. Miljø vurderede, at indretningen af påfyldningspladsen var miljømæssig uforsvarlig. Tankning af dieseltruck udføres nu inden døre i hal 1 (umiddelbart indenfor porten mod sydvest). Der er støbt betongulv i hallen uden mulighed for afløb til kloak. Det vurderes, at der er bagfald fra porten og ind i hallen så et evt. større spild ikke vil løbe ud under porten til regnvandskloak på forpladsen. Dieseolie indkøbes i 200 l tromler, der opbevares på en træpalle i et hjørne af hal 1, hvor den er afskærmet mod påkørsel. Tromlen flyttes med palleløfter, når der skal tankes. Virksomheden kan overveje en forbedring af sikkerheden i forbindelse med opbevaring og transport af dieselolien, men generelt vurderes forholdende omkring tankningen, at være miljømæssig forsvarlig. |
| Olietanke, belægninger ved salgspladser |  |
| Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp |  |
| Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab |  |
| Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse |  |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |
| Ilt |  |  |  | Trykflaske |  | Ikke relevant | 2023 |
| Maling |  |  |  | Spraydåse |  | Indendørs, ingen opkant | 2023 |
| Glas |  |  |  | Ingen beholder |  | Ikke relevant | 2023 |
| Træ |  |  |  | Ikke oplyst |  | Ikke relevant | 2023 |
| Gipsplader |  |  |  | Ikke oplyst |  | Ikke relevant | 2023 |
| Kvælstof |  |  |  | Trykflaske |  | Ikke relevant | 2023 |
| Stål |  |  |  | Ingen beholder |  | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | 2023 |
| Kuldioxid |  |  |  | Trykflaske |  | Ikke relevant | 2023 |
| Svejsetråd |  |  |  | Ikke oplyst |  | Ikke relevant | 2023 |
| Skæreolie |  |  |  | Tromle | 200 | Indendørs, ingen opkant | 2023 |
| Eternitplader |  |  |  | Ikke oplyst |  | Ikke relevant | 2023 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Råvarer |  |
| Råvarer, opbevaring | Råvarerne består primært af metaller i form af ulegeret stål, rustfri stål og aluminium. Opbevaringen foregår både inden og udendørs. Herudover anvendes glas og mindre mængder træ. I forbindelse med svejsning anvendes gasser som CO2, kvælstof, ilt mv. samt diverse typer svejsetråd. Ved savning, boring el. lign mekanisk bearbejdning af metaller anvendes køle-/smøremiddel. Midlet opbevares i en 200 l tromle i hal 1, hvorfra det aftappes i beholdere, bringes ud til maskinen og påfyldes. Afdryp fra aftapningsslangen opsamles i en murerspand, der ved tilsynet var ca. 1/4 fyldt. Tromle med tilhørende spand er placeret på en spildbakke med en opsamlingskapacitet svarende minimum til indholdet af tromlen. Opbevaringen vurderes at være miljømæssig forsvarlig. Virksomheden har et større lager af diverse malingstyper placeret i reoler på en repos over kompressorrummet. Malingen har typisk fundet anvendelse til pletmaling ude hos kunden efter produktet er monteret for at udbedre eventuelle skader i lakeringen. Der udføres ikke malerarbejde på virksomheden. Sprøjtelakering og andre maleopgaver udføres af underleverandører. Virksomheden opfordres til med jævne mellemrum at foretage en gennemgang af malingsoplaget og bortskaffe udtjent maling og maling, der ikke skal bruges. Til orientering er der tale om farligt affald medmindre malingen er udhærdet. Gulvene i hal 1 og hal 2 består af støbt beton, og der er ikke afløb til kloak i hallerne. Mindre spild af eksempelvis kølesmøremiddel ved maskinerne eller dieselolie ved tankning af dieseltruck opsamles med kattegrus, der bortskaffes som farligt affald. |
| Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår 3: Der blev ikke ved tilsynet konstateret oplag af emner på ubefæstede arealer, som kan give anledning til spild af olie og kemikalier. Vilkåret betragtes som overholdt. Vilkår 26: Virksomheden har fakturaer på alle indkøb af metaller, herunder rustfri stål og aluminium. Det er imidlertid meget vanskeligt at lave en eksakt opgørelse over indkøbte mængder på årsbasis, da nogle varer afregnes i længde frem for masse. Formålet med kravet om en driftsjournal, er muligheden for at følge udviklingen i forbruget af rustfri stål og aluminium. Støv fra mekanisk bearbejdning af aluminium og rustfri stål er omfattet af strengere krav til filtrering og såfremt virksomhedens forbrug af de pågældende metaller er stigende, kan der være behov for at revurdere vilkårene til filterelementerne i virksomhedens udsugningsanlæg. Virksomheden undersøger hvilke informationer, der foreligger i bogholderiet og hvis disse ikke er tilstrækkelige, om der kan indhentes informationer fra leverandører af råvarer. |
| Råvarer/Kemikalier, belægninger |  |

Affald

| Affaldsart | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |  |  |
| Absorptionsmidler | 40 | Kg | Spændelågsfad | 200 | Indendørs, ingen opkant | Bobach Stålentreprise A/S | Nordværk I/S - Modtagecenter for farligt affald |  |
| Aluminium |  |  | Container - åben |  | Indendørs, ingen opkant | Bobach Stålentreprise A/S | H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S |  |
| Batterier |  |  | Beholder - åben |  | Indendørs, ingen opkant | Bobach Stålentreprise A/S | Kommunal genbrugsplads |  |
| Blandet brændbart |  |  | Container - lukket |  | Indendørs, ingen opkant | Marius Pedersen A/S | I/S Nordværk |  |
| Bore/skæreolie | 10 | Kg | Tromle (Mokana) | 200 | Udendørs, overdækket, bag opkant | Bobach Stålentreprise A/S | Nordværk I/S - Modtagecenter for farligt affald |  |
| Elektronikaffald | 0 | Kg | Ikke oplyst |  | Indendørs, ingen opkant | H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S | Nordværk I/S - Modtagecenter for farligt affald |  |
| Eternitaffald |  |  | Ikke oplyst |  |  | Ukendt | Ukendt |  |
| Filterstøv (ulegeret stål) | 2 | Kg | Ingen beholder |  | Indendørs, ingen opkant | Ventek A/S | Ukendt |  |
| Gipsplader |  |  | Ikke oplyst |  | Ikke noteret ved tilsyn | Ukendt | Ukendt |  |
| Imprægneret træ |  |  | Container - åben |  | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Kristian Rytter A/S | Ukendt |  |
| Kobber |  |  | Container - åben |  | Indendørs, ingen opkant | Bobach Stålentreprise A/S | H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S |  |
| Malingsrester |  |  | Beholder |  | Indendørs, ingen opkant | Bobach Stålentreprise A/S | Nordværk I/S - Modtagecenter for farligt affald |  |
| Olie/vand fra kompressor |  |  | Beholder - åben |  | Indendørs, ingen opkant | Ikke relevant | Ikke relevant |  |
| Papir og pap |  |  | Container - åben |  | Indendørs, ingen opkant | Marius Pedersen A/S | Marius Pedersen A/S |  |
| Rustfrit stål |  |  | Container - åben |  | Indendørs, ingen opkant | H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S | H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S |  |
| Spraydåser | 8 | Kg | Beholder - lukket |  | Indendørs, ingen opkant | Bobach Stålentreprise A/S | Nordværk I/S - Modtagecenter for farligt affald |  |
| Stål, ulegeret |  |  | Container - åben |  | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S | H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S |  |
| Træ |  |  | Container - åben |  | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Kristian Rytter A/S | Ukendt |  |
| Træ |  |  | Container - åben |  | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Kristian Rytter A/S | Kristian Rytter A/S |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affald | Virksomhedens affaldscontainere var ved tilsynet tydelig mærket med indhold - enten direkte på eksempelvis containeren eller ved skiltning over beholder. En enkelt tromle var placeret så mærkaten vendte ind mod væggen. Virksomheden bør sikre, at mærkningen til enhver tid er tydelig, da det er en væsentlig forudsætning for en korrekt sortering af virksomhedens affald. |
| Affald, farligt | Miljø vurderer, at virksomhedens farlige affald omfatter følgende fraktioner: - Absorptionsmidler - Bore-/skæreolie - Filterstøv (rustfrit stål) - Kviksølvholdige lyskilder - Malingsrester - Olie/vand fra kompressor - Spraydåser |
| Affald, anmeldelse af farligt affald | Ingen nye fraktioner af farligt affald siden sidste tilsyn - anmeldelsen fra tilsynet i 2010 er fortsat fyldestgørende. |
| Affald, sortering | Vedr. vand fra syrebejdsning: Der udføres ikke længere syrebejdsning på virksomheden - ej heller ved uforudsete reparationer. Ved behov for bejdsning udføres dette hos underleverandør (KD Industribejdsning Nord ApS). Problemstillingen omkring sammenblanding af skyllevand fra bejdsningen med udtjent bore-/skæreolie er dermed ikke længere aktuel. Vedr. imprægneret træ: Ved runderingen i 2012 blev der konstateret stumper af imprægneret træ i affaldscontainer for blandet brændbart affald. Det er ikke tilladt. Imprægneret træ skal frasorteres og bortskaffes i en separat affaldsfraktion til deponi - eksempelvis Rærup kontrollerede losseplads. Såfremt der er tale om små mængder (mindre end 200 kg årligt) kan imprægneret træ afleveres på Genbrugspladsen Sundsholmen - kræver tilmelding til ordningen for genbrugspladser i Aalborg Kommune. Det blev ikke afklaret ved tilsynet i 2014, hvordan virksomheden sorterer og bortskaffer imprægneret træ - virksomheden bedes melde tilbage. |
| Affald, opbevaring | Ulegeret stål opbevares i en udendørs åben container. Ib Andreasen oplyste, at metalspåner fra bearbejdning, hvor der anvendes køle-/smøremiddel bortskaffes til denne container. Det er ikke miljømæssigt forsvarligt, da der vil ske en udvaskning af midlet sammen med regnvandet til de omkringliggende arealer, hvorfra det afledes til jorden og overfladevandskloak. Aluminium og rustfrit stål opbevares ligeledes udendørs i to mindre åbne containere vest for garagen. Det blev ikke vurderet i detaljer, om dette oplag ligeledes indeholdt eksempelvis spåner med kølesmørremiddel eller lign. Metalemner indsmurt i kølesmøremidler, olie eller andre stoffer, der vil kunne afvaskes ved regnpåvirkning, skal opbevares i tætte lukkede containere. Alternativt kan opbevaringen ske inden døre. Såfremt det er muligt, placeres container på fast, impermeabel belægning uden afløb til kloak. Under runderingen i 2012 konstateredes oplag af slagge fra rengøring af plasmaskæreren i en åben olietønde, udendørs på ubefæstet areal vest for garagen. Om dette affald er fjernet blev ikke afklaret under tilsynet. Øvrigt oplag af affald gav ikke anledning til bemærkninger. |
| Affald, bortskaffelse | Affald afhændes primært til 3 affaldsmodtagere, der ligeledes sørger for afhentningen på virksomheden. I/S Mokana modtager alt farlig affald, bortset fra kviksølvholdige lyskilder, der afleveres på en af Aalborg kommunes genbrugspladser. H.J. Hansen modtager aluminium, ulegeret og rustfrit stål. Marius Pedersen A/S afhenter papir og pap samt blandet brændbart affald. Filterstøv opsamles i en sæk, der bortskaffes af Ventek A/S sammen med virksomhedens filtre i forbindelse med det årlige service af ventilationsanlæggene. Miljø har foretaget en søgning i det digitale affaldsregister og Ventek A/S er ikke registreret som affaldsindsamler. Da virksomheden arbejder i rustfrit stål er filtre samt filterstøv at betragte som farligt affald og skal håndteres og bortskaffes som sådan, medmindre virksomheden kan sandsynliggøre, at indholdet af rustfrit stål er så lavt, at filtre og filterstøv kan klassificeres som affald til deponi. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at affaldet bortskaffes i henhold til gældende regler. Ventek A/S kan søge om optagelse i registeret. Alternativt må virksomheden finde en modtager, som er godkendt til at håndtere den pågældende affaldsfraktion. Miljø vurderer, at de øvrige anvendte transportører og modtageanlæg er registreret i det digitale affaldsregister og de er dermed godkendt til at transportere og modtage de pågældende affaldsfraktioner. Der er dog ikke foretaget en konkret kontrol, og det er virksomhedens ansvar at sikre, at transportører og modtagere af virksomhedens affald har de fornødne tilladelser. Vedr. brug af Aalborg Kommunes genbrugspladser: Virksomheder må fremover kun benytte Genbrugspladsen Sundsholmen efter forudgående tilmelding til ordningen for genbrugspladser i Aalborg Kommune - for mere info - tjek www.skidt.dk. Der må maksimalt afhændes 200 kg farligt affald pr. år via ordningen. Såfremt virksomheden fortsat ønsker at afhænde kviksølvholdige lyskilder (lysstofrør mv.) via en genbrugsplads, skal det ske i overensstemmelse med ovenstående. |
| Farligt affald, belægninger |  |
| Affald, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår 23: Det fremgår af vilkåret, at såfremt der opbevares filterstøv på virksomheden skal det ske i lukkede støvtætte containere. Støvet opbevares i lukkede sække - vilkåret betragtes som overholdt. Vilkår 24: Virksomheden har indrettet en kemikalieopbevaringsplads i et skur syd for hal 1. Gulvet i skuret er befæstet med belægningssten. Ved tilsynet opbevaredes 2 tromler mærket "spildolie" (vurderes at indeholde udtjent skæreolie) i en bakke med opkant. Tromlerne stod i bakken og optog dermed en væsentlig del af bakkens opsamlingskapacitet. Ved tilsynet aftaltes med Ib Andreasen, at tromlerne placeres på en rist over bakken og det undersøges samtidig, om opsamlingskapaciteten er tilstrækkelig (minimum 200 l eller kapacitet svarende til største beholder hvis denne er > 200 l). Øvrigt farligt affald i form af absorptionsmidler (kattegrus med bore-/skæreolie), lysstofrør (kviksølvholdige lyskilder), malingsrester og spraydåser opbevares indendørs på befæstede arealer uden afløb til kloak. Da disse fraktioner ikke indeholder store mængder flydende farligt affald, vurderes det, at opbevaringen finder sted på samme betryggende vis som beskrevet i vilkår 24. Vilkår 25: Virksomheden har pligt til at bortskaffe de forskellige affaldsfraktioner minimum en gang årligt. Det vurderes, at virksomheden i store træk overholder dette vilkår, dog undtaget aluminium og rustfrit stål. Vilkåret har til hensigt, at der ikke sker en uhensigtsmæssig akkumulering af affald på virksomheden, hvilket ikke vurderes, at være tilfældet. Ved gentagne overskridelser af den etårige afleveringsfrist, må virksomheden dog påregne en håndhævelse af vilkåret. Vilkår 26: Virksomheden har pligt til at føre driftsjournal over mængden af produceret affald fordelt på type. Virksomheden har ved tidligere tilsyn ført et delvist affaldsregister i form af de såkaldte affaldsstamkort. Registeret var dog ikke komplet. Stamkort var på tidspunktet for tilsynet lovpligtigt at føre, men denne pligt er senere bortfaldet. Virksomheden undersøger hvilke informationer, der foreligger i bogholderiet og hvis disse ikke er tilstrækkelige, om der kan indhentes informationer fra leverandører af råvarer samt transportører og modtagere af virksomhedens affald. Miljø gør opmærksom på, at vilkåret endvidere omfatter en pligt til en gang årligt at vurdere udviklingen i affaldsfrembringelsen i forhold til tidligere år. Det vil være tilstrækkeligt, hvis vurderingen kan fremvises ved tilsyn – den skal altså ikke fremsendes til Miljø. Det indskærpes, at virksomheden fremover fører journal over affaldsproduktionen og bortskaffelsen fordelt på type i overensstemmelse med vilkår 26. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* |  |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser. |
| Generelle bemærkninger | Trucks serviceres af underleverandør (Hyster) på virksomheden og underleverandøren fjerne selv alt affald i forbindelse med serviceringen. Siden tilsynet i 2012 er serviceringe af trucks, så vidt det er muligt. flyttet inden døre. I det omfang det IKKE er muligt, skal der træffes de fornødne foranstaltninger til opsamling af spild mv. De fornødnne foranstaltninger skal sikre, at spild ikke medfører en forurening af jorden under belægningsstenene eller afledes via kloak til overfladerecipient (formentlig Romdrup Å og efterfølgende Limfjorden). Virksomhedens øvrige køretøjer (4 varebiler + 1 lastbil), serviceres hos Iveco Aalborg A/S. Vask af varebiler foretages i vaskehal på en af Shells servicestationer. |
| Planforhold |  |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* |  |
| Jordforurening | I området syd for porten til hal 1, umiddelbart foran indgangen til skuret med opbevaring af bl.a. farligt affald, var der tegn på et ikke uvæsentlig spild af dieselolie. Spildet vurderes at være opstået i forbindelse med tankning af virksomhedens dieseltruck, der tidligere er foregået på dette sted. Om der er tale om et enkelt større spild eller en række mindre spild, blev ikke afklaret ved tilsynet. Spildet har dannet en synlig plet på ca. 80 cm i diameter. Området er befæstet med belægningssten, og det må antages, at der er sket en forurening af den underliggende jord. Virksomheden kan vælge at få foretaget en frivillig undersøgelse og om nødvendigt oprydning af forureningen. Alternativt vil Miljø forelægge sagen for Miljøs jordforureningsteam, der herefter vil tage stilling til, om virksomheden kan pålægges en undersøgelse samt en evt. efterfølgende afværgeindsats. Inden en evt. frivillig indsats iværksættes tages kontakt til Miljø for at aftale rammerne for indsatsen. |
| Miljøforbedringer, miljømål |  |
| Bæredygtighed* | Se bemærkninger til punktet "Metalkampagne" |