Rapport for miljøtilsyn hos NGI A/S, Virkelyst 5, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

| Tilsynsdato | 24.09.2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet |  |  |
| Telefon | 9817 4500 | CVR nr. | 20861770 |
| E-mail | ngi@ngi.dk | P. nr. | 1001805490 |

| Virksomhedstype | MVB, Maskinværksteder >1000 m2 |
| --- | --- |
| Godkendelsesdato | - |
| Tilslutningstilladelse spildevand | - |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 11-11-2020 | Aftale | Meddelt | Indsende datablad af produkt til bejdsning. |
| 11-11-2020 | Aftale |  | Belægning på vaskeplads skal renoveres. Billeddok. skal fremsendes. |
| 11-11-2020 | Aftale |  | Oplysninger om methylethylketon og affedtning skal fremsendes. |
| 11-11-2020 | Aftale |  | Undersøge mulighed for udskiftning af container til metalspåner med olie. |
| 11-11-2020 | Aftale |  | Farligt affald skal sættes tilbage på den overdækkede vaskeplads. |
| 11-11-2020 | Aftale |  | Anmeldelse af ændringer på virksomheden jf. Maskinværkstedsbekendtgørelsen. |
| 11-11-2020 | Aftale |  | Oplysninger om aktiviteter mv. på Virkelyst 16B skal fremsendes. |
| 11-11-2020 | Aftale |  | Oplysninger om en evt. vandboring på Virkelyst 5A skal fremsendes. |
| 11-11-2020 | Aftale |  | Oplysninger om mængder af affaldsgummi samt hvor virksomheden har forsøgt at afhænde gummiet til. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Virksomheden er beliggende på Virkelyst 3B, 3C, 5, 5A, 7, 9 (kun telthal) samt 16B. Siden sidste tilsyn er virksomheden udvidet med Virkelyst 3B og 16B. Virksomhedens metalforarbejdning er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, nr. 1477 af 12. december 2017. Forarbejdningen af gummi er omfattet af listepunkt E53 iht. bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1475 af 12. december 2017, da produktionen af gummi overstiger 100 tons/år. Virksomhedens nye aktiviteter på Virkelyst 16B vil ikke være omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen men er derimod omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, nr. 1475 af 12. december 2017, listepunkt A53: Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1000 m2. Sagsbehandlingen af denne afdeling kører separat, idet afdelingen ikke ligger direkte i sammenhæng med den øvrige virksomhed. Virksomhedens hovedaktivitet er forarbejdning af jern, stål og metal. Der fremstilles stativer og stålrammer samt maskinsko i rustfrit stål og gummi til justering, stabilisering og vibrationsdæmpning af alle typer maskiner og udstyr. Gummiblandingen støbes i forme (vulkanisering) til pakninger, maskinsko og andet. Produktionen med forarbejdning af gummi er ca. 137 tons om året. Virksomheden foretager i øvrigt blæserensning (med glaskugler) af emner. Her renses rustfrie stativer og rammer inden færdigmontering og klargøring til levering. Virksomheden har et halvautomatisk anlæg til priming af maskinsko samt et nyere robotanlæg til priming – Robot Prime celle. Virksomhedens tidligere miljøgodkendelse af 25. februar 2009 for blæserensningsanlægget er bortfaldet ved anmeldelse iht. maskinværkstedsbekendtgørelsen. Iht. maskinværkstedsbekendtgørelsens § 34 skal virksomheden før driftsjournal over følgende: - Dato for vedligeholdelse af filtre, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling. - Resultatet af den månedlige kontrol af filtre. - Det årlige forbrug af blandingsfortyndere og andre opløsningsmidler. - Dato for eftersyn af belægninger og evt. udbedringer, jf. § 33 (vedr. arealer med tæt belæg-ning). |  |  |  |  |
| Produktionsareal (m2) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |  |  |
|  |  | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| 2.304 | 85 | 7.00-15.00 |  |  |
|  | Miljøledelse |  |  |  |
|  | Nej |  |  |  |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc.(mg/m3) | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Limudsugning | ? |  | Filter ? |
| 18 | Svejsning - TIG | Svejserøg |  | Ingen rensning |
| 19 | Malekabine | Blandingsfortyndere |  | Andreafilter |
| 19 | Malekabine | Malestøv |  | Andreafilter |
| 2 | Svejsning - TIG | Svejserøg |  | Ingen rensning |
| 20 | Malekabine | Malestøv |  | Andreafilter |
| 20 | Malekabine | Blandingsfortyndere |  | Andreafilter |
| 21 | Malekabine | Blandingsfortyndere |  | Ingen rensning |
| 22 | Slibning | Slibestøv |  | Cyklon og 99 % filter |
| 22 | Svejsning - CO2 og TIG | Svejserøg |  | Cyklon og 99 % filter |
| 29 | CNC-bearbejdningsmaskine | Olietåge |  | Mindst 99 % - filterklasse F |
| 29 | Blæserensningsanlæg | Glasstøv |  | Patronfilter |
| 31.2 | Udsugning over støbemaskiner | ? |  | Filter ? |
| 32 | Slibning | Slibestøv |  | Filter ? |
| 4 | Bejdsning | Citronsyre |  | Cyklon og filter |
| 5 | Svejsning - TIG | Svejserøg |  | Ingen rensning |
| 6 | Svejsning - TIG | Svejserøg |  | Ingen rensning |
| 7 | Svejsning - TIG | Svejserøg |  | Ingen rensning |

| Kilde Id | Afkasthøjde over |  | Afkastdiameter (m) |  | Volumenstrøm (Nm3/sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig |  |  |  |
| 14 |  | ? |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 3,4 |  |  |  |  |  |
| 20 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
| 29 | 9,5 |  | 1,00 | 1,00 |  | 5,69 | 20,0 |
| 31.2 |  | ? |  |  |  |  |  |
| 32 | 9,5 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |

Rumopvarmning:

Fjernvarme

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Luft | Siden sidste tilsyn er slibeprocesserne i sliberum (afkast 4) nedlagt. Rummet anvendes nu til bejdsning af emner med et produkt indeholdende citronsyre. Cyklon og filter anvendes fortsat. Vi aftalte, at der fremsendes datablad på produktet indeholdende citronsyre senest 1. januar 2021. Ligeledes er slibested (afkast 13) nedlagt og erstattet af et nyetableret sliberum i hallen (afkast 32). Aalborg Kommune har inden tilsynet fået fremsendt et datablad på filteret. Umiddelbart kan vi ikke se, hvad udskilningsgraden i % er. Ligeledes har vi fået fremsendt et datablad for slibning (afkast 22), der viser, at der kan tilbageholdes maks. 99,3 %. Aalborg Kommune har ikke foretaget en endelig vurdering af slibeprocesserne i forbindelse med den sidste anmeldelse, da der var usikkerhed, om sliberum ved afkast 4 blev nedlagt, eller om der skulle bygges en ny bygning til slibning. Det er nu klarlagt, at slibning sker i sliberum (afkast 32) og ved slibested (afkast 22). Ifølge Maskinværkstedsbekendtgørelsen skal det eftervises, at de to afkast kan overholde en emissionsgrænseværdi på 5 mg/Nm3. Vi har dog tidligere aftalt, at for at undgå der skal udføres en præstationskontrol på de to afkast, skal der søges om dispensation for præstationskontrol på slibestøv, hvis der beregnes/dokumenteres følgende: - at filtrene på afkast 22 og 32 kan overholde emissionsgrænseværdien på 5 mg/Nm3. Kontakt fx leverandøren af filtrene til eftervisning af at de installerede filtre kan overholde emissionsgrænseværdien. - en OML-beregning for afkast 22 og 32 (2 kilder) til kontrol af, at B-værdien (immissionen i omgivelserne) for slibestøv i rustfrit stål på 0,001 mg/m3 kan overholdes. - evt. hævning af afkast, hvilket OML-beregningen vil fortælle. Virksomheden har oplyst, at der er etableret et afkast fra limning (afkast 14) samt et afkast til udsugning over støbning (afkast 31.2), hvilket ikke var med i den tidligere anmeldelse. Aalborg Kommune vil derfor gerne have oplyst følgende: - hvilke stoffer der udsuges fra de to afkast, vedlæg evt. datablade på produkter - afkasthøjde over tag og over terræn - filteroplysninger, vedlæg datablade Ansøgning om dispensation samt oplysninger om afkast 14 og 31.2 skal fremgå af den nye anmeldelse for ændring/udvidelse af virksomheden (se under punktet Generelle bemærkninger). |
| Luft, filtre | L. B. Ventilation servicerer virksomhedens filtre ca. 1 gang om året. Virksomheden oplyste, at der er etableret differenstrykmålere på samtlige filtre, der viser et tryktab over filteret. Såfremt differenstrykmåleren lyser rødt, kan udsugningsanlægget ikke anvendes. Gælder både ved tilstopning og brud på filter. Ifølge Maskinværkstedsbekendtgørelsens § 34 skal der føres månedlig kontrol af samtlige filtre på virksomheden. Virksomheden spurgte, om man ikke kunne udføre eftersyn sjældnere, når der nu var installeret differenstrykmålere på samtlige filteranlæg, idet det krævede en mands arbejde en hel dag. Virksomheden kan søge om dispensation for månedlig kontrol af filtre. Denne skal vedlægges anmeldelse om ændring af virksomheden, se under punktet Generelle bemærkninger. Dispensationen skal indeholde en redegørelse for, hvordan virksomheden tænker, eftersynet af samtlige filtre kan gennemføres. Herefter vil vi vurdere, om der kan gives dispensation. |
| Lugt | Der blev ved tilsynet ikke konstateret lugt fra virksomheden. |

Støj

| Id | Støjkilder | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompressor |  | Afskærmning uden lydisolering |
| 2 | Afkast |  | Ingen afskærmning/støjdæmpning |
| 3 | Intern transport |  | Ingen afskærmning/støjdæmpning |
| 4 | Til- og frakørsel |  | Ingen afskærmning/støjdæmpning |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Støj | Virksomheden har to skruekompressorer - en stor til grundbelastning og en lille til spidsbelastning. Kompressorerne serviceres 2 gange om året af firmaet Trykluftcenteret. Ingen bemærkninger til støj i forbindelse med tilsynet. |

Spildevand

| Krav Id | Id | Aktivitet/proces | Udledt spildevand |  |  | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (l/sek.) max | Mængde pr. år | Enhed |  |
| 1 | 1 | Vaskehal/vaskeplads | 0,00 | 2 | m³ | Olieudskiller og sandfang |
| 2 | 1 | Gulvafløb/værksted |  | 2 | m³ | Ingen |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Spildevand | Området er separatkloakeret. Spildevandet ledes til Renseanlæg Vest. Overfladevand/regnvand ledes via regnvandsledning til Gildsiggrøften og videre til Limfjorden. |
| Spildevand, procesvand | Spildevandet fra poleringsmaskinen opsamles og hældes ud på vaskepladsen. Det er tidligere vurderet, jf. tilsynsbrev af 25. februar 2009, at selve slibe/poleringsvæsken ikke er farligt affald. Gulvvaskevand hældes ligeledes ud på vaskepladsen. Mængden af spildevand er af begrænset omfang. Aalborg Kommune vil ved næste tilsyn have fokus på afledning af spildevand. |
| Spildevand, belægninger ved vaskepladser | Ved tilsynet blev det konstateret, at der var flere revner i belægningen på vaskepladsen. Virksomheden var opmærksom på problemet og vil reparere belægningen snarest. Virksomheden skal derfor senest 1. januar 2021 renovere belægningen. Billeddokumentation skal fremsendes. |

Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces | Type | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Sandfang (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vaskehal/vaskeplads | Ukendt olieudskiller |  |  |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Olieudskilleren tømmes af S. P. Jensen A/S én gang om året. Seneste tømning er foretaget 20. juli 2020. Dokumentation blev fremvist ved tilsynet. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etableret,ca. | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1998 | Olie | 1.400 | Indendørs | NEJ |  |
| 2 |  | 2002 | Olie | 1.400 | Indendørs | NEJ |  |
| 3 |  | 1990 | Olie | 420 | Indendørs | NEJ |  |

Tankoplysninger i BBR

| Matr.nr. | Fab. år | Fab.nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet år | Sløjfet | Sløjfningsfrist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32ca | 1984 | 328329 | 1984 | Fyringsgasolie | 2.500 | Nedgravet | 2015 | Tanken er tømt og afblændet |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Olietanke | De tre olietanke er etableret i forbindelse med de hydrauliske vulkaniseringsmaskiner. Disse olietanke har intet tankskilt eller tankattest. Hver hydraulikstation har et oliereservoir og hydraulikpumpe, der er monteret på tankene. Tankene er en integreret del af maskinerne og betragtes som procestanke. Derfor er de ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen. |
| Olietanke, registrering i BBR | Der er i BBR kun registreret den 2500 liters nedgravede fyringsolietank, som er tømt/afblændet. |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |
| Rustfrit stål | 100 |  | Ton | Ikke relevant |  | Indendørs | 2017 |
| Skæreolie | 750 |  | Liter | Beholder - lukket |  | Indendørs, bag opkant | 2017 |
| Hydraulikolie | 150 |  | Liter | Tromle |  | Indendørs, bag opkant | 2017 |
| Primer (maleanlæg) | 300 |  | Liter | Beholder - lukket |  | Indendørs, bag opkant | 2017 |
| Methylethylketon | 75 |  | Liter | Plastdunk |  | ? | 2017 |
| Gummi | 95 |  | Ton | Ingen beholder |  | Indendørs | 2017 |
| Affedtningsmiddel | 400 |  | Liter | Plastdunk |  | ? | 2017 |
| Slibe-/poleringsmiddel | 350 |  | Liter | Plastdunk |  | Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m. | 2017 |
| Glasblæsemiddel | 14 |  | Ton | Bigbags |  | Indendørs | 2017 |
| Stål |  |  |  | Ikke relevant |  | Indendørs | 2017 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Råvarer | Aalborg Kommune har tidligere registreret, at der anvendes methylethylketon og affedtningsmiddel. Vi vil gerne have oplyst, hvad methylethylketon og affedtningsmidlet anvendes til. Opbevares dunkene på en spildbakke indendørs? Oplysningerne skal fremsendes senest 1. januar 2021. Der er ingen øvrige bemærkninger til opbevaringen. |

Affald

| Affaldsart | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |  |  |
| Absorptionsmidler | 50 | Kg | Beholder - lukket |  | Indendørs | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Forbrændingsegnet | 32.000 | Kg | Container - lukket |  | Udendørs | Stena Recycling A/S | I/S Reno Nord |  |
| Jern |  |  | Beholder - åben |  | Indendørs | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Metalspåner, olieholdige |  |  | Container - lukket |  | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Olie- og benzinudskillere | 75 | Kg | Ikke relevant |  | Ikke relevant | S.P. Jensen A/S | S.P. Jensen A/S |  |
| Papir og pap | 3.800 | Kg | Container - lukket |  | Udendørs | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Rustfrit stål | 36.000 | Kg | Beholder - åben |  | Indendørs | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Sand og ristestof | 800 | Kg | Ikke relevant |  | Ikke relevant | S.P. Jensen A/S | S.P. Jensen A/S |  |
| Glasblæsningssand | 14 | Ton | Bigbags |  | Indendørs, ingen opkant | Stena Recycling A/S | I/S Reno-Nord, Rærup Losseplads |  |
| Skæreolie | 400 | Kg | Tromle |  | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Slibe-/poleringsvæske | 8.000 | Kg | Tromle |  | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Slibestøv med asbest/metaller | 50 | Kg | Beholder - lukket |  | Ikke noteret ved tilsyn | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Vandig affedtning | 5.900 | Kg | Tromle |  | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Stena Recycling A/S | Stena Recycling A/S |  |
| Affaldsgummi |  |  | Beholder |  | Indendørs | Stena Recycling A/S | I/S Reno-Nord |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affald | Virksomheden har en udendørs lukket container med metalspåner indeholdende olie. Containeren var ikke etableret med opsamlingskar, hvilket den ved tidligere tilsyn har været. Vi aftalte derfor, at virksomheden undersøger mulighederne ved Stena Recycling A/S for en lukket container med opsamlingskar. Tilbagemelding til Aalborg Kommune om forslag til ny containerløsning skal fremsendes senest 1. december 2020. |
| Affald, farligt | Virksomheden havde stillet farligt affald i form af skæreolie, slibe/poleringsvæske og vandigt affedtning mv. på jorden udenfor vaskpladsen. Ved de tidligere tilsyn var affaldet placeret på et opsamlingskar med rist på vaskepladsen, som er overdækket. Vi aftalte derfor, at alt farligt affald hurtigst muligt blev stillet tilbage på vaskepladsen på et opsamlingskar med rist. Billeddokumentation skal fremsendes senest 1. december 2020. |
| Affald, bortskaffelse | Virksomheden har valgt kun at bruge et enkelt firma, Stena Recycling A/S, til afhentning af deres affald. Udover Stena Recycling A/S anvendes dog S. P. Jensen A/S til tømning af olie- og benzinudskiller og sandfang. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn | På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening. |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomheden er beliggende i et område, hvor der ikke er drikkevandsinteresser eller en indsatsplan for drikkevand. Der er registreret en vandboring (geoteknisk boring mv.) på Virkelyst 5A. Det er uvist om denne anvendes. Tilbagemelding om der forefindes en boring på ejendommen skal ske senest 1. januar 2021. |
| Generelle bemærkninger | Virksomheden har siden sidste tilsyn udvidet med en nabobygning både til produktion og lager. Bl.a. er der opstillet en vaskemaskine til maskinsko, hvor spildevandet kører i et lukket system. I samme hal foretages også metalforarbejdende processer. Derudover er der ændret på slibeprocesserne på virksomheden samt etableret nye afkast og filtre, se under Luftforurening, hvilket skal anmeldes iht. Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Hvis der søges om dispensation, fx. i forhold til præstationskontrol og månedligt tjek af filtre, skal ansøgning vedlægges anmeldelsen. Anmeldelsen iht. Maskinværkstedsbekendtgørelsen skal foretages i Byg og Miljø, se link: https://www.bygogmiljoe.dk/ Anmeldelsen skal fremsendes senest 1. januar 2021. Ligeledes har virksomheden påbegyndt nye aktiviteter på Virkelyst 16B, men Aalborg Kommunes tilsyns- og sagsbehandling af denne afdeling vil køre separat, idet afdelingen ikke ligger direkte i sammenhæng med den øvrige virksomhed. Aktiviteterne er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, nr. 1475 af 12. december 2017, listepunkt A53: Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1000 m2. Ved tilsynet blev der ikke noteret oplysninger om aktiviteterne på Virkelyst 16B, og Aalborg Kommune vil derfor gerne have oplyst følgende: - produktionsareal - aktiviteter - svejsning, slibning mv. - antal svejsesteder, svejsetyper i hvilket metal/jern? - afkasthøjde og filter. Datablad på evt. filter skal vedlægges. - affaldstyper, placering (evt. tegnet på en skitse). - placering af evt. kompressor. Oplysninger om evt. støjdæmpning. Oplysninger om aktiviteter på Virkelyst 16B skal fremsendes senest 1. januar 2021. |
| Planforhold | Ejendommen er beliggende i erhvervsområde, 2.2 H3 Høvej Syd, iht. kommuneplanrammerne. Der er vedtaget en Byplanvedtægt BPV62 for området. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal | Virksomheden fører driftsjournal iht. Maskinværkstedsbekendtgørelsens § 34, som blev fremvist elektronisk ved tilsynet. Vi har ingen bemærkninger hertil. |
| Jordforurening | Virkelyst 3B og 3C er udgået af kortlægningen. Den nordlige del af Virkelyst 5 samt Virkelyst 7 er uafklaret, men er på listen over mulige forurenede grunde, jf. jordforureningsloven. |
| Bæredygtighed | Ved tilsynet blev der diskuteret bæredygtighed. Virksomheden har siden sidste tilsyn udskiftet alle pærer til LED. I forhold til elforbrug, er der enkelte steder installeret bevægelsessensorer, og der er udarbejdet procedurer for tænd/sluk. Virksomheden har sat timere på maskiner for formpresning ved vulkaniseringsprocessen. Der er installeret frekvensstyring på motorer og i forhold til varmeforbruget, er der installeret nat- og weekendsænkning. Virksomheden har to skruekompressorer - en stor til grundbelastning og en lille til spidsbelastning. Kompressorerne serviceres 2 gange om året af firmaet Trykluftcenteret. Virksomheden oplyste, at de har fokus på de 17 Verdensmål. Virksomheden oplyste ved tilsynet, at de bortskaffer en del gummi til forbrænding, som er tilovers fra vulkaniseringen. De har forsøgt at sælge det til granulering, men da de ikke har de store mængder, er der ikke nogen, der vil modtage det. Gummiet er rent i forhold til bildæk. Aalborg Kommune har endnu ikke undersøgt sagen nærmere, men vil nu gå i gang. Aalborg Kommune vil gerne have oplyst, om mængder samt hvilke virksomheder NGI har forsøgt at afhænde gummiet til? Tilbagemelding skal fremsendes senest 1. december 2020. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark NBEN blev diskuteret ved tilsynet, og der blev udleveret en brochure herom. Virksomheden vil vende tilbage, hvis de er interesserede i at være med i netværket. |
| Kampagne | Der er overensstemmelse mellem de oplyste affaldsfraktioner og Miljøstyrelsens affaldsdataregister, idet affaldsfraktionerne bliver indberettet til registeret. Da virksomheden har haft mange forskellige affaldsaktører, er affaldsfraktionerne blevet registreret forskelligt. Men efter Stena Re-cycling A/S har overtaget alle affaldsfraktioner, bliver affaldet registreret mere ens. Virksomheden var dog ikke bekendt med registeret, men vil fremover tjekke, at alle affaldsfraktioner bliver registreret korrekt. |