| Journalnr.: | 24/3617 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 28-05-2024

Anders Levring

Åsbjergvej 17, Fjellerup, 8585 Glesborg

Til stede ved tilsyn:		Anders Levring, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Prioriteret tilsyn. Der er ført tilsyn med opbevaring af ensilage samt husdyrgødning

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljørisikovurdering

CHR nr.:		27042

CVR nr.:		15397233

P nr.:			1000916537

Landbrugstype:

H § 12, stk. 1: Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven til husdyrbrug større end 250 DE

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse:	9. november 2016

Godkendte/tilladte dyreenheder:	502,17 DE

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.01.2023 | Indskærpelse | Manglende beholderkontrol på gyllelagunen | Efterkommet |
| 09.01.2023 | Indskærpelse | Spild af gødning til bar jord uden for gavlen ved den ene stald (skrabeanlægget) | Efterkommet |
| 09.01.2023 | Indskærpelse | Manglende sideafgrænsning på ensilageplads | Meddelt |
| 28.05.2024 | Henstilling | Manglende logbog over flydelag | Meddelt |
| 28.05.2024 | Indskærpelse | Sikre at der ikke sker spild fra skrabeanlæg til bar jord | Meddelt |
| 28.05.2024 | Indskærpelse | Manglende sidebegrænsning på ensilageplads. Frist 1. august 2024- | Frist |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Logbog for gyllebeholder | Fører ikke logbog over flydelaget på ingen af beholderne. |
| Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Dybstrøelse køres direkte i markstakke. På tilsynstidspunktet var der to markstakke som havde ligget vinteren over. Markstakkene med dybstrøelse ikke overdækket, da de skulle til at køres ud. En uge efter tilsynet er det konstateret, at markstakkene med dybstrøelse er kørt væk. |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Gyllebeholder 1500 m3: Dykket indløb ok. Intet fastmonteret pumperør. Gyllebeholder 3000 m3: Gyllelaugne. Intet fastmonteret pumperør. Intet indløb. Gyllen skrabes til laguen fra den ene ende af stalden. Gyllebeholder 810 m3: Indløb i stykker. Indløbet anvendes ikke, da der ikke kan pumpes til beholderen. I stedet bliver der kørt gylle fra beholderen på 1500 m3 til denne beholder. Ingen fastmonteret pumperør. |
| Fast overdækning på beholdere/flydelag | Tømning af gyllebeholderne på 1500 m3 og 3000 m3 var igang på tilsynstidspunktet. Derfor ikke tilstrækkeligt flydelag. Tilstrækkeligt flydelag på beholderen på 810 m3. |
| Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Intet |
| Beholderkontrol | Beholderkontrol udført på gyllebeholderne på 1500 m3 og 810 m3 i 2016. Beholderkontrol udført uden bemærkninger. Beholderkontrol frekvens hver 10. år. Næste beholderkontrol skal udføres i 2026. Beholderkontrol udført på gyllelagune den 10.06.2024. Beholderkontrol udført uden bemærkninger. Beholderkontrolfrekvens hver 10. år. Næste beholderkontrol skal udføres 2034. |
| Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | Ensilage opbevares på plads med fast bund. Pladsen har ikke korrekt sidebegrænsning. Dette er indskærpet i 2023. På tilsynet blev det oplyst at planen er at plansiloen laves korrekt inden der skal opbevares majs på pladsen. |
| Markoplag | To markstakke med ensilage samt to markstakke med dybstrøelse. |
| Bemærkninger | Grundet skrabeanlægget opsamles der gødning på forhøjningen nedenunder skrabeanlægget. Gødning fjernes fra forhøjningen en gang om måneden, for at undgå at der sker spild til bar jord. På tilsynstidspunktet var der ikke gødning på den bare jord ved siden af forhøjningen, men det konstateres at det vil kunne forekomme. Se bemærkninger hertil i tilsynsbrevet. |

Antal markstakke: 2

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 4,3

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk