Aarhus Kommune – Teknik og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

| Tilsynsdato | 22. april 2021 |
| --- | --- |
| CVR-nummer | 37164712 |
| P-nummer | 1021046376 |
| EAN nr. Journal nr. | 575 800 577 4013 NM/10/01957, 13/031900 |
| Virksomhed | Beredskabscentret |
| Adresse | Kirstinesmindevej 14 |
| Postnummer og by | 8200 Århus N |
| Telefonnummer | 8676 7676 |
| e-mail | kaso@ostbv.dk |
| Kontaktperson | Kasper Sønderdahl |
| Branchekode | Br. Autobranche |
| Udvidelser/ændringer | Ingen |
| Tilstede ved tilsynet: |  |
| Virksomheden | Kasper Sønderdahl, Karl Erik Salomonsen, Thomas Jørgensen deltog via teams |
| Aarhus Kommune | Lene Brink |

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført et Teamstilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.
 REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 140806OF og 140807OF

Ejendommen er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Brandskole med øvelsesplads. Der arbejdes med flytning til en anden lokalitet, Bautavej 1. Flytningen forventes til omkring 2023.

Grundet dette holdes aktiviteterne på et minimum. Følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger er foretaget.

Ved skibet er der placeret 3 sammenhængende underjordiske tanke efter olieudskiller. Disse er tømt for slam og vil fremover blive tømt en gang årligt.

Membran under skibet og pladsen for elementær brandbekæmpelse.

Endvidere er der to store tanke med vand og lidt exxol/miljødiesel, der anvendes til brandøvelse. Disse tanke er ligeledes blevet tømt for slam og vil ikke løbe over i tilfælde af kraftig regn, da de er etableret med afløb til olieudskiller for neden ca. 20 cm over niveau.

Ved røgkammeret er der placeret en olieudskiller. Øvelse i røgkammeret har ændret procedure, således at brændte halmrester skrabes ind og ikke spules i afløbet som tidligere. Der tilføres således minimale afbrændte halmrester i afløbet. Endvidere er aktiviteten minimeret kraftigt.

Der er etableret 4 olieudskillere på arealet og disse er tilmeldt årlig tømning.

Brandskolen foretages jævnligt besigtigelse af bækken og der er ikke konstateret urenheder i bækken efter ovenstående tiltag er foretaget.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg

Der bliver repareret ca. 50 biler på værkstedet, alene køretøjer tilhørende Østjyllands Brandvæsen. Autoværkstedet er etableret med en lift og en smøregrav. Der er afløb fra graven. Der er ikke afløb fra autoværkstedet.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Olieuds

Bæk

Olietank/olieud

Fedtuds.

Situationsplanen er fra 2016.

Antal ansatte

Der er i autoværkstedet beskæftiget 1 person og i alt ca. 10 personer på beredskabscentret.

Driftstid

Normal arbejdstid.

Råvarer

Almindelige råvarer til autoværkstedet, såsom sprinklervæske, kølervæske m.m. I forbindelse med brandøvelse anvendes miljødiesel.

Opbevaring af miljødiesel/Exxol: Der leveres 1000 l pr. gang. Står i tank garage i et kar, der kan tage 1000 l. i tilfælde af uheld. Pr. brand anvendes ca. 120 l. Miljødiesel påføres manuelt og ikke via underjordiske rør. PFAS udfaset i 2011.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til offentlig område.

Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 300 meter.

Virksomhedens væsentligste støjkilder er: Kompressor i støjdæmpet skur og til og frakørsel.

LUFT

Opvarmning

Opvarmning foregår ved fjernvarme.

Det lille værksted opvarmes med olie. For olietanke se tankoversigt.

SPILDEVAND/OVERFLADEVAND

På EB-pladsen er det oplyst, at vandet fra brandslukning strømmer i afløb, der er forbundet til olieudskiller, og fra olieudskilleren løber vandet via afløb direkte ud i bækken nord for ejendommen. Se situationsplan.

Øvelser fra skibet

Der er ikke observeret sod/petroleum i bækken.

Der løber også andre ikke synlige stoffer til bækken. Teknik og Miljø anmoder om en nærmere kortlægning af hele området, hvorfra der strømmer overfladevand til bækken.

Fra vaskehallen løber vandet via afløb igennem olieudskiller og til spildevandsledning.

Vaskeriet benyttes til vask af mandskabets dragter mv. Vandet herfra afledes til spildevandsledning.

| Spildevand afledes til følgende renseanlæg | Egå |
| --- | --- |
| Renseanlægget afleder til følgende recipient | Egåen |
| Fælleskloakeret eller seperatkloakeret | Separat |
| Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af | Ingen. |

AFFALD

De biler der var opmagasineret til brug ved øvelser er alle miljøbehandlede inden de kommer ind på ejendommen, dvs. tømt for olie mv. beredskabscentret fjerner dæk, hvorefter de afhentes af skrothandler.

Der er oplag af mindre mængde af farligt affald, så som batterier, lysstofrør m.m. Virksomheden anvender ABAS systemet.

Sandfang og olieudskiller tømmes af HCS. Mindre mængde spildolie opbevares indendørs på beton.

Industriaffald afhentes af Marius Pedersen.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Ejendommen er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser.

Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2, da der er konstateret ikke afgrænset forurening på ejendommen.

Opbevaring af flydende råvarer

Opbevares indendørs på beton.

Tankoversigt

| Id | Indhold | Størrelse (l) | Årstal/udskiftning | Placering/ overjordisk/underjordisk | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fyringsolie | 2500 l | 1977/2017 Er udskiftet med overjordisk 1200 l. tank. Gammel tank er blændet af efter gældende regler. | Underjordisk, stål, udv. Korrosionsbeskyttelse (Fiberbelagt tank) | Til vaskehal og garager nedgravet vest for smørehal i græsplæne |
| 2 | Diesel | 5900 l | 1989/2029 | Underjordisk, stål, udv. Korrosionsbeskyttelse (Glasfibertank) | Placeret ved tankanlæg S for garage |
| 3 | Benzin | 5900 | 1989/2029 | Underjordisk, stål, korrosionsbeskyttelse, glasfibertank | Placeret ved tankanlæg S for garage |
| 4 | Fyringsolie til hal | 1200 | 2011/2041 | Overjordisk, stål, enkeltvægget | Placeret indendørs |
| 5 | Exxol | 1800 | 2011/2041 | Overjordisk / Tømt | Placeret ved garage ved tankanlæg, |

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Tilsynet er udført af:

Lene Brink

miljøtekniker

tlf: 8940 4022

e-mail: lbri@aarhus.dk