| Nature Energy Køng Miljøgodkendelse |  |
| --- | --- |

Byg Land og Miljø

vordingborg.dk

Vordingborg Kommune Østergårdstræde 1A 4772 Langebæk

Miljøgodkendelse

Meddelt af Vordingborg Kommune

den 27. juni 2019

Sagsbehandler: Lars Jensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Indledning	6

1.1	Virksomheden og dens miljøforhold	6

1.2	Planforhold	7

2.	Afgørelse om miljøgodkendelse	8

2.1	Vurdering og afgørelse	8

2.2	Standardvilkår for biogasanlæg omfattet af 5.3 b	8

2.3	Øvrige vilkår	16

2.4	Øvrige oplysninger	19

3.	Biogasanlægget	20

3.1	BAT	20

3.2	biomasser til anlægget	21

3.3	Produktionsrammer	22

3.4	Lokalisering, samt til- og frakørsel	23

3.5	Indretning og drift	24

4.	Luftforurening	31

4.1	Lugt	32

4.2	Luftrenseanlæg	33

4.3	lugt fra Planlageret	35

4.4	Lugthåndteringsplan	35

4.5	Emission af svovlbrinte (H2S)	35

4.6	Emission af ammoniak	36

5.	Støj og vibrationer	37

6.	Spildevand	39

7.	Driftsforstyrrelser og uheld	40

7.1	Lækage af biogas	41

7.2	Brud på tanke	42

7.3	Overskumning af biomasse	42

7.4	Nedbrud af udsugningsanlæg	43

7.5	Driftsstop på gasopgraderingsanlægget	43

8.	Affald	43

9.	Jord og grundvand	43

9.1	Basistilstandsrapport	44

10.	Natura 2000	46

11.	Egenkontrol og driftsjournal	46

12.	Udtalelser	48

12.1	Virksomhedens bemærkninger til afgørelsesudkast	48

12.2	Lokalrådets bemærkninger	49

12.3	høringsbidrag fra privatpersoner	49

13.	Sammenfattende vurdering	53

14.	Offentliggørelse	54

14.1	Klagevejledning	54

Bilag 1 ansøgningsmateriale	55

Stamdata

| Virksomhedens navn og adresse | Nature Energy Køng ApS, Næstvedvej 392, 4750 Lundby |
| --- | --- |
| Matrikel nummer | 16a Køng By, Køng (udmatrikuleres) |
| CVR nummer | 34734747 |
| Grundejer | Virksomheden erhverver arealet inden realisering af anlægget. |
| Ansøger | NGF Nature Energy Biogas A/S, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ |
| Virksomhedens kontaktperson | Jesper Bundgaard, Ørbækvej 260, DK-5220 Odense SØ, Tlf: +45 63 15 65 87/+45 40 34 18 46, E-mail: jeb@natureenergy.dk |
| Listepunkter | Hovedaktivitet: Biogasanlæg - 5.3.b.i (standardvilkår afsnit 25). Biaktivitet: Naturgasfyringsanlæg – G01/02. |
| Godkendelses- og tilsynsmyndighed | Vordingborg Kommune |

Lovgivning

Miljøgodkendelser meddeles i henhold til lov om miljøbeskyttelse efter anvisningerne i godkendelsesbekendtgørelsen. Standardvilkårsbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår for biogasanlæg, og disse er anvendt i miljøgodkendelsen.

Lov om miljøbeskyttelse. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK 241, 2019).

Godkendelsesbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK 1317 2018).

Standardvilkårsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (BEK 1474, 2017)

MCP-bekendtgørelsen. Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (BEK 751, 2018)

Miljøvurderingsloven. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK 1225, 2018)

Indledning

Virksomheden og dens miljøforhold

NGF Nature Energy Biogas A/S har den 12. december 2018 søgt om miljøgodkendelse til et biogasanlæg under Nature Energy Køng ApS, på matrikel 16a Køng By, Køng.

Biogasanlægget bliver et fællesbiogasanlæg, der etableres som et barmarksprojekt. Anlægget dimensioneres til en kapacitet på 300.000 tons biomasse/år, bestående af husdyrgødning, organiske restprodukter fra fødevareproduktion og dyrket biomasse. Biomassen vil overvejende være industrielle affaldsprodukter.

Biogassen opgraderes og distribueres via naturgasnettet, og den afgassede biomasse afsættes til jordbrugsformål, og udbringes efter reglerne i affald til jord bekendtgørelsen. Hvis andelen af industriel biomasse bliver meget mindre end forventet kan biomassen udbringes som husdyrgødning.

Virksomhedens placering og forureningsfølsomme aktiviteter i nærheden er vist i Figur 1 på side 24.

Godkendelsespligtige aktiviteter

Biogasanlægget er godkendelsespligtigt efter godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt 5.3.b.i, idet anlæggets kapacitet vil være større end 100 ton pr. dag.:

”Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF:

i) Biologisk behandling.

Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 ton pr. dag”.

Som biaktivitet etableres en naturgasfyret kedel med indfyret effekt på ca. 4 MW, der reguleres efter bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen).

For kedelanlæg på nye godkendelsespligtige virksomheder er MCP-bekendtgørelsens emissionsgrænser, egenkontrolkrav og krav om indretning og drift direkte bindende og skal ikke fastsættes som vilkår i godkendelsen. Støj og luftimmissioner reguleres derimod af vilkår i den samlede virksomheds miljøgodkendelse, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3. Jævnfør bekendtgørelsens § 60 skal kedelanlæg anmeldes inden etablering.

Reglerne for udbringning af afgasset biomasse findes i husdyrgødningsbekendtgørelsen eller i ”Affald til jordbekendtgørelsen”, afhængig af andelen af industriel biomasseaffald i biomassen. Miljøgodkendelsen regulerer således ikke udbringning af afgasset biomasse på markarealer.

Risikoforhold

Biogas er omfattet af bilag 1, del 1 i risikobekendtgørelsen (bek. 372, 2016), fordi det udgør en risiko for brand- og eksplosionsfare.

Mængden af biogas på virksomheden vil være mindre end bekendtgørelsens tærskelværdi på 10 tons, hvorfor anlægget ikke vil være omfattet af risikobekendtgørelsen.

Miljøansøgningens bilag 5 redegør for gasmængden på virksomheden.

Planforhold

Kommune- og lokalplan

Området, hvor biogasanlægget er ansøgt etableret, er omfattet af ”Tillæg nr. 48 Biogasanlæg ved Køng” til Vordingborgs Kommuneplan 2013, som er en justering af en tidligere udpegning ved Køng Mose i ”Kommuneplantillæg nr. 2 Biogasplan”. Kommuneplantillægget gør det muligt at etablere biogasanlægget, idet området er fundet egnet og udpeget til teknisk anlæg i form af et biogasanlæg.

Vordingborg Kommune har udarbejdet lokalplan ”T 01.01.01 Biogasanlæg syd for Køng” for det konkrete projekt. Kommuneplantillæg nr. 48 og lokalplanen T 01.01.01, samt den til miljøvurderingen hørende ”Miljøkonsekvensrapport for etablering af biogasanlæg, Nature Energy Køng”, har været fremlagt i offentlig høring i perioden 21. december 2018 – 15. februar 2019, og blev, sammen med kommuneplantillægget, vedtaget af kommunalbestyrelsen på møde den 27. marts 2019.

Plangrundlaget er efterfølgende blevet påklaget til Planklagenævnet, så en eventuel påbegyndelse af projektet, inden der er truffet afgørelse i klagesagen, sker for egen regning og risiko.

Virksomheden ligger i landzone, og lokalplanen har, i henhold til Planlovens § 15 stk. 4 bonusvirkning, hvorfor der ikke meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1.

Miljøvurdering

Biogasanlægget er omfattet af bilag 1 punkt 10 i miljøvurderingsloven: ”Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag I til direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag”.

Vordingborg Kommune har miljøvurderet det ansøgte projekt, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, for så vidt angår planlægningen, og § 15 stk. 1 (LBK 1225, 2018), for så vidt angår det konkrete projekt.

Miljøvurderingen har ikke givet anledning til at stille andre vilkår end de vilkår der stilles i miljøgodkendelsen.

Afgørelse om miljøgodkendelse

Vurdering og afgørelse

Miljøansøgningen beskriver biogasanlægget i hovedtræk, men anlægget er ikke detailprojekteret, og vil først blive det efter plangrundlagets endelige vedtagelse. Endelig placering og omfang af tanke og bygninger samt kloakker, herunder sandfang og olieudskillere, vil blive besluttet ved detailplanlægningen, og oplysningerne herom indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse og tilladelser til afledning af overfladevand og spildevand.

Vordingborg Kommune har vurderet virksomhedens miljøforhold, herunder luft, lugt, støj, spildevand og affald, samt tiltag til forebyggelse af jord- og grundvandsforurening, på det foreliggende grundlag.

Samlet set forventes det, at virksomheden, på visse vilkår, kan drives på stedet uden væsentlige gener for miljø og omkringboende. Det vurderes endvidere at projektet, hverken i sig selv eller sammen med andre projekter, vil kunne påvirke Natura-2000 områder væsentligt. Det vurderes, at virksomheden, idet den er omfattet af standardvilkår, vil træffe nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT.

Idet miljøgodkendelsen indgår i miljøvurderingsprocessen er projektet endnu ikke detailprojekteret, så miljøgodkendelsen meddeles ud fra en generel beskrivelse af anlægget og de miljømæssige problemstillinger. Ved detailudførelsen kan der opstå problemstillinger som ikke har været forudset i miljøgodkendelsen. Om nødvendigt vil det blive reguleret ved påbud eller evt. efter ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Denne praksis er accepteret af Natur- og Miljøklagenævnet den 14. juni 2016 (NMK-33-03074).

Vordingborg Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til etablering af biogasanlæg på matrikel nr. 16a Køng By, Køng efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven på nedenstående vilkår.

Virksomheden er omfattet af afsnit 25 i standardvilkårsbekendtgørelsen. Standardvilkårsnummer gives efter vilkårsteksten, f. eks. (5.3 b, 7). Standardvilkår med ændringer eller tilføjelser markeres således: (5.3 b, 7 tilpasset). Vilkårstekst udfyldt efter instruktion givet i standardvilkåret markeres med (5.3 b, 7 udfyldt).

Afvigelser fra standardvilkårene er begrundet, men derudover forholder vi os ikke til standardvilkårene.

Der træffes endvidere afgørelse efter § 14 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (bek. 1317, 2018) om, at virksomheden ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport.

Standardvilkår for biogasanlæg omfattet af 5.3 b

Generelt

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør (5.3 b, 1).

Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.  (5.3 b, 2 udfyldt).

- Tilsynsmyndigheden kan beslutte, at driften af virksomheden eller den relevante del heraf skal indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt.

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (5.3 b, 3).

Indretning og drift

Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver:

- Hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomasse, afgasset biomasse og biogas, således at væsentlige udslip af biomasse, afgasset biomasse og biogas forebygges,

- Hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af reaktortanke og rørføring, sådan at de til enhver tid er gastætte.

- Hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten.

- Hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af eventuel gasfakkel.

- Hvilke producerer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af CO2 renseanlæg, og

- Hvilke procedurer, der gælder i forbindelse med opstart af biogasanlægget og tilhørende renseforanstaltninger samt varighed heraf (5.3 b, 4).

Virksomheden må kun modtage biomasse fra køretøjer med tank, lukket container eller kasse, eller via rørsystemer. Biomasser bestående udelukkende af energiafgrøder og andre ikke lugtende vegetabilske biomasser kan modtages i andre køretøjer (5.3 b, 5)

Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system. Påfyldning af afgasset biomasse på køretøjer skal ske indendørs i lokale med undertryksventilation og for lukkede porte og døre (5.3 b, 6).

Biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende.

- Energiafgrøder kan dog opbevares i overdækkede udendørs stakke. Dyrket vegetabilsk biomasse og industriel plantebaseret biomasseaffald, som ikke giver anledning til betydende lugt- eller støvgener, kan opbevares på samme måde som energiafgrøder (5.3 b, 7 udfyldt).

Reaktortanke med tilhørende rørføringer skal være gastætte (5.3 b, 8).

I tanke og beholdere med pumpbar ikke-afgasset biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til omgivelserne (5.3 b, 9).

Aflæsning af ikke-pumpbar biomasse skal ske i modtagehal og i en beholder eller tank, der er indrettet således, at der ikke sprøjter biomasse ud af denne, når der læsses biomasse i.

- Alle porte, døre og vinduer i modtagehallen skal være lukkede, mens der pågår aflæsning af biomassen, og mens der sker åbning og lukning af beholdere og tanke til opbevaring af biomasse. Modtagehallen skal være ventileret med udsug, der indrettes og tilpasses aktiviteten i hallen, herunder især håndtering af fortrængt luft fra modtagetanke ved aflæsning af biomasse. Ved nyinstallation skal ventilationsanlægget forsynes med automatisk overvågning med alarm for driftsforstyrrelser.

- I tanke og beholdere til ikke-pumpbar biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen. Tanke og beholdere skal holdes lukkede, når der ikke sker aflæsning af biomasse.

- Energiafgrøder, dyrket vegetabilsk biomasse og industriel plantebaseret biomasseaffald, som ikke giver anledning til væsentlige lugt- eller støvgener hos nærmeste omboende, kan aflæsses i planlager (5.3 b, 10 udfyldt).

Separering af afgasset biomasse skal ske i lukket rum med afsug (5.3 b, 11).

Såfremt fiberfraktion opbevares indendørs i åbne stakke, skal porte, døre og vinduer holdes lukkede, undtagen i situationer hvor der sker transport ud og ind af hallen. Såfremt fiberfraktion opbevares udendørs, skal det ske i lukket container eller i oplag, som holdes overdækket (5.3 b, 12).

Rengøring af køretøjer skal ske indendørs med lukkede porte, døre og vinduer (5.3 b, 13).

Anlægget må ikke give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering (5.3 b, 14).

Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de maksimale luftmængder, som vil blive tilført renseanlægget.

- Følgende afsug skal føres til luftrenseanlægget:

- Afsug fra tanke og beholdere med ikke-afgasset biomasse.

- Afsug fra modtage- og afleveringshal til flydende biomasse inkl. fortrængningsluft fra køretøjer.

- Afsug fra modtagehal for dybstrøelse.

- Afsug fra proceshal (neddeling, forbehandling m.v.)

- Afkast fra opgraderingsanlæg.

- Afsug fra rum til separering af afgasset biomasse.

- Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger (5.3 b, 15 udfyldt).

Hvis der anvendes biofiltre skal det være forsynet med fast overdækning og afkast. Filtrets fugtighed og pH skal kunne reguleres. Filtrene skal være indrettet således, at det er muligt at lukke dele af et filter af, når det er ude af funktion.

- Biofilteret skal dimensioneres og drives i henhold til leverandøranvisning, som skal fremsendes til accept ved Vordingborg Kommune inden opstart (5.3 b, 16 kom/tilpasset).

Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Den skal være indrettet på en sådan måde, at emissionen af metan minimeres mest muligt. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. time. Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger (5.3 b, 17).

Gaskondensatbrønde skal være lufttætte og forsynet med vandlås (5.3 b, 18).

Modtagetanke skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som kan registreres derfra, hvor aflæsning af biomassen foregår (5.3 b, 19).

Anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer personale uden for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold (5.3 b, 20).

Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, inden der påbegyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget (5.3 b, 21).

Ved utilsigtede biogas- eller lugtudslip skal tilsynsmyndigheden underrettes hurtigst muligt (5.3 b, 22).

Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles (5.3 b, 23).

Luftforurening

Afkasthøjderne/lysningsdiameter for luftrensefilter og afkast fra gaskedel skal som minimum sikre at immissionsgrænseværdierne (B-værdi) overholdes under de forventede maksimale emissioner for henholdsvis lugt, svovlbrinte (H2S) og NOx.

- De respektive B-værdier findes i vilkår 25, samt vilkår 7 og  8 (øvrige vilkår).

- Afkasthøjder og lysningsmål skal overholde følgende forudsætninger fra OML-beregningen:

|  | - Min. Afkasthøjde | - Indre skorstensdiameter |
| --- | --- | --- |
| - Luftafkast fra gaskedel | - 15 meter | - 0,5 meter |
| - Luftafkast fra biofilter | - 25 meter | - 1,2 meter |

- Efter endt detailprojektering og inden byggeriet udføres, skal der indsendes dokumentation til Vordingborg Kommune for overholdelse af vilkåret i form af en OML-beregning med de påtænkte afkasthøjder/lysningsdiametre. (5.3 b, 24 kom/tilpasset)

Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for H2S på 5 mg/normal m3 i afkast fra opgraderingsanlæg. Virksomheden skal herudover overholde en B-værdi for H2S på 0,001 mg/m3 (5.3 b, 25).

Afkast fra udsug af udstødningsgas fra køretøjer skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret (5.3 b, 26).

Der skal være etableret målested i afkast, hvor der er beregnet og fastsat vilkår om afkasthøjde for lugt og i afkast fra opgraderingsanlæg, med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt (5.3 b, 27).

Affald

Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden (5.3 b, 28).

Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet (5.3 b, 29).

Beholdere til farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderne indeholder (5.3 b, 30).

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand samt biofiltre skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning. Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et dertil indrettet omlæsningsareal. Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

- Beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med inspektionskant, der kan afsløre eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tank.

- Øvrige beholdere og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning (5.3 b, 31 tilpasset).

Oplag af stakke af biomasse og fiberfraktion fra afgasset biomasse skal placeres på pladser, som er udført i bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra oplaget. Overfladevand fra oplagspladsen eller saft fra oplaget skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. Oplagspladsen skal enten være afgrænset med sidemure, der kan tilbageholde oplaget, eller være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen (5.3 b, 32).

Omlæsningsarealer skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede biomasse. Arealerne skal indrettes således:

- At køretøjer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen.

- At biomasse, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for pladsen.

- At overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder (5.3 b, 33).

Rengøring af køretøjer, der har været anvendt i forbindelse med transport af biomasse, må kun ske på befæstet areal indendørs, jf. vilkår 13, med fald mod opsamlingsbeholder eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning (5.3 b, 34).

Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen (5.3 b, 35).

Tilsætnings- og hjælpestoffer samt farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (5.3 b, 36).

Virksomheden skal etablere et tilbageholdelsessystem omkring alle tankeanlæg, der indeholder biomasse, f.eks. voldsystem, således at spild af biomasse kan tilbageholdes (5.3 b, 37, udfyldt).

Arealer til oplag eller omlæsning af biomasse og til rengøring af materiel til transport af biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret (5.3 b, 38).

Egenkontrol

Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand, samt inspektionskanter ved beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes (5.3 b, 39 tilpasset).

Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt (5.3 b, 40).

Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 31, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

- Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn (5.3 b, 41).

Øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke mv.) skal inspiceres indvendigt for utætheder i forbindelse med driftsmæssig tømning, dog mindst hvert tiende år. En dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på anlægget mindst indtil næste inspektion.

- Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert tyvende år af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn (5.3 b, 42).

Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage:

- eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, og

- funktionsafprøvning af gasfakkel.

- Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang ugentlig kontrollere biofiltrets fugtighed og pH, samt temperatur. Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret (5.3 b, 43).

Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer og tætte belægninger til oplagring eller omlastning af biomasse samt til rengøring af materiel til transport af biomasse og udbedre eventuelle skader (5.3 b, 44).

Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtagetanke efter leverandørens anvisning (5.3 b, 45).

Senest 6 måneder efter et nyt biogasanlæg er taget i brug skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i hvert afkast af lugtemissionen med henblik på at dokumentere, at de dimensionsgivende emissioner, der har ligget til grund for beregningen af afkasthøjderne, er overholdt. Der skal endvidere ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i afkast fra opgraderingsanlæg til dokumentation af, at emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m3 for H2S er overholdt i dette afkast.

- Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift), herunder ved pumpning og omrøring. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

- Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog normalt højest hvert andet år.

- Prøvetagning og analyse for lugt skal ske efter metodeblad nr. MEL-13 og for H2S efter metodeblad nr. MEL 23 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.reflab.dk) eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau (5.3 b, 46).

Driftsjournal

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

  - Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i biogasanlægget.

  - Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke samt inspektionskanter ved beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, jf. vilkår 39

  - Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med biomasse, jf. vilkår 40.

  - Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer samt eventuelt foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår 43.

  - Dato for og resultat af kontrol af biofiltrets fugtighed, pH, temperatur, jf. vilkår 43.

  - Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. vilkår 43.

  - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af alle tætte arealer og arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer, jf. vilkår 44.

  - Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 45.

  - Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel.

- Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden (5.3 b, 47).

Årsrapport

Virksomheden skal en gang årligt, og senest tre måneder efter afslutning af virksomhedens regnskabsår, indsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, der beskriver resultaterne af det foregående års egenkontrol (5.3 b, 48).

Øvrige vilkår

almene vilkår mm

- På årsbasis, opgjort over kalenderåret, må der modtages 300.000 ton biomasse (våd vægt) til behandling i biogasanlægget.

- Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 2 år fra dens meddelelse.

- Tidspunkt for opstart af biogasanlægget skal meddeles Vordingborg Kommune senest én uge efter opstarten.

- Hvis det endelige biogasanlæg får et gasvolumen der er større end de 7.900 m3, som blev anvendt i miljøansøgningen, eller ved et højere tryk i gassystemet, skal virksomheden genberegne miljøansøgningens bilag 5 og ajourføre tilsynsmyndigheden herom.

- Arbejdsområdet mellem planlageret og indfødningsenheden skal renholdes, eksempelvis ved fejning.

LUFT OG LUGT

- Virksomheden skal have en lugthåndteringsplan, for forebyggelse, overvågning af mulige lugtkilder, afhjælpning af lugtgener, samt modtagelse af klager fra omkringboende, og underretning af omkringboende ved lugthændelser. Lugthåndteringsplanen skal være lavet inden anlægget sættes i drift. Kopi af planen fremsendes til tilsynsmyndigheden for orientering.

- Virksomheden skal overholde en B-værdi for NO2 på 0,125 mg/m3.

- Lugtemission fra biogasanlægget må ikke give anledning til lugtbidrag, der overstiger de i skemaet anførte grænseværdier for den maksimale 99% fraktilværdi for immissionskoncentrationen, beregnet på månedsbasis af alle årets 12 måneder med Miljøministeriets OML-model, jf. Miljøministeriets vejledning nr. 2/2001. Beregningerne skal korrigeres til 1 minuts midlingstid og til 1,5 meter over terræn:

| Områdetype | Lugtbidrag – grænseværdi LE/m3 |
| --- | --- |
| Enkeltbolig i landzone | 10 |
| Boligområder | 5 |
| Blandet boliger og erhverv | 5 |

De første fire måneder efter anlæggets opstart er lugtgrænserne vejledende.

- Når detailprojekteringen er afsluttet skal miljøansøgningens OML-beregning opdateres, herunder skal OML-beregningens resultater gives særskilt for planlageret og indfødningsanlægget.

- Virksomheden må endvidere ikke give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

- Senest 6 måneder efter biogasanlægget er taget i brug skal der udtages repræsentative luftprøver fra planlager og indfødningsanlæg, for bestemmelse af lugtemission fra disse kilder. Prøver udtages efter aftale med tilsynsmyndigheden.

På baggrund af disse emissionsmålinger og emissionsmålinger udført efter vilkår 46 udføres OML-beregning for kontrol af grænserne for lugtbidraget, jf. vilkår 8 (øvrige vilkår). Rapport herfor skal sendes til tilsynsmyndigheden senest tre måneder efter opgavens udførelse er aftalt.

Derefter skal emissionsmålinger for planlageret og indfødningsenheden udføres på tilsynsmyndighedens forlangende, dog ikke hyppigere end hvert andet år.

Støj og vibrationer

- Når detailprojekteringen er afsluttet, og inden byggeriet påbegyndes, skal miljøansøgningens støjberegning opdateres.

- Virksomhedens støjbidrag må i enhver driftssituation ikke overstige følgende værdier:

| Dag | Tidspunkt | Maksimalt støjbidrag (dBA) |  | Reference-tidsrum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Køng, Lundby, Sallerup og Sværdborg | Boliger i det åbne land og områder med blandet bolig og erhverv |  |
| Mandag – fredag | Kl. 07.00 – 18.00 | 45 | 55 | 8 timer |
| Lørdag | Kl. 07.00 – 14.00 | 45 | 55 | 7 timer |
| Lørdag | Kl. 14.00 – 18.00 | 40 | 45 | 4 timer |
| Søn- og helligdage | Kl. 07.00 – 18.00 | 40 | 45 | 8 timer |
| Aften (alle dage) | Kl. 18.00 – 22.00 | 40 | 45 | 1 time |
| Nat (alle dage) | Kl. 22.00 – 07.00 | 35 (50) | 40 (55) | ½ time |

Tal i parentes er støjgrænse for støjens maksimale værdi (indstilling FAST).

De angivne værdier for støjbidraget er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A), som skal overholdes 1½ meter over terræn.

- Inden virksomheden tages i brug skal der etableres støjvolde nord og syd for adgangsvejen i en højde som forudsat i gældende støjberegninger, som viser overholdelse af støjgrænserne. Ved el-ledningen der krydser tilkørselsvejen accepteres et hul i støjvoldene.

- Nedenstående grænser er for lavfrekvent støj [dB re 20 μPa], målt indendørs. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et tidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

| Indendørs lokalitet | A-vægtet lydtryksniveau (10-160 hz), dB |
| --- | --- |
| Beboelsesrum kl. 18.00 – 07.00 | 20 |
| Beboelsesrum kl. 07.00 – 18.00 | 25 |

- Måling for lavfrekvent støj skal følge anvisningerne i afsnit 3.4 i Miljøstyrelsens Orientering nr. 9 af 1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”.

EGENKONTROL

- På foranledning af myndigheden skal virksomheden dokumentere virksomhedens støjniveau, eller støjniveauet for dele af virksomhedens drift ved ”Miljømåling, ekstern støj” baseret på opdaterede oplysninger om støjen fra virksomhedens støjkilder mens virksomheden er i fuld drift, eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal ske ved måling/beregning efter de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, og skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømåling-ekstern støj".

Støjmålinger skal dokumenteres i form af resultater af beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, eller ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984.

Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter myndigheden har krævet dokumentationen.

Dette kan maks. kræves 1 gang om året.

- Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdierne overskrides, skal virksomheden foretage afhjælpende foranstaltninger og ved fornyede akkrediterede målingerne/beregninger dokumentere, at grænseværdierne overholdes.

ændrede standardvilkår

- Følgende standardvilkår er ændret (tilpasset) eller udfyldt i standardvilkårenes tomme felter (udfyldt):

- Vilkår 2 (udfyldt): Sætter vilkår om mulighed for øjeblikkelig standsning af hele eller dele af produktionen i tilfælde af uheld, der har stor betydning for mennesker eller miljø.

- Vilkår 7 og 10 (udfyldt): Accepterer at ikke-lugtende biomasse modtages og opbevares på samme måde som energiafgrøder.

- Vilkår 15 (udfyldt): Afkast fra proceshal tilføjet, og afkast fra modtagehal/afleveringshal inkl. fortrængningsluft fra køretøjer.

- Vilkår 16 (kom/tilpasset): Der stilles ikke krav om opholdstid i lugtrenseanlægget eller krav om forrensning. Ansøgerens projekt for luftrenseanlægget skal accepteres af tilsynsmyndigheden.

- Vilkår 24 (kom/tilpasset): Det accepteres, at afkasthøjder mv. fastlægges når detailplanlægningen af anlægget er afsluttet.

- Vilkår 31 (tilpasset): Det accepteres at virksomheden ved tanke og beholdere, der er hævet over jordoverfladen, anvender inspektionskanter i stedet for opsamlingsrender og tanke.

- Vilkår 37 (udfyldt): Der stilles krav om inddæmning af biomassetanke, så eventuelt større spild kan opsamles.

- Vilkår 39 (tilpasset): Inspektionsvilkår tilrettet i konsekvens af formuleringerne af vilkår 7 og 10.

Øvrige oplysninger

Miljøgodkendelsen omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Der er med denne miljøgodkendelse således ikke taget stilling til andre relevante tilladelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. Miljøgodkendelsen må først udnyttes når alle nødvendige tilladelser, såsom tilladelse til byggeri, er meddelt.

Eventuelle fremtidige ændringer/udvidelser på virksomheden kan være omfattet af screeningspligt efter miljøvurderingslovens § 21, idet ændringer/udvidelser er omfattet af lovens bilag 2, punkt 13a: ”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1) ”.

Godkendelsen er meddelt på baggrund af ansøgningens oplysninger, og hvis der senere sker afvigelser herfra, som kan medføre forøget forurening, herunder f.eks. øget transport og affaldsfrembringelse, er virksomheden forpligtet til at sikre ændringerne godkendt forinden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Plangrundlaget for området giver mulighed for at opføre det ansøgte biogasanlæg med de angivne placeringer, størrelser og højder. Yderligere krav til det konkrete byggeri vil blive stillet i forbindelse med byggetilladelse til opførelse af anlægget.

Ved helt eller delvist driftsophør skal virksomheden indenfor fire uger anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurenet jord. Disse krav følger direkte af godkendelsesbekendtgørelsens § 50.

Der gøres opmærksom på, at modtagelse af animalske biprodukter reguleres af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1069/2009, af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter). Fødevarestyrelsen er den kompetente danske myndighed.

Virksomheden skal særskilt ansøge om tilladelse til fordampning/nedsivning af overfladevand, og renset overfladevand fra påfyldningsplads, efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3. Hvis der ikke opnås tilladelse til nedsivning af spildevandet fra påfyldningspladsen kan det eksempelvis løses ved overdækning af påfyldningspladsen.

Virksomheden skal endvidere søge om tilladelse til etablering af overkørsel til Næstvedvej, ved Vordingborg Kommune.

Biogasanlægget

Biogasanlægget dimensioneres til at behandle maksimalt 300.000 tons biomasse per år. Herfra forventes produceret ca. 42 mio. m³ biogas, der efter opgradering bliver til ca. 25 mio. Nm³ bionaturgas, som ledes til naturgasnettet.

Anlægsfasen forventes at løbe over 1 - 2 år og vil i omfang og ressourceforbrug være sammenlignelig med almindelige anlægsarbejder ved større landbrugsbyggerier, kornsiloer og planlagre. Byggeriet forventes igangsat i 2019.

Ved fuld produktion vil der være 8 - 10 ansatte på virksomheden (driftspersonale og chauffører). Anlægget vil være bemandet i dagtimerne på hverdage samt i mindre omfang på lørdage, søn– og helligdage.

BAT

Biogasanlægget skal anvende bedste tilgængelige teknik. Standardvilkårene i bek. 1474, 2017 er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for branchen, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik (BAT) for branchen. Hvis mere restriktive krav følger af BAT-konklusionen skal disse dog anvendes.

EU-kommissionen har den 17. august 2018 offentliggjort BAT-konklusion for affaldsbehandling, som omfatter listepunkt 5.3.b.i. Miljøansøgningen redegør for hvordan de relevante BAT-krav påtænkes overholdt ved anlæggets indretning og drift.

Virksomheden påtænker, at opfylde alle BAT-krav med relevans for biogasanlæg, herunder indførelse af et miljøstyringssystem, og et SRO-system til processtyring, -regulering og –overvågning af biogasanlægget.

Selv om virksomhedens indretning endnu ikke ligger endeligt fast, og det ikke er muligt at se hvordan virksomheden vil indføre BAT, forventer Vordingborg Kommune, at anlægget vil blive udformet i overensstemmelse med BAT.

I forhold til BAT 12 mener vi, at virksomheden bør gøre mere end de har oplyst i miljøansøgningen. BAT 12 foreskriver, at en lugthåndteringsplan indbygges i miljøstyringssystemet, og virksomheden har oplyst, at der laves lugthåndteringsplan på koncernniveau, og den kommer også til at gælde for dette anlæg.

Vordingborg Kommune forventer, at koncernens lugthåndteringsplan kan sikre et vedvarende fokus på risikoen for lugtgener, og forebyggelse af generne. Den bør endvidere sikre, at virksomheden er klar med afhjælpende tiltag, i tilfælde af at der opstår lugtgener, samt at naboer underrettes ved udslip af biogas eller lugtgener for omkringboende, både som følge af uheld og ved planlagte reparationsarbejder.

biomasser til anlægget

Miljøansøgningen nævner en række affaldsprodukter, som påtænkes tilført biogasanlægget. Derudover ønskes mulighed for at anvende andre typer egnede biomasser, som måtte blive tilgængelige/attraktive på markedet for affald til biogasformål.

Dette reguleres med bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål. Jævnfør bekendtgørelsens § 7 skal affald der tilføres biogasanlægget overholde grænseværdierne i bekendtgørelsens bilag 2, og må ikke indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer.

Bekendtgørelsens procedure for affald til biogasanlæg foreskriver, at affaldsproducenten deklarerer affaldet overfor sin hjemkommune, og herunder dokumentere at grænseværdierne for indholdet af forurenende stoffer overholdes. For at finde ud af om en given biomasse er egnet til formålet gennemfører virksomheden selv tests for hæmning, skumdannelse mv., så risikoen for driftsforstyrrelser begrænses. Affaldsproducenten skal endvidere sende kopi af leveringsaftalen og deklarationen til Vordingborg Kommune senest 8 dage før den første levering til biogasanlægget.

Virksomheden skal selv sikre sig, at affaldsproduktet overholder bekendtgørelsens krav.

Ansøger har foreslået et vilkår i miljøgodkendelsen, der skal gøre det muligt at modtage andet affald, som efter tilsynsmyndighedens vurdering kan modtages uden risiko for anlægget og den efterfølgende udbringning med den afgassede biomasse. Ansøger mener der kan søges om tilladelse dertil efter § 19 i Lov om Miljøbeskyttelse. Det mener vi ikke er muligt, jævnfør bekendtgørelsens §§ 6 og 7.

Produktionsrammer

I almindelighed skal en miljøgodkendelse sætte grænser for virksomhedens miljøpåvirkninger, og disse grænser skal kunne kontrolleres, så mennesker og miljø omkring virksomheden ikke belastes udover det, der er forudsat ved miljøgodkendelsen.

Biogasanlæg reguleres traditionelt med produktionsloft, men standardvilkårene udtrykker ikke en forventning om at myndigheden selv formulerer vilkår herom, ligesom det gøres med afkasthøjder og støjgrænser.

Omfanget af til- og frakørsel, samt virksomhedens lugtafgivelse hænger direkte sammen med produktionens størrelse.

Biogasprocessens effektivitet afhænger bl.a. af biomassens sammensætning. Hvis markedsvilkårene ændres, så virksomheden må nøjes med mindre energirige biomasser end forudsat ved etableringen, kan et produktionsloft for tilført biomasse blive en kritisk begrænsning for virksomheden.

Ved øget produktion i et givet anlæg vil opholdstiden i reaktortankene blive kortere og afgasningen mindre fuldstændig. En konsekvens heraf kan være kraftigere lugt fra ikke-omsatte organiske stoffer i efterlagertankene. For så vidt en bestemt type biomasse ikke bidrager til lugten vil der dog ikke være betydende miljømæssige konsekvenser ved forøget produktion.

Hvis der ikke er vilkår om et produktionsloft må virksomheden forventes, at vælge den økonomisk mest optimale produktion, og det sikrer ikke nødvendigvis den bedste udnyttelse af råvarens gaspotentiale.

Hvis produktionen ikke begrænses med et produktionsloft skal egenkontrollen med lugt alene sikre mod eventuel forøget lugtemission, ligesom det kan være nødvendigt at sætte rammer for til- og frakørsel.

Vordingborg Kommune finder at lugt er virksomhedens væsentligste miljømæssige problemstilling, og lugten bestemmes mere af hvilke biomasser der anvendes, hvordan de opbevares, og hvor godt renseforanstaltningerne virker, end af mængden af biomasse der passerer anlægget. Egenkontrol og tilsyn med lugten og de øvrige miljøforhold skal fungere under alle omstændigheder, og i så fald vil der ikke være miljømæssig nytte af et produktionsloft, men der vil være risiko for at virksomhedens mulighed for at udnytte produktionsanlægget begrænses.

For virksomhedens omgivelser vil et produktionsloft baseret på vægten af tilkørte mængder være en håndgribelig ramme for virksomhedens aktiviteter. Rammen findes allerede i den gennemførte miljøvurdering, men en gentagelse her vil sikre, at rammen kan bekræftes gennem virksomhedens egenkontrol og myndighedens tilsyn. Endvidere vil det i praksis sætte en grænse for hvor mange kørsler der kan forekomme til og fra anlægget.

Der stilles derfor vilkår om et produktionsloft på 300.000 ton biomasse per år (våd vægt).

Lokalisering, samt til- og frakørsel

Virksomheden påtænkes placeret i det åbne land ved Næstvedvejen mellem Køng og Sallerup. Med denne placering kommer anlægget til at ligge med god forbindelse til det overordnede vejnet, rute 22, samt Sydmotorvejen, og til 4-bar distributionsnettet for naturgas, som forløber nord for projektområdet.

Der etableres overkørsel til biogasanlægget fra Næstvedvej (rute 22). Køreafstanden fra virksomheden til motorvej E47 er ca. 11 km, og sker bl.a. gennem Bårse og Lundby. Afgasset biomasse (gødningsprodukt) forventes afsat til leverandører og andre jordbrugere i nærområdet.

Til- og frakørsel omfatter hovedsageligt lastbiltransporter, som kører til og fra anlægget via Næstvedvej. To tredjedele af trafikken til og fra anlægget forventes at være mod syd ad Næstvedvej. Resten fordeles nogenlunde ligeligt på vejen til Næstved og vejen til Lundby.

Ved faste leverancer af biomasse til anlægget, med virksomhedens egne køretøjer, vil Lundbyvej gennem Lundby ikke blive benyttet til gennemkørende trafik mellem motorvejen og rute 22. I stedet vil virksomheden benytte andre ruter, hvad enten de kommer fra nord eller syd.

Der vil forekomme afhentninger og leverancer til landbrug langs med Lundbyvej. Biogasanlægget er dog indstillet på at tage hensyn til mødetiderne på skolen i Lundby og afstå fra at benytte ruten forbi skolen i den spidsbelastningstime om morgenen, hvor eleverne typisk møder ind og tilsvarende om eftermiddagen når skoleeleverne skal hjem.

Over året forventes i gennemsnit modtaget ca. 840 ton biomasse pr. dag. Biomassens sammensætning og mængde kan variere over året og vil afhænge af de råvarer, der er tilgængelige, samt omkostningerne ved at inddrage råvarerne.

Figur 1 Biogasanlæggets lokalisering (skitse)

Biogasanlægget forventes at øge trafikken på det omkringliggende vejnet med ca. 53 transporter dagligt i gennemsnit ved fuld udbygning (1 transport = 1 indkørsel til anlægget og 1 frakørsel fra anlægget). Der er dog stor sæsonvariation ved nogle af de biomassetyperne, så antallet af transporter kan variere mellem 32 og 79 pr. dag. Flest om vinteren, hvor planlageret fyldes, og færrest i sommerperioden.

Der kan blive transporteret biomasser til og fra anlægget døgnet rundt. Dog vil hovedparten af biomassen blive tilkørt i tidsrummet kl. 06.00 – 20.00 på hverdage og lørdage kl. 07.00 – 14.00. Tilkørsel af biomasser i aften- og natperioden kan ske i forbindelse med sæsonbestemte biomasser, f.eks. roepulp og kartoffelpulp o.l., hvor relevante fødevarevirksomheders produktion og behov for afsætning af biomasse er koncentreret i en kort periode. Det forventes dog, at der altid vil være pause fra sidst på aftenen til omkring kl. 7.00.

Indretning og drift

Biogasanlægget forventes indrettet, som vist på oversigtsplanen i Figur 2.

Figur 2 Oversigtsplan

Udover de installationer og anlæg, der fremgår af oversigtsplanen, kan nævnes tilslutningsanlæg og gasledning til det eksisterende gas-distributionsnet samt en kompressorstation.

Aflæssehaller for fast og flydende biomasse forventes at blive op til ca. 15 meter høje. De fire procestanke forventes at få en højde op til ca. 25 meter. Planlageret vil fylde op til to ha.

Modtagelse af biomasser til lukkede lagre, samt bygninger til forbehandlingsanlæg findes i det bygningskompleks, der på tegningen benævnes ”Modtagehaller”.

Virksomheden ønsker, at miljøgodkendelsen giver mulighed for et separeringsanlæg for afgasset biomasse. Separeringsanlægget påtænkes etableret indendørs i ”Modtagehaller” eller i en separat container. Luftudsugning vil i begge tilfælde ske til luftrensefilteret.

Miljøansøgningens bilag 6 og 7 indeholder OML og støjberegning for de forventede luftafkast og støjkilder.

Den daglige drift assisteres desuden af et system til styring, regulering og overvågning (SRO-anlæg), som kan styre processen og giver besked til personalet ved uregelmæssigheder og lukker dele af anlægget, hvis der opstår kritiske uregelmæssigheder.

Modtagelse og opbevaring af biomasse

Flydende biomasser leveres i lukkede tankbiler. Faste biomasser leveres til anlægget i lastbiler med tanke, lukkede containere eller kasser med overdækning.

Biomasser der tilføres i jævn strøm fra leverandøren kræver mindre opbevaringsplads end sæsonbetonede affaldstyper, som modtages i en begrænset periode og afgasses jævnt hen over året. Lagerkapaciteten for indendørs opbevarede biomasser svarer til ca. fem døgns forsyning. Liggetiden for biomasse på planlageret vil således typisk være betydeligt længere end fem dage.

Flydende husdyrgødning og alle flydende biomasser indleveres i lukket hal. Biomassen pumpes i rør til opbevaring i overdækket tæt forlagertank i komplekset benævnt ”for- og efterlagertanke”.

Fast husdyrgødning og fast lugtende biomasse afleveres og opbevares i lukket faststofhal, indtil det føres til forbehandlingshal.

Fast ikke-lugtende biomasse køres til overdækkede stakke i det udendørs planlager. Det kan være dyrket vegetabilsk biomasse og industribiomasse fra forarbejdning af planter fra. f.eks. fødevareproduktion (roe- og kartoffelpulp, mask, frugt- og grøntsagsaffald) og lignende.

Visse pumpbare biomasser, såsom glycerin og fedt, pumpes fra udendørs modtageinstallation direkte til mindre tankanlæg via separat rørsystem. Biomasserne, som modtages på anlægget har forskellige egenskaber, og skal indgå i processen i et afstemt forhold, som sikrer en jævn produktion. De pågældende biomasser, som modtages i mindre tankanlæg er meget energirige og skal doseres til processen i en kontrolleret tilførsel. Biomasserne pumpes over i tankene i lukkede systemer, hvorfra der ikke kan ske udslip. Ved overpumpning fortrænges luft fra tankene – fortrængningsluften afsuges til luftrensefilteret.

| Biomasse | Eksempler på biomassetyper | Mængde |
| --- | --- | --- |
| Husdyrgødning, fast (opbevares indendørs) |  | 25.000 tons/år |
| Husdyrgødning, flydende (opbevares i lukkede tanke) |  | 75.000 tons/år |
| Industribiomasse – restprodukter fra fødevareproduktion | Roepulp, kartoffelpulp, mask fra bryggerier, affald fra rødbedeproduktion, grøntsagsaffald (opbevares i overdækket planlager) Madaffald fra køkkener, kildesorteret dagrenovation, slagteriaffald, mavetarmaffald (opbevares indendørs eller i lukkede tanke) | 175.000 tons/år |
| Dyrket biomasse (opbevares i overdækket planlager) |  | 25.000 tons/år |
| I alt |  | 300.000 tons/år |

Tabel 1: Virksomhedens planlagte biomassesammensætning

Den tilkørte mængde biomasse registreres ved vejning af køretøjer ved indkørsel til biogasanlægget. Køretøjerne vejes igen under udkørsel, hvis de medbringer afgasset biomasse.

Kasseret roepulp vil være en sæsonvare, hvor biomassen påtænkes forbrugt henover året, indtil der kommer friske forsyninger. De øvrige affaldstyper i planlageret tilføres løbende og forbruges løbende.

Planlageret

Planlageret forventes at få en størrelse af 2 ha. opdelt i enheder, hvor de forskellige biomassetyper opbevares hver for sig. Overdækningen af den enkelte enhed foretages med presenninger, som opfylder kravene til ensilagepladser. Biomassen stakkes op til kanten og højere på midten. Der overdækkes direkte på biomassen, således der ingen luft er mellem overdækning og biomasse. Afstanden mellem de enkelte enheder vil være mindst 1 meter og mellemrummet vil blive jordfyldt op til ca. 1 meter under planlagerets kanthøjde, og overdækningen fastgøres i jorden.

Fra planlageret tilkøres biomasse til indfødningsenheden for biogasanlægget med en frontlæsser. Planlageret er overdækket bortset fra tidspunkter, hvor der foregår til- eller fraførsel af biomasse.

De nævnte affaldstyper kan være væsentligt forskellige fra energiafgrøder, og muligvis vil begynde at blive omsat biologisk kort efter ankomsten fra leverandøren, fordi det ikke er intakte afgrøder.

For hvert affaldsprodukt bør det derfor vurderes, hvorvidt det kan give anledning til lugtgener i løbet af opbevaringstiden, eller når det flyttes fra planlageret til forbehandlingen.

Hvis et givet biogasegnet ikke-lugtende affaldsprodukt medfører stigende lugtgener under opbevaringen på planlageret kan opholdstiden på planlageret begrænses, eller produktet kan håndteres som fast lugtende biomasse der opbevares indendørs.

I den daglige drift skal der være opmærksomhed på lugtudvikling fra biomasser på planlageret.

Forbehandling

Faste biomasser bringes fra planlageret med frontlæsser til et indfødningsanlæg, som opstilles mellem planlageret og biogasanlægget. Efter indfødningsanlægget passerer biomassen et neddelingsanlæg.

Figur 3 eksempler på indfødningsanlæg

Flydende biomasse pumpes til forlagertank. Flydende biomasse og fast, neddelt biomasse blandes i et lukket blandeanlæg, før det ledes til procestankene. Her varmes det op til ca. 50 °C vha. overskudsvarme fra opgraderingsanlægget, som opvarmes ved det naturgasfyrede kedelanlæg.

Biogasprocessen

Biogasreaktorerne er lukkede og drives under anaerobe forhold, hvor biogas dannes. De organiske biomasser afgasses under omrøring ved en så vidt muligt konstant temperatur. Temperaturen kan ligge i intervallet 35 - 50 °C.

Efter minimum 25 døgn i procestankene føres biomassen via varmeveksler-systemet til en ikke-opvarmet efterlagertank, hvor biomassen afkøles og biogasprocessen ophører.

Hygiejnisering

Animalsk biomasseaffald skal hygiejniseres før brug i biogasanlæg. Procesdiagrammet i miljøansøgningens bilag 4 viser en beholder, hvor biomassen opvarmes til 70 grader Celsius i 1 time.

Hygiejniseringen foregår i ”Modtagehaller”, jf. oversigtsplanen i Figur 2.

Efterlagertanke

Den afgassede biomasse opbevares i uopvarmede efterlagertanke, og den oplagrede mængde vil være mellem 10.000 og 18.000 tons. Efterlagertankene er tre overdækkede gyllebeholdere udført i beton, hver med et volumen på 6.000 m3.

På årsbasis forventes at ca. 285.000 ton afgasset biomasse passerer efterlagertankene, hvilket svarer til ca. 93 % af den indkomne biomasse. Opbevaringskapaciteten på anlægget er ca. tre ugers produktion.

Fra efterlagertankene føres biomassen til indendørs udleveringsstation, hvorfra den afhentes til nyttiggørelse ved udbringning på landbrugsjord efter gældende regler i Affald til jordbekendtgørelsen og reglerne for udbringning af husdyrgødning.

Efterlagertankene er ikke forbundet med opsamlingssystemet for biogas, idet biogasdannelsen vil være ophørt.

Biogaslager

Den dannede biogas oplagres i gaslager med et volumen på ca. 4.400 m3. Derudover findes der også biogas i toppen af procestankene og i de interne gasledninger mv., så den samlede mængde biogas på anlægget kan være op til 7.900 m3.

Gaslageret er opbygget med dobbelte gastætte membraner, for at undgå tab af metan.

Gassystemet er forsynet med brønde, hvor kondens opsamles. Brøndene er lukkede og forsynet med vandlås, der sikrer mod gasudslip ad den vej.

Gasfakkel

Anlægget er forsynet med gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen er forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Faklen dimensioneres, så der mindst kan forbrændes den dimensionsgivende biogasproduktion pr. time.

Vordingborg Kommune vurderer, at der ikke skal fastsættes emissions- eller immissionskrav til gasfaklen, idet det er et nødanlæg.

Benyttelsestider for gasfaklen registreres i driftsjournalen, og indgår i styringen af anlægget. Benyttelsestiden for gasfaklen er en indikator for balancen mellem gasproduktion og –forbrug.

Biogasopgradering

Biogassen renses for kuldioxid, vanddamp og svovlbrinte i et opgraderingsanlæg. Selve anlægget er ikke beskrevet, men Ifølge BAT-redegørelsens skema 14, litra h vil man vælge opgraderingsteknologi med lavest muligt metantab.

Den opgraderede biogas, kaldes bionaturgas, og afsættes til naturgasnettet.

De frarensede gasser og dampe føres med rejektluften, og renses i afsvovlingsanlæg og derefter i virksomhedens luftrenseanlæg.

I svovlrenseanlægget opfanges svovlbrinte i væske, som ledes til efterlagertanken. På den måde bringes svovlen ud på landbrugsarealerne.

Påfyldningsplads

Påfyldningsplads til motorbrændstof indrettes således, at påfyldningsstudse og aftapningsanordninger er placeret inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand gennem en olieudskiller.

Der etableres en overjordisk tank til motorbrændstof på maks. 6 m3. I miljøansøgningen oplyses at tanken indrettes og opstilles efter reglerne i olietankbekendtgørelsen, ligesom den vil blive anmeldt til Vordingborg Kommune for registrering i BBR.

Påfyldningspladsen forventes ikke at blive overdækket. Overfladevandet påtænkes udledt via olieudskiller til fordampnings/nedsivningsbassinet.

Opvarmning

Biogasreaktorerne opvarmes fra et naturgasfyret kedelanlæg med en indfyret effekt på 4 MW.

Hjælpestoffer

| Ressource | Skønnet årligt forbrug | Anvendelse |
| --- | --- | --- |
| Syre - H2SO4/HCl | Ca. 5 m3 | Luftfilter, svovlrensningsanlæg, rensning af varmevekslere mv. |
| Salt –NaCl | 30 m3 |  |
| Natronlud – NaOH | Ca. 5 m3 |  |
| Natriumbikarbonat- NaHCO3 | 1 m3 |  |
| Jernfældning - FeCl3/FeSO4 | Op til 500 m3 | Binding af svovl i biomassen. Hvor meget der skal bruges afhænger af svovlindholdet i de modtagne biomasser |
| Vand til vask | 10.000 m3 |  |
| Vand til proces (svovlrens, luftfilter, opgradering) | 5.000 m3 |  |
| Dieselolie til transport | 300.000 l | Kørende materiel og procesopvarmning |
| Naturgas | 5 pct. Af produktionen (1.25 mio. Nm3) | Kedelanlæg |

Tabel 2: Årligt forbrug af råvarer og hjælpestoffer ved anlæg i fuld drift

Hjælpestoffer opbevares indendørs i palletanke. Til jernklorid anvendes en glasfibertank med volumen på ca. 10 m3, opstillet i et sikkerhedsbassin på 8 gange 3 meter.

Der benyttes desuden vand og sæbe til vask af udstyr og transportmateriel, samt rensefiltre, opgraderingsanlæg og kedel.

Luftforurening

Virksomheden indrettes, så der i den daglige drift ikke vil forekomme udslip af luft udenom renseforanstaltningerne.

Planlageret og den tilhørende indfødningsenhed for biomasse indrettes ud fra en forudsætning om, at biomasserne der opbevares på pladsen ikke giver anledning til flere lugtgener end tilsvarende opbevaring på husdyrbrug.

Der vil være et luftafkast for røggas fra naturgaskedlen og et samlet procesluftafkast for udsugning og ventilation fra bygninger, hvor der arbejdes med, eller opbevares, lugtende biomasse. Nøgletal for de to luftafkast fremgår af følgende tabel.

|  |  | Luftafkast fra gaskedel | Luftafkast fra udsugning og ventilation |
| --- | --- | --- | --- |
| Afkasthøjde over terræn | Meter | 15 | 25 |
| Afkastkote | Meter | 20,3 | 28,8 |
| Afkast, indvendig diameter | Meter | 0,5 | 1,2 |
| Afkast, udvendig diameter | Meter | 0,6 | 1,3 |
| Luftmængde | Nm3/h | 7.500 | 29.900 |
| Temperatur | Grader Celsius | 135 | 15 |

Tabel 1 Nøgletal for virksomhedens luftafkast

I miljøansøgningen beregnes spredningen af forurenende stoffer via virksomhedens luftafkast med OML-modellen. Oplysningerne i tabellen indgår i OML-beregningen af de nødvendige afkasthøjder for overholdelse af lugtgrænseværdierne og B-værdier for de emitterede stoffer.

Ud fra ovenstående oplysninger og oplysninger om virksomhedens emissioner, samt terrænets form, beregnes immissionen af et givet stof i mange punkter omkring virksomheden. Grænseværdien for det pågældende stof i omgivelserne, B-værdien, skal overholdes i 99 % af tiden i hver måned. Afkasthøjderne er bestemt ved forsøgsregning, så alle B-værdier overholdes.

OML-beregningen er udført for det planlagte anlægslayout, og kildestyrken for de enkelte stoffer er bestemt ud fra maks. erfaringstal fra tilsvarende anlæg eller emissionsgrænseværdierne for de enkelte stoffer. Når anlægget er endeligt detaildimensioneret skal OML beregningen opdateres, og afkasthøjder fastlægges endeligt.  Beregningen skal gennemføres for de betydende stoffer: lugt, svovlbrinte og NOX. Jævnfør diskussionen nedenfor sættes der vilkår om at lugten fra planlageret opgøres særskilt.

Hvis der etableres luftafkast fra udsug af udstødningsgas fra køretøjer vil det blive ført mindst 1 meter over tagryg, jævnfør standardvilkår 26. Dette er almindelig praksis.

Alle interne køreveje er med fast belægning i form af asfalt eller belægningssten. Udendørs oplag af biomasse giver normalt ikke anledning til støvgener, og i øvrigt holdes biomassen overdækket. Vi forventer ikke støvgener fra anlægget.

Lugt

Luft udsuget fra indendørs områder påtænkes renset i et centralt luftrensefilter og den rensede luft afkastes via en skorsten. Standardvilkår 15 er opdateret, så alle indendørs luftstrømme skal tilføres lugtrenseanlægget. Luften stammer fra følgende funktioner/anlæg/processer:

| Indendørs arbejdsområder: | Alle læsse-/lossehaller, lagerhaller, bygninger med forbehandlingsanlæg, og opbevaringstanke er lukkede og har konstant undertryksventilation. Dette omfatter også fortrængningsluft fra fyldning af tankbiler og fortrængningsluft fra modtagetanke, idet disse operationer sker indendørs. |
| --- | --- |
| Modtageanlæg for fast affald: | Indendørs modtageanlæg for fast affald udføres med vedvarende udsug. Dette er omfattet af standardvilkår, men tjener reelt et arbejdsmiljøhensyn. |
| Rejektluft fra opgraderingsanlæg: | Rejektluft fra gasopgraderingsanlægget med indhold af svovlbrinte renses først i svovlrenseanlæg og derefter i luftrenseanlæg. Der forudsættes 90 % renseeffektivitet. Ved opblandingen med de øvrige luftstrømme fortyndes rejektluften i gennemsnit ca. 15 gange inden den tilføres luftrenseanlægget. |

|  | Luftmængde (Nm3/h) | Rensning | Rensegrad | Kildestyrke LE/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasopgradering | 1900 | Svovlfilter samt luftrenseanlæg | 90 % samlet over de to rensetrin, men svovlfilteret forventes at være det vigtigste rensetrin, idet hydrogensulfid er den væsentligste lugtkomponent. | 4900 |
| Ventilation/ udsugning | 28000 | Luftrenseanlæg | 90 % (leverandørgaranti) | 31000 |
| Kedelanlæg | 7500 | - | - | 2100 |
| Planlager | - | - | - | 1350 |

Tabel 2 Lugtkilder opgjort på basis af timemiddelværdier

Miljøansøgningen forklarer ikke om baggrunden for de skønnede luftmængder til ventilation og udsugning. For ventilation og udsugning er lugtkoncentrationen skønnet ud fra et tilsvarende anlæg som drives med en meget mindre luftmængde, hvorved emissionen kan vise sig at være mindre i praksis.

I OML-beregningen for lugt er medtaget lugt fra den åbne del af planlageret, som udgør et område på 5 gange 45 meter i halvdelen af plansiloerne. Lugtemissionen fra planlageret er estimeret ud fra oplysninger om lugtemission fra kompoststakke. I beregningen medtages ikke lugt fra indfødningsenhederne.

Ved OML-beregningen er Miljøstyrelsens vejledende lugtgenegrænse for boliger i det åbne land på 10 LE/m3 overholdt i afstande fra det fastsatte lugtcentrum (afkast fra luftrensefilter) på mere end 400 meter, og lugtgenegrænsen på 5 LE/m3 er overholdt i afstande over 800 meter.

| Områdetype | Afstand fra virksomhed (m) | Immission, maks. af månedlige 99%-fraktiler (mg/m3) | (B-værdi) (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Blandet bolig og erhverv L01.02 Sallerup | 1100 (sydvest) | 3 | 5 |
| L01.06 Køng (B.501.1) | 1700 (nord) | <2 | 5 |
| Boligområde B 01.01 Lundby | 2300 (nordøst) | <2 | 5 |
| Boliger i åbent land - Næstvedvej 365, 367, 390, 400, 402 og 408 | 130 – 560 (vest) | 7 - 10 | 10 |

Tabel 3: Immissionsgrænseværdier for lugt (B-værdier), samt resultater fra OML-beregninger. Afstandene er fra skorstenen ved luftrensefilteret til stedet for den højeste 99 % - fraktil.

I boligområderne omkring anlægget ligger immissionen på det halve af grænseværdien, og ved den nærmeste enkeltliggende bolig er lugtgrænsen netop overholdt. Hvis B-værdierne er overholdt ved disse lokaliteter vurderer Vordingborg Kommune, at andre lokaliteter i området vil være udsat for tilsvarende eller mindre lugtgener.

Arbejdsområdet mellem planlageret og indfødningsenheden kan blive belastet med spild fra håndtering af biomassen fra planlageret, og bør renholdes. Hvis biomassen har tendens til at udvikle lugt er det særligt vigtigt at området renholdes.

Luftrenseanlæg

Virksomheden har endnu ikke valgt luftrenseløsning, men forventer at det bliver en lukket biofilterløsning med afkast. Anlægget vil desuden blive opdelt i minimum 2 sektioner, så der kan foretages vedligeholdelse og udskiftning af filtermateriale i luftrenseanlægget uden driftsstop. Ansøger ønsker standardvilkår 16 ændret, så miljøgodkendelsen ikke sætter driftsvilkår om opholdstid og krav om forrensning. I stedet foreslås vilkår om dimensionering og drift af luftrensefilteret efter leverandørens anvisninger, suppleret med krav om dokumentation for overholdelse af lugtgrænseværdier når anlægget er kommet i drift. Leverandøranvisningen bedes forud fremsendt til tilsynsmyndigheden for accept.

I indkøringsfasen for lugtrenseanlægget opformeres den rensende bakterieflora, og det tager erfaringsmæssigt to til fire måneder før den forudsatte luftrensningseffekt er fuldt etableret. I den periode vil der være mere lugt, og lugten vil have en anden karakter end i den normale driftssituation.

I BAT-konklusionen oplyses følgende om drift af biofiltre: Røggasstrømmene passerer gennem et lag af organisk materiale (såsom tørv, lyng, kompost, rødder, bark, nåletræ og forskellige kombinationer) eller noget inert materiale (såsom ler, aktivt kul og polyurethan), hvor det, ved naturligt forekommende mikroorganismer, oxideres biologisk til kuldioxid, vand, uorganiske salte og biomasse. Et biofilter er designet under hensyntagen til typen/typerne af det tilførte affald. Der udvælges et passende materialelag, f.eks. i forhold til vandoptagelseskapacitet, bulkdensitet, porøsitet, strukturel integritet. Det er også vigtigt, at filterlaget har en passende højde og et passende overfladeareal. Biofilteret er forbundet til et passende ventilations- og luftcirkulationssystem for at sikre en ensartet luftfordeling gennem laget og en tilstrækkelig opholdstid for røggassen i laget.

Erfaringer fra tilsvarende anlæg indikerer, at afkastet fra lugtrensefilteret vil være den mest betydende lugtkilde på biogasanlægget. Der er en betydelig usikkerhed forbundet med lugtemissionen fra biofilteret. Jævnfør vilkår 46 skal afkasthøjdeberegningens forudsætning om ca. 36.000 LE/s på timebasis i afkastet eftervises ved egenkontrolmålinger efter opstart.

Ammoniak og svovlbrinte findes i tilgangsluften til biofilteret. I det fugtige biofilter fanges begge stoffer i vandet, og bidrager til forsuring af biofilteret. I BAT 68 redegøres for, at forbehandling af røggas før biofiltret (f.eks. vand- eller syreskrubber) kan være nødvendig, for at styre pH-værdien i biofilteret og begrænse dannelsen af N2O i biofilteret, hvis der forekommer et højt indhold af NH3 (f.eks. 5 - 40 mg/Nm3). Nogle lugtende svovlforbindelser (f.eks. mercaptaner, H2S) kan også føre til forsuring af biofiltermediet og gøre det nødvendigt at anvende en vandskrubber eller basisk skrubber til forbehandling af røggassen før biofiltret.

Noterne fra BAT-konklusionen indikerer, at et biofilter skal designes og dimensioneres til den konkrete biomasse, ligesom driften skal overvåges nøje, for at have den forventede rensevirkning, og muligvis bør suppleres med forrensning. Ved forrensning i scrubberanlæg fjernes dog også en del af de stoffer mikroorganismerne i biofilteret skal leve af.

Udsugningsluften fra beholdere med kraftigt lugtende biomasse vil passere gennem forfilter inden det ledes til luftrenseanlægget, hvilket må anses for at være i overensstemmelse med ovennævnte BAT-noter. Luftrenseanlægget skal dimensioneres for overholdelse af lugtgrænseværdierne, som angivet i vilkår 7 (Øvrige Vilkår), og luftrenseløsningen skal dimensioneres og drives efter leverandørens anvisninger. Luftrenseanlægget skal dimensioneres til behandling af den luftmængde, der afledes fra anlæggets ventilation af haller, incl. åbne modtageanlæg for fast affald, samt fuld drift af gasopgraderingsanlægget.

Den valgte luftrenseløsning skal før etablering accepteres ved Vordingborg Kommune som miljømyndighed. Projektet herfor skal beskrive luftrenseløsningen og foranstillede rensetrin, samt indeholde en OML-beregning der gør det muligt at stille krav til afkasthøjden for luftrenseanlægget, der sikrer at gældende B-værdier overholdes. Vilkår 16 og 24 tilpasses derefter.

lugt fra Planlageret

I miljøansøgningen sammenlignes lugten fra planlageret med lugten fra et komposteringsanlæg, og i øvrigt kun kommer fra åbne flader i anlægget. Lugten fra planlageret afgives nær jorden og adskiller sig dermed fra de to højt placerede lugtkilder (afkastene fra kedlen og luftrenseanlægget).

OML-beregningen viser et lokalt maksimum på 79 LE, som ligger 200 meter vest for luftrenseanlægget. Dette er 6 – 9 gange mere lugt end ved samme afstand i alle andre retninger fra biofilteret. Det indikerer at planlageret er årsagen til det lokale maksimum.

Lugtberegningen viser det samlede resultatet for virksomheden, så det er vanskeligt at vurdere lugtbidraget fra planlageret. I området mellem planlageret og kedelanlægget er lugten en del kraftigere end andre steder på virksomheden. Det kan indikere, at planlageret lokalt, og muligvis også ved de nærmeste boliger, vil være den dominerende lugtkilde.

På det foreliggende grundlag vurderes, at skønnet om omfanget af lugt fra planlageret er usikkert. Virksomheden bør derfor være forberedt på at gøre afhjælpende foranstaltninger. Det kan eksempelvis være ved udsugning af luft omkring biomassen til biofilteret, eller tætsluttende overdækning af planlageret for at begrænse det oplagrede materiales udsættelse for ilt.

Hvis det viser sig nødvendigt, at begrænse lugtgener fra bestemte sæsonbetonede oplag, kan der gøres forskellige tiltag. BAT 14 indeholder en række tekniske forslag til begrænsning af diffuse lugtgener. Virksomheden påtænker, at implementere disse ved detailprojekteringen af anlægget.

Lugthåndteringsplan

BAT 12 handler om indarbejdelse af en lugthåndteringsplan i miljøledelsessystemet, for så vidt der forventes eller er konstateret lugtgener i lugtfølsomme omgivelser. Vordingborg Kommune finder, at en lugthåndteringsplan vil være et godt tiltag, som fastholder fokus på forebyggelse af lugtgener.

Lugthåndteringsplanen vil være virksomhedens dokument, men vi mener den bør/kan adressere følgende emner:

- Driftskontrol med relevant håndholdt udstyr på udvalgte luftstrømme

- Praksis for konstatering af forøgede lugtgener og reaktioner herpå (handlingskatalog)

- Erfaringsopsamling om tidslige variationer i lugt fra biomasser i planlageret

- Erfaringsopsamling om drift af lugtrenseforanstaltninger

- Modtagelse af klager over lugtgener

- Offentlighed omkring afhjælpende tiltag

Virksomheden er indforstået med, at virksomheden skal have en lugthåndteringsplan, jf. vilkår 5. Virksomheden vil inden opstart af driften udarbejde planen i samarbejde med relevant fagkundskab og sende planen til kommunen.

Emission af svovlbrinte (H2S)

Svovlbrinten kommer til anlægget som organisk bundet svovl i biomasserne. I biogasreaktorerne frigives svovlen som svovlbrinte sammen med metan og kuldioxid.

Størstedelen af svovlbrinten, der kommer til biofilteret, stammer fra opgraderingsanlægget.

Miljøansøgningen angiver et erfaringstal for emissionskoncentrationen for svovlbrinte ved biofiltre på 1 mg/Nm3. Der er i øvrigt anvendt en selvvalgt sikkerhedsfaktor på fem gange, så i praksis bør immissionen være fem gange mindre.

Ved den påtænkte dimensionering af udsugningssystemet svarer det til en emission på ca. 8 mg/s, og med de påtænkte afkastforhold vil 99 %-fraktil for immissionskoncentrationen af svovlbrinte blive ca. 0,00075 mg/m3, svarende til 75 % af B-værdien på 0,001 mg/m3. Dette maksimum forekommer 100 meter fra afkastet og dermed på virksomhedens eget område.

Svovlbrinte er ikke dimensionsgivende for luftafkastet fra biofilteret. Hvis der skiftes til biomasse med væsentligt højere svovlindhold bør det revurderes.

Emission af ammoniak

B-værdien for ammoniak er på 0,3 mg/m3, og da der anvendes samme emission som for svovlbrinte bliver ammoniakimmissionen meget lavere end B-værdien for ammoniak.

Ammoniakemissionen fra anlægget forventes således at være ubetydelig.

Emission af NOX og CO fra naturgasfyret kedelanlæg

Luftafkastet fra kedelanlægget vil være omfattet af reglerne for anlæg mellem 1 MW og 5 MW i MCP-bekendtgørelsen, som bygger på den bedste tilgængelige teknik for mellemstore fyringsanlæg. Emissionsgrænseværdier og egenkontrolvilkår for kedelanlægget skal således ikke fastsættes som vilkår i godkendelsen, men miljøgodkendelsen skal fastsætte krav til afkasthøjden.

Emissionen fra gaskedlen indeholder NOx (NO og NO2) samt CO, som dannes ved forbrændingen. De nitrøse gasser findes overvejende som NO, men ved OML-beregninger antages, at halvdelen udgøres af NO2, som der gælder en B-værdi for. Med tiden vil NO i atmosfæren blive til omdannet til NO2.

Der fremkommer ikke betydende mængder af disse stoffer fra det andet luftafkast eller andre kilder på virksomheden.

|  | Emissionsgrænseværdi | Kildestyrke | Immission, 99%-fraktil | (B-værdi) Jf MCP-bek. bilag 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mg/Nm3) | (g/s) | (mg/m3) | (mg/m3) |
| NOX | 100 | 0,21 | 0,20 | - |
| NO2 |  | 0,11 | 0,10 | 0,125 |
| CO | 125 | 0,26 | 0,25 | 1,0 |

Tabel 3 OML-beregning for NO2 og CO for kedelanlæg

Den højeste immissionskoncentration forekommer 80 meter øst for virksomheden. OML-beregningen viser, at den foreslåede afkasthøjde på 15 meter vil sikre at B-værdierne for NO2 og CO overholdes.

Lugt fra gaskedlen er behandlet i afsnittet om lugt.

Støj og vibrationer

De nærmeste boligområder er Sallerup som ligger 1 km mod syd og Køng som ligger 1,5 km mod nord. Mod øst ligger Lundby og Sværdborg, begge i en afstand af ca. 2 km. Disse områder eller dele heraf anses for at være områdetype 5 jævnfør Miljøstyrelsens støjvejledning side 21.

I anlæggets umiddelbare nærhed ligger et dusin boliger, hvoraf de nærmeste er Næstvedvej 365, 390, 400 og 402, som ligger ca. 200 - 300 m vest for selve anlægget. For disse boliger, som ligger i det åbne land, anvendes støjgrænserne for områdetype 3.

De væsentligste stationære kilder for A-vægtet støj er gasopgraderingsanlægget, toppen af skorstenen ved luftfilteret, samt to stk. neddelere af industribiomasse. Derudover kan den kombinerede virkning af de fire omrørere på procestankene have en vis betydning. Procestankene afskærmer gasopgraderingsanlægget i forhold til de nærmeste naboer.

Der vil desuden være støj fra kørsel med ca. 53 transporter i gennemsnit ud og ind af anlægget dagligt samt kørsel på de interne køreveje. Transporterne vil være sæsonbestemte og er analyseret til at variere fra 32 - 79 pr dag over året. Mindst i sommerperioden og højest i efteråret.

BAT 18 nævner en række muligheder for støjdæmpning. Virksomheden vil gennemføre følgende støjreducerende tiltag, hvorved støjgrænserne forventes overholdt:

- En række af de støjende stationære støjkilder (opgraderingsteknologi, tryksætning af gas, pumper, vekslere mv.) placeres indendørs eller nede i tankene.

- Af- og pålæsning af en del af biomassen foregår i haller med lukkede porte.

- Der etableres støjvolde på 3 m nord og syd for tilkørselsvejen, som reducerer støj fra transporter ud og ind af anlægget, og planlagerets sidemure på 4 m reducerer støj fra aflæsning og håndtering af biomasse i planlageret. Ved el-ledningen, der krydser pladsen, begrænses højden af støjvolden, men det vil ikke have væsentlig betydning for støjspredningen.

Efter indregning af disse støjreducerende tiltag vil støjniveauerne ved de nærmeste boliger være som vist i nedenstående skema. For stationære støjkilder er anvendt erfaringsdata fra tilsvarende støjkilder på sammenlignelige biogasanlæg, og for mobile støjkilder er der anvendt data fra Støjdatabogen.

|  | Dag | Aften | Nat |
| --- | --- | --- | --- |
| Støjgrænse | 55 | 45 | 40 |
| Referencetidsrum | 8 timer | 1 time | ½ time |
| Næstvedvej 402 | 45 | 38 | 38 |
| Næstvedvej 400 | 42 | 36 | 36 |
| Næstvedvej 365 | 45 | 40 | 40 |
| Næstvedvej 390 | 42 | 38 | 38 |

Ved støjberegningen, som findes i miljøansøgningens bilag 7, anvendes nogenlunde samme kørselsintensitet for levering af energiafgrøder døgnet rundt, idet der halvdelen af tiden vil være lastbilkørsel på virksomhedens område. Der regnes for en ”Worst case”-situation, hvor der forekommer ca. 5 lastbiltransporter per time i både dag-, aften- og natsituationen opgjort over de mest belastede tidsrum af henholdsvis 8, 1 og ½ times varighed.

Gylletransporterne vil kun forekomme i dagtimerne, og der vil typisk være en lastbiltransport per time. Virksomheden forventer at benytte sig af to - tre tankvogne til gylletransporter.

Til- og frakørsel i det beskrevne omfang vil sandsynligvis ikke medføre væsentlige støjgener i dagtimerne, men om natten og til dels om aftenen vil til- og frakørsel være dominerende støjkilder i forhold til beregningspunkt 3 og 4. Om natten ligger det beregnede støjniveau tæt på støjgrænsen på 40 dBA, som gælder for den samlede støj i den mest støjbelastede halve time.

Vordingborg kommune vurderer, at støj fra lastbilkørsel på virksomhedens ejendom kan foregå i et omfang svarende til den beskrevne ”Worst Case”-situation uden at overskride støjgrænserne for A-vægtet støj.

Hvis hverdagsaktiviteterne fortsætter gennem weekenden vil støjniveauet ligge lige på grænseværdien ved to af beregningspunkterne.

Ifølge støjberegningen er kørsel til og fra anlægget den mest betydende kilde for støjspidser, men grænseværdien på 55 dBA (Fast) overholdes ved de nærmeste boliger. Det bør sikres, at kørearealer udføres med jævn overflade for at begrænse rullestøj.

Vintersæsonens tilkørsel af industriel biomasse styres af andre hensyn end hensynet til biogasanlæggets egen drift. Kørslerne starter tidligt og slutter sent, men der vil være en pause midt på natten.

I den øvrige del af året forventes trafikken overvejende at foregå i dagtimerne.

Der sættes vilkår om etablering af støjvolde nord og syd for tilkørselsvejen. Højde og længde af støjvoldene fastlægges ud fra støjberegninger.

Støjberegningen viser ikke støjbidraget i Lundby, Sallerup, Sværdborg, og Køng, hvor der findes områder, som vi anser for at være områdetype 5, men det ses af støjberegningen at støjgrænserne for disse områder vil være overholdt med god margin. Støjgrænserne for disse områder medtages i vilkår, for det tilfælde at beregningsforudsætningerne ikke holder.

På grundlag af erfaringer fra tilsvarende virksomheder og anlæg oplyser ansøger, at hverken anlæg eller installationer kan give anledning til lavfrekvent støj i beregningspunkterne, ligesom der ikke er kendskab til, at der kan være lavfrekvent støj fra lastbiler. Vi mener, at en del af støjen fra lastbiler afgives i det lavfrekvente område, men vi forventer ikke at kørsel med lastbiler på virksomhedens grund kan medføre overskridelse af grænseværdierne i boligerne på den anden side af vejen. Der sættes vilkår om grænse for lavfrekvent støj.

Der sættes endvidere vilkår, om at virksomheden på tilsynsmyndighedens anmodning skal dokumentere, at de fastsatte støjgrænser overholdes ved den aktuelle drift.

Der forventes ikke betydende vibrationsgener i omgivelserne ved den daglige drift af biogasanlægget. Der vil ikke blive stillet vilkår om vibrationer fra virksomheden.

Spildevand

Virksomheden vil ikke få direkte udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet. Der fastsættes derfor ikke vilkår til udledning af spildevand i miljøgodkendelsen.

Uforurenet overfladevand

Tagvand fra op til maks. 1.500 m2 bygninger, samt overfladevand fra befæstede pladser på op til ca. 7.000 m2, påtænkes afledt til kombineret fordampnings-/nedsivningsbassin i virksomhedens nordøstlige hjørne (jf. ”Regnvandsbassin” på Figur 2 Oversigtsplan. Vandet fra befæstede arealer forventes ikke at være belastet med forurenende stoffer, idet kørsel af biomasse foregår i lukkede eller overdækkede køretøjer, og al håndtering af biomasse foregår inden døre eller i lukkede systemer.

Overfladevand fra tømte og rengjorte enheder i planlageret forventes ikke at være forurenet, og påtænkes afledt sammen med overfladevand fra de øvrige befæstede arealer til et nedsivningsbassin.

Idet en del af biomassen er sæsonbestemt, antages det, at op til halvdelen af planlageret i perioder kan være uden biomasse. Ved en årsnedbør på ca. 700 mm. vil den samlede årlige vandmængde fra planlageret være ca. 7.000 m3, hvis det antages at halvdelen af enhederne er i brug.

Anlægget indrettes, så ensilagesaft fra biomassen og pladsvand fra lagerenheder der er i brug, afledes til modtagetank og indgår i produktionsprocessen. Derved tilføres en del vand til biomassen, og det bringes med biomassen ud på markerne. I detailprojekteringen af planlageret bør det overvejes om denne vandstrøm kan begrænses eller undgås. First-flush til opsamlingssystemet og efterfølgende afledning som almindeligt overfladevand kan overvejes.

Omstillingen mellem ”opsamling af saft og overfladevand” til ”udledning af overfladevand” kan eksempelvis ske ved en ventil i afløbssystemet, men det bør også overvejes om de enkelte enheder kan dimensioneres til forskellige biomassemængder.

Diffus afledning af overfladevand

Overfladevand fra tanktoppe, interne køreveje og overdækningen af planlageret, opsamles ikke, men løber af til det omliggende terræn.

For planlageret sikres det ved, at overdækningen spændes op over planlagerets vægge, så regnvand løber af til terrænet mellem de enkelte enheder.

Processpildevand

Processpildevand fra luftrenseanlæg og afsvovlingsanlæg ledes til efterlagertanken, og udbringes på landbrugsjord med den afgassede biomasse.

Der frembringes processpildevand fra vask af køretøjer. Køretøjerne vaskes med højtryksrenser og sæbe inden hver udkørsel. Sæben er samme type som bruges til vask af landbrugsmaskiner. Vaskevandet påtænkes ledt til efterlagertanken. Hvis der vælges en anden løsning, såsom udsprinkling på landbrugsjord eller afledning til vegetationsfilter vil der blive søgt særskilt herom.

Gulvvaskevand fra modtagehallen kan indeholde spildt biomasse og ledes til efterlagertanke.

Sanitært spildevand

Virksomhedens sanitære spildevand fra 8 – 10 ansatte reguleres ikke af miljøgodkendelsen, men afklares særskilt.

Den nuværende matrikel (16a) er under kloakopland og spildevand fra denne matrikel skal ledes til forsyningens kloakledning i Næstvedvej.

Ved en eventuel udstykning af marken, hvor biogasanlægget påtænkes placeret, kommer virksomheden til at ligge udenfor kloakopland, og der vil ikke være tilslutningspligt.

Ved lokal udledning af det sanitære spildevand fra den udstykkede matrikel skal der renses til SOP-niveau.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der er tre væsentlige uheldsscenarier ved biogasanlæg: lækage af biogas, lækage af biomasse, samt overskumning.

Standardvilkår 2 giver godkendelsesmyndigheden mulighed for, at driften indstilles på hele anlægget eller relevante dele heraf, hvis der er overhængende fare for menneskers sundhed eller væsentlige skader på miljøet. Ingen af de uheldsscenarier der gennemgås nedenfor giver anledning til at stille vilkår om øjeblikkelig indstilling af driften.

Lækage af biogas

Biogas er eksplosivt ved iltindhold mellem 10 og 15 %. Iltindholdet i anlægget vil højst være 5 %, så gassen i anlægget kan ikke eksplodere. Da iltindholdet i luften omkring anlægget er større end 15 % vil der ved gaslækage være en kortere eller længere periode, hvor gasblandingen har en eksplosiv sammensætning i et afgrænset område. Dette område vil være i ATEX zonen, hvor tekniske installationer mv. skal indrettes efter regler der sikrer mod at der kan ske antændelse.

Gasmængden på virksomheden er designet til ikke at være omfattet af risikobekendtgørelsen, men der er dog en betydelig mængde gas på stedet.

I biogasanlægget nedbrydes biologisk materiale i højere grad til metan end til kuldioxid, så energien i gassen kan udnyttes. Metan er en væsentligt mere potent drivhusgas end kuldioxid, så eventuelle udslip af metan til omgivelserne tæller negativt i biogasanlæggets klimaregnskab.

Metan er lugtfrit, men afhængig af om lækagen sker før eller efter gasrensningen kan gassen indeholde svovl, som lugter.

Vordingborg Kommune anser det for væsentligt, at tilgængelige foranstaltninger til forebyggelse af gastab udnyttes i vid udstrækning.

Hvis der ophobes for meget biogas i gaslageret tændes gasfaklen automatisk. Gasfaklen aktiveres ved trykstigning i gassystemet og det sker ved et lavere tryk end de øvrige sikkerhedsforanstaltninger.

Gasfaklen har kapacitet til afbrænding af anlæggets maksimale produktion, og derved sikres, at eventuel overproduktion i forhold til det aktuelle behov og den faktiske lagerkapacitet ikke medfører emission af biogas.

Gasfaklen er en nødvendig sikkerhedsforanstaltning, men bør være et sekundært tiltag i forhold til forebyggende tiltag. I BAT 15 nævnes gasgenvindingssystem, processtyring og afbalancering af gassystemet, som primære foranstaltninger.

Gasfaklens driftstider registreres i SRO-anlægget.

For at undgå pludselige store udslip på grund af for stort gastryk er gassystemet udstyret med overtryksventiler, der løfter ved 20 - 25 mbar overtryk.

Overtryksventilerne på biotankene er placeret på toppen af tankene (ca. 25 meters højde), således at gassen i tilfælde af åbne overtryksventiler som nødforanstaltning, hurtigt vil stige til vejrs og blive opblandet i luften over biotankene, indtil trykket igen er reduceret og den producerede biogas igen kan injiceres i naturgasnettet. Alt elektrisk udstyr på toppen af biotankene er klassificeret som såkaldt ATEX-sikkert udstyr, der sikrer at den opblandede gas, som kortvarigt kan risikere at komme ud igennem overtryksventilen, ikke kan antændes.

Selve gaslageret består af dobbelt PVC-dug, og har egne selvstændige sikkerhedsventiler. Grundet materialets beskaffenhed er overtryksventilerne her indstillet til mindre end 7 mbar overtryk - typisk ca. 5 mbar - afhængig af fabrikat.

En lækage vil efter vores vurdering ikke kunne afstedkomme krav om nedlukning af anlægget.

Brud på tanke

Fortanke og efterlagertanke vil blive etableret som traditionelle gylletanke med teltdug eller låg. Det er erfaringen fra mange års anvendelse af sådanne tanke på landbrug og biogasanlæg, at risikoen for lækager eller brud er meget lille.

Tanke og beholdere, som etableres over jordoverfladen, forsynes med et betonfundament, hvor der er en vandret flade på tankvæggens yderside. Regelmæssig inspektion af disse kanter vil med god sikkerhed afsløre mindre lækager i tide. Dette er den samme indretning, som anvendes ved øvrige biogasanlæg, der etableres under Nature Energy. Efter forslag fra ansøger kræves ikke opsamlingsrender og –beholdere på opstillede biomassetanke og –beholdere, men i stedet inspiceres disse kanter regelmæssigt. Vilkår herom er indført i egenkontrolprogrammet, og standardvilkår 31 er justeret. Tilsvarende revideres kravene om egenkontrol i standardvilkår 39 og 47, så egenkontrollen og journaliseringen svarer til indretningen af tankene.

Beholdere/tanke til biomasse, der ikke er hævet over jordoverfladen, udstyres med en niveauføler i form af en neddykket tryksensor. Sensoren sender det aktuelle væskeniveau ind til overvågningssystemet (SCADA anlæg). Ved et væsentligt niveaufald (+5 cm), uden at tømmepumpen er aktiv, vil dette automatisk generere en alarm på SCADA anlægget, som sender en SMS-besked til operatøren. Ved fejl på tryksensoren, vil der ligeledes blive genereret en alarm på SCADA.

Beholdere og tanke kontrolleres hvert tiende år for styrke og tæthed. Områder med tankanlæg er nedsænket i terræn, og området omkring tankene kan rumme indholdet af den største tank, såfremt et egentligt tanknedbrud skulle forekomme. Det svarer til standardvilkår 37.

Overskumning af biomasse

Der kan ske skumdannelse i biomassen ved opvarmningen af biomassen i forbehandlingsmodulet og i mindre grad i de primære reaktorer som følge af ubalance ift. indholdet i biomassen, blandingsforhold og bakteriekultur.

Hvis skumdannelsen eksempelvis forekommer under opvarmning i forbehandlingsmodulet kan processen standses og den spildte biomasse opsamles. Skumdannelse i en primær reaktor udløser en overfyldningsalarm, og biomassetilførslen standses så der bliver mere plads til skummet i toppen af reaktoren, og der kan evt. tilsættes skumdæmpningsmiddel. Ved kraftig skumdannelse kan skummet gå i gasrøret, og eventuelt forårsage at reaktorens overtryksventil åbnes og skum løber ud og ned af reaktoren side.

Selve overskumningen vil blive tilbageholdt af biogasanlæggets voldanlæg, og kan fjernes, men der vil samtidig lække urenset biogas.

Der vil blive udarbejdet driftsinstruktioner og ventilationssystemet udstyres med alarm ved driftsforstyrrelser med henblik på, at etablere stabile driftsforhold og forebygge uheld og forurening, herunder ved opskumning.

Nedbrud af udsugningsanlæg

Ved nedbrud af udsugningsanlæg ophobes lugtende stoffer i bygninger og undertrykket i bygningerne kan ikke opretholdes. Hvis det står på i længere tid vil urenset luft slippe ud når døre eller porte åbnes.

For at begrænse lugtgener i den situation holdes døre og porte lukkede, eller andre relevante operationer indstilles.

Ved nedbrud udløses intern alarm og afhjælpning iværksættes.

Driftsstop på gasopgraderingsanlægget

I tilfælde af uheld ved opgraderingsanlægget eller ved svigtende afsætning af gassen kan man standse tilførslen af biomasse, hvorved gasproduktionen begynder at falde.

Affald

Udover den afgassede biomasse forventes følgende affaldstyper at fremkomme ved produktionen: dagrenovationslignende affald fra kantinen, samt mindre mængder genanvendelige materialer, spildolie og eventuelle spildte kemikalier.

Genanvendeligt affald bortskaffes efter affaldsbekendtgørelsens bestemmelser og ikke-genanvendeligt affald bortskaffes efter Vordingborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Olierester og –affald opbevares i egnede beholdere på en spildbakke indendørs

Vordingborg Kommune vurderer, at virksomhedens håndtering af affaldet ikke vil give anledning til forurening eller andre gener.

Jord og grundvand

Lokaliteten ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsopland til almen vandforsyning. Cirka 120 meter fra lokaliteten findes indvindingsboring til markvanding: DGU 225.159. Den nærmeste private vandindvinding ligger i en afstand af 300 meter og fire andre ligger indenfor 1000 meters afstand.

Kommuneplanlægningen skal friholde områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger for virksomhedstyper og anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet (bek. 1697, 2016). Lokaliteten ligger ikke inden for OSD område eller i indvindingsopland til almene vandforsyninger.

Jævnfør miljøansøgningens oplysninger om indretning om drift vil der i den daglige drift ikke forekomme biomasse eller forurenende stoffer direkte på jorden, ligesom eventuelle uheld på anlægget ikke forventes at medføre forurening af jord og grundvand.

Kemiske hjælpestoffer anvendes indendørs, og er i øvrigt almindeligt anvendte syrer og baser.

Et eventuelt stort brud på en biomassetank tilbageholdes i tankgården, hvorfra det kan opsamles. Bunden i tankgården er ikke sikret mod nedsivning, og det vurderer vi heller ikke er nødvendigt, når afstanden til indvindingsboringer og risikoen for et større brud tages i betragtning.

Figur 4 Vandindvindinger og beskyttet natur omkring virksomheden (Skitse)

Der er ikke hidtil kortlagt jordforurening på området, og det vurderes, at biogasanlægget ikke i sig selv er en grundvandstruende virksomhed. Der skal ikke foretages en nærmere redegørelse for grundvandsbeskyttelsen ved biogasanlægget.

Basistilstandsrapport

Krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport udløses i forbindelse med godkendelse eller revurdering af bilag 1-virksomheder, der bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, som stammer fra et anlæg omfattet af bilag 1, og som kan medføre en jord- og grundvandsforurening, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14.

I henhold til bekendtgørelsens § 2, nr. 11, forstås ved relevante farlige stoffer: ”Stofferne er relevante, når karakteren og mængden af det brugte, fremstillede eller frigivne stof medfører en risiko for jord- eller grundvandsforurening. Stofferne er farlige, når de er omfattet af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.”

De relevante farlige stoffer skal bruges, fremstilles eller frigives af virksomheden for at udløse krav om udarbejdelse om basistilstandsrapport. De relevante farlige stoffer, der bruges, fremstilles eller frigives, kan eksempelvis indgå som råmaterialer, produkter, mellemprodukter, biprodukter, affald eller dele heraf samt i emissioner, der udledes fra anlægget.

Stoffet skal bruges, frigives eller fremstilles fra en aktivitet omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen eller fra en aktivitet, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed.

For at ikke-selvstændigt godkendelsespligtige aktiviteter og listevirksomheden kan være ”teknisk og forureningsmæssig forbundet” med en godkendelsespligtig aktivitet, skal bl.a. følgende kriterier ifølge Miljøstyrelsens Miljøgodkendelsesvejledning som udgangspunkt begge være opfyldt:

- Aktiviteterne skal være nært forbundet i en direkte operationel forstand, således at den ene aktivitet ikke kan udføres uden den anden.

- Den aktivitet, som ikke er selvstændig godkendelsespligtig, skal være integreret i et teknisk forløb med den godkendelsespligtige aktivitet.

Transportdiesel er omfattet af artikel 3 i forordningen, idet dieselolie er omfattet af artiklen pga. brandfare. Virksomhedens oplag og anvendelse af diesel er ikke teknisk og forureningsmæssig forbundet med biogasprocessen og er således ikke omfattet af regelsættet om udarbejdelse af basistilstandsrapport. Som oplyst ovenfor vil dieselopbevaringen og indretningen af tanknings- og påfyldningsområdet endvidere foregå under kontrollerede forhold, som sikrer, at der ikke kan ske forurening af jord og grundvand.

Saltsyre (CAS-nr. 7647-01-0), natriumhydroxid (CAS- nr. 1310-73-2) og svovlsyre (CAS- nr. 7664-93-9) er klassificeret som farlige efter CLP-forordningen. Natriumhydroxid og saltsyre/svovlsyreopløsningen er klassificeret som farligt på grund af ætsningsfare ved berøring.

Opbevaring af natriumhydroxid og syrer vil ske i egnede og lukkede beholdere/tanke. De opbevares over spildbakke eller tilsvarende, som kan rumme indholdet af den største beholder. Der er dermed ingen risiko for forurening af jord eller grundvand.

I tilfælde af utilsigtet udslip til jorden, vil stofferne blive yderligere fortyndet og neutraliseret ved kontakt med jordmineraler og jordvand/grundvand. En eventuel forurening vil ikke være blivende på grund af udvaskning og fortynding. Det vil derfor være vanskeligt at lokalisere og oprense en eventuel restforurening ved ophør.

Der er i nærværende miljøgodkendelse fastsat krav til oplag og håndtering af kemikalier, hvilket minimerer risikoen for udslip til jord- og grundvand.

Det vurderes, at de anvendte farlige stoffer ikke udgør en særlig risiko for længerevarende påvirkning af jord og grundvand.

Det er på ovenstående baggrund Vordingborg Kommunes vurdering, at virksomheden ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14. Dette er i overensstemmelse med, at den generelle betragtning, at biogasanlæg som udgangspunkt ikke indebærer risiko for forurening af jord og grundvand i godkendelsesbekendtgørelsens § 14´s forstand, jf. bl.a. NMK-10-00988 og Miljøstyrelsens afgørelse af 6. marts 2013, ”Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport for Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen”.

Natura 2000

Ca. 2 km sydvest for projektområdet ligger Natura 2000-Habitatområde nr. 148 (Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde), samt Natura 2000-Fuglebeskyttelsesområde nr. 81 og Ramsarområde nr. 20: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde

OML-beregningen i miljøansøgningens bilag 6 redegør for kvælstofdepositionen fra luftafkast på biogasanlægget. Depositionen i habitatområdet er beregnet til at være mellem 10 og 70 g/ha/år, hvilket er mindre end 1 kg/ha/år. Det vurderes derfor, at biogasanlægget ikke kan give anledning til en væsentlig påvirkning af de beskyttede områder, og det giver ikke anledning til skærpede krav for kvælstofemissionen fra anlægget.

Anlægget forventes heller ikke på anden vis, at påvirke de beskyttede områder.

Vordingborg Kommune vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura-2000 områderne væsentligt, og endvidere at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura-2000 områder eller på konkrete bilag IV-arter.

I området syd for den kommende interne adgangsvej ligger en mindre sø, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Egenkontrol og driftsjournal

Egenkontrolprogrammet bliver PC-baseret. Driftsforstyrrelser og uheld vil derudover blive noteret i driftsjournalen. Beredskabsplan og driftsinstrukser vil løbende blive opdateret.

Miljøgodkendelsens standardvilkår pålægger virksomheden en lang række tjek af produktionsanlægget. Alle udførte tjek registreres i driftsjournalen med dato og oplysninger om, hvad der er foretaget for afhjælpning, såfremt der konstateres mangler. Desuden vil alle uregelmæssigheder ved driften, reparationer mv. blive registreret i driftsjournalen. Registreringer forventes udført med signatur for den medarbejder der udførte tjekket.

Virksomhedens egenkontrol omfatter følgende:

Daglige tjek:

- Modtagne mængder og typer af biomasse

Ugentlige tjek:

- Fyldningsgrad af opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar, (Skal tømmes efter behov og tømningsdato indføres. Opsamlingskar skal altid kunne rumme indholdet af største beholder).

- Fugtighed, pH og temperatur i et eventuelt biofilter

Månedlige tjek:

- Funktionstjek af gasfakkel

- Tjek/eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer jf. leverandørens anvisning

- Kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere/tanke med biomasse/væske /produktionsspildevand for vandets farve og lugt

- Kontrollere inspektionskant langs beholdere/tanke, som er hævet over jordoverfladen, for utæthed/udsivning.

- Tjek at den faste overdækning på beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt.

Årlige tjek:

- Tjek for revner/utætheder på arealer til oplag eller omlæsning af biomasse, til rengøring af materiel til transport af biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere

- Kontrol af gasfaklen og vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

- Eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtagetanke efter leverandørens anvisning.

Øvrige tjek:

- 10 års beholderkontrol af beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion for styrke og tæthed (skal udføres af autoriseret kontrollant).

- Indvendig inspektion af øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke mv.) for utætheder, ved driftsmæssig tømning og minimum hvert 10. år.

- 20 års beholderkontrol af øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke mv.) for styrke og tæthed af uvildigt sagkyndigt firma.

Præstationsmålinger for lugt fra afkast

Der skal foretages præstationskontrolmålinger for lugtemission og svovlbrinteemission kort tid efter opstart af anlægget for at kontrollere, at anlæggets drift og renseforanstaltninger har den krævede effekt. Præstationsmålingerne udføres efter vilkår 46.

I forlængelse af ønsket om ændring af standardvilkår 31 ansøges således også om, at kravene om egenkontrol og journalføring i standardvilkår 39 og 47 tilrettes, så kravene rettes mod inspektionskanterne på overjordiske tanke.

Udtalelser

I dette afsnit gennemgås resultatet af den afsluttende høring af afgørelsesudkastet ved virksomheden og Lundby, samt bidragene fra den offentlige høring. Der er ikke indkommet høringssvar fra lokalrådet hertil, men der er tidligere givet bemærkninger i forbindelse med planprocessen.

Virksomhedens bemærkninger til afgørelsesudkast

Præstationsmåling for H2S

Der er i standardvilkårbekendtgørelsen for biogasanlæg krav til svovlbrinteemission fra opgraderingsanlæg. Der er ikke krav til svovlbrinte fra andre kilder ide niveauet fra disse ikke vurderes at være væsentlige.

Del af vilkår 46: ”Der skal endvidere ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i afkast fra opgraderingsanlæg til dokumentation af, at emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m3 for H2S er overholdt i dette afkast. Denne koncentrationsgrænseværdi kontrolleres ved en størrelse, der beregnes som emissionen målt i afkastet fra biofilteret divideret med luftmængden mellem svovlfilteret og biofilteret”.

Ansøger anser det for sandsynligt, at andre kilder end opgraderingsanlægget kan give bidrag af H2S til biofilteret (f.eks. afsug fra tanke med gylle mv.). Sådanne bidrag kan medføre, at der måles en koncentration efter biofilteret, som er større, end hvad der alene skyldes bidraget fra opgraderingsanlægget.

Desuden vil der ved præstationskontrolmålinger og tilbageregning til afkast fra opgraderingen introduceres en række usikkerheder, som kan få stor betydning, når der måles på en forholdsvis stor luftstrøm og regnes tilbage til en meget lille luftstrøm. Der vil bl.a. være usikkerhed på målinger af volumenstrømmene og analyseusikkerhed på H2S analysen.

Hvis udførte målinger af H2S efter biofilteret, samt den anførte efterfølgende omregning til luftmængden mellem svovlfilteret og biofilteret viser, at emissionsgrænsen for opgraderingsanlægget på dette grundlag er overskredet, kan det blive nødvendigt at lave en yderligere kortlægning af H2S på anlægget. Nature Energy vil blot gøre opmærksom på denne beregningsmæssige problemstilling og en løsning må findes hvis der er behov for dette, selvfølgelig under forudsætning af at B-værdien for H2S overholdes.

Miljøgodkendelsen justeres, så standardvilkåret følges på dette punkt.

Støjgrænser for bebyggelser omkring anlægget

Med hensyn til støjvilkåret i vilkår 11 angående grænseværdier i første kolonne for Køng, Lundby, Sallerup og Sværdborg, har ansøger følgende kommentar:

Det er ikke et problem at overholde de vilkårsfastlagte grænseværdier, men det kan jo få betydning for de erhverv som ligger ved disse, hvis grænseværdierne skærpes.

Sallerup og Sværdborg er udlagt til blandet bolig og erhverv. Disse landsbyer behøver således ikke at være anført i skemaet i den første kolonne, da de vil være omfattet af støjgrænserne i næste kolonne.

Hvis kommunen finder, at den faktiske arealanvendelse i Sallerup og Sværdborg er mere støjfølsom end den planlagte arealanvendelse, skal kommunen fastsætte skrappere støjgrænser. Dette kræver dog, at kommunen i afgørelsen redegør herfor og nøje fastlægger de relevante områders grænse og angivne områdetype, jf. vejledningens afsnit 2.2.3.

Dette vil så også få betydning for de erhverv, som ligger i landsbyerne, idet tilgrænsende erhverv vil skulle overholde de skrappere støjgrænser i skel.

Miljøgodkendelsen fastholdes som den er på dette punkt, idet der anvendes støjgrænser svarende til de støjgrænser der vil blive anvendt i eventuelle andre sager i bebyggelserne.

Beskyttelse af OSD og indvindingsområder for almen vandforsyning

Der står i kommunens gennemgang at biogasanlægget er ikke omfattet af statens udmelding om retningslinje 41 og 42 i vandplanen. Disse retningslinjer er blevet afløst af BEK nr. 1697 af 21/12/2016 og tilhørende vejledning.

Miljøgodkendelsens konklusion er den samme på dette område, men redegørelsens tekst er tilpasset.

Oplysninger om lugtkilder

Enheden for lugtemission anvendt i tabel 2 er rettet. Desuden er størrelsen af de enkelte emissioner justeret, så de beskriver den gennemsnitlige emission og ikke emissionen på minutbasis.

Ved OML-beregning anvendes minut-værdier for emissionen ved at multiplicere emissionen med kvadratrod 60.

Tilførsel af biomasser der ikke findes på ”affald til Jord” bekendtgørelsens bilag 1

Ansøger mener at der efter ansøgning efter § 19 i lov om miljøbeskyttelse kan opnås tilladelse til at afgasse og udsprede biomasse, der ikke er forhåndsaccepteret til anvendelse til jordbrugsformål.

Vordingborg Kommune er ikke enig heri.

Lokalrådets bemærkninger

Der er ikke indkommet høringssvar fra lokalrådet.

høringsbidrag fra privatpersoner

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 17 og miljøvurderingslovens § 24 stk. 2 skal offentligheden have haft lejlighed til at kommentere ansøgningen og udkast til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet og udkast til afgørelse har været tilgængelig på Vordingborg Kommunes hjemmeside i perioden fra den 25. februar 2019 til 22. april 2019.

Jævnfør miljøvurderingslovens § 37 nr. 3 og 5 gennemgås de indkomne høringssvar i det følgende. Der er bidrag fra 28 personer, og de forholder sig alle kritisk til projektet. Bemærkningerne falder inden for følgende emner:

Ansøgningens og miljøgodkendelsens detaljeringsgrad

I flere høringssvar udtrykkes bekymring for den begrænsede detaljeringsgrad i ansøgningen og miljøgodkendelsen. Ved virksomheder der ikke er omfattet af standardvilkår indeholder ansøgninger om miljøgodkendelse detaljerede oplysninger om virksomhedens indretning og drift, og godkendelsesmyndigheden kunne forholde sig til de processer, der medfører emissioner og miljøpåvirkninger.

For biogasanlæg og andre virksomhedstyper med standardvilkår er fokus primært på emissioner og miljøpåvirkninger, og de tekniske løsninger er standard for branchen. På de præmisser mener vi, at miljøgodkendelsen af virksomheden kan gives på det foreliggende grundlag.

BAT

For så vidt angår anvendelsen af BAT har virksomheden gennemgået mulighederne for anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og Vordingborg Kommune har på enkelte områder forlangt forbedringer med henvisning til BAT. BAT er ikke en detaljeret gennemgang af virksomhedens maskiner og udstyr, men derimod mere virksomhedens valg af processer. For eksempel anser vi bio-filteret for BAT, ligesom anvendelsen af lukkede procesanlæg med kontrolleret ventilation. Vi anser overvejelserne om BAT for fyldestgørende.

CO2-regnskab

Der rejses spørgsmål om, hvorvidt miljøgodkendelsen burde indeholde et CO2-regnskab for projektet.

Miljøgodkendelsen skal ikke forholde sig til det emne, som må forventes at være afklaret, idet biogas søges fremmet på grund af dets positive bidrag i klimaregnskabet. Miljøgodkendelsen skal forholde sig til virksomhedens emissioner og gener for omkringboende.

Mulighed for at kræve standsning af virksomhed ved stort uheld

Høringsudkastet til miljøgodkendelsen indeholdt ikke den del af standardvilkår 2, der giver tilsynsmyndigheden mulighed for at standse hele eller dele af anlægget i tilfælde af uheld, der medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt.

Et biogasanlæg kan ikke standses på kort tid, så det er næppe realistisk at anvende vilkåret i forbindelse med uheld på anlægget. Der vil formentlig være mere fokus på at sikre indeslutningen bevaret og afhjælpe eventuelle udslip. Vilkåret er medtaget i den endelige miljøgodkendelse, for det tilfælde at det kunne være nyttigt.

Støj

Det bemærkes, at støjberegningen ikke tager hensyn til et 15 meter hul i støjvolden langs tilkørselsvejen. Vi vurderer, at hullet i støjvolden kun har betydning for støj fra køretøjer der kører på tilkørselsvejen, og det vil ikke have betydning så langt fra de nærmeste boliger.

Ved den endelige støjberegning vil ansøger undersøge behovet for støjdæmpning, og om nødvendigt etablere en let støjvæg over den nedgravede ledning.

Der udtrykkes ønske om krav til trafikkens fordeling på døgnet, for at sikre overholdelse af støjgrænserne. Støjgrænserne vil med det beskrevne kørselsomfang være overholdt såvel dag, aften og nat.

Lugtvilkår (vilkår 7 og 9)

Miljøstyrelsens vejledende lugtgrænser på 5 – 10 LE/m3 anvendes i miljøgodkendelsens vilkår 7 (øvrige vilkår), og der spørges om det er godt nok. Vordingborg Kommune har ikke fundet grund til at afvige fra de vejledende grænseværdier.

Grænseværdierne gælder for den højeste 99 %-fraktil opgjort på månedsbasis henover året. I størstedelen af tiden vil lugten være væsentligt mindre. Da modelberegningen udføres for kilder med konstant emission skyldes variationen i det beregnede lugtbidrag virkningen af vejr og vind.

Grænseværdierne i vilkår 7 (øvrige vilkår) refererer udelukkende til modelberegnet lugtimmission.

Vilkår 9 (øvrige vilkår) baserer sig på tilsynsmyndighedens subjektive vurdering, som tænkes anvendt i det daglige tilsyn.

På grund af den usikkerhed der er forbundet med størrelsen af lugtbidraget fra virksomhedens forskellige kilder sættes vilkår, der giver tilsynsmyndigheden mulighed for at kræve lugtbidraget dokumenteret ved OML-beregning på grundlag af de faktiske emissioner.

Lugt fra planlageret og andre bemærkninger om lugt

Det bemærkes, at lugten fra planlageret i OML-beregningen estimeres ud fra måling af lugtemission ved et komposteringsanlæg, og at det næppe er sammenligneligt med roeaffald og mæsk. Der ønskes i øvrigt mere restriktive formuleringer i redegørelsen, for bedre at sikre naboerne mod lugtgener.

Hertil bemærkes, at lugtgrænserne fastsættes i miljøgodkendelsens vilkår. Vi deler bekymringen om forudsætningerne for lugtberegningen, og sikrer derfor mulighed for etablering af lugtrensning, hvis forudsætningerne ikke holder.

Det bemærkes, at afstandene i tabel 3 ikke er korrekte. Forskellen på det vi har målt og de afstande der gives i høringssvaret kan skyldes, at der i høringssvaret måles fra kanten af området, hvor vi har målt fra virksomhedens lugtcentrum. For de nærmeste boliger er afstanden til planlageret mere relevant end afstanden til lugtcentrum, som er afkastet fra lugtrenseanlægget. Vi retter afstanden fra 440 – 560 meter til 130 – 560 meter. Afstandene til boligerne er anvendt til aflæsning af den med OML-modellen beregnede immission.

Det bemærkes, at der er et lokalt lugtmaksimum på 79 LE/m3. Dette lugtmaksimum ligger lige ved planlageret og dermed på virksomhedens område. Den i høringssvaret omtalte afstand på 200 meter er afstanden fra virksomhedens lugtcentrum til det lokale lugtmaksimum.

Det bemærkes, at der ikke er fundet dokumentation på lugt fra roepulp, og det mener man ikke er acceptabelt. Hvorvidt et givet produkt, som virksomheden modtager med henblik på afgasning, lugter eller ej har kun betydning for hvordan det skal opbevares. Ikke-lugtende biomasseaffald kan opbevares udendørs, hvorimod lugtende biomasseaffald skal opbevares indendørs med kontrolleret udsugning og luftrensning.

Det bemærkes, at en ejendom, Næstvedvej 365, 4750 Lundby, ikke er medtaget i OML-beregningerne. OML-beregningen beregner lugtimmissionen i cirkler omkring virksomhedens lugtcentrum, og beskæftiger sig således ikke med enkelthusstande. Næstvedvej 365 er tilføjet listen over de nærmest liggende boliger, i miljøgodkendelsens tabel 3.

Der udtrykkes ønske om garanti for at anlægget ikke vil medføre lugtgener. Miljøgodkendelsens grænser for lugt skal overholdes, hvorved væsentlige lugtgener undgås.

Risiko for brud på bundplade

Det bemærkes, at miljøgodkendelsen ikke forholder sig til risikoen for brud på bundplade i biomassebeholdere, og heller ikke hvordan et eventuelt brud registreres.

Biomassebeholderne er omfattet af reglerne om beholderkontrol, så bl.a. indeholder krav om inspektion hvert 10.ende år.

Støj fra til- og frakørsel på Næstvedvej

Det bemærkes, at støj fra opbremsning og acceleration ved overkørslen til Næstvedvej ikke er medtaget i støjberegningen, men forventes at give en del gener.

Det er ikke muligt at sætte vilkår herom i miljøgodkendelsen, idet genen opstår udenfor virksomhedens område.

Idriftsætningstidspunkt og indkøring af lugtrenseanlægget

Det foreslås, at indkøring af anlæg og lugtrenseanlæg sker i vintermånederne, for at begrænse lugtgenerne.

Det kunne være hensigtsmæssigt, men det kan ikke begrunde at et færdigt anlæg skal stå stille hen over sommeren.

Der spørges til eventuelle konsekvenser, hvis lugtrenseanlægget ikke er tilstrækkeligt effektivt når indkøringsperioden udløber.

Hvis der ikke opnås tilstrækkeligt effektiv luftrensning i indkøringsperioden vil forholdet blive indskærpet, og virksomheden skal indsende en handlingsplan for løsning af problemet.

Underretning ved uheld og reparationsarbejder, der medfører gener

Det foreslås, at vilkår 21 og 22 justeres så omkringboende skal orienteres om reparationsarbejder og uheld, der kan medføre gener, ligesom virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden.

Dette ønske indføjes i miljøgodkendelsens redegørelsesafsnit 3.1 sammen med andre ønsker til lugthåndteringsplanen, og i vilkår 5 (øvrige vilkår).

Kloakopland

Vordingborg Forsyning gør opmærksom på, at Boligen ved Næstvedvej 400 ligger i et kloakopland, hvorimod de marker hvor biogasanlægget påtænkes etableret, ved en eventuel udstykning kommer til at ligge udenfor kloakopland.

Det er derfor muligt, at søge udledningstilladelse til en lokal afledning/renseforanstaltning for spildevand.

Ønske om fornyet høring

I flere høringssvar udtrykkes ønske om en fornyet høring med henvisning til, at dele af høringsmaterialet var af dårlig kvalitet, samt at mange detaljer på høringstidspunktet var uafklarede.

Vi mener ikke at uklarhederne berører væsentlige spørgsmål om grænseværdier for emissioner, lugt og støj, som har betydning for de gener omkringboende påføres ved etablering af virksomheden. Såfremt det viser sig, at miljøgodkendelsens grænseværdier ikke kan overholdes, er der grundlag for en ny godkendelsesproces.

Omgivelsernes følsomhed

Det bemærkes, at et biogasanlæg i Køng Mose vil komme til, at ligge tæt på (nærmest ovenpå) områdets drikkevandsresurser og afvandingskanaler, på meget sandholdig undergrund og ved lavtliggende mose. Et meget kritisk sted, og i skellinje op af et i forvejen udlagt naturområde.

Vordingborg Kommune finder ikke, at der er væsentlige barrierer mod projektet indenfor de nævnte områder, idet alle flydende biomasser opbevares bag volde, som sikrer mod udslip til omgivelserne. Biogasanlæg anses ikke for at udgøre en væsentlig risiko for grundvandet.

Sammenfattende vurdering

Med virksomhedens miljøansøgning og de supplerende oplysninger, der er fremkommet under arbejdet med miljøgodkendelsen, har virksomheden redegjort for de påvirkninger af omgivelserne der følger med drift af et biogasanlæg på dette sted.

Miljøansøgningen er lavet på et tidligt tidspunkt i processen og redegør ikke i detaljer for indretning og drift, eller for renseforanstaltninger. Miljøgodkendelsen baseres derfor på standardvilkår, Miljøstyrelsens vejledende immissionsgrænser for luftforurening og støj, samt virksomhedens forventninger til effektiviteten af de påtænkte renseforanstaltninger. Nature Energy har en berettiget forventning om, at kunne overholde miljøgodkendelsens krav, idet virksomheden allerede driver flere tilsvarende anlæg.

Med standardvilkårene og virksomhedens tilsagn om at bruge bedste tilgængelige teknik holdes alle lugtende oplag og aktiviteter indendørs, og al luft derfra passerer luftrenseanlægget.

Vi forventer, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener, for så vidt luftrenseanlægget fungerer godt og der ikke opbevares lugtende biomasser i planlageret. Virksomhedens løbende arbejde med at forhindre lugtgener vil ske efter en lugthåndteringsplan, som vil være klar når virksomheden sættes i drift.

Der kommer til at køre mange biler til og fra anlægget, og det er beregnet at det kan ske uden at overskride støjgrænserne. Støjberegningen er udført for en situation, hvor støjgrænserne for nat er udnyttet fuldt ud. Situationen vil næppe, eller meget sjældent, forekomme i praksis.

Offentliggørelse

Klagevejledning

I og andre med væsentlig interesse i sagen kan klage over denne afgørelse.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagen skal indgives senest den 25. juli 2019 .

I klager via klageportalen, som I finder via borger.dk eller virk.dk. I logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vordingborg Kommune via klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes jeres klage automatisk først til kommunen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. I får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser jeres klage, hvis I sender den uden om klageportalen, med mindre I er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender jeres anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, I kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Sagsanlæg

I har også mulighed for at prøve sagen ved en domstol, jf. Lov om Miljøbeskyttelse, § 101. Sagen skal i så fald være anlagt senest 6 måneder efter, at I har modtaget vores afgørelse. Det vil sige, at sagen skal være indbragt for domstolen senest den 27. december 2019.

Hvad skal der videre ske

I vil blive orienteret om eventuelle klager.

Underretning om afgørelse

Vordingborg Kommune har underrettet følgende om afgørelsen:

- Nature Energy Køng ApS, v./ NGF Nature Energy Biogas A/S, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ.

- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk

- DN Vordingborg, Klintevej 376 E1. sal, 4791 Borre, vordingborg@dn.dk

- Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk

- Vordingborg Forsyning, kontakt@vordingborgforsyning.dk

- Privatpersoner der har bidraget med høringssvar ved den offentlige høring

- Bilag 1 ansøgningsmateriale

NGF Nature Energy Biogas A/S har den 12. december 2018 ansøgt om miljøgodkendelse til etablering af et biogasanlæg under Nature Energy Køng ApS, på matrikel 16a Køng By, Køng, og efterfølgende suppleret med yderligere oplysninger.

Det samlede ansøgningsmateriale:

| Dok. nr. | Dokumentdato | Løbenr. | Journalår | Dokumenttitel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 22-05-2019 | 102626 | 2019 | De sidste bemærkninger til godkendelsesudkast (markeret med noter) |
| 72 | 21-05-2019 | 100047 | 2019 | Tilsagn om tvangsruter |
| 71 | 16-05-2019 | 98590 | 2019 | Accept af lugthåndteringsplan som bemærkning til udkast |
| 74 | 08-05-2019 | 100111 | 2019 | Forklaring Ingen emissioner fra odeuriseringsanlæg |
| 68 | 23-04-2019 | 91516 | 2019 | Supplerende oplysninger om Nature Energy - Billede 3 Plansilo Brande.jpg |
| 67 | 23-04-2019 | 91514 | 2019 | Supplerende oplysninger om Nature Energy - Billede 2 Plansilo Brande overdækning.jpeg |
| 66 | 23-04-2019 | 91513 | 2019 | Supplerende oplysninger om Nature Energy - Billede 1 Plansilo Brande.jpeg |
| 65 | 23-04-2019 | 91512 | 2019 | Supplerende oplysninger om Nature Energy |
| 70 | 12-04-2019 | 98570 | 2019 | Ansøgers bemærkninger til udkast for MGK |
| 32 | 21-02-2019 | 40232 | 2019 | Supplerende bemærkninger om planlageret |
| 29 | 18-02-2019 | 38397 | 2019 | Bilag 2 til ansøgning, tilrettet layout for biogasanlæg |
| 34 | 11-02-2019 | 40243 | 2019 | Supplerende oplysninger for Nature Energy Køng |
| 24 | 09-01-2019 | 15925 | 2019 | Ansøger redegørelse for BAT – MSTregneark |
| 13 | 21-12-2018 | 251394 | 2018 | Ansøgning om godkendelse af biogasanlæg, Køng, 12.12.18.docx |
| 12 | 21-12-2018 | 251393 | 2018 | Bilag 3, Transportruter.pdf |
| 11 | 21-12-2018 | 251392 | 2018 | Bilag 4, Procesdiagram.docx |
| 10 | 21-12-2018 | 251391 | 2018 | Bilag 1, Virksomhedens lokalisering.docx |
| 9 | 21-12-2018 | 251390 | 2018 | Bilag 5, Risikoforhold.docx |
| 8 | 21-12-2018 | 251389 | 2018 | Konfliktrapport for ansøgningen |
| 7 | 21-12-2018 | 251388 | 2018 | Bilag 2, Planlagt anlægslayout.pdf |
| 6 | 21-12-2018 | 251387 | 2018 | Hoveddokument for ansøgningen |
| 5 | 21-12-2018 | 251386 | 2018 | Bilag 8, Datablade, sæbeprodukter.pdf |
| 4 | 21-12-2018 | 251385 | 2018 | Bilag 7 Baggrundsnotat_Støj Nature Energy Køng.pdf |
| 3 | 21-12-2018 | 251384 | 2018 | Bilag 6 Baggrundsnotat_Luft og OML beregninger Nature Energy Køng.pdf |

Vordingborg Kommune Postboks 200 Østergårdstræde 1A 4772 Langebæk Tlf. 55 36 36 36