POSTBOKS 19	T:	96 84 84 84	WWW.STRUER.DK

ØSTERGADE 11-15	F:	96 84 81 09

7600 STRUER	E:	STRUER@STRUER.DK

DATO: 19-05-2016

JOURNALNUMMER
09.20.02-K08-2-12

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

ØSTERGADE 13

7600 STRUER

Kirsten hansen

T: 9684 8454

E: kirh@struer.dk

Bredgades Auto ApS

Damgårdsvej 2

7600 Struer

Sendt pr. mail til: mail@bredgadesauto.dk

Skabelonnavn: DTO – afgørelse, version 1

Miljøtilsynsrapport

samlet tilsyn inkl. kampagnetilsyn

| Virksomhed: Bredgades Auto ApS, Damgårdsvej 2, 7600 Struer |  | Dato: 18. maj 2016 |
| --- | --- | --- |
| Kontaktperson: Kasper Nybo | Virksomhedstype: Autoværksted | Journal nr.: 09.20.02-K08-2-12 |
| Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinier, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65 |  | Tilsynsførende: Kirsten Hansen |

Den 18. maj 2016 blev der afholdt miljøtilsyn hos Bredgades Auto ApS, Damgårdsvej 2, 7600 Struer. Ved tilsynet deltog:

Kasper Nybo fra Bredgades Auto ApS

Kirsten Hansen fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse, efterfulgt af en rundering, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret løbende. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling.

Kontrolpunkter

Etableringsår:

Juni 2012 flyttede virksomheden fra adressen Bredgade 12, 7600 Struer til den nuværende lokalitet på adressen Damgårdsvej 2, 7600 Struer.

Antal ansatte:

Der er ingen ansatte udover ejeren selv, hvilket er en nedgang i forhold til seneste miljøtilsyn i 2012, hvor der inkl. ejer var 3 ansatte i virksomheden.

Daglig drift:

Den daglige drift sker på hverdage i tidsrummet fra 7.30 til 16.00.

Der er ingen aktiviteter i weekender.

Beliggenhed:

Ejendommen er beliggende i blandet erhvervsområde IIb, jf. lokalplan nr. 211. Området er yderligere beskrevet som erhvervsområde indenfor byzonen, jf. rammeplanområde 2.E.3.

Virksomheden er beliggende i en afstand af ca. 70 meter til boligområde.

Ejendommen er beliggende i et område for drikkevandsinteresse (OD).

Ejendommen er beliggende indenfor områdeklassificeringen i hht. jordforureningsloven og med krav om analyse ved evt. jordflytning over matrikelskel.

Arbejdsprocesser:

Alm. værkstedsreparation og service, herunder i mindre omfang slibeaktiviteter med anvendelse af vinkelsliber, minimalt pladearbejde og minimale svejseaktiviteter, idet der rådes over 1 stk. CO2 svejseapparat.

Anvendelse af rensekar til mindre afvaskningsopgaver (f.eks. vask af plastbakker, dæksler mv.) og udelukkende med vand uden yderligere tilsætning.

Klargøring til syn.

Der foretages ikke:

- autoophug,

- sandblæsning

- lakering eller undervognsbehandling,

- automatisk eller manuel vask af biler eller

- udskiftning eller tilpasning af præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og/eller koblingsbelægninger

Produktionsareal:

Virksomheden består af et stort værksted, en tilknyttet permanent opstillet lagercontainer, der anvendes til opbevaring/lager af f.eks. dæk, et opbevaringsrum, et kontor og velfærdsfaciliteter.

Værkstedet er etableret med tre autolifte, to olietanke, en spildolietank, rumventilation, udsugningsanlæg, gasfyr, kompressor, gulvafløb (aquadræn ved port), sandfang og olieudskileranlæg.

Bygningsarealet, der svarer til erhvervsarealet, er på ca. 310-320 m2 i alt, heraf selve værkstedet på ca. 210 m2, og en permanent opstillet lagercontainer på ca. 40 m2. Øvrige arealer er kontor-, lager- og velfærdslokaler.

Ifølge BBR er der registreret et erhvervsareal på 260 m2, ligesom der er registreret 3 pågående byggesager fra hhv. år 2012 og år 2014.

Udendørs aktiviteter:

Til- og frakørsel. Parkering. Mindre oplag af primært ikke-farligt affald.

Maskiner og anlæg:

De gængse maskiner, anlæg og værktøj som tilhørende et moderne autoværksted:

3 lifte, kompressor, punktudsug for udstødningsgas, sandfang, olieudskiller.

Affaldsproduktion

Følgende affaldstyper er registreret på virksomheden:

Farligt affald

Spildolie opbevares i 1.000 l dobbeltvægget tank fra Dehoust, placeret på trægulv i lagercontainer. Olien bortskaffes efter behov gennem Ekokem OW A/S.

Bremsevæske opbevares i 200 l spundstromle i lagercontainer. Bortskaffelse sker efter behov via Stena Recycling A/S.

Kasseret motorbrændstof opbevares i 20 liters dunke, placeret på gulv i lagercontainer.

Det er ved tilsynet uoplyst, hvortil bortskaffelsen sker.

Oliefiltre opbevares indendørs i beholder i lagercontainer. Bortskaffelse sker efter behov til Stena Recycling A/S.

Akkumulatorer/batterier opbevares indendørs. Bortskaffelse sker dagligt via FTZ-returordning.

Spraydåser bortskaffes via container med jernaffald efter, at spraydåserne er tømte.

Sandfangssand og slam fra olieudskilleranlæg tømmes med faste frekvenser i en indgået aftale herom med tømningsentreprenør. Det blev ved tilsynet ikke oplyst, hvem tømningsentreprenøren er.

Der gøres generelt opmærksom på autoværkstedsbekendtgørelsens bestemmelser, jf. bekendtgørelsens § 12 om opbevaring af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt bekendtgørelsens § 13 om opbevaring af affald.

Der gøres endvidere opmærksom på Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, gældende fra 1. januar 2013, hvori der i § 12 er beskrevet ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald, herunder bl.a. ordning for spraydåser, samt § 17, hvori der beskrives ordning for affald fra olie- og benzinudskillere.

Ikke farligt affald

Dæk opbevares i samme container som jern. Bortskaffelsen af dæk er tidligere sket efter behov til Øksendal Dæk ApS.

Firmaet Øksendal Dæk ApS er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister som indsamler uden forbehandling.

Jern og metal opbevares udendørs i åben container. Bortskaffelsen sker efter behov. Modtager oplyses værende CLK Handel & Nedbrydning.

Hertil bemærkes, at firmaet CLK Handel og Nedbrydning v/Christina Lauth Kristensen er ikke registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister og er endvidere ifølge CVR ophørt.

Blandet erhvervsaffald/småt brændbart affald (pap, papir og brændbart) samles og opbevares i særskilt lukket ca. 800 liters container udendørs. Affaldstypen bortskaffes via Ejler Chr. Knudsen A/S en gang om ugen.

Firmaet Ejler Chr. Knudsen er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister som transportør og som indsamler uden forbehandling.

Nærværende rapport bilægges et skema over diverse affaldsfraktioner, der typisk findes i forbindelse med autoværksteder. Heri er indsat de oplysninger om virksomhedens affald, som er fremkommet i forbindelse med miljøtilsyn.

Virksomheden bedes gennemgå skemaet, udfylde de manglende oplysninger, og returnere det udfyldte skema snarest muligt.

Der gøres opmærksom på, at alle transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg, som virksomheden benytter til bortskaffelse af affald, skal være registeret i det nationale affaldsregister (www.affaldsregister.mst.dk).

Råstoffer og hjælpestoffer:

Der anvendes almindelige værkstedsråvarer.

Motorolier opbevares i to stk. 1.200 liters Roug tanke i værkstedet.

Gearolier opbevares ligeledes i værkstedet på fast bund i flytbare beholdere. Der er afløbsrist til kloak ved portåbningen, hvorfor gearolier og andre olieprodukter skal holdes i relevant afstand fra afløbsristen.

Øvrige produkter i småemballager (op til 5 liters) opbevares i særskilt rum i forbindelse med værkstedet, og uden mulighed for at spild kan afledes til jord, grundvand eller kloak.

Opbevaring af sprinklervæske, kølervæske samt enkelte flydende affaldsfraktioner er opstillet på spildbakker.

| Opbevaring af motorolie | Opbevaring af gearolie | Opbevaring af spildolie |
| --- | --- | --- |

Der gøres opmærksom på Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikaliet m.m. af 10. oktober 2000, rev. 12. juni 2014, hvoraf fremgår kommunens retningsliner for opbevaring af olier, kemikalier mv.

Forskriften blev udleveret til virksomheden under tilsynet.

Tanke:

På virksomheden findes følgende tankanlæg, omfattet af olietankbekendtgørelsens bestemmelser:

2 stk. 1.200 liters Roug tanke, leveret af olieselskabet Q8 i 2012, opstillet i 2012 og placeret indendørs til opbevaring af motorolier.

Tankene er ikke typegodkendte (G. nr.: SB601/81).

Virksomheden har ved tilsynet udleveret kopi af tankattester.

Af dagældende (år 2012) olietankbekendtgørelses § 27, stk. 2, fremgår, at ejeren eller brugeren skal sikre, at tanken er typegodkendt, dog, jf. § 35, må overjordiske tanke under 6.000 l, der flyttes, etableres uanset bestemmelsen i § 27, stk. 2, hvis tanken er forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der som minimum oplyser om fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og -type, fabrikationsnummer og -år.

Disse oplysninger fremgår af tankens oprindelige mærkeskilt, hvorfor tankene anses lovligt etableret.

Det beklages hermed, at der ved tilsynet fejlagtigt blev givet udtryk for, at tankene ikke var lovligt etablerede i og med, at de ikke er typegodkendte, jf. ovenstående bestemmelser.

Der findes følgende tankanlæg til affaldsprodukter:

1 x 1.000 l tank, overjordisk dobbeltvægget til opbevaring af spildolie.

Tanken er ligeledes opstillet i 2012.

Tankene er registreret i BBR, dog med enkelte fejlregistreringer.

Spildevand:

Virksomheden har i forbindelse med etableringen installeret et sandfang og en olieudskiller. Kapaciteten af olieudskiller er oplyst til 3 l/s. Størrelsen på udskiller og sandfang er uoplyst, ligesom det er uoplyst, hvilken klasse olieudskiller, der er etableret, dvs. hvorvidt der er tale om en gravimetrisk eller en koalescensudskiller.

Sandfang og olieudskillere er opført i tilknytning til værkstedet, hvor eneste afløb er en lang gulvrist (aquadræn) i forbindelse med porten.

Det er oplyst at anlægget er tilmeldt en tømningsordning, som sikrer, at anlægget tømmes minimum en gang årligt eller når kapaciteten når ¾ af olieoplagspladsen i udskilleren.

Energianlæg:

Naturgas.

Luftemission:

Midt i værkstedet er der etableret punktudsug for udstødningsgas. Afkast for udsugningsanlægget er ført gennem tagkonstruktionen til fri fortynding 1 meter over taget (fladt tag). Udsugningsanlægget er det eneste på virksomheden.

Endvidere findes rumventilation, der ligeledes i mindre omfang benyttes for afsugning for støvende aktiviteter.

På tilsynstidspunktet er der ikke bemærket nogen form for luftforurening fra virksomheden.

Udsug for udstødningsgas

Støjemission:

Motor for punktudsug er placeret under tag i værkstedet.

Virksomhedens kompressor er hensigtsmæssigt placeret indendørs i lagercontainer.

Vejledende støjmåling på denne ved tilsynet i 2012 angav ca. 55 dB(A) i 1,5 meters afstand. Målingen blev foretaget samtidig med andre støjende aktiviteter på nabomatrikel.

Det vurderes, at kompressoren ikke giver anledning til nævneværdige støjgener.

Renere teknologi:

Ikke relevant.

Egenkontrol og dokumentation:

Dokumentation for affaldsveje og øvrige miljøforhold forefindes i miljømappe.

Risiko forhold:

Ingen fundet.

Andre forhold:

Som ejer er det dit ansvar at sikre, at de oplysninger der fremgår af BBR, er i overensstemmelse med de faktiske forhold, både med hensyn til erhvervsareal, oplysninger om olietanke mv.

Der rettes henvendelse til BBR med henblik på en opdatering af tankoplysninger, hvorfor det kan forventes, at der fremsendes en ny tilrettet BBR-meddelelse.

Endvidere anbefales det virksomheden at kontakte byggeafdelingen, tlf. nr. 9684 8448 (hverdage kl. 10.00-12.00) m.h.b. på en afklaring på de tre stk. verserende byggesager.

Såfremt lagercontaineren vest for bygningen endnu ikke er søgt lovliggjort, skal dette ske.

Kontakt byggekontoret for nærmere vejledning, tlf. nr. 9684 8448 8448 (hverdage kl. 10.00-12.00).

Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 1, C: 3, D: 3, E: 5.

Rvirksomheder = (40 % x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C1 + 33 % x D1 + 34 % x E) x 50 %

Rvirksomheder = 3,14

For listevirksomheder (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på > 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på 2,8 < x ≤ 3,6 betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på ≤ 2,8 betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje-sjette år.

Vurdering

Generelt er der ikke fundet nævneværdige bemærkninger til spildevand, støj eller luftforurening på virksomheden. Affaldssortering og bortskaffelse af affald er - med enkelt mindre justeringer mht. etablering af spildsikring - ligeledes fundet i orden, dog bedes virksomheden snarest fremsende supplerende oplysninger omkring virksomhedens affaldsbortskaffelse, se vedlagte bilag.

Det er Struer Kommunes vurdering, at virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige problemer.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående rapport, er Bredgades Auto ApS velkommen til at rette henvendelse til nedenstående evt. på telefonnummer 96 84 84 54.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen, Ingeniør

Struer Kommune

Bilag:

Oversigtsplan over virksomheden indretning

Affaldsskema

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., BEK nr. 1733 af 21/12/2015

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines1, BEK nr. 1321 af 21/12/2011