| Tilsynsnotat - Virksomheder |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Virksomhed | A-Z rens | Sags nr. | GEO-2021-00414 |
| Adresse | Ordrup Jagtvej 60 | Virksomhedstype | Renseri |
| CVR-nr. | 25701909 | Tilsynsdato | 21/9-2021 |
| Kontaktperson (funktion) | Anjum Rashid | Tilsynsførende | Rasmus Bach Lander Jens Peter Mortensen |
| Kontaktoplysninger | Tlf. 39 63 60 54, anjum-r@hotmail.com | Tilstede ved tilsynet fra virksomheden | Anjum Rashid |
| Formål med tilsynet | Basistilsyn Tilsynskampagne Opfølgende tilsyn |  |  |
| Beskrivelse af virksomheden |  |  |  |
| Ved tilsynet blev A-Z rens samlede miljøforhold gennemgået. En miljøteknisk beskrivelse er opdateret. Der har ligget renseri på adressen formentlig siden 1960erne. Nuværende ejer overtog driften i foråret 2013. A-Z rens beskæftiger foruden ejer en medarbejder. Åbningstiden er 8-17.30 hver dag og 10-14 lørdage. A-Z rens er et renseri, der foretager rens i maskine med tetraklorethylen, pletrens, vask og tørring. Renseriet er beliggende i en beboelsesejendom i stueetagen. Der er konstateret etablering af 2 vaskemaskiner i baglokale til butikslokalet, der afventer udarbejdelse af tilslutningstilladelse. |  |  |  |
| Egenkontrol/Rapportering |  |  |  |
| Ved forrige miljøtilsyn i 2020 blev det konstateret, at A-Z rens ikke overholdt grænseværdi på udledning af 20g VOC/kg renset tekstil. Det er i 2020 blevet indskærpet overfor A-Z rens, at grænseværdien skal overholdes og vil blive kontrolleret ved tilsyn i 2021. Natur og Miljø anmoder A-Z rens selv at udregne den samlede VOC emission pr. kilo renset tekstil pr. år og bedes fremsende resultatet i uge 40 hvert år. |  |  |  |
| Jordforurening |  |  |  |
| Ejendommen er forureningskortlagt på V2 den 3. januar 2002, ændring i matrikelkort. Kortlægningsbrev dateret 6. november 2001. Ejendommen er forureningskortlagt på baggrund af undersøgelse, hvor der er påvist forurening med klorerede opløsningsmidler (tetraklorethylen). Der er ikke konstateret ny jordforurening ved tilsynet. |  |  |  |
| Håndhævelser |  |  |  |
| Natur og Miljø anmoder A-Z rens selv at udregne den samlede VOC emission pr. kilo renset tekstil pr. år og bedes fremsende resultatet i uge 40 hvert år. Der er konstateret etablering af 2 vaskemaskiner i baglokale til butikslokalet. Natur og Miljø afventer ansøgning om tilslutningstilladelse inden 3. januar 2022. |  |  |  |
| Tilsynsnotat fremsendt til virksomheden |  |  | Dato |
| Notat fremsendt til kommentering hos virksomheden |  |  | 29-10-2021 |