HMF GROUP A/S Frichsvej 35 8464 Galten

Dato 10. marts 2021 Sagsnr.: 09.02.01-P19-542-19. Din reference Lasse Kristiansen Tlf.: 87947738. Telefontider Man – ons: 10.00 – 13.00 Tor: 10.00 – 17.00 Fre: 10.00 – 13.00 Åbningstider Man – ons: 10.00 – 13.00 Tor: 10.00 – 17.00 Fre: 10.00 – 13.00.. Teknik og Miljø Miljøbeskyttelse Skanderborg Fælled 1 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk.

Afgørelse om tilladelse til udvidelse af HMF Group A/S, Frichsvej 35-37, 8464 Galten

HMF Group A/S, Frichsvej 35-37, 8464 Galten har via Byg og Miljø (BOM) den 16. juli 2019 efter Maskinværksteds-bekendtgørelsen ansøgt om ombygning af eksisterende produktion. Virksomheden er klassificeret som maskinværksted med over 1000 m2 produktionsareal og er derfor omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Der har været en omfattende dialog samt flytning af produktionen samt kontrol med og opbygning af nye gulvkonstruktioner. Dette arbejde blev færdiggjort i januar 2021.

HMF Group har produktionsfaciliteter beliggende på adresserne Frichsvej 35 og 37, 8464 Galten. Der sker i øjeblikket en større ombygning af aktiviteterne på Frichsvej 35. De 2 adresser er omfattet af hver sin miljøgodkendelse:

- Frichsvej 35: Miljøgodkendelse af 03. oktober 1989

- Frichsvej 37: Miljøgodkendelse af 1. april 2014

I forbindelse med den væsentlige omlægning af produktionen på Frichsvej 35, 8464 Galten bortfalder godkendelsen og virksom-heden omfattes i stedet af vilkår i Maskinværkstedsbekendt-gørelsen. HMF Group A/S har valgt at anmelde de samlede aktiviteter på Frichsvej 35-37, således, at produktionsanlægget fremadrettet håndteres som et samlet anlæg.

Med denne afgørelse erstattes de tidligere miljøgodkendelser på de 2 adresser, der fremadrettet behandles som 1 produktionssted.

Udvidelsen/ændringen

Frichsvej 35:

Den eksisterende produktionshal på Frichsvej 35 ombygges så indretningen lever op til fremtidige produktionsmæssige krav. Der fjernes en række ældre metalbearbejdende maskiner, og andre flyttes internt i produktionshallen. Nogle af de eksisterende svejsepladser nedlægges eller flyttes. Der installeres en række nye bearbejdningsmaskiner og robotsvejsemaskiner. Ventilationsanlægget for den nyindrettede del af produktionshallen ombygges. Der udbedres fejl og revner i gulve og etableres ny epoxybelægning. Malekabinen i den nordlige ende af produktionshallen er taget ud af drift og fjernet.

Frichsvej 37:

Der sker ingen driftsmæssige ændringer på denne adresse. Her er der 3 afdelinger: opbygning, service og produktion. I den nordlige del af produktionshallen findes ”Opbygningsværkstedet”, hvor der produceres forskellige typer af lad til lastbiler. I den sydøstlige del af produktions-hallen findes en damprensningsenhed til affedtning af emner samt produktionsområde, bestående af 2 CNC-bearbedningsmaskiner. I den sydvestlige del foretages reparation af lastvogne, montering af lad og kraner samt reparation af det hydrauliske system til kraner og spil.

Efter ændringen vil der være følgende aktiviteter i de 2 dele af virksomheden:

Frichsvej 35:

- Bukning

- Plasmaskæring

- Manuel flammeskæring

- Manuel svejsning

- Robotsvejsning

- Hydraulikværksted

- Vådmaling (nedlægges 1,5 år)

- CNC-bearbejdningscentre

- Slyngrensning

Frichsvej 37

- Opskæring af pladematerialer i træ og metal

- Svejsning

- Bukning

- Drejning

- Fræsning

- Slibning med håndværktøj

- Manuel affedtning (aftørring)

- Beskyttelse og lakering i mindre omfang med spraydåser

- Aftapning og påfyldning af olier

- Damprensning

- CNC-bearbejdningscentre

Afgørelse

HMF Group A/S er som udgangspunkt underlagt de vilkår der angives i Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Nogle af vilkårene er ikke relevante for HMF Group A/S idet virksomheden ikke udfører de processer der sættes vilkår for i bekendtgørelsen. Disse vilkår er ikke medtaget i afgørelsen. Samtidigt har Skanderborg Kommune mulighed for at lempe eller skærpe krav i bekendtgørelsen jf. §§38-39.

Skanderborg Kommune har skærpet visse krav af hensyn til grundvandsressourcens sårbarhed i området samt for at forebygge og begrænse forurening fra virksomheden til overfladevand og grundvand. Samtidigt har Skanderborg Kommune overført visse vilkår fra de tidligere miljøgodkendelser hvor de har været relevante.

Vilkår

HMF Group A/S, Frichsvej 35-37, 8464 Galten skal overholde følgende krav fra Maskinværkstedsbekendtgørelsen (krav er markeret med den tilhørende paragraf i bekendtgørelsen). Hvor der er skærpet krav er dette anført:

Processer med brug af køle- og smøremidler

§ 6. I afkast, hvor der udledes olietågeaerosoler fra brug af køle- og smøremidler ved drejning, boring, fræsning, høvling og slibning, skal følgende emissionsgrænseværdier overholdes:

1) 5 mg/normal m3 for vegetabilske olietågeaerosoler.

2) 1 mg/normal m3 for mineralske olietågeaerosoler.

§ 7. Emissionsgrænseværdierne for olietågeaerosoler anses for overholdt i afkast, som overholder kravene i stk. 2-5.

Stk. 2. Den udsugede luft skal renses med et afsluttende filter med mindst 99 % renseeffektivitet.

Stk. 3. Filtret skal være forsynet med en differenstrykmåler, som løbende skal følge, hvornår filtret skal renses eller udskiftes.

Stk. 4. Ved installation og ved skift af olietågefilteret skal det kontrolleres, at filtret er ubeskadiget og monteret korrekt uden utætheder. Efter udskiftning skal det kontrolleres, at differenstrykket ved normal drift ligger i det normale område for nyt filter.

Stk. 5. Olietågefiltre skal vedligeholdes og serviceres efter leverandørens anvisninger.

Bemærkninger:

HMF har ved tilsyn i 2020 oplyst, at ovenstående filtre er 99% filtre med differenstrykmålere.

Slibeprocesser

§ 8. I afkast fra slibeprocesser skal emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m3 for slibestøv målt som total støv overholdes.

§ 9. Partikelfiltre på afkast fra slibeprocesser skal drives, serviceres, vedligeholdes og udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende.

Stk. 2. Afkast omfattet af stk.1 skal kontrolleres mindst 1 gang om måneden for utætheder fra filtret.

Svejse- og/eller skæreprocesser

§ 10. Virksomheden skal etablere filtre, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen i afkast fra MMA-, MIG/MAG-, FCA-svejsning og lasersvejsning som anvist i tabel 1 og 2 i bilag 2.

Stk. 2. Virksomheden skal etablere filtre, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen i afkast fra plasma-, laser og flammeskæring som anvist i tabel 3a-3c, 4 og 5 i bilag 2.

Stk. 3. Filtre på afkast fra svejse og/eller skæreprocesser skal drives, serviceres og vedligeholdes og udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende.

Stk. 4. Før nye filtre på afkast fra svejse- og/eller skæreprocesser tages i brug, skal virksomheden fremskaffe dokumentation for, at filteret opfylder kravet i stk. 1 og 2.

§ 11. Hvis der samtidigt forekommer bidrag fra flere af processerne svejsning og/eller laser-, plasma- og/eller flammeskæring i ulegeret stål eller rustfrit stål, udledt i samme eller forskellige afkast, som hver især ikke stilles over for krav om rensning, skal der etableres filter i afkastet som anført i tabel 6 i bilag 2, jf. § 23.

Bemærkninger:

Det er oplyst, at der er 51 manuelle svejsepladser (31 på nr.  35 og 20 på nr. 37) samt 3 svejseautomater og 4 svejserobotter. Der svejses i ulegeret stål, primært MIG/MAG. Der foregår ikke laser- og flammeskæring. Der er et plasmaskæringsanlæg, der svejser i ulegeret stål ved tørskæring i 3-20 mm plader ca. 74 timer/uge

Afkasthøjder og filtre skal indrettes efter bilag 2, tabel 6 i Bekendtgørelsen. HMF Group A/S oplyser, at alle maskiner hvor der forekommer svejserøg eller plasmaskæring har FMC med CA175 filtre. Maskiner i CNC afdeling er forsynet med NOM filter monteret med HEPA filter- filtreringseffektivitet på 99,97%. HMF Group A/S overholder således de strengeste krav i bilag 2, tabel 6 om minimum 99% filtrering.

Blæserensning

§ 13. I afkast fra anlæg med blæserensning skal emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m3 målt som total støv overholdes.

§ 14. Partikelfiltre på afkast fra blæserensning skal drives, serviceres, vedligeholdes og udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende.

Stk. 2. Afkast omfattet af stk.1 skal kontrolleres mindst 1 gang om måneden for utætheder fra filteret.

Afkasthøjder

§ 21. Procesluft fra aktiviteter på virksomheden skal opsamles og afledes igennem afkast.

§ 22. Virksomhedens afkast skal dimensioneres, så virksomhedens samlede bidrag til tilstedeværelse af forurenende stoffer uden for virksomhedens skel overholder B-værdier i bilag 5.

§ 23. Afkast i tilknytning til svejse- og skæreprocesser skal overholde de afkasthøjder, der er angivet i bilag 2.

Stk. 2. Hvis der samtidigt forekommer bidrag fra flere af processerne svejsning og/eller laser-, plasma- og/eller flammeskæring i ulegeret stål eller rustfrit stål, udledt i samme afkast, skal der etableres afkast med afkasthøjder som anført i tabel 6 i bilag 2.

Bemærkninger:

HMF angiver i ansøgningsmaterialet, at der er filter på de afkast der udleder svejse- og skærerøg. Filtrene er i stand til at tilbageholde over 99% af røgen. §23 overholdes hermed

Præstations- og egenkontrol

§ 24. Hvis den samlede luftmængde, der udledes fra virksomheden fra drejning, boring, fræsning, høvling og slibning ved anvendelse af køle- og smøremidler, overstiger 10.000 normal m3/time, skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages præstationskontrol med henblik på at dokumentere, at de relevante emissionsgrænseværdier i §6 er overholdt.

§ 25. Hvis den samlede luftmængde, der udledes fra virksomheden fra slibeprocesser uden anvendelse af køle- og smøremidler, overstiger 2.500 normal m3/time, skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages præstationskontrol i ethvert afkast fra slibeprocesser med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i §8 er overholdt.

Bemærkninger:

HMF har 99% filtre med præsentationsmålere og dermed bortfalder krav om at dokumentere værdierne i §6.

§ 26. I ethvert afkast fra blæserensningsanlæg skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages en præstationskontrol med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i § 13 er overholdt.

Stk. 2. For anlæg, hvor der anvendes andre blæsemidler end kvartssand, skal der dog kun foretages præstationskontrol, hvis den samlede luftmængde, der udledes fra virksomheden fra sådanne anlæg overstiger 10.000 normal m3/time.

Bemærkninger:

Det er oplyst, at der anvendes stålgrit som blæsemiddel og den samlede luftmængde, der udledes fra virksomheden anlægget er på 6844 normal m3/time. Da luftmængden ikke overstiger 10.000 normal m3/time er der ikke krav om præstationskontrol.

§ 29. Målinger, der foretages som led i en præstationskontrol, jf. §§ 24-28, skal udføres som angivet i bilag 4 og i målested indrettet som angivet i samme bilag.

Stk. 2. Rapport over præstationskontroller, jf. §§ 24-28, skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at kontrollen er gennemført.

Begrænsning af støj

§ 30. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til de i bilag 3 anførte områdetyper, må ikke overstige grænseværdier anført i bilag 3.

Stk. 2. I det åbne land må virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen, i det mest støjbelastende punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse ikke overstige følgende grænseværdier:

1) 45 dB i perioderne: kl. 07-18 på dagene mandag-fredag og kl. 07 -14 på lørdage.

2) 40 dB i perioderne: kl. 18-22 på dagene mandag-fredag, kl. 14-22 på lørdage og kl. 07-22 på søndage og helligdage.

3) 35 dB i perioden: kl. 22-07 på alle dage.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for et midlertidigt opholdssted for flygtninge, ligesom opholdsstedet i øvrigt er uden betydning for vurderingen af virksomhedens støjbelastning, hvis kommunalbestyrelsen har meddelt dispensation efter § 5 u, stk. 1, eller tilladelse efter § 5 u, stk. 1–3, i lov om planlægning, der muliggør etablering af opholdsstedet på et støjbelastet areal.

Stk. 4. For en virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med et eller flere mellemstore fyringsanlæg omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg, finder bestemmelserne i stk. 1 og 2 anvendelse for den samlede virksomhed.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra gældende støjkrav efter anmodning herom fra en virksomhed i forbindelse med behandling af en anmeldelse, hvis dette er begrundet i virksomhedens konkrete forhold, jf. § 37, stk. 1.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

§ 31. Spild af forurenende stoffer fra produktion og affald skal forhindres.

Stk. 2. Produktion på maskiner, hvorfra der kan ske spild af køle- og smøremiddel, skal foregå på en tæt belægning med mulighed for opsamling af spild.

Stk. 3. Rensetromler skal placeres under tag på en tæt belægning og være forsynet med opsamlingsbakke til afrenset materiale.

Stk. 4. Ved udendørs opbevaring af fræsespåner, affald fra klipning af plademateriale og andet metalaffald, der indeholder rustbeskyttende olie og/eller køle- og smøremidler, skal affaldet opbevares forsvarligt, således at afdryppet olie eller køle- og smøremiddel kan opsamles i egnet spildbakke eller lignende. Oplagspladsen skal have en tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak eller med spildbakke. Oplagspladsen eller spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Stk. 5. Køle- og smøremiddel, maling, blandingsfortyndere og olieprodukter, såvel nyt som brugt, samt forurenet absorptionsmateriale, kasseret blæsemiddel, filterstøv, malingsstøv og andet farligt affald samt afpresset materiale og affald fra tromling skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak eller med spildbakke. Oplagspladsen eller spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Stk. 6. Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke allerede omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Bemærkninger:

I Maskinværkstedsbekendtgørelsen defineres tæt belægning, som en belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet, samt giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af eventuel nedbør. Gulvet i produktionshallen udføres som 180 mm Brecopac betongulve med overlag af 20 mm Teqplan med høj styrke og tæthed for gennemtrængning. Betongulvet overfladebehandles med epoxy belægning. Det er Skanderborg Kommunes vurdering, at gulvet er modstandsdygtigt over for de stoffer der håndteres i produktionshallen.

Under §31 stk. 5 nævnes filterstøv. Der skal gøres opmærksom på, at filterstøv fra processer hvor der flammeskæres eller svejses i rustfrit stål er at betragte som farligt affald og skal bortskaffes som sådan.

Skærpet vilkår 1

(Supplement og skærpelse af §31 stk. 1 og 2)

Det skal sikres, at betongulvet i produktionshallerne er tætte og uigennemtrængelige for spild på fladerne. Der skal ved korrekt fugning, afpropning eller lignende sikres, at spild ikke kan trænge gennem gulve i produktionshallerne ved fæstningsstederne for maskiner eller andet materiale, samlinger eller lignende. Dette gælder for alle virksomhedens maskiner hvorfra der kan ske spild.

Skærpet vilkår 2

(Supplement og skærpelse af §31 stk. 2)

Det skal sikres, at eventuel spild ikke kan løbe til afløb i produktionshallerne.

Skærpet vilkår 3

(Skærpelse af §31 stk. 4)

Alle containere til opbevaring af fræsespåner, affald fra klipning af plademateriale og andet metalaffald, der indeholder rustbeskyttende olie og/eller køle- og smøremidler skal have indbygget spildbakke og være placeret på tæt belægning. Containere skal være forsynet med låg. Alternativt skal containere være placeret i spildbakker på tæt belægning under tag.

Skærpet vilkår 4

Belægninger i produktionshallerne skal gennemgås for fejl, revner og brud på epoxy mindst 1 gang årligt og eventuelle skader skal udbedres.

§ 32. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

§ 33. Arealer med tæt belægning nævnt i §§ 31 og 32, skal kontrolleres for utætheder mindst 1 gang årligt. Utætheder skal udbedres, straks efter at de er konstateret.

Driftsjournal

§ 34. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af følgende:

1) Dato for vedligeholdelse af filtre, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling.

2) Resultatet af den månedlige kontrol af filtre.

3) Dato for eftersyn af belægninger og evt. udbedringer, jf. § 33.

Stk. 2. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Meddelelse om driftsstart og ophør af virksomhed

§ 35. Ved etablering af en ny virksomhed skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til kommunalbestyrelsen.

§ 36. Ved ophør af drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Stk. 2. Ved ophør af drift skal virksomheden give skriftlig meddelelse herom til kommunalbestyrelsen snarest muligt.

Begrundelse for skærpelse af vilkår

Begrundelsen for at skærpe vilkår i denne tilladelse er begrundet med, at HMF er placeret i område med særlig drikkevandinteresse (OSD) samt at virksomheden ligger inden for indvindingsopland til vandværk.

Der er derfor særligt fokus på beskyttelse af jord og grundvand.

Natura 2000 og strengt beskyttede arter (Bilag IV)

Der findes ikke områder registreret med §3-natur (naturarealer omfattet af Naturbeskyttelsesloven) og/eller Natura 2000-områder (internationalt beskyttet natur) samt bilag IV-arter (internationalt beskyttede arter) i nærheden af det pågældende anlæg.

Skanderborg Kommune vurderer på baggrund af det oplyste og undersøgte om afstande til §3-natur, Natura 2000-områder samt kendte og potentielle forekomster af bilag IV-arter, at ændringen af indretningen af det eksisterende anlæg hverken vil medføre en væsentlig negativ indvirkning på beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyttede arter.

Grundvandsvurdering

Frichsvej i Galten ligger i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). OSD udpeges af staten, hvor grundvandet har regional betydning for den nuværende og fremtidige vandforsyning. Det er altså her vi i fremtiden skal hente vores drikkevand. Galten Vandværk har indvindingsinteresser i området, og Frichsvej 35 og 37 ligger indenfor det grundvandsdannende opland til Galten Vandværk. Vandværket har flere kildepladser, den nærmeste ligger ca. 800 meter mod vest.

Statens grundvandskortlægning viser, at geologien i området består af sand og ler. Hvor lertykkelsen over det øvre grundvandsmagasin er mindre end 15 meter, har Staten udpeget nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Grundvandsressourcen vurderes, i følsomme områder og grundvandsdannende opland, at være dårligt beskyttet mod nedsivning af forurenende stoffer. Derfor er der stillet skærpede vilkår, der har til formål at sikre at HMF’s aktiviteter ikke udgør en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.

Kommunen skal jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter vurdere om projektet indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af en grundvandsforekomst. I området findes den regionale grundvandsforekomst DK_1_456_180. Den kemiske tilstand af grundvandsforekomsten er ringe pga. arsen, mens den kvantitative tilstand er god. Arsen er naturligt forekommende i grundvandforekomsten. Projektet vurderes ikke at medfører en forringelse af grundvandsforekomstens tilstand, og hindre ikke opfyldelse af de fastsatte miljømål.

Høringssvar

Et udkast til denne afgørelse har været i høring hos virksomheden i perioden 23. februar 2021 til 9. marts 2021. Virksomheden havde ingen bemærkninger til udkastet.

Lovgivning

Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (Maskinværkstedsbekendtgørelsen) - BEK nr 1477 af 12/12/2017

Bekendtgørelse om Lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) - LBK nr. 1218 af 25/11/2019

Underretning om afgørelsen

Følgende er underrettet om afgørelsen:

 Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for patientsikkerhed (stps@stps.dk)

 Danmarks Naturfredningsforening (dnskanderborg-sager@dn.dk)

 Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet, (fr@friluftsraadet.dk)

 Miljøcenter Århus (post@aar.mim.dk)

Afgørelsen kan endvidere ses på Skanderborg Kommunes hjemmeside www.skanderborg.dk i perioden

12. marts 2021 til den 7. april 2021.

Klage over afgørelsen

Denne afgørelse kan, i henhold til bekendtgørelsens §48 stk. 2 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøger

- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

- Sundhedsstyrelsen

- Visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf. §§ 98 - 100 i Miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen kan påklages da der er stillet skærpede krav i henhold til bekendtgørelsens §§38-39 af hensyn til områdets sårbarhed for grundvand samt for at forebygge og begrænse forurening fra virksomheden til overfladevand og grundvand.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. for at klage og virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. for at klage. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, i dette tilfælde Skanderborg Kommune.

Anmodningen skal sendes til Skanderborg Kommune, så vidt muligt elektronisk, til virksomhed@skanderborg.dk eller til adressen Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Dato for klagefristens udløb er således den 7. april 2021.

Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved domstole, skal et eventuelt søgsmål iflg. Miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget – eller hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger.

Såfremt der er spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede på 87947738.

Med venlig hilsen

Lasse Kristiansen

Miljømedarbejder

Kontakt vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om die databeskyttelsesrettigheder, begæring om indsigt eller andet:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

CVR nr.: 3853 8071

Langelinie Allé 35

2100 København Ø

Tlf.: 7227 3002

E-mail: dpo.skanderborg@bechbruun.com

Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/skanderborg

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger