By, Land og Kultur

Miljøgodkendelse og spildevands-tilladelse samt afgørelse om ikke-vvm-pligt til

Pyronyco ApS 
Industrivej 12, 5560 Aarup
Oktober 2022

| Godkendelse omfatter: | Virksomheden er omfattet af to listepunkter på Bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Sandblæsning: Bilag 2, Listepunkt A 203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling samt overfladebehandling af emner af jern m.m. Sandblæsning kan defineres som en aktivitet, der er støvfrembringende overfladebehandling med samlet udsugningskapacitet > 10.000 normal m3 pr. time Afsyring: Bilag 2, Listepunkt A 202, Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal, Virksomheder, der overfladebehandler metaller og/eller plastmaterialer Ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar er over 5 m3, men mindre end eller lig med 30 m3. Derudover er der etableret en pyrolyseovn, men denne er ikke omfattet af et listepunkt og er ikke teknisk forbundet til hovedaktiviteterne. |
| --- | --- |
| Beliggende på: | Industrivej 12, 5560 Aarup, matr.nr. 3bg Etterup By, Rørup |
| Godkendelsen er meddelt til: | Pyronyco ApS |
| CVR-nr.: | 42938521 |
| P-nr.: | 1027853435 |
| Grundejer: | PyroSan Fyn ApS |

| Sagsid: | 20/945 | Sagsbehandler: Dorthe Toft |
| --- | --- | --- |

Til:

PyroNyco ApS 
Industrivej 12
5560 Aarup

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse samt afgørelse om ikke-vvm-pligt til Pyronyco ApS, Industrivej 12, 5560 Aarup,

CVR.nr. 42938521, p-nr. 1027853435

Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Godkendelse og tilladelse til sandblæsning, afsyring og pyrolyse

Spildevandstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4

Screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven § 21

Dato: 4. oktober 2022

Godkendt: Dorthe Toft

Annonceret den 4. oktober 2022

Klagefristen udløber den 1. november 2022

Søgsmålsfristen udløber 4. april 2022

Indhold

Sammendrag	6

Kommunens afgørelse	7

Vilkår	7

Generelle forhold.	13

Andre miljøregler	14

Miljøteknisk Redegørelse	16

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven§§ 34 og 40 a	16

Indretning og drift	18

Virksomhedens processer	19

Bedste tilgængelige teknik på følgende områder	20

Spildevand og overfladevand	24

Jord og Grundvand	25

Miljøteknisk vurdering	26

Luftforurening	26

Affald og farligt affald	27

Jord og Grundvand	28

Støj/vibrationer	28

Egenkontrol	28

Samlet vurdering	30

Sammendrag

Der meddeles miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til, at Pyronyco etablerer overfladebehandlingsaktiviteter i 3 eksisterende haller på ejendommen Industrivej 12, 5560 Aarup.

Der etableres sandblæserum, afsyringsrum og en pyrolyseovn. Der etableres

ventilationssystemer til alle disse anlæg. Derudover etableres oplagsfaciliteter til

både råvarer, produkter og affald. Sammen med denne godkendelse afgøres det, at projektet ikke er VVM-pligtigt jf. Miljøvurderingsloven.

Kommunens afgørelse

Assens Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til Pyronyco ApS, Industrivej 12, 5560 Aarup efter kapitel 4 og 5 i Miljøbeskyttelsesloven på nedenstående vilkår.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepkt. A203 og A202.

Assens Kommune afgør, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport jf. Miljøvurderingsloven.

Vilkår

Der er udarbejdet standardvilkår til godkendelsespligtige aktiviteter under listepunkt A203. Der er ikke udarbejdet standardvilkår til listepunkt A202 ej heller til drift af pyrolyseovn. Assens Kommune har fastsat supplerende vilkår for disse aktiviteter.

Nedenfor er standardvilkår mærket med (s), vilkårene er hentet fra afsnit 1.4.3 Standardvilkår for blæserensningsanlæg i standardvilkårsbekendtgørelsen.

Øvrige vilkår er fastsat jf. miljøteknisk redegørelse for øvrige aktiviteter under listepunkt A 202 samt for drift af pyrolyseovn.

Vilkårene 3-9 omfatter ikke slyngrenseanlæg.

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (s)

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (s)

Indretning og drift

3. Ved tør fristråleblæsning skal døre, vinduer og porte til blæserensningskabinen (-hallen) være lukkede. (s)

4. Døre og porte fra blæserensningskabinen (-hallen) til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der kan opretholdes et konstant undertryk i kabinen (hallen) under drift. (s)

5. Afrensede emner skal være rengjorte for brugt blæserensningsmateriale, før emnerne køres eller transporteres ud af blæserensningskabinen (-hallen). (s)

6. Emnerne må ikke køres ud af blæserensningskabinen (-hallen), før støvet fra blæserensning og rengøring har lagt sig. (s)

7. Brugt blæsemiddel, der er aflejret på gulvet i blæserensningskabinen (-hallen), skal fjernes mindst én gang dagligt. Alternativt skal blæserensningskabinen (-hallen) være indrettet således, at brugt blæsemiddel ikke aflejres på gulvet, men f.eks. opsamles i silo under gulvrist. (s)

8. Rengøring af blæserensningskabine (-hallen) skal ske for lukkede porte, døre og vinduer. (s)

9. Arealer foran blæserensningskabinen (-hallen) skal regelmæssigt rengøres (s) – mindst én gang daglig

10. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. (s)

11. Senest 4 uger inden anlægget tages i drift skal der fremsendes en tegning over anlæggets indendørs spildevandsindretning. Der kan skal være angivet hvor og hvordan tilslutning til spildevandsledningen fra anlægsdele sker, ventiler, brønde, riste, prøvetagningsbrønd, etc. Tegningen skal godkendelse af tilsynsmyndigheden inden anlægget må tages i brug. (s)

Pyrolyseovn

12. Der må kun udføres pyrolyse på metalemner belagt med afhærdede organiske belægninger. Belægningerne må ikke indeholde kemiske forbindelser af klor, brom, jod og fluor.

13. Pyrolyseovnen må maksimalt foretage pyrolyse af 5 kg organisk materiale pr. time.

14. Under pyrolyseprocessen skal emnerne være effektivt fastgjorte.

15. Pyrolyseovnen skal udover tids- og temperaturstyring være udrustet med iltstyring.

16. I efterbrændingskammeret skal temperaturen være mindst 850 oC, før der tilledes forbrændingsgasser, og røggassens (forbrændingsgassernes) opholdstid skal have en varighed på mindst 1,5 sekunder under tilstrækkelig opblanding af forbrændingsluft med forbrændingsgasserne.

17. Røggassen efter efterbrændingskammeret (afsluttet forbrænding) skal have et iltindhold på mindst 3%.

Luftforurening

11. Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 5 mg / normal m3 fra blæserensningsanlæg. (s)

Emissionsgrænseværdien gælder i hvert afkast fra blæserensningsanlægget. (s)

12. Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdierne i tabel 1 er overholdt. (standardvilkår vedr. blæsemidler, for øvrige fastsat efter b-værdivejledningen.)

Blæsemiddeltype; B-værdi mg / m 3. Kvartssand; 0,005. Korund; 0,03. Stålgrit, stålshot o. lign.; 0,08. Kulslagge (aluminiumsilikat); 0,06. Kobberslagge; 0,02. Glaskugler; 0,08. Fra Pyrolyseafkast; B-værdi mg/m3. NOx; 0,125. Fra afsyring; B-værdi mg/m3. Ethylenglycol; 0,01.

Tabel 1: B-værdier, som virksomheden skal overholde

13. Afkast er placeret som vist på luftfoto, afkasthøjderne skal være som angivet i tabel 2:

| Afkast nummer | Afkasthøjde meter over terræn | Højde af tagryg meter over terræn |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11,5 | 7,63 |
| 2 | 9,5 | 7,63 |
| 3 | 9,0 | 7,63 |
| 4 | 9,6 | 7,3 |
| 5 | 10,6 | 7,3 |
| 6 | 9,0 | 7,3 |
| 7 | 8,7 | 7,3 |
| 8 | 14,0 | 7,3 |
| 9 | 9,5 | 7,63 |

Tabel 2: Afkasthøjder, som beregnet i OML-beregning, Bilag 4

Affald

14. Kasseret blæsemiddel skal opsamles direkte i - og opbevares i - tætte, lukkede eller overdækkede containere eller i lukkede big-bags el. lign., som er mærket med indhold. (s)

15. Brugt aluminiumsilikat afsættes til genanvendelse. Der skal foreligge dokumentation for bortskaffelsen. Dokumentation skal fremvises ved tilsyn. (s)

16. Bortskaffelsen skal ske gennem den kommunale ordning for farligt affald. Ellers skal der søges dispensation herfor hos Assens Kommune.

Såfremt virksomheden i forbindelse med miljøtilsyn skriftligt kan redegøre for at en eller flere af ovenstående fraktioner kan afhændes til en affaldsmodtager som ”ikke-farligt affald”, kan der fraviges fra dette vilkår.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- Farligt affald som f.eks. spildolie, afrensningsmidler og affald herfra skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldet skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

- Olie og kemikalier må kun håndteres indendørs. Eventuel udendørs transport af olie og kemikalier må kun foregå på befæstede arealer. Eventuelt spild skal straks opsamles og bortskaffes som farligt affald.

Egenkontrol

16. Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Eftersyn skal dog ske mindst 1 gang om året. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Filtre skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang om måneden for utætheder. Kontrol skal foretages på renluftssiden eller i afkastkanal efter filter. Renluftsiden eller afkastkanal skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner. (s)

17. Senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 11 er overholdt. For anlæg, hvor der anvendes andre blæsemidler end kvartssand, skal der dog kun foretages præstationskontrol, hvis den samlede udsugede luftmængde fra anlægget overstiger 10.000 normal m3/time. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, dog højst 1 gang årligt, at der foretages yderligere præstationskontrol. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. Dette gælder også for anlæg, hvor den udsugede luftmængde er mindre end eller lig med 10.000 normal m3/time.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse for totalstøv skal ske efter metodeblad nr. MEL-02 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau). Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. (s)

Driftsjournal

18. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af:

– Daglig registrering af driftstiden af blæserensningsanlægget ved intermitterende drift, hvis der anvendes kvartssand som blæsemiddel, og B-værdien er fastsat for intermitterende drift, jf. vilkår 12.

– Tidspunktet for og karakteren af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer og fejl i filtre, der har udløst alarmfunktion. Resultatet af den månedlige kontrol af posefilter o. lign., eller hvis der har været alarmer, skal noteres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (s)

Støj

- Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier:

| Område | Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer) dB(A) | Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer) dB(A) | Alle dage kl. 22-7 (½ time) dB(A) | Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I naboskel i erhvervsområde 2.101 | 60 | 60 | 60 |  |
| Ved boliger og deres udendørs opholdsarealer i det åbne land | 55 | 45 | 40 | 55 |

- Som dokumentation for at godkendelsens vilkår 19 overholdes, kan virksomheden højest 1 gang årligt blive pålagt at udføre målinger eller beregninger af støj og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til det af Miljøstyrelsen. Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Medmindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

Vilkår – Spildevand/overfladevand

- Sanitært spildevand tillades afledt direkte til spildevandsledning uden yderligere vilkår.

- Tagvand tillades udledt til regnvandsledning uden særlige vilkår.

- Overfladevand i øvrigt fra befæstede arealer tillades udledt til regnvandsledning via et sandfang

- Brugt procesbad og skyllevand fra afsyringsprocessen skal bortskaffes som farligt affald.

Generelle forhold.

Alle planlagte ændringer i virksomhedens indretning og drift (herunder skift af kemikalier) meddeles til kommunen for vurdering i forhold til gældende miljøgodkendelse.

Ved eventuelt ejerskifte eller ophør med produktionen skal kommunen underrettes, så snart dette forhold er kendt.

Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode. Spildevandstilladelsen kan tages op til revision, såfremt den er utidssvarende, utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som Pyronyco ApS er omfattet af. Eksempelvis:

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

Affaldshåndtering

Al genanvendeligt affald skal kildesorteres, håndteres og bortskaffes i henhold til 
Affaldsbekendtgørelsen. Alt andet affald skal håndteres og bortskaffes efter kommunens anvisninger i Regulativ for Erhvervsaffald.

Ved bortskaffelse skal virksomheden sikre sig, at transportør og modtageanlæg er registreret i Affaldsregistret hos Energistyrelsen.

Ændringer på virksomheden

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen.

Lov om forurenet jord

Matriklen er kortlagt på V1-niveau med mistanke om jordforurening efter jordforureningsloven.

Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren.

Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord).

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar, og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven

Frist for at indgive klage § 93

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra afgørelsen er meddelt. Det betyder at, klagefristen udløber 1. november 2022.

Hvordan klager du? § 94

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk under punktet ”Oversigt over husets nævn”). Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (borgere)/1800 kr. (virksomheder, organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk kan du finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvem kan klage? § 98 – 100

Klageberettigede er blandt andre; adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Virkning af at der klages

§ 96 En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen, godkendelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

3. oktober 2022
Acadresagsnr. 20/945

Miljøteknisk Redegørelse

Virksomhed og Ansøger

Pyronyco 
Industrivej 12
5560 Aarup

CVR.nr.: 42938521
p.nr.: 1027853435

Virksomheds beliggenhed:
Pyronyco ApS
Industrivej 12
5560 Aarup

Ejer/kontaktperson:

Louise Østergaard Lund

Henrik Aagaard

Industrivej 12

5560 Aarup

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven§§ 34 og 40 a

Af Miljøbeskyttelsesloven fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed eller et anlæg skal foreligge oplysninger om foreningens bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Ingen af ejerkredsens personer, Dennis Hansen, Henrik Aagaard eller Louise Lund er registreret i Miljøansvarlighedsregistret. De er hermed ikke omfattet af § 40 a.

Lovgrundlag

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 listepunkt A 203 og listepunkt A202. Pyrolyse er ikke omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, men skal omfattes af denne miljøgodkendelse som aktivitet på godkendelsespligtig virksomhed.

A203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m3 pr. time, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1, og anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

A202: Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30 m 3, men over 5 m 3

Der er fastsat standardvilkår for listepunkt A 203 i Standardvilkårsbekendtgørelsen for sandblæsning. I det omfang disse vilkår afviges begrundes det i nedenstående redegørelse. Der er ikke meddelt standardvilkår for pyrolysebehandling eller for afrensning med syre/kemikalier omfattet af A202, og derfor er disse dele behandlet og vurderet særskilt.

Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen. Dette medfører at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse.

Høringer

Et udkast til miljøgodkendelse har været forelagt virksomhed i høring. I det omfang høringssvaret ikke har kunne indarbejdes direkte i godkendelsens vilkår er det behandlet i det relevante afsnit nedenfor. Virksomheden oplyser, at de har skiftet navn efter ejerskifte. Dennis Hansen har overdraget virksomheden til sine børn. Virksomheden har skiftet navn fra Pyrosan Fyn Aps til Pyronyco Aps. Dette er rettet i denne godkendelse.

Beliggenhed

Pyronyco ApS ligger på Industrivej 12, 5560 Aarup i Grønnemose, på en 15716 m2 stor matrikel (matr. nr. 3bg Etterup By, Rørup), der tilhører PYROSAN FYN ApS. Matrikel 3bg ligger i rammeområde E. 2.1. som ifølge kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde med blandet erhverv. Mod øst, nord og vest grænser matriklen op til andre industribygninger og mod syd til motorvejen.

Matriklen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og ligeledes inden for Etterup-Grønnemose vandværks indvindingsopland. Matriklen er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) i henhold til Jordforureningsloven. Til og frakørsel foregår ud til industriområdet via Industrivej, der forbinder Gelstedvej med Bogensevej.

Pyronyco ApS ligger ca. 250 hhv. 570 m sydøst for beskyttede naturområder. Disse naturområder forventes ikke at blive påvirket af virksomhedens drift.

Indretning og drift
Pyronyco ApS er en produktionsvirksomhed, der ønsker at etablere nye produktionsfaciliteter i og omkring lokalerne på adressen Industrivej 12, 5560 Aarup, hvor virksomheden har købt et tidligere gokartcenter.

Pyronyco afrenser metaloverflader på produkter fra kunder, som efterfølgende lakerer eller færdiggør produkterne på anden vis.

Der etableres derfor en pyrolyse ovn, flere sandblæsekabiner og et afsyringsbad. Virksomheden er nu i gang med at etablere sig i Assens Kommune i industriområdet, Grønnemose i Aarup. Søstervirksomheden Nycoat med samme ejerkreds ligger i samme industriområde på Industrivej 5, Aarup.

Virksomhedens aktiviteter i dag er sandblæsning, afsyring og pyrolyse af metalemner:

Sandblæsning:

Bilag 2, Listepunkt A 203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling

samt overfladebehandling af emner af jern m.m.

Sandblæsning kan defineres som en aktivitet, der er støvfrembringende overfladebehandling

med samlet udsugningskapacitet > 10.000 normal m3 pr. time

Afsyring:

Bilag 2, Listepunkt A 202, Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og

metal, Virksomheder, der overfladebehandler metaller og/eller plastmaterialer

Ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de

anvendte kar er over 5 m3, men mindre end eller lig med 30 m3.

Pyrolyse:

Der er etableret en pyrolyseovn, men denne er ikke omfattet af et listepunkt og er ikke teknisk forbundet til hovedaktiviteterne.

Oplysninger om samlet produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer

| Proces | Råvarer | Årlig mængde |
| --- | --- | --- |
| Pyrolyse | Naturgas | 80.000 m3 |
| Sandblæserum (afkast 2) | Aluminiumsilikat | 260 tons |
| Sandblæserum (afkast 4) | Aluminiumsilikat |  |
| Sandblæserum (afkast 4) | Aluminiumsilikat |  |
| Stort sandblæserum (afkast 5) | Aluminiumsilikat |  |
| Sandblæserrobot (afkast 7) | Aluminiumsilikat |  |
| Slyngrensning (2 rum – afkast 3 og 6) | Stålkugler | 4 tons |
| Glasrum og tromlerenser (afkast 9) | Glasperler | 5 tons |
| Afsyring (afkast 8) | Syre | 1200 kg |

Tabel 3: Råvareforbrug

Pyrolyseovnen har en indfyret effekt på 360 kW.

Ud over de ovennævnte råvarer er der brugt 349 m³ vand fra april 2020 til maj 2021.  Vandet bruges til skylning af emner efter afsyring.

Blæsemiddel opbevares i sække eller bigbags indtil brug.

Afsyringsmidler opbevares i dunke.

Virksomhedens processer

Sandblæsning

Pyronyco har 5 sandblæserum

Sandblæsning foretages med aluminiumssilikat eller glasperler (se datablad i bilag 2)

Sandblæsningen foretages med lukkede porte.

Bortset fra sandblæserobotten genanvendes slibemidlet indtil det har en for fin kornstørrelse. Der er etableret kopelevatorer, og det fine støv (affald) ledes ud i lukkede beholdere. Udsugningen ledes ud via 4 afkast.

Slyngrensning

Virksomheden har 2 slyngrensere. Her anvendes stålkugler.

Begge er lukkede systemer og udsugning ledes ud i afkast over tag.

Afsyring Afsyringen foretages i et lukket rum med udsugning. Der anvendes under 2000 liter syre om året.

Afsyringen foregår ved 60⁰C -70⁰C. Dampene ledes ud i afkast 8.

Pyrolyse

Der afrenses emner med maling. Der foretages ikke pyrolyse af affald.

Ovnen opvarmes med naturgas. I ovnrummet er der op til 420⁰C og gassen herfra ledes til et efterforbrændingskammer hvor temperaturen er 850⁰C. Den rensede røggas ledes ud i et 11,5 meter højt afkast.

Mulige driftsforstyrrelser

Pyrolyseovnens efterbrænderenhed vil være i drift før opstart af pyrolysen. Pyrolysen startes først når efterbrænderen har nået en temperatur på 850⁰C.

Der er logning af driftsforholdene i ovnen, så temperaturen kan altid kontrolleres.

Bedste tilgængelige teknik på følgende områder

a) energi, vand og råvareforbrug

b) affaldsforebyggelse og fremme af nyttiggørelse

c) emissioner til luft, herunder lugt

d) emissioner til vand

e) støj

f) emissioner til jord og grundvand

Virksomheden redegør for BAT-efterlevelse i det følgende:

a) Der er tale om en nyetableret virksomhed, som har installeret en ny pyrolyseovn.

b) Slibemiddel anvendes gentagne gange indtil kornstørrelsen er for lille. Slibemidlet afhændes til Meldgård til genanvendelse i samarbejde med Rockwool

c) Der er etableret den mest hensigtsmæssige rensning på alle afkast.

d) Der er begrænsede emissioner til vand. Spildevandet opsamles i tank og bortskaffes som farligt affald

e) Virksomheden etableres i et industriområde.

f) Udendørs kørearealer befæstes. Al håndtering af kemikalier foregår indendørs i rum uden afløb, så spild kan opsamles.

Luftforurening

Virksomheden har tre aktiviteter hvorfra der er udledning til luften.

Sandblæsning

Emissionsgrænsen for total støv fra sandblæsning og slyngrensning er 5 mg/Nm³.

Luft fra alle slibere renses i et patronfilter inden udledning. Afkast 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 9 udleder luft fra blæsekabiner.

Afsyring

Afsyring er omfattet af VOC-bekendtgørelsen. For aktivitet 5, Anden overfladerensning, er der en emissionsgrænse på 75 mg TOC/Nm³, såfremt der bruges > 2 tons/år.

Pyronyco anvender < 2 tons/år og er ikke omfattet af krav i VOC bekendtgørelsen.

I stedet skal Pyronyco overholde kravene i luftvejledningen.

Der er afsugning fra afsyringsrummet der udledes direkte i afkast 8.

Pyrolyse

Det vurderes at der emitteres NOX, CO₂ og støv i øvrigt.

Kravene til emissionsgrænser bør følge luftvejledningen.

Pyrolyseovnen har indbygget en RTO enhed, så der opnås en temperatur på 850 grader. Luften herfra ledes ud i afkast 1.

Alle filtre og pyrolyseovnen er omfattet af service aftaler.

Virksomhedens afkast ses på figur 1

Figur 1: Oversigt over afkast

| Afkast | Proces-trin/stoffer | Luft-mængde m3/h | Masse-strøm g/h | Emis-sions-grænse mg/Nm3 | Emission kg/h | Emis-sion mg/s | B-værdi, mg/m3 | Spred-nings-faktor m3/s | Kommentar | Rens-ning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pyrolyse | 1200 Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  | RTO |
|  | CO |  | 3 |  | 0,003 | 0,83 | 1 | 1 |  |  |
|  | TOC |  | 1 |  | 0,001 | 0,28 | 0,1 | 3 |  |  |
|  | NOx som NO2 |  | 230 |  | 0,23 | 63,89 | 0,125 | 511 | >250 m3/s: OML-bereg-ning |  |
|  | Støv i øvrigt |  | 28 |  | 0,028 | 7,78 | 0,08 | 97 |  |  |
|  | PCDD/PCDF |  | 0,00000001 |  | 1E-11 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0 |  |  |
| 2 | Sandblæ-serrum | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  | Pa-tron-filter |
|  | Støv i øvrigt |  |  | 5 |  | 13,89 | 0,08 | 174 | Afkast 1 m over tag |  |
| 3 | Slyngrenser | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  | Pa-tron-filter |
|  | Støv i øvrigt |  |  | 5 |  | 5,56 | 0,08 | 69 | Afkast 1 m over tag |  |
| 4 | 2 stk. sand-blæserrum | 7.500 |  |  |  |  |  |  |  | Pa-tron-filter |
|  | Støv i øvrigt |  |  | 5 |  | 10,42 | 0,08 | 130 | Afkast 1 m over tag |  |
| 5 | Stort sand-blæserrum | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  | Pa-tron-filter |
|  | Støv i øvrigt |  |  | 5 |  | 27,78 | 0,08 | 347 | >250 m3/s: OML-bereg-ning |  |
| 6 | Slyngrenser | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  | Pa-tron-filter |
|  | Støv i øvrigt |  |  | 5 |  | 5,56 | 0,08 | 69 | Afkast 1 m over tag |  |
| 7 | Sand-blæserrobot | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  | Pa-tron-filter |
|  | Støv i øvrigt |  |  | 5 |  | 13,89 | 0,08 | 174 | Afkast 1 m over tag |  |
| 8 | Afsyring | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2-ethandiol (Ethylen-glycol) |  | 70 |  | 0,07 | 19,03 | 0,01 | 1.903 | OML beregning 1,2-ethan diol |  |
|  | Kalium-hydroxid |  | 20 |  | 0,02 | 5,56 | 0,005 | 1.111 |  |  |
|  | Benzylalkohol |  | 280 |  | 0,28 | 77,78 | 0,1 | 778 |  |  |
| 9 | Glasrum og tromle-renser | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  | Pa-tron-filter |
|  | Støv i øvrigt |  |  | 5 |  | 5,56 | 0,08 | 69 | Afkast 1 m over tag |  |

Tabel 4: Emissionsdata og oversigt over afkast (RTO = Regenerative Thermal Oxidizer)

Massestrøm for pyrolyseovn er antaget at være lig massestrømmen i målerapporten fra en lignende ovn, hvor lignende produkter blev behandlet. Målerapporten ses i Bilag 7. Massestrømmen er lig emissionen, da der ikke sker yderligere rensning efter pyrolyseovnens RTO enhed. RTO står for ”Regenerative Thermal Oxidizer”, som anvendes til rensning af afkastluft indeholdende organiske opløsningsmidler eller lugtstoffer. De uønskede molekyler oxideres ved 800 - 1000 °C, hvorved de omdannes til vanddamp og kuldioxid.

Massestrøm af ethylenglykol og benxylalkohol er fastlagt på baggrund af det oplyste forbrug af ethylenglycol, der frem over maximalt vil være 200 kg/år svarende til 70 g/h. Da massestrømmen dermed er under 100 g/h er der ikke behov for emissionsbegrænsning.

Massestrøm fra blæseprocesser renses i patronfiltre. Emissionen er fastsat til grænseværdien fra standardvilkårene. Leverandøren af patronfiltrene oplyser at de har en rensegrad på 99,9% for 1 µm partikler. Det vurderes derfor at emissionskravet på 5 mg/Nm3 totalstøv uden problemer kan overholdes.

OML-beregning og afkasthøjder

I tabel 1 over emissioner ses, at der for nogle stoffers vedkommende er nødvendigt med en spredningsberegning/OML-beregning, fordi spredningsfaktoren er større end 250. Der skal således beregnes afkasthøjder så b-værdien for disse stoffer kan overholdes. OML-beregningen ses i bilag 4.

B-værdierne for NO2 og støv i øvrigt er overholdt overalt, men B-værdien for Glycol er overtrådt. Den højeste værdi på 0,035 mg/m³ er fundet inde på virksomhedens eget areal, men B-værdien er først overholdt i 150 meters afstand, hvilket er langt uden for virksomhedens skel.

Der er derfor gennemført en ny beregning der viser at afkast 8 skal forhøjes til 14 m for at overholde B-værdien for Ethylenglycol. I den situation bliver resultatet som vist i Tabel 5.

| Stof | Beregnet max. månedlig 99 % fraktil i mg/m3 | Afstand fra receptor-nettets centrum, m | Vinkel fra Nord, grader | B-værdi. mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOX Beregnet som NO2 | 0,045 | 10 | 120 | 0,125 |
| Støv i øvrigt | 0,038 | 10 | 250 | 0,08 |
| Ethylenglycol | 0,0097 | 20 | 20 | 0,01 |

Tabel 5: Resultater fra OML-beregning efter forhøjelse af afkast 8.

Spildevand og overfladevand

Der vil være følgende typer vandafledning fra virksomheden:

› overfladevand

› processpildevand

› sanitært spildevand

Overfladevand

Overfladevand fra tage og befæstede arealer tilsluttes eksisterende regnvandssystem. Der er ingen olieudskiller.

Der befæstes yderligere ca. 4200 m² som det fremgår af figur 3.

Det befæstede og bebyggede areal udgør derefter 7326 m².

Den samlede matrikel er 15500 m2 og deraf ses at 47 % er befæstet eller bebygget.

Processpildevand

Der er processpildevand bestående af vand fra afskylning af afsyrede emner. Der er et vandforbrug på 350 m³ pr. år, så ca. 1 m³/dag. Vandet opsamles i beholder og bortskaffes som farligt affald

Støj

Der er mobile støjkilder, omfattende truckkørsel, personbiler og lastbiler.

Trucks på pladsen.

2 stk. 5 tons El trucks

2 stk. 3 ½ tons gas trucks

1 stk. 3 ½ tons El trucks

1 stk. 1 ½ tons El trucks

Transport til og fra virksomheden.

Gennemsnit pr. dag.

10 lastbiler

8 varevogne

10 personbiler

Egne biler er regnet med i gennemsnittet.

Udover til- og frakørsel af personbiler og last-/varebiler er der en række stationære støjkilder på virksomheden. Stationære støjkilder er kompressorer, blæserrum og afkast. Al produktion er indendørs og er støjdæmpet.

Kompressor står i en støjdæmpet container. Alle støjende aktiviteter foregår indendørs.

Det vurderes ikke at virksomheden vil give anledning til en væsentlig støjbelastning.

Affald

Fra sandblæsning vil der være brugt slæbemiddel.

Pyrolyseovn støvsuges og støv opsamles.

Derudover er der kun småt brandbart og pap/papir.

Der vil kun være farligt affald, hvis der sker et spild i afsyringsrummet.

| Affald | Mængde pr måned i 2021 | Årlig mængde forventet |
| --- | --- | --- |
| Brugt slibemiddel | 23 ton | 350 ton |
| Støv fra pyrolyseovn | 150 kg | 2 ton |
| Småt brændbart | 1,7 ton | 25 ton |

Tabel 6: Årlige affaldsmængder

Brugt slibemiddel samles i lukkede containere og bortskaffes til Meldgaard Miljø, som afsætter det til rockwool-produktion.

Støv fra pyrolyseovn opsamles i lukkede containere.

Der er købt kattegrus, der bruges som absorptionsmiddel ved et eventuelt spild.

Brugt kattegrus vil bliver opsamlet og bortskaffes som farligt affald.

Jord og Grundvand

Alle farlige kemikalier opbevares i et miljøskab med opsamling.

Støv fra gulv støvsuges. Der etableres en rist i gulvet ved ind/udkørsel fra hal

ved pyrolyse, således at hjul fra køretøjer renses inden udkørsel, så støv ikke

tages med ud.

Ethvert spild fra en maskine opsamles straks.

Figur 2 viser placering af råvarer, hjælpestoffer og affald.

Figur 2: Viser placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Grøn: opbevaring af silikat, glasperler og stålkugler

Gul: småt brandbart og pap skraldespande, de kan flytte plads da de er på hjul.

Lilla: 2 container til brugt silikat.

Blå: opbevaring af Gardostrip Q 7934 og 7956 står på en miljøbund.

Rød: opbevaring af fortynder og brugt fortynder i miljøskab.

Orange: farligt affald

Miljøteknisk vurdering

Luftforurening

Virksomheden er hovedsaligt opvarmet med naturgas. Pyrolyseovnen har en indfyret effekt på 360 kW. De øvrige energikrævende processer er slyngrensning og sandblæsning, som er eldrevne. Afsyringsprocessen er ikke energikrævende.

Luftforurening vil derfor opstå som støv fra disse processer samt NOx og CO fra pyrolyseprocessen og afdampning fra afsyringsprocessen.

Der er beregnet på emissioner samt spredningsberegninger til klarlægning af hvilke tiltag, der skal til for at b-værdierne kan overholdes.

I redegørelsen under luftforurening ses tabel 4, hvor emissioner, b-værdier og spredningsfaktorer er anført for de forskellige processer.

Støv fra sandblæsning og slyngrensning tilbageholdes af patronfiltre, som ifølge leverandøren tilbageholder 99,9 %.

I bilag 4 ligger OML-beregningerne for de stoffer, hvor spredningsfaktoren er større end 250 m3/s.

For NOx fra pyrolyseprocessen, støv fra det største sandblæserrum og fra ethylenglycol i afsyringsprocessen er der foretaget en OML-beregning. Beregningerne viser, at afkastene skal forhøjes for de tre processer, så b-værdien kan overholdes. Der fastsættes vilkår til skorstenshøjderne på baggrund af OML-beregningerne.

Affald og farligt affald
Virksomhedens oplysninger

Brugt slibemiddel afsættes via Meldgaard Miljø til rockwool-produktion.

Støv fra pyrolyseovn afsættes som farligt affald

Kommunens vurdering

Assens Kommune vurderer, at det miljømæssigt er en fordel at afsætte slibemidlet til genanvendelse i Rockwools produkter. Rockwool har en miljøgodkendelse til denne håndtering.

Assens Kommune har ikke kendskab til andre afsætningsmuligheder for støv fra pyrolyseprocessen end afsætning som farligt affald til specialbehandling og vurderer derfor, at det er den miljømæssigt mest forsvarlige håndtering.

Spildevand fra afsyringsproces

Assens Kommune vurderer, at vandet skal afsættes som farligt affald. Afsyringsmidlerne Gardostrip må ikke ledes til spildevandsledningen, jf. sikkerhedsdatabladene. Herudover er der forholdsvis højt indhold af fluorid, som er A-mærket og dermed et uønsket stof.

Vandet indeholder mange forskellige metaller, som dog i den ene udførte analyse ikke er over grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning om industrispildevand.

Indhold af COD, er også væsentligt højere, end det som Miljøstyrelsens vejledning om industrispildevand lægger op til.

Da vandet vil have svingende karakter i forhold til indholdet af metaller, fluorid og COD, vurderer Assens Kommune, at skyllevandet bør bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager.

Jord og Grundvand

Virksomhedens oplysninger
Region Syddanmark har kortlagt matrikel nr. 3bg Etterup By, Rørup på vidensniveau 1, idet der tidligere har været drevet maskinindustri.

Kommunens vurdering
Der opføres ikke nye bygninger i forbindelse med miljøgodkendelse til Pyronycos aktiviteter. Men alle ændringer fremover af belægninger, anvendelse eller ændring af eksisterende bygninger eller nyopførelse af bygninger skal forud for tilladelse behandles efter § 8 i jordforureningsloven.

Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsopland til vandværk. Det er derfor vurderet om standardvilkårene er tilstrækkelige til at sikre jord og grundvand, eller om der skal stilles supplerende krav.

Virksomheden anvender begrænsede mængder af flydende kemikalier, og aktiviteterne foregår indendørs. Der stilles vilkår om, at olie og kemikalier kun må håndteres indendørs og at eventuel udendørs transport kun må ske på befæstet areal. Derudover er det vurderet at standardvilkårene er tilstrækkelige til at sikre mod forurening af jord og grundvand.

Gulvbelægningen er nogle steder betonkørefliser, hvor der er mellemrum mellem. Denne belægning sikrer ikke jord og grundvand mod nedsivning af forurenende stoffer ved uheld med flydende kemikalier. Flydende kemikalier skal derfor kun håndteres på arealer med tæt belægning.

Støj/vibrationer

Virksomhedens oplysninger
Der vil være udendørs trafik i form af til- og frakørsel med varer, intern transport mellem bygningerne samt mindre udendørs af- og pålæsning af varer til udendørs oplagring. Derudover er der støjkilder fra diverse afkast. Der foregår ikke udendørs støjende arbejder i øvrigt.

Al støjende overfladebehandling foregår indendørs med lukkede porte.

Kommunens vurdering

Virksomheden er placeret i et industriområde med andre industribygninger mod øst, nord og vest, med syd ligger motorvejen, der er ikke boliger eller andre støjfølsomme anvendelser i nærheden.

Det er kommunens vurdering at støjgrænserne på 60/60/60 dB(A) i området samt vejledende støjgrænser ved enkeltboliger i området vil være overholdt og at der derfor ikke er behov for at kræve udarbejdelse af en egentlig støjredegørelse.

Det vurderes ikke at virksomhedens produktion giver anledning til vibrationer eller gener fra lavfrekvent støj.

Egenkontrol

Der stilles vilkår til egenkontrol jf. standardvilkårene.

Spildevand

Virksomhedens oplysninger

Der er processpildevand bestående af vand fra afskylning af afsyrede emner. Der er et vandforbrug på 350 m³ pr. år, så ca 1 m³/dag. Virksomheden vil etablere rensning. Se figur nedenfor. Virksomheden har ønsket, at vandet efter rensning for malingrester kan afledes til spildevandsledningen. Virksomheden har sendt analyseresultat af spildevandsprøve sammen med ansøgningsmaterialet. Der er indhold af stoffer, som er uønskede og problematiske i naturen. Der er et højt indhold af fluorid på 0,35 mg/l. Fluorid er A-mærket og dermed et uønsket stof.

Nedenfor har virksomheden beskrevet, hvordan man ønsker at samle spildevandet i en beholder, hvorefter pH neutraliseres, hvorefter det bortledes til kloak.

Kommunens vurdering

Sanitært spildevand

Sanitært spildevand tillades uden yderligere vilkår afledt til offentlig kloak med tilslutning efter olie- og benzinudskiller og dennes prøvetagningsbrønd.

Overfladevand

Tag- og overfladevand fra befæstede arealer ledes til regnvandsledning. Regnvand fra øvrige ubefæstede arealer på virksomheden nedsives uden yderligere behandling. Virksomheden forventer at befæste yderligere for at sikre faste køreveje, befæstelsesgraden forventes ikke at overstige 50 %, og overfladevandet fra de befæstede arealer kan derfor ledes til regnvandsledning.

Processpildevand

Assens Kommune vurderer, at vandet skal afsættes som farligt affald. Afsyringsmidlerne Gardostrip må ikke ledes til spildevandsledningen, jf. sikkerhedsdatabladene. Herudover er der forholdsvis højt indhold af fluorid, som er A-mærket og dermed et uønsket stof. Det kan derfor ikke tillades at processpildevand fra skylning af emner ledes til kloak.

Vandet indeholder mange forskellige metaller, som dog i den ene udførte analyse ikke er over grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning om industrispildevand.

Indhold af COD, er også væsentligt højere, end det som Miljøstyrelsens vejledning om industrispildevand lægger op til.

Da Assens Kommune vurderer, at vandet vil have svingende karakter i forhold til indholdet af metaller, fluorid og COD, vurderer Assens Kommune, at skyllevandet bør bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager.

Ønsker virksomheden alligevel at arbejde hen i mod at få lov til at aflede spildevandet til kloaksystemet, så skal der aftales et analyseprogram henover et halvt år, hvor der udtages f.eks. 10 analyser af spildevandet, inden det bortskaffes som farligt affald. Forløbet skal aftales med Assens Kommune, Miljø og Natur, inden igangsætning.

Indtil dette forløb er gennemført, og Assens Kommune har vurderet at det kan tillades udledt efter nærmere fastsatte vilkår, skal vandet bortskaffes som farligt affald.

Samlet vurdering

Assens Kommune vurderer ud fra den samlede gennemgang af miljøpåvirkninger, at virksomheden vil kunne etableres og drives på stedet uden væsentlige gener for omboende og det eksterne miljø og den omgivende natur, når vilkårene meddelt i denne godkendelse overholdes.

Dorthe Toft

Miljøsagsbehandler

Miljø og Natur

Assens Kommune.

Bilag:

- Situationsplan

- Datablade – blæsemidler

- Datablade – afsyring

- OML

- Datablad – patronfilter

- Manual for pyrolyseovn

- Målerapport for emissioner fra pyrolyseovn

Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

- Friluftsrådet: sydfyn@friluftsraadet.dk

- Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Syd, sesyd@sst.dk

Lovbek.nr. 100 af 19. januar 2022 af lov om Miljøbeskyttelse

Lovbek.nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Bek.nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed

Bek.nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. Den gældende affaldsbekendtgørelse kan ses på www.retsinfo.dk

Regulativ kan hentes på kommunens hjemmeside www.assens.dk

Affaldsregistret kan ses på www.ens.dk

Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord.

Bekendtgørelse nr.845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord.

Bek.nr. 1491 om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler

Luftvejledningen med senere supplementer, 1. januar 2001

Vejledning om b-værdier, nr. 9019 af 11. januar 2017