| Journalnr.: |  |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 30-01-2023

Peter Juul Koch

Dyringvej 11, Fjellerup Mk, 8585 Glesborg

Til stede ved tilsyn:		Peter Juul Koch, Ejer

Jakob Sølvhøj Roelsgaard, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:		Basistilsyn. Der er ført tilsyn med Dyrehold, Opbevaring af  husdyrgødning, ensilage mv

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		26986

CVR nr.:		12264992

P nr.:			1000359864

Landbrugstype:

H § 12, stk. 1: Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven til husdyrbrug større end 250 DE

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse: §11 miljøgodkendelse 3. juni 2016

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer Jersey uden opdræt (8594 kg EKM) |  | 9.254 | 1 årsko | 150 | 178,55 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer | 0 | 6 | 1 årsdyr | 40 | 8,00 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 0 | 6 | 1 årsdyr | 2 | 0,54 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 6 | 24 | 1 årsdyr | 125 | 43,85 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 6 | 25 | 1 årsdyr | 5 | 2,30 |
| Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer | 25 | 145 | 1 produceret | 60 | 5,22 |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 40 | 220 | 1 produceret | 5 | 0,59 |
| Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race | 220 | 440 | 1 produceret | 5 | 1,28 |
| Tyrekalve 6 mdr.-slagtning (328 kg) Jersey og visse mindre racer | 145 | 420 | 1 produceret | 60 | 17,68 |

Registreret produktion

| Dyretype | Tilladt antal dyr | Tilladt DE | Observeret | Observeret DE | I orden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer Jersey uden opdræt (8594 kg EKM) | 150,00 | 178,55 | 136 | 166,73 | Ja |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) |  |  | 5 | 6,61 |  |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer | 40,00 | 8,00 | 51 | 9,78 |  |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 2,00 | 0,54 | 2 | 0,39 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 125,00 | 43,85 | 120 | 39,59 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 5,00 | 2,30 | 4 | 1,52 | Ja |
| Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer | 60,00 | 5,22 | 14 | 1,14 | Ja |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 5,00 | 0,59 | 13 | 1,67 |  |
| Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race | 5,00 | 1,28 | 13 | 2,95 |  |
| Tyrekalve 6 mdr.-slagtning (328 kg) Jersey og visse mindre racer | 60,00 | 17,68 | 11 | 2,54 | Ja |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Affald, typer og opbevaring | Container til landbrugsplast mv fra Reno Djurs |
| Bemærkninger |  |
| Ensilageopbevaring | Ensilage opbevares i tre plansiloer, samt resterende ensilage i markstakke. |
| Husdyrgødning | Gylle i to gyllebeholdere, den ene 95 % fuld den anden ca 50% fuld. flydelag på den først ok. på den anden var flydelaget påvirket af nylig udpumpning i frostvejr hvor det nedykkede tilløb formentlig har været frosset så gyllen er kommet gennem overløbet. Fyldelaget var ved at blive gendannet og så efter forholdene fint ud. Dybstøelse fra kalve kommer i gyllebeholderen. Øvrig dybstrøelse opbevares i markstak |
| Lovligt dyrehold/produktionsareal og hertil knyttede vilkår, samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | Dyreholdet er samlet set inden for det tilladte antal dyreenheder. Dog er der en forskydning fra jersey slagtekalve til slagtekalve af tung race. I den forbindelse skal du være opmæksom på at antallet af dyreenheder ikke overskrides. Alternativt kan det overvejes at få en ny godkendelse efter produktionsarealsordningen. |
| Opbevaring af olieprodukter og bekæmpelsesmidler m.v. | Dieseltank fra 1994 den skal skiftes senest 31/12 2024 olieprodukter opbevares på fast gulv uden afløb og uden mulighed for udløb til jord Kemi opbevares i gammel aflåst fryser |
| Skadedyr, typer og bekæmpelse |  |
| Vaskeplads og spildevand | ok, afløb til fortank |

Antal markstakke: 1

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,1

Tilsyn udført af:	Jakob Sølvhøj Roelsgaard

Miljøsagsbehandler

Tel: 8959 4016

E-mail: jasr@norddjurs.dk