| Brians Renovation Aps Grindstedvej 24 7190 Billund |  |
| --- | --- |
| Miljøgodkendelse af Brians Renovation ApS | Dato 23-03-2026 |
| Miljøgodkendelse vedrørende Virksomhedens navn: Brians Renovation Aps Adresse: Grindstedvej 24 By: 7190 Billund Matr. nr.: 1i, Silkeborg Gde., Grene CVR-nummer: 15092408 P-nr.: 1030871649 Listepunkt: K212 Biaktiviteter: H51, A53 samt Q01 Oplag, omlastning og sortering af ikkefarligt affald K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211. Vognmandsvirksomhed H 51. Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer Maskinværksted til reparation af containere (svejsning m.m.) A 53. Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m2. Værksted til reparation og vask af egne køretøjer Q01. Aktiviteter omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. | Teknik & Miljø Miljøafdelingen Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 00 www.billund.dk Sagsnr.: 25/6784 Sagsbehandler: Heidi Malene Forsom Afdelingens telefon: Tlf. 79 72 71 07 Afdelingens mail: Virksomhed-miljoe@billund.dk Har du brug for at sende fortrolige eller følsomme oplysninger til os, skal du gøre det med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post på: billund.dk/borger/digital-post |

Afgørelsen omfatter:

Miljøgodkendelse af:

- Etablering af virksomhed til modtagelse, sortering, neddeling og omlastning af ikke-farligt affald samt biaktiviteter hertil.

Miljøgodkendelse

For virksomheden Brians Renovation ApS, Grindstedvej 24, 7190 Billund meddeler Billund Kommune hermed afgørelse om miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens §33.

Afgørelsen er meddelt med forudsætninger, som angivet i afsnit 4, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i afsnit 5.

Afgørelsen er behandler og meddelt i henhold til afsnit 21 med standardvilkår for anlæg der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot (afsnit 21.4.1).

For virksomhedens biaktiviteter indenfor service og vask af egne motorkøretøjer, er bestemmelser i §§ 6-14 i Autoværkstedsbekendtgørelsen iagttaget som mindstekrav for disse aktiviteter ved vilkårsfastsættelsen i denne godkendelse, jf. § 4 stk. 1 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Indholdsfortegnelse

1	Baggrund og grundlag for sagen	4

2	Partshøring - Varsling af påbud/høring af udkast til afgørelse	5

3	Planlægningsmæssige forudsætninger	6

3.1	Kommuneplan	6

3.2	Lokalplaner	6

3.3	Spildevandsplan	6

3.4	Jordforurening	6

3.5	Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)	6

3.6	Risikobekendtgørelsen	6

3.7	Internationale naturbeskyttelsesområder	6

4	Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen	8

4.1	Indretning og drift	8

4.2	Støj	12

4.3	Luftforurening	14

4.4	Spildevand	15

4.5	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	16

4.6	Affald	17

4.7	Uheld og driftsforstyrrelser	17

4.8	Egenkontrol	17

4.9	Bedste tilgængelige teknik	18

4.10	Ophør af virksomhedens drift	18

4.11	Samlet vurdering	18

5	Vilkår	19

Generelt	19

Indretning og drift	19

Støj		20

Luftforurening	22

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	22

Affald		23

Egenkontrol og driftsjournal	23

6	Afgørelsens varighed m.m.	25

7	Klagevejledning	25

8	Offentliggørelse	27

Bilag til godkendelsen:

Bilag 1: Virksomhedens beliggenhed

Bilag 2: Indretningsplan

Bilag 3: Standardvilkår som er udeladt

Baggrund og grundlag for sagen

Brians Renovation ApS, Grindstedvej 24, 7190 Billund er ikke tidligere godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.

Virksomheden har ved ansøgning af 24. juni 2025 ansøgt om godkendelse og VVM-screening.

Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysninger i ansøgning af 24. juni 2025 samt supplerende oplysninger.

Partshøring - høring af udkast til afgørelse

Et udkast til afgørelsen har i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 75 været varslet overfor virksomheden.

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 59 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, været forelagt ansøger, ejer af ejendommen samt ejere af og beboere på følgende naboejendomme til kommentering:

Grindstedvej 22, 7190 Billund

Grindstedvej 22M, 7190 Billund

Grindstedvej 24A, 7190 Billund

Grindstedvej 26, 7190 Billund

Grindstedvej 28, 7190 Billund

Vejle Landevej 75, 7200 Grindsted

Billund Kommune har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med høringen.

Planlægningsmæssige forudsætninger

Området er beliggende i landzone i et område med almindelige drikkevandsinteresser.

De nærmeste boliger er beliggende vest for virksomheden, med skel mod virksomhedens område. Der er ca. 80 meter fra modtage- og sorteringshallen til nærmeste bolig vest for virksomheden. Derudover er der en bolig ca. 165 m øst for virksomheden og en bolig ca. 180 m nord for virksomheden, hvis adgangsvej er den private fællesvej som krydser virksomhedens område.

Derudover er der en bolig på virksomhedens område, som benyttes som portnerbolig.

Virksomhedens beliggenhed fremgår af bilag 1.

Kommuneplan

Der er ikke fastlagt kommuneplanrammer for området.

Lokalplaner

Området er beliggende i landzone, og der er således ikke fastlagt lokalplan for området. Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til projektet 04-03-2026.

Spildevandsplan

Området er ikke kloakeret, men er i Billund Kommunes spildevandsplan 2025-2031 planlagt til fremtidig spildevandskloakering med nedsivning af regnvand. Området er optaget i spildevandsplanen som privatejet opland ved navn LØ02 – Grindstedvej,

Jordforurening

Hele matriklen er kortlagt på vidensniveau 1 efter Jordforureningsloven.

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Projektet er omfattet af Miljøvurderingsloven, bilag 2, punkt 11b: Anlæg til bortskaffelse af affald.

Ansøger har den 24. juni 2025 udarbejdet en ansøgning om VVM-screening af projektet. Billund Kommune har ved VVM-screeningen vurderet, at etableringen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Se særskilt afgørelse.

Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 områder

Det nærmeste Natura 2000- områder Hedeområder ved Store Råbjerg, ligger ca. 1 km syd for virksomheden.

Billund Kommune har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan påvirke ovenstående Natura 2000 område væsentligt, og det er derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter

Det vurderes, at projektområdet ikke indeholder egnede levesteder for dyre- og plantearter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. Der er heller ikke observeret Bilag IV arter i nærområdet. Projektet vil derfor ikke forringe eventuelle levesteder for arterne.

Vurderingerne er gennemført i henhold til habitatbekendtgørelsen.

Truede arter

En række sjældne og truede dyr og planter er optaget på den danske Rødliste. Arternes levesteder vil ofte være i tilbagegang på grund af tilgroning med græsser eller træer.  Arterne optræder derfor ofte i små isolerede bestande.

Der findes ikke oplysninger om, at der findes rødlistearter indenfor projektområdet eller i nærområdet. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de rødlistede dyre- og plantearter.

Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen

Virksomheden er en affaldsindsamlingsvirksomhed med godkendelsespligtige aktiviteter i form af modtagelse, omlastning, sortering og presning af ikke-farligt affald forud for videre transport til genanvendelse

Virksomheden har derudover værksted og vaskeplads til service, reparation og vask af egne køretøjer samt værksted til reparation af containere.

Endelig er der lagerhaller samt udendørs oplagsplads til containere samt p-pladser til hhv. lastbiler og personbiler.

I de nedenstående afsnit gennemgås virksomhedens miljøforhold punktvis, hvorefter Billund Kommunes vurdering og fastsættelse af relevante vilkår fremgår. Standardvilkår der ikke er medtaget, er samlet i bilag 3, med begrundelse for hvorfor vilkåret ikke er medtaget.

Indretning og drift

Virksomheden har fremsendt en indretningsplan, som fremgår af bilag 2.

Virksomhedens område dækker ca. 43.000 m2, heraf er ca. 4500 m2 indendørs. Indretningen er beskrevet i tabel 1. Nr. i kolonne 1 henviser til nummeret på indretningsplanen i bilag 2.

| Nr. | Anvendelse |
| --- | --- |
| 1a | Oplagsområde for containere, som flyttes ofte |
| 1b | Oplagsområde for containere, som flyttes ofte |
| 1c | Oplagsområde for containere som flyttes sjældent |
| 1d | Oplagsområde for containere som flyttes sjældent |
| 2 | p-plads for lastbiler |
| 3 | p-plads for personbiler |
| 4 | Oplagsområde for rent træ, ren beton og tegl. |
| 5 | Modtage- og sorteringshal for alle affaldsfraktioner. Primært for pap, papir og brændbart. |
| 6 | Autoreparationsværksted |
| 7 | Vaskehal og lagerområde |
| 8 | Lagerhal |
| 9 | Lagerhal |
| 10 | Værksted til reparation af containere |
| 11 | Aflæsnings- og oplagsområde for friturefedt/olie (indendørs) |
| 12 | Tankområde (Tank er i aflåst container) |
| 13 | Kontor og administration |
| 14 | Omklædning m.v. |
| 15 | Bolig, anvendes som portnerbolig. |

Området tilkøres fra Grindstedvej. Vejen inde på området er en privat fællesvej, som også fungerer som adgangsvej for ejendommen nord for virksomheden. Arealet øst for adgangsvejen er indhegnet og kan tilkøres via to automatiske porte. Arealer vest for adgangsvejen er ikke indhegnet.

Arealerne foran bygningerne ud mod vejen er befæstet med SF-sten. Tankområdet har tæt belægning af støbt beton. Øvrige arealer er belagt med stabilgrus og genbrugsasfalt (knust asfalt).

Områderne 1a-1d er udendørs områder til opmagasinering af diverse tomme containere. Virksomheden råder over 20 lastbiler, som holder parkeret på område nr. 2, når de ikke er i brug. På område 3 etableres p-plads til personbiler for virksomhedens ansatte m.m.

Område 4 fungerer dels som oplagsområde for rent tre, ren beton og tegl og dels som knuseplads for samme fraktioner. Der er ikke tale om total nedknusning, men grov neddeling så armeringsjern kan frasorteres betonen, eller træ der neddeles til mere håndterbare størrelse. De neddelte materialer bortskaffes derefter til en anden affaldsaktør, med henblik på genanvendelse eller nyttiggørelse.

I modtage- og sorteringshallen (5) modtages i princippet al affald (medmindre dette er træaffald, beton, tegl eller fritureolie). Affaldet sorteres i hallen jævnfør oversigten tabel 1.

Relevante affaldstyper presses i ”paller”, det drejer sig om:

- Pap

- Papir

- Plast

- Landbrugsplast

- Brændbart affald

- Rockwool

Der etableres affaldspressere i hallen. Øvrigt affald sorteres i containere. Der modtages ikke støvende asbest i lukkede bigbags eller lukkede containere. Asbesten skal ikke omlastes, og bigbags håndteres forsigtigt så de ikke åbner sig eller revner.

Hallens gulvbelægning er SF-sten, og der er ikke afløb til kloak, og der afledes ikke spildevand fra området.

Der er et eksisterende værksted (6), der indrettes og benyttes til almindelig service og små reparationer af egne køretøjer. Der er ligeledes en eksisterende vaskehal (7), der vi blive brugt til vask af egne køretøjer. Bygning 8 og 9 vil blive brugt til lager og opbevaring, mens der i den sidste bygning (10) indrettes et maskinværksted til reparation af containere m.m.

Friturefedt/olie modtages i egnede lukkede plastemballager typisk i op til 200 l. Emballagerne (med indhold) oplagres under tag (11). Der sker normalt ikke overhældning. Friturefedt/olie bortskaffes, når der er en passende mængde.

De øvrige bygninger anvendes til kontor og administration samt omklædningsfaciliteter for ansatte.

Der indrettes en udendørs tankplads på støbt beton, med afløb via olieudskiller. Der opstilles en 15.000 liters dieseltank i aflåst container på tankpladsen.

De ansøgte affaldsfraktioner, med angivelse af forventet årlig mængde samt forventet maks. oplag er angivet i tabel 1.

Tabel 1 oversigt over ansøgte fraktioner Affaldsart(er) eller –fraktion(er); EAK-kode(r) / anden identifikation; Forventet årlig mængde i ton; Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter eller –fraktioner (i ton). Plast (fra køretøjer/kofangere); 160119; 100; 50. Plast (emballage); 150102; 100; 50. Plast (husholdningslignede erhvervesaffald); 200130; 100; 50. Plast (Bygningsaffald); 170203; 100; 50. Landbrugsplast; 020104; 500; 75. Pap; 15 01 01; 2000; 100. Papir; 15 01 01; 1000; 100. Glas og flasker; 15 01 07; 500; 50. Træ (træemballage, paller); 15 01 03; 3000; 1500. Træ (Bygningstræ); 170201; 1000; 500. Trykimprægneret træ; 170204; 300; 200. Beton og fliser; 17 01 01; 2000; 1000. Teglsten; 17 01 02 og -3; 2000; 1000. Jern og metal; 17 04 07; 500; 100. Metalemballage; 150404; 500; 100. Brændbart affald; 20 01 99; 10000; 1000. Vinduer; 17 09 04; 500; 100. Asbestholdigt affald, ikke støvende (primært tagplader); 170605; 75; 75. Rockwool(Stenuld); 17 06 04; 250; 50. Gipsplader; 17 08 01; 250; 100. Fritureolie; 20 01 25; 100; 10. Batterier; 16 06 04; 50; 10. Elektronikaffald/skrot; 16 02 14; 250; 20..

Billund Kommunes vurdering og fastsættelse af vilkår

I overensstemmelse med Standardvilkårsbekendtgørelsen fastsættes generelle vilkår for foranstaltninger i forbindelse med driftsophør, samt vilkår der definerer betegnelserne ”befæstet areal” og ”tæt belægning”.

Der fastsættes desuden vilkår for virksomhedens indretning og drift, der omfatter udarbejdelse af driftsinstruks samt vilkår der fastsætter, at virksomheden kun må modtage og opbevare de i tabel 1 angivne affaldsfraktioner og i de angivne mængder. Der fastsættes vilkår om maksimalt oplag for at undgå ophobning af affald. Mængderne fastsættes i overensstemmelse med de ansøgte mængder. Der fastsættes derudover vilkår om, at affaldet skal kontrolleres og placeres i de dertil beregnede containere eller områder hurtigst muligt.

Der fastsættes vilkår om hvordan virksomheden skal forholde sig, hvis der modtages affald som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, og det ikke er muligt at afvise det.

Sidst fastsættes der vilkår om, at containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at forhindre vindflugt. Det vurderes at være relevant, da virksomheden modtager papir og plast. Vilkåret vurderes dog at kunne overholdes ved, at containere med lette materialer står inde i sorteringshallen, som oplyst i ansøgningen, da det udgør en overdækning af containerne. Ordlyden af standardvilkåret ændres derfor, så det også inkluderer indendørs opstilling af containerne.

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet beskrevet, at man ønsker at modtage ”øvrige fraktioner” som en blanding af vinduer, rockwool, gipsplader og træ. Ligeledes ønskes at modtage brændbart affald, som efterfølgende udsorteres for genanvendelige fraktioner.

Dette er i strid med bestemmelserne i kapitel 10 i Affaldsbekendtgørelsen, om affaldsproducerende virksomheders affaldshåndtering.

Det er således beskrevet, at der ønskes mulighed for at modtage en fraktion som ”brændbart affald”, men hvor der på virksomheden udsorteres forskellige genanvendelige fraktioner som metal, glas, vinduer isoleringsmateriale m.v. fra affaldet.

Det er Billund Kommunes vurdering, at disse fraktioner ikke må sammenblandes med det brændbare affald, men skal kildesorteres på stedet, hvor affaldet er produceret, jf. reglerne i kapitel 10 i Affaldsbekendtgørelsen. Affaldet kan ikke klassificeres og indsamles som brændbart, for så derefter at blive til genanvendeligt affald såsom metal. Der må derfor ikke modtages brændbart affald sammenblandet med andre fraktioner på virksomheden.

Ligeledes er det beskrevet, at der ønskes mulighed for at modtage en sammenblanding af vinduer, mineraluld, gipsplader og ”delvist træ”. Det er ikke nærmere beskrevet hvilke vinduer der er tale om. Termoruder skal dog altid frasorteres på stedet hvor affaldet er produceret. Gips og mineraluld kan heller ikke undtages fra kravet om sortering på stedet, jf. § 66 stk. 7 i affaldsbekendtgørelsen. Det er derfor Billund Kommunes vurdering, at dette affald ikke må modtages som sammenblandede fraktioner.

Kildesorteringen hos affaldsproducenterne reguleres efter tilsyn m.m. hos de respektive virksomheder. Der kan således ikke fastsættes vilkår i nærværende afgørelse, om kildesorteringen ude hos affaldsproducenterne. Det er dog Billund Kommunes vurdering, at der godt kan fastsættes et vilkår om, at virksomheden skal afvise affald, der ikke er kildesorteret i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 10 i Affaldsbekendtgørelsen. Der fastsættes derfor sådan et vilkår.

Støj

Der vil være støj fra kørsel, primært fra lastbiler, fra flytning af containere og fra intern rangering med gaffeltruck og gummiged. Inde i hal 5 vil der være opstillet pressere til presning af pap, papir, plast m.m. Presning vil foregå på hverdage indenfor tidsrummet 07-18.

Fra pladsen til træ, beton og tegl vil der være støj fra neddeling af affaldet. Det er oplyst, at der vil blive brugt et mobilt knuseanlæg, og det forventes at der skal neddeles affald 4-6 gange årligt af 3-5 dages varighed. Der er ikke tale om total nedknusning (nyttiggørelse), men en neddeling, så eksempelvis armeringsjern kan adskilles fra beton, eller at træ neddeles til mindre stykker, der letter den videre transport. Neddeling vil foregå på hverdage indenfor tidsrummet 07-18. Der er i forvejen etableret en 2-3 meter høj vold langs det sydøstlige skel.

Til og frakørsel sker via Grindstedvej. Virksomheden råder i alt over 40 lastbiler, men halvdelen kommer ikke på virksomheden. Det er derfor 20 lastbiler, som holder på virksomheden og kører ud derfra. Resten holder hjemme hos chaufføren, som kører ud hjemmefra. Total set forventes maks. 100-110 til- og frakørsler dagligt, hvoraf de 40 er lastbiler der kører ud og ind. De resterende til- og frakørsler er personbiler, f.eks. personale der møder ind.

De typiske køreveje internt på virksomheden er vist på bilag 2 med røde linjer.

På oplagspladserne 1A-1D vil der være støj fra intern kørsel samt rangering og flytning af containere.

Pladserne 1A og 1B er beregnet til containere, som flyttes ofte. Med det menes, at der kan være behov for dagligt at hente eller stille en eller flere containere på pladserne.

Pladserne 1C og 1D er beregnet til containere, som der sjældnere er behov for at flytte. Ansøger har oplyst, at man forventer, at der ca. hver anden uge vil være behov for at hente eller stille en container på en af disse pladser.

I autoværkstedet og maskinværkstedet vil der blive opstillet kompressor. I maskinværkstedet vil der blive anvendt skærebrænder og i begge værksteder anvendes almindeligt håndværktøj.

I vaskehallen (hal 7) vil der blive anvendt højtryks/damprenser. Vask foregår indendørs. Der foretages kun vask af egne køretøjer.

Billund Kommunes vurdering og fastsættelse af vilkår

Virksomheden er beliggende i det åbne land. Nærmeste boliger ligger vest for virksomheden, med skel mod oplagspladserne 1C og 1D. Der er ca. 75 meter fra den vestligste ende af sorteringshallen til skel mod nærmeste bolig. Mod nord ligger nærmeste bolig ca. 180 meter væk. Mod øst ligger nærmeste bolig ca. 160 meter fra pladsen til neddeling af beton og træ. Mod syd er der ca. 250 meter fra hhv. sorteringshallen og knusepladsen til nærmeste bolig. Afstanden er målt til nærmeste opholdsareal 15 meter fra boligerne, på nær boligerne vest for, hvor afstanden er målt fra sorteringshallen til skel.

Der er derudover en bolig på Grindstedvej 24, det vil sige i tilknytning til virksomheden. Det er oplyst, at denne vil blive benyttet som portnerbolig af en af virksomhedens ansatte, og der er i ansøgningen redegjort for nødvendigheden heraf. Der ses derfor bort fra denne bolig i vurderingen af, hvorvidt virksomhedens aktiviteter kan overholde de fastsatte grænseværdier.

For boliger i det åbne land skal der fastsættes grænseværdier for ekstern støj, der svarer til grænseværdierne for områdetype 3, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra Virksomheder.

Der fastsættes således vilkår om, at virksomheden skal overholde grænseværdierne for støj, som fremgår af tabel 2.

Tabel 2

| Tidsrum Områdetype | Mandag – fredag Kl. 07.00 – 18.00 Lørdag Kl. 07.00 – 14.00 | Mandag – fredag Kl. 18.00 - 22.00 Lørdag Kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage Kl. 07.00 – 22.00 | Alle dage Kl. 22.00 – 07.00 | Maks. værdi for nattestøj Kl. 22.00 07.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boliger i det åbne land | 55 | 45 | 40 | 55 |

Grænseværdien er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum.

Der fastsættes desuden vilkår om, at Billund Kommune kan kræve at virksomheden dokumenterer, at grænseværdierne for ekstern støj overholdes, dog højest en gang årligt.

Den mest støjende aktivitet vurderes at stamme fra neddeling af beton, tegl og træ på den udendørs plads (4). Det er oplyst, at der benyttes et mobilt knuseanlæg, som lejes fra gang til gang. Der foregår ikke egentlig nedknusning, men neddeling til mindre, mere håndterbare stykker hvor armeringsjern kan skilles fra beton m.m. Anlægget er typisk for branchen og Billund Kommune vurderer, at der ikke er behov for yderligere dokumentation for støjen herfra. Virksomheden har oplyst, at neddeling på pladsen vil foregå i dagtimerne 07-18. Dette svarer til det mindst sårbare tidsrum, hvor støjgrænsen er højest og referencetidsrummet længst (8 timer).

Der er i forvejen etableret en 2-3 meter høj jordvold øst og sydøst for knusepladsen, som vil fungere som støjdæmpning. Der er et 135 meter bredt skovstykke mellem jordvolden og udendørs opholdsarealer ved boligen øst for knusepladsen. Beplantning har dog en begrænset støjdæmpende effekt. Samtidig er det ingen garanti for, at beplantningen ikke på et tidspunkt fjernes, da det tilhører naboen og der ikke er tale om fredskov. Derfor kan beplantningen ikke inddrages i vurderingen af, om støjgrænsen kan overholdes. Afstanden til boligen, placeringen af jordvolden og det, at aktiviteten foregår i de mindst sårbare tidsrum i hverdagstimerne kl. 07 – 18 gør dog, at det samlet set vurderes sandsynligt, at de vejledende støjgrænser kan overholdes. Der fastsættes vilkår om, at neddeling på pladsen kun må foregå i dette tidsrum.

Støj fra lastbilkørsel er normalt forbigående, og finder kun sted i en mindre del af referencetidsrummet. Virksomhedens driftstid er oplyst til at ligge inden for tidsrummet kl. 05 – 22 på hverdage og kl. 07 – 14 på lørdage. Tidsrummet fra kl. 05 – 07 ligger indenfor natteperioden, hvor støjgrænsen er lavest og referenceperioden kortest (30 min.). Afstanden til boliger sammen med det faktum, at der kun vil være forbigående støj fra lastbilerne, gør dog, at det vurderes sandsynligt, at støjgrænsen kan overholdes.

Afhentning og henstilling af containere vil støje svarende til en lastbil. På de oplagspladser som ligger nærmest boligerne vest for virksomheden, er det oplyst at det vil være nødvendigt at flytte, afhente eller henstille containere ca. hver anden uge. På de øvrige pladser tættest på sorteringshallen placeres de containere, hvor der dagligt vil være behov for at hente eller stille en. Den største aktivitet i forbindelse med rangering af containere, vil dermed foregå på de pladser der er placeret længst væk fra boliger. Rangering af containere vil foregå i dagtimerne. På grund af den begrænsede støj fra aktiviteten, både i støjniveau og tidsmæssigt omfang vurderes det sandsynligt, at støjgrænserne vil være overholdt.

Øvrige støjende aktiviteter omfatter presning og balletering af affald, værkstedsaktiviteter og kompressor i auto- og maskinværksteder samt vask af biler med højtryksrenser. Disse aktiviteter foregår alle indendørs. Det er endvidere oplyst, at aktiviteterne vil foregå på hverdage i dagtimerne. Det vurderes derfor sandsynligt, at aktiviteterne vil overholde støjgrænserne.

Samlet set er det Billund Kommunes vurdering, at virksomhedens aktiviteter kan overholde de fastsatte grænseværdier for ekstern støj.

Da aktiviteterne potentielt kan give anledning til lavfrekvent støj og infralyd fastsættes der desuden vilkår med grænseværdier herfor, fastsat ud fra Miljøstyrelsens orientering nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksterne miljø, se tabel i vilkår 10 og 11.

Miljøbeskyttelsesloven regulerer kun støj fra kørsel og aktiviteter på virksomhedens område. I godkendelsen stilles der således ikke vilkår vedrørende kørsel på offentlig vej, herunder til- og frakørsel til virksomheden.

Luftforurening

Der vil være risiko for støv fra kørsel på pladsen og fra neddeling af træ og beton på den udendørs plads i tørre perioder.

Der etableres ikke afkast fra modtage- og sorteringshallen (hal 5), hvor der modtages og presses pap, papir og plast. Det er dog oplyst, at hvis der senere bliver behov for ventilation i hallen, vil afkast blive ført en meter over tag.

I værkstedet foretages reparationer på egne køretøjer og materiel. Der vil blive emitteret svejserøg samt udstødningsgas. Der er etableret udsugning og afkast, som er ført en meter over tag.

Fra maskinværkstedet, hvor der vil blive lavet reparationer på containere m.m., vil der blive emitteret svejserøg. Der etableres to svejsesteder. Der er etableret udsugning og afkast, som er ført en meter over tag.

Der vil ikke blive modtaget og oplagret organisk affald eller andet, der kan give anledning til væsentlige lugtgener. Der modtages brugt fritureolie i lukkede beholdere, som opbevares under tag indtil det bortskaffes. Der foretages ikke overhældning af fritureolie til andre beholdere.

Billund Kommunes vurdering og fastsættelse af vilkår

I overensstemmelse med Standardvilkårsbekendtgørelsen fastsættes der vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til væsentlige lugt- eller støvgener udenfor virksomhedens område. Vilkåret giver desuden mulighed for, at Billund Kommune kan kræve befugtning eller overdækning at evt. støvende oplag og aktiviteter, som f.eks. neddeling eller presning.

I det der ikke håndteres dagrenovation og haveaffald, fastsættes der ikke yderligere vilkår vedr. lugt.

Da virksomheden oplyser, at det ikke kan udelukkes, at der senere vil blive etableret ventilation og afkast fra modtage- og sorteringshallen, fastsættes der et vilkår om, at afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller hal hvor der opbevares eller håndteres affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Da der ikke er oplysninger om afkast til det fri fra makulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap og plast, fastsættes der ikke vilkår om etablering af filter til frafiltrering af papirstøv.

Afkast fra værkstedet til reparation og service af egne køretøjer er ført 1 meter over tag. Dette er i overensstemmelse med kravene i Autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 stk. 3. Da bestemmelserne i Autoværkstedsbekendtgørelsen anses som mindstekrav for virksomheder med en godkendelsespligtig hovedaktivitet hvori der indgår et autoværksted, fastsættes der vilkår om, at udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter, og at afkast derfra skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen hvor afkastet er placeret.

Der er ikke oplyst om maskinel slibning eller andre støvfrembringende aktiviteter i værkstedet. Der fastsættes derfor ikke vilkår om udsugning og afkast herfra.

Fra værkstedet til reparation af containere m.m. (maskinværksted) er der afkast på 1 meter over tag. Der etableres 2 svejsesteder. Maskinværkstedets produktionsareal er under 1000 m2, og er dermed ikke stort nok til at være omfattet af bestemmelserne i maskinværkstedsbekendtgørelsen. Indretningen vurderes dog at leve op til kravene til afkasthøjder i bilag 2 til Maskinværkstedsbekendtgørelsen, i det der er over 40 meter til nærmeste bolig. Da der allerede er fastsat vilkår om afkasthøjde, som omfatter afkast fra svejsning, fastsættes der ikke yderligere vilkår her. Afkast fra maskinværkstedet vurderes at være omfattet af ovennævnte vilkår. Da maskinværkstedet ikke er omfattet af bestemmelserne i Maskinværkstedsbekendtgørelsen, fastsættes der ikke yderligere vilkår herom.

Spildevand

Der afledes sanitært spildevand fra toilet ved værkstedet samt omklædning og toilet ved portnerboligen, samt fra selve boligen. Der afledes til nedsivning, hvortil der er meddelt tilladelser.

Fra vaskeplads og tankplads afledes vaske- og overfladevand via olieudskiller til en lukket beholder (samletank). Vandet bortskaffes til rensningsanlæg efter aftale med forsyningsselskabet.

Der er ikke afløb fra sorteringshallen (hal 5).

Billund Kommunes vurdering og fastsættelse af vilkår

Der er meddelt tilladelse til nedsivning af sanitært spildevand fra toilettet ved værkstedet den 21. september 1995. Spildevandet afledes via bundfældningstank til sivedræn. Både tank og sivedræn er placeret på arealet nord for værkstedet.

Spildevand fra boligen samt omklædning afledes via bundfældningstank til sivedræn. Bundfældningstanken er placeret ved det sydøstlige hjørne af bygningen, hvor der er kontor, og vandet løber via en pumpeledning til sivedræn placeret på arealet øst for sammen bygning.

Afledningen af sanitært spildevand vurderes at ligge inden for rammerne af de gældende tilladelser.

Afledning af spildevand fra vaskehal og overfladevand fra tankplads til samletank, med efterfølgende bortskaffelse til rensningsanlæg vurderes at kræve en tilladelse på lige fod med tilslutning af spildevand til kloak. Billund Kommune agter at meddele en sådan tilladelse. Der fastsættes ikke vilkår for afledning af spildevand i nærværende miljøgodkendelse. Vilkår for afledning fastsættes i spildevandstilladelsen. Vilkår for indretning af vaskepladsen fastsættes under afsnit 4.5.

Tagvand udledes i henhold til en udledningstilladelse fra 1995. Der ændres ikke på bygninger eller udendørs befæstede arealer. Nedsivning fra p-pladser med permeabel belægning behandles i den særskilte spildevandstilladelse nævnt ovenfor.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Der etableres en tankplads på 150 m2, befæstet med tæt betonbelægning. Der er afløb fra tankpladsen via olieudskiller til en lukket samletank. Tankning foregår fra en 15 m3 olietank fra 2008. Tanken er senest inspiceret i 2023, med krav om inspektion igen senest i 2033. Tanken står oplagret i en lukket, aflåst container. Containeren har gulv af stål med opkant.

Virksomheden opvarmes med oliefyr, der er en overjordisk 2.500 liters tank til fyringsolie fra 1999.

Udendørs oplag omfatter kun rene fraktioner i form af beton, tegl og træ. Alle øvrige affaldsfraktioner opbevares og håndteres inden døre. Udendørs aktiviteter omfatter derudover kørsel, samt håndtering og henstilling af tomme containere.

Gulvet i autoværkstedet består af tæt betonbelægning uden afløb. Der etableres oplagsplads for farligt affald/råvarer i værkstedet med sump/spildbakke der kan rumme indholdet af den største beholder.

Billund Kommunes vurdering og fastsættelse af vilkår

I overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen stilles der vilkår til indretning af tankplads, samt at overjordiske tanke skal sikres mod påkørsel. Det vurderes, at tankpladsen er tilstrækkelig stor til at det sikres, at tankning foregår inde over den tætte belægning, når bilen holder på pladsen.

Der stilles diverse vilkår for håndtering og opbevaring af jern- og metalskrot i overensstemmelse med standardvilkårene. Desuden stilles vilkår for opbevaring af akkumulatorer og batterier.

For vaskepladsen stilles vilkår om, at pladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleres afledning af afløbsvandet. I overensstemmelse med Autoværkstedsbekendtgørelsen tilføjes det, at spildevandet fra vaskehallen skal passere en egnet olieudskiller. Endvidere fastsættes et vilkår om, at befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand, og at utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt. Vilkåret gælder således for alle befæstede arealer, og ikke kun vaskepladsen.

For farligt affald fastsættes standardvilkår om opbevaring under overdækning og på tæt belægnings. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder der opbevares. Vilkåret stemmer overens med ordlyden i § 13 stk. 2 i autoværkstedsbekendtgørelsen, der anses som mindstekrav for biaktiviteten med autoværksted.

For råvarer/kemikalier til brug i autoværkstedet, fastsættes der et vilkår om, at olieprodukter, stoffer eller blandinger der er klassificeret som miljøfarlige skal opbevares i egnede beholdere på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Pladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område ud uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. Vilkåret formuleres, så det ikke omfatter fyrings- og dieselolie, der opbevares i typegodkendte olietanke, der er omfattet af reglerne i Olietanksbekendtgørelsen. Vilkåret er i overensstemmelse med ordlyden i § 12 stk. 2 i autoværkstedsbekendtgørelsen, der anses som mindstekrav for værkstedsaktiviteterne.

For tankpladsen stilles vilkår i overensstemmelse med § 12 stk. 1 i autoværkstedsbekendtgørelsen som fastsætter at arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere egnet olieudskiller.

Standardvilkår om have- og parkaffald undlades, i det det ikke skal opbevares og håndteres på virksomheden.

Affald

Der er redegjort for de affaldsfraktioner som virksomheden modtager og håndterer i afsnit 4.1.

Der forventes maks. 6 tons farligt affald fra virksomhedens produktion. Affaldet stammer fra autoværkstedet. Spildolie forventes at udgøre ca. 5 tons (EAK 13 02 04), og det sidste tons udgøres af andre fraktioner fra værkstedet såsom spraydåser, kølervæske m.m.

Da virksomhedens aktivitet består i at indsamle, håndtere og opbevare affald, er der ikke yderligere affald fra virksomhedens produktion.

Billund Kommunes vurdering og fastsættelse af vilkår

I overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen fastsættes der vilkår om, at affald der spildes skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Der stilles endvidere vilkår om, at spild af olie og kemikalier skal opsamles straks, samt at der skal forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Der er stillet vilkår for opbevaring af virksomhedens farlige affald i afsnit 4.5. Der fastsættes ikke yderligere vilkår herom.

Uheld og driftsforstyrrelser

Af driftsforstyrrelser kan alene nævnes vejrliget, nedbrud på maskiner eller lignende.

Billund Kommunes vurdering og fastsættelse af vilkår

Der er i afsnit 4.1 fastsat vilkår om udarbejdelse af en driftsinstruks. Denne skal bl.a. beskrive hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. I afsnit 4.6 er der fastsat vilkår om hvordan virksomheden skal forholde sig i forbindelse med spild. Dette vilkår vurderes også at omfatte evt. spild fra lækage på maskiner.

Der fastsættes derfor ikke yderligere vilkår om uheld og driftsforstyrrelser.

Egenkontrol

Der fastsættes vilkår i overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen om, at virksomheden løbende og mindst en gang årligt skal gennemføre kontrol for revner, lunker og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret.

Der stilles desuden vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højest en gang hver tredje år, samt at der føres journal over dato og resultat af førnævnte kontrol inkl. evt. udbedringer af befæstede og tætte belægninger.

Der stilles vilkår om, at der føres journal over modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om, hvordan det blev håndteret og bortskaffet. I overensstemmelse med Standardvilkårsbekendtgørelsen stilles der derudover vilkår om, at mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner registreres ved udgangen af hvert kvartal.

Sidst stilles der vilkår i overensstemmelse med bestemmelserne i Autoværkstedsbekendtgørelsen om, at der føres journal over mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

Bedste tilgængelige teknik

I forbindelse med godkendelse og revurdering af virksomheder omfattet af listepunkter på bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen, skal kommunen vurdere hvorvidt virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af Bedste Tilgængelige Teknik (Best Available Technology eller BAT).

Hvis en virksomhed er omfattet af standardvilkår for bilag 2 virksomheder, og virksomhedens indretning og drift overholder disse vilkår, betragtes dette som BAT. Det er derfor Billund Kommunes vurdering, at virksomheden opfylder kravene om anvendelse af BAT, for de aktiviteter der reguleres af standardvilkår.

Billund Kommune vurderer, at overholdelse af autoværkstedsbekendtgørelsens bestemmelser for aktiviteter, der er omfattet heraf, kan betragtes som BAT for disse.

Ophør af virksomhedens drift

I overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen stilles der vilkår om, at der ved ophør af driften skal se underretning af tilsynsmyndigheden, samt at virksomheden skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Samlet vurdering

Billund Kommune vurderer samlet, at det ved meddelelse af nærværende afgørelse om miljøgodkendelse er sikret, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af miljøpåvirkningerne ved anvendelse af BAT, og at virksomheden, under overholdelse af de nedenfor nævnte vilkår, kan drives på stedet uden at medføre forurening, som er uforenelige med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Vilkår

Efter hvert vilkår er henvist til hvilket listepunkt i bilag 1 til standardvilkårsbekendtgørelsen der er tale om, fx:

A: Listepunkt K212, vilkår 21.4.1.x

B: Vilkår fastsat efter Autoværkstedsbekendtgørelsens bestemmelser.

En * angiver, at ordlyden er ændret i forhold til standardvilkåret.

- Generelt

- Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (A1)

- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet Areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anven-des betegnelsen ”tæt belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (A2)

- Indretning og drift

- Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage for- nøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (A3)

- Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 3 nævnte affaldsfraktioner. (A4)

Tabel 3 oversigt over godkendte fraktioner

Affaldsart(er) eller –fraktion(er); EAK-kode; Maksimalt oplag (ton). Plast (fra køretøjer/kofangere); 160119; 50. Plast (emballage); 150102; 50. Plast (husholdningslignede erhvervesaffald); 200130; 50. Plast (Bygningsaffald); 170203; 50. Landbrugsplast; 020104; 75. Pap; 15 01 01; 100. Papir; 15 01 01; 100. Glas og flasker; 15 01 07; 50. Træ (træemballage, paller) (A1, A2, A3 og A4); 15 01 03; 1500. Træ (Bygningstræ) (A1, A3 og A4); 070201; 500. Trykimprægneret træ; 170201; 200. Beton og fliser; 17 01 01; 1000. Teglsten; 17 01 02 og -3; 1000. Jern og metal; 17 04 07; 100. Metalemballage; 150404; 100. Brændbart affald; 20 01 99; 1000. Vinduer; 17 09 04; 100. Vinduer; 17 09 04; 100. Vinduer; 17 09 04; 100. Asbestholdigt affald *) (primært tagplader); 170605; 75. Rockwool(Stenuld); 17 06 04; 50. Gipsplader; 17 08 01; 100. Fritureolie; 20 01 99; 10. Batterier; 16 06 04; 10. Elektronikaffald/skrot; 16 02 14; 20.

- Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. (A5)

- Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (A6)

- Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede eller stå inden døre for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (A7*)

- Virksomheden skal afvise affald, der ikke er kildesorteret i overensstemmelse med bestemmelserne i Affaldsbekendtgørelsen.

- Støj

- Virksomheden samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs i naboområderne må ikke overstige nedenstående grænseværdier:

| Tidsrum Områdetype | Mandag – fredag Kl. 07.00 – 18.00 Lørdag Kl. 07.00 – 14.00 | Mandag – fredag Kl. 18.00 - 22.00 Lørdag Kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage Kl. 07.00 – 22.00 | Alle dage Kl. 22.00 – 07.00 | Maks. værdi for nattestøj Kl. 22.00 07.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boliger i det åbne land | 55 | 45 | 40 | 55 |

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)

- Virksomheden skal overholde nedenstående grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd:

| Grænseværdi Område | A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB | G-vægtet infralydniveau (<20Hz), dB |
| --- | --- | --- |
| I boliger, institutioner og lignende kl. 18.00 – 07.00 | 20 | 85 |
| I boliger, institutioner og lignende kl. 07.00 – 18.00 | 25 | 85 |
| I kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støj-følsomme rum | 30 | 85 |
| I øvrige rum i virksomheder | 35 | 90 |

- Virksomheden skal overholde nedenstående grænseværdier for vibrationer:

| Anvendelse | Vægtet accelerationsniveau, Law i dB |
| --- | --- |
| Boliger i boligområder (hele døgnet Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07 Børneinstitutioner og lignende | 75 |
| Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl 07-18 Kontorer, undervisningslokaler o.l. | 80 |
| Erhvervsbebyggelse | 85 |

- Billund Kommune kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at de vejledende grænseværdier i vilkår 8 overholdes, dog højst en gang årligt.

Måling eller beregning skal udføres som ”Miljømåling – Ekstern støj” i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj. De skal udføres af et dertil akkrediteret laboratorium eller af en person, der er certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj til at udføre ”Miljømåling – Ekstern støj”.

Rapporten over beregninger eller målinger skal sendes til kommunen senest en måned efter de er udført. Rapporten skal indeholde oplysninger om de driftsforhold, der ligger til grund for resultaterne.

- Billund Kommune kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at grænserne for lavfrekvent støj og vibrationer i vilkår 9 og 10 er overholdt. Støjmålingen skal udføres at et DANAK-akkrediteret firma eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Dokumentationen skal foregå efter anvisningerne i Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997 om ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø”.

Dokumentationen skal være Billund Kommune i hænde senest 6 uger efter målingerne har fundet sted.

- Luftforurening

- Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. (A8)

- Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (A10)

- Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport. (A12)

- Udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. (B)

- Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (A15)

- Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs. (A16)

- Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. (A17)

- Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden. (A18)

- Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning. (A19)

- Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. (A20)

- Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. (A21)

- Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (A23)

- Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. (A24). Spildevand fra vaskehallen skal passere en egnet olieudskiller (B).

- Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (A25)

- Opbevaring af olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificeret som miljøfarlige, skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. (B)

- Tankpladsen skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere egnet olieudskiller (B).

- Affald

- Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. (A13)

- Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (A14)

- Egenkontrol og driftsjournal

- Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunker og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (A26)

- Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. (A27)

Driftsjournal

- Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

  - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.

  - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

  - Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

  - Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret (B).

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (A28)

Afgørelsens varighed m.m.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i afsnit 4 ikke er opfyldt.

Miljøgodkendelsen bortfalder hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf.  §78a i Miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer øget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Billund Kommune.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1, må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år efter meddelelse af godkendelsen, ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.

Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 a, stk. 2 inden for de otte år, hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning

- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse

- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens meddelelse

- væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden

- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre tekniker, eller

- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer.

Efter forløbet af de otte år kan godkendelsesmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering, jf. miljøbeskyttelsesloven § 41 b, stk. 2.

De otte års retsbeskyttelse omfatter ikke vilkår til nedsivning af overfladevand efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Billund Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at godkendelsen og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Billund Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.

Klagevejledning

Afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 21-04-2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk  og www.virk.dk . Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Billund Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves, hvis Billund Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Billund Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

En eventuel klage over godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønsket prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra datoen for annoncering på vores hjemmeside.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive annonceret på Billund Kommunes hjemmeside http://www.billund.dk d. 24-03-2026, samt på Digital Miljøadministrations hjemmeside (www.dma.mst.dk). Der vil desuden blive adviseret om afgørelsen i Billund og Grindsted ugeaviser.

Afgørelsen er sendt til:

Parter, der er blevet hørt i forbindelse med afgørelsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest (trvest@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbillund-sager@dn.dk

Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsraadet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk

Henvendelse om afgørelsen kan ske til undertegnede på tlf.79 72 71 07.

Med Venlig hilsen

Heidi Malene Forsom

Miljøsagsbehandler

Bilag 1 – virksomhedens beliggenhed

Bilag 2 – Indretningsplan med angivelse af køreveje med rødt

Bilag 3 – Oversigt over udeladte standardvilkår med begrundelse

9. [Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, op oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]

- Vilkåret er ikke relevant, da der ikke opbevares dagrenovationsaffald eller haveaffald på virksomheden.

11. Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m3. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:

– Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.

– Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.

- Vilkåret er ikke relevant, da der ikke foretages sikkerhedsmakulering eller neddeling af papir, plast, pap eller datamateriale. Der foretages presning og balletering, men der er ikke afkast til det fri.

22. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

- Vilkåret er ikke relevant, da der ikke modtages have- og parkaffald på virksomheden.

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (bek.nr. 1027 af 2. september 2024)

Jordforureningsloven jf. LBK nr. 282 af 27. marts 2017

Miljøvurderingsloven jf. LBK nr. 4 af 3. januar 2023

Risikobekendtgørelsen (bek.nr. 372 af 25. april 2016)

Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023).

Bekendtgørelse om affald (Bek. nr. 1749 af 30-12-2024)

Maskinværkstedsbekendtgørelsen (Bek. nr. 1477 af 12-12-2017)

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Bek. nr. 1257 af 27-11-2019)

Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed