Rapport for miljøtilsyn hos BMS A/S, Stenholm 6, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

| Tilsynsdato | 04.10.2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet |  |  |
| Telefon | 98177433 | CVR nr. | 58145912 |
| E-mail | serviceaal@bms.dk; krk@bms.dk | P. nr. | 1003089855 |

| Virksomhedstype | H51, Garageanlæg > 3 stk. |
| --- | --- |
| Godkendelsesdato |  |
| Tilslutningstilladelse spildevand | 26.10.1987 |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 21-02-2024 | Henstilling | Andre forhold | Dokumentation for pejling af dieseltank Virksomheden rykkes for at komme med de krævede oplysninger senest den 1. december 2024 |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Virksomheden udlejer mobile kraner og servicerer egne maskiner. På adressen Stenholm 6 er der en kontorbygning, et værksted til service af egne maskiner, et lager/lift-garage og en vaskeplads. Herudover bruges pladsen længst væk fra Stenholm til opbevaring af diverse maskiner og materialer. |  |  |  |  |
| Produktionsareal (m2) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |  |  |
|  |  | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
|  |  | 7:00 - 15:30 |  |  |
|  | Miljøledelse |  |  |  |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Luft | Ved sidste tilsyn blev der udarbejdet en rapport som beskriver udtag og afkast |
| Luft, afkast | I forbindelse med tilsynet i 2008 blev afkasene forhøjet for svejserøg, udstødningsgas og vaskemaskinen til 2 meter. |
| Luft, støv | Intet at bemærke |
| Luft, filtre | Der er ingen filteranlæg. |
| Lugt | Intet at bemærke |

Støj

| Id | Støjkilder | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompressor |  |  |
| 2 | Ventilation |  |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Støj | Virksomheden har købt en ny kompressor, som ikke larmer ret meget. Kompressoren står i lagerhal. Nabovirksomheden, Stena, er den dominerende støjkilde i området. |
| Støjkilder, indendørs | De indendørs støjkilder er diverse maskiner på værkstedet (drejebænk, bor m.v.) og støj fra kranerne. |
| Støjkilder, udendørs | De udendørs støjkilder er damhedvaskeren. |

Spildevand

| Krav Id | Id | Aktivitet/proces | Udledt spildevand |  |  | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (l/sek.) max | Mængde pr. år | Enhed |  |
| 2 | 1 | Overfladevand |  |  |  | Olieudskiller |
| 3 | 1 | Overfladevand |  |  |  | Olieudskiller |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Spildevand | Vand fra vaskepladsen og vand fra tankpladsen |
| Spildevand, procesvand | Vaskepladsen er indrettet med plads til 2 biler. Det ene spor er med kørerampe og et afløb i bunden og det andet spor er med et sandfang. Begge vaskepladser er koblet på olieudskilleren ud for værkstedet ved Troldholm. Der er også en olieudskiller ved tankpladsen. |
| Spildevand, overfladevand | Generelt vand fra befæstede arealer. |
| Spildevand, afløbsforhold | Separatkloakeret Tagvand ledes til regnvandsledning. |
| Spildevand, tilslutningstilladelse | Vilkår om at vandforbruget maksimalt må udgør 10 m3 pr. dag. Vandforbruget er faldet, og er i overensstemmelse med vilkåret i tilslutnignstilladelsen. |
| Spildevand, egenkontrol | Ingen egenkontrol |
| Spildevand, belægninger ved vaskepladser | SF-sten |

Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces | Type | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Sandfang (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Overfladevand | Ukendt olieudskiller |  |  |  |
| 1 | Overfladevand | Ukendt olieudskiller |  |  |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Udskilleranlæg | Ja, 2 olietanke og 1 sandfang |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Skal tømmes efter behov jf. tilslutnignstilladelse. Der er aftale med S.P.Jensen om tømning 3 gange årligt. Ved tilsynet blev der forevist dokumentation for tømning bl.a. den 19/1 2012, 19/4 2012 og 23/8 2012. |
| Udskiller, funktionsafprøvning af alarm | Alarm eller pejles mindst 1 gang pr. måned jf. tilslutningstilladelse. Virksomheden pejler ikke olieudskillerne og er ikke bekendt med en tilkoblet alarm. Såfremt virksomheden opretholder aftale med S. P. Jensen eller tilsvarende godkendt affaldstransportør om tømning og eftersyn minimum 3 gange årligt, vurderes det, at virksomheden kan se bort fra vilkåret om manuelt pejling eller alarm. |
| Udskillere, vilkår i tilladelse | Passere et effektiv sand- og slamfang samt en effektiv olieudskiller med ikke under 2 timers opholdstid. Olieudskilleren er udkendt. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etableret,ca. | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1976 | Fyringsolie | 4.000 | Nedgravet | NEJ |  |
| 2 |  | 1977 | Diesel | 15.000 | Nedgravet | JA |  |
| 3 |  | 1972 | Spildolie |  | Over jord | NEJ |  |
| 4 |  | 1978 | Fyringsolie |  | Over jord | NEJ |  |

Tankoplysninger i BBR

| Matr.nr. | Fab. år | Fab.nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet år | Sløjfet | Sløjfningsfrist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3dn | 1977 | 225993 | 1978 | Diesel | 15.000 | Nedgravet |  |  |  |
| 3dn | 1972 |  | 1978 | Oliebaserede affaldsprodukter | 4.000 | Over terræn, udendørs |  |  |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Olietanke | Der er 4 olietanke på virksomheden - een til dieselolie, een til oliefyret (opvarmning af værkstedet), een til oliefyr (hedvandsvaskeren) og een til spildolie. |
| Olietanke, opstilling/placering | Tanken på 4000 liter er nedgravet i hjørnet af adressen mellem Stenholm og Troldholm. Tanken på 15.000 liter er nedgravet under kørearealet mellem værkstedet og kontorbygningen. Spildeolietanken på 4000 liter står i kemicontaineren, som har dobbeltbund. Fyringsolietanken på 1500 liter koblet på hedvandsvaskeren står i værkstedet. |
| Olietanke, etab./afbl/sløjfning | Ved tilsynet blev der observeret en olietanken til hedvandsvaskeren og en til spildeolie. Disse er ikke tidligere være bekendt for tilsynsmyndigheden. |
| Olietanke, tankattest/tankskilt | Der er tankattest på begge tankene. |
| Olietanke, sløjfningstermin | For olietanken fra 1976 er sløjfningsterminen 2016. For olietanken fra 1978 er sløjfningsterminen 2018. |
| Olietanke, registrering i BBR | Ja, de 2 nedgravede olietanke fremgår af BBR. Virksomheden skal anmelde olietanken koblet til hedvandsvaskeren. Link til anmelderskema findes her: https://blanket.aalborgkommune.dk/KommuneInnerFrontEnd/default.aspx?entityId=851&RM_Cat=BoligByggeriFlytning%09Byggeri Spildolietanken er ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen sålænge den benyttes til spildolie. Hvis tanken ændres anvendelse til f.eks. fyringsolie er den omfattet af olietankbekendtgørelsen. Olietankbekendtgørelsen foreskriver en sløjfningstermin der er passeret. |
| Olietanke, belægninger ved påfyldningspl | Asfalt |
| Olietanke, belægninger ved salgspladser | SF-sten |
| Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp | Tanken fra 1977 (på 15.000 liter) skal tæthedsprøves hvert 10. år, senest første gang 1. april 2010. Ved tilsynet blev der forevist inspektionsrapport dateret den 6. juni 2011. Næste insoektion er om 10 år. |
| Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab | Dieselolietanken fra 1977 (15.000 liter) har elektronisk pejlesystem og bliver manuelt pejlet een gang hver måned. Den elektronisk pejling styres af Morten Fjelleras, BMS A/S. Ved tilsynet i 2008 blev dokumentationen forevist, og da der ikke er ændret på procedurerne vurderes det ikke det er nødvendigt at se dokumentation herpå ved dette tilsyn. |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |
| Sprinklervæske |  |  |  |  |  |  | 2011 |
| Motorolie |  |  |  |  |  |  | 2011 |
| Gearolie |  |  |  |  |  |  | 2011 |
| Akkumulatorer |  |  |  |  |  |  | 2011 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Råvarer | Virksomheden benytter de råvarer som er typiske for et "autoværksted". |
| Råvarer, opbevaring | Påvarerne står på værkstedet, i kemicontainer med dobbelt bund og i kemiskab. På værkstedet står olieprodukter i et hjørne af værkstedet på en rist med spildbakke. Spraydåser står i kemiskabet. I kemicontaineren med dobbelt bund står både råvarer og affald. |
| Råvarer/Kemikalier, belægninger | Beton på værkstedet. |

Affald

| Affaldsart | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |  |  |
| Absorptionsmidler | 1.000 | Kg | Container - lukket |  |  |  |  |  |
| Alkalisk rensevæske |  |  | Ikke oplyst |  |  |  |  |  |
| Blandet brændbart |  |  | Container - lukket |  |  |  |  |  |
| Blyakkumulatorer | 1.400 | Kg | Plastkasse, syrefast |  |  |  |  |  |
| Hydraulikslanger | 100 | Kg | Beholder |  |  |  |  |  |
| Jern og metal | 3.500 | Kg | Container - åben |  |  |  |  |  |
| Kølervæske | 200 | Liter | Tromle (Mokana) |  |  |  |  |  |
| Lysstofrør, lavenergipærer |  |  | Ikke oplyst |  |  |  |  |  |
| Maling- og lakaffald | 30 | Kg | Ikke oplyst |  |  |  |  |  |
| Olie- og benzinudskillere | 350 | Kg | Ikke relevant |  |  |  |  |  |
| Oliefiltre | 208 | Kg | Container - lukket |  |  |  |  |  |
| Papir og pap | 1.000 | Kg | Container - lukket |  |  |  |  |  |
| Småbatterier fra værktøj | 50 | Kg | Container - lukket |  |  |  |  |  |
| Spildolie | 2.500 | Liter | Olietank |  |  |  |  |  |
| Spraydåser | 32 | Kg | Container - lukket |  |  |  |  |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affald | Ved sidste tilsyn, blev det aftalt at virksomheden skal føre STAMKORT. Siden sidst er reglerne om stamkort udfaset af lovgivningen. |
| Affald, farligt | Der er tydeligt afmærket på diverse affaldsbeholdere. |
| Affald, anmeldelse af farligt affald | Skema med farligt affald blev ikke udfyldt - skema vedr. affald jf. tilsynsskemaet blev gennemgået istedet for. |
| Affald, sortering | Intet at bemærke |
| Affald, opbevaring | Intet at bemærke |
| Affald, bortskaffelse | Aftale med Mokana, Dansk Olie Genbrug, S. P. Jensen, Marius Pedersen og Stena. |
| Farligt affald, belægninger | Farligt affald opbevares i kemicontainer med dobbelt bund. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | nej |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Begrænset drikkevandsinteresse |
| Generelle bemærkninger | Intet at bemærke |
| Planforhold | Lokalplanlagt 12-007 Kommuneplan 2.4.I1 (industriområde) |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Pejling af dieselolietanken - se kontrolpunkt vedr. olietanke. |
| Jordforurening | Lokalisering uafklaring |
| Miljøforbedringer, miljømål | Intet at bemærke. |