Tillæg til miljøgodkendelse Nordfyns Autoophug Søndergårdsvænget 13, 5450 Otterup Godkendelsesdato: 10. marts 2022

Indhold

Stamoplysninger	3

Læsevejledning	3

Kommunens afgørelse	4

Miljøgodkendelse	4

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt	4

Vilkår	5

Indretning og drift, autoophug	5

Affald	5

Egenkontrol	5

Driftsjournal	5

Retsbeskyttelse, bortfald af godkendelsen og nye ændringer	5

Klagevejledning	6

Underretning om afgørelsen	6

Miljøteknisk Vurdering	7

Ansøger	7

Lovgrundlag	8

Sagsakter	9

Høring	9

Ikke-teknisk resumé	9

Beliggenhed	9

Indretning og drift	10

Støj og vibrationer	10

Affald	12

Beskyttelse af jord og grundvand	12

Spildevand	13

Bedst tilgængelige teknik	13

Sikkerhedsstillelse	14

Baggrund for afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurderingsrapport	14

Konklusion	15

Bilag	16

Bilag 1 Beliggenhed af virksomheden	16

Bilag 2 Indretning af ejendommen og placering af bilpresse	17

Bilag 3 Screeningsskema i forhold til miljøvurdering	18

Bilag 4 Samlede vilkår	23

Generelt	23

Indretning og drift, autoophug	23

Indretning og drift, malerkabine	24

Luftforurening	24

Støj og vibrationer	25

Affald	26

Beskyttelse af jord og grundvand	26

Spildevand	27

Egenkontrol	27

Driftsjournal	29

Sikkerhedsstillelse	30

Stamoplysninger

| Virksomhedens navn | Nordfyns Autogenbrug |
| --- | --- |
| Virksomhedens adresse | Søndergårdsvænget 13, 5450 Otterup |
| Virksomhedens ejer | Klaus Landtved, Havreløkken 40, 5450 Otterup |
| CVR nr. | 14714804 |
| P-nr. | 1000790736 |
| Telefonnummer | 64 82 50 82 /40 82 88 58 |
| e-mail | klaus@nordfyns-autogenbrug.dk |
| Hovedaktivitet | K209: Autoophugning (Autogenbrug) |
| Biaktivitet | A52: Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er mindre end 6 kg pr. time. Q01 Autoværksted |
| Branchebetegnelse | 467700 Engroshandel med affaldsprodukter |
| Udarbejdet af | Akademiingeniør Tove Kjærsgaard, Nordfyns Kommune |

Læsevejledning

Miljøgodkendelsen er opbygget i to dele.

1. del indeholder vilkår, samt oplysninger om retsbeskyttelse m.m.

2. del indeholder en miljøteknisk vurdering af ansøgningen, der beskriver det grundlag, hvorpå miljøgodkendelsen gives. Der redegøres for virksomhedens indretning og drift, og for den miljøbelastning virksomheden giver anledning til. Det er i dette afsnit, at begrundelsen for de fastsatte vilkår fremgår.

Kommunens afgørelse

Miljøgodkendelse

Nordfyns kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til Nordfyns Autogenbrug. Tillægget gælder til opsætning af en bilpresse.

Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 10. marts 2024.

Godkendelsen bygger på oplysningerne i virksomhedens miljøansøgning og på de forudsætninger, der er i den miljøtekniske redegørelse. Godkendelsens vilkår står herunder.

Vilkårene er fastsat i efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven, godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen. Tilladelse til afledning af spildevand meddelelse i henhold til § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Nordfyns kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som Nordfyns Autogenbrug har beskrevet i ansøgningen i bilag 4 og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er Nordfyns Autogenbrug forpligtet til at ansøge igen med for at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Vurderingen ses i afsnittet om ”baggrund for afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurderingsrapport”

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Vilkår

Indretning og drift, autoophug

9a. Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et areal med tæt belægning og kontrolleret afledning af regnvand. Såfremt flatning foregår indendørs, kan dette ske på et areal med tæt belægning uden afløbunder tag beskyttet mod vejrlig. NY

11a. Flattede biler må opbevares i en højde svarende til 2 lag i reolsystem. Det vurderes at svare til max tre meter. NY

Affald

28a. Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal uanset vilkår 28. opsamles, så snart aktiviteten er afsluttet. NY

Egenkontrol

46a. Pladsen, hvor flattede biler opbevares skal inspiceres for spild af olier o.l. efter hver tømning, dog mindst 1 gang årligt. Hvis der er forurening skal kommunen kontaktes inden eventuel forurening skal bortgraves. NY

Driftsjournal

48a.Der skal i driftsjournalen desuden anføres

- Driftstid for bilpressen skal noteres på daglig basis.

- Journal over inspektion af pladsen til flattede biler, herunder, hvad der er observeret og eventuelle oprensninger.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. NY

Retsbeskyttelse, bortfald af godkendelsen og nye ændringer

Den oprindelige miljøgodkendelse er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra 4. juli 2017.  Vilkårene i denne tillægsgodkendelse er nye og har retsbeskyttelse på 8 år. I tilfælde af klage er det op til Miljø- og Fødevareklagenævnet at vurdere, om det enkelte vilkår har retsbeskyttelse.

Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra meddelelsesdatoen.

Alle ændringer i drift, bygninger eller ledelse skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- virksomheden

- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

- Sundhedsstyrelsen

- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Nordfyns Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En klage skal være skriftlig gennem klageportalen. Klageportalen kan findes via link på forsiden af www.naevneneshus.dk I klageportalen er der en vejledning til hvordan der klages.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man kontakte Nordfyns Kommune. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, man kan fritages for at anvende klageportalen.

Klage skal være modtaget i klageportalen inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort.

Klagefristen er: 7. april 2022

En klage har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Efter klagefristens udløb får virksomheden besked om indholdet af eventuelle klager.

Søgsmål

Ønskes godkendelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret på kommunens hjemmeside. Fristen for at anlægge søgsmål er 10. september 2022.

Underretning om afgørelsen

Nordfyns kommune har underrettet følgende:

- Nordfyns Autogenbrug, Søndergårdsvænget 13, 5450 Otterup klaus@nordfyns-autogenbrug.dk

- NFM, Svend Flindt flindt@miljødk.dk

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk

- Danmarks Naturfredningsforening, dnnordfyn-sager@dn.dk

- Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn v. Leo Jensen, leo@leonidas.komm.dk

- Friluftsrådet, v/Søren Larsen, fynnord@friluftsraadet.dk

- DOF Nordfyn v/ Kurt G. Holm, Bøgevangen 11, 5462 Morud nord-fyn@dof.dk

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på kommunens hjemmeside og i Miljøstyrelsens system ”Digital MiljøAdministration” (Link DMA).

Miljøteknisk Vurdering

Den miljøtekniske vurdering er udarbejdet af Nordfyns Kommune og indeholder en vurdering af det ansøgte i henhold til gældende lovgivning og lokale planforhold. Vurderingen danner baggrund for de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Der er givet miljøgodkendelse til autoophug den 4.juli 2017. Denne ansøgning er en tillægsgodkendelse til den gældende godkendelse.

Ansøger

Nordfyns Autogenbrug, Søndergårdsvænget 13, 5450 Otterup

CVR-nr.: 14714804

P-nr.: 1000790736

Tlf.: Nordfyns Autogenbrug: 64825082

E-mail: klaus@nordfyns-autogenbrug.dk

Virksomhedens ledelse, kontaktperson og miljøansvarlig: Klaus Landtved

Miljøansvarlighedsregisteret: Af miljøbeskyttelseslovens § 34, stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40 b stk. 1 anført, at Miljøministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40a.

Da hverken Klaus Landtved eller Nordfyns Autogenbrug er anført i dette register kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Kontaktperson med hensyn til godkendelsen:

Sang Christian Flindt Sandvad, Kirsebærgrenen 155. 5220 Odense SØ, sfs@miljodk.dk: Tlf: 27638965

Svend Flindt, Linkenkærsvej 70, 5700 Svendborg, flindt@miljodk.dk 40463231

Lovgrundlag

Nordfyns Autogenbrug v/ Klaus Landtved har en miljøgodkendelse fra 2017 til ophugning og miljøbehandling af op til 2000 biler årligt. Godkendelsen omfatter også de andre virksomheder på ejendommen: malervirksomheden Paint! og autoværkstedet GN Autotek. Virksomhederne er teknisk og miljømæssigt forbundne, men ikke juridisk forbundne.

Klaus Landtved ønsker at etablere en bilpresse til at komprimere miljøbehandlede biler, så transporten til og fra virksomheden kan reduceres og pladsen til oplagring af miljøbehandlede biler kan optimeres.

Bilpressen hører under autoophugningsvirksomheden og er omfattet af listepunkt K209 ”autoophugning” i godkendelsesbekendtgørelsen:

Vilkårene i miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kap. 5 § 33 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen.

Listepunkt K209 er optaget på bilag 1 i standardvilkårsbekendtgørelsen. Derfor anvendes standardvilkår i tillægsgodkendelsen.

Bilskrotbekendtgørelsen

Autoophugning er omfattet af bilskrotbekendtgørelsen. De krav der fremgår af denne bekendtgørelse gælder ud over de vilkår der er fastsat i miljøgodkendelsen. Kommunen fører tilsyn med reglerne i denne bekendtgørelse, på nær §§17-37, som Miljøstyrelsen fører tilsyn med.

Miljøvurderingsloven.

Autoophugning er omfattet af punktet 11e – Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophug på bilag 2 til Miljøvurderingsloven. At opstille en bilpresse er derfor omfattet af bilag 2 punkt 13a: Ændringer eller udvidelser af allerede godkendte projekter.

I forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse er lavet en ansøgning om screeningsafgørelse efter reglerne i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Vurderingen af anmeldelsen og afgørelse om, at der ikke skal laves miljøkonsekvensvurdering, behandles og meddelelse samtidig med denne miljøgodkendelse. Anmeldelsen ses i bilag 3.

Tilsyn og brugerbetaling

Nordfyns Autogenbrug er en miljøgodkendt virksomhed og er derfor omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn . Kommunen er myndighed over for virksomheden og har pligt til at gennemføre regelmæssige miljøtilsyn på virksomheden.

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling. Dette betyder, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. Timetaksten bliver reguleret hvert år, og offentliggøres på Miljøministeriets hjemmeside.

Sagsakter

* Anmeldelse af 14. november 2021

* supplerende oplysninger af 21. februar 2022

Bilag

* Indretningsplan.

Høring

Et udkast til afgørelse har været fremsendt til virksomheden til kommentering.

Virksomhedens kommentarer er: Velstruktureret og let forståeligt.

Ikke-teknisk resumé

Nordfyns Autogenbrug er etableret på adressen Søndergårdsvænget 13, 5450 Otterup i 1992. Virksomheden er miljøgodkendt i 1996 og igen i 2001 i forbindelse med udvidelse af driften. Autoophug er omfattet af listepunkt K209 i listebekendtgørelsen.

I 2017 fil Virksomheden miljøgodkendelse til at ophugge og miljøbehandle 2000 biler årligt, herunder værksted til miljøbehandling og oplagring af reservedele. Der blev også givet godkendelse til at virksomheden Paint! indrettede en malerkabine på adressen.

Nordfyns Autogenbrug ønsker at opstille en bilpresse i produktionen, for at udnytte oplagringskapaciteten bedre og optimere transporten af miljøbehandlede biler.

Beliggenhed

Virksomheden er beliggende på Søndergårdsvænget 13, 5450 Otterup, matr. nr. 11s Hjorslev By, Otterup i den sydøstlige del af Otterup. Virksomheden ligger i et område, der ifølge lokalplan nr. O-E5-01 for Otterup Kommune maj 1986 er udlagt til erhvervsområde med tilladelse til produktionserhverv herunder større engros-, transport- samt bygge- og anlægsvirksomheder.

Der ligger flere boliger i tilknytning til erhverv i området. Nærmeste boliger ligger ca. 70 meter sydvest og vest for virksomhedens skel (Søndergårds Allé 3 og 4) i lokalplanområde 0-B3-01, der er blandet bolig og erhverv.

Virksomheden er beliggende udenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og udenfor nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde med hensyn til nitrat (NFI og IO).

Lokaliteten er V1-kortlagt efter jordforureningslovens bestemmelser, på grund af anvendelsen som autoophugger. Kortlægningen betyder, at grunden kan være forurenet, men at det ikke er undersøgt nærmere.

Virksomhedens placering fremgår at bilag 1.

Nordfyns Kommunes vurdering

Placeringen af virksomheden er i overensstemmelse med lokalplan- og kommuneplanlægningen i området.

Det vurderes, at der skal sættes støjvilkår som beskytter de omkringliggende boliger, jf. miljøstyrelsens støjvejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Indretning og drift

Indretning

Pressede/flattede biler oplagres på plads B10, hvor de miljøbehandlede biler også opbevares.

De demonterede skrotbiler leveres til H.J. Hansen, Odense eller Uniscrap, Kolding.

Nordfyns Kommunes vurdering

I godkendelsen er vilkår 11 om opbevaringen af miljøbehandlede biler. Her står, at biler må opbevares i 2 lag i reolsystem.

Vilkåret er stillet af hensyn til pkt. 9.1 i lokalplanen om ”at oplag skal have et ordentligt udseende”.

Vilkåret udvides med:

Flattede biler må opbevares i en højde svarende til 2 lag i reolsystem. Det vurderes at svare til max tre meter. Vilkåret indføjet som vilkår 11a

Maximumantallet på 500 miljøbehandlede biler på pladsen fastholdes.

Drift

Miljøbehandlede biler vil i fremtiden presses i bilpressen inden afhentning i stedet for, at bilerne presses delvist ved afhentning. Derved øges udnyttelsen af afhentningslasbilernes kapacitet. Der er ikke andre ændringer i forhold til den eksisterende drift.

Virksomheden ønsker at opstille en bilpresse under halvtag i det område, der er beregnet til ikke-miljøbehandlede biler. Det betyder, at bilpressen står under tag på et område med støbt gulv og afløb gennem olieudskiller til rensningsanlæg. Se bilag 2.

Nordfyns Kommunes vurdering

Bilpressen opfattes som flatning.

I standardvilkårene for K209, Autoophug er vilkår 10 om flatning.

Vilkåret regnes for dækkende for aktiviteten og vil blive stillet som vilkår 9a.

Støj og vibrationer

Ifølge ansøgningen vil bilpressen blive anvendt op til to dage om ugen ca. 15-20 min pr gang. Det tager omkring 5 minutter at presse en enkelt bil.

Bilpresningen vil foregå hverdage i dagtimerne:

mandag -fredag:           	 kl. 7.00 - 18.00

lørdag:                              	 kl. 7.00 - 14.00

Motoren til bilpressen er lukket inde i et bulderhus for at mindske støjen.

Nordfyns kommunes vurdering

Virksomheden er beliggende i et område, der er udlagt til erhvervsformål. Støjgrænserne for erhvervsområdet er 60/60/60 dB(A) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden.

Området vest for virksomheden, (lokalplan O-B3-01) er udlagt til blandet bolig og erhverv med støjgrænser 55/45/40 dB(A), men samtidig udlagt som boligområde i kommuneplanen. Kommuneplanens boligområde rækker ud over lokalplanens område.

For boligområder skal støjgrænserne overholdes ved lokalplanområdets skel. Støjgrænserne for boligområder er 45/40/35 dB(A) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden.

For boliger i åbent land er sat støjgrænser som svarer til blandet bolig og erhverv.

I miljøgodkendelsen er stillet vilkår om vilkår svarende til § 9 i autoværkstedsbekendtgørelsen: Da der er kort afstand fra virksomheden til boligområde og nabobeboelse i erhvervsområdet, er der stillet vilkår om, at støjende aktiviteter fra værkstedsaktiviteterne skal foregå indendørs for lukket port, vinduer og døre. Intern transport, rangering, oplagring og afhentning af skrot må foretages udendørs.  I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt. Til- og frakørsel til virksomheden kan dog ske hele døgnet.

Bilpressens aktiviteter anses for stærkt støjende.

Bilpressen er placeret under overdækning med en væg ind til nabomatriklen og desuden er der et bulderhus omkring motoren. Bilpressens driftstid vil være 15-20 minutter ad gangen 1-2 gange om ugen. Det tager omkring 5 minutter at presse en bil.

Bilpressens aktivitet erstatter den stærkt støjende aktivitet at ”læsse lastbil med samtidig delvis flatning”.  Når lastbilen læsses med samtidig delvis flatning er støjkilden mindre afskærmet end ved anvendelse af bilpressen.

Nordfyns Kommune vurderer, at de stillede støjvilkår kan overholdes på baggrund af bilpressens ringe aktivitetsniveau og den bedre afskærmning end ved den tidligere afhentningsform.

Vi gør dog opmærksom på godkendelsens vilkår 46, at skulle der komme væsentlige støjklager over virksomhedens drift, vil Nordyns Kommune kunne kræve at Nordfyns Autogenbrug får en akkrediteret virksomhed til at eftervise, at støjkravene kan overholdes.

For at kunne følge brugen af bilpressen vil der blive stillet vilkår om, at der skal føres journal over pressens driftstider.

Ved at anvende bilpressen vil antallet af lastbiler til og fra virksomheden mindskes, da der kan være flere biler på en lastbil af gangen, end når karosserier afhentes af en lastbil, der delvis flatter ved læsningen.

Der er ikke redegjort nærmere for vibrationer eller lavfrekvent støj. Nordfyns Kommune vurderer, at det ikke vil være relevant at fastsætte grænseværdier for støj og vibrationer efter Miljøstyrelsens orientering nr. 9 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Affald

Opstillingen af bilpressen vil ikke ændre mængden af produceret affald. Der er allerede stillet vilkår om et maximalt oplag af miljøbehandlede biler på 500 stk.

Ved flatning vil restolier løbe ud af den miljøbehandlede bil. Standardvilkår 20 omhandler opsamling af dette affald. Vilkåret er tilføjet som vilkår 28a.

Der er allerede stillet vilkår om opbevaringen af affald og da der ikke sker andre ændringer, er der ikke grund til at stille yderligere vilkår om affald.

Beskyttelse af jord og grundvand

Pressede/flattede biler oplagres på plads B10, hvor de miljøbehandlede biler også opbevares. De demonterede skrotbiler leveres til H.J. Hansen, Odense eller Uniscrap, Kolding.

Nordfyns Kommunes vurdering

Virksomheden er beliggende udenfor grundvandsressourcer af særlig interesse, og virksomheden udgør således ikke en væsentlig grundvandsrisiko.

En bil, som har været gennem bilpressen opfattes som en flattet bil.

Der er standardvilkår for opbevaring af miljøbehandlede biler, men ikke for flattede biler.

I godkendelsen er vilkåret stillet som nr. 7:

Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske:

- På befæstet areal med fald mod afløb, eller

- På ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre bevægelige dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie m.v., er afskærmet mod nedbør

Ved ”miljøbehandlede køretøjer” forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen).

I bilskrotbekendtgørelsen nævnes ikke yderligere krav til opbevaring af miljøbehandlede, flattede biler.

Ved flatningen vil restolier løbe ud af bilen og bortskaffes ved bilpressen. De biler, som oplagres på pladsen vil derfor indeholde mindre olie, end de miljøbehandlede biler, men samtidig vil tilgængeligheden af olier m.v. være større, da skærmen mod nedbør ødelægges i forbindelse med presningen.

Derfor vil der blive stillet vilkår om, at hver gang pladsen tømmes for flattede biler, skal området gennemgås for oliespild. Gennemgangen skal ske mindst en gang årligt. Hvis der findes oliespild på pladsen, skal kommunen kontaktes og der skal lægges en plan for oprydningen. Der skal føres journal over eftersynene.

Det vurderes at de allerede stillede standardvilkår er tilstrækkelige til at sikre beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand og at virksomheden med de beskrevne arbejdsgange kan overholde standardvilkårene. De flattede biler kan opbevares i område B10.

Spildevand

Bilpressen skal så i område B2 (se bilag 2). Området har en belægning af støbt cement og er overdækket. C 1 meter fra bilpressen er et afløb, der er sluttet til olieudskiller og kloaknet.

I spildevandstilladelsen fra 4. juni 2017 er opgivet at:

Afløb fra modtagepladser B2a og B2b afledes gennem 250 l sandfang og olieudskiller af typen Trix 3,5 liter/sek. Olieudskilleren er tilmeldt en tømningsordning.

Olieudskilleren er monteret i 1992 og var da dimensioneret til regnvand fra hele pladsen. Siden er dele blevet overdækket, blandt andet det område, hvor bilpressen står.

Det har ikke været muligt at finde kloaktegninger for virksomheden.

Nordfyns Kommunes vurdering

Placeringen af bilpressen er i overensstemmelse med standardvilkår 10, om der skal være tæt belægning og kontrolleret afledning fra et område, hvor der foregår flatning.

Desuden er stillet standardvilkår 20, at spild fra flatning opsamles umiddelbart efter at flatningen er foregået.

Derudover er bilpressen placeret under overdækning, så udvaskning mindskes.

På den baggrund vurderer Nordfyns kommune, at de allerede stillede vilkår er tilstrækkelige og dækkende for udledningen fra virksomheden.

Bedst tilgængelige teknik

Virksomheden er miljøcertificeret efter ISO 14001. Aktiviteterne jf. listepunkt K209 og A203 er omfattet af standardvilkår. Efterlevelse af standardvilkår anses som anvendelse af BAT i produktion og drift.

Da virksomheden er miljøcertificeret og er omfattet af standardvilkår herunder vilkår for driftsjournaler, vurderer Nordfyns Kommune at virksomheden anvender BAT.

Der stilles vilkår om driftsjournaler over brugen af bilpressen og egenkontrol af oplagsplads for flattede biler.

Sikkerhedsstillelse

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 39a stk. 1 punkt 3, skal listevirksomheder der driver ophugningsanlæg, herunder bilophugning, etablere sikkerhedsstillelse over for godkendelsesmyndigheden.

Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller anden håndtering af affald ved selvhjælpshandling, jf. §§ 69 og 70 i miljøbeskyttelsesloven.

Da der ikke sker en ændring af affaldsoplaget ved opstilling af bilpressen, skal der ikke ske en ændring i sikkerhedsstillelsen.

Baggrund for afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurderingsrapport

Aktiviteten K209 ”Autoophug” er omfattet af punktet 12e (autoophug) på bilag 2 til Miljøvurderingsloven9. Derfor er der indsendt ansøgning om screeningsafgørelse i henhold til reglerne i miljøvurderingsbekendtgørelsen10 i februar 2022.

Projektets karakteristika

Ansøgningen er vedlagt som bilag 4 i denne godkendelse.

Som argumenteret i afsnittet om beliggenhed ligger projektet i et eksisterende industriområde indenfor rammerne af kommuneplan og lokalplan.

Der er ingen å- og sø-, skov-, strandbeskyttelseslinjer eller klitfredningsarealer inden for projektområdet.

Projektet kræver ikke dispensation fra naturbeskyttelsesloven, ligesom det ikke berører frede- de eller naturbeskyttede områder eller kirkebyggelinjer.

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Odense fjord, der ligger ca. 3,6 km mod øst. Området er Natura 2000 område 110. Habitatområde H94 og Fuglebeskyttelsesområde F75. Nordfyns Kommune vurderer at miljøpåvirkningernes omfang ikke er af en sådan karakter eller grad, at projektet medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.

Virksomheden ligger udenfor OSD og NFI/IO og vil derfor ikke udgøre en trussel for grundvandsressourcen.

Projektet berører ikke tætbefolkede områder, vigtige landskaber eller andre kommuner og nabolande.

Ved opstilling af bilpressen vil indføjes standardvilkår til miljøgodkendelser for K209. Derfor vurderes det at det ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Ejendommen er registreret på vidensniveau 1 i henhold til jordforureningsloven. Der er endnu ikke undersøgt for eller påvist forurening på lokaliteten, da lokaliteten er udelukkende kortlagt som V1 på baggrund af anvendelsen som autoophugger. Nordfyns Kommune vurderer at det er en hensigtsmæssig arealudnyttelse at bibeholde og udvikle virksomheder på de eksisterende lokaliteter, så risiko for forurening af ”jomfruelige” arealer reduceres mest muligt.

Vurdering

Nordfyns Kommune vurderer, at opstillingen af en bilpresse på den eksisterende virksomhed Nordfyns Autogenbrug, som er omfattet af den godkendelsespligtige aktivitet ”K209” på den valgte placering ikke vil kunne få væsentlig påvirkning på miljøet. Derfor medfører det ikke pligt til at udarbejde miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingsbekendtgørelsen10.

Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen, den miljøtekniske redegørelse og vurderet i forhold til kriterierne i lovens9 bilag 4.

Konklusion

Det konkluderes, at hvis de stillede vilkår overholdes, kan virksomheden drives på stedet og under de ønskede forhold uden at være til gene for omgivelserne. Det er vurderet at standardvilkårene for listepunkt K209 i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed er tilstrækkelige og dækkende for den ansøgte aktivitet, med tilføjelse af enkelte supplerende vilkår.

Det vurderes, at ved indretning og drift som beskrevet i miljøteknisk redegørelse, samt overholdelse af stillede vilkår, er der truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

Bilag

Bilag 1 Beliggenhed af virksomheden

Bilag 2 Indretning af ejendommen og placering af bilpresse

Bilag 3 Screeningsskema i forhold til miljøvurdering

Bilag 4 Samlede vilkår

Generelt

- Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift, autoophug

- Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks, og senest inden arbejdstids ophør, tømmes for de væsker der lækker.

- Skadede køretøjer skal opbevares på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Ved ”skadede køretøjer” forstås køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren.

- Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved ”ikke-miljøbehandlede køretøjer” forstås udtjente og skadede køretøjer.

- Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer.

- Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske:

- På befæstet areal med fald mod afløb, eller

- På ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre bevægelige dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie m.v., er afskærmet mod nedbør

Ved ”miljøbehandlede køretøjer” forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen).

- Miljøbehandling af køretøjer skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.

- Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.

9a. Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et areal med tæt belægning og kontrolleret afledning af regnvand. Såfremt flatning foregår indendørs, kan dette ske på et areal med tæt belægning uden afløb under tag beskyttet mod vejrlig. NY

- Vaskeplads for motorer og andre løsdele skal være indrettet under tag beskyttet mod vejrlig og på et areal med tæt belægning med opkant og afskærmning, således at vaskevand, aerosoler m.v. ikke spredes udenfor vaskepladsen.

- Der må maksimalt oplagres 50 ikke-miljøbehandlede køretøjer på befæstet areal og 250 miljøbehandlede køretøjer i ét lag udendørs på ubefæstet areal på virksomheden. Alternativt må der opbevares op til 500 biler i 2 lag i reolsystem.

11a. Flattede biler må opbevares i en højde svarende til 2 lag i reolsystem. Det vurderes at svare til max tre meter. NY

- Foruden antallet af biler til miljøbehandling, må der opbevares op til 15 klargjorte salgsbiler.

- Bilerne på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, om de er miljøbehandlede, ikke-miljøbehandlede, eller om de henstår på arealer og ikke afventer miljøbehandling.

Indretning og drift, malerkabine

- Ved malingspåføring skal døre, vinduer og porte til produktionslokalet være lukkede.

- Døre og porte til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der ved maling i haller er undertryk under drift.

Der skal være installeret overvågning af udsugningskapaciteten ved hjælp af udsugningsalarmer, der automatisk går i gang med et lys- eller lydsignal, når udsugningskapaciteten falder.

Ved ventilationssvigt skal malingspåføring straks indstilles og må først genoptages, når ventilationsanlægget fungerer korrekt.

- I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.

Luftforurening

- Afkast fra rumudsug, udsug af svejserøg, udsug af udstødningsgas og udsug af rensemiddeldampe skal være opadrettede og føres mindst én meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

- Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableres udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter ska være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m3. Ved nyetablering eller installation af filtre, eller renovering, der kan sammenlignes med nyetablering, skal de overholde en emissionsgrænse på 10 mg/normal m3.

- Afkast fra udsugningsanlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige dele, skal være forsynet med absolutfilter dimensioneret med udskilningsgrad på 99,97 % for partikler på 0,3 µm. Afkast skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

- Virksomhedens malerkabine skal overholde emissionsgrænseværdierne i nedenstående tabel.

| Parameter | Emissionsgrænseværdier mg/normal m3 |
| --- | --- |
| Total støv fra malingspåføring | 10 |
| Zinkstøv | 5 |
| Epoxystøv | 5 |

Emissionsgrænseværdien for total støv anses for overholdt, hvis der er installeret et filter i udsugningen fra malerhallen, -kabinen eller sprøjteboksen, der kan tilbageholde mindst 90 % af malingstøvet.

- Virksomheden må maksimalt udlede 1,14 kg flygtige organiske stoffer pr. time.

- Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdierne i nedenstående tabel er overholdt.

| Parameter | B-værdi mg/m3 |
| --- | --- |
| Malingstøv generelt | 0,08 |
| Epoxystøv | 0,01 |
| Polyurethanstøv | 0,04 |
| Zinkstøv | 0,06 |
| Blandingsfortyndere | 0,15 |

- Afkastet fra malerkabinen skal være opadrettet med en luftmængde på mindst 23.300 m3/time og føres mindst 13 meter over terræn på det tag, hvor afkastet er placeret.

Støj og vibrationer

- Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier:

| Område (Se bilag 1) | Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer) dB(A) | Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer) dB(A) | Alle dage kl. 22-7 (½ time) dB(A) | Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uden for virksomhedens eget areal i Erhvervsområdet E8 | 60 | 60 | 60 | - |
| Boligområdet B38 (Lokalplan nr. O-B3-01) | 45 | 40 | 35 | 50 |
| Landzone | 55 | 45 | 40 | 55 |

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

- Enhver støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 alle ugens dage skal foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Intern transport, rangering, oplagring og afhentning af skrot må foretages udendørs.  I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 på alle ugens dage er enhver støjende aktivitet forbudt. Til- og frakørsel til virksomheden kan dog ske hele døgnet.

Affald

- Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.

- Akkumulatorer skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i akkumulatorer.

- Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

28a. Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal uanset vilkår 28. opsamles, så snart aktiviteten er afsluttet. NY

- Opfejet malingstøv, der ikke er klassificeret som farligt affald, skal opbevares i lukket container el.lign., som er mærket med indhold.

Beskyttelse af jord og grundvand

- Brændstof, olie og kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte egnede lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldsbeholderne skal placeres under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

- Fortynder og opløsningsmiddelholdig maling, der ved spild o. lign. kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår 32.

- Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj skal opbevares i containere/beholdere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller på et afgrænset areal med tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således at spild kan opsamles. De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning.

- Overjordiske brændstof- og olietanke skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

- Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Spildevand

- Sanitært spildevand kan afledes til spildevandsledningen uden særlige vilkår.

- Tagvand og overfaldevand fra det befæstede areal B1 samt køreveje kan afledes til regnvandsledningen uden yderligere vilkår.

- Overfladevand fra ubefæstede arealer kan nedsives i jorden, under forudsætning af, at det alene er miljøbehandlede biler som opbevares på arealet og at bilerne overholder vilkår 7.

- Overfladevand fra modtagepladser skal afledes via sandfang og korrekt dimensioneret olieudskiller til spildevandsledning.

- Vaskevand fra reservedele skal afledes via sandfang og korrekt dimensioneret olieudskiller med koalescensfilter til spildevandsledning. Alternativt kan vandet fra vaskepladsen opsamles i beholder og bortskaffes som farligt affald.

- Virksomhedens sandfang og olieudskiller skal være tilmeldt den kommunale tømningsordning, med mindre der er meddelt dispensation til at anvende en anden tømningsordning.

Egenkontrol

- Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 18, dog højst 1 gang årligt.

Målingen skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

- Absolutfiltre skal kontrolleres for lækage senest 10 dage efter ibrugtagning, og efter at filteret har været afmonteret eller på anden måde justeret eller repareret, dog mindst 1 gang om året. Lækagetesten skal udføres med en totallækagetest efter afsnit B. 6.4 i ISO 14644-3 med et acceptkriterium på 0,05 %, samt Miljøstyrelsens anbefalede tilføjelser og præciseringer til metoden, som er angivet i 5. supplement til Luftvejledningen. Filtre, som ikke overholder acceptkriteriet, skal udskiftes senest 2 uger efter, at lækagetesten er udført.

- Filtre på malerkabinen skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Eftersyn skal dog ske mindst 1 gang om året. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Renluftsiden efter posefilter o. lign. skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder. Konstateres der utætheder, skal renluftsiden efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner.

- Senest 6 måneder efter, at malerkabinen er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time i afkast fra sprøjtekabine, flash-off zone og tørre/hærdeovn, med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 20 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse for totalstøv skal ske efter metodeblad nr. MEL-02 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk) eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at målingerne er foretaget.

44a. paint! skal inden 15. juli 2019 foretage præstationskontrol for flygtige organiske forbindelser på gasform i form af 3 enkeltmålinger. Hver enkeltmåling skal vare 1 time. Målingerne skal foretages i det samlede afkast fra afkast fra sprøjtekabine, flash-off zone og tørre-/hærdeovn. Formålet er at dokumentere, at anlægget overholder den maksimale timeemission på 1,14 kg organiske opløsningsmidler pr time (vilkår 21).

Nordfyns Kommune kan herefter kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af den maksimale tilladte timeemissionsværdi, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse for flygtige organiske forbindelser skal ske efter metodeblad nr. MEL-17 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau).

Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

- Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet visuelt kontrollere alle tætte belægninger, mens øvrige befæstede arealer skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de tætte belægninger og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 34 dog højst en gang hvert tredje år. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

- Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støj fra virksomheden er velbegrundede, skal virksomheden igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt. Støjmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år og skal foretages i overensstemmelse med miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder.

46a. Pladsen, hvor flattede biler opbevares skal inspiceres for spild af olier o.l. efter hver tømning, dog mindst 1 gang årligt. Hvis der er forurening skal kommunen kontaktes inden eventuel forurening skal bortgraves. NY

Driftsjournal

- Det i medfør af bilskrotbekendtgørelsen krævede register over modtagne køretøjer og produceret affald mv. skal suppleres med følgende oplysninger:

- Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.

- Dato for og resultatet af eget eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer.

- Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer samt mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner.

- Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.

- Dokumentation for kontrol af filtersystemet, herunder test af absolutfiltre (typeafprøvning, individuel afprøvning og lækagetest), skal forevises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal være tilgængelig i hele filterets levetid.

Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det.

- Der skal i driftsjournalen desuden anføres

- Tidspunkt for og karakter af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer samt resultatet af den månedlige kontrol af renluftsiden af posefilter o. lign., eller hvis der har været alarmer.

- Årlig opgørelse af forbruget af maling og opløsningsmidler, herunder fortynder.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

48a.Der skal i driftsjournalen desuden anføres

- Driftstid for bilpressen skal noteres på daglig basis.

- Journal over inspektion af pladsen til flattede biler, herunder, hvad der er observeret og eventuelle oprensninger.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. NY

Sikkerhedsstillelse

- Der skal etableres sikkerhedsstillelse senest 4 uger efter meddelelsen af miljøgodkendelsen. Sikkerhedsstillelsen fastsættes til 76.000 kr.

Sikkerhedsstillelsen kan ske i form af en bankgaranti, deponering af beløb på bankbog, medlemskab af en kollektiv ordning godkendt af Miljøstyrelsen eller på en anden af godkendelsesmyndigheden godkendt måde.

Godkendelsesmyndigheden kan regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, såfremt grundlaget for beregningen af størrelsen ændres væsentligt.

| Nordfyns Kommune Natur og Miljø Rådhuspladsen 1 5450 Otterup Tlf.64828282 www.nordfynskommune.dk |  |
| --- | --- |

Bekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 af Lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse nr. 1394 af 21. juni 2021 om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse nr. 2079 af 15.november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Bekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 af Lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse nr. 1394 af 21. juni 2021 om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse nr. 2079 af 15.november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse nr. 1337 af 08. december 2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og

affaldsfraktioner herfra

Bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Bekendtgørelse nr1376 af 21. juni 2021 Miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

Bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2016 om godkendelse af listevirksomhed

Bek nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord

BEK nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav ved etablering og drift af autoværksteder