Teknisk Forvaltning

Rådhuspladsen 2

7800 Skive

TILSYNSRAPPORT - Industri og/eller autoværksted og/eller benzin- og dieselsalgsanlæg

Tilsynsdato: 		27-09-2016

Deltagere, virksomheden: 	Hans Ole Nielsen

Deltagere, forvaltningen: 	Zahra B. Hansen

Virksomhed (tilsynsadresse): 	De Gule Busser v/ Hans Ole Nielsen

Søndertoften 9, Hald

7840 Højslev

Virksomhedens ejer: 		Hans Ole Nielsen, Koldingvej 163, 8800 Viborg

Bygningen ejes af Agnes Nielsen, Lærkenborgvej 1, 7840 Højslev

Virksomhedens CVR nr.: 	13418888

Virksomhedens P-nr.: 		1002938159

Telefon: 			86621715/ 20418405

Kontaktperson: 		Hans Ole Nielsen

E-mail: 			degulebusser@mail.tele.dk

Ejendomsnummer: 		124797

Matr. nr.: 			17 aæ

Zonestatus: 		HALD BY, ØRSLEVKLOSTER

Antal ansatte: 	Der er 5 ansatte i virksomheden på tilsynsadressen.

Driftstid:	Busserne kører i tidsrummet kl. 5.45 – kl. 19:15 på hverdage.

Der er ingen aktivitet i weekender.

Virksomhedstype: 	Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end en linje), terminaler og remiser for busser.  Redningsstationer.

Brugerbetalingskategori: 	H51

Faktureringsadresse: 		Hans Ole Nielsen, Koldingvej 163, 8800 Viborg

Tilslutningstilladelse/

udledningstilladelse: 	Der foretages busvask uden brug af højtryksrens og sæbe. Der er en olieudskiller tilkoblet gulvafløbet fra garagen. Der er ikke meddelt en tilslutningstilladelse.

Kommuneplanrammer: 	Blandet erhverv og bolig område

Lokalplan nr.: 		25-1

Område for særlig drikkevandsinteresse (OSD) eller stilleområde: -

REGULERINGSGRUNDLAG

§ 42-virksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til meddelelse af påbud og forbud.

Brugerbetaling

Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

,74 kr.

2010: 286,28 kr.

2011: 288,58 kr.

OPLYSNINGER

Indretning og drift.

Der har været drevet busdrift fra adressen siden 1985; men nuværende busvirksomhed er opstartet på adressen den 1. oktober 1989.

Der er 4 busser tilknyttet garageanlægget, der er etableret med smøregrav uden gulvafløb; men med afløb til spildolietank. Der er etableret udsugning i smøregraven.

Olie og kemikalier opbevares i olierum uden afløb. Motorolien opbevares i 200 liters tromler indendørs i garagen i olierummet.

Der er en indendørs vaskeplads i garagen, hvor der vaskes uden anvendelse af sæbe-/rensemidler eller højtryksrens.

Der foretages udelukkende småreparationer fra adressen. Større reparationer og vedligeholdelse foretages eksternt.

Virksomhedens bebyggede areal:

Virksomheden har et erhvervsareal på 448 m2 heraf 430 m2 garage og 18 m2 kontor, placeret på 1. sal.

Antal ansatte:

Der er 5 ansatte i virksomheden på tilsynsadressen.

Luftemissioner.

Der er et udsugningsanlæg i smøregraven til udsugning af udstødningsgas fra busserne. Det er usikkert, hvorvidt der er filter på anlægget.

Afsuget foregår i gulvniveau i smøregraven.

Afkastet er ført under gulv og lodret op på nordsiden af garagen. Afkasthøjden er cirka 2 meter over terræn, cirka 3 meter under tagudhæng.

Affald.

Farligt affald:

Spildolie opbevares i nedgravet spildolietank, der tømmes af Dansk Olie Genbrug. Der på nuværende tidspunkt forekommer ingen spildolie, da olieskift foretages eksternt.

Andet affald:

Virksomheden er tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning.

Spildevand.

Sanitært spildevand ledes i kloak.

Tag- og overfladevand ledes i særskilt regnvandsledning.

Der opstår processpildevand i forbindelse med den indendørs vaskeplads, hvor der vaskes under anvendelse af slange og kost. Der benyttes hverken højtryksrensning eller sæbe-/rensemidler.

Olie- og benzinudskillere:

Der er en olie- og benzinudskiller med sandfang tilknyttet vaskepladsen i garageanlægget. Afløb herfra til kloak.

Olieudskilleren er tilmeldt tømningsordning ved NKI. Kvitteringen for tømning blev fremvist ved tilsynet.

Støj og vibrationer.

Der foregår til- og frakørsel med 4 busser. Busserne kører dagligt fra garagen maks. 1-2 gange pr. bus.

Der er én indendørs placeret kompressor.

Jord og grundvand.

Olietanke:

|  | Volumen | Etableringsår | Fabrikant | sløjfningstermin | Anvendelse og placering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.900 | 1985 | Nedgravet Herning Beholderfabrik nr. 333601 |  | Dieselolietank Nedgravet foran garagen |
| 2 | 1.500 | 1984 | Nedgravet Med enstrenget system. Beholder- & Kedelfabrik a/s. |  | Fyringsolietank |
| 3 | 1.500 | 1984 | Nedgravet* Beholder- & Kedelfabrik a/s. |  | Der er rørføring fra smøregraven til spildolietanken. |

*Bygningen er opført i 1985 hvor også tanken er nedgravet.  I perioden frem til 1/1 1986 var det lovligt at nedgrave spildolietanke, såfremt installationen og tanken fulgte gældende normer.

Der forligger tankattester på de 2 nedgravede 1.500 liters olietanke, der har nr. 2169 og nr. 2098.