| Journalnr.: | 24/3494 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den

Per Lassen Bruun

Krogen 6, Gjerrild, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn:		Per Lassen Bruun, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:		Basistilsyn. Der er ført tilsyn med:

Dyrehold/produktion 
Gødningsopbevaring 
Ensilageopbevaring 
Affaldshåndtering 
Olieprodukter

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		28625

CVR nr.:		25189345

P nr.:			1007402011

Landbrugstype:

HG § 1 stk. 1: Husdyrbrug der ikke har eller kan få en godkendelse, men med et dyrehold større end 75  og mindre end lig med 250 DE (IED grænsen)

Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)

Kategori 2

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) |  | 9.517 | 1 årsko | 53 | 70,67 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 0 | 6 | 1 årsdyr | 15 | 4,05 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 6 | 28 | 1 årsdyr | 55 | 26,64 |

Registreret produktion

| Dyretype | Tilladt antal dyr | Tilladt DE | Observeret | Observeret DE | I orden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) | 53,00 | 70,67 |  |  | Ja |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 15,00 | 4,05 | 2 | 3,58 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 55,00 | 26,64 | 3 | 1,38 | Ja |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race |  |  | 2 | 0,43 | Ja |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| A. Miljøgodkendelse /-tilladelse | Ingen godkendelse efter husdyrbrugsloven |
| B. Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | Har ikke haft dyr de seneste 2 år. Ovenstående skema viser dyreholdet ifølge gødningsregnskabet for planperioden 2022/23. Gødningsregnskabet for de tre seneste planår er gennemgået i forbindelse med tilsynet. Slagtekalveproduktion forekommer planåret 2020/2021 ikke tilladte i forhold til tilladelse, men total antal dyreenheder mindre end tilaldte, så det godtages. |
| C. Logbog for gyllebeholder | Ajlebeholder med låg, så ingen krav til logbog. |
| H. Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Ingen dyr, så intet oplag på møddingpladsen. |
| I. Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Overjordisk beholder på 210 m³ er taget ud af drift i 2022. Underjordisk beholder på 110 m³ |
| J. Fast overdækning på beholdere/flydelag | Underjordisk ajlebeholder. |
| K. Krav om gyllealarm og beholderbarriere | intet krav |
| L. Beholderkontrol | Seneste beholderkontrol udført 2021 uden bemærkninger. |
| M. Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | Ensilage blev tidligere opbevaret i plansiloer. Ingen dyr på bedriften, så plansiloerne var tomme. |
| N. Markoplag | Ingen markoplag |
| O. Vaskeplads og spildevand | Vask af maskiner foregår i marken samt på vaskeplads/møddingplads. Vaskepladsen er med fast bund og med afløb til den underjordiske ajlebeholder. |
| P. Dieseltanke | 2500 l diesel ståltank fra 2010. Tanken er registeret i BBR. Står stabilt på fast bund i maskinhus. står stabilt? placering? |
| Q. Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Olieprodukter/spildolie opbevares på fast bund uden afløb i maskinhus. Spildeolien afleveres på genbrugsstationen. |
| R. Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Bekæmpelsesmidler opbevares i aflåst skab. Skabet er placeret på fast bund uden afløb. |
| S. Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Animalsk affald (døde dyr): Ingen døde dyr, da ingen dyr på bedriften. Alm. affald som glas og plast sorteres i skaldespandene til dagrenovationen. Beskidt landbrugsplast: Har ikke mere beskidt landbrugsplast. Farligt affald: -kanyler: ikke mere kanyler på bedriften. -kemidunke med faresignaler: Alle kemidunke sorteres på genbrugsstationen efter anvisning af renovationsarbejderne. |
| T. Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmpelse: Mortalin Fluebekæmpelse: foretages ikke mere, da der ikke er dyr på bedriften. |
| U. Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Ikke relevant

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,8

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk