Ikke-teknisk resumé, Brenntag Nordic A/S, Vejle

Identifikation af virksomheden:

Brenntag Nordic A/S

Strandgade 35

7100 Vejle

Tlf.: 7642 2900

CVR-nr. 2499 4589, P-nr.: 1.003.173.563

Virksomheden er omfattet af Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 372 af 25.04.2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 370 af 19.04.2016 om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer.  Virksomheden hører under kolonne 2/laveste niveau i bekendtgørelserne.

Anmeldelse og sikkerhedsdokument er indsendt til risikomyndighederne (Vejle kommune, Arbejdstilsynet, Vejle Brand og Sydøstjyllands Politi).

Aktiviteter:

Virksomhedens aktiviteter omfatter oplagring, blanding og aftapning af kemiske stoffer og produkter. Flydende stoffer modtages uemballeret med skib, jernbanetankvogn eller tankbil og afsendes med tankbil. Emballerede produkter modtages og afsendes med lastbil. Oplagring sker i lagertanke eller i emballage. Produkter aftappes fra tankbil eller lagertank til emballage i forskellig størrelse. Blandinger af forskellige produkter eller fortynding af produkter med vand foretages i blandetanke af forskellig størrelse. Efter blanding aftappes produkterne i emballage eller afsendes med tankbil.

Stoffer, der kan forårsage et større uheld:

Miljøfarlige stoffer:  Aromastoffer, Benzotriazol, Biocider, Fedtalkoholer, Hydroquinonforbindelser, Iodforbindelser, Kaliumpermanganat, Kationiske tensider, Nonioniske tensider, Kobbersulfat, Mangansulfat, Natriumchlorat, Natriumchlorit, Natriumhypochlorit, Pereddikesyre, Zinkforbindelser

Brandfarlige stoffer: Aromastoffer, Eddikesyre >80%, Ethanol, Methylal, Myresyre >80%, Propionsyre

Giftige stoffer: Formaldehydopløsning, Myresyre >80%, Salpetersyre >26%

Oxiderende (brandnærende) stoffer: Kaliumpermanganat, Natriumbromat, Natriumchlorat, Natriumpercarbonat, Pereddikesyre

Stoffer, der kan danne giftige gasser ved kontakt med syrer: Natriumhypochloritopløsning

Risiko for større uheld samt kontrolforanstaltninger:

| Uheld | Konsekvens | Foranstaltninger |
| --- | --- | --- |
| Tab af emballage med miljøfarligt produkt udenfor separatkloakeret område | Tilledning af op til 1000 liter miljøfarligt produkt til rensningsanlæg | - Personale instrueret i at vende emballage ved lækage, - spildkar til utæt emballage, - afdækningsmåtter til kloakafløb, - absorberende materiale til opsugning af spild. |
| Tab af emballage med brandfarligt produkt | Forbrænding af medarbejder, risiko for spredning af brand | - Personale instrueret i at vende emballage ved lækage, - spildkar til utæt emballage, - gasdetektorer i visse områder, - termografering af elinstallationer, - medarbejdere trænet i brandslukning, - brandslukningsudstyr ophængt i lagerhaller |
| Brand i lager (Brand i el-installationer, transportmateriel, fyrværkeri eller varmt arbejde) | Dannelse af giftige gasser (svovldioxid, nitrøse gasser), risiko for forgiftning af medarbejdere og evt. folk udenfor virksomhedens område | - Termografering af elinstallationer, - firetracing af elskabe, - opladning af transportudstyr i separat brandcelle, - brandslukningsudstyr ophængt i lagerhaller, - arbejdstilladelsessystem til varmt arbejde, - ABA-anlæg i lagerhal |
| Brand ved modtagelse af tankbil med brandfarlig væske (Dannelse af statisk elektricitet, spild ved prøveudtagning, spild fra pumpe/slange/rør/kobling, spild ved overfyldning af lagertank, spild fordi tryk ikke er taget af system, brand i tankbil) | Forbrænding af medarbejder, risiko for spredning af brand | - Jording/potentialeudligning af rør, tanke m.m, - visuel indikation af jording, - bundfyldning af lagertank, - pejling af lagertank før indpumpning, - tankbils kompressor anvendes ikke ved modtagelse, - vedligehold af udstyr, - valg af kompatible materialer |
| Antændelse af spild fra utætte rør, pumper eller ventiler | Forbrænding af medarbejder, risiko for spredning af brand | - System til arbejdstilladelse før vedligeholdelsesarbejde, - lukning og opmærkning af ventiler |
| Håndtering af emballage med giftigt produkt (Tab af emballage, emballage punkteres med gaffeltruck) | Forgiftning af medarbejder | - Åndedrætsværn tilgængeligt, - arbejdstøj er stænktæt, - skylning under nødbruser |
| Brand i giftrum (Brand i el-installationer, transportmateriel, fyrværkeri eller varmt arbejde) | Dannelse af giftige gasser (nitrøse gasser), risiko for forgiftning af medarbejdere, evt. spredning af brand | - Termografering af elinstallationer, - firetracing af elskabe, - opladning af transportudstyr i separat brandcelle, - brandslukningsudstyr ophængt i lagerhaller, - arbejdstilladelsessystem til varmt arbejde |
| Brand i lager for oxiderende stoffer (Brand i el-installationer, transportmateriel, fyrværkeri eller varmt arbejde) | Dannelse af giftige gasser (hydrogenchlorid), risiko for forgiftning af medarbejdere og evt. folk udenfor virksomhedens område, evt. spredning af brand | - Termografering af elinstallationer, - firetracing af elskabe, - opladning af transportudstyr i separat brandcelle, - brandslukningsudstyr ophængt i lagerhaller, - arbejdstilladelsessystem til varmt arbejde, - ABA-anlæg i lagerhal, - Brandporte |
| Tilsætning af syre til lagertank med natriumhypochloritopløsning (Forkert produkt i tankbil, forkert tankbil kobles til lagertank) | Dannelse af giftige gasser (chlor), risiko for forgiftning af medarbejdere og evt. folk udenfor virksomhedens område | - Visuel kontrol og laboratoriekontrol af produkt, - aflåst produktstuds – åbnes først efter laboratoriekontrol, - pH-elektrode der lukker indpumpning ved lav pH |
| Tilsætning af syre til natriumhypochloritopløsning ved blanding eller aftapning (Tilsætning af forkert produkt til blandetank, tilsætning af natriumhypochloritopløsning til forkert blandetank, åbning af forkert ventil ved manuel tilsætning, produktrest i emballage, urenhed eller produkt i tankbil) | Dannelse af giftige gasser (chlor), risiko for forgiftning af medarbejdere og evt. folk udenfor virksomhedens område | - Dedikeret produktrør til natriumhypochloritopløsning, - natriumhypochloritopløsning kun rørført til 1 blandetank, - sure produkter ikke rørført til natriumhypochlorit-blandetank, - måling af pH-værdi inden tilsætning af natriumhypochloritopløsning til blandetank, - anvendelse af ny eller rengjort emballage, - kontrol af tankbiler før udlæsning |
| Antændelse af spild af brandfarlig væske ved manuel aftapning (Hul i emballage, utæt udstyr, overfyldning, åben dunk væltes) | Forbrænding af medarbejder, risiko for spredning af brand | - Personale instrueret i at vende emballage ved lækage, - Eksplosionssikrede installationer - termografering af elinstallationer, - medarbejdere trænet i brandslukning, - brandslukningsudstyr ophængt i tapperum |
| Spild af salpetersyre ved semiautomatisk fyldning (Utæt emballage, rest i emballage, manglende nulstilling af fylder, forkert placering af emballage) | Forgiftning af medarbejder og evt. personer udenfor virksomhedens område | - Proces overvåges - Nødstop - Åndedrætsværn - Fabriksalarm til evakuering |
| Spild af salpetersyre ved læsning af tankbiler (Overfyldning af tankbil, utæt udstyr) | Forgiftning af medarbejder og evt. personer udenfor virksomhedens område | - Kontrol af bestilt mængde og kapacitet i tankbilskammer - Overvågning af proces - Kontrol af udstyr før opstart - Nødstop - Åndedrætsværn - Fabriksalarm til evakuering |
| Spild af salpetersyre ved modtagelse af tankbiler (Overfyldning af lagertank, utæt udstyr) | Forgiftning af medarbejder og evt. personer udenfor virksomhedens område | - Kontrol af bestilt mængde og kapacitet i lagertank - Overvågning af proces - Kontrol af udstyr før opstart - Nødstop - Åndedrætsværn - Fabriksalarm til evakuering |
| Spild af salpetersyre ved modtagelse af banevogne (Overfyldning af lagertank, utæt udstyr) | Forgiftning af medarbejder og evt. personer udenfor virksomhedens område | - Kontrol af bestilt mængde og kapacitet i lagertank - Overvågning af proces - Kontrol af udstyr før opstart - Nødstop - Åndedrætsværn - Fabriksalarm til evakuering |
| Spild af salpetersyre ved blanding eller aftapning (Overfyldning, utæt udstyr) | Forgiftning af medarbejder og evt. personer udenfor virksomhedens område | - Overvågning - Vand tilsættes først – hvis bundventil er åben, vil det afsløres - Timer på fyldeudstyr - Nødstop - Fabriksalarm til evakuering |
| Spild af salpetersyre ved aftapning på fyldelinie (Overfyldning, utæt udstyr) | Forgiftning af medarbejder og evt. personer udenfor virksomhedens område | - Fyldelinie justeres før opstart - Løbende kontrol af anlæg - Nødstop - Fabriksalarm til evakuering |

Stedbunden individuel risiko: