Miljøtilsynsrapport

Sagsnr.:

| Virksomhedens navn | Luise Hanssing |
| --- | --- |
| Virksomhedens adresse | Farumvej 137A 3520 Farum |
| Virksomhedens CVR nummer P-nummer | 31823366 |
| Virksomhedstype | HG § 1 stk. 1 |
| Dato for tilsynet | 27-11-2019 |
| Tilsynstype | Basistilsyn |
| Hvad er der ført tilsyn med? | Landbrugets samlede miljøforhold |
| Er der konstateret jordforurening? | Nej |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden? | Ja Egedal Kommune indskærper i henhold til § 16 i ” Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning” at - ”Møddinger, jf. § 13, stk. 1, nr. 1, skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddinger skal desuden være indrettet med afløb fra laveste punkt til opsamling af møddingsaft, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8, samt fast bund og sidebegrænsning, jf. stk. 2 og 3. Afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede møddingsaften. stk. 2. Hver af møddingens sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning. - Stk. 3. En randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Møddingens bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb. - Stk. 4. Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og den oplagrede gødning.” Du kan nemmest efterkomme ovenstående indskærpelse ved at anvende en container til opbevaring af gødningen i henhold til §13 i ” Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning” Indskærpelsen skal være efterkommet senest den 1. marts 2020 og du kan som dokumentation for indskærpelse fremsende billeddokumentation af den opstillede container. Bemærk at containeren ikke må opstilles på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. På længere sigt kan du overholde lovkravene ved indrette møddingspladsen som beskrevet ovenfor (§16), såfremt denne løsning ønske. Du skal da være opmærksom på at etablering af en møddingsplads vil kærve en landzonetilladelse og evt. en byggetilladelse 2)Opbevaringskapaciteten på møddingspladsen er mindre end 6 måneder og der kunne ikke fremvise skriftlig opbevaringsaftale om opbevaring på anden ejendom. Egedal Kommune indskærper i henhold til § 11 i ” Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning” at: - ”Bedrifter, der oplagrer husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft eller restvand skal have en tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 og 11 og til, at udnyttelsen af næringsstofferne i gødningen opfylder kravene i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning. På ejendomme med dyrehold skal opbevaringsanlæg til husdyrgødning dog mindst have en kapacitet svarende til 6 måneders tilførsel”. |
| Konklusion på virksomhedens seneste indberetning om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet anledning til håndhævelser i form af påbud, forbud eller indskærpelser | Ingen bemærkninger |