9. oktober 2013

| Miljøgodkendelse af kalkunproduktion § 12 i husdyrgodkendelsesloven Gimlingevej 22L 4200 Slagelse CVR-nr. 27397018 | Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk |
| --- | --- |

Stamoplysninger

| Virksomhedens navn: | Rugbjerggård |
| --- | --- |
| Virksomhedens placering: | Gimlingevej 22L, 4200 Slagelse |
| Matrikel nr. | Matrikel nr. 21a og 21 h Flakkebjerg by, Flakkebjerg |
| Virksomhedens art: | Landbrug, kalkunproduktion |
| Ejendommen er ejet af: | APM Danmark A/S v. Marianne Nymann Pilevænget 2 7173 Vonge |
| Hovedaktivitet | Kalkunproduktion |
| Væsentlige biaktiviteter | Ingen |
| CVR nr. P-nr. | 27397018 1017554715 |
|  | Virksomheden er omfattet af lovbek. nr. 1486 af 4/12-2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 12, da der er mere end 250 DE kalkuner. |
| Godkendelsesdato: | 9. oktober 2013 |
| ½ |  |
| Teknisk Forvaltnings Journalnr.: | 330-2011-53933 |
| Husdyrgodkendelse. Dk Kopi af denne afgørelse er sendt til: | Ansøgningsskema: 47482 Miljøcenter Nykøbing nyk@nst.dk Arbejdstilsynet, at@at.dk Embedslægeinstitutionen, sjl@sst.dk Danmarks Naturfredning dn@dn.dk slagelse@dn.dk Økologisk råd husdyr@ecocouncil.dk post@sportsfiskerforbundet.dk |

Læsevejledning

Miljøgodkendelsen er opbygget i 3 dele. 1. del indeholder et resume 2.del indeholder godkendelsesvilkår, samt oplysninger om klagevejledning, retsbeskyttelse m.m. 3. del er en miljøredegørelse og -vurdering, der svarer til det grundlag, hvorpå godkendelsen gives. Miljøredegørelsen beskriver husdyrbrugets indretning og drift, og for den miljøbelastning husdyrbruget giver anledning til. Yderligere fremgår det af beskrivelsen, hvilke forureningsbegrænsende foranstaltninger husdyrbruget har foretaget. Miljøvurderingen, der indeholder Slagelse Kommunes vurdering af beskrivelsen, herunder placeringen og forureningen fra husdyrbruget, samt begrundelser for de fastsatte vilkår.

Resume

Der gives miljøgodkendelse til ændring af kalkunproduktionen på ejendommen Gimlingevej 22L, 4200 Slagelse.

Ændringen af kalkunproduktionen vil ske i eksisterende bygninger.

Kalkunproduktionen tillades drevet med et dyrehold på maksimalt 45.540 stk. producerede tunge kalkunhaner (31-147 dage til 21 kg), svarende til 257,1 DE. Al husdyrgødning udbringes på miljøgodkendte aftalearealer.

Produktion og arealer

Der ændres fra 63.368 producerede kalkunhaner (31-147 dage) svarende til 357,7 DE til 45.540 producerede kalkunhaner (31-147 dage) svarende til i alt 257,1 DE. Ændringen vil således medføre en reduktion i dyreenheder på ca. 100.

Al husdyrgødningen afsættes til aftalearealer tilhørende Gyldenholm Gods.

Placering

Ændringen sker i eksisterende bygninger. Den nordligste stald er brændt og vil efter ændringen ikke længere indgå i produktionen.

Lugt

Virksomheden ligger 370 m fra nærmeste nabo uden landbrugspligt, 880 m fra samlet bebyggelse og ca. 850 m til nærmeste byzone i Flakkebjerg fra et vægtet lugtcentrum af produktionen. Da husdyrproduktionen reduceres, reduceres lugtgenerne tilsvarende.

Transporter til og fra ejendommen

Transport til og fra ejendommen foregår via Gimlingevej. Der er gode til- og frakørselsforhold til ejendommen med et godt udsyn og ingen nabobeboelser indenfor 300 meter.

Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur

Ammoniakemissionen fra ejendommen reduceres med ca. 3.900 kg N/år, og der vil derfor ikke ske merbelastning af nærliggende naturområder med ammoniak.

Andre miljøpåvirkninger

Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende.

BAT

Kommunen har vurderet, at produktionen, som beskrevet i det ansøgte projekt, overholder miljøstyrelsens BAT-standardvilkår.

Samlet vurdering

Kommunen vurderer, at husdyrbruget efter ændringen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes.

Afgørelse og godkendelsesvilkår

Slagelse Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af kalkunproduktionen på Gimlingevej 22L, 4200 Slagelse i henhold til § 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug på følgende vilkår:

Generelle forhold

- Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen. Til ejendommene er knyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 26022.

- En kopi af denne godkendelse skal altid findes på virksomheden.

- De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

- Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til kommunen.

Beliggenhed, planforhold og drift

- Kalkunbruget tillades drevet med en årlig produktion på 45.540 stk. kalkunhaner (31-147 dage, til 21 kg) svarende til 257,06 DE.

- Der må på intet tidspunkt være mere end 354,9 tons dyr på stald.

Staldinventar- og drift

- Staldene skal rengøres efter hvert hold kalkuner. Der må kun anvendes godkendte rengøringsmidler i produktionen.

- Der skal anvendes højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og økonomisk optimalt fasefodring i produktionen.

Lugt og støv

- Der skal gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af lugtgener, såfremt der konstateres lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige. I sådanne tilfælde skal der til tilsynsmyndigheden indsendes og gennemføres en handlingsplan for lugtreduktion. Planen skal godkendes af tilsynsmyndigheden forud for gennemførelse.

- Ventilationsanlægget skal jævnligt efterses, og defekte/støjende ventilatorer skal straks udbedres. Ventilationsanlægget skal rengøres inden hver indsætning af nyt hold dyr. Der skal udarbejdes en servicekontrakt med en årlig gennemgang, kontrol, indstilling samt service. Gennemgangen skal foretages senest i juni måned.

- Virksomheden skal føre driftsjournal for ventilationsanlægget. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om rengøring og service og samtlige driftsforstyrrelser på ventilationsanlægget, herunder uheld og driftsnedbrud. Driftsjournalen skal ajourføres inden for en uge fra driftsforstyrrelsen.

- Virksomheden skal på kommunens anmodning, fremsende den fornødne dokumentation i form af målinger og evt. beregninger til eftervisning af virksomhedens samlede lugtbidrag. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den sidste kontrol viser at lugtbidraget fra virksomheden overskrider, det der har ligget til grund for meddelelsen af denne godkendelse.

Lys, støj og transport

- Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke overstige følgende værdier:

|  | Tidsrum | Støjgrænse |
| --- | --- | --- |
| Mandag til fredag | kl. 07.00 – 18.00 | 55 dB(A) |
| Lørdag | kl. 07.00 – 14.00 | 55 dB(A) |
| Lørdag | kl. 14.00 – 18.00 | 45 dB(A) |
| Søn- og helligdage | kl. 07.00 – 18.00 | 45 dB(A) |
| Alle dage | kl. 18.00 – 22.00 | 45 dB(A) |
| Alle dage | kl. 22.00 – 07.00 | 40 dB(A) |

Maksimal værdien må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 Pa).

Værdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A). Dette gælder dog ikke for almindelig brug af landbrugsredskaber til drift af ejendommens jorder, men primært for de stationære anlæg så som ventilatorer, gyllepumper mm.

Virksomheden skal for egen regning, dokumentere at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder der påkrævet. Målingen skal foregå af et akkrediteret firma der er godkendt af tilsynsmyndigheden på forhånd.

- Defekte eller støjende anlæg, pumper, kompressorer, alarmer el.lign. skal straks udbedres eller skiftes.

- Der må ikke etableres lyskilder over tagrygningshøjde.

Affald og restvand

- Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening.

- Opbevaring af døde dyr må indtil afhentning ikke give ophav til uhygiejniske forhold.

- Arealer omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester m.v.

- Olieaffald og andet farligt affald skal bortskaffes mindst 1 gang årligt.

- Alt restvand fra rengøring af stalde og inventar skal ledes til opsamlingsbeholder.

- Gulvet på den nordligste bygning må ikke anvendes til opbevaring af saftgivende affald.

Skadedyr

- Der skal på ejendommen foretages effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse, der som minimum er i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.

- Opbevaring af foder mv. skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).

Egenkontrol

- Datablade for rengøringsmidler

- kvitteringer for videresalg og slagteriafregninger

- foderindlægningssedler

- driftsjournal for ventilationsanlæg,

- aftaler om udbringning af husdyrgødning m.v.

skal opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende.

Uheld og risici

- På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret beredskabsplan. Beredskabsplanen skal være kendt af de ansatte og være placeret således, at evt. ansatte på ejendommen har fri adgang til den, og dersom der benyttes arbejdskraft som ikke læser og forstår dansk, skal beredskabsplanen være affattet på et for dem forståeligt sprog, evt. i form af skitser og billeder.

- Beredskabsplanen skal opdateres efter behov, dog mindst en gang årligt

- Beredskabsplanen skal som et minimum indeholde

1) oplysninger om procedurer, der beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe uheldet og begrænse udbredelsen

2) oplysninger om hvilke personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan

3) kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer, vandløb m.m.

4) en opgørelse over materiel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

- Den endelige beredskabsplan inkl. kortbilag skal fremsendes i kopi til kommunen, senest 3 måneder efter at godkendelsen er taget i brug.

- Ved driftsuheld, hvor der er sket eller hvor der er fare for en større forurening af omgivelserne, skal alarmcentralen straks kontaktes på tlf.: 112.

- Hvis driften af virksomheden ophører på adressen, skal husdyrgødning og affald bortskaffes for virksomhedens ejers regning og efter tilsynsmyndighedens anvisninger. Produktionsudstyr og råvarer, der kan udgøre en miljømæssig risiko, skal fjernes.

- Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening.

Revurdering

Jævnfør § 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug, skal en miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst hvert 10 år tages op til revurdering. Den første revurdering foretages allerede efter 8 år, hvor retsbeskyttelsen udløber, eller ved vedtagelsen af nye BAT konklusioner for branchen, hvor BAT skal være implementeret på husdyrbruget senest 4 år efter vedtagelsen af nye BAT konklusioner. Slagelse Kommune forventer at revurdere husdyrbruget igen senest i 2021.

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort på Slagelse Kommunes hjemmeside, samt ved annoncering i Søndagsavisen lørdag den 19. oktober 2013.

Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- Ansøgeren

- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

- Miljøministeren

- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Slagelse Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb den 18. november 2013 ved kontortids ophør være modtaget i Slagelse Kommune, Miljø og Natur, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, e-mail: teknik@slagelse.dk

Teknik og Miljø skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klage over miljøgodkendelsen.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

Opmærksomheden henledes på husdyrlovens § 90 vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Fristen for at anlægge søgsmål udløber således 5. maj 2013.

Ændringer og udvidelser

Opmærksomheden henledes på, at virksomheden ikke må udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt.

Affaldshåndtering

Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med gældende regulativer for Slagelse Kommune.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, olietankbekendtgørelsen, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Med venlig hilsen

Bo Gabe	Sanne Lund Kolenda

Afdelingsleder	Sagsbehandler

Miljøredegørelse og vurdering

- Indledning

Der har ikke tidligere været meddelt miljøgodkendelse til produktionen på ejendommen. Produktionen blev etableret i 1991/92 og ansøgning om kap. 5 miljøgodkendelse for ejendommen Gimlingevej 22L og Skolegade 4 blev indsendt til den daværende Hashøj Kommune den 19. december 1991. Sagsbehandlingen blev aldrig afsluttet ved Hashøj Kommune. Imidlertid blev produktionen anerkendt af dels Hashøj Kommune og efterfølgende

Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune meddelte den 20. november 2007 miljøgodkendelse til en produktion på ejendommen Gimlingevej 22L og Skolegade 4 (nu Skoletoften 4), begge 4200 Slagelse. Miljøgodkendelsen blev givet for det samlede produktionsanlæg på begge ejendomme. Miljøgodkendelsen blev påklaget, og Natur- og Miljøklagenævnet ophævede den 16. januar 2012 kommunens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen. Begrundelsen for hjemvisningen var, at de to ejendomme skulle behandles som hvert sit selvstændige produktionsanlæg.

Plantegning af bygningerne er vist herunder.

Figur 1: Plantegning, Gimlingevej 22L

Slagelse Kommune har den 20. april 2013 truffet afgørelse om, at et skift i dyretype fra en produktion af kalkunhaner og kalkunhøner til produktion af udelukkende kalkunhaner ikke er godkendelsespligtig.

Den eksisterende produktion er derfor på 63.368 kalkunhaner (31-147 dage), i alt 357,7 dyreenheder.

1 DE svarer til 170 kalkunhaner (0-147 dage) og 310 kalkunhøner (0-112 dage). Produktionen på Gimlingevej 22L er eksklusiv kalkunernes opstartsfase. Der går 4.200 opstartskyllinger (0-31 dage) til 1 DE.

I beregningen af dyreenheder er opstartsfasen trukket fra.

Kalkunerne opstartes på Skoletoften 4, 4200 Slagelse, og der meddeles tilladelse efter husdyrlovens § 10 til denne produktion.

Der søges om miljøgodkendelse til en produktion på 45.540 kalkunhaner (31-147 dage) i alt 257,1 dyreenheder. Produktionen er reduceret i forhold til nudriften (efter skift i dyretype) på 357,7 dyreenheder, da den nordligste stald ikke længere indgår i produktionen.

Slagelse Kommune stiller således vilkår om, at der maksimalt må produceres 45.540 kalkunhaner (31-147 dage) årligt på 16.900 stipladser, svarende til et dyrehold på 257,1 DE.

- Beliggenhed, planforhold og drift

Ejendommen ligger mellem Flakkebjerg og Gimlinge.

Afstanden fra det nuværende staldanlæg til boligområde i byzone er ca. 790 meter (Flakkebjerg), til samlet bebyggelse over 1.000 meter (Flakkebjerg Stationsby) og til enkelt bolig ca. 375 meter.

Der skal ikke etableres nye anlæg i forbindelse med ændringen. Den nordligste stald tages ud af drift. Ansøger har oplyst at afstanden til dræn og faskiner er større end 15 meter.

Slagelse kommune er ikke enig med ansøger i, at afstand til dræn og faskiner er overholdt.

Der er fra staldene ikke etableret egentlig regnvandsafledning. Derimod er der langs facader under tagudhæng etableret 30 x 150 cm singelsrender for optagelse og fordeling af regnvand fra tagflader. Disse render er tilsluttet markdræn. Opsamlingsbeholderne er etableret ca. 6 m fra disse render.

Forholdet omkring afstandskravene til dræn jf. husdyrgodkendelseslovens § 8 skal lovliggøres. Dette er ejers ansvar og kan gøres ved at fjerne opsamlingsbeholderne, så de overholder afstandskravet, eller at flytte dræn eller omlægge eksisterende drænrør til tætte lukkede ledninger indenfor afstandskravet på 15 m fra dræn.

Slagelse Kommune gør opmærksom på, at omlægning af dræn kræver tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser, såfremt tracé, dimension eller hældning af den nye drænledning ændres i forhold til den eksisterende.

Slagelse Kommune meddeler således ikke dispensation fra afstandskravet til dræn.

- Indretning og drift

- Stalde

Staldene er indrettet med fast gulv og dybstrøelse.

Der køres holddrift med ”alt ind alt ud” på ejendomsniveau, hvor der kommer ca. 2,7 hold igennem på et år. Stipladsantallet er fordelt med henholdsvis 3700, 6600 og 6600 stk. i de 3 stalde.

Det svarer til, at der tømmes op til 16.900 haner på én gang i de 3 kalkunstalde. Når kalkunerne leveres til slagteri tømmes alle staldene for kalkundybstrøelse, og der rengøres til næste hold.

Da der tidligere har været problemer med opbevaring af saftgivende affald på gulvet på den nedbrændte staldbygning, stilles der krav om, at der ikke må opbevares saftgivende affald på gylvet.

- Ventilation

Kalkunhallerne er primært forsynet med naturlig ventilation (åbne facader).

Der er supplerende ventilation til varme/stillestående luftperioder. Ventilationsafkast er placeret i kip.

- Rengøring

Efter hvert hold kalkuner vaskes staldene med rørsæbe.

Drikkevandsledninger rengøres med FO-CID.

Der er en løbende desinficering af drikkevandet med CID 2000.

Til desinfektion af stalde anvendes Bio Komplet PLUS.

Slagelse Kommune stiller vilkår om at staldene skal rengøres efter hvert hold kalkuner. Der stilles endvidere vilkår om, at der kun må anvendes godkendte rengøringsmidler i produktionen.

Foder

Foder til kalkunerne opbevares i fodersiloer, der er placeret ud for hver stald.

Ved hver kalkunstald er der placeret en 25 ton og en 15 ton fodersilo.

Der stilles vilkår om anvendelse af højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og fasefodring for at sikre anvendelsen af BAT i produktionen. Der stilles krav om egenkontrol af forderindlægningssedler.  Se endvidere beskrivelse af foder under afsnittet for Bedst tilgængelige teknik.

- Lugt og støv

Lugtgeneafstandene er i ansøgningssystemet beregnet til 490 meter for enkeltbolig i landzone, 910 meter for samlet bebyggelse og 1.180 meter byzone. Da dyreholdet reduceres er lugtgenerne mindre end i nudriften, samtidig med afstanden til nærmeste bolig i de tre områder er længere end 50 % af geneafstanden. Lugtgenekriterierne er dermed overholdt for ejendommen.

På baggrund af lugtberegningerne stilles der vilkår om, at der på intet tidspunkt være mere end 354,9 tons dyr på stald. Dette svarer til 16900 kalkuner med en gennemsnitsvægt på 21 kg.

Det er beregnet at lugtgenerne fra ejendommen reduceres med godt 100 meter for enkeltbolig i landzone, ca. 200 meter for samlet bebyggelse og ca. 300 meter for byzone. Såfremt der efter Slagelse Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for lugtkortlægning/måling samt eventuelt afhjælpende foranstaltninger.

Hvis kommunen modtager klage over lugt vil kommunen vurdere om lugtgenerne er væsentlige. I den forbindelse vil der blive foretaget lugtregistreringer i området, vurderet anlægs- driftsmæssige forhold herunder fugtighed i stald, antal og vægt af dyr.

Det generelle lugtbidrag omfatter kun lugt fra produktionsanlægget, og det må forventes at lugten kortvarigt kan øges ved håndtering og udkørsel af dybstrøelse. Opbevaring og håndtering af markstakke er vurderet i de relevante miljøgodkendelser til aftalearealer.

Kommunen vurderer, at der på grund af afstanden til nærmeste naboer ikke vil komme væsentlige støvgener udenfor ejendommen i forbindelse med håndtering af foder eller kørsel på ejendommens arealer. Der er derfor ikke stillet vilkår hertil.

- Lys, støj og transporter

Der er udendørs lys ved gavlen af hver kalkunhal. Lyset tændes automatisk og er kun i drift når det er nødvendigt. Der er ikke kraftige udendørs lyskilder.

De væsentligste støjkilder vurderes at være levering af foder og trafikstøj ved ind- og udlevering. Da der er over 300 meter til nærmeste nabobeboelse vurderes støj ikke at være et problem.

Det vurderes, at miljøstyrelsens generelle støjkrav er tilstrækkelige til at sikre de omboende mod støjgener.

Transport til og fra ejendommen foregår via Gimlingevej. Der er gode til- og frakørselsforhold til ejendommen med et godt udsyn og ingen nabobeboelser indenfor 300 meter.

Tabel 1: Oversigt over transporter til og fra ejendommen.

| Lastbiltransport Ansøgt | [læs/år] |
| --- | --- |
| Foder | 100 |
| Gas | 4 |
| Halm | 25 |
| Afhentning af døde dyr | 104 |
| Levering af kyllinger | 15 |
| Afhentning af slagtekalkuner | 50 |
| Renovation | 26 |
| Husdyrgødningstransporter |  |
| Dybstrøelse (12-15 ton vogn) | 120 |
| I alt | 444 |

Ansøger har ikke oplyst transportantallet til ejendommen i nudriften. Slagelse Kommune vurderer imidlertid, at da husdyrproduktionen reduceres med ca. 100 DE vil transporterne til ejendommen tilsvarende blive reduceret. Det skyldes primært at der skal bruges mindre fodermængder, og der skal udbringes mindre husdyrgødning.

- Olie, vand og energi

Ejendommen forsynes med vand fra offentligt vandværk. Ansøger oplyser at vandforbruget på ejendommen er på 5.500 m³.  Vandforbruget øges ikke i forbindelse med ændringen, da dyreholdet reduceres.

I forbindelse med vask af stalde tages der hensyn til, at der ikke foregår nødigt spild og brug af vand.

Ansøger oplyser at elforbruget ligger på ca. 11.000 kWh. Forbruget øges ikke i forbindelse med ændringen, da dyreholdet reduceres.

Ventilationsanlægget er hastighedsreguleret, hvilket betyder en minimering af

ventilationsvarmetabet og energiforbrug.

Til produktion af slagtekalkuner bruges der meget lidt energi. Alle stalde er med naturlig ventilation, hvor siderne kan åbnes helt op i de varme perioder.

Overalt, hvor det er muligt anvendes energisparepærer.

Ansøger oplyser, at ejendommen har et årligt gasforbrug på 70 m3 til opvarmning af kalkunhallerne. Der bruges kun gas til opvarmning i de første uger, og kun hvis udetemperaturen er så lav at dette kræves.

- Forurening fra anlægget

Kravet til den generelle ammoniakreduktion er for kalkuner 15 % uanset ansøgningstidspunktet.

Ændringen medfører en reduktion i ammoniakemissionen fra anlægget på 3.907 kg N/år, sådan at den samlede emission fra anlægget efter ændringen ligger på 9.984 kg N/år.

3.1Ammoniak

Nærmeste beskyttede § 7 naturområde er et overdrev ca. 7,6 km øst for anlægget.

Nærmeste internationale naturområde er nr. 162 ” Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø”, der består af habitatområderne H143 samt fuglebeskyttelsesområderne F95 og F96 og Ramsarområde nr. 19. Området ligger ca. 8,1 km sydvest for anlægget.

Slagelse Kommune vurderer, at det internationale naturområde nr. 162 på grund af afstanden ikke påvirkes negativt med ammoniak fra anlægget på Gimlingevej 22L. Ligeledes vurderes det på grund af afstanden, at anlægget ikke påvirker § 7-naturområder negativt.

Indenfor 1.000 meter af anlægget ligger to beskyttede naturområder. Det er to moseområder hhv. ca. 750 meter nord for anlægget og 400 meter vest for anlægget. Der ligger desuden adskillige mindre §3-beskyttede søer indenfor 150-1.000 meter af anlægget. Moserne og søerne er ikke besigtiget af Slagelse Kommune.

Moseområder vurderes at have en tålegrænse på 15-25 kg kvælstof/ha/år, og baggrundsbelastningen for området er vurderet til 12,4 kg N/ha/år.

Slagelse Kommune vurderer at da ammoniakemission fra ejendommen reduceres, giver husdyrproduktionen ikke anledning til merdeposition med ammoniak på nærliggende naturområder. Ændringen af husdyrproduktionen vil derfor ikke medføre tilstandsændringer af nærliggende naturområder.

Slagelse Kommune stiller derfor kun vilkår svarende til de i ansøgningen anførte foranstaltninger, som betinger opfyldelse af det generelle ammoniakreduktionskrav samt det BAT-niveau, som produktionen skal leve op til.

- Affald

- Døde dyr

Opbevares i henhold til bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr. Døde dyr opbevares i kølecontainer (se figur 1 på s. 11). Der stilles krav om, at  opbevaring ikke må give ophav til uhygiejniske forhold.

- Fast affald

Der er en aftale med kommunal genbrugsplads om levering af affald.

- Olie- og kemikalieaffald

Der opbevares ikke olie- og kemikalieaffald på ejendommene.

- Pesticider og sprøjteudstyr

Der opbevares ikke pesticider og sprøjteudstyr på ejendommen.

- Restvand

Efter hvert hold kalkuner vaskes staldene med rørsæbe.

Drikkevandsledninger rengøres med FO-CID.

Der er en løbende desinficering af drikkevandet med CID 2000.

Til desinfektion af stalde anvendes Bio Komplet PLUS.

Slagelse Kommune stiller vilkår til restvandet fra vask af kalkunhaller for at undgå og forebygge punktforureninger. Der er desuden stillet vilkår om, at der kun må anvendes godkendte rengøringsmidler i produktionen. For at minimere påvirkningen af vandløb og kystvande fra befæstede arealer, er der desuden stillet vilkår om at arealerne på anlægget skal holdes ryddelige for affald, foderrester m.v.

- Husdyrgødning, udbringning

Ifølge ansøgningsmaterialet udbringes al den producerede husdyrgødning på aftalearealer. Nedenstående tabel er ansøgers redegørelse for de tilgængelige udbringningsarealer.

Tabel 2: Oversigt over tilgængelige udbringningsarealer på ansøgningstidspunktet

Da husdyrgødningen lægges i markstak på de tilhørende udbringningsarealer, er der stillet vilkår til håndtering og udbringning af markstakke i forbindelse med miljøgodkendelserne af arealerne.

- Bedst tilgængelige teknologi

- BAT

Da der er tale om en miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12, skal der foretages beskrivelse af BAT.

Megen teknologi og management, der må regnes som BAT, er allerede indarbejdet i den eksisterende lovgivning.

- Staldteknologi

Ansøger oplyser at den ansøgte produktion har en samlet ammoniakemission fra stald og lager på 9.984 kg NH3-N og en samlet produktion af fosfor ab lager på 10.175 kg.

Ifølge Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier for husdyrproduktioner på dybstrøelse er de gængse normtal for ammoniakfordampning BAT. Der findes ikke BAT-standardvilkår eller teknologiblade for kalkunstalde. Derfor er BAT-niveauet for ammoniakemission overholdt. Der findes ikke alternative staldsystemer til kalkunopdræt.

Jf. BREF-dokumentet mangler der generelt data og information om bl.a. kalkuner. Det er dog angivet at våd strøelse skal undgås for at reducere ammoniakemission og BAT-staldsystem for slagtekyllinger er

- den naturligt ventilerede stald med strøelse over hele gulvet, og som er udstyret med ikke-lækkende drikkesystemer.

Slagelse kommune vurderer på denne baggrund, at staldene på Gimlingevej 22L efterlever kravet om anvendelse af BAT.

- Foder

Ansøger udarbejder foderplaner og registrerer foderforbrug. I den forbindelse optimeres foderblandingerne så tildelingen af N og P tilpasses dyrenes behov. Der er således stor fokus på, at husdyrgødningens indhold af næringsstoffer minimeres. I øvrigt tilrettelægges fodringen, så mængden af foderrester minimeres.

Det er anført i BREF-dokumentet, at det ved brug af højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase i foderet er det for fjerkræ muligt at opnå en samlet fosforreduktion på 0,5 til 0,1 % (0,5 til 1 g/kg af foder) afhængigt af racen/genotyperne, brug af råmaterialer til foder samt det aktuelle startniveau.

Slagelse Kommune vurderer ud fra ansøgers redegørelse samt BREF-dokumentet, at det er BAT at anvende højtfordøjelige uorganiske foderforbindelser og fasefodring, sådan at foderet er tilpasset dyrenes behov. Der er derfor stillet vilkår herom.

- Energi- og vandforbrug

Energi:

Udendørsbelysning tændes automatisk, og er kun tændt i forbindelse med daglige arbejdsgange, hvis dagslyset ikke er tilstrækkeligt. Der anvendes lavenergipærer overalt, hvor dette er muligt. Der overvejes løbende muligheder for at reducere forbruget vha. automatiske foranstaltninger. Ventilation sker primært ved naturlig ventilation. I de varme perioder kan det

være nødvendigt at anvende mekanisk ventilation. Den mekaniske ventilation kobles automatisk til, når det er påkrævet. Ventilatorerne er frekvensstyret, hvilket er med til at reducere energiforbruget.

Logistikken i forbindelse med udtagning af foder fra fodersiloer til stald er planlagt, så arbejdet giver færrest mulige driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget.

Tilsvarende planlægges tømning af kalkunhaller og transport af husdyrgødning at være så effektive og energibesparende som muligt.

Vand:

Vandforbruget går primært til drikkevand og vask af stalde.

Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Vandbesparelser opnås ved drikkekar, der fyldes automatisk efter behov.

I forbindelse med den daglige rytme og gennemgang i staldene reduceres risikoen for, at et eventuelt brud på drikkevandssystemet resulterer i et længerevarende spild af vand.

Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst mulig. Service tilkaldes, hvis der er behov for det.

Jf. BREF-dokumentet er følgende punkter BAT i forhold til energi- og vandforbrug:

- rengøring af dyrestald og udstyr med højtryksrensere efter hver produktionscyklus eller hver batch. Det er vigtigt at finde balancen mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligt.

- udførelse af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild.

- registrering af vandbrug gennem måling af forbrug, og

- detektering og reparation af lækager

- anvendelse af naturlig ventilation hvor dette er muligt

- anvendelse af lavenergi-belysning

Slagelse Kommune vurderer på baggrund af ansøgers redegørelse for energi- og vandforbrug, at ejendommen lever op til kravet om anvendelse af BAT.

- Renere teknologi i forbindelse med opbevaring af husdyrgødning.

Ansøger oplyser at al husdyrgødning håndteres som dybstrøelse. I det omfang dybstrøelsen ikke udbringes direkte fra stald til mark opbevares den i overdækket markstak på aftalearealer.

Det vurderes på ovenstående baggrund, at BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning er opfyldt.

Jf. BREF-dokumentet er det ved midlertidige gødningstakke BAT at anbringe gødningsstakken væk fra følsomme receptorer såsom naboer og vandløb (inklusive markdræn), som afstrømningsvæske kan løbe ned i.

Da opbevaring af markstakke sker på aftalearealer, behandler Slagelse kommune dette forhold i de respektive arealgodkendelser. Der er derfor ikke stillet vilkår omkring opbevaring af markstakke i denne godkendelse.

- Renere teknologi i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.

Al dybstrøelse leveres til aftalearealer, hvorfor udbringning af dybstrøelse ikke er beskrevet yderligere. Slagelse Kommune stiller derfor ikke vilkår omkring udbringning af husdyrgødning i denne godkendelse.

- Management

Ansøger oplyser at den daglige drift søges tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således at anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.

Der er stor bevågenhed omkring minimering af forbruget af ressourcer som strøm, varme, brændstof og næringsstoffer. Herudover fokuseres på reduceret ammoniakfordampning fra staldene. Dette søges bl.a. opnået ved hyppig renholdelse af overflader.

Endvidere fokuseres på færrest mulige lugt- og fluegener for omgivelserne. Dette søges opnået ved renholdelse af overflader som nævnt ovenfor.

Der foretages daglige tjek og løbende service på produktionsanlægget. Såfremt der er behov for det, bliver der tilkaldt service til driftsanlægget, som udføres af kompetent personale.

Jf. BREF-dokumentet er følgende elementer for fjerkræproduktioner at betragte som godt landmandsskab:

- identificere og implementere uddannelses- og træningsprogrammer for bedriftspersonale

- føre journal over vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder, opstået spild og spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne

- have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlægte emissioner og hændelser

- iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene

- planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og spild

Slagelse kommune vurderer ud fra ovenstående redegørelse fra ansøger, at ejendommen efterlever principperne om godt landmandsskab. Slagelse Kommune stiller dog i henhold til BREF-dokumentet og ud fra ejendommens størrelse vilkår omkring udarbejdelse af beredskabsplan.

- Egenkontrol

Bedriftens egenkontrol består primært af det lovpligtige gødningsregnskab,

produktionsopgørelser og driftsregnskab.

Ansøger udarbejder foderplan til opfølgning på foderforbrug med mere.

De tekniske installationer og hjælpemidler kontrolleres løbende for at imødegå

driftsforstyrrelser og uheld.

Der henvises i øvrigt til foregående afsnit vedr. ”Management”.

Slagelse Kommune vurderer i henhold til BREF-dokumentet for fjerkræ og svineavl følgende som værende BAT:

- Naturligt ventilerede stalde med strøelse over hele gulvet, og som er udstyret med ikke-lækkende drikkesystemer.

- Tildelingen af N og P tilpasset dyrenes behov (fasefodring)

- Optimering af udformningen af ventilationssystemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren.

- Undgåelse af modstand i ventilationssystemer gennem hyppig kontrol og rengøring af luftkanaler og fans

- anvendelse af lavenergi-belysning.

- at anbringe gødningsstakken væk fra følsomme receptorer såsom naboer og vandløb (inklusive markdræn), som afstrømningsvæske kan løbe ned i.

- Alternativer

Der er ingen relevante alternativer til ændringen af husdyrproduktionen, da dyreholdet reduceres i eksisterende stalde og bygningsmassen fortsat udnyttes til husdyrproduktion.

- Varetagelse af hensyn til landskab

I henhold til Kommuneplan 2009-2020 er staldanlægget placeret i område, der er udlagt til jordbrugsområde i landzone (L.J8).

Anlægget ligger ikke indenfor nationale eller regionale geologiske interesseområder. Anlægget ligger desuden ikke indenfor landskabsområder eller større uforstyrrede landskaber som er udlagt i Kommuneplan 2009-2021.

Anlægget ligger ikke indenfor bygge- og beskyttelseslinjer for strand, søer/åer skove, fortidsminder og kirker (Naturbeskyttelseslovens §§ 15-19).

Kommunen vurderer, at der ikke skal stilles vilkår til placering eller udformning i forhold til landskabelige værdier og kulturmiljøer, da der ikke foretages bygningsmæssige ændringer på anlægget.

- Driftsforstyrrelser, risici og forebyggelse af større uheld

Ansøger oplyser at der ikke umiddelbart er risiko for uheld, idet der ikke opbevares flydende husdyrgødning eller pesticider på ejendommen.

Slagelse Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår om ajourført beredskabsplan. Ved uheld der kan medføre forurening af miljøet skal alarmcentralen alarmeres på tlf. 1-1-2

- Udtalelser og høringssvar

Udkastet har været annonceret den 17. august 2013 med 6 ugers høring.

Der er indkommet et høringssvar fra Vemmeløsevej 10 A. Ejendommen er beliggende 600 m øst fra staldanlæg. Beboerne skriver” Vi er ofte generet af lugten fra kalkunfarmen i vores have.

Når vinden er i vest og det er sommer er vi nogle gange nød til at gå ind, vi kan ikke have gæster til at spise i haven om sommeren , når vinden er i den retning .

Vi kan derfor kun være glade for at produktionen bliver nedsat, da det er en belastning for os med lugtgener.”

- Samlet vurdering

Slagelse Kommune vurderer, at ejendommen med de stillede vilkår til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg, kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet.

Bilag 1: Udpegningsgrundlag for internationale naturbeskyttelsesområder

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 95 ” Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø” og 96 ” Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø”

Udpegningsgrundlaget omfatter de arter, for hvilke det skal sikres, at de kan overleve og formere sig i deres udbredelsesområde. 
For at en art kan indgå i udpegningsgrundlaget skal arten være angivet på EF-fuglebeskyttelsesdirektivet bilag 1, jf. artikel 4, stk. 1 med regelmæssig forekomst i fuglebeskyttelsesområder eller være regelmæssigt forekommende i antal af international eller national betydning, jf. artikel 4, stk.2.
For de arter der opfylder betingelser efter artikel 4, stk. 1 og/eller stk. 2 er det angivet i hvilke perioder af artens livscyklus denne forekommer i de udpegede beskyttelsesområder:

Y: Ynglende art.
T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal.
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal.

Det er desuden angivet hvilke kriterier, der ligger til grund for vurderingen af, om arten opfylder ovennævnte betingelser:

- F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand.

- F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand.

- F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget tornskade.

- F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i området forekommer med 1% eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten.

- F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områder med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. at der i området regelmæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget måger.

- F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Danmark.

- F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lignende.

| Arter på EF-fugledirektivets bilag 1 | Ynglende i.h.t. DMU’s database | Trækkende i.h.t. DMU’s database | Kriterier |
| --- | --- | --- | --- |
| EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 95 |  |  |  |
| Sangsvane |  | T | F2, F4 |
| Grågås |  | T | F4 |
| Troldand |  | T | F4 |
| Rørhøg | Y |  | F3 |
| EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 96 |  |  |  |
| Rørhøg | Y |  | F1 |
| Klyde | Y |  | F1 |
| Splitterne | Y |  | F3 |
| Havterne | Y |  | F3 |
| Dværgterne | Y |  | F3 |
| Alm. Ryle | Y |  | F3 |
| Rørdrum | Y |  | F3 |
| Mosehornugle | Y | T | F1 |
| Sangsvane |  | T | F2, F4 |
| Knopsvane |  | T | F4 |
| Sædgås |  | T | F4 |
| Grågås |  | T | F4 |
| Bramgås |  | T | F2, F6 |
| Ederfugl |  | T | F4 |
| Skeand |  | T | F4 |
| Toppet Skallesluger |  | T | F6 |
| Fløjlsand |  | T | F4, F7 |
| Havørn |  | T | F2 |

EF-habitatområde nr. 143: ” Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø”

| Kode | Arter og naturtyper |
| --- | --- |
| 1166 | Stor Vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) |
| 1188 | Klokkefrø (Bombina bombina) |
| 1110 | Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand |
| 1140 | Mudder- og sandflader blottet ved ebbe |
| 1150 | *Kystlaguner og strandsøer |
| 1160 | Større lavvandede bugter og vige |
| 1170 | Rev |
| 1210 | Enårig vegetation på stenede strandvolde |
| 1220 | Flerårig vegetation på stenede strande |
| 1310 | Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand |
| 1330 | Strandenge |
| 2110 | Forstrand og begyndende klitdannelser |
| 2130 | *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit ) |
| 2140 | * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) |
| 3130 | Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden |
| 3140 | Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger |
| 3150 | Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks |
| 3160 | Brunvandede søer og vandhuller |
| 3260 | Vandløb med vandplanter |
| 6230 | *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund |
| 6430 | Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn |
| 9110 | Bøgeskove på morbund uden kristtorn |
| 9130 | Bøgeskove på muldbund |
| 9160 | Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund |
| 9170 | Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne |
| 91E0 | *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld |

§ 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug - BEK nr 294 af 31/03/2009

Lov nr. 927 af 24. september 2009 om vandløb med senere ændringer (vandløbsloven)