Chembo Production Ltd Att.: Helle Rasmussen

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 04.12.2018 Sagsnr. 18/4873 Sagsbehandler Malene Kamstrup Ingeniør Tlf. 49 28 24 54 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Miljøgodkendelse af manganfosfatering uden nye vilkår

Tak for din ansøgning fra november 2016 samt supplerende oplysninger fra 28. og 30. november 2018 om at tage manganfosfatering som en ny proces i brug. I dette brev miljøgodkender kommunen processen uden nye vilkår. Skulle I få brug for at lede noget spildevand fra processen til kloak, må I søge om det.

Baggrund

I jeres miljøgodkendelser har I tilladelse til en række processer samt brug af en række råvarer og hjælpestoffer til overfladebehandling af metalemner. I bilag 3 er en oversigt over processerne og i bilag 4 over råvarer og hjælpestoffer.

I ønsker nu også at manganfosfatere:

Emner manganfosfateres med henblik på at øge korrosionsbestandigheden samt optimere basismaterialet før videre overfladebehandling f.eks. maling. Som med alle andre overfladebehandlingsprocesser på virksomheden er der tale om lønarbejde – I modtager metalemner fra kunderne til overfladebehandling, hvorefter emnerne returneres til kunden.

| Dyppe-affedter 1700 lt. | Bruseskyl - | Manganfosfatering 1600 lt. | Bruseskyl - | Løfteplads | Oliering 1400 lt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Procesforløbet er som følger:

- Affedtning (temperatur 50-60 °C)

- Bruseskyl reserve (typisk henover affedtningsbadet)

- Fosfatering (temperatur 95-98 °C)

- Bruseskyl reserve (typisk henover affedtningsbadet)

- Oliering

- Tørring

Procesbadet anvendes ved en meget høj temperatur, hvilket betyder at meget vand damper bort. Du forventer derfor at skyllevandet vil erstatte det fordampede vand, og at I derfor ikke behøver at udlede spildevand under normal drift.

Procesbadet og badet til oliering skaffer I bort som farligt affald.

Når affedterbadet ikke kan bruges længere, skaffer I det bort via jeres renseanlæg. Affedterbadet vil ikke indeholde mangan, da emnerne bliver affedtet før de bliver pålagt mangan.

Forventet forbrug af råvarer og hjælpestoffer:

- Gardobond G 4098 (pH 2-4) er ca. 250 lt. pr. år

- Olie (Whiteway 15) er ca. 50 lt. pr. år

- Vand er ca. 5-8 m³ pr. år

- El er anslået 250 timer á 5 kW pr. år

Gardobond G 4098 indeholder:

- Orthophosphorsyre, CAS nr. 7664-38-2

- Nikkelnitrat, CAS nr. 13138-45-9 *

- Mangan-bis(dihydrogenphosphat), CAS nr. 18718-07-5

- Mangandinitrat, CAS nr. 10377-66-9

Gardobond-Additive H 7203 indeholder:

- Mangancarbonat, CAS nr. 598-62-9

WhiteWay 15 indeholder:

- Hvidolie, CAS nr. 8042-47-5

Af disse stoffer er nikkel omfattet af jeres grænser for udledning til kloak.

Kommunens vurdering

Kommunen vurderer på denne bagrund at vi kan miljøgodkende det søgte. Vi vurderer, at der ikke er brug for at meddele tilladelse til udledning af manganholdigt spildevand.

Kommunens afgørelse

Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §33 meddeler Helsingør Kommune miljøgodkendelse af det søgte uden yderligere vilkår.

Processen til at overfladebehandle med mangan er nu en del af bilag 3.

Råvare til behandling med mangan er nu en del af bilag 4.

Klagevejledning

I kan klage over afgørelsen. Ønsker I at klage, skal I senest den 2. januar 2019 have indtastet klagen i Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Visse interesseorganisationer kan også klage. Vi sender derfor kopi af afgørelsen til dem, der har ønsket det.

Vi vurderer, at der ikke er nogen med en individuel interesse i sagen, og offentliggør derfor ikke afgørelsen på vores hjemmeside. Enhver kan dog komme til at se kommunens dokumenter i denne sag.

Hvis Klagenævnet modtager en klage får både I og vi besked. Det koster for privatpersoner 900 kroner og for virksomheder og organisationer 1800 kroner at få klagen behandlet, og Klagenævnet sender en opkrævning. I får pengene tilbage, hvis I får helt eller delvist medhold i klagen.

Afgørelsen kan også bringes for domstolene inden den 4. juni 2019.

Kopi:

- Danmarks naturfredningsforening

- Styrelsen for patientsikkerhed

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup

Ingeniør