Revurdering af miljøgodkendelse

Skårhøjgård

Oppelstrupvej 85, 9260 Gistrup

v/Ole Skårhøj

Dato for revurdering af godkendelsen:		23. november 2015

Husdyrbruget:			Skårhøjgård

CHR-nr.					30824

CVR-nr:					84885312

Matr. nr., ejerlav			4a Oppelstrup By, Gunderup m.fl.

Husdyrbrugets adresse:			Oppelstrupvej 85, 9260 Gistrup

Ejer af husdyrbruget:			Ole Skårhøj

Oppelstrupvej 85, 9260 Gistrup

Ansøger:					samme

Tilsynsmyndighed:			Aalborg Kommune

Miljø- og Energiforvaltningen

LandMiljø

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

Sagsbehandler på revurderingen		Nina Harbo/Irene Overgaard Larsen

Aalborg Kommune

Miljø- og Energiforvaltningen

LandMiljø

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

Sagsnummer:			2013-41355

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Revurdering af miljøgodkendelse	6

1.1	Revurdering	6

1.2	Offentlighed	8

1.3	Gyldighed og retsbeskyttelse	8

1.4	Revurdering af miljøgodkendelsen	9

1.5	Offentliggørelse	9

1.6	Klagevejledning	9

2	Resumé og samlet vurdering	11

3	Generelle forhold	12

3.1	Vilkår til generelle forhold	12

4	Husdyrhold, staldanlæg og drift	13

4.1	Husdyrhold	13

4.1.1	Vilkår til slagtesvineproduktionen	13

4.1.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår til slagtesvineproduktionen	13

4.1.3	Vilkår til kvægproduktionen	13

4.1.4	Begrundelse for og vurdering af vilkår til kvægproduktion	14

4.2	Anlægget	14

4.2.1	Vilkår til staldinventar og drift	14

4.2.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår til staldinventar og drift	14

4.3	Ventilation	14

4.3.1	Vilkår til ventilation	14

4.3.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår til ventilation	15

4.4	Rengøring af staldanlæg, herunder vandforbrug	15

4.4.1	Vilkår til rengøring af staldanlæg, herunder vandforbrug	15

4.4.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår til rengøring af staldanlæg, herunder vandforbrug	15

4.5	Energiforbrug	15

4.5.1	Vilkår til energi	15

4.5.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår til energiforbrug	15

4.6	Restvand, herunder regnvand	16

4.6.1	Vilkår for afløbsforhold for restvand, herunder regnvand	16

4.6.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår for restvand, herunder regnvand	16

4.7	Affaldshåndtering	16

4.7.1	Vilkår til bortskaffelse af affald	16

4.7.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår affaldshåndtering	16

4.8	Opbevaring af kemikalier, olie, handelsgødning og hjælpestoffer	17

4.8.1	Vilkår til opbevaring af kemikalier, olie, handelsgødning og hjælpestoffer	17

4.8.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår til opbevaring af kemikalier, olie, handelsgødning og hjælpestoffer	17

4.9	Uheld og risici	17

4.9.1	Vilkår for uheld og risici	17

4.9.2	Redegørelse for mulige uheld	17

4.9.3	Minimering af risiko for uheld	18

4.9.4	Begrundelse for og vurdering af vilkår vedrørende uheld og risici	18

5	Gødningsproduktion og –håndtering	19

5.1	Flydende husdyrgødning	19

5.1.1	Vilkår for gyllebeholdere og håndtering af gylle	19

5.1.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår til gyllebeholdere og håndtering af gylle	19

5.2	Fast husdyrgødning	19

5.2.1	Vilkår til opbevaring af fast gødning/dybstrøelse	19

5.2.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår til fast gødning/dybstrøelse	19

5.3	Udbringning af husdyrgødning	19

5.3.1	Vilkår til udbringning af husdyrgødning	19

5.3.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår til udbringning af husdyrgødning	19

6	Forurening og andre gener fra husdyrbruget	21

6.1	Ammoniakpåvirkning og gener fra husdyrbruget	21

6.1.1	Ammoniakfordampning fra anlægget	21

6.1.2	Anlæggets påvirkning på kategori 1 og 2 natur	21

6.1.3	Vurdering af påvirkningen på kategori 1 og 2 natur	21

6.2	Teknik til reduktion af ammoniakfordampning og fosforindhold i gødningen	21

6.2.1	Vilkår til foder	21

6.2.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår til fodervalg	22

6.3	Lugt	22

6.3.1	Vilkår til lugt fra dyreholdet	22

6.3.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår til lugt fra dyrehold	23

6.4	Fluer og skadedyr	24

6.4.1	Vilkår for flue- og skadedyrsbekæmpelse	24

6.4.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår til flue- og skadedyrsbekæmpelse	24

6.5	Transport	24

6.5.1	Vilkår for transport	24

6.5.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår til transport	24

6.6	Støj	25

6.6.1	Vilkår for støj	25

6.6.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår for støj	25

6.7	Støv	25

6.7.1	Vilkår for støv	25

6.7.2	Begrundelse for og vurdering af vilkår til støv	25

7	Bedste tilgængelige teknik (BAT)	26

7.1	Emissionsgrænseværdi for ammoniak og fosfor	26

7.1.1	Beregning af den maksimale ammoniakfordampning	26

7.1.2	Vurdering af BAT for ammoniak	27

7.1.3	Beregning af emissionsgrænseværdi for fosfor	27

7.1.4	Vurdering af emission af fosfor	28

7.2	Management (ledelses- og kontrolrutiner)	28

7.3	Ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning	29

7.4	Fast gødning/dybstrøelse	29

7.5	Nitratudvaskning ved udbringning af husdyrgødning	29

7.6	Gener fra husdyrbruget	29

7.7	Energi- og vandforbrug	30

7.7.1	Energibesparende foranstaltninger	30

7.7.2	Vandbesparende foranstaltninger	30

7.8	Affald	31

7.9	Samlet vurdering i forhold til BAT	31

8	Kontrol, egenkontrol og dokumentation	32

8.1	Vilkår for tilsyn, kontrol og egenkontrol	32

9	Lovoversigt og kildehenvisninger	34

10	Bilagsliste	35

11	Samlet oversigt med vilkår	36

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering

Aalborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af den 5. januar 2002 og tillæg til miljøgodkendelse af den 8. september 2004 for husdyrbruget på Oppelstrupvej 85, 9260 Gistrup. Denne afgørelse fastsætter de vilkår, der skal gælde for den fortsatte drift af husdyrbruget, og er således et supplement til husdyrbrugets gældende miljøgodkendelse med tillæg.

Revurderingen omfatter de landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Skårhøjgård på Oppelstrupvej 85, 9260 Gistrup. Arealerne som drives under husdyrbrugets CVR nr. reguleres og godkendes ikke ved denne revurdering. Til husdyrbruget er knyttet husdyrproduktionen med CHR nr. 30824, og husdyrbruget er registreret under CVR nr. 84885312 og CVRp nr. 1002706304.

Revurderingen sker efter husdyrloven og godkendelsesbekendtgørelsen, og afgørelsen træffes med hjemmel i husdyrlovens § 39, jf. § 41.

Revurdering tager udgangspunkt i ovennævnte miljøgodkendelse med tillæg samt de supplerende oplysninger ansøger har indsendt bl.a. via husdyrgodkendelse.dk (skema 58737 – version 2) og tilknyttede bilag.

Aalborg Kommune meddeler hermed påbud om vilkårsændringer i henhold til husdyrloven på følgende vilkår:

| Vilkår der meddeles som påbud | Angående | Erstatter |
| --- | --- | --- |
| Vilkår 4 (R1) | Svineproduktionens størrelse og sammensætning | Vilkår T6 |
| Vilkår 5 (R2) | Kontinuerlig produktion | Vilkår M23 (delvist) |
| Vilkår 6 (R3) | Kvægholdets størrelse og sammensætning | Vilkår T6 |
| Vilkår 7 (R4) | Græsningsperioder | Nyt |
| Vilkår 8 (R5) | Kontinuerlig produktion | Vilkår M23 (delvist) |
| - Vilkår 10 (R6) | Vedligehold og drift af drikkevandssystem | Nyt |
| Vilkår 11 (R7) | Renholdelse af ventilatorer | Vilkår M19 (delvist) og M20 |
| - Vilkår 12 (R8) | Renholdelse m.v. af stalde | Vilkår M22 |
| - Vilkår 13 (R9) | Indhentning af tilbud og evt. iværksættelse af hygrostatstyring | Nyt |
| - Vilkår 14 (R10) | Anvendelse af flytbar elektrisk industriaffugter | Nyt |
| - Vilkår 15 (R11) | Restvand fra rengøring af stalde og lignende | Vilkår M39 |
| - Vilkår 16 (R12) | Registrering af affald | Vilkår M30 og M33 |
| - Vilkår 17 (R13) | Spildolie og farligt affald | Vilkår M28 |
| - Vilkår 19 (R14) | Lagre af kemikalier | Vilkår M32 |
| - Vilkår 20 (R15) | Mærkater på kemikaliedunke | Vilkår M32 |
| - Vilkår 21 (R16) | Kontakt ved driftsuheld. | Nyt |
| - Vilkår 22 (R17) | Beredskabsplan for husdyrbryget | Nyt |
| Vilkår 24 (R18) | Påfyldning af gyllevogn | Vilkår M12 |
| - Vilkår 27 (R19) | Udspredning af gylle | Vilkår M14 |
| Vilkår 28 (R20) | Foderkorrektion for N | Nyt |
| Vilkår 29 (R21) | Foderkorrektion for P | Nyt |
| - Vilkår 31 (R22) | Udarbejdelse af handlingsplan for lugt. | Vilkår T10, T11, T12 og T13 |
| - Vilkår 32 (R23) | Afhjælpende foranstaltninger for lugt. | Vilkår T10, T11, T12 og T13 |
| - Vilkår 33 (R24) | Krav til dokumentation for lugt. | Vilkår T10, T11, T12 og T13 |
| - Vilkår 34 (R25) | Bekæmpelse af skadedyr. | Vilkår M37 |
| - Vilkår 38 (R26) | Dokumentation af støjvilkår. | Vilkår M36, M47 og M48 |
| - Vilkår 39 (R27) | Udførelse af støjmålinger. | Vilkår M36, M47 og M48 |
| - Vilkår 40 (R28) | Krav til støj. | Vilkår M36, M47 og M48 |
| - Vilkår 42 (R29) | Dokumentation for overholdelse af vilkår. | Vilkår M41 og T9 |
| - Vilkår 43 (R30) | Dokumentation for slagtesvineproduktionens omfang | Vilkår M23 (delvist) |
| - Vilkår 44 (R31) | Dokumentation for dyr på græs | Nyt |
| - Vilkår 45 (R32) | Dokumentation for ungtyre- og tyrekalveproduktionens omfang | Vilkår M23 (delvist) |
| - Vilkår 46 (R33) | Logbog for ventilator | Vilkår M54 (delvist) |
| - Vilkår 47 (R34) | Logbog eller produktionskontrol for slagtesvineproduktionen | Nyt |
| - Vilkår 48 (R35) | Beregning af N og P ab dyr | Nyt |
| - Vilkår 49 (R36) | Udarbejdelse af blandeforskrift | Nyt |
| - Vilkår 50 (R37) | Opbevaring af dokumentation | Nyt |
| - Vilkår 51 (R38) | Dokumentation af overført N og P i gødning. | Vilkår M45 |
| - Vilkår 52 (R39) | Dokumentation for markdriften. | Vilkår M46 |
| - Vilkår 53 (R40) | Opbevaring af dokumentation | Vilkår M45, M46 og M54 (delvist) |
| - Vilkår 54 (R41) | Dokumentation for bortskaffelse af husdyrbrugets affald. | Vilkår M42 og M54 (delvist) |

Vilkårene i første kolonne er de nye, vilkår som fastsættes ved denne revurdering. Disse vilkår efterfølges af et nummer for det revurderede vilkår (Rxx). Vilkårsnumrene i kolonne 3 er fra den oprindelige miljøgodkendelse for husdyrbruget og det tilhørende tillæg. Vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse benævnes med ”M” foran vilkårsnumret. Vilkår fra tillægget benævnes med ”T” foran vilkårsnumret.

Følgende vilkår i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002 og tillæg af den 8. september 2004 er ophævet, fordi de er erstattet af nye, fordi de ikke længere er tidssvarende for produktionen, eller fordi de fremgår af generelle regler på området:

| Vilkår der ophæves | Angående | Begrundelse for ophævelse |
| --- | --- | --- |
| - Vilkår M2 | Retsbeskyttelse, bortfald og revurdering af den oprindelige miljøgodkendelse | Ikke længere aktuel og reguleres af generelle regler |
| - Vilkår M3 | Ændring af husdyrbruget | Reguleres af generelle regler |
| - Vilkår M8 | Indretning og drift | Reguleres af generelle regler |
| - Vilkår M9 | Opbevaringskapacitet | Reguleres af generelle regler |
| - Vilkår M10 | Opbevaring af ensilage | Reguleres af generelle regler |
| - Vilkår M15 | Opbevaring af dybstrøelse | Reguleres af generelle regler |
| - Vilkår M16 | Placering af kompoststak | Ikke længere aktuel |
| - Vilkår M17 | Håndtering af kompoststak | Reguleres af generelle regler |
| - Vilkår M27 | Animalsk affald | Reguleres af generelle regler |
| - Vilkår M29 | Farligt affald | Reguleres af generelle regler |
| - Vilkår M31 | Bekæmpelsesmidler | Reguleres af generelle regler |
| - Vilkår M34 | Afbrænding af affald | Reguleres af generelle regler |
| - Vilkår M40 | Rengøring af sprøjteudstyr mv. | Reguleres af generelle regler |
| - Vilkår M43 | Gødningsopbevaringsanlæggenes kapacitet | Reguleres af generelle regler |
| - Vilkår M44 | Udbringning af husdyrgødning | Reguleres af generelle regler |
| - Vilkår M49 | Klager over ventilation | Ikke længere aktuel |
| - Vilkår T1 | Tillæggets ikrafttrædelse | Ikke længere aktuel |
| - Vilkår T2 | Virksomhedens etablering | Ikke længere aktuel |
| - Vilkår T3 | Bortfald af tillæg | Ikke længere aktuel og reguleres af generelle regler |
| - Vilkår T4 | Øvrige myndigheders godkendelse | Ikke længere aktuel |
| Vilkår T5 | Retsbeskyttelse og revurdering | Ikke længere aktuel og reguleres af generelle regler |

Vilkårsnumrene i skemaet herover er numrene fra den oprindelige miljøgodkendelse og tillæg hertil. Vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse benævnes med ”M” foran vilkårs numret. Vilkår fra tillægget benævnes med ”T” foran vilkårs numret.

De vilkår, der nu gælder for produktionen på Oppelstrupvej 85, 9260 Gistrup fremgår af de følgende afsnit - hvori vilkårene også begrundes - samt af vilkårslisten i kapitel 11. Vilkår, der er overført uændrede eller revideret til nutidigt sprog, er i det følgende markeret med en *. Bemærk at disse vilkår ikke kan påklages.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til denne revurdering.

Ifølge Miljøstyrelsen er revurderingssager ikke omfattet af habitatbekendtgørelsens regler om konsekvensvurdering, jf. habitatbekendtgørelsens § 7, idet der ved en revurdering ikke er tale om et nyt projekt, som kommunen skal give tilslutning til.

Aalborg Kommune vurderer, at fortsat drift på Oppelstrupvej 85, 9260 Gistrup ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes. Kommunen vurderer i øvrigt, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Det vurderes endvidere, at revurderingen ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper såvel i som uden for Natura 2000 områder.

Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg, og lignende før ændringen er godkendt af Aalborg Kommune.

Det skal bemærkes, at Aalborg Kommune altid kan revidere vilkårene i en godkendelse for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Offentlighed

Det har været offentliggjort på kommunens hjemmeside fra 17. august 2015 til 1. september 2015, at miljøgodkendelsen skulle revurderes. I forbindelse med offentliggørelsen er der ikke indkommet bemærkninger.

Udkastet til revurderingen herunder varsel af påbud om vilkårsændringer har været i 3 ugers høring hos ejer og konsulent. Høringen er foregået i perioden fra 3. november 2015 til 20. november 2015.

Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

Da afgørelsen meddeles som et påbud efter husdyrbrugslovens § 39, jf. § 41 skal partshøringen af husdyrbrugets ejer i denne forbindelse betragtes som et forvarsel om påbud.

Kommunen har i øvrigt vurderet, at der ikke er andre parter, som skal høres i sagen. Der er herved lagt vægt på, at der er tale om en revurdering, og at der ikke i forbindelse hermed opstår øgede gener for omgivelserne.

Gyldighed og retsbeskyttelse

Den oprindelige miljøgodkendelse af den 5. januar 2002 med tillæg er fortsat gældende med de ændringer, der fremgår af denne revurdering.

Der er ikke retsbeskyttelse på de meddelte vilkår, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller er videreført fra den oprindelige godkendelse, hvor retsbeskyttelsen er udløbet. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af denne afgørelse, med mindre andet fremgår af det enkelte vilkår.

Hvis den revurderede miljøgodkendelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

Revurdering af miljøgodkendelsen

Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal, jf. § 40 i godkendelsesbekendtgørelsen regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering.

Den næste regelmæssige vurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse skal foretages i 2025.

Såfremt husdyrbruget ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan der altid ansøges herom.

Offentliggørelse

Revurderingen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside (www.aalborg.dk) den onsdag den 25. november 2015.

Klagevejledning

Revurderingen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. husdyrlovens §§ 84 - 87.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber onsdag den 23. december 2015.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen på www.nmkn.dk, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, med Nem-ID eller NEMID medarbejder. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ansøger vil efter klagefristens udløb blive underrettet om, hvorvidt der er modtaget klage over denne afgørelse.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. husdyrlovens § 90.

Nørresundby den 23. november 2015

Nina Harbo

Miljøsagsbehandler

Resumé og samlet vurdering

Ole Skårhøj, har ansøgt Aalborg Kommune om en revurdering af miljøgodkendelsen for Skårhøjgård, Oppelstrupvej 85, 9260 Gistrup efter husdyrlovens § 39, jf. § 41.

Sagen er indsendt i 2015 gennem det digitale ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk. Beregninger af anlæggets miljøpåvirkninger er foretaget i dette system.

Produktionen

Med den oprindelige miljøgodkendelse af husdyrbruget fra 2002 blev der godkendt en produktion af 8.500 slagtesvin, 85 malkekøer, 95 kvier og 45 tyrekalve svarende til 428,9 DE på daværende tidspunkt.

Med tillægget til miljøgodkendelsen fra 2004 blev der godkendt en produktion af 15.000 slagtesvin fra 30 – 100 kg, 15 ammekøer, 20 kvier og 140 tyre (til 450 kg) svarende til 480,0 DE på daværende tidspunkt. Det er denne produktion, svarende til 417,05 DE i dag, som revurderingen vedrører.

Tidligere meddelte afgørelser

Husdyrbrugets oprindelige miljøgodkendelse og tillægget hertil er meddelt efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven henholdsvis den 5. januar 2002 og den 8. september 2004.

Det er oplyst, at der er foretaget en ombygning fra fuldspaltegulve til drænede gulve i slagtesvinestaldene. Fra 2015 må slagtesvin af hensyn til dyrevelfærd ikke gå på fuldspaltegulv.

BAT

Denne godkendelse overholder Miljøstyrelsens BAT-niveau for den maksimale fordampning af ammoniak og tab af fosfor til miljøet. Der er redegjort for hvilke teknikker og metoder, der er taget i anvendelse for at overholde BAT-niveau, samt hvilke teknikker og arbejdsgange, der i øvrigt anvendes på husdyrbruget for at begrænse miljøpåvirkningen mest muligt.

Ved fremtidige ændringer i produktionsprocesser eller råvarer, hjælpestoffer og produkter, skal der tages højde for mulig forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik.

Samlet vurdering

Det er vurderet, at der truffet de nødvendige foranstaltninger til at forbygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Derfor er forudsætningerne til stede for at kunne meddele denne revurdering af miljøgodkendelsen.

Generelle forhold

Vilkår til generelle forhold

*M1: Vilkårene i den revurderede godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft.

*M4: Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår.

*M5 og T7: Husdyrbruget skal fremover indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for den revurderede godkendelse, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af den revurderede godkendelsens vilkår.

Husdyrhold, staldanlæg og drift

Husdyrhold

| DE kvæg | DE svin | Total DE |
| --- | --- | --- |
| 73,20 | 343,84 | 417,05 |

Vilkår til slagtesvineproduktionen

R1: Svineproduktionen skal være sammensat og staldindretningen udført, som beskrevet nedenfor:

| Dyrehold | Antal | Antal stipladser | Ind- og af- gangsvægt | DE | Staldsystem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slagtesvin | 15.000 | 4.000 | 30 – 100 kg | 343,84 | Drænet gulv + spalter (33/67) |
| DE i alt |  |  |  | 343,84 |  |

Tabel over sammensætning og antal i svineproduktionen. (Erstatter vilkår 6 i tillæg af den 8. september 2004)

R2: Produktionen skal foregå kontinuerligt, således at der maksimalt er 260 tons slagtesvin på stald ad gangen. (Erstatter delvist vilkår 23 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

Begrundelse for og vurdering af vilkår til slagtesvineproduktionen

Vilkår 6 i tillæg af den 8. september 2004 erstattes delvist af vilkår 4 (R1) i forbindelse med denne revurdering. Baggrunden er at der er sket ændringer i dyreenhedsberegningerne, der sker en præcisering, og staldtypen fastholdes. Det er således oplyst, at der er foretaget en ombygning fra fuldspaltegulve til drænede gulve i slagtesvinestaldene. Fra 2015 må slagtesvin af hensyn til dyrevelfærd ikke gå på fuldspaltegulv.

Vilkår 23 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002 erstattes delvist af vilkår 5 (R2) i forbindelse med denne revurdering. Baggrunden er, at vilkår 23 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002 ikke ses at kunne håndhæves tilfredsstillende. Genekriteriet for lugt til enkelt bolig og til samlet bebyggelse er ifølge lugtberegningerne i sagen ikke overholdt. Derfor er det vurderet, at det er relevant, at vilkår 5 (R2) erstatter vilkår 23 i miljøgodkendelsen, således at den nuværende lugtbelastning kan fastholdes. Der henvises i øvrigt til afsnit 6.3 (lugt).

Vilkår til kvægproduktionen

R3: Kvægholdet skal være sammensat og staldindretningen udført som beskrevet nedenfor:

| Dyrehold – tung race | Antal | DE | Vægt/alder | Staldsystem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammekøer | 15 | 10,71 | over 600 kg | Bindestald med riste |
| Kvier | 15 | 7,14 | 6 – 27 mdr. | Spaltegulvbokse |
| Kviekalve | 5 | 1,35 | 0 – 6 mdr. | Dybstrøelse |
| Ungkalve/slagtekalve | 140 | 37,53 | 220 – 450 kg | Spaltegulvbokse |
| Tyrekalve | 140 | 16,47 | 40 – 220 kg | Dybstrøelse |
| DE i alt |  | 73,20 |  |  |

Tabel over sammensætning og antal i kvægholdet. (Erstatter vilkår 6 i tillæg af den 8. september 2004)

R4 (nyt): Ammekøerne og kvierne skal være på græs udenfor udbringningsarealet min. 7 mdr. årligt, svarende til 10,41 DE, mens kviekalvene skal være på græs udenfor udbringningsarealet min. 12 mdr. årligt, svarende til 1,35 DE – alt svarende til 11,76 DE.

R5: Produktionen skal foregå kontinuerligt, således at der maksimalt er 32,55 tons ungtyre og tyrekalve på stald ad gangen. (Erstatter vilkår 23 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

Begrundelse for og vurdering af vilkår til kvægproduktion

Vilkår 6 i tillæg af den 8. september 2004 erstattes delvist af vilkår 6 (R3) i forbindelse med denne revurdering. Baggrunden er at der er sket ændringer i dyreenhedsberegningerne, der sker en præcisering, og staldtypen fastholdes.

Der fastsættes nyt vilkår 7 (R4). Vilkåret fastholder omfanget af græsning. Vilkåret er en forudsætning for, at de beregninger, der er udført med hensyn til ammoniak, lugt og BAT passer.

Vilkår 23 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002 erstattes delvist af vilkår 8 (R5) i forbindelse med denne revurdering. Baggrunden er, at vilkår 23 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002 ikke ses at kunne håndhæves tilfredsstillende. Genekriteriet for lugt til enkelt bolig og til samlet bebyggelse er ifølge lugtberegningerne i sagen ikke overholdt. Derfor er det vurderet, at det er relevant at vilkår 8 (R5) erstatter vilkår 23 i miljøgodkendelsen, således at den nuværende lugtbelastning kan fastholdes. Der henvises i øvrigt til afsnit 6.3. (lugt).

Anlægget

Vilkår til staldinventar og drift

*M25: Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.

R6 (nyt): Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, således at spild undgås.

Begrundelse for og vurdering af vilkår til staldinventar og drift

Vilkår 25 fra miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002 vurderes fortsat at være relevant.

Der stilles herudover nyt vilkår til drift og vedligehold af drikkevandssystemet med henblik på at leve op til BAT, for så vidt angår vandbesparende foranstaltninger. Se også afsnit 7.7 (Energi- og vandforbrug).

Det er oplyst, at husdyrbrugets drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild.

Aalborg Kommune vurderer, at det stillede vilkår er BAT.

Ventilation

Vilkår til ventilation

R7: Ventilatorer skal renholdes efter behov – mindst én gang om året – samt vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg. Ved driftsstop skal skaden udbedres, og systemet skal hurtigst muligt være i drift. (Erstatter vilkår 19 (delvist) og 20 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

Begrundelse for og vurdering af vilkår til ventilation

Vilkår 19 (delvist) og vilkår 20 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002 erstattes af vilkår 11 (R7) i forbindelse med denne revurdering. Der er tale om en præcisering og sammenskrivning. Se i øvrigt afsnit 7.7.1 (Energibesparende foranstaltninger).

Rengøring af staldanlæg, herunder vandforbrug

Vilkår til rengøring af staldanlæg, herunder vandforbrug

R8: Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres at stier og båse holdes tørre, samt at staldene og fodringsanlæg holdes rene. (Erstatter vilkår 22 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

Begrundelse for og vurdering af vilkår til rengøring af staldanlæg, herunder vandforbrug

Vilkår 22 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002 erstattes af vilkår 12 (R8) i forbindelse med denne revurdering. Der er tale om en præcisering.

Opmærksomheden henledes på, at vandindvindingsbehov til landbrugsdriften kræver en forudgående tilladelse, hvorfor du skal sikre dig særskilt tilladelse hertil.

Energiforbrug

Vilkår til energi

R9 (nyt): Der skal inden den 1. juni 2016 være indhentet et tilbud på hygrostatstyring af grovvaretørring på husdyrbruget. Hvis tilbuddet viser, at hygrostatstyring kan indføres med en simpel tilbagebetalingstid på 3 år, skal tiltaget iværksættes og være implementeret senest den 1. januar 2017.

R10 (nyt): Der skal anvendes en flytbar elektrisk industriaffugter i stedet for den varmekanon, som i dag anvendes til affugtning af stalde efter rengøring. Tiltaget skal være iværksat senest den 1. juni 2016.

Begrundelse for og vurdering af vilkår til energiforbrug

Husdyrbruget på Oppelstrupvej 85 har et årligt elforbrug til driften på ca. 169.000 kWh. Der sker ingen egenproduktion af energi fra vindmøller, biogasanlæg eller andet.

Der er den 29. oktober 2013 lavet en energirapport på husdyrbruget. Denne energirapport viser, at der generelt er valgt energioptimale løsninger på husdyrbruget. Aalborg Kommune anser energirapporten for at være en del af BAT, og at det ligeledes er BAT at indføre de energibesparende tiltag, som anbefales i rapporten.

Konkret er der følgende anbefalinger i rapporten, der er vedlagt som bilag 2:

Område 1: Hygrostatstyring af grovvaretørring. Simpel tilbagebetalingstid ukendt.

Område 2: Skift til lavenergiventilatorer. Simpel tilbagebetalingstid 13 år.

Område 3: Brug af elektrisk industriaffugter frem for varmekanon. Simpel tilbagebetalingstid 1,1 år.

På baggrund af ovenstående er vilkår 13 og 14 stillet med henvisning til opfyldelse af kravet til anvendelse af BAT.

Ansøger oplyser desuden, at der er anvendt lysstofrør i anlægget, at der er investeret i dykpumper med lavt energiforbrug, og at staldanlægget er isoleret.

Aalborg Kommune vurderer, at energiforbrug ligger inden for normalen for denne type brug. I fremtiden kan være muligheder for yderligere at minimere forbruget af energi ved at vælge energibesparende belysning/maskiner, jf. bl.a. energirapportens område 2.

Restvand, herunder regnvand

Vilkår for afløbsforhold for restvand, herunder regnvand

R11: Restvand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til opsamlingsbeholder eller gyllesystem og må herefter anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne for restvand i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opsamlingsbeholderen skal have en kapacitet svarende til mindst en afvaskning af staldene. (Erstatter vilkår 39 i miljøgodkendelse af den 5. januar 2002)

Begrundelse for og vurdering af vilkår for restvand, herunder regnvand

Vilkår 39 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002 erstattes af vilkår 15 (R11) i forbindelse med denne revurdering. Der er tale om en præcisering.

Affaldshåndtering

Vilkår til bortskaffelse af affald

R12: Husdyrbruget skal føre register over affaldsproduktionen. Registeret skal indeholde oplysninger om fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede affald.
Farligt affald skal anmeldes, jf. kommunens regler herom. (Erstatter vilkår 30 og 33 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R13: Spildolie og farligt affald skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal som minimum være overdækket med et halvtag. (Erstatter vilkår 28 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

*M35: Der må ikke deponeres andet affald på virksomheden, end det der er nævnt specifikt i godkendelsens øvrige vilkår.

Begrundelse for og vurdering af vilkår affaldshåndtering

Der ændres på vilkår til bortskaffelse af affald med henblik på at leve op til BAT.

Kommunen har udarbejdet stamkort mv., som kan benyttes til registrering af affaldsproduktionen. Formålet er at fremme sortering og genanvendelse af affald. Husdyrbruget kan i det konkrete tilfælde forevise anden dokumentation for sortering og genanvendelse af affald. Det kan f.eks. være særskilte kvitteringer for aflevering af de enkelte affaldsfraktioner, som forekommer på husdyrbruget.

Husdyrbruget skal overholde kommunens affaldsregulativer, der kan findes på www.skidt.dk. I bilag 1, Affald i landbruget, er en vejledning om bortskaffelse af de enkelte affaldstyper. Af denne vejledning fremgår også hvilke regler, der gælder for virksomheders anvendelse af Aalborg Kommunes genbrugspladser – pt. (2015) har virksomheder kun adgang til Genbrugspladsen Sundsholmen.

Aalborg Kommune vurderer, at de miljømæssige krav til affaldshåndtering er opfyldt, når vilkår og affaldsregulativ følges. Ved vilkåret om registrering af affaldsproduktionen sikres, at der altid er fokus på sortering og genanvendelse af affald. Aalborg Kommune vurderer, at husdyrbruget med de stillede vilkår lever op til BAT.

Opbevaring af kemikalier, olie, handelsgødning og hjælpestoffer

Vilkår til opbevaring af kemikalier, olie, handelsgødning og hjælpestoffer

R14: Lagre af kemikalier til rengøring af stalde m.v. skal opbevares i et rum uden afløb. (Erstatter vilkår 32 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R15: Mærkater på kemikaliedunke skal være på dansk samt være synlige og læsbare. (Erstatter vilkår 32 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

Begrundelse for og vurdering af vilkår til opbevaring af kemikalier, olie, handelsgødning og hjælpestoffer

Ovenstående vilkår er opdaterede til gældende forhold, og Aalborg Kommune vurderer, at ved overholdelse af de generelle regler og de stillede vilkår, vil oplag og håndtering af affald, råvarer og hjælpestoffer ikke påvirke miljøet væsentligt.

Sprøjtemidler skal efter anden lovgivning opbevares utilgængeligt for børn og i et rum uden afløb. Giftige midler skal opbevares aflåst.

Uheld og risici

Vilkår for uheld og risici

R16 (nyt): Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen på tlf.: 99 31 20 00.

R17 (nyt): Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for husdyrbrugets ansatte og øvrige, der færdes på husdyrbruget. Planen er vedlagt som bilag 3.

Redegørelse for mulige uheld

Sker der uheld, der kan medføre alvorlige påvirkninger af natur om miljø vil alarmcentralen straks blive kontaktet. Ligeledes vil kommunens Miljø- og Energiforvaltning efterfølgende blive underrettet. Der er udarbejdet en beredskabsplan for driftsuheld. Medarbejder, ejer og andre med fast adgang til husdyrbruget bliver vejledt i beredskabsplanen, der er vedlagt som bilag 3.

Ifølge beredskabsplanen kan der bl.a. ske uheld ved overløb af gylle, kemikalie- og olieudslip og uheld ved transport af bekæmpelsesmidler.

Ved uheld ved overløb af gylle, er det vurderet, at der ikke er risiko for afstrømning til vandløb eller naturområder.

Minimering af risiko for uheld

Gyllen opbevares i gyllebeholder, der er godkendt i henhold til beholderkontrol.

På husdyrbruget findes forskelligt materiel, som kan anvendes til afhjælpning af uheld, fx rendegraver, traktor med frontskovl/læsser og halmballer.

Begrundelse for og vurdering af vilkår vedrørende uheld og risici

Aalborg Kommune vurderer, at husdyrbruget, ved overholdelse af de stillede vilkår og de generelle regler, ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Aalborg Kommune finder desuden, at det er BAT, at der er udarbejdet en beredskabsplan for husdyrbruget, der kan anvendes, hvis uheldet er ude.

Gødningsproduktion og –håndtering

Flydende husdyrgødning

Vilkår for gyllebeholdere og håndtering af gylle

*M11: Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst mulig hensyn til omgivelserne.

R18: Påfyldning af gylle skal ske fra gyllevogn med påmonteret suge/pumpetårn. Hvis påfyldningen ikke sker fra gyllevogn med påmonteret suge/pumpetårn skal påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finde sted på en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Påfyldningspladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med daglig påfyldning af gylle er afsluttet og der udover efter enhver aktivitet. (Erstatter vilkår 12 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

*T8: Udslusning af gylle må ikke ske på dage med en vindretning, hvor det er overvejende sandsynligt, at de nærmeste naboer vil blive berørt af lugt fra udslusningen.

Begrundelse for og vurdering af vilkår til gyllebeholdere og håndtering af gylle

Aalborg Kommune vurderer, at de vilkår, som bibeholdes i afsnittet herover, stadig er relevante for husdyrproduktionen.

Vilkår 12 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002 erstattes af vilkår 24 (R18) i forbindelse med denne revurdering. Der er tale om en præcisering.

Fast husdyrgødning

Vilkår til opbevaring af fast gødning/dybstrøelse

*M18: Kun gødning, der indgår i husdyrbrugets mark- og gødningsplan, må opbevares på husdyrbrugets areal.

Begrundelse for og vurdering af vilkår til fast gødning/dybstrøelse

Aalborg Kommune vurderer, at det vilkår, som bibeholdes i afsnittet herover, stadig er relevant for husdyrproduktionen.

- Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsen må kompost eller kompostlignede dybstrøelse højest ligge samme sted i 12 måneder og må ikke placeres samme sted indenfor de følgende 5 år.

Udbringning af husdyrgødning

Vilkår til udbringning af husdyrgødning

R19: Udspredning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning begrænses mest muligt. (Erstatter vilkår 14 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

Begrundelse for og vurdering af vilkår til udbringning af husdyrgødning

Vilkår 14 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002 erstattes af vilkår 27 (R19) i forbindelse med denne revurdering. Der er tale om en præcisering.

Aalborg Kommune vurderer, at de dele af vilkårene, som bibeholdes i afsnittet herover, stadig er relevante for husdyrproduktionen.

Aalborg Kommune vurderer i øvrigt, at ved overholdelse af Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler giver udbringningen af husdyrgødning ingen væsentlige gener for omgivelserne. Af de generelle regler fremgår blandt andet;

- at flydende husdyrgødning og fast gødning, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. Kan dette, grundet uforudseelige omstændigheder, ikke lade sig gøre, skal nedbringningen finde sted, så snart det er muligt,

- at husdyrgødning, ensilagesaft og restvand ikke må udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for, at gødningen, ensilagesaften eller restvandet strømmer til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl, og

- at flydende husdyrgødning ikke må udbringes på stejle skråninger med en hældning på mere end 6° ned mod vandløb, søer over 100 m2 eller fjorde inden for en afstand af 20 meter fra vandløbets, søens eller fjordens øverste kant.

Forurening og andre gener fra husdyrbruget

Ammoniakpåvirkning og gener fra husdyrbruget

Ammoniakfordampning fra anlægget

Det fremgår af den indsendte ansøgning, at den totale ammoniakemission fra Oppelstrupvej 85 er på 6.009 kg N/år. Der er tale om en emission, der er 409 kg N/år mindre end i nudriften. Faldet skyldes den tilpasning, der er sket for at opfylde kravet til BAT, i form af foderkorrektioner og indførelse af miljøteknologi (benzoesyre).

Anlæggets påvirkning på kategori 1 og 2 natur

Kategori 2 natur

Der ligger ikke kategori 2 natur indenfor en afstand af anlægget, hvor der deponeres mere end 1 kg N/ha/år i total-deposition. Emissionen fra anlægget overskrider derved ikke de fastsatte beskyttelsesniveauer i bilag 3 til Godkendelsesbekendtgørelsen. Dette er vurderet ud fra konsekvensradier, der er fremstillet ud fra størrelsen af emissionen fra anlægget i værst tænkelige scenarie.

Nærmeste kategori 2 natur (overdrev) ligger ca. 1,1 km nordøst for anlægget.

Kategori 1 natur

Der ligger ikke kategori 1 natur indenfor en afstand af anlægget, hvor der deponeres mere end 0,2 kg N/ha/år i total-deposition. Emissionen fra anlægget overskrider derved ikke de fastsatte beskyttelsesniveauer i bilag 3 til Godkendelsesbekendtgørelsen. Dette er vurderet ud fra konsekvensradier, der er fremstillet ud fra størrelsen af emissionen fra anlægget i værst tænkelige scenarie.

Nærmeste kategori 1 natur ligger ca. 3 km sydvest for anlægget. Der er tale om Natura 2000-område nr. 18; Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø.

Vurdering af påvirkningen på kategori 1 og 2 natur

Aalborg Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at total-depositionskravet til kategori 1 og 2 natur, jf. bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen, er opfyldt.

Teknik til reduktion af ammoniakfordampning og fosforindhold i gødningen

Ved at sænke foderets proteinindhold, så falder både indholdet af ammonium i urinen og gyllens pH reduceres. Begge forhold giver lavere ammoniakfordampning.

Vilkår til foder

R20 (nyt):

- A.

- For slagtesvinene gælder det, at den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N

- ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end

- 37.200 kg N pr. år. Samtidig skal foderet til slagtesvinene tilsættes 5 g benzoesyre pr.

- FEsv.

- Eller

- B.

- For slagtesvinene gælder det, at den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N

- ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end

- 36.150 kg N pr. år.

R21 (nyt): For slagtesvinene gælder det, at den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 7.661 kg P pr. år.

Begrundelse for og vurdering af vilkår til fodervalg

Foder er valgt som virkemiddel til at reducere ammoniakfordampningen og fosforindholdet. Forudsætningen for ammoniak- og fosforberegningerne er, at de fastsatte vilkår til foder overholdes.

Ansøger har ønsket 2 alternativer for fodringen. Der tilsættes således benzoesyre til fodret og/eller laves en type 2 foderkorrektion. I alternativ A, jf. vilkår 28, anvendes 5 g benzoesyre kombineret med 142,73 g råprotein pr. FE. I alternativ B, jf. vilkår 28, anvendes 140,41 g råprotein pr. FE.

Der laves desuden en type 2 korrektion i forhold til fosfor således, at der anvendes 4,49 g fosfor pr FE i et vægtinterval fra 30 til 100 kg, jf. vilkår 29.

Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden inden for fodring.

Der udarbejdes effektivitetsrapport på husdyrbruget. Fodringen optimeres løbende ved inddragelse af nyeste viden. Dette sker via kontakt med rådgivningstjenesten med speciale indenfor svineproduktion.

På husdyrbruget fodres der med vådfodring.

Lugt

Vilkår til lugt fra dyreholdet

*M19: Landbrugsdriften på husdyrbruget må ikke give anledning til lugt- og støvgener, uden for husdyrbrugets areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.

R22: Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften af husdyrbruget giver anledning til væsentligt flere lugtgener for de omkringboende end forventet, skal husdyrbruget lade udarbejde en handlingsplan for at nedbringe lugtgenerne, herunder evt. at foretage lugtmålinger. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes skal det godkendes af tilsynsmyndigheden, og undersøgelsens omfang vil efter konkret vurdering blive fastsat af tilsynsmyndigheden. Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget. (Erstatter vilkår 10, 11, 12 og 13 i tillægget af den 8. september 2004)

R23: Viser ovennævnte dokumentation, at der er væsentlige lugtgener, skal de afhjælpende foranstaltninger udføres efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. (Erstatter vilkår 10, 11, 12 og 13 i tillægget af den 8. september 2004)

R24: Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viste, at lugtemissionen ikke kan overholdes. (Erstatter vilkår 10, 11, 12 og 13 i tillægget af den 8. september 2004)

Begrundelse for og vurdering af vilkår til lugt fra dyrehold

Tabellen herunder viser de beregnede geneafstande og aktuelle afstande, som de beregnes i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk. Geneafstanden måles fra midt på staldanlægget til kant af nærmeste bolig. Dyreholdets lugtafgivelse er beregnet med henholdsvis den nye beregningsmodel og FMK-modellen. I blandede besætninger – som her - beregnes en samlet geneafstand som et vægtet gennemsnit af lugt og afstand. Beregningerne i tabellen angiver den geneafstand, som er udtryk for den højeste beskyttelse af naboerne.

Resultat af lugtberegning i husdyrgodkendelse.dk

I det ovenstående skema kan ses, at lugtgenekriteriet i forhold til både enkelt bolig og samlet bebyggelse ikke er overholdt. Kriteriet er overholdt i forhold til byzone (Vaarst).

Der er som udgangspunkt ikke hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse. Dette skyldes, at det fremgår af bilag 3 til godkendelsesbekendtgørelsen, at denne alene skal anvendes ved tilladelser og godkendelser efter §§ 10, 11, 12 og 16, altså ved etableringer, ændringer eller udvidelser, hvorimod revurdering vedrører eksisterende husdyrbrug, hvor der ikke sker nogen forandring.

Den nærmeste nabo til Oppelstrupvej 85 er Essendrupvej 16, der ligger ca. 120 meter sydvest for nærmeste staldbygning på Oppelstrupvej 85. Oppelstrupvej 85 ligger ca. 200 meter sydøst for nærmeste bolig i den samlede bebyggelse Oppelstrup.

I forbindelse med denne revurdering er der – som en revurdering af eksisterende vilkår – fastsat vilkår omkring kontinuerlig drift, og om hvor mange tons dyr der må være på stald ad gangen (vilkår 5 (R2) og vilkår 8 (R5)). Der er desuden vilkår til husdyrbruget vedr. vedligeholdelse af ventilation (vilkår 11 – R7) og opretholdelse af god staldhygiejne (vilkår 12 – R8). Disse vilkår har til formål at sikre, at lugt fra husdyrbruget ikke fremover vil udgøre et problem.

Der er ikke registreret klager over lugt fra husdyrbruget på Oppelstrupvej 85, og der sker ikke nogen ændring i lugt fra husdyrbruget i forbindelse med denne revurdering.

Det vurderes, at de stillede vilkår sikrer, at staldhygiejne og staldventilation ikke giver anledning til at lugten fra husdyrbruget er anderledes/værre, end hvad der normalt forekommer fra denne type husdyrbrug.

Fluer og skadedyr

Vilkår for flue- og skadedyrsbekæmpelse

R25: Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer for fluebekæmpelse. Endvidere skal gener fra andre skadedyr ligeledes straks afhjælpes. (Erstatter vilkår 37 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

*M38: Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for ophold af skadedyr (rotter m.v.).

Begrundelse for og vurdering af vilkår til flue- og skadedyrsbekæmpelse

Aalborg Kommune finder, at de stillede vilkår fortsat er relevante for husdyrbruget, så de bibeholdes ved denne revurdering.

Aalborg Kommune vurderer, at flue- og skadedyrsbekæmpelsen med de stillede vilkår er effektiv og tilstrækkelig.

Transport

Vilkår for transport

*M13: Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, og dybstrøelse skal være overdækket, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles.

*M26: Efter kørsel på offentlige veje skal disse hurtigst muligt rengøres omhyggeligt – såfremt transporten har givet anledning til spild.

Begrundelse for og vurdering af vilkår til transport

Aalborg Kommune finder, at de stillede vilkår fortsat er relevante for husdyrbruget, så de bibeholdes ved denne revurdering.

Støj

Vilkår for støj

R26: Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder generne væsentlige. (Erstatter vilkår 36, 47 og 48 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R27: Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. (Erstatter vilkår 36, 47 og 48 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R28: Virksomhedens bidrag til støjbelastningen må ikke overstige følgende værdier målt ved nabobeboelsen eller dennes opholdsarealer:

| Områdetype | Man-fre kl. 7-18 Lørdag kl. 7-14 Gns. værdi over referencetidsrummet | Man-fre kl. 18-22 Lør kl. 14-22 Søn- og helligdag kl. 7-22 Gns. værdi over referencetidsrummet | Alle dage kl. 22-7 Gns. værdi over referencetidsrummet | Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer) | 55 dB(A) | 45 dB(A) | 40 dB(A) | 55 dB(A) |

Vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af november 1984. (Erstatter vilkår 36, 47 og 48 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

Begrundelse for og vurdering af vilkår for støj

Vilkårene omkring støj i afsnittet herover er opdaterede i forhold til den oprindelige miljøgodkendelse og tillægget hertil, men er sine hovedtræk bibeholdt med samme indhold som i disse.

Aalborg Kommune vurderer, at vilkårene er effektive og tilstrækkelige.

Støv

Vilkår for støv

*M24: Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås. For eksempel med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.

Begrundelse for og vurdering af vilkår til støv

Aalborg Kommune finder, at det stillede vilkår fortsat er relevant for husdyrbruget, så det bibeholdes ved denne revurdering.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Emissionsgrænseværdi for ammoniak og fosfor

Beregning af den maksimale ammoniakfordampning

BAT-niveau for ammoniakfordampning på husdyrbruget er beregnet herunder. Desuden beskrives hvilke teknikker, der anvendes til at overholde dette niveau.

| Eksisterende stalde, som ikke renoveres | Antal årsdyr | Emmissionsgrænse pr. årsdyr, korrigeret | BAT-niveau pr. staldafsnit |
| --- | --- | --- | --- |
| Slagtesvin, drænet gulv+spalter (33/67) | 15.000 | 0,357 | 5.359 |
| Ammeko over 600 kg, Bindestald med riste, græsningstid 7 mdr. | 15 | 1,92 | 29 |
| Kviekalv 0-6 mdr., dybstrøelse, græsningstid 12 mdr. | 5 | 0,00 | 0 |
| Kvie/stud 6 mdr. til kælvning, spaltegulvbokse, græsningstid 7 mdr. | 15 | 2,66 | 40 |
| Tyrekalve, 0-6 mdr., dybstrøelse | 140 | 1,06 | 148 |
| Ungtyre, 6 mdr. til slagtning (450 kg), dybstrøelse | 140 | 3,21 | 449 |
| Samlet BAT-niveau for anlægget, kg N |  |  | 6.025 |

Oversigt over beregning af BAT-niveau for anlægget.

Aalborg Kommune har beregnet, at BAT-niveauet for den samlede ammoniakemission fra anlægget er 6.025 kg N/år.

Den faktiske ammoniakemission fra husdyrbruget er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 6.009 kg N/ år. Husdyrbruget opfylder dermed BAT for ammoniakfordampning.

Der er anvendt følgende tiltag til opnåelse af BAT-niveauet for ammoniak:

Slagtesvinene: Gulvtypen er drænet gulv + spalter (33/67). Der tilpasses med enten 5g benzoesyre kombineret med 142,73 g råprotein pr. FE og 4,49 g fosfor pr. FE i et vægtinterval fra 30 til 100 kg i alternativ A, jf. vilkår 28 (R20). Eller der tilpasses med 140,1 g råprotein pr. FE og 4,49 g fosfor pr. FE i et vægtinterval fra 30 til 100 kg i alternativ B, jf. vilkår 28 (R20).

De beskrevne tiltag reducerer ammoniakfordampningen med følgende mængder N pr. år:

Alternativ A:

| Ammoniakreducerende tiltag | Effekt af tiltag, kg N/år |
| --- | --- |
| Miljøteknologi (benzoesyre) | 263 |
| Foderoptimering | 147 |
| I alt | 410 |

Alternativ B:

| Ammoniakreducerende tiltag | Effekt af tiltag, kg N/år |
| --- | --- |
| Foderoptimering | 409 |
| I alt | 409 |

Vurdering af BAT for ammoniak

Ansøger har frit valg med hensyn til valg af teknikker for opnåelse af det maksimale ammoniakniveau. Konkret er det valgt at opnå dette gennem et af 2 alternativer, hvor der reduceres på råprotein i foderet i varierende grad, og hvor der i det ene alternativ desuden tilsættes benzoesyre til foderet. I denne revurdering er der stillet vilkår, som sikrer, at den forudsatte reduktion af ammoniakfordampningen opnås.

Aalborg Kommune har samlet set vurderet, at det konkrete husdyrbrug ikke adskiller sig væsentlig fra forudsætningerne, som ligger til grund for fastlæggelsen af emissionsgrænseværdien for slagtesvin, hvorfor disse anvendes til fastsættelse af BAT-niveauet for ammoniakemissionen.

Aalborg Kommune vurderer desuden, at anvendelsen af Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier sikrer, at kommunens udmeldte BAT-niveau er proportionalt. Med dette menes, at niveauet kan opnås ved hjælp af teknikker, som har en rimelig pris i forhold til den reducerede forurening samt i forhold til omkostningen pr. produceret slagtesvin.

Aalborg Kommune vurderer, at BAT-niveauet for ammoniakfordampning fra anlægget er overholdt, idet de valgte teknikker - beregnet gennem www.husdyrgodkendelse.dk - samlet medfører en ammoniakemission, som svarer til BAT beregnet efter Miljøstyrelsens vejledning. Det vil ikke være proportionalt at indføre yderligere ammoniaktiltag.

Beregning af emissionsgrænseværdi for fosfor

Slagtesvin

Emissionsgrænseværdien for fosfor opnåelig ved anvendelse af BAT for husdyrbrug med konventionel produktion af slagtesvin i gyllebaserede staldsystemer omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12 fastlægges til følgende:

Fosforindholdet, i den mængde husdyrgødning der produceres på anlægget, må maksimalt

være 22,3 kg P/DE ab lager.

Denne emissionsgrænseværdi er i overensstemmelse med det niveau, der betragtes som opnåeligt ved anvendelse af BAT i henhold til BREF-dokument om intensiv fjerkræ- og svineproduktion for slagtesvin omfattet af IPPC-direktivet.

BREF-dokumentets resumé fremhæver flg.:

Med hensyn til fosfor, er det basis for BAT at fodre dyr (fjerkræ eller svin) med successiv foder (fasefodring) med lavere samlet fosforindhold. I dette foder skal der bruges højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase med henblik på at garantere et tilstrækkeligt indhold af fordøjeligt fosfor.

Fosforemission

| BAT-niveau | Ansøgt drift |
| --- | --- |
| 22,3 P/DE | 22,3 P/DE |

Der produceres årligt 7.661 kg P med slagtesvinegødningen, hvilket svarer til 7 kg P mindre end BAT-niveauet.

BAT-niveauet er overholdt for slagtesvineproduktionen.

Ansøger har frit valg med hensyn til valg af teknikker for opnåelse af det maksimale fosforindhold og har konkret valgt at opnå dette gennem reduktion af fosfor/FE i slagtesvinefoderet. I denne revurdering er der stillet vilkår, som sikrer, at den forudsatte reduktion af fosforindholdet opnås, jf. vilkår 29 (R21).

Kvæg

Det er forureningsforebyggende at gennemføre effektiv fodring til reduktion af udskillelsen af kvælstof og fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer modsvarer dyrenes behov, og at næringsstofferne er letoptagelige.

Med hensyn til fosfor har mange fodermidler et fosforindhold, som overstiger koens fysiologiske behov uden brug af mineralsk fosfor, hvilket begrænser muligheden for at sænke fosfortildelingen i praksis, og der findes på nuværende tidspunkt ikke tilgængelige teknikker eller teknologier, der kan anvendes til at fastlægge emissionsgrænseværdier for fosforudledningen fra kødkvægsbesætninger.

Vurdering af emission af fosfor

Aalborg Kommune vurderer, at emissionsgrænseværdien for fosfor er overholdt i denne revurdering.

Fosforemissionen fra anlægget ligger under det niveau, som Aalborg Kommune har vurderet som værende opnåeligt ved anvendelse af BAT. Ansøger har opnået dette ved at anvende foderoptimering.

Management (ledelses- og kontrolrutiner)

Af BREF-dokumentet om intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra 2003 fremgår, at det kan betragtes som BAT at registrere forbruget af næringsstoffer i produktionen, herunder fastlægge mål for husdyrholdets næringsbehov i forhold til forventet tilvækst, udarbejde foderplaner, der sikrer en optimal udnyttelse af foderets næringsstoffer og følge foderforbruget løbende. Disse elementer indgår i dansk husdyrproduktion gennem fastlæggelse af retningsgivende normer for husdyrholdets næringsbehov.

Godt landmandskab er også en vigtig del af BAT. Dette brug opnår størst mulig udnyttelse af næringsstofferne i både husdyrgødning og handelsgødning gennem gødningsplanlægning og gødningsregnskaber.

Det er også BAT at udforme lagringsfaciliteterne for gødning med tilstrækkelig kapacitet, indtil yderligere behandling eller tilførsel på markerne kan udføres. Dette brug har tilstrækkelig opbevaringskapacitet.

Disse elementer er allerede implementeret i dansk lovgivning.

Endvidere opfylder dette brug BAT ved at sikre, at de ansatte har den nødvendige uddannelse, samt at der forefindes beredskabsplaner på husdyrbruget, der sikrer hensigtsmæssig adfærd ved uforudsete hændelser.

Ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning

De teknikker, der i marken kan reducere ammoniakfordampningen ved udbringning, er rettet mod at begrænse det tidsrum, i hvilket den mineralske del af kvælstofindholdet i gyllen er i kontakt med luften, eller sikrer, at den mineralske del forbliver på opløst form. Konkret omfatter det teknikker, der sørger for, at gyllen hurtigt kommer ned på eller i jorden, eller som giver gyllen en lavere pH-værdi (svovlsyrebehandling).

Det er Aalborg Kommunes opfattelse, at gældende lovregulering, herunder allerede gennemførte ændringer af godkendelsesbekendtgørelsen, vedrørende udbringning af husdyrgødning er BAT, for så vidt angår ammoniakfordampningen i marken.

Fast gødning/dybstrøelse

Aalborg Kommune vurderer, at håndteringen af den faste gødning/dybstrøelse lever op til kravet om anvendelse af bedst tilgængelig teknik, og at den beregnede opbevaringskapacitet er tilstrækkelig til at opfylde husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.

Nitratudvaskning ved udbringning af husdyrgødning

De teknikker, der kan reducere nitratudvaskningen i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, er rettet mod at øge planternes udnyttelse af det tilførte kvælstof.

I forbindelse med gennemførelsen af serien af vandmiljøplaner er en stor del af de virkemidler, der kan reducere den del af nitratudvaskningen, som stammer fra husdyrgødningen, allerede implementeret via husdyrgødningsbekendtgørelsen. Blandt andet er der fastsat harmonikrav samt regler for, hvornår og hvordan husdyrgødning må udbringes. Endvidere er der i medfør af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven) fastsat bindende normer for den totale kvælstofanvendelse i markdriften samt krav til kvælstofudnyttelsen ved anvendelse af husdyrgødning.

Det er Aalborg Kommunes vurdering, at det niveau, som er opnåeligt ved anvendelse af BAT i relation til udvaskning af nitrat ved anvendelse af husdyrgødning i marken, allerede er opnået via krav, som er fastsat i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Gener fra husdyrbruget

Gener fra husdyrbruget (lugt, støj, støv, lys og lignende) udgør hovedsageligt et problem i miljømæssig henseende, såfremt et husdyrbrugs anlæg ligger i nærheden af naboer, der kan blive påvirket.

Aalborg Kommune vurderer, at disse gener skal reguleres med udgangspunkt i de lokale forhold, der er gældende for det pågældende husdyrbrug, med hjemmel i husdyrlovens § 27, stk. 1, 2. punktum, nr. 1 og godkendelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 3 og 11 – og for så vidt angår lugt: godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B (beskyttelsesniveauet for lugt). Miljøstyrelsen har med samme begrundelse undladt at fastsætte vejledende emissionsgrænser for disse parametre, og området er i øvrigt kun i meget begrænset omfang behandlet i BREF dokumentet for fjerkræ- og svinebrug.

Energi- og vandforbrug

Det er vanskeligt at opstille egentlige grænser for forbruget af vand og energi. Hertil kommer, at vand- og energiforbrug i et vist omfang afhænger af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom, herunder hvilke teknologiske løsninger der anvendes til begrænsning af forurening.

Ifølge BREF-dokumentet om intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra 2003 samt det tværgående BREF-dokument om energi betragtes det som BAT, at arbejde på at optimere energieffektiviteten på anlægget. Endvidere kan det betragtes som BAT at registrere vand- og energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter, samt vælge udstyr med fokus på vand- og energibesparende egenskaber.

Energibesparende foranstaltninger

Hovedparten af energiforbruget i slagtesvinestalde bruges til belysning, gyllepumpning, ventilation og foderanlæg.

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at undgå modstand i ventilationssystemet ved jævnlig rengøring af dette, optimere udformningen af ventilationssystemet, så der opnås en god temperaturkontrol, samt at anvende lavenergibelysning.

Ansøger oplyser, at ventilatoren i staldafsnittene vaskes efter hvert hold slagtesvin sammen med det øvrige staldinventar. Herved fjernes snavs mv. der kan yde modstand og forøge strømforbruget. Ansøger oplyser, at al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt.

Ventilationen i anlægget er frekvensstyret på 4 ud af 10 ventilatorer. Ansøger oplyser, at på nuværende tidspunkt skal der ikke ske en radikal udskiftning af ventilationssystemet. Når ventilationen skal udskiftes vil den dog blive udskiftet til en energioptimeret ventilation. Ventilationen er undertryksventilation med luftindtag i form af vægventiler, og udsugninger er samlet i en central kanal med udblæsning væk fra Oppelstrup.

Der er lavet en energirapport på husdyrbruget i oktober 2013. Denne energirapport viser, at der generelt er valgt energioptimale løsninger på husdyrbruget.

Aalborg Kommune anser energirapporten for at være en del af BAT, og at det ligeledes er BAT at indføre de energibesparende tiltag, som anbefales i rapporten. Der henvises til afsnit 4.5 (Energiforbrug).

Aalborg Kommune vurderer i øvrigt, at energiforbruget ligger inden for normalen for denne type brug. I fremtiden kan der være muligheder for yderligere at minimere forbruget af energi ved at vælge energibesparende belysning/maskiner.

Vandbesparende foranstaltninger

Til aktiviteter, hvor der bruges vand, er det BAT at reducere vandforbruget.

Dette brug lever op til BAT mht. vandforbrug ved at reducere drikkevandsspildet. Der er stillet nyt vilkår om, at drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, således at spild undgås, jf. vilkår 10 (R6).

Det er desuden oplyst, at vandbesparelse opnås ved drikkenipler, som sidder over fodertruget (integreret i foderautomaten).

Aalborg Kommune vurderer, at der er fokus på vandbesparende foranstaltninger, og at BAT-kravene mht. vandforbrug med det nævnte vilkår er opfyldt.

Affald

Aalborg Kommune vurderer, at det er BAT, at større landbrugsvirksomheder sorterer og registrerer affald i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens forskrifter. Formålet er til stadighed at have fokus på affaldssortering og eventuel genanvendelse.

Der er i forbindelse med denne revurdering stillet vilkår herom, jf. vilkår 16 (R12).

Samlet vurdering i forhold til BAT

Samlet set vurderer Aalborg Kommune, at det husdyrbruget lever op til BAT på alle relevante punkter.

Kontrol, egenkontrol og dokumentation

Vilkår for tilsyn, kontrol og egenkontrol

R29: På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af den revurderede godkendelses vilkår. (Erstatter vilkår 41 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002 og vilkår 9 i tillægget af den 8. september 2004)

R30: Der skal på husdyrbruget foreligge dokumentation for slagtesvineproduktionen jf. vilkår 5 (R2). Dokumentationen skal være i form af effektivitetskontrol, der skal opgøres minimum kvartalsvis. (Erstatter delvist vilkår 23 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R31 (nyt): Der skal altid kunne fremvises dokumentation for omfanget af dyr på græs henholdsvis indenfor og udenfor udbringningsarealet. Dokumentation kan være i form af en logbog, der viser tidspunkt for flytning af dyr fra stald til græs og fra græs til stald henholdsvis indenfor og udenfor udbringningsarealet. En sådan logbog skal opgøres årligt, og skal forevises Kommunen på forlangende.

R32: Der skal på husdyrbruget foreligge dokumentation for omfanget af ungtyre og tyrekalve produktionen, jf. vilkår 8 (R4). Dokumentationen skal være i form af kvartalsvise beregninger ud fra besætningslister. (Erstatter delvist vilkår 23 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R33: Der skal føres logbog for ventilationsanlæg. Logbogen skal som minimum indeholde flg. punkter:

- a. renholdelse af afkast og kanaler

- b. service jf. anlæggets driftsvejledning

- (Erstatter delvist vilkår 54 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R34 (nyt): Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol for slagtesvineproduktionen, hvoraf følgende skal fremgå:

- Antal producerede dyr

- Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt)

- Foderforbrug pr. kg tilvækst

- Det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEsv i foderblandingerne.

R35 (nyt): N og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september 20xx (for eksempel 2015) til 15. februar i år 20xx (for eksempel 2017).

R36 (nyt): Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.

R37 (nyt): Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

R38: Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation for anvendelsen af gødning i form af kopi af indsendte gødningsregnskaber. Ved afsætning og/eller modtagelse af husdyrgødning skal mængden af kg N dokumenteres via underskrevet Skema B1 (overførselsaftale) og indsendt gødningsregnskab. Mængden af afsat og/eller modtaget kg P skal dokumenteres via overførelsesaftaler hvoraf det skal fremgå, hvor meget fosfor der samlet er i den afsatte/modtagne husdyrgødning. (Erstatter vilkår 45 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R39: Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation for markdriften, f.eks. ansøgninger og markkort fra enkeltbetalingsordningen og nøgletal fra markplanen. (Erstatter vilkår 46 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R40: Dokumentation i form af logbøger, opgørelser, beregninger, kvitteringer, enkelbetalingsansøgninger, gødningsregnskaber, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) samt evt. grønt regnskab m.v. skal opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende. (Erstatter delvist vilkår 45, 46 og 54 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R41: Der skal føres register over husdyrbrugets affald, f.eks. i form af kvitteringer for bortskaffelse af de enkelte affaldsfraktioner. Registeret eller kvitteringer for bortskaffelse af affald skal opbevares i 5 år og forevises ved tilsyn. (Erstatter delvist vilkår 42 og 54 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

Lovoversigt og kildehenvisninger

- Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. (Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juni 2015) Populær titel: Husdyrloven

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010) Populærtitel: Miljøbeskyttelsesloven

- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. (Bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014). Populær titel: Godkendelsesbekendtgørelsen

- Bekendtgørelse erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Bekendtgørelse 594 af 4. maj 2015) Populær titel: Husdyrgødningsbekendtgørelsen

- Lov om landbrugsejendomme (lovbekendtgørelse nr. 26 af 14. januar 2015)

- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (Bekendtgørelse nr. 463 21. maj 2007) Populærtitel: Bekendtgørelse om brugerbetaling

- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011) Populær titel: Olietankbekendtgørelsen

- Bekendtgørelse om affald (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012) Populær titel: Affaldsbekendtgørelsen

- Vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af november 1984

- Bekendtgørelse om påfyldning og vask mv. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler (Bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012)

- Aalborg Renovationsvæsens affaldsregulativer (findes på www.skidt.dk):

Bilagsliste

Bilag 1: Affald i landbruget

Bilag 2: Energirapport

Bilag 3: Beredskabsplan

Samlet oversigt med vilkår

Herunder er en samlet liste over de vilkår der gælder for husdyrbruget. Det gælder både de vilkår, der bibeholdes fra den oprindelige miljøgodkendelse, tillægget hertil og de revurderede vilkår. Vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse benævnes med et ”M” foran, mens vilkår fra tillægget benævnes med et ”T” foran.

- *M1: Vilkårene i den revurderede godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft.

*M4: Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår.

*M5 og T7: Husdyrbruget skal fremover indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for den revurderede godkendelse, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af den revurderede godkendelsens vilkår.

R1: Svineproduktionen skal være sammensat og staldindretningen udført, som beskrevet nedenfor:

| Dyrehold | Antal | Antal stipladser | Ind- og af- gangsvægt | DE | Staldsystem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slagtesvin | 15.000 | 4.000 | 30 – 100 kg | 343,84 | Drænet gulv + spalter (33/67) |
| DE i alt |  |  |  | 343,84 |  |

Tabel over sammensætning og antal i svineproduktionen. (Erstatter vilkår 6 i tillæg af den 8. september 2004)

R2: Produktionen skal foregå kontinuerligt, således at der maksimalt er 260 tons slagtesvin på stald ad gangen. (Erstatter vilkår 23 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R3: Kvægholdet skal være sammensat og staldindretningen udført som beskrevet nedenfor:

| Dyrehold – tung race | Antal | DE | Vægt/alder | Staldsystem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammekøer | 15 | 10,71 | over 600 kg | Bindestald med riste |
| Kvier | 15 | 7,14 | 6 – 27 mdr. | Spaltegulvbokse |
| Kviekalve | 5 | 1,35 | 0 – 6 mdr. | Dybstrøelse |
| Ungkalve/slagtekalve | 140 | 37,53 | 220 – 450 kg | Spaltegulvbokse |
| Tyrekalve | 140 | 16,47 | 40 – 220 kg | Dybstrøelse |
| DE i alt |  | 73,20 |  |  |

Tabel over sammensætning og antal i kvægholdet. (Erstatter vilkår 6 i tillæg af den 8. september 2004)

R4 (nyt): Ammekøerne og kvierne skal være på græs udenfor udbringningsarealet min. 7 mdr. årligt, svarende til 10,41 DE, mens kviekalvene skal være på græs udenfor udbringningsarealet min. 12 mdr. årligt, svarende til 1,35 DE – alt svarende til 11,76 DE.

R5: Produktionen skal foregå kontinuerligt, således at der maksimalt er 32,55 tons ungtyre og tyrekalve på stald ad gangen. (Erstatter vilkår 23 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

*M25: Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.

R6 (nyt): Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, således at spild undgås.

R7: Ventilatorer skal renholdes efter behov – mindst én gang om året – samt vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg. Ved driftsstop skal skaden udbedres, og systemet skal hurtigst muligt være i drift. (Erstatter vilkår 19 (delvist) og 20 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R8: Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres at stier og båse holdes tørre, samt at staldene og fodringsanlæg holdes rene. (Erstatter vilkår 22 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R9 (nyt): Der skal inden den 1. juni 2016 være indhentet et tilbud på hygrostatstyring af grovvaretørring på husdyrbruget. Hvis tilbuddet viser, at hygrostatstyring kan indføres med en simpel tilbagebetalingstid på 3 år, skal tiltaget iværksættes og være implementeret senest den 1. januar 2017.

R10 (nyt): Der skal anvendes en flytbar elektrisk industriaffugter i stedet for den varmekanon, som i dag anvendes til affugtning af stalde efter rengøring. Tiltaget skal være iværksat senest den 1. juni 2016.

R11: Restvand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til opsamlingsbeholder eller gyllesystem og må herefter anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne for restvand i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opsamlingsbeholderen skal have en kapacitet svarende til mindst en afvaskning af staldene. (Erstatter vilkår 39 i miljøgodkendelse af den 5. januar 2002)

R12: Husdyrbruget skal føre register over affaldsproduktionen. Registeret skal indeholde oplysninger om fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede affald.
Farligt affald skal anmeldes, jf. kommunens regler herom. (Erstatter vilkår 30 og 33 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R13: Spildolie og farligt affald skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal som minimum være overdækket med et halvtag. (Erstatter vilkår 28 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

*M35: Der må ikke deponeres andet affald på virksomheden, end det der er nævnt specifikt i godkendelsens øvrige vilkår.

R14: Lagre af kemikalier til rengøring af stalde m.v. skal opbevares i et rum uden afløb. (Erstatter vilkår 32 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R15: Mærkater på kemikaliedunke skal være på dansk samt være synlige og læsbare. (Erstatter vilkår 32 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R16 (nyt): Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen på tlf.: 99 31 20 00.

R17 (nyt): Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for husdyrbrugets ansatte og øvrige, der færdes på husdyrbruget. Planen er vedlagt som bilag 3.

*M11: Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst mulig hensyn til omgivelserne.

R18: Påfyldning af gylle skal ske fra gyllevogn med påmonteret suge/pumpetårn. Hvis påfyldningen ikke sker fra gyllevogn med påmonteret suge/pumpetårn skal påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finde sted på en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Påfyldningspladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med daglig påfyldning af gylle er afsluttet og der udover efter enhver aktivitet. (Erstatter vilkår 12 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

*T8: Udslusning af gylle må ikke ske på dage med en vindretning, hvor det er overvejende sandsynligt, at de nærmeste naboer vil blive berørt af lugt fra udslusningen.

*M18: Kun gødning, der indgår i husdyrbrugets mark- og gødningsplan, må opbevares på husdyrbrugets areal.

R19: Udspredning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning begrænses mest muligt. (Erstatter vilkår 14 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R20 (nyt):

- A.

- For slagtesvinene gælder det, at den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr.

- slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 37.200 kg N pr. år.

- Samtidig skal foderet til slagtesvinene tilsættes 5 g benzoesyre pr. FEsv.

- Eller

- B.

- For slagtesvinene gælder det, at den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr.

- slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 36.150 kg N pr. år.

R21 (nyt): For slagtesvinene gælder det, at den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 7.661 kg P pr. år.

*M19: Landbrugsdriften på husdyrbruget må ikke give anledning til lugt- og støvgener, uden for husdyrbrugets areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.

R22: Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften af husdyrbruget giver anledning til væsentligt flere lugtgener for de omkringboende end forventet, skal husdyrbruget lade udarbejde en handlingsplan for at nedbringe lugtgenerne, herunder evt. at foretage lugtmålinger. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes skal det godkendes af tilsynsmyndigheden, og undersøgelsens omfang vil efter konkret vurdering blive fastsat af tilsynsmyndigheden. Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget. (Erstatter vilkår 10, 11, 12 og 13 i tillægget af den 8. september 2004)

R23: Viser ovennævnte dokumentation, at der er væsentlige lugtgener, skal de afhjælpende foranstaltninger udføres efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. (Erstatter vilkår 10, 11, 12 og 13 i tillægget af den 8. september 2004)

R24: Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viste, at lugtemissionen ikke kan overholdes. (Erstatter vilkår 10, 11, 12 og 13 i tillægget af den 8. september 2004)

R25: Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. Endvidere skal gener fra andre skadedyr ligeledes straks afhjælpes. (Erstatter vilkår 37 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

*M38: Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for ophold af skadedyr (rotter m.v.).

*M13: Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, og dybstrøelse skal være overdækket, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles.

*M26: Efter kørsel på offentlige veje skal disse hurtigst muligt rengøres omhyggeligt – såfremt transporten har givet anledning til spild.

R26: Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder generne væsentlige. (Erstatter vilkår 36, 47 og 48 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R27: Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. (Erstatter vilkår 36, 47 og 48 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R28: Virksomhedens bidrag til støjbelastningen må ikke overstige følgende værdier målt ved nabobeboelsen eller dennes opholdsarealer:

| Områdetype | Man-fre kl. 7-18 Lørdag kl. 7-14 Gns. værdi over referencetidsrummet | Man-fre kl. 18-22 Lør kl. 14-22 Søn- og helligdag kl. 7-22 Gns. værdi over referencetidsrummet | Alle dage kl. 22-7 Gns. værdi over referencetidsrummet | Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer) | 55 dB(A) | 45 dB(A) | 40 dB(A) | 55 dB(A) |

- Vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af november 1984. (Erstatter vilkår 36, 47 og 48 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

*M24: Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås. For eksempel med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.

R29: På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af den revurderede godkendelses vilkår. (Erstatter vilkår 41 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002 og vilkår 9 i tillægget af den 8. september 2004)

R30: Der skal på husdyrbruget foreligge dokumentation for slagtesvineproduktionen jf. vilkår 5 (R2). Dokumentationen skal være i form af effektivitetskontrol, der skal opgøres minimum kvartalsvis. (Erstatter vilkår 23 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R31 (nyt): Der skal altid kunne fremvises dokumentation for omfanget af dyr på græs henholdsvis indenfor og udenfor udbringningsarealet. Dokumentation kan være i form af en logbog, der viser tidspunkt for flytning af dyr fra stald til græs og fra græs til stald henholdsvis indenfor og udenfor udbringningsarealet. En sådan logbog skal opgøres årligt, og skal forevises Kommunen på forlangende.

R32: Der skal på husdyrbruget foreligge dokumentation for omfanget af ungtyre og tyrekalve produktionen, jf. vilkår 8 (R4). Dokumentationen skal være i form af kvartalsvise beregninger ud fra besætningslister. (Erstatter vilkår 23 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R33: Der skal føres logbog for ventilationsanlæg. Logbogen skal som minimum indeholde flg. punkter:

- a. renholdelse af afkast og kanaler

- b. service jf. anlæggets driftsvejledning

- (Erstatter delvist vilkår 54 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R34 (nyt): Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol for slagtesvineproduktionen, hvoraf følgende skal fremgå:

- Antal producerede dyr

- Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt)

- Foderforbrug pr. kg tilvækst

- Det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEsv i foderblandingerne.

R35 (nyt): N og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september 20xx (for eksempel 2015) til 15. februar i år 20xx (for eksempel 2017).

R36 (nyt): Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.

R37 (nyt): Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

R38: Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation for anvendelsen af gødning i form af kopi af indsendte gødningsregnskaber. Ved afsætning og/eller modtagelse af husdyrgødning skal mængden af kg N dokumenteres via underskrevet Skema B1 (overførselsaftale) og indsendt gødningsregnskab. Mængden af afsat og/eller modtaget kg P skal dokumenteres via overførelsesaftaler hvoraf det skal fremgå, hvor meget fosfor der samlet er i den afsatte/modtagne husdyrgødning. (Erstatter vilkår 45 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R39: Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation for markdriften, f.eks. ansøgninger og markkort fra enkeltbetalingsordningen og nøgletal fra markplanen. (Erstatter vilkår 46 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R40: Dokumentation i form af logbøger, opgørelser, beregninger, kvitteringer, enkelbetalingsansøgninger, gødningsregnskaber, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) samt evt. grønt regnskab m.v. skal opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende. (Erstatter vilkår 45, 46 og 54 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

R41: Der skal føres register over husdyrbrugets affald, f.eks. i form af kvitteringer for bortskaffelse af de enkelte affaldsfraktioner. Registeret eller kvitteringer for bortskaffelse af affald skal opbevares i 5 år og forevises ved tilsyn. (Erstatter vilkår 42 og 54 i miljøgodkendelsen af den 5. januar 2002)

Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juni 2015.

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1283 af 8. december 2014.

Jævnfør Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1283 af 8. december 2014, Bilag 3.

”N ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning: N ad dyr pr. slagtesvin = (((afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvægst x gram råprotein pr. FEsv/6250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)), hvor afgangsvægt = slagtevægt x 1.31. Konkret beregnet til 2,48.

”N ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning: N ad dyr pr. slagtesvin = (((afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvægst x gram råprotein pr. FEsv/6250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)), hvor afgangsvægt = slagtevægt x 1.31. Konkret beregnet til 2,41.

”P ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning: P ab dyr pr. slagtesvin = ((afgangsvægt – indgangsvægt x FEsv pr. kg tilvækst x gram fosfor pr. FEsv/1.000) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg tilvækst). Konkret beregnet til 0,511.

Der findes ikke egentlige emissionsgrænseværdier for kvægholdet. Derfor er kvægholdets emissionsgrænseværdier blot den emission som udregnes gennem ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk.

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Husdyrbrug med konventionel produktion af slagtesvin (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12. Miljøministeriet. Miljøstyrelsen 2011.

BREF-resumé, s. v og xvi.

”N ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning: N ad dyr pr. slagtesvin = (((afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvægst x gram råprotein pr. FEsv/6250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)), hvor afgangsvægt = slagtevægt x 1.31. Konkret beregnet til 2,48.

”N ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning: N ad dyr pr. slagtesvin = (((afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvægst x gram råprotein pr. FEsv/6250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)), hvor afgangsvægt = slagtevægt x 1.31. Konkret beregnet til 2,41.

”P ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning: P ab dyr pr. slagtesvin = ((afgangsvægt – indgangsvægt x FEsv pr. kg tilvækst x gram fosfor pr. FEsv/1.000) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg tilvækst). Konkret beregnet til 0,511.