| LANDBRUGSTILSYN Syddjurs Kommune |  |
| --- | --- |
| Tilsynsadresse: Sjørupgårdvej 9, 8581 Nimtofte | Dato for tilsyn: 22. maj 2019 |
| Ejer: Peter Pedersen. | Tidsforbrug på ejd.: 30 min |
| CVR nr.: 84730513 | Dato for forrige tilsyn: 30. maj 2018 |
| CHR nr.: 92426 | Tilsynsførende: Marie |
| Betaler: Peter Pedersen. Sjørupgårdvej 9, 8581 Nimtofte |  |
|  | Tilstede ved tilsynet: Peter |
| Andre ejendomme: Laenvej 44, 8585 Glesborg |  |

| Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: | Basistilsyn |
| --- | --- |

| Tilsynskampagne: | X |
| --- | --- |

| Der er ført tilsyn med (sæt x): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dyrehold/produktion | X | Opbevaring og bortskaffelse af affald | X |
| Gødningsopbevaring/-håndtering | X | Erhvervsmæssige olietanke | X |
| Opbevaring-/håndtering af ensilage |  | Vilkår i godkendelser eller tilladelser | X |
| Spildevand-/afløbs | X | Andet |  |

| Type af husdyrbrug: | Husdyrbrug primært svinehold, >210 DE eller 2000 stipladser sl.sv. IPPC (Hl § 12, 2) |
| --- | --- |
| Kategori: 1a | IPPC |

| Risikoscore før tilsyn: 4,07 | Risikoscore efter tilsyn: 4,67 |
| --- | --- |

| Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Ja |  |
| --- | --- |
| Dato herfor: 23.08.2019 | Håndhævelsestype: Indskærpelser |

| Oplag: Markstak | Antal: 0 |
| --- | --- |

| Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x) |  |  |  |  |  | Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OK |  | Ikke OK | X | Ikke relevant |  | Påbud |  | Forbud |  | Indskærpelse(-r) | X |

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Der er produceret slagtesvin (polte) med en for høj afgangsvægt – se mere i tilsynsbrevet Foderforbrug pr. kg tilvækst kan ikke dokumenteres og derved kan foderkorrektionen ikke udregnes – se mere i tilsynsbrevet.

| KONTAKTOPLYSNINGER |  |
| --- | --- |
| Ejers tlf.: 40582977 / 86 39 84 25 | Ejers mail: sjoerup8581@gmail.com |

DYREHOLD/ PRODUKTION

| Tilladt produktion: § 12 godkendelse (juni 2015) + tillæg (juli 2016) + tillæg 2 (april 2017) |  |  |  | Tilladelsesdato: 08-07-2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal stipladser |  | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion |  |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, delvis sp. | 485 | 115 |  | 33,07 | Antal fravænnede 28,8 | Fravænningsvægt 7,2 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp. | 485 | 383 |  | 77,16 | Antal fravænnede 28,8 | Fravænningsvægt 7,2 |
| Slagtesvin (egen polteprod.) | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 10.900 | 1.440 |  | 296,10 | Indgangsvægt: 31,0 | Afgangsvægt: 110,0 |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 10.900 | 1.600 |  | 50,51 | Fravænningsvægt: 7,1 | Afgangsvægt: 31,0 |

| Samlet antal DE: 456,84 | Antal DE nu: |
| --- | --- |
| Tilsynskommentar: |  |

| Registreret produktion: Gødningsregnskab |  |  |  | Dato for registrering: 01.08.2017-31.07.2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal stipladser |  | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion |  |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 2.602 |  |  | 70,68 | Indgangsvægt: 31,0 | Afgangsvægt: 110,0 |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 9.530 |  |  | 44,71 | Fravænningsvægt: 6,8 | Afgangsvægt: 31,0 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., delvis spalte | 485 |  |  | 77,00 | Antal fravænnede 31,4 | Fravænningsvægt 6,8 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, delvis sp. | 485 |  |  | 33,00 | Antal fravænnede 31,4 | Fravænningsvægt 6,8 |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 5.050 |  |  | 161,83 | Indgangsvægt: 31,0 | Afgangsvægt: 121,0 |

Samlet antal DE: 387,22

Tilsynskommentar: Der er produceret slagtesvin (polte) med en for høj afgangsvægt – se mere i tilsynsbrevet.

| GØDNINGSBEHOLDERE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Bygge-dato | Kontrol-dato | Vol (m³) | Overdæk (m²) | Interval | Bemærkning |
| Gyllebeholder | 01-01-1999 | 10-06-2011 | 3.000 | Flydelag | 10 |  |
| Gyllebeholder | 01-01-2005 | 10-06-2011 | 3.200 | Flydelag | 10 |  |
| Fortank til gyllebeholder | 01-01-1988 |  | 20 |  |  |  |
| Gyllekanaler | 01-01-1988 |  | 360 |  |  | inkl. nye stalde |
| Gyllebeholder | 01-07-2017 |  | 5.000 | Teltdug | 10 |  |

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? Nej

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

| Beskrivelse af overførsel af gylle m.m. | Ja | Nej | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- |
| Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m2 (10 m i diameter) | X |  | For begge gyllebeholdere uden telt |
| Er indløb dykket? | X |  |  |
| Er indløb sikret mod tilbageløb? | X |  |  |
| Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder? |  | X |  |
| Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank) |  | X |  |
| Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn) |  |  | Overføres med sugekran af maskinstation |
| Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning) |  |  | Ikke relevant |
| Er pumper forsynet med afbryder? |  |  | Ikke relevant |
| Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug? |  |  | Ikke relevant |
| Er hovedtavle aflåst? |  |  | Ikke relevant |
| Er der påfyldningsalarm? |  |  | Ikke relevant |
| Bemærkninger: |  |  |  |

| MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Byggedato | Areal (m²) | Vol (m³) | Overdæk (m²) | Bemærkning |

|  | Ja | Nej | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- |
| Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt? |  |  |  |
| Er der hældning på min. 3% mod afløb? |  |  |  |
| Afløb fører til lovlig beholder? |  |  | Opsamlingsbeholders kapacitet (m3): |
| Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades) |  |  |  |
| Er rand eller sidemur ren for mødding? |  |  |  |
| Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes? |  |  |  |
| Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller? |  |  |  |
| Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning? |  |  |  |
| Er der overdækning? Undtagelse ved: - daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem - udlæg i gødningskegle - ved nedpløjning inden for 1 uge |  |  |  |
| Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder? |  |  |  |
| Bemærkninger: Ingen møddingsplads på ejendommen |  |  |  |

| GØDNINGSOPBEVARINGSAFTALER |  |
| --- | --- |
| Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: | Nej |
| Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: | Nej |
| Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? |  |
| Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? | Nej |
| Bemærkninger: |  |

| OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03) |  |
| --- | --- |
| FLYDENDE GØDNING |  |
| Samlet opbevaringskapacitet i m3: 11.800 | Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m3: 10.350 |
| Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 12+ | Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 16,02 |
| Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen |  |
| Bemærkning: |  |
| FAST GØDNING |  |
| Størrelse af møddingsplads i m3: | Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m3: |
| Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: | Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: |
| Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? |  |
| Bemærkning: Ingen fast gødning |  |

| OPBEVARING PÅ MARK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nej | Bemærkninger |
| Er der markstak / Ensilagestak? |  | X |  |
| Er der markmødding? |  | X |  |
| Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage) |  |  |  |
| Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald) |  |  |  |
| Er der luft- og vandtæt overdækning? |  |  |  |
| Kan tagvand el. overfladevand tilledes? |  |  |  |
| Ligger markstakken på et omdriftsareal? |  |  |  |
| Cirkuleres Markstakken? |  |  |  |
| Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget? |  |  |  |
| Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballer) - 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej - 30 m til naboskel - 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning - 50 m til almen vandforsyning |  |  |  |
| Bemærkninger: |  |  |  |

BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? Ja, Sjørup Vandværk

Er der egen boring (ja/nej)? Nej

Er der markboring (ja/nej)? Ja, 3 stk.

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Rovfluer

Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Foder opbevares i fodersække og fodersiloer – der er erhvervsordning med Rovfluen ApS Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

| SPILDEVAND |  |
| --- | --- |
| Hvor rengøres maskiner? | På vaskeplads |
| Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder? | Ja, til gyllebeholder |
| Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder? | Nej |
| Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale? | Ja, beton |
| Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? - 50 m til vandløb og sø - 50 m til almen drikkevandsforsyning - 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 | Ja |
| Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum: | Ikke relevant |
| Bemærkninger: |  |

| OPBEVARING AF AFFALD MV. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Regler | Bemærkninger |
| Kanyler: | I hård plast eller glas. | I de gule spande |
| Spildolie: (Oplag > 20L) | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker. | I tromler i maskinhuset |
| Kemikalier: | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker. | I maskinhuset i aflåst rum |
| Medicin: | Aflåst / utilgængeligt | I aflåst køleskab |
| Døde dyr: | Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold. | Ved gyllebeholderen i container og under kadaverkappe |
| Bemærkninger: |  |  |

| BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Regler | Bemærkninger |
| Plast, papir mv.: | Genbrugsplads | Erhvervsaftale med Hatting Agro, opbevares i container |
| Kanyler: | Farligt affald på genbrugsplads | Hatting Agro |
| Spildolie: | Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering | Afleveres på maskinstation |
| Kemikalier: | Genbrugsplads mod kvittering | Genbrugsplads |
| Medicin: | Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering | Dyrlæge |
| Døde dyr: | Inden for 24 timer eller på køl/frost | DAKA |
| Bemærkninger: |  |  |

| ERHVERVSMÆSSIGE OLIETANKE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabr.år | Fabr.nr. | Klassifikation | Type nr. | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjf. frist |
| 1989 | SB-600/81 |  | 421071 | Dieselolie | 1500 L | Indendørs | 2019 |

|  | Ja | Nej | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- |
| Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg): | X |  |  |
| Overfyldningsalarm: | X |  |  |
| Underlag*: |  |  | Beton |
| Risiko for tilløb til afløb: |  | X |  |
| Tegn på slid/behov for tæthedsprøve: |  | X |  |
| Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning: |  | X |  |
| * Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på ”tæt underlag”. Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007. |  |  |  |
| Bemærkninger: Olietanken skal sløjfes i indeværende år – se mere herom i tilsynsbrevet. |  |  |  |

| VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV. |  |
| --- | --- |
| Type godkendelse: § 12 miljøgodkendelse med 2 tillæg | Dato: 2015 + 2016 + 2017 |
| Vilkår der er kontrolleret: Alle ejendommens vilkår er kontrolleret. Heraf vilkår der ikke er overholdt: Vilkår 6 (tillæg 2 fra 2017): Vedr. dyreholdet – antal og vægtgrænser. Vilkår 19 (tillæg fra 2016): Den totale mængde P ab dyr skal for slagtesvinene være mindre end 6593 kg P pr. år. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men samlet skal korrektionsligningen overholdes. Vilkåret gælder for samtlige slagtesvin/polte på ejendommen. Vilkår 20 (tillæg fra 2016): Følgende produktionsparametre skal kunne dokumenteres, f.eks. via gødningsregnskabet eller en effektivitetskontrol (e-kontrol): - Antal producerede polte/slagtesvin - Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt) - Foderforbrug pr. kg. Tilvækst - Gennemsnitlig indhold af fosfor pr. FE i de anvendte blandinger i foderet til poltene. |  |

| MILJØRISIKOVURDERING |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dato for vurdering | 22-07-2019 |  |
| - Miljøledelse | 5 | Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen |
| - Regelefterlevelse | 5 | Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere |
| - Oplagret gødning | 3 | Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte |
| - Størrelse | 5 | Score 1: Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a |
| - Sårbarhed | 5 | Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo |
| Samlet score | 4,67 |  |