Coloplast A/S Christina Louise Egebart, dkcloe@coloplast.com

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 09.01.2023 Sagsnr. 21/34181 Malene Kamstrup Ingeniør Tlf. 49 28 24 54 www.helsingor.dk

Miljøgodkendelse af skumstøber Minerva Next Generation

Tak for ansøgning om etablering og drift af Minerva, der er en maskine til støbning af skum, CC2005. Minerva Next Generation er et skumkateter, der er en del af Coloplasts Continence Care. Dette brev er miljøgodkendelsen af det søgte.

Kommunens afgørelse

Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §33 meddeler Helsingør Kommune miljøgodkendelse til etablering og drift af skumstøbemaskine Minerva Next Generation CC2005 uden yderligere vilkår.

Tidslinje: Fremstillingen forventes påbegyndt så snart miljøgodkendelsen er meddelt.

Maskiner og placering: Maskinen opstilles i hal 3, i samme renrum som FC6 skumcoateren står i dag.

Proces: Støbemaskinen fødes med diisocyanat, som støbes i forme af varierende størrelser, varierende fra 9,45 ml til 29,03 ml.

Der arbejdes ud fra at det skal være de samme hypol typer som i forvejen anvendes på sitet. Diisocyanaten fyldes ned i en form hvor den støbes (skummer op og efterfølgende hærdes). Støbningen og en evt. efterhærdning i en varmetunnel sker i en lukket, ventileret kabine. Efter hærdning opsamles emnerne i kasser til efterfølgende processering og pakning.

Produktkomponenter: Maskinen forventes at støbe, samle og pakke fra ca. 3.500 stk./dag det første produktionsår, og med en forventet stigning til ca. 29.000 stk./dag i 2028.

Komponenter der indgår i produktionen:

- Stem: Sprøjtestøbt, ankommer som mellemvare fra Ungarn.

- Purified Water: Ultra filtreret vand

- Isocyanat: Hypol A og Hypol B

- PU film: Polyuretan

Produktionsmængde: Linjen kan maksimalt producere 13,8 kg skum pr. time beregnet ud fra største volumen og højeste fyldningsgrad. Produktionen vil stige hvert år til 44.000 kg skum pr. år.

Emission til luft: Emission fra den nye produktionslinje bortventileres via det eksisterende afkast VEN03 01 via Hepa-filter, fra renrummet i bygning 3.

I fik den 14. september 2022 Force til at måle emissionen af isocyanat fra produktionen fra den eksisterende skumcoater FC6 og fra den ansøgte minerva skumstøbemaskine CC2005. Resultatet var en emission på i alt 22 mg isocyanat pr. time. Den vejledende grænse for massestrøm er 10 g/h, som I derfor overholder med meget god margen. Der er derfor ikke noget krav til emissionen.

Force gennemførte også en ny OML-beregning for isocyanat. Resultatet viser, at jeres bidrag til immissionen er 0,02 µg/m3. Jeres grænse, som er fastsat i vilkår L03-001 er 0,2 µg/m3, som I også overholder med god margen.

Støj: Produktionslinjen opstilles indendørs og støjer ikke udenfor. Der vliver ikke etableret nye afkast

Spildevand: Der er ikke spildevand fra selve processen.

Til produktion af purified water og Tween samt CIP af disse anlæg vil der være nedenstående forhold:

- CIP er begrænset til RO/PW samt Tween anlægget.

- Ved forventet fuld kapacitet vil der estimeret skulle anvendes mindre end 50m3/år PW i produkterne plus mindre end 20 m3/år til CIP af RO/PW og Tween anlæg. Et samlet PW forbrug på mindre end 70m3/år Dette svarer til ca. 200 m3/år permeat til kloak fra RO anlægget.

I har i dag tilladelse til at lede spildevand fra de nævnte anlæg og processer til kloak. I har ingen grænser for hvor store mængder spildevand, I må lede til kloak. Der er dog krav om, at spildevandet skal have pH mellem 6,5 og 9,0.

Affald: PU-filmrester fra gitterspild og afgratning samt skumrester fra afgratning af emner opsamles og bortskaffes sammen med virksomhedens øvrige polyuretan affaldsfraktioner. Mængden vil maksimalt øges med 1000 kg/år.

Virksomheden har i dag en udfordring med at skaffe plastaffald bort til nyttiggørelse, som affaldsbekendtgørelsen og miljøgodkendelsens vilkår A01-002 ellers kræver.

Natur og plan

Virksomheden er i et område, der i lokalplanen er udlagt til erhverv.

Alt det søgte kommer til at foregå indendørs. Der er desuden kun tale om en ubetydelig udvidelse af virksomhedens samlede aktiviteter på stedet. Kommunen vurderer derfor, at det søgte kun i ubetydeligt omfang vil påvirke bilag 4-arter og områder omfattet af naturbeskyttelsesloven §3.

Kommunens vurdering

Kommunen forventer at I med den nye produktion fortsat vil kunne overholde alle de gældende vilkår samt affaldsbekendtgørelsens krav. Der er derfor ikke brug for at meddele nye vilkår.

Klagevejledning

I kan klage over afgørelsen. Ønsker I at klage, skal I senest den 6. februar 2023 have indtastet klagen i Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Visse interesseorganisationer kan også klage. Vi sender derfor kopi af afgørelsen til dem, der har ønsket det.

Vi vurderer, at der ikke er nogen med en individuel interesse i sagen, og sætter derfor ikke en annonce på vores hjemmeside om sagen. Enhver dog desuden komme til at se kommunens dokumenter i denne sag.

Hvis klagenævnet modtager en klage får både I og vi besked. Det koster for privatpersoner 900 kroner og for virksomheder og organisationer 1800 kroner at få klagen behandlet, og Klagenævnet sender en opkrævning. I får pengene tilbage, hvis I får helt eller delvist medhold i klagen.

Afgørelsen kan også bringes for domstolene inden den 9. juli 2023.

Kopi:

- Danmarks naturfredningsforening (dn@dn.dk)

- Styrelsen for Patientsikkerhed (stps@stps.dk)

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup

Ingeniør