Plan og Miljø

Dato:	16-01-2017

Sags. nr.:	06.01.15-P19-1-16

Sagsbeh.:	Kasper Nimand Steffensen

Lokaltlf.:	+4599454665

Ny Rådhusplads 1

9700 Brønderslev

Telefon 9945 4545

CVR 29189501

raadhus@99454545.dk

sikkerpost@99454545.dk

www.bronderslev.dk

BRØNDERSLEV FORSYNING A/S

Virksomhedsvej 20

9700 Brønderslev

Tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand

Brønderslev Kommune meddeler hermed tilladelse til at aflede processpildevand fra Brønderslev Forsynings biomassefyrede kraftvarmeværk beliggende Øster Kærvej 48, 9700 Brønderslev til det kommunale spildevandsanlæg.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen er meddelt på en række vilkår, der vurderes at sikre, at virksomhedens udledning af processpildevand er forenelig med rensningsanlæggets kapacitet og rensningsgrad.

Ansøgning

Niras har den 19. maj 2016 på vegne af Brønderslev Forsyning ansøgt om tilslutning til offentlig kloak for nyt biomassefyret kraftvarmeværk. Processpildevandet består primært af kondensat fra røggasrensning og en mindre del rengøringsvand eller kedelvand i forbindelse med reparation af kedlerne.

Vilkår

Generelle vilkår

- Tilladelsen omfatter processpildevand fra Brønderslev Forsynings biomassefyrede kraftvarmeværk beliggende på matr. nr. 30d V. Brønderslev, Brønderslev Jorder med adresse Øster Kærvej 48, 9700 Brønderslev. Processpildevandet består primært af kondensat fra røggasrensning. Alt sanitært spildevand fra virksomheden skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. Overfladevand er ikke omfattet af tilladelsen.

- Der må ikke uden forudgående tilladelse fra Brønderslev Kommune foretages væsentlige ændringer i den oplyste driftsform og indretning, hvis dette medfører ændret spildevandssammensætning, jf. også vilkår 9. Udledningen skal således ske i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningsmaterialet samt tilladelsens forudsætninger.

- Et eksemplar af nærværende tilladelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

- Der må ikke afledes stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan virke skadelige på kloaknettet og de dertilhørende anlæg, på driften af disse anlæg eller de ved driften beskæftigede personer.

- Spildevandet må ikke give anledning til ildelugtende, giftige eller eksplosive gasarter i afløbsledninger og brønde.

- Væsentlig forurening som følge af virksomhedens drift, herunder i forbindelse med driftsforstyrrelser, unormale driftssituationer eller uheld skal omgående meddeles Brønderslev Kommune.

Udenfor normal arbejdstid kontaktes alarmcentralen på 112.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Brønderslev Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der ér eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidige forureningshændelser.

- Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år (kontinuitetsbrud).

Driftsvilkår

- Det afledte spildevand fra virksomheden skal ved tilslutning til offentlig kloak opfylde kravene i tabel 1. Prøven skal udtages jf. vilkår 12.

| Kontrolparameter | Grænseværdi | Analysemetode | Prøveudtagning |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,5-9,0* | DS 287 | Stikprøve |
| Temperatur maksimum | 50 °C | - | - |
| Suspenderet stof | 500 mg/l | DS 207 | Flowproportional døgnprøve |
| Chlorid | 1000 mg/l | DS 239/ DS 249 DS/EN 10304 | Flowproportional døgnprøve |
| Sulfat | 500 mg/l | DS/EN 10304 | Flowproportional døgnprøve |
| Bly | 100 µg/l | DS 2211 | Flowproportional døgnprøve i syre-vaskede prøveflasker |
| Cadmium | 3 µg/l | DS 2211 | Flowproportional døgnprøve i syre-vaskede prøveflasker |
| Chrom | 300 µg/l | DS 2211 | Flowproportional døgnprøve i syre-vaskede prøveflasker |
| Kobber | 100 µg/l | DS 263 | Flowproportional døgnprøve i syre-vaskede prøveflasker |
| Kviksølv | 3 µg/l | Hydridgenereriring med cold vapour | Flowproportional døgnprøve i syre-vaskede prøveflasker |
| Nikkel | 250 µg/l | DS 2211 | Flowproportional døgnprøve i syre-vaskede prøveflasker |
| Zink | 3 mg/l | DS 263 | Flowproportional døgnprøve i syre-vaskede prøveflasker |
| PAH | 3 µg/l | DS/EN 15527:2008 | Flowproportional døgnprøve |
| Tabel 1: Grænseværdier *Grænseværdien må ikke overskrides. Dog accepteres spidsværdier til pH 4 og pH 10 i maks. 10 % af tiden i løbet af en time, hvis der er kontinuerlig pH-måling. |  |  |  |

Prøverne skal udtages under normal drift over en produktionsperiode på 1 døgn.

- Såfremt der sker ændret sammensætning af spildevandet skal kommunen underrettes senest fire uger før ændringen med dokumentation for indholdsstoffer og forventet forbrug af produkter/kemi samt mængde af spildevand.

- Der skal udarbejdes en afløbsplan for biomasseværket. Planen skal fremsendes Brønderslev Kommune forinden der påbegyndes afledning af processpildevand.

- Den forudgående rensning af processpildevand inden afledning til kloak skal godkendes af Brønderslev Kommune forinden ibrugtagning.

Kontrolmålinger

- Før sammenblanding med andre spildevandstyper skal processpildevandet passere en let tilgængelig måleinstallation, hvor det er muligt at udtage flowproportionale prøver af spildevandet.

- Prøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium eller af et af kommunen godkendt laboratorium. Prøvetagning, forsendelse og analyser skal gennemføres efter de enhver tid gældende normer. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Prøverne skal afspejle virksomhedens normale driftssituation. De enkelte analyseresultater skal i kopi sendes direkte fra laboratorium til Brønderslev Kommune.

- Til dokumentation for det afledte processpildevands sammensætning skal virksomheden for egen regning foranledige etableret et egenkontrolprogram. Egenkontrolprogrammet skal iværksættes umiddelbart efter tilladelsen er meddelt og skal som minimum omfatte parametrene angivet i vilkår 18.

- Der skal årligt udtages 6 spildevandsprøver, der skal analyseres for de i vilkår 8 angivne parametre. Prøverne skal udtages jævnt fordelt over året.

- Hvis analyseresultaterne viser overskridelser af fastsatte grænseværdier kan Brønderslev Kommune forlange, at virksomheden for egen regning lader supplerende prøver udtage og analysere.

- Virksomheden skal på Brønderslev Kommunes anmodning fremsende en redegørelse for årsagen til eventuelle overskridelser med oplysninger om, hvilke tiltag virksomheden vil iværksætte for at undgå efterfølgende overskridelser. Handlingsplanen skal omfatte en teknisk, økonomisk og miljømæssig vurdering af mulighederne for reduktion af afledningen af de relevante parametre ved substitution, ændring af processer eller optimering af anlæg for rensning af spildevandet og skal i øvrigt indeholde en konkret tidsplan for gennemførelsen af valgte løsninger.

Egenkontrol

- Der skal føres journal over spildevandsanlæggets drift omfattende:

  - Afledte mængder processpildevand pr. år.

  - Kontrol og justering af rensningsanlæg

  - Resultater af prøvetagning

  - Forbrug af hjælpestoffer pr. år.

  - Eventuelle driftsuheld.

Alle rapporter, journaler, kvitteringer mv. vedr. ovenstående skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år og skal kunne forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Miljøteknisk vurdering

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven.

Som grundlag for at behandle ansøgningen er der indgået følgende materiale:

- Ansøgning af 19. maj 2016.

- Analyserapporter for kondensat på Hjørring Varmeforsynings multibrændselsanlæg, modtaget den 9. december 2016.

Baggrunden for at udarbejde tilslutningstilladelse er etablering af nyt biomassefyret kraftvarmeværk. For at sikre, at værket kan overholde emissionskrav for støv, vil røggassen blive ledt igennem en multicyklon, efterfulgt af et elektrostatisk filter. Hver kedellinje vil blive udstyret med hver sin multicyklon. Det elektrostatiske filter vil betjene begge kedellinjer. Røggasrensesystemet vil yderligere blive udstyret med vådskrubberanlæg med tilhørende kølekreds forsynet med varmepumpe. Vådskrubberanlægget vil blive udlagt til at køle røggassen ned til 50 oC eller derunder. Køling af røggassen vil bevirke, at der fortættes i størrelsesordenen op til 10 m3 røggaskondensat i timen ved maksimal indfyret effekt og fugtigt brændsel.

Området, hvor virksomheden er placeret, bliver spildevandskloakeret, hvor spildevandet ledes til Brønderslev Rensningsanlæg. Der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, der udpeger området som spildevandskloakeret. Virksomheden skal således selv forestå afledning af overfladevand. Overfladevand er ikke omfattet af denne tilladelse men skal afledes i henhold til udledningstilladelse af 17. oktober 2016.

Generelle vilkår – vilkår 1-7

De generelle vilkår er de ”standardvilkår”, Brønderslev Kommune har vurderet skal gælde for en virksomhed som Brønderslev Forsynings biomassefyrede kraftvarmeværk. Vilkårene er i vid udstrækning sammenfaldende med de generelle vilkår, der stilles i alle kommunens tilslutningstilladelser.

Tilslutningstilladelsen er jf. vilkår 1 gældende for processpildevand fra virksomhedens produktion, primært i form af røggaskondensat men også rengøringsvand, kedelvand og lignende er omfattet. Sanitært spildevand og overfladevand er ikke omfattet.

Driftsvilkår – vilkår 8-11

Analyseparametrene i vilkår 8 er fastsat på baggrund af virksomhedens ansøgning og grænseværdierne er fastsat i overensstemmelse med tilslutningsvejledningens anbefalinger.

Der er ikke grænseværdier for PAH. PAH’er er toksiske og har cancerogene effekter. Effekterne skyldes eksponering såvel via hudkontakt som ved indtagelse. Disse stoffer betragtes som A-stoffer, der bør elimineres fra spildevandet ved substitution, eller hvis dette ikke er muligt reduceres til et absolut minimum. Der findes ingen vejledende grænseværdi for PAH i spildevand. PAH’erne må formodes at være i spildevandet som konsekvens af en ufuldstændig forbrænding af flisen. I ansøgningen er angivet en grænseværdi for PAH på 5 μg/l, som vurderes at kunne overholdes. Der har været en dialog med Niras om, hvor denne grænseværdi stammer fra og hvorfor den er fastsat som den er. Grænseværdien er beregnet af Niras i forbindelse med etablering af biomasseanlæg i Hillerød. Ligeledes er grænseværdien stillet for et tilsvarende biomasseanlæg i Hjørring.

Der er rekvireret analyser af spildevandet fra Hjørring Varmeforsyning som viser, at de med god margen kan overholde grænseværdien på de 5 μg/l. Det ”nærmeste” resultat af disse analyser viser et resultat af sum af PAH på 1,7 μg/l i den ene analyse.

Det er vurderingen, at en grænseværdi på 3 μg/l vil kunne overholdes. Ligeledes er det vurderingen, at der ved fastsættelse af grænseværdien sikres en så lav udledning som mulig, samtidig med at det er muligt at etablere og drive biomasseværket uden uproportionelle udgifter til rensning af spildevandet.

Såfremt der ændres sammensætning af spildevandet eller der anvendes nye produkter, kemi eller lignende, skal Brønderslev Kommune forinden orienteres, jf. vilkår 9. Dette for at vurdere, om forholdet giver anledning til ændringer af tilslutningstilladelsen. Der kan i den forbindelse være krav om supplerende spildevandsanalyser.

Da der ikke er medsendt afløbsplan til ansøgningen er der i vilkår 10 stillet vilkår om fremsendelse af denne forinden afledning af processpildevand påbegyndes.

Den endelige rensning af spildevandet er ikke kendt på ansøgningstidspunktet, hvorfor der i vilkår 11 er stillet krav om, at kommunen skal godkende rensningen forinden ibrugtagning.

Kontrolmålinger – vilkår 12-17

Vilkår 12 er stillet for at sikre, at der kan udtages prøver til analyse for de i vilkår 8 fastsatte grænseværdier.

Da det efter akkrediteringsbekendtgørelsens § 10 er et krav, at prøveudtagning foretages af akkrediteret laboratorium/person, er dette vilkår indsat som vilkår 13.

I vilkår 14 er det beskrevet, at der skal etableres et egenkontrolprogram for processpildevandet. Journalparametrene er beskrevet i vilkår 18.

Prøveantallet er fastsat til 6 prøver pr. år, jf. vilkår 15. Kommunes vurdering i forhold til prøvetagningsfrekvensen tager udgangspunkt i afsnit 5.2.1 (gradueret afløbskontrol) i Miljøstyrelsens vejledning om ”Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg”. Baggrunden for fastsættelse af de 6 årlige prøver er, at der er tale om en ”virksomhed med særlige forhold” og med en ”større mængde spildevand”. At der er tale om en virksomhed med særlige forhold skyldes, at spildevandet indeholder A-stoffer (PAH). Ligeledes vil der være tungmetaller til stede i spildevandet, hvorom koncentrationen på etableringstidspunktet er ukendt. Spildevandsmængden på de ca. 40.000 m³ årligt – jf. ansøgningen – gør biomasseværket til en virksomhed med en større mængde spildevand (> 4.000 m³ årligt jf. vejledningen).

Hvis vejledningen skal følges skal biomasseværket indplaceres under kontrolniveau III som angiver, at der skal foretages løbende intensiv kontrol med 8-12 eller flere prøver pr. år. Det er dog vurderingen, at seks prøver er tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt.

Tilslutningsvejledningen angiver, at hvis en virksomhed kan dokumentere, at afløbskvaliteten efter mindst 3 års kontrolprøver ligger stabilt lavt, kan kommunen efter ansøgning, efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, træffe beslutning om at reducere prøvetagningsfrekvensen. At afløbskvaliteten ligger stabilt lavt betyder, at tilgængelige måleresultater permanent skal ligge på et niveau i god afstand fra de meddelte krav til afledning.

Efter modtagelse af analyseresultaterne vil Brønderslev Kommune foretage en vurdering heraf. Kan de stillede grænseværdier ikke overholdes kan Brønderslev Kommune forlange øget egenkontrol herunder forøgelse af prøveantallet, jf. vilkår 16. Virksomheden skal desuden i samarbejde med kommunen overveje, hvorledes forholdet hurtigst muligt kan bringes i overensstemmelse med tilladelsens vilkår, jf. vilkår 17.

Egenkontrol – vilkår 18

Vilkår 18 følger af vilkår 14 og indeholder de parametre, der løbende skal journalføres. Denne dokumentation skal gemmes minimum 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Høring

Brønderslev Forsyning og Niras har haft et udkast til tilslutningstilladelse, dateret den 21. december 2016, til udtalelse. I den forbindelse har virksomheden indsendt følgende bemærkninger:

- Niras har den 12. januar 2017 meddelt, at de på vegne af Brønderslev Forsyning A/S skal meddele, at der ingen kommentarer er til det fremsendte udkast til tilslutningstilladelse.

Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.

Klagefristen er 4 uger efter afgørelsesdatoen. Eventuel klage skal være modtaget senest den 13. februar 2017. Virksomheden vil modtage besked, hvis tilladelsen påklages og ellers når klagefristen er udløbet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk eller virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, i dette tilfælde Brønderslev Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Eventuelle klager over godkendelsen har ikke opsættende virkning. Dette indebærer dog ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til eventuelt at ændre eller ophæve godkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsesdatoen eller – hvis afgørelsen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Med venlig hilsen

Kasper Nimand Steffensen

Landinspektør

Kasper.Nimand@99454545.dk

Kopi til:

- Niras Aalborg

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland

- Danmarks Naturfredningsforening

- Danmarks Sportsfiskerforbund

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1189 af 27/09/2016 (miljøbeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 914 af 27/06/2016 (akkrediteringsbekendtgørelsen)