Rapport for miljøtilsyn hos Alex biler, Korinthvej 27A, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

| Tilsynsdato | 30.05.2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - uvarslet |  |  |
| Telefon | 20279641 | CVR nr. | 29494576 |
| E-mail | alexbiler@hotmail.com | P. nr. | 1012264905 |

| Virksomhedstype | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| --- | --- |
| Godkendelsesdato |  |
| Tilslutningstilladelse spildevand |  |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alex biler er etableret i lokalerne 2015-2016. Virksomheden sælger biler og udfører klargøring og mindre reparationer i værkstedet. Der udføres ikke bilvask eller lakering. Lokalerne har siden etablering, været benyttet til lakeringsværksted og senere bilværksted. |  |  |  |  |
| Produktionsareal (m2) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |  |  |
|  |  | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| 110 | 1 | 9-19 | 11-17 | 11-17 |
|  | Miljøledelse |  |  |  |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc.(mg/m3) | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Udstødningsgas | Udstødningsgas |  | Ingen rensning |

| Kilde Id | Afkasthøjde over |  | Afkastdiameter (m) |  | Volumenstrøm (Nm3/sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig |  |  |  |
| 1 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |

Rumopvarmning:

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Luft | Udsugningsanlæg for udstødningsgasser benyttes i begrænset omfang og kun når man arbejder med portene lukket. Lokalerne blev tidligere benyttet som lakeringsværksted og der er flere udsugningsandlæg og afkast som ikke er i drift i per dagsto. |

Støj

| Id | Støjkilder | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompressor |  | Indendørs i bygning |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Støj | Kompressor i aflåst bygning uden for værkstedet. Andre støjkilder er kørsel til og fra. Begrænset omfang. |

Spildevand

| Krav Id | Id | Aktivitet/proces | Udledt spildevand |  |  | Rensning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (l/sek.) max | Mængde pr. år | Enhed |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Spildevand, procesvand | Værkstedet har ikke processpildevand. Det oplyses at bilerne som klargøres til salg ikke vaskes ved virksomheden, men ude i byen i etableret vaskehal. |
| Spildevand, afløbsforhold | Der er et regnvandsafløb uden for værkstedet ved porten på østsiden. Der blev ikke observeret oliespild på udvendige overflader som løber mod regnvandsafløb. Virksomheden er beliggende i et separatkloakeret område. Overfladevand/regnvand ledes direkte og urenset til Romdrup Å. Det er vigtigt, at virksomheden har stort fokus på at forhindre/begrænse spild/uheld eller anden udendørs aktivitet, som kan foranledige, at der løber forurenende stoffer i regnvandskloakken. |

Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces | Type | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Sandfang (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Udskilleranlæg | I flg. registreringer fra 1994 i arkivmateriale fra Aalborg Kommune Erhvervsafdeling skulle der ved etableringen af virksomheden være bygget en olieudskiller og sandfang . Det har ikke været muligt at genfinde målerbrønden og ej heller har der gennem tiderne været tilsyn og prøvetagning i forbindelse med olieudskilleranlægget. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etableret,ca. | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tankoplysninger i BBR

| Matr.nr. | Fab. år | Fab.nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet år | Sløjfet | Sløjfningsfrist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Råvarer, opbevaring | Olieprodukter eller stoffer/stofblandinger skal opbevares i egnede beholdere på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb til kloak og beskyttet mod vejrlig. |

Affald

| Affaldsart | Oplag | Enhed | Beholder |  | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type | Volumen (l) |  |  |  |  |
| Metalaffald |  |  | Container - åben |  | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | H J Hansen Genvindingsidustri, Vulkanvej 13 |  |  |
| Oliefiltre |  |  | Beholder |  |  | Fortum Waste solutions OW, Olievej 10, |  |  |
| Spildolie (motor, gear.) |  | Liter | Tromle | 200 | Indendørs, ingen opkant | Fortum Waste solutions OW, Olievej 10, |  |  |
| Spraydåser |  |  | Beholder |  |  | Fortum Waste solutions OW, Olievej 10, |  |  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Affald | Metalaffald (kasserede bildele mv.) opbevares i åben container udenfor den østlige port. Metalaffald hentes af H.J Hansen Genvindingsindustri. |
| Affald, farligt | Oplagspladsen for farligt affald skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Det henvises til Autoværk-stedsbekendtgørelsen §12. Spildolie, oliespild, oliefilter, spraydåser mv. opsamles i særskilte behol-dere indendørs og leveres til godkendt modtager af farligt affald. Der er indberettet levering af olieholdigt affald i 2017, og kvittering blev fremvist ved tilsynet. Gulvet består indendørs af beton og der er ingen afløb i værkstedet, men ved en større lækage på fx, spildoliebeholdere vil olien kunne løbe uden for porten. Det er aftalt, at de placeres bakker under kemikalie- og spildolie behol-dere. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| --- | --- |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomheden ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Tidligere virksomhed på ejendommen har fået indskærpelser vedrøren-de opbevaring og håndtering af affald og råvarer, oliespild og bilvask. Oliespild mv. har måske givet anledning til forurening af belægning og grund. Region Nordjylland har ved lokalplanens udarbejdelse endnu ikke taget stilling til eventuel kortlægning efter jordforu-reningsloven. Eventuel jordflytning fra ejendommen skal anmeldes til kommunen |
| Planforhold | Virksomheden ligger i lokalplanområde 4.8.101. Anvendelse i lokalplanområdet er fastlagt til miljøklasse 3-6 og kan anvendes til virksomheder som på grund af støj, lugt, støv eller andre miljøpåvirkninger ikke kan placeres tæt på forureningsfølsom anvendelse. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Autoværksteder skal i henhold til §14 i Autoværkstedsbekentgørelsen føre egenkontrol, som fremvises på anmodning herom. Der blev frem-vist dokumentation på bortskaffelse af farligt affald. |
| Bæredygtighed* | Det blev ved tilsynet ikke talt om bæredygtighed. |