Boform A/S Porsvej 2 9000 Aalborg

31-08-2016

Miljø, MEF

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
miljoe@aalborg.dk
www.aalborg.dk

Sagsnr.:
2015-067646

Init.: AMK/CRA
EAN nr.: 5798003742977

Åbningstider: 
Mandag - onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk post til Aalborg Kommune

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Boform A/S, Porsvej 2 9000, Aalborg

Virksomhedens navn:

CVR-nummer:	89667011
P-nummer:	1002824163
Listepunkt	E215 (biaktivitet)
Matr. nr.:	6l
Ejerlav:	Mariendal, Aalborg Jorder
Adresse:	Porsvej 2
Virksomhedens ejer:	Boform A/S
Ansøger:	Boform A/S
Ejendommens ejer:	Black Box Business Building ApS

INDHOLDSFORTEGNELSE	side

Aalborg Kommunes afgørelse

  - Godkendelse med vilkår	3

  - Offentliggørelse og klagevejledning	9

1.3 Vejledning om evt. ændring af miljøgodkendelse	10

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag	10

2.2 Bilag til sagen	10

2.3 Virksomhedens etablering mv.	11

2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.	11

2.5 Produktion	11

2.6 Forureningsforhold	11

2.7 Partshøring	13

2.8 Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger	14

Vedlagte bilag

3.1 Situationsplan

3.2 Oversigtsplan med rammer

3.3 Indretning af virksomheden

3.4 Ansøgning om miljøgodkendelse 
1. Aalborg Kommunes afgørelse:

  - Godkendelse med vilkår:

Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 1317 af 19. november 2015 godkendelse af Boform A/S, listepunkt E215 (biaktivitet), virksomheder der foretager vacuum- og/eller dypimprægnering af træ eller overfladebehandling af træ, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time. Bortset fra virksomheder, der er omfattet af listepunkt 6.7 og/eller 6.10 i bilag 1.

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt E 52 (møbelfabrikker og maskinsnedkerier) iht. brugerbetalingsbekendtgørelsen, nr. 515 af 27. maj 2016.

Godkendelsen omfatter etablering af ny produktion, herunder overfladebehandling af køkkeninventar i en del af den eksisterende ejendom på Porsvej 2, 9000 Aalborg.

Boform A/S har pt. administration og produktion af køkkeninventar på adressen Skudehavnsvej 35-37, 9000 Aalborg. 

I forbindelse med etableringen flyttes/genetableres principielt alle anlæg, produktion, tekniske anlæg som male-/lakeringsanlæg, spånudsugning, lakslibeudsugning mv. uændret i forhold til nuværende placering af samme aktiviteter på Skudehavnsvej 35-37, 9000 Aalborg. 

For at kunne overholde støjvilkårene til omgivelserne, vil der blive etableret støjskærme omkring de udendørs anlæg.

Der etableres en 35 meter høj skorsten fra malings/lakeringsanlægget.

Ud over administration og produktion ønskes ligeledes en mindre udstilling af Boforms inventarløsninger. Der er her alene tale om udstilling og ikke salg/betjening af kunder.

Luftforurening, støv og støj er de væsentligste miljøparametre ved virksomheden, og der er derfor i miljøgodkendelsen fastsat vilkår om, at virksomheden skal udføre luft- og støjmålinger, som dokumenterer, at vilkårene er overholdt.

Virksomheden er normalt i drift på hverdage fra kl. 6.00 – 15.00. Virksomheden kan i få tilfælde være i drift fra kl. 15.00 – 22.00 på hverdage.

Oversigt over tidsfrister

- Virksomheden skal, senest 3 måneder efter anlægget er sat i drift, ved støjmåling og/eller beregning dokumentere, at de i vilkår 23 fastsatte støjgrænser ikke overskrides. Det skal til tilsynsmyndigheden oplyses, hvornår anlæggene endeligt sættes i drift, jf. vilkår 25.

- Der skal, senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, og herefter én gang årligt, foretages præstationskontrol i de relevante afkast fra processerne malingspåføring og spånudsugning, jf. vilkår 11 og 17.

- Virksomheden skal indenfor 1 år efter meddelelse af godkendelsen være gennemgået af en energikonsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på virksomheden, jf. vilkår 30.

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

Generelt

- Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 2, Afgørelsens forudsætninger.

- Den ansvarlige for virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden:
a) helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes.
b) indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
c) genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år.

- Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.

- Såfremt godkendelsen ikke er udnyttet senest 2 år fra dato for miljøgodkendelse, bortfalder godkendelsen.

- Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

- I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.

Særligt for male-, lakerings- og bejdseanlæg

- Døre, vinduer og porte til produktionshallen skal holdes lukkede ved malingspåføring, undtagen i forbindelse med nødvendig ind- og udtransport, for at undgå diffus luftforurening.

- Fortynder til rensning af sprøjtepistoler skal genanvendes mest muligt, indtil fortynderen ikke kan anvendes længere. Brugt fortynder skal bortskaffes som farligt affald.

Særligt for spånudsugningsanlæg

- Hele spånudsugningssystemet, og specielt luger og lemme i filteret, skal være tætte og vedligeholdes, så de forbliver tætte.

Luftforurening

- Virksomheden skal overholde følgende emissionsgrænseværdier samt afkasthøjder:

| Stof/parameter | Emissionsgrænseværdi mg/Nm3 | Afkasthøjde |
| --- | --- | --- |
| Træstøv | 5 | 9 meter over terræn |
| Støv i øvrigt (Lakslibeanlæg) | 50 | 9 meter over terræn |
| Støv i øvrigt (Malingsstøv) | 50 | 35 meter over terræn |
| Blandingsfortynder | 300 | 35 meter over terræn |

Affald

- Beholdere til farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder.

- Støvaffald som f.eks. malingsstøv, filterstøv og filterposer skal opsamles og opbevares i tætte, lukkede beholdere, lukkede container, big-bags el. lign. og mærket med indhold.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- Tilsætnings- og hjælpestoffer samt farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

- Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier inkl. brugt opsugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Egenkontrol

- I de tilfælde, hvor der er fastsat en emissionsgrænseværdi, skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, og herefter én gang årligt, foretages præstationskontrol i de relevante afkast fra processerne malingspåføring og spånudsugning. Præstationskontrollen gennemføres i form af 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time, med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkårene 12 og 13 er overholdt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkeltmålinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år. Emissionsgrænseværdien anses for overholdt, hvis det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkeltmålinger ved præstationskontrollen er mindre eller lig med emissionsgrænseværdien.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

- Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 1 nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Tabel 1. Prøvetagnings- og analysemetoder

Navn; Parameter; Metodeblad nr. *). Bestemmelse af koncentrationer af specifikke opløsningsmidler i strømmende gas (adsorptionsrørmetoden) 2003; Organiske opløsnings- midler; MEL-17. Bestemmelse af koncentrationer af gasformig TOC (total organisk carbon) i strømmende gas (flammeionisationsdetektion); Organiske opløsnings- midler; MEL-07.

*) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk

- Filteranlæg skal drives og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er løbende opretholdt. Driftsinstruks for anlæggene samt anvisningerne for vedligeholdelsen af disse skal være tilgængelig og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

- Renluftsiden af pose-, lamel- og lignende filtre skal efterses visuelt mindst 1 gang om [ugen/måne- den eller anden frekvens fastsat af godkendelsesmyndigheden] for kontrol af utætheder. Renluftsiden skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner

- Virksomheden skal hvert kvartal gennemføre en kontrol for revner, lunker og andre skader af tætte belægninger, kar og gruber. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

- Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.

Driftsjournal

- Der skal føres en driftsjournal med angivelse af:

– Dato for og resultat af eftersyn af filter, herunder udskiftning af filtermateriale og reparation af filtre, jf. vilkår 18 og 19.
– Dato for kontrol af renluftsiden af posefilter og lignende, jf. vilkår 19.
– Årligt forbrug af råvarer opdelt på typer af: maling, lak, bejdse og opløsningsmidler (herunder fortynder). Datablade/leverandørbrugsanvisninger for de anvendte produkter skal kunne forevises for tilsynsmyndigheden.
– Dato for og resultat af kontrol af spildbakker, tætte belægninger, herunder kontrol for revner og lunker samt kontrol af opkanter - og eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 20 og 21.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Støj

- Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier.

|  | Etagebolig- områder 3.2.B7 Revlingbakken m.m. 3.3 B2 Sorthøj | Erhvervs- områder uden boliger 3.2.H2 Skelagervej m.m. 3.5.H2 Gøteborgvej m.m. 3.5.H3 Skelagervej m.m. | Erhvervs- område ved bolig 3.2.H2 Skelagervej m.m. 3.5.H2 Gøteborgvej m.m. 3.5.H3 Skelagervej m.m. | Rekreative områder 3.2.R1 Skovbakken m.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dag: Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00 Lørdag kl. 14.00 - 18.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 - 18.00 | 50 50 45 45 | 60 60 60 60 | 55 55 45 45 | 40 40 35 35 |
| Aften: Alle dage kl. 18.00 - 22.00 | 45 | 60 | 45 | 35 |
| Nat: Alle dage kl. 22.00 - 07.00 | 40 (55)*) | 60 | 40 (55)*) | 35 (50)*) |

*) Spidsværdi

De anførte grænseværdier skal overholdes inden for følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

- I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer.

- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

- For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Bygningstransmitteret støj.

| Anvendelse | Dag og aften kl. 7.00 – 22.00 | Nat kl. 22.00 – 7.00 |
| --- | --- | --- |
| Virksomheder (bortset fra kontorer) | 50 | 50 |
| Kontorer | 40 | 40 |
| Boliger | 30 | 25 (40)*) |

- Virksomheden skal overholde følgende grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved bygningstransmitteret støj målt indendørs. Tallene er angivet som til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A):

 *) spidsværdi

Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation

- Virksomheden skal, senest 3 måneder efter anlægget er sat i drift, ved støjmåling og/eller beregning dokumentere, at de i vilkår 23 fastsatte støjgrænser ikke overskrides. Det skal til tilsynsmyndigheden oplyses, hvornår anlæggene endeligt sættes i drift. Herefter skal virksomheden på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt udfører støjmålinger. Støjmålingerne skal udføres i en periode, hvor virksomhedens støjudsendelse under normale driftsforhold er maksimal.

- Støjberegninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger - ekstern støj".

Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984.

Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger.

- Det akkrediterede støjfirma skal til tilsynsmyndigheden fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkilder/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden.

- Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.

- Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrukket støjmålingens - /beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår 23. Målingernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

Energi

- Virksomheden skal indenfor 1 år efter meddelelse af godkendelsen være gennemgået af en energikonsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på virksomheden. Gennemgangen skal som minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af de aktuelle forhold samt mulighederne for indførelse af energibesparende teknologi vedr. belysning, køleanlæg, varmeanlæg, ventilationsanlæg, maskinel og lignende samt de heraf afledte forhold, såsom fx varmegenindvindingspotentialer, pumpetyper ect. Som udgangspunkt bør indtil 5-års lønsomme teknologier indføres.

1.2 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen vil blive annonceret på Aalborg Kommunes hjemmeside: www.aalborg.dk/annoncer  i perioden fra 31. august 2016 til 28. september 2016.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk .

Klageportalen ligger på www.borger.dk  og www.virk.dk . Hvor du også kan finde vejledning.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den 28. september 2016.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

1.3 Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv.

Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er miljøgodkendelsen retsbeskyttet i 8 år fra dato for meddelelse af miljøgodkendelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode.

Miljømyndigheden kan dog gribe ind over for en miljøgodkendt virksomhed inden for retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger henvises til miljøbeskyttelseslovens § 41 og §§ 41a-41d.

Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. (Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3).

Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Men når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan Aalborg Kommune, Miljø ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b.

Aalborg Kommune, Miljø kan for den eksisterende virksomhed/aktivitet vælge at meddele en ny miljøgodkendelse, som er sammenskrevet af nye og gamle vilkår. Godkendelsen meddeles i givet fald med i hjemmel i § 41. Dette udløser ikke en ny retsbeskyttelse. Men hvis der i denne forbindelse medtages nogle godkendelsespligtige ændringer i medfør af § 33 er der dog retsbeskyttelse på vilkår, der vedrører disse ændringer.

Såfremt virksomheden ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan denne altid ansøge herom. Der skal altid indgives en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvidelser eller ændringer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag

Boform A/S må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven nr.1317 af 19. nov. 2015 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, listepunkt E215 (biaktivitet), virksomheder der foretager vacuum- og/eller dypimprægnering af træ eller overfladebehandling af træ, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time. Bortset fra virksomheder, der er omfattet af listepunkt 6.7 og/eller 6.10 i bilag 1.

Når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b. Ændringer meddeles i medfør § 41.

Virksomheden biaktivitet er omfattet af standardvilkårene for E215, jf. bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 519 af 27. maj 2016.

2.2 Bilag til sagen

- Ansøgning om miljøgodkendelse, modtaget 19. april 2016.

- Tidsplan og anmodning om supplerende oplysninger, dateret 26. maj 2016.

- Supplerende oplysninger modtaget 31. maj 20016.

- Supplerende oplysninger modtaget 3. juni 2016.

- Udkast til miljøgodkendelse, dateret 10. juni 2016

- Bemærkninger fra virksomheden til udkast til miljøgodkendelse modtaget 14. juni 2016.

- Partshøringsbrev samt udkast til miljøgodkendelse, dateret 15. juni 2016.

- Bemærkninger til partshøring fra Svanborg Gudjonsdottir og Mikkel Larsen Pedersen, Bejdsebakkevej 91, 9000 Aalborg, modtaget 1. juli 2016.

- Svar til Svanborg Gudjonsdottir og Mikkel Larsen Pedersen, Bejdsebakkevej 91, 9000 Aalborg, dateret 11. august 2016.

2.3 Virksomhedens etablering mv.

Boform A/S har pt. administration og produktion af køkkeninventar på adressen Skudehavnsvej 35-37, 9000 Aalborg. Den nuværende aktivitet på Skudehavnsvej er omfattet af en miljøgodkendelse.

Boform ønsker at flytte og etablere administration og produktion af køkkeninventar i en del af eksisterende ejendom Porsvej 2, 9000 Aalborg. Ud over administration og produktion ønskes ligeledes en mindre udstilling af Boforms inventarløsninger. Der er her alene tale om udstilling og ikke salg/betjening af kunder.

Virksomhedens driftstid er på hverdage i tidsrummet 6.00 – 15.00. Der kan i få tilfælde forekomme drift fra kl. 15.00 – 22.00 på hverdage.

2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.

Virksomheden er beliggende i erhvervsområde 3.2.H2 Skelagervej m.m. Der er ikke en lokalplan for området. I kommuneplanen angives, at der kan opføres eller indrettes en bolig, som er nødvendig for virksomhedens drift.

Erhvervsområdet er ikke omfattet af Natura2000, §3-natur, grundvandinteresser, vandløbsbestemmelser, fredet område, bygge- og beskyttelseslinjer eller kulturmiljøer mv.

2.5 Produktion

Beskrivelse af produktionen fremgår af ansøgningens bilag 8, side 6 - 8.

2.6 Forureningsforhold

Oplysninger om forureningsforhold fremgår af ansøgningens bilag 8, side 8 – 15.

Bedste tilgængelige teknik

Da virksomheden er en bilag 2-virksomhed iht. godkendelsesbekendtgørelsen er der ikke krav om oplysninger for BAT (bedste tilgængelige teknik).

Beskyttelse af jord og grundvand

Oplysninger om beskyttelse af jord- og grundvand fremgår af ansøgnings bilag 8, side14 - 15.

Luft

Luftforureningskilderne er beskrevet i ansøgningens bilag 8, side 8 - 13.

Lugt

Boform har oplyst, at deres produktion og anlæg flyttes som udgangspunkt til Porsvej 2 helt uden ændringer. Der har aldrig været klager fra naboer på Skudehavnsvej, og der har immissionerne været noget højere, jf. den gamle miljøgodkendelse. Her overholdt man ”kun” den gamle B-værdi på 0,3 mg/Nm3. I den nye situation overholdes den ”nye” B-værdi på 0,15 mg/m3 for blandingsfortyndere.

Den eneste lugtbelastende produktion er herudover limning af finer, men her er ikke tale om stoffer med særlig miljøbelastning, og disse kræver ikke udsugning. Der er dermed heller ikke emissioner ud over almindelig diffus emission generelt fra lokalerne.

Støj

Støjkilderne er beskrevet i ansøgningens bilag 8, side 14.

Vibrationer

Det er ikke oplyst, at der forekommer vibrationer fra virksomhedens drift.

Affald

Der fremkommer og oplagres nedenfor nævnte affaldstyper på virksomheden:

| Affaldstype | Årlig affaldsmængde (tons) | Max oplag (tons) | Opbevaring/ placering | Transportør | Modtager |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brændbart affald | 54,0 | 9,0 | I åben container, inde i produktionsområde | Ragn-Sells Danmark A/S | Ragn-Sells Danmark A/S |
| Pap og papir til genbrug | 1,8 | 0,3 | Sammenpresset i paller, placeret i skur | Ragn-Sells Danmark A/S | Ragn-Sells Danmark A/S |
| Dagrenovation | 48,0 | 2,0 | Lukket container, udendørs. | Ragn-Sells Danmark A/S | I/S Reno-Nord |
| Fortynder/lakaffald | 3,6 | 2,0 | 200 liter dunke, i en Miljøcontainer med spildsikring. Udendørs | Reno-Nord Farligt Affald | Reno-Nord Farligt Affald |
| Limaffald | 3,3 | 0,5 | 200 liter dunke, i en Miljøcontainer med spildsikring. Udendørs | Reno-Nord Farligt Affald | Reno-Nord Farligt Affald |
| Tomme malebøtter | 0,1 (anslået) | 0,1 | Lukket container. Udendørs | Ragn-Sells Danmark A/S | Ragn-Sells Danmark A/S |
| Olieholdige klude | 0,1 | 0,1 | I lukkede metalbeholdere. I Miljøcontainer med spildsikring. Udendørs | Ragn-Sells Danmark A/S | Ragn-Sells Danmark A/S |
| Lakslibestøv |  | 0,5 | Udendørs, under filteranlæg, i en bigbags | Ragn-Sells Danmark A/S | Ragn-Sells Danmark A/S |
| Træspåner |  | 0,5 | Udendørs under filteranlæg, i en container | Ikke fast aftager | Ikke fast aftager |
| Brugte filtre |  | - | Bliver taget med af serviceudbyder | Leverandør | Leverandør |

Unormale driftssituationer

De væsentligste miljøbelastninger er generelt knyttet til:

- Maling/lakker og tilhørende luftemissioner

- Støvemissioner

- Støjemissioner

I forbindelse med unormale driftssituationer vurderes dette kun i beskedent omfang at have miljømæssige konsekvenser. Forholdene kan beskrives som:

Ad a. Maling/lakker. Uheld kan forekomme ved spild af maling/lakker. Der er etableret spildsikret oplagsrum, hvor omhældning mv. og dermed den væsentligste håndtering af disse stoffer foregår. Her vil et spild ikke kunne løbe i kloak. Oplagsrum er placeret umiddelbart i nærheden af maleafdelingen, hvor der heller ikke er afløb. Der vurderes derfor ikke at være nogen risiko for spild til afløb.

Ad b. Støvemissioner: Principielt kan der ske brist/læk af en filterpose for både spånsugnings- og lakslibefilter. Tilsvarende kan der ske uheld med spild af minimale støvmængder ved håndtering af tømning af støv/spåner fra container/opsamlingspose for lakslibefilter. Det vurderes ikke at have nogen betydelig miljømæssig konsekvens.

Ad c. Støjemission. Det vurderes ikke at være relevant, idet alle betydende anlæg vil være indkapslede i støjafskærmninger.

2.7 Partshøring

Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse hos virksomheden den 10. juni 2016 og hos naboerne den 15. juni 2016, og der indkom bemærkninger fra Boform A/S og Svanborg Gudjonsdottir og Mikkel Larsen Pedersen, Bejdsebakkevej 91, 9000 Aalborg. Bemærkningerne fra naboen omhandlede virksomhedens placering i forhold til plangrundlaget. Der er den 11. august 2016 sendt særskilt svar til Svanborg Gudjonsdottir og Mikkel Larsen Pedersen, Bejdsebakkevej 91, 9000 Aalborg.

2.8 Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger

Lokalisering

I det pågældende område kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 1-3 jf. Kommuneplanen.

Aalborg Kommune har vurderet, at overfladebehandling på Boform A/S anses for at være i miljøklasse 4-5, jf. bilag A til Kommuneplanen, dvs. at virksomheden ikke umiddelbart kan lokaliseres i området. De støjende aktiviteter såsom spånsugningsanlæg, ventilation mv. er placeret langt fra naboerne, og der er etableret støjskærm rundt om de støjende anlæg. Ligeledes foregår virksomhedens produktion indendørs, og transporten til og fra virksomheden samt intern trafik er yderst begrænset. Aalborg Kommune, Miljø vurderer derfor, at virksomheden kan drives på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

Natura - 2000

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Aalborg Kommune har vurderet, at planen / projektet ikke kan påvirke et Natura-2000 område væsentlig. Der er 5,2 km til nærmeste Natura-2000 område og planen / projektet giver heller ikke anledning til aktiviteter, der indirekte kan påvirke området.

VVM

Virksomheden er ikke optaget på bilag 2, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1832 af 16. dec. 2015. (VVM-bekendtgørelsen).

Bedste tilgængelige teknik og forebyggelse af uheld

Aalborg Kommune, Miljø vurderer, at det af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, herunder at der er udarbejdet forslag til afhjælpende foranstaltninger vedrørende luftforurening, lugtgener og støjdæmpning, således de vejledende kravværdier kan overholdes.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse på den nye miljøgodkendelse.

Bemærkninger i øvrigt til vilkårene

Standardvilkår E215

Vilkår 5-23 er standardvilkår, men med en anden nummerering end standardvilkårene har i standardvilkårsbekendtgørelsen.

Standardvilkår 4-8 og 18 er undladt, idet vilkårene ikke er relevant i relation til Boform A/S. Standardvilkår 13 er medtaget i miljøgodkendelsens vilkår 11.

Generelt

Vilkår 2 er et almindeligt indberetningsvilkår, der bl.a. skal sikre, at tilsynsmyndigheden altid er bekendt med, hvem der har ansvaret for driften af virksomheden.

Vilkår 3 er fastsat i overensstemmelse med retspraksis i sager, hvor de pågældende virksomheder har været ude af drift i en længere periode. Dvs. at virksomheden skal søge om ny miljøgodkendelse, hvis produktionen har været indstillet i 3 år.

Vilkår 4 er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsen § 32, stk. 1.

Vilkår 5-6 er standardvilkår for E215 iht. standardvilkårsbekendtgørelsen, nr. 519 af 27. maj 2016.

Indretning og drift

Vilkår 7-10 er standardvilkår for E215 iht. standardvilkårsbekendtgørelsen, nr. 519 af 27. maj 2016.

Luftforurening

Vilkår 11 er standardvilkår for E215 iht. standardvilkårsbekendtgørelsen, nr. 519 af 27. maj 2016.
Der er fastsat emissionsgrænseværdier for træstøv fra spånsugningsanlæg (standardvilkår 13), støv i øvrigt fra hhv. lakslibeanlæg og malingsstøv samt emissionsgrænseværdi for blandingsfortynder.

Virksomheden har foretaget en samlet OML-beregning med alle kilder fra følgende anlæg: 

Spånsugningsanlæg:

Emissionsgrænseværdien på 5 mg/Nm3 for træstøv er fastsat ud fra standardvilkår 13. Med det etablerede filter forventes emissionen at ligge på mindre end 0,2 mg/Nm3, og grænseværdien kan derfor overholdes. Massestrømmen er beregnet til 8 kg/h.

B-værdien for træstøv ligger på 0,025 mg/m3, jf. luftvejledningen. Der er foretaget OML-beregninger, der viser, at med en afkasthøjde på 9 meter ligger immissionen på 0,002 mg/m3, og dermed kan B-værdien overholdes.

Lakslibeanlæg:
Støv fra lakslibeanlæg betragtes som ”støv i øvrigt”, og den vejledende emissionsgrænseværdi ligger på 50 mg/Nm3 ved en massestrøm på > 0,5 og ≤ 5 kg total støv/h, jf. luftvejledningen. Massestrømmen er beregnet til 0,67 kg/h. Med det etablerede filter forventes emissionen at ligge på mindre end 1,0 mg/Nm3, og grænseværdien kan derfor overholdes.

B-værdien for ”støv i øvrigt” ligger på 0,08 mg/m3, jf. luftvejledningen. Der er foretaget OML-beregninger, der viser, at med en afkasthøjde på 9 meter ligger immissionen på 0,04 mg/m3, og dermed kan B-værdien overholdes.

Malingspåføring:
Emissionsgrænseværdien på 300 mg/Nm3 for blandingsfortynder er fastsat ud fra luftvejledningen. Emissionen er beregnet til 290 mg/Nm3, og grænseværdien kan derfor overholdes. 

B-værdien for blandingsfortynder ligger på 0,15 mg/m3, jf. luftvejledningen. Der er foretaget OML-beregninger, der viser, at med en afkasthøjde på 33 meter ligger immissionen på 0,15 mg/m3, og dermed kan B-værdien overholdes. Virksomheden har dog valgt at etablere en skorsten på 35 meter, idet en tidligere beregning viste en højde på 35 meter. Virksomheden har i mellemtiden været nødsaget til at ordre skorstenen i denne højde.

Støv fra malingspåføring betragtes som ”støv i øvrigt”, og den vejledende emissionsgrænseværdi ligger på 50 mg/Nm3 ved en massestrøm på > 0,5 og ≤ 5 kg total støv/h. Massestrømmen er beregnet til 1,44 kg/h. Emissionen ligger på 20 mg/s, hvilket svarer til 2,3 mg/Nm3. Emissionsgrænseværdien kan dermed overholdes.

Der er foretaget beregninger, der viser, at det er blandingsfortynderen, der er dimensionsgivende, og afkasthøjden fastsættes derfor til de 35 meter for malingsstøv.

Affald

Vilkår 12-13 er standardvilkår for E215 iht. standardvilkårsbekendtgørelsen, nr. 519 af 27. maj 2016.

Beskyttelse af jord og grundvand

Vilkår 14-15 er standardvilkår for E215 iht. standardvilkårsbekendtgørelsen, nr. 519 af 27. maj 2016.

Egenkontrol

Vilkår 16-22 er standardvilkår for E215 iht. standardvilkårsbekendtgørelsen, nr. 519 af 27. maj 2016.

Støj

Vilkår 23-24:

Vilkårene er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 og 5, 1984 og nr. 5, 1993, samt efter “Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger”, nr. 10, november 1989.

De støjgrænseværdier, som Aalborg Kommune, Miljø har vurderet skal fastsættes for virksomheden, er fastsat ud fra omgivelsernes karakter. Grænseværdierne er i overensstemmelse med de grænseværdier der fremgår af Miljøstyrelsens Støjvejledning. Aalborg Kommune, Miljø har ikke i forbindelse med sagsbehandlingen fundet baggrund for en skærpelse eller lempelse af grænseværdierne.

Virksomheden er beliggende i område 3.2.H2, der er udlagt til let industriområde med ret til at etablere bolig, som er nødvendig for virksomhedens drift. Jf. vejledning nr. 5, 1984, bør der fastsættes støjkrav svarende til områdetype 3 (dag/aften/nat, 55/45/40 dB(A)) ved bolig. I området er der etableret en enkelt bolig i tilknytning til virksomheden (Bejdsebakkevej 91). Støjberegningen viser, at Boform A/S kan overholde støjgrænserne på 55/45/40 dB(A) ved denne bolig. Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltning har oplyst, at der fremadrettet ikke vil blive givet tilladelse til nye boliger i området, og der fastsættes derfor støjkrav svarende til områdetype 2 (dag/aften/nat, 60/60/60 dB(A)).

Område 3.2.H2 støder op til to øvrige erhvervsområder (3.5.H2 og 3.5.H3), og der fastsættes tilsvarende støjkrav for disse områder. Der er ingen boliger i tilknytning til virksomhederne i områderne. På tilsvarende måde vil der fremadrettet heller ikke blive givet tilladelse til nye boliger for disse to områder. 

Virksomheden er endvidere beliggende op til to etageboligområder (3.3.B2 og 3.2.B7) og der fastsættes støjkrav svarende til områdetype 4 (dag/aften/nat, 50/45/40 dB(A)). Ligeledes er der fastsat støjkrav til et rekreativt område (3.2.R1) svarende til områdetype 6 (dag/aften/nat, 40/35/35 dB(A)). Se i øvrigt bilag 3.2.

Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation

Vilkår 25-29:
Der er stillet krav om støjmålinger efter miljøgodkendelsen er meddelt for at vurdere, om den planlagte støjafskærmning af de udendørs anlæg har den ønskede effekt.

Energi:

Vilkår 30:
Der er i miljøgodkendelsen fastsat vilkår vedrørende energi, idet virksomheden har oplyst, at der bliver foretaget en energigennemgang i forbindelse med selve flytningen. Aalborg Kommune foreslår derfor et vilkår, hvor der indenfor 1 år foretages en energigennemgang, og at der i de kommende år sættes fokus på at få indført eventuelle energitiltag.

Det bemærkes dog, at Boform A/S ikke ejer bygninger og dermed energianlæg, belysning mm., hvorfor der vil være en række områder, hvor det ikke umiddelbart er gennemførligt med energisparetiltag. Dette vil kræve en dialog og aftale med udlejer.

Unormale driftssituationer

I tilfælde af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører udslip til omgivelserne (luft, jord, vand eller kloak), skal virksomheden straks ringe 112.

Såfremt der sker driftsforstyrrelser eller uheld, som kan medføre væsentlig forurening eller fare herfor, skal virksomheden, jf. miljøbeskyttelsesloven § 71 straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Underretningen bevirker ingen indskrænkning i pligten til at søge følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtigelsen til at genoprette den hidtidige tilstand.

Ovennævnte er lovbundne krav, hvorfor det ikke er medtaget som vilkår i miljøgodkendelsen.

Spildevand:

Der forekommer ikke afledning af processpildevand fra virksomheden.

| Venlig hilsen |  |
| --- | --- |
| Anne-Marie Kjærgaard miljøsagsbehandler |  |
| 9931 2418 anne-marie.kjaergaard@aalborg.dk |  |

Kopi til:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland

senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening

dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening

Lokalafdeling Aalborg:

dnaalborg-sager@dn.dk

DOF centralt

natur@dof.dk

DOF Aalborg

aalborg@dof.dk

NOAH

noah@noah.dk

Greenpeace:

info.dk@greenpeace.org

Danmarks Sportsfiskerforbund 
post@sportsfiskerforbundet.dk 
lbt@sportsfiskeriforbundet.dk
jkm@sportsfiskeriforbundet.dk

Team Byg, Erhverv, byggesagsbehandler Finn Fisker

Systemize, Poul Henning Nielsen, phn@systemize.dk