| Journalnr.: | 26/2242 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 06-05-2026

Henrik Jakobsen

Askhøjvej 35, Albøge, 8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn:		Henrik Jakobsen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:		Basistilsyn. Der er ført tilsyn med:

Dyrehold/produktion 
Gødningsopbevaring 
Ensilageopbevaring

Affaldshåndtering 
Olieprodukter 
Evt. vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		28210

CVR nr.:		31991358

P nr.:			1015138870

Landbrugstype:

H § 12, stk. 1: Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven til husdyrbrug større end 250 DE

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø

(vejledninger mv.)	www.sgav.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.06.2026 | Indskærpelse | Olietank fra 1988 skal sløjfes. | Meddelt |

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold – Askhøjvej 35, 8570 Trustrup

| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) |  | 9.292 | 1 årsko | 6 | 7,89 |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) |  | 10.188 | 1 årsko | 141 | 195,68 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 0 | 6 | 1 årsdyr | 20 | 5,40 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 0 | 6 | 1 årsdyr | 20 | 5,40 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 6 | 27 | 1 årsdyr | 53 | 25,24 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 6 | 27 | 1 årsdyr | 87 | 41,44 |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 40 | 60 | 1 produceret | 52 | 0,68 |

Registreret produktion

| Dyretype | Tilladt antal dyr | Tilladt DE | Observeret | Observeret DE | I orden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) | 141,00 | 195,68 | 187 | 251,58 |  |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) | 6,00 | 7,89 |  |  |  |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) Tilladt Hallendrupvej | 20,00 | 28,12 |  |  |  |
|  | I alt 167 | I alt 231,69 | I alt 187 | I alt 251,58 | Nej |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 20,00 | 5,40 | 20 | 5,20 | Ja |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 20,00 | 5,40 | 20 | 5,20 |  |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race Tilladt Hallendrup | 50,00 | 14,33 |  |  |  |
|  | I alt 90 | I alt 25,13 | I alt 40 | I alt 10,4 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 53,00 | 25,24 | 64 | 27,82 |  |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 87,00 | 41,44 | 87 | 37,81 |  |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race Tilladt Hallendrup | 175,00 | 83,35 |  |  |  |
|  | I alt 315 | I alt 150,03 | I alt 151 | I alt 65,63 | Ja |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 52,00 | 0,68 | 49 | 1,78 | Nej |
| Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race |  |  | 1 | 0,58 | Nej |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Miljøgodkendelse /-tilladelse | § 12 godkendelse af 11. marts 2013 |
| Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | I overstående tabel ses fordelingen af dyr i planperioden 2024/25. I forbindelse med tilsynet er dyreholdet de seneste tre planperioder gennemgået. Dyreholdet er tilsvarende dyreholdet i 2024/25. Der er sammendrift med Hallendrupvej 26, 8570 trustrup, hvorfor overstående dyrehold er fordelt mellem Hallendrupvej og Askhøjvej. Antallet af observeret malkekøer (187 malkekøer) er højere end det tilladte på Askhøjvej (147 malkekøer) og Hallendrupvej (20 malkekøer), det samlede antal dyreenheder reduceres dog af et lavere antal opdræt end tilladt. Hvorfor det samlede antal dyreenheder (329,97 DE) er lavere end det tilladte (407, 53 DE (Hallendrupvej + Askhøjvej)). Kommunen anser derfor det højere antal malkekøer som en bagatel. Men antallet skal tilrettes i en eventuel ny godkendelse. Antal tyrekalve (49 tyrekalve) er under det tilladte antal (52 tyrekalve), men på grund af en højere afgangsvægt er antallet af dyreenheder (1,78 DE) højere end tilladt (0,68 DE). Kommunen gør opmærksom på, at hvis afgangsvægten er højere end tilladt, skal antallet af tyrekalve reduceres tilsvarende. |
| Logbog for gyllebeholder | Der føres logbog over flydelagets tilstand hver måned. Aktiviteter i beholderne noteres ligeledes. Alle beholderne er tømt først i februar. |
| Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Ingen møddingsplads på bedriften. Dybstrøelse køres direkte til udbringning. |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | 435 m3 gyllebeholder: Indløb dykket. Gyllebeholderen var næsten tom. Tilstrækkeligt flydelag. 250 m3 gyllebeholder: Gylle flyttes fra den store beholder til denne beholder, indløb derfor ikke i brug. Tilstrækkeligt flydelag. Anvender ligeledes beholder på Nygårdsvej 4. Der føres ligeledes logbog over denne beholder. Beholderen er tømt først i februar. Gylle flyttes fra den store beholder på Askhøjvej til denne beholder. |
| Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Ingen krav om gyllealarm og beholderbarriere. |
| Beholderkontrol | Begge gyllebeholdere er kontrolleret den 14.06.2023 uden bemærkninger. Beholderen på Nygårdsvej er ligeledes kontrolleret i 2023. |
| Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | Ikke-saftgivende ensilage opbevares i markstakke. Markstakkene flyttes for hver stak. Marstakkene med ensilage var placeret på marken nord for bedriften. |
| Markoplag | Ingen markoplag med dybstrøelse. |
| Vaskeplads og spildevand | Ingen vaskeplads. Sprøjte vaskes på mark. |
| Dieseltanke | Dieseltank fra 1988 på 1200 l ståltank. Forældet i 2018. Skal sløjfes. Se tilsynsbrev. Dieseltank fra 2017 (1200 l) samt dieseltank fra 2005 (2500 l - plasttank) ikke registreret i BBR. Dieseltankene er i forbindelse med tilsynet blevet registreret i BBR. |
| Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Ingen opbevaring af olieprodukter, handelsgødning eller spildolie. Skifter ikke selv olie. |
| Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Bekæmpelsesmidler opbevares i aflåst rum på Nygårdsvej 4. |
| Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Anvender husholdningsskraldespandene. Madaffald: personale spiser ikke på bedriften. Plast: plast fra ensilage genbruges (plasten gøres ren efter brug). Har engang for mange år siden fået afhentet ensilageplast af Gert Svith. Glas herunder medicinglas sorteres i husholdningsskraldespandene. Meget lidt metal. Hvis metal afleveres dette på Grenaa Produktforretning. Pap/papir: sorteres i husholdningsskraldespandene. Farligt affald: kanyler sorteres i bøtte med låg. Ikke tømt endnu. Ingen medicinrester. Ingen spraydåser. Døde dyr afhentes af Daka. Opbevares på betonplads mellem gyllebeholderne under presenning. |
| Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmpelse: Anvender den kommunale ordning. Har ikke problemer med rotter. Fluebekæmpelse: Anvender ikke fluebekæmpelse. Køerne går ude om sommeren. |
| Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,7

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tlf.: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk