| Journalnr.: | 25/3803 |
| --- | --- |

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 27-05-2025

Peter Hjort Jensen

Kristiansmindevej 11, Kirial, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn:		Peter Hjort Jensen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype:	Basistilsyn. Der er ført tilsyn med: 
Dyrehold/produktion 
Gødningsopbevaring  
Affaldshåndtering 
Olieprodukter 
Vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet?		Ja

Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.:		27480

CVR nr.:		19214575

P nr.:			1003725567

Landbrugstype:

H § 11, med BAT: Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere gældende regler til husdyrbrug større end 75 og mindre end eller lig med  250

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse:		5. december 2014

Godkendte dyreenheder:	261,74 DE

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)	www.mst.dk

Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk

Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.01.2023 | Henstilling | Manglende dokumentation for overholdelse af vilkår om fosforindhold for smågrise | Efterkommet |
| 06.02.2024 | Henstilling | Kabel og påkørselsskade på den største gyllebeholder fra 2006 skal repareres. | Efterkommet |

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slagtesvin fra 32 til 107 | 100 | 130 | 1 produceret dyr | 75 | 1,00 |
| Smågrise fra 7,2 til 32 kg | 7 | 33 | 1 produceret dyr | 22.000 | 113,01 |
| Søer med grise til fravænning(4 uger 7,2 kg) | 29 | 7 | 1 årsso | 650 | 147,73 |

Registreret produktion

| Dyretype | Tilladt antal dyr | Tilladt DE | Observeret | Observeret DE | I orden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slagtesvin fra 32 til 107 | 75,00 | 1,00 | 300 | 5,38 | Nej |
| Smågrise fra 7,2 til 32 kg | 22000,00 | 113,01 | 23.106 | 118,69 | Nej |
| Søer med grise til fravænning(4 uger 7,2 kg) | 650,00 | 147,73 | 609 | 138,41 | Ja |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| --- | --- |
| Miljøgodkendelse /-tilladelse | Tillæg 4. til miljøgodkendelse af 5. december 2014 |
| Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | I forbindelse med tilsynet er gødningsergnskaberne for de seneste tre planperioder gennemgået. Antallet af dyreenheder svare nogenlunde til det tilladte. I overstående skema ses fordelingen af dyr i planperioden 2023/24. Der er en del flere polter end tilladt, men dette modsvares med et færre antal søer end tilladt (Forventes at være sådan fremover). Antallet af smågrise er ligeledes også højere end tilladt, men dette modsvares ligeledes næsten af færre antal søer end tilladt. Det oplyses desuden på tilsynet, at der er planer om at reducere antallet af smågrise. |
| Logbog for gyllebeholder | Logbog over flydelagets tilstand samt aktiviterer i gyllebeholderne føres. |
| Vilkår i miljøgodkendelse/miljøtilladelse | I ejendommens miljøgodkendelse er der stillet vilkår om fodring (BAT-krav). Der må højest anvendes 1,95 FE pr. kg tilvækst og fosforindholdet må højest være 5,51 g P pr. FE. På tilsynet blev der fremvist dokumentation for at der anvendes 1,71 FE pr. kg tilvækst samt 4,93 P pr. FE (gennemsnit af de anvendte blandinger). |
| Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Møddingsplads til opbevaring af dybstrøelse med afløb til fortank til den store gyllebeholder. På tilsynstidspunktet var pladsen tom for dybstrøelse. |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Gyllebeholder 2800 m3: Indløb dykket og intakt. Der er på dagen for tilsynet, tilføjet halm i beholderen. Seneste beholderkontrol udført 2024 med bemærkninger. Bemækrningerne er efterkommet. Beholderkontrol skal udføres hver 10. år. Gyllebeholder 1630 m3: Indløb intakt. Gyllebeholderen er tom (tømt 15/5 ifølge logbog). Der er på dagen for tilsynet, tilføjet halm i beholderen. Der er alarm på beholderen. Seneste beholderkontrol udført 2024 uden bemærkninger8 (frekvens hver 5 år). |
| Markoplag | Ingen markoplag med dybstrøelse. |
| Vaskeplads og spildevand | Ingen markdrift, så ingen vask af sprøjte osv. Vask af traktor foregår på plads med fastbund og afløb til fortank til den lille gyllebeholder. |
| Dieseltanke | 1200l ståldieseltank fra 2020. Dieseltanken er placeret på stabilt underlag. Tanken er registreret i BBR. |
| Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Ingen opbevaring af olieprodukter, spildolie eller adblue. Traktoren kommer på værksted. |
| Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Ingen markdrift, så ingen opbevaring af bekæmpelsesmidler. |
| Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Ingen data på ADS. Overdækning fra møddingsplads sorteres som restaffald (Presenning). Har aftale med Reno Djurs om stor container til restaffald. Glasaffald: glasmedicinflasker sorteres i husholdningens glasskraldespand. Metalaffald: Metal samles til Grenaa Produktforretning. Ingen kvittering, da metallet afleveres på brødres CVR. Pap/papir: sorteres i husholdings skraldespanden. Ikke meget pap/papir affald. Farligt affald: - Har skraldespand i staldrum til dåser med mærkefarve. Afleveres på genburgsstationen som farligt affald. - Kanyler sorteres i kanyleboks. Ringer til Marius Pedersen når den skal tømmes (sker sjældent). Døde dyr: Opbevares under kadaverkappe på fastbund foran den lille gyllebeholder. Lysstofrør: afleveres på genbrugsstationen. |
| Skadedyr- typer og bekæmpelse | Anvender Anticimex A/S til rottebekæmpelse. Kontrollere bedriften 4 gange om året. Anvender Neprorex til fluebekæmpelse. |
| Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)

- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)

- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)

- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)

- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,5

Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk