Oplysninger til brug for ansøgning jf. §16 a i Lov om Husdyrbrug

Landmand: 	Johannes Nielsen

Adresse: 	Mallevej 92, 6800 Varde

Telefon:		75260438

Kontaktpers.: 	Johannes Nielsen

# Ansøgningsskema nr.: 206408

Indholdsfortegnelse

Ansøgningsskema nr.: 206408	1

Formalia (oplysninger jf. Bilag 1 A)	3

Oplysninger jf. Bilag 1 B	4

Pkt. 1) Indretning og drift af anlæg, herunder oplysninger om produktionsareal, staldsystem og dyretype, håndtering og opbevaring af husdyrgødning samt eventuelle driftsforskrifter, målfaste konstruktions og plantegninger m.v.:	4

Pkt. 3) Eventuelle oplysninger om, hvorledes husdyrbruget er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug:	6

Pkt. 4) Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed i forhold til omgivelserne og disses miljømæssige sårbarhed, herunder placering af eksisterende anlæg, landskabs- og planmæssige forhold og afstande til sårbar natur og omkringboende m.v.:	6

Pkt. 5) Husdyrbrugets ammoniakemission, herunder ved angivelse i ansøgt drift og nudrift og driften inden for de seneste 8 år, og -deposition til naturområder:	7

Pkt. 6) Husdyrbrugets lugtemission, herunder ved angivelse i ansøgt drift og nudrift, og lugtgeneafstande:	7

Pkt. 7) Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte, herunder støj, støv, fluer, til og frakørsel, samt om eventuelle forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger, forslag til egenkontrol m.v.:	7

Pkt. 8) De forventede væsentlige virkninger som følge af de forventede reststoffer, den forventede affaldsproduktion, hvor dette er relevant, og brugen af naturressourcer, hvis oplysningerne foreligger:	8

Oplysninger jf. Bilag 1 D	10

# Formalia (oplysninger jf. Bilag 1 A)

Ejer, ansøger og kontaktperson:

Navn: 	Johannes Nielsen

Adresse: 	Mallevej 92

Postnummer:	6800 Varde

Mobiltelefon:	75260438

E-mail:	henrietteoghajse@gmail.com

CVR-nummer:	12146787

Ansøgningen vedrører:

Adresse: 	           Mallevej 92, Varde

Ejendomsnr.:	           5730027302

CHR-nr.:	           45061

Matrikelnr.: 	           Fremgår af elektronisk ansøgning

Konsulent:

Navn:	Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd

Adresse:	Jens Terp-Nielsenvej 13

Postnummer:	6200 Aabenraa

Telefon: 	7436 5079

Mobiltelefon:	6161 7993

E-mail:	bbp@landbosyd.dk

Bilag 1 A pkt. 5:

Husdyrbruget er ikke teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. Ejendommen indgår i en bedrift med produktion af slagtekalve, som består af Ringkøbingvej 348, hvor småkalvene går, og Adsbølvej 42, og Mallevej 92, hvor der går kalve fra ca. 150 kg til slagtning.

B. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Johannes Nielsen, Mallevej 92, Varde, søger om ny miljøgodkendelse efter §16 a i Lov om husdyrbrug til husdyrholdet på ejendommen Mallevej 92. Krav om ny miljøgodkendelse er udløst i forbindelse med et ønske om at ophøre med anvendelse af forsuringsanlæg i den ene af staldene, hvor der har været anvendt gylleforsuring siden 2012. Bortset fra forsuringsanlægget, der er installeret i den ene af de to stalde, er staldene og produktionen i staldene identisk.

Forsuringen af gyllen har vist sig at være umulig at få til at fungere i praksis, da svovlsyren gør den faste del af gyllen meget tungt opløselig, hvorved slammet bundfælder i kanalerne og bliver umulig at få ud af stalden med rundskylssystemet. Det har givet anledning til svovlbrintedampe i staldene, hvilket gør dyrene syge og har kostet nogle små kalve livet, foruden at det er farligt at arbejde i staldene, når der siver svovlbrinte op fra gyllekanalerne.

Anlægget er i 2012 miljøgodkendt til en produktion på 2.500 slagtekalve 160-400 kg på årsbasis, efter §12 stk. 2 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Før det var der godkendelse (fra 2009) til 2.038 slagtekalve (fra 160-375 kg). Udvidelsen i 2012 blev ledsaget af et krav om, at den ene stald skulle forsynes med gylleforsuringsanlæg, for at overholde det generelle ammoniakreduktionskrav, som var gældende på det tidspunkt.

I forbindelse med nærværende ansøgning er det undersøgt, om det ville være muligt at få godkendelse til at bygge en stalde svarende til de eksisterende stalde i dag, uden forsuring. BAT –kravet, der ville blive stillet i forbindelse med opførelse af en ny stald med 2300 m2 staldareal, som er det, der er i den pågældende stald, er på 42 kg N/år mindre, end den faktiske fordampning uden gylleforsuring. Da der rent faktisk er tale om en eksisterende stald, så skal der i en godkendelse foretages en konkret vurdering af BAT og proportionalitet, og hvilke tiltag, der kan lade sig gøre i det pågældende anlæg.  Denne ansøgning om miljøgodkendelse behandler netop de forhold, der konkret gør sig gældende omkring forsuringsanlægget og staldene.

I nærværende dokument er samlet oplysninger jf. oplysningskravene i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug, Bilag 1, punk A og B samt D, til dels med henvisning til den eksisterende miljøgodkendelse, som i de aller fleste forhold fortsat er dækkende for aktiviteterne på anlægget.

Det nuværende lovlige dyrehold på ejendommen er 2500 slagtekalve 150-400 kg.

Det bygningsareal, der ønskes godkendt under den nye miljøgodkendelsesordning er hhv. 2300 m2 sengestald med spalter i hver af de to stalde. Det forventes ikke at antallet af dyr øges i forhold til det antal, der er godkendt i 2012.

Der søges altså om en ny godkendelse til husdyrbruget til efter Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.. Der søges om en §16 a godkendelse til at ophøre med forsuring i den ene af de to stalde, da ammoniakfordampningen fra anlægget inkl. lagre er større end 3500 kg N/år.

# Oplysninger jf. Bilag 1 B

### Pkt. 1) Indretning og drift af anlæg, herunder oplysninger om produktionsareal, staldsystem og dyretype, håndtering og opbevaring af husdyrgødning samt eventuelle driftsforskrifter, målfaste konstruktions og plantegninger m.v.:

Oplysninger om staldindretning, staldsystem, produktionsareal mv. fremgår af det elektroniske skema 204952. Se i øvrigt tegningen nedenfor, der stammer fra miljøgodkendelsen.

Tabel 1: Bygningsbeskrivelse

| Bygning |  | Grundplan | Bygningshøjde | Taghældning | Bygningsmaterialer/farver | Anvendelse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Løsdriftsstald til kalve | 30m x 125,4 3625 m2 | 8 m | 20 º | Mursten, gardiner, gråt eternittag | Sengestald med spalter til slagtekalve 150-400 kg |
| 2 | Løsdriftsstald til kalve | 30m x 125,4 3625 m2 | 8 m | 20 º | Mursten, gardiner, gråt eternittag | Sengestald med spalter til slagtekalve 150-400 kg |
| 3 | Foderlade / maskinhus | 25m x 20m 500 m2 |  |  |  | Foder og maskiner |
| 4 | Halmlade | 53m x 21m 1113 m2 |  |  |  | Halm |
| 5 | Plansilo | 2700 m2 |  |  |  | Planlager |
| 6 | Gyllebeholder | 1500 m3 350 m2 | m | 25 º | Søsten beton, gråt tag | Ungdyr, senge/spalter |
| 7 | Gyllebeholder | 1500 m3 350 m2 |  |  | Grå beton | Gyllebeholder |
| 8 | Garage | 8m x 15 m 120 m2 |  |  |  |  |
| 9 | Stuehus |  |  |  |  |  |
| 10 | Befæstet areal | 1197 m3 |  |  | Beton | Afløb til jorden |

Produktionsarealer i de enkelte staldbygninger fremgår af elektronisk ansøgning.

Anlægget består af 2 store stalde, samt lagerbygninger, gyllebeholdere og befæstet areal.

Der sker ikke andre bygningsmæssige ændringer, end at forsuringsanlægget tages ud af brug.

Al husdyrgødning håndteres som gylle. Fremover hentes gylle fra fortanken ved hver stald, så den mængde gylle, der kommer til at stå i staldene bliver minimal. Gyllen afhentes til forarbejdning i biogasanlæg, og leveres tilbage til opbevaring i lagertankene efter afgasning.

### Pkt. 3) Eventuelle oplysninger om, hvorledes husdyrbruget er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug:

Husdyrbruget er ikke teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med andre anlæg til husdyrproduktion, men ejendommen drives i sammenhæng med ejendommen Ringkøbingvej 348, idet småkalve går her, til de er store nok til at flyttes til sengestald ved 150 kg. Ejendommen samarbejder fremover med biogasanlæg ved Korskro.

### Pkt. 4) Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed i forhold til omgivelserne og disses miljømæssige sårbarhed, herunder placering af eksisterende anlæg, landskabs- og planmæssige forhold og afstande til sårbar natur og omkringboende m.v.:

Anlægget ligger i et relativt spredt bebygget område, hovedsageligt bestående af landbrugsjord, og nogle skov- og naturarealer. Området er temmelig fladt. Ifølge kortet i www.husdyrgodkendelse.dk er der en potentielt ammoniakfølsom skov umiddelbart bag ejendommen, men i henhold til Varde kommunes beskrivelse i den gældende miljøgodkendelse er denne skov ikke hverken specielt gammel eller næringsstoffølsom, men derimod en plantet skov.

Der er nogle beskyttede naturarealer i en afstand af ca. 500 -1000 m af ejendommen – nogle moser og engarealer. Der er beregnet til det nærmeste, som af Varde kommune beskrives som en fersk eng / overgangsfattigkær. Der er en totaldeposition af kvælstof her på omkring 0,6 kg N/ha/år, og i forhold til nudriften vil der være en stigning på 0,1 kg N/ha/år, ved at forsuringsanlægget tages ud af drift. Beskyttelsesniveauet er således overholdt. Til en tilgroet mose mod nordøst er der en total-deposition på 0,9 kg N/ha/år, og en mer-dep. På 0,2 kg N/ha/år. Også her er beskyttelsesniveauet således opfyldt.

I forhold til kategori 2 natur, så er det nærmeste ifølge Varde Kommune et overdrevsareal, der ligger 5,1 km mod nordøst, og der vil på grund af den store afstand ikke være nogen påvirkning af dette areal.

Det nærmeste habitatområde ligger ca. 9,6 km mod nord, og her vil der heller ikke være nogen påvirkning.

Der er god afstand til naboerne, den nærmeste nabo uden landbrugspligt er Mallevej 87, som ligger ca. 200 m fra anlægget mod sydøst. Eftersom dyreholdet ikke udvides, vil der ikke være en øget lugt fra anlægget – tværtimod kan ophør af forsuring betyde, at lugten fra anlægget bliver mindre generende, da forsuringen, specielt når det ikke fungerer særlig godt, kan give anledning til lugt af svovlbrinte. Lugtgeneafstanden  er overholdt jf. beregninger i www.husdyrgodkendelse.dk.

Nærmeste byzone er Kvong, der ligger i en afstand af ca. 4700 m. Nærmeste samlede bebyggelse udløses ifølge Varde kommune i miljøgodkendelse fra 2012 af Lynevej 60 i Strellev, der ligger ca. 2,6 m mod nordøst. Det ser ikke ud til at der er opstået andre samlede bebyggelser i mellemtiden.  Der er ingen lokalplanlagte områder indenfor denne afstand, og alle beskyttelsesniveauer er overholdt.

### Pkt. 5) Husdyrbrugets ammoniakemission, herunder ved angivelse i ansøgt drift og nudrift og driften inden for de seneste 8 år, og -deposition til naturområder:

Nudriften er fastsat som de eksisterende stalde ud fra detaljeret indretningstegning, med forsuring i den ene af de to stalde. 8-års driften er de samme to stalde, men uden forsuring i den ene stald, da ejendommen er godkendt med de to stalde uden forsuring i 2009, hvilket er 9 år siden i dag.

Der sker således en stigning i ammoniakfordampning i forhold til nudriften på ca. 1046 kg N, men ingen stigning i forhold til 8-års driften.

Ammoniakafsætningen til naturarealer fremgår af den elektroniske ansøgning.

### Pkt. 6) Husdyrbrugets lugtemission, herunder ved angivelse i ansøgt drift og nudrift, og lugtgeneafstande:

Lugtberegninger fremgår af skema 206408. Som det fremgår af beregningerne, overholdes beskyttelsesniveauet for lugt.

### Pkt. 7) Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte, herunder støj, støv, fluer, til og frakørsel, samt om eventuelle forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger, forslag til egenkontrol m.v.:

Anlægget forventes ikke at give væsentlige gener med hensyn til transport, støj, støv, lys osv.

Bygningsmassen bliver ikke udvidet i forhold til det eksisterende anlæg, der har været i drift tidligere, og dyreholdet vil være uændret.

De to forhold, der vil ændre sig, er at der ikke længere anvendes gylleforsuring, hvilket vil betyde en ændret lugt fra anlægget, formodentlig til det bedre, og at gyllen fremover hentes til biogas, hvilket vil give et ændret transportmønster til og fra ejendommen.

Det forventes, at der hentes gylle med 1 lastbil hver 2. dag, det suges direkte fra fortanken. Transporterne kører ind ad intern kørevej til staldene og ud til Mallevej igen samme vej. Der er tale om en god offentlig vej, som i forvejen afvikler lastbiltransporter med foder, flytning af dyr til og fra ejendommen, indkørsel af grovfoder og halm, samt udkørsel af gylle til de dyrkede arealer. I den nuværende miljøgodkendelse er der skønnet et antal transporter på omkring 1083 årligt, dette forventes at stige med ca. 100 transporter årligt, svarende til 2 transporter om ugen, eller en stigning på omkring 10 %. Transporterne til biogasanlægget forventes at ske i hverdagene i dagtimerne, hvor de forventes at være til mindst mulig gene.

Enkelte transporter i forbindelse med levering af svovlsyre og service på forsuringsanlæg falder væk, men disse transporter har typisk foregået med mindre køretøjer.

Øvrige transporter er uændrede i forhold til miljøgodkendelse fra 2012, så der henvises til miljøgodkendelsen.

Opbevaring af døde dyr: Der er ingen ændringer i forhold til gældende miljøgodkendelse, så der henvises til den.

Skadedyrsbekæmpelse: Der er ingen ændringer i forhold til gældende miljøgodkendelse, så der henvises til den.

Oplag af foder og ensilage: Der er ingen ændringer i forhold til gældende miljøgodkendelse, så der henvises til den.

Opbevaring af diesel og kemikalier: Der vil ikke længere være behov for at opbevare og håndtere koncentreret svovlsyre på anlægget. Det er i sig selv en risikofaktor i forhold til miljø og arbejdsmiljø, der falder væk.

Derudover er der ingen ændringer i forhold til gældende miljøgodkendelse, så der henvises til den.

Lys: Der er ingen ændringer i forhold til gældende miljøgodkendelse, så der henvises til den.

Egenkontrol: Der er ingen ændringer i forhold til gældende miljøgodkendelse, så der henvises til den.

Der føres logbog over gyllebeholdernes flydelag osv., og der noteres, når der køres gylle ud, hvor flydelaget brydes. Der kontrolleres om flydelaget gendannes, ellers reetableres dette. Det er muligt, at den afgassede gylle vil skulle have lidt ekstra halm for at danne flydelag, i så fald bliver der tilført snittet halm.

### Pkt. 8) De forventede væsentlige virkninger som følge af de forventede reststoffer, den forventede affaldsproduktion, hvor dette er relevant, og brugen af naturressourcer, hvis oplysningerne foreligger:

I forhold til den nuværende miljøgodkendelse er der nogle ændringer i forhold til brug af ressourcer og affaldsproduktion mv.

Der vil ikke længere blive indkøbt svovlsyre, hvilket både er en økonomisk besparelse og en ressourcebesparelse.

Tørstoffet i gyllen bliver udnyttet til energiproduktion, hvilket er en form for nyttiggørelse af affald, der giver nogle klimamæssige besparelser, både af CO2 og methan.

Derudover bliver gyllen lættere tilgængelig for planterne, så der forventes en højere udnyttelse af det udbragte kvælstof i marken.

Det forventes i øvrigt at lugtafgivelsen fra anlægget bliver meget mindre, dels fordi gyllen ikke længere kommer til at lugte af svovlbrinte, og dels fordi gyllen bliver afhentet hyppigt, så der kun står en minimal mængde gylle i kanalerne under stalden.

Fast affald:  Der er ingen ændringer i forhold til gældende miljøgodkendelse, så der henvises til den.

Energiforbruget: Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til gældende miljøgodkendelse, så der henvises til den.

Pkt. 9) Husdyrbrugets valg af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakemission, hvis husdyrbrugets ammoniakemission er mere end 750 kg NH3-N:

I miljøgodkendelsesansøgningen er den eksisterende stald uden forsuring sat ind som eksisterende stald, da der ikke er stillet hverken BAT-krav eller krav for at opfylde det generelle ammoniakreduktionskrav til denne bygning.

Den stald, der senest er godkendt med forsuring, er sat ind som Ny stald – inkl. totalrenoveret – da gylleforsuringen tages ud af brug. I denne beregning mangler der 46 kg N/år i at opfylde BAT, hvis det var en ny eller totalrenoveret stald.

I virkeligheden er der ikke tale om at stalden er hverken ny eller totalrenoveret, og der foretages ikke ny investering i stalden (såsom at brække gulvet op og lægge nyt gulv). Altså må stalden betragtes som en eksisterende stald, hvor valget om gulvtype er truffet og må tages med i betragtning.

Hvis denne stald skulle indrettes, så den opfyldte BAT, ville det være nødvendigt at brække gulvet op og støbe kanalerne til, og lave det til fast gulv med ajledræn og skrabning. En teknologi, der skal betragtes som BAT skal kunne købes og drives for max 100 kr. /kg N/år. I forhold til at der mangler 46 kg N i at opfylde BAT for en ny stald, giver det max 4600 kr. /år til at forrente investering i nyt gulv. I betragtning af, at staldene allerede er 10 år gamle, så skal det nye gulv kunne afskrives over 20 år. Det vil sige 20 x 4600 kr. eller 92.000 kr. Det er ganske givet, at udtagning og bortskaffelse af det eks. spaltegulv, opstaldning af dyrene i mellemtiden eller alternativt produktionstab ved at tømme staldene i en periode, samt støbning af nyt drænet gulv med ajledræn, og nyt skraberanlæg, vil koste betydeligt mere end 92.000 kr. Der til kommer, at staldens værdi vil blive forringet af at undergå en sådan ”lappeløsning”.

Den eneste anden mulighed, der er for at reducere fordampningen fra anlægget yderligere er at overdække de to gyllebeholdere på ejendommen. Ifølge www.husdyrgodkendelse.dk lever beholderne dog op til BAT som de er, idet teltoverdækning ikke vurderes at være BAT for kvægbrug, da omkostningen ikke står mål med det sparede kvælstof. Fast overdækning kan gøre det vanskeligt at få gyllen rørt tilstrækkeligt op inden udkørsel. Hvis der bliver behov for at supplere med snittet halm for at sikre flydelag på den afgassede gylle, vil det være betydeligt billigere end at sætte fast overdækning på gyllebeholderne.

Pkt. 10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger:

Det skønnes, at husdyrbruget ikke har grænseoverskridende virkninger, da der ikke forventes en påvirkning af natur og naboer udenfor en radius på ca. 500 m, og der hverken er kommunegrænser eller landgrænser indenfor denne afstand af anlægget.

# Oplysninger jf. Bilag 1 D

Efter som ammoniakfordampningen er større end 3500 kg N, er der tale om en §16 a ansøgning, hvorfor disse oplysningspunkter også er krav:

1a) Det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender:

Anlægget ligger ved Horne, i nærheden af Varde. Anlægget består af 2 store stalde, opført i 200?, lageranlæg (plansilo, foderlade og halmlade), to gyllebeholdere og et stuehus og garage. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer af anlægget, der står som en harmonisk produktionsejendom.

1b) Det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet:

Anlægget vil komme til at påvirke omgivelserne med mere ammoniak, end den hidtidige drift, da gylleforsuringsanlægget tages ud af drift. Der er dog så stor afstand til beskyttede naturarealer, at den øgede påvirkning er så lille, at den ikke har nogen praktisk betydning.

Der er så langt til de nærmeste internationale beskyttelsesområder ( over 9 km), så selv hvis disse naturbeskyttelsesområder skulle være påvirket af nogle andre dyrehold, så vil der ikke være kumulation med produktionen Mallevej 92.

Afstanden til naboer, samlet bebyggelse mv. og byzone er så stor, at selv hvis disse er påvirket af andre husdyrbrug, så er afstanden så stor til Mallevej 92, at der ikke er tale om kumulation.

1c) Det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet:

Gyllen vil blive hentet fra staldanlægget hyppigt, så fordampningen fra gyllekummerne forventes at være minimal. Størstedelen af den ammoniak, der fordamper fra anlægget afsættes med luften og nedbør på de omkringliggende dyrkede arealer, og indgår i gødskningen af markerne. Der føres journal over flydelag på gylletankene, og det suppleres efter behov med snittet halm.

1d) Den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet:

Der er tale om et eksisterende staldanlæg, hvor gylleforsuring netop har været forsøgt som et alternativ, for at se om det var en god løsning til at nedbringe ammoniakfordampningen fra anlægget. Den ene stald har været drevet helt almindeligt uden forsuring, så det er meget enkelt at sammenligne driften ved de to alternative systemer. Det har vist sig, at gylleforsuring ikke er et velegnet alternativ i slagtekalveproduktion, idet tørstof indholdet i slagtekalvegyllen er højt, og giver problemer med tungt bundfald i kanalerne når der tilsættes svovlsyre, som i sig selv er tungt. Det er derfor valgt at søge tilbage til det kendte alternativ, som giver bedre arbejdsmiljø, mindsker lugtgenerne, og gør at det ikke er nødvendigt at indkøbe store mængder svovlsyre.

Derudover ville det være et alternativ at beholde gyllen på ejendommen, men så ville man ikke kunne høste den energi- og klimafordel, der er ved at afgasse gyllen, og der ville være en mindre udnyttelse af kvælstoffet i marken. Hvis gyllen fortsat bliver forsuret, kan den forsurede gylle ikke afsættes til biogas.

2) Ikke-teknisk resumé af oplysningerne i pkt. D, nr. 1:

Der søges ny miljøgodkendelse på Mallevej 92, til nogle enkelte ændringer i forhold til den eksisterende godkendelse.

De bygningsmæssige ændringer, som der søges godkendelse til med denne ansøgning, er at ophøre med at anvende gylleforsuring, samt at afsætte gyllen til biogas, og modtage afgasset gylle retur.

Alle beskyttelsesniveauer med hensyn til lugt er overholdt, da der er langt til naboer, samlet bebyggelse, byzone mv. Pga. afstanden til de nærmeste naboer, samlet bebyggelse, byzone osv.  er der ikke kumulation med andre husdyrbrug med lugt til naboer.

Det vurderes, at beskyttelsesniveauerne med hensyn til ammoniak til natur er overholdt. Der er nogle kategori 3 naturarealer i nærheden, men alle steder er ammoniakafsætningen indenfor beskyttelsesniveauerne. Der er langt til nærmeste internationale beskyttelsesområde.

Bat er knap overholdt, hvis stalden betrages som ny eller totalrenoveret, fordi forsuringsanlægget tages ud af drift, idet der mangler 46 kg N i at overholder BAT for en ny stald, jf. beregningerne i www.husdyrgodkendelse.dk. Eftersom der rent faktisk er tale om en eksisterende stald med et eksisterende gulv, som ikke ændres, skal der dog foretages en proportionalitets afvejning med hensyn til BAT. Det skønnes, at det eneste alternativ til at fortsætte med eks. staldsystem uden forsuring er at lægge nyt gulv, og det kan ikke betales indenfor den ramme, kvælstofbesparelsen på 46 kg om året udstikker.

Fast overdækning af gyllebeholdere med kvæggylle er for dyrt i forhold til effekten, til at være et BAT-krav.

Det tilstræbes at tage hensyn til naboerne ved de forskellige arbejdsgange på anlægget, og at opbevare foder, diesel, gylle osv. på en måde, så der ikke opstår risiko for forurening. Der er en udkørsel fra anlægget, der er lidt væk fra nabohusene og den øgede trafik til og fra biogasanlægget forventes at foregå i dagtimerne på hverdage.

I forhold til alternativer, der har været undersøgt, så er gylleforsuring netop afprøvet som et alternativ, men har vist sig ikke at fungere tilfredsstillede i denne type produktionsanlæg. Derfor vælger ansøger at vende tilbage til det kendte, velfungerende alternativ, som han har erfaringer med fra stalden ved siden af, hvor der ikke har været installeret forsuringsanlæg.

3) Oplysninger om den kompetente ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten: Denne ansøgning inkl. Miljøkonsekvensrapport er udarbejdet af miljørådgiver Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd. Britt Bjerre Paulsen er i 2001 uddannet cand. silv./Landskabsforvaltning fra Landbohøjskolen, i dag KU LIFE, bl.a. med speciale i bl.a. miljøkonsekvensvurderinger. Britt Bjerre Paulsen har arbejdet 4 år som regionplanlægger ved det daværende Sønderjyllands Amt og siden 2005 arbejdet som miljørådgiver for landmænd ved LandboSyd, med miljøgodkendelse og VVM-vurdering som sit hovedarbejdsområde.