Til ansøgning om §16 a miljøgodkendelse mmiljøgodkendelsesøgning om § 16a miljøgodkendelse udarbejdet af:

Susanne Østerby

Miljø- mink og svin│ Cand. Agro.

Tlf. 9635 1201

soe@agrinord.dk

For: Flintdalevej 8, 9240 Nibe

Projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport

Tina Madsen

Fagligleder Miljø – mink og svin

Tlf. 9635 1194

tim@agrinord.dk

- Datablad (A)

| Ansøger |  | Jeppe Jensen, Flintdalevej 8, 9240 Nibe |
| --- | --- | --- |
| Ejer |  | Jeppe Jensen |
| Husdyrbrugets adresse |  | Flintdalevej 8, 9240 Nibe |
| CVR-nummer |  | 37590010 |
| CHR-nummer |  | 33394 |
| Kommune |  | Aalborg Kommune |
| Ejendomsnummer |  | 8510627566 |
| Husdyrbrugets matrikel-nr. |  | Matrikel: 5p - Hjeds By, Veggerby Matrikel: 1d - Klæstrup By, Vokslev Matrikel: 1dh - Pandum Hgd., Vokslev Matrikel: 2b - Rodstrup Gde., Vokslev Matrikel: 1a - Simested Gde., Vokslev Matrikel: 1s - Simested Gde., Vokslev Matrikel: 1t - Simested Gde., Vokslev |
| Andre husdyrbrug drevet af ansøger Biaktiviteter |  | Nej Ingen |
| Skema nr. i husdyrgodkendelse.dk Miljøkonsekvensrapport Godkendelse efter: |  | Skema nr. 218100 version 1 Version 1 Husdyrgodbrugslovens §16a stk. 2 |
| Konsulent |  | Susanne Østerby Agri Nord Hobrovej 437 9200 Aalborg SV tlf.: 96351201 mail: soe@agrinord.dk |
| Ansøgning indsendt |  | 11. maj 2020 |

- Forord

Husdyrbruget på Flintdalevej 8 har flere end 2000 stipladser til slagtegrise over 30 kg og er dermed defineret som et IE-husdyrbrug. Miljøgodkendelse til husdyrbruget skal derfor søges og meddeles efter Husdyrbrugslovens §16 a stk. 2.   

Da det er første gang der søges om godkendelse efter ny stipladsmodel, skal eksisterende forhold på husdyrbruget vurderes samlet.

Oplysningerne i denne miljøkonsekvensrapport supplerer oplysningerne i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk i henhold til oplysningskravet beskrevet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Angivelsen af numre (A), (B1) mv. henviser til det relevante oplysningskrav i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.

Miljøkonsekvensrapporten påviser, beskriver og vurderer det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet. Rapporten beskriver desuden de evt. foranstaltninger som ansøger har truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Beskrivelsen indeholder følgende emner jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §4 stk. 6.;

Stk. 6. De oplysninger, som ansøger skal give efter bilag 1, pkt. D, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger i forhold til

1) befolkningen og menneskers sundhed,

2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,

3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,

4) materielle goder, kulturarv og landskabet,

5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4 og

6) sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter nr. 1-5.

Beskrivelser og vurderinger i denne rapport danner sammen med beregninger udført i det digitale ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk grundlag for kommunens afgørelse om miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på ejendommen.

- Indholdsfortegnelse

Datablad (A)	2

Forord	3

1.	Ikke teknisk resumé (D2)	6

1.1. Ikke-teknisk resumé af påtænkte foranstaltninger ved IE-brugets ophør (C1)	7

1.2. undersøgte alternativer til teknologi og foranstaltninger (C3)	7

2.	Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte (B)	7

2.1. Indretning og drift af anlæg (B1)	7

2.1.1. Beskrivelse af den ansøgte samt nuværende produktion	7

2.1.2. Produktionsareal, staldsystem, dyretype og miljøteknologi	9

2.1.3. Opbevaringsanlæg, håndtering, produktion og kapacitet	11

2.1.4. Ventilation	13

2.2. Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)	13

2.2.1. Erhvervsmæssig nødvendighed	13

2.3. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (B3)	13

2.4. Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed (B4)	13

2.4.1. Landskabs- og planmæssige forhold	13

2.4.2. Generelle afstandskrav (§§ 6 og 8)	14

2.5. Husdyrbrugets ammoniakemission (B5)	15

2.5.1. Beliggenhed i forhold til natur	16

2.5.2. Bilag IV-arter (D1b)	19

2.6. Husdyrbrugets lugtemission (B6)	21

2.7. Øvrige emissioner og genepåvirkninger (B7)	23

2.7.1. Støj	23

2.7.2. Støv	25

2.7.3. Lys	27

2.7.4. Skadedyr	27

2.7.5. Transporter	27

2.7.6. Rystelser	30

2.7.7. Egenkontroller	30

2.8. Reststoffer, affald og naturressourcer (B8)	31

2.8.1. Døde dyr	31

2.8.2. Affald	31

2.8.3. Olie og kemikalieforbrug	32

2.8.4. Energiforbrug	32

2.8.5. Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen	33

2.9. BAT- ammoniak (B9)	34

2.10. Grænseoverskridende virkninger (B10)	35

3.	Miljøkonsekvensvurdering(D)	35

3.1. Beskrivelse af det ansøgte	35

3.1.1. Det ansøgtes placering, udformning, dimensioner (D1a)	35

3.1.2. Forventede indvirkninger på miljøet (D1b) og de evt. foranstaltninger til at undgå, forebygge eller begrænse skadelige indvirkninger på miljøet (D1c).	35

3.1.3. Andet i forhold til befolkningen og menneskers sundhed	35

3.1.4. Påvirkninger af jordarealer, jordbund og vand	36

3.1.5. Risici for større ulykker og katastrofer (D1c)	36

3.1.6. Alternative løsninger som ansøger har undersøgt (D1d)	36

4.	Oplysninger i relation til IE-husdyrbruget (C)	37

4.1. Foranstaltninger ved IE-husdyrbrugets ophør (C1)	37

4.2. BAT- Råvare, energi, vand, management mv. (C2)	37

4.2.1. BAT- råvare	39

4.2.2. Bat-Energi	39

4.2.3. BAT-Vand	39

4.2.4. BAT-Management	39

5.	Konklusion	40

6.	Bilag	40

- Ikke teknisk resumé (D2)

Nudrift og det ansøgte projekt

Ansøgningen omhandler miljøgodkendelse af husdyrbruget på Flintdalevej 8.

Husdyrbruget har en nugældende tilladelse til at producere 12.030 slagtegrise (30-110kg) og 2 heste. Produktionen finder sted i 5 stalde. På ejendommen er der desuden 3 gyllebeholdere til opbevaring af gylle, 2 amerikanersiloer til korn og 2 glasfiberfodersiloer til indkøbt foder samt en vaskeplads.

Husdyrbruget søger om miljøgodkendelse til det eksisterende produktionsanlæg på 1739 m2. Der opføres ikke nyt byggeri men inventaret i stald 4 som er 6 cm bredt ønskes udskiftet indenfor de kommende år til inventar der er 1 cm bredt. Det betyder at produktionsarealet i stald 4 udvides med de cm der spares til inventar. Produktionsarealet i ansøgt drift for stald 4 er derfor større end produktionsarealet i nu-driften for stald 4.

Konsekvenser for omboende, natur og miljø
Der forventes ingen væsentlige ændringer i forhold til den nuværende produktion og drift og dermed sker der heller ingen væsentlige ændringer for naboer omkring husdyrbruget.

Lugt
Beregninger foretaget i Husdyrgodkendelse.dk viser, at kravene i lovgivningen om lugtpåvirkning af naboer, samlet bebyggelse og byer er overholdt.

Trafik, støj og støv
Der ændres ikke i antallet af transporter til og fra ejendommen eller i aktiviteter der kan medføre støj. Der kan forekomme støj, særligt i høstsæsonen hvor der tørres korn og hvor der er høj aktivitet i forhold til kørsel mellem markarealer og husdyrbruget.

Der forventes ingen ændringer i aktiviteter der kan give anledning til støv. Støv er primært knyttet til interne transporter på husdyrbruget i tørre perioder.

Landskab

Der opføres ikke nyt byggeri på ejendommen. Det ansøgte vil derfor ikke påvirke oplevelsen af det omkringliggende landskab.

Påvirkning af natur og Bilag IV-arter

Det mest ammoniakfølsomme naturområde indenfor habitatudpegninger ligger i en afstand af mere end 4,6 km fra husdyranlægget. Der er lokaliseret flere andre naturområder i kortere afstand fra anlægget omfattet af den vejledende registrering af §3-områder efter Naturbeskyttelsesloven. Beregninger viser, at hverken natur beskyttet efter danske nationale regler eller efter EU-regler, vil modtage et større ammoniakbidrag end de grænser, der er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det ansøgte forventes ikke at påvirke beskyttede arter efter EU´s naturbeskyttelsesdirektiver. Det skyldes at der ikke fjernes eller ødelægges yngle eller rasteområder i forbindelse med det ansøgte.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Husdyrbruget er underlagt krav om at anvende den bedst tilgængelige teknologi i forhold til ammoniak.  Da der ikke ændres i det bestående staldanlæg, er kravet opfyldt med de eventuelle vilkår, der er stillet i tidligere godkendelser genberegnet med nye normtal. 

For det ansøgte er der krav om, at der højst må udledes 3979 kg ammoniak pr. år. Dette krav til emissionen er i lovgivningen sat ud fra viden om, hvad der kan lade sig gøre, ved at anvende de bedste teknikker på markeder, der er tilgængelige til en pris, der er realistisk i forhold til produktionens størrelse. Kravet nås med de eksisterende staldsystemer.

Husdyrbruget har mere end 2000 stipladser til slagtegrise og er derfor det man kalder et IE-husdyrbrug. Det betyder, at husdyrbruget er omfattet af en række særregler, som kun gælder for IE-brug med ophæng i EU´s BAT-konklusioner for store husdyrbrug.

Det betyder at husdyrbruget skal efterleve krav om at have et miljøledelsessystem, have plan for uddannelse af personale, have plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab samt leve op til fodringskrav, krav om energieffektiv belysning mv.

Tiltag til at begrænse miljøpåvirkninger

Der er i ansøgningen redegjort for hvilke teknikker og metoder, der er taget i anvendelse for at begrænse miljøpåvirkningen mest muligt. Det kan bl.a. nævnet at der er udarbejdet en beredskabsplan for husdyrbruget som skal sikre, at forurening i forbindelse med et evt. uheld begrænses mest muligt.

Samlet vurderes det, at det ansøgte projekt har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi, samt at husdyrbruget ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Ikke-teknisk resumé af påtænkte foranstaltninger ved IE-brugets ophør (C1)

Hvis husdyrproduktionen på ejendommen ophører, vil anlægget blive tømt og rengjort således at der ikke opstår risiko for forurening eller unødig risiko for skadedyr. Eventuelt oplag af foder, hjælpestoffer og affald fra produktionen vil blive bortskaffet.

Gyllebeholderen tages ikke nødvendigvis ud af drift med ophør af husdyrproduktionen, da der fortsat kan være markbrug under bedriften. Hvis gyllebeholderen tages ud af drift, vil den blive tømt og husdyrgødningen udbragt efter gældende lovgivning.

undersøgte alternativer til teknologi og foranstaltninger (C3)

Krav vedr. anvendelse af bedst tilgængelig teknologi i forhold til ammoniak er opfyldt uden brug af ny teknologi. Der er derfor ikke undersøgt for alternativer til valgt teknologi.

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte (B)

Indretning og drift af anlæg (B1)

Beskrivelse af den ansøgte samt nuværende produktion

Nuværende drift
På ejendommen Flintdalevej 8 er der tilladelse til en produktion med 12.030 slagtegrise (30-110 kg) samt 2 heste. Produktionsretten er fastlagt i tillæg til miljøgodkendelse af den 19. juli 2017.

Godkendelsen er udnyttet for så vidt angår slagtesvineproduktionen, men der har ikke været heste på ejendommen.

Produktionen foregår i 5 staldafsnit med et samlet produktionsareal på 1515 m2.

Der er 3 gyllebeholdere til opbevaring af husdyrgødning på hhv. 1000 m3, 1500 m3 og 3000 m3.  Indkøbt foder opbevares i to udendørs glasfibersiloer. Derudover opbevares der korn i planlager i foderlade/tørreri samt i to amerikanersiloer på hver 1208 m3. Foder fremstilles på ejendommen i foderrum hvor kornet kværnes og der tilsættes indkøbt tilskudsfoder med vitaminer og mineraler. Foder udfodres som vådfoder. Derud over er der en vaskeplads med afløb til gyllesystemet.

Der er pt. en pasningsaftale vedr. markbruget.

Ansøgt drift
Der opføres ikke nyt byggeri, men indenfor den kommende 6 års periode vil inventaret i stald 4 blive udskiftet fra nuværende 6 cm bredt inventar til 1 cm bredt inventar. Det betyder at produktionsarealet i stald 4 bliver tilsvarende større. 

Produktionsarealet i de 5 staldafsnit vil herefter udgøre 1580 m2.

8-års drift
Det er et krav i lovgivningen at merdepositionen af ammoniak til kategori III natur beregnes som forskellen mellem depositionen fra husdyrbruget i ansøgt drift og depositionen fra husdyrbruget i såvel den nuværende drift som 8-års driften.

For 8 år siden (2012) var der tilladelse til en produktion med 9930 slagtesvin (30-110 kg) og 85 malkekøer tung race, 80 kvier, 22 kviekalve (0-6 mdr.), 45 tyrekalve (0-6 mdr.) og 45 slagtekalve (6 mdr. – slagtning). Dyreholdet var opstaldet på i 4 staldafsnit til svin og en kvægstald med et samlet produktionsareal på 1271 m2. Miljøgodkendelsen blev meddelt den 22. december 2009.

Oversigt over 8-årsdriften, Nu-driften og den ansøgte drift fremgår af nedenstående skema:

| Produktionstilladelse | 8-års drift | Nu-driften | Ansøgt drift |
| --- | --- | --- | --- |
| Slagtesvin (30-110 kg) | 6300 | 12.030 | Slagtesvin |
| Malkekøer, tung race | 85 |  |  |
| Kviekalve (0-6 mdr.) | 22 |  |  |
| Kvier (6 mdr. – kælvning) | 80 |  |  |
| Tyrekalve (0-6 mdr.) | 45 |  |  |
| Ungtyre (6 mdr. -slagtning) | 45 |  |  |
| Heste |  | 2 |  |
| Produktionsareal (m2) | 1271 | 1515 | 1580 |
| Tilladelse | Miljøgodkendelse af den 22. december 2009 | Tillæg til miljøgodkendelse af den 19. juli 2017. |  |

Produktionsareal i 8-årsdrift, Nu- driften og den ansøgte drift

Oversigt over anlægget fremgår af nedenstående luftfoto:

Eksisterende anlæg Flintdalevej 8

Ejendommens stald- og opbevaringsanlæg.

Produktionsareal, staldsystem, dyretype og miljøteknologi

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Arealer hvor dyrene kortvarigt opholder sig skal ikke medtages i opgørelsen.

Det samlede produktionsareal i ansøgt drift er opgjort til 1580 m2, som vist i nedenstående tabel. Anlæggets kapacitet svarer til 2569 produktionspladser. I opgørelsen af produktionsarealer indgår følgende:

Opgørelse af produktionsareal. Tabellen findes også som bilag.

Opgørelsen er inklusive inventar men eksklusive foderkrybbeareal. Arealet er opgjort ud fra tegninger og ansøgers opmålinger af anlægget. Tegninger og skitser af anlægget er vedlagt som bilag.

Produktionsareal, staldsystem, dyretype samt evt. anvendt miljøteknologi til reduktion af ammoniakemission er sammenstillet i nedenstående oversigt for hver af de 3 drifter; 8-årsdriften, den nuværende drift og ansøgt drift.

| Staldafsnit | Drift | Dyretype | Produktionsareal | Staldsystem | Teknologi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ansøgt drift | Slagtesvin | 131 | Delvis spaltegulv 25-49 % fast | - |
|  | Nu-drift | Slagtesvin | 131 | Delvis spaltegulv 25-49 % fast | - |
|  | 8 års drift | Slagtesvin | 131 | Delvis spaltegulv 25-49 % fast | - |
| 2 | Ansøgt drift | Slagtesvin | 147 | Drænet gulv + spalter (33%/67%) | - |
|  | Nu-drift | Slagtesvin | 147 | Drænet gulv + spalter (33%/67%) | - |
|  | 8 års drift | Slagtesvin | 147 | Drænet gulv + spalter (33%/67%) | - |
| 3 | Ansøgt drift | Slagtesvin | 341 | Drænet gulv + spalter (33%/67%) | - |
|  | Nu-drift | Slagtesvin | 341 | Drænet gulv + spalter (33%/67%) | - |
|  | 8 års drift | Slagtesvin | 341 | Drænet gulv + spalter (33%/67%) | - |
| 4 | Ansøgt drift | Slagtesvin | 547 | Drænet gulv + spalter (33%/67%) | - |
|  | Nu-drift | Slagtesvin | 482 | Drænet gulv + spalter (33%/67%) |  |
|  | 8 års drift | Slagtesvin | 482 | Drænet gulv + spalter (33%/67%) | - |
| 5 | Ansøgt drift | Slagtesvin | 414 | Delvis spaltegulv 25-49 % fast | - |
|  | Nu-drift | Slagtesvin | 414 | Delvis spaltegulv 25-49 % fast | - |
|  | 8 års drift | Slagtesvin | - | - | - |
| 6* | Ansøgt drift | Malkekøer | - | Bindestald med riste | - |
|  | Nu-drift | Malkekøer | - | Bindestald med riste | - |
|  | 8 års drift | Malkekøer | 170 | Bindestald med riste | - |

Oversigt over dyretype, produktionsareal, staldsystem og teknologi i hhv. 8-årsdriften, nu-driften og ansøgt drift.

*Malkekøer var opstaldet i bindestald med riste, kvier/stude i spaltegulvsbokse og småkalve og ungtyre på dybstrøelse. I denne ansøgning er der alene indlagt et areal for malkekøerne.

Ressourceforbruget og produktion af husdyrgødning ved slagtegrise produktion fremgår af nedenstående tabel.

| In- og output pr. kvadratmeter produktionsareal (2020) | Slagtegrise |
| --- | --- |
| Antal stier | 1,54 |
| Producerede enheder / m2 | 5,71 |
| Tilvækst kg /m2 | 468 |
| Foderforbrug /m2 | 1306 FE/1241 kg |
| - Tilskudsfoder/korn* | 273kg / 968 kg |
| Energi kW /m2 | 80 |
| Vandforbrug m3/m2 | 3,2 |
| Gødning m3/m2 | 3,14 |
| - Fosfor i gødning | 3,64 (60,6% af total P) |
| Transporter dyr, antal | 0,04 |

Opgørelse pr. m2 produktionsareal for slagtegrise.

Overfladeareal af gyllebeholderne samt evt. anvendt miljøteknologi til reduktion af ammoniak-emission er sammenstillet i nedenstående oversigt for hver af de 3 drifter; 8-årsdriften, den nuværende drift og ansøgt drift.

| Gyllebeholder | Drift | Kapacitet (m3) | Overfladeareal (m2) | Teknologi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gyllebeholder 1 | Ansøgt drift | 944 | 249 | - |
|  | Nu-drift | 944 | 249 | - |
|  | 8 års drift | 944 | 249 | - |
| Gyllebeholder 2 | Ansøgt drift | 1508 | 379 | - |
|  | Nu-drift | 1508 | 379 | - |
|  | 8 års drift | 1508 | 379 | - |
|  | Ansøgt drift | 2966 | 743 | - |
| Gyllebeholder 3 | Nu-drift | 2966 | 743 | - |
|  | 8 års drift | 2966 | 743 | - |

Oversigt over opbevaringsanlæg og anvendt teknologi i de 3 drifter; 8-års drift, nu-drift og ansøgt drift.

Samtlige gyllebeholdere er opført før 1. januar 2007 og er derfor ikke omfattet af krav om overdækning selv om beholderne ligger indenfor en afstand af 300 meter fra en nabobeboelse.

Overfladearealet af beholderne er beregnet automatisk ved indtegning af beholderne i husdyrgodkendelse.dk.

Størrelsen af produktionsareal med det aktuelle staldsystem og dyretype samt evt. anvendte teknologier danner grundlag for resultaterne af lugt og ammoniakberegningerne i Husdyrgodkendelse.dk.

Overfladeareal af gødningsopbevaringsanlæg bidrager til anlæggets samlede emission af ammoniak. Det bidrager ikke til lugtemission.

BAT for ammoniak fra produktionsanlægget er ligeledes baseret på ovenstående samt BAT-forudsætningen for det enkelte staldafsnit (jf. afsnit 2.9)

Opbevaringsanlæg, håndtering, produktion og kapacitet

Gødningsopbevaringsanlæg 
I de anvendte staldsystemer produceres der gylle. På ejendommen er der følgende anlæg til opbevaring af husdyrgødning.

| Beholder | Kapacitet (m3) | Overfladeareal (m2) | NH3-effekt | Andre krav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gyllebeholder 1 | 944 | 249 | Ingen | - |
| Gyllebeholder 2 | 1508 | 379 | Ingen | - |
| Gyllebeholder 3 | 2966 | 743 | Ingen | - |
| Evt. Kanaler |  |  |  |  |
| I alt | 5.418 |  |  |  |

Oversigt over opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning.

Krav vedr. alarm, barriere eller terrænændring
Samtlige tre gyllebeholdere ligger indenfor en afstand af 100 meter af en sø men søen ligger i en højere kvote end beholderen hvorfor der ikke er krav om alarm.

Placering af gyllebeholder med højdekurver

Håndtering
Husdyrgødningen bliver opbevaret og håndteret efter bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Gylle ledes i lukkede rørføringer til to fortanke og pumpes til gyllebeholdere.

Omrøring sker normalt kun i forbindelse med at gyllebeholderne tømmes forud for udspredning. Dette er med til at mindske lugtgener fra oplagring af gyllen.

Forventet gødningsproduktion 
Anlæggets samlede produktionsareal til svin udgør 1580 m2. Ved fuld belægning af anlægget vil årsproduktionen af gylle udgøre ca. 4.962 m3 (m2 produktionsareal * 3,14 m3 gylle/m2).

Fra ejendommes vaskeplads på 48 m2 tilføres der ca. 85 m3 vand (50 m3 vaskevand + 34 m3 regnvand (48 m2 vaskeplads * 0,7 m3 vand/m2).

Den samlede forventelige produktion af gødning + vand udgør i alt ca. 5046 m3.

Opbevaringskapacitet
Den samlede opbevaringskapaciteten på ejendommen udgør 5.418 m3. Hertil kommer kapacitet i kanaler som ikke er medregnet.

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen er der krav om minimum 9 mdr. opbevaringskapacitet. 

Med en forventet gødningsproduktion på i alt 5046 m3 pr år og 421 m3 gylle/mdr. er der opbevaringskapacitet til 12,8 mdr. (m3 gødningsopbevaringskapacitet /gylleproduktion pr. mdr.).

Da der er opbevaringskapacitet til mere end 9 måneder vurderes det, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet.

Ventilation

Staldanlægget er mekanisk ventileret.

Ventilationsafkast på staldafsnit 1,2 og 3 er placeret i kip. Ventilationsafkast i stald 4 og 5 er placeret jævnt over hele tagfladen. Ventilationen er optimeret ved multistep styring.

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)

Der opføres ingen nye anlæg på ejendommen.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Punktet er ikke relevant da der ikke opføres nyt byggeri.

Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (B3)

Husdyrbruget er hverken teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. Anlægget skal derfor ikke godkendes sammen med andre anlæg til husdyrproduktion.

Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed (B4)

Landskabs- og planmæssige forhold

Landskab

Husdyrbruget er lokaliseret i Aalborg Kommune og er beliggende godt 2 km syd for landsbyen Vokslev i det åbne land og ca. 3,3 km sydøst for Nibe og 3,7 km nordvest for Øster Hornum.

Husdyrbruget ligger i et bølget landskab, der er karakteriseret af dyrkede marker med spredt bebyggelse og mange levende hegn og større sammenhængende naturområder.

Forhold til Kommuneplan

Ejendommen ligger i et område, der ifølge kommuneplanen har følgende udpegninger:

Aktuelle retningslinjer i kommuneplanen

Økologisk forbindelseslinje

Barrierer for dyre- og plantelivet

Større uforstyrrede landskaber

Retningslinje 11.2.8: Økologisk forbindelseslinje

I de økologiske forbindelser, skal planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre.

Retningslinje 11.3.9: Barrierer for dyre- og plantelivet

I de økologiske forbindelser, skal barrierer for spredningen af dyr og planter så vidt muligt undgås. Hvor det nyt anlæg med barrierevirkning ikke kan undgås, skal virkningen reduceres mest muligt.

Økologiske forbindelseslinjer  og barrierer for dyre- og plantelivet.

Retningslinje 11.3.15: Større uforstyrrede landskaber

De større uforstyrrede landskaber, skal så vidt muligt friholdes for etablering eller udvidelse af anlæg og støjkilder med en stor påvirkning af omgivelserne. Kan et anlæg ikke undgås, skal det placeres og udformes, så det præger landskabet mindst muligt.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Ved opførelse af nyt byggeri skal bygge- og beskyttelseslinjerne iagttages. Da der ikke opføres nyt byggeri er dette punkt ikke nærmere beskrevet.

Vurdering af landskabs- og planmæssige forhold

Da der ikke opføres nyt byggeri sker der ingen ændringer i forhold til oplevelsen af landskabet. Retningslinjerne i kommuneplanen gælder i forbindelse med opførelse af nyt byggeri og projektet er derfor ikke i strid med retningslinjerne.

Generelle afstandskrav (§§ 6 og 8)

Afstandene til de i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 nævnte områder fremgår af nedenstående tabeller. Kravene jf. §§ 6 og 7 har karakter af forbudszone. Afstandskravene i §8 skal overholdes ved udvidelser eller ændringer af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der kan medføre forøget forurening. Der er dog mulighed for at give dispensation for manglende overholdelse.

| Forbudszoner jf. husdyrbrugsloven § 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Afstandskrav | Placering | Aktuel afstand |
| Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde | 50 m | Nibe | > 3 km |
| Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, til blandet bolig -og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institution, rekreative formål etc. | 50 m | Vokslev | >2 km |
| Nabobeboelse | 50 m | Fælledvej 2 | Ca. 54 meter Stald 1 Ca. 66 meter stald 4 |
| Forbudszoner jf. husdyrbrugsloven § 7 |  |  |  |
| Afstand til kategori 1-natur | Min. 10 m | >10 meter | >4 km |
| Afstand til kategori 2-natur | Min. 10 m | >10 meter | >500 meter |

| Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugsloven § 8 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Afstandskrav | afstand |
| Ikke-almene vandforsyningsanlæg | Min. 25 m | Ca. 70 m Stald 2 |
| Almene vandforsyningsanlæg | Min. 50 m | Ca. 583 m gylletank 3 |
| Vandløb, herunder dræn og søer | Min. 15 m | >114 stald 2 |
| Offentlig vej og privat fællesvej | Min. 15 m | Ca. 25 m stald 2 |
| Levnedsmiddelvirksomhed | Min. 25 m | >2 km |
| Beboelse på samme ejendom | Min. 15 m | Ca. 4 m stald 2 |
| Naboskel | Min. 30 m | Ca. 38 meter stald 2 |
| Afstandskrav nyetablering af opbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning § 8 |  |  |
| Vandløb, herunder dræn og søer | Min. 100m | Ca. 57 m gylletank 1 ca. 73 m gylletank 2 ca. 88 m gylletank 3 |

Afstandskrav nyt byggeri/nye opbevaringsanlæg

Som det fremgår af ovenstående skemaer, er afstandskravene i husdyrgodkendelses-bekendtgørelsens §§6 og 7 overholdt.

I forhold til afstandskravene i §8 skal der være 15 til beboelse på samme ejendom. Der er kun 4 meter til stald 2. Afstandskravet gælder imidlertid kun for nyopførte stalde eller stalde der medfører forøget forurening. Stald 2 er en eksisterende lovlig stald hvor der ikke foretages ændringer, der kan medføre forøget forurening. Afstandskravet er dermed opfyldt.

Det er kun i stald 4 der foretages ændringer. Her øges produktionsarealet ved at inventaret udskiftes fra 6 cm bredt inventar til 1 cm bredt inventar. Stald 4 opfylder alle afstandskrav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §8.

I forhold til afstandskravene for gyllebeholdere gælder disse også kun for nye beholdere.

Husdyrbrugets ammoniakemission (B5)

Emissionen af ammoniak fra det ansøgte projekt fremgår af beregninger i husdyrgod-kendelse.dk, se nedenstående tabel.

Det samlede resultat af ammoniakberegningerne i husdyrgodkendelse.dk.

Ammoniakemissionen fra det ansøgte projekt udgør 3978,5 kg NH3-N/år. Ammoniak-fordampningen øges med 149,5 kg NH3-N/år fra nu-drift til den ansøgte drift. Det skyldes udskiftning af inventar i stald 4 fra 6 cm bredt til 1 cm bredt. Det giver et lidt større produktionsareal i stalden.

Beliggenhed i forhold til natur

Der er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastsat grænser for hvor meget husdyrbrug må påvirke omkringliggende natur med ammoniak. I Husdyrgodkendelse.dk beregnes hvor stor en del af husdyrbrugets ammoniakemission der afsættes på omkringliggende ammoniakfølsom natur.

De ammoniakfølsomme naturområder opdeles i kategori 1-natur, kategori 2-natur og kategori 3-natur samt øvrig natur omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, habitatnatur samt §3 beskyttede heder og overdrev, beliggende i internationale naturbeskyttelsesområder (de såkaldte Natura 2000 områder).

Nærmeste kategori 1 natur (naturpunkt 1.1) er et Rigkær beliggende i en afstand af mere end 4,6 km nordvest for anlægget. Rigkæret ligger indenfor habitatområde nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.

Husdyrbrugets afstand i forhold til kat 3-natur

Jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen må totaldepositionen til kategori 1-natur ikke overstige følgende værdier:

- 0,2 kg N/ha/år, hvis der er >1 andet husdyrbrug i nærheden.

- 0,4 kg N/ha/år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden.

- 0,7 kg N/ha/år, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden.

Den beregnede totaldeposition i nærmeste punkt af naturområdet er på 0 kg N/ha/år.

Kumulation
Der vurderes ikke at være andre husdyrbrug der skal indregnes i kumulation og når totaldepostionen er under 0,2 kg N/ha/år er kravet til N-deposition, uanset kumulation overholdt.

Kategori 2-natur

Kategori 2-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for internationale natur-beskyttelsesområder. Det drejer sig om højmoser, lobeliesøer, heder der er større end 10 ha, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev der er større end 2,5 ha og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Nærmeste kat. 2-natur (naturpunkt 2.2) er et overdrev. Det ligger ca. 670 m øst for anlægget.

Umiddelbart syd for anlægget er der også registreret et overdrev. Der er tale om en tidligere råstofgrav. Arealet udgør ca. 1,7 ha og derfor er det ikke omfattet af kategori 2-natur hvor størrelseskriteriet er 2,5 ha for overdrev.

Husdyrbrugets afstand i forhold til kat. 2-natur

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er den maksimale grænse for totaldepositionen til kategori 2 natur på 1,0 kg N/ha/år.

Den beregnede totaldeposition til nærmeste kategori 2 natur er på 0,4 kg N/ha/år. Grænseværdien er dermed overholdt.

Kategori 3-natur

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori-1 natur eller kategori 2-natur, og som er heder, moser, overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 samt ammoniakfølsom skov.

Der er registreret flere overdrev som er kategori 3-natur i området omkring anlægget hvortil der er beregnet merdeposition af ammoniak. Derudover en mose syd for anlægget. Nærmeste overdrev (tidligere grusgrav) (naturpunkt 3.1) ligger umiddelbart sydøst for anlægget i kort afstand.

Husdyrbrugets afstand i forhold til 3-natur og øvrig natur

Der skal foretage en konkret vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale merdeposition af ammoniak fra husdyrbruget til kategori 3-natur, hvis merdepositionen er over 1 kg N/ha/år.

I forhold til 8-årsdriften er ammoniakafsætningen på det nærmeste overdrevsareal steget med 0,4 kg N/ha/år i nærmeste punkt mod anlægget. Når merdepositionen er under 1 kg N/ha/år skal der ikke foretages en konkret vurdering af merdepositionen.  Ingen af de øvrige kat. 3 naturpunkter (3.2, 3.3, og 3.4) har merdepositioner der overstiger 1 kg.

Øvrig vejledende registreret § 3 beskyttet natur

Ud over natur defineret under kategori 1,2 og 3 skal der foretages en vurdering af merdeposition på andre naturtyper, som er vejledende udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 (§3natur).

Nærmeste §3-natur består af en sø i den tidligere grusgrav beliggende sydøst for anlægget.

Beregninger foretaget i husdyrgodkendelse viser, at ændringerne på husdyrbruget ikke anledning til en merdeposition af ammoniak på over 1 kg. Merdepositionerne forventes derfor ikke at kunne føre til tilstandsændringer på naturarealerne.

Af tabellen nedenfor ses resultatet af de N-depositionsberegninger der er gennemført i husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne er baseret på eksakte afstande og ruheder bestemt for opland og natur.

Resultat af beregninger af ammoniakdeposition i de afsatte naturpunkter (fra husdyrgodkendelse.dk)

Bilag IV-arter (D1b)

Der er foretaget en søgning i naturdata.dk indenfor en radius af ca. 2 km fra ejendommen (se nedenstående figur).

Resultat af søgning på fund af bilag IV-arter i en radius af ca. 2 km fra ejendommen (kort fra naturdata.dk)

Ifølge søgningen er der registret følgende bilag IV-arter indenfor en radius af 2 km fra husdyrbruget.

| Art | Levested |
| --- | --- |
| Stor vandsalamander | Stor vandsalamander er knyttet til vandhuller, og levestederne på land ligger oftest nær vandhullet. |
| Spidssnudet frø | Spidssnudet frø yngler i yngler i mange slags vådområder, men det foretrukne ynglehabitat er vandhuller som indgår i sammenhængende naturområder, især enge og moser. Rasteområderne for Spidssnudet frø er især fugtige områder, og trives desuden hvor der er udstrakte enge og moser omkring ynglevandhullerne. |

Bilag IV-arter registreret indenfor en radius af 2 km fra staldanlægget.

Der fjernes ikke vandhuller i forbindelse med det ansøgte projekt. Der nedrives heller ikke bygninger eller fælles træer som kunne huse evt. arter af flagermus.

Vurdering vedr. natur og bilag IV-arter. 
Grænseværdier vedr. deposition af ammoniak overholdes for alle tre kategorier af natur.

Ammoniakbidrag på de øvrige nærtliggende registrerede §3-naturtyper vurderes ligeledes ikke at have en væsentlig negativ indvirkning, da ammoniakfordampningen og dermed depositionen er faldet set over en 8års periode.

Projektet vurderes derfor hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter at kunne påvirke kategori 1, 2 eller 3 natur negativt, eller have en væsentlig negativ indvirkning på øvrige nærtliggende § 3 natur.

Der sker ingen ændringer i driften som kan give anledning til en ændret påvirkning af yngle- og levestederne for Stor vandsalamander eller Spidssnudet frø. Der fælles heller ingen træer og der nedrives ikke bygninger i forbindelse med det ansøgte projekt som evt. kunne være levested for flagermus.

Da der ikke fjernes levesteder for bilag IV-arter i forbindelse med det ansøgte og idet projektet heller ikke giver anledning til øget påvirkning af naturområder med ammoniak, vurderes det, at projektet vil have en neutral effekt på levesteder, yngle- og rasteområder for eventuelle bilag IV-arter.

Husdyrbrugets lugtemission (B6)

Den primære kilde til lugt fra dyreholdet er staldluftventilation. Der foreligger kun systematiske og anvendelige målinger/oplysninger om lugt fra staldanlæg. Lugt i forhold til omkringboende vurderes derfor udelukkende ud fra staldanlæg til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg samt lugtgener som kan forekomme i forbindelse med udbringning indgår ikke i lugtberegningerne og håndteres derfor primært ved hjælp af generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Lugtbidraget fra staldanlægget afhænger af m2 produktionsareal, gulvtype og dyretype. Den vægtede gennemsnitsafstand for lugt er beregnet fra anlæggets lugtcentrum i forhold til den fysiske indtegning i husdyrgodkendelse.dk og m2 produktionsareal pr. staldafsnit.

Der foretages en lugtberegning til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig. De tre kategorier er defineret i husdyrgødningsbekendtgørelsen:

Byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde

Samlet bebyggelse Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. eller Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone

Enkelt bolig Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget

Den nærmeste naboejendom noteret u. landbrugspligt er ejendomme Flintdalevej 7 lokaliseret 220 meter nordøst for husdyrbruget.

Nærmeste beboelse i samlet bebyggelse er ejendommen på adressen Binderupvej 30 lokali-seret ca. 2,2 km nord for husdyrbruget.

Den nærmeste fremtidige byzone ved Nibe (Grydsted By, Vokslev) er lokaliseret ca. 3 km vest for husdyrbruget.

Beliggenheden af naboer, samlet bebyggelse og by i forhold til husdyrbruget fremgår af kortet nedenfor.

Husdyrbrugets placering i forhold til naboer, samlet bebyggelse og by.

Kumulation
Hvis der er andre husdyrbrug, med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, nærmere end 300 m fra samme punkt i byzone, sommerhusområde, lokalplanlagt boligområde i landzone, samlet bebyggelse m.v., eller nærmere end 100 m fra samme punkt på en enkeltbolig skal geneafstanden forøges med hhv. 10 pct., hvis der er 1 og 20 pct., hvis der er 2 eller flere husdyrbrug.

Der er indregnet kumulation fra et andet husdyrbrug i forhold til ejendommen Binderupvej 30 i den samlede bebyggelse Vokslev. Det drejer sig om husdyrbruget på ejendommen Binderupvej 25 som har en Malkekvægbesætning. Der er ikke indregnet kumulation til øvrige naboer.

Lugtreducerende teknologi
Der er ikke anvendt miljøteknologier til at reducere lugt fra anlægget.

Skemaet nedenfor viser beregninger af geneafstande foretaget i Husdyrgodkendelse.dk

Resultat af beregning af krav til lugtgeneafstand foretaget i Husdyrgodkendelse.dk sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

Vurdering af lugtgener for omboende
Beregningerne af lugtgeneafstande i Husdyrgodkendelse.dk viser, at det ansøgte overholder kravene til lugtgeneafstande.

Øvrige emissioner og genepåvirkninger (B7)

Af situationsplanen nedenfor ses hvor i anlægget der sker opbevaring af foder evt. kemikalier, olier, døde dyr mv.

Situationsplan for husdyrbruget

Nedenfor er eventuelle gener fra husdyrbruget som støj, støv, fluer/skadedyr, lys og transporter beskrevet.

Støj

De væsentligste støjkilder fra husdyrbruget er støj fra ventilation, ind- og udlevering af dyr, omrøring og pumpning af gylle, indblæsning af foder, tørring af korn, formaling af korn, blanding af foder, vask af stalde med højtryksrenser.

Placering af støjkilder

| Støjkilde | Placering | Drifttid | Styrke |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventilation | Motorer til ventilation | Hele døgnet Størst behov for ventilering i sommerhalvåret. | Svag støj |
| Indlevering af dyr | Sker fra indleveringsramper i gårdspladsen. | Dagtimer | Kortvarig støj |
| Udlevering af dyr | Sker fra nordsiden af stald 4-5 og fra udleveringsramper i gårdspladsen. | Kan finde sted om natten | Kortvarig støj |
| Omrøring af gylle | Ved gyllebeholder | I forbindelse med udbringning af husdyrgødning primært i forårsmåneder og få dage i efteråret. – primært dagtimer men kan forekomme i aftentimer. | Svag støj |
| Indblæsning af foder | I to glasfiber siloer i gårdspladsen. | Dagtimer en gang om ugen | Kortvarig støj |
| Tørring af korn i stålsiloer med elevator | To stålsiloer nord for anlægget | I forbindelse med høst i august-oktober | Svag støj. |
| Tørring af korn i planlager | Blæser placeret i gårdsplads ved foderlade. | I høst (august) kan ske over hele døgnet hvis luftfugtighed er lav. | Svag støj |
| Formaling af korn | I Isoleret foderrum | Dagligt | Svag støj |
| Blanding af foder | I isoleret foderrum | Løbende over døgnet | Svag støj |
| Kompressor til højtryksrenser | I isoleret foderrum | Ca. en hel dag hver 14. dag. | svag |

Støjkilder fra husdyrbruget.

Støj vedr. transporter er beskrevet under afsnittet transporter.

Flere af støjkilderne giver kun anledning til kortvarig støj. Det drejer sig f.eks. om ind- og udlevering af dyr og indblæsning af foder.

En støjkilde som omrøring af gylle er normalt sæsonbetonet, idet gylle normalt kun omrøres forud for udbringning.

Støjkilder som er inde i isolerede bygninger, er generelt lydsvage så som formaling af korn blanding af foder, vask samt ventilationsstøj. De udendørs støjkilder så som blæserne til tørring af korn er i gårdspladsen og nord for amerikanersiloer. Bygninger vil derfor skærme af for støj i forhold til naboen mod øst.

Vurdering af støjgener
Da forekommer aldrig støj fra alle støjkilder samtidig.

Der forventes ingen ændringer i støjniveauet i forhold til støjniveauet i den nuværende drift, idet der ikke sker en forøgelse af aktiviteter der giver anledning til støj.

Nærmeste nabo er lokaliseret i en afstand af ca. 50 meter øst for husdyrbruget. Denne nabo vil i perioder kunne opleve støj fra husdyrbrugets primært som følge af sæsonbetonede aktiviteter som tørring af korn i høst. Det eksisterende anlæg vil dog skærme af for noget denne støj, da der er bygninger mellem nabo og støjkilder. 

Naboen lokaliseret vest for husdyrbruget ligger i en større afstand fra anlægget (150-260 meter). Denne nabo vil også lejlighedsvis kunne opleve støj fra husdyrbruget. Støjen forventes dog ikke at være væsentlig.  For at tage mest muligt hensyn til naboer er man på husdyrbruget opmærksom på, at ikke sæsonbetonede aktiviteter så vidt muligt skal foregå indenfor normal arbejdstid.

Støv

Støv kan hovedsageligt opstå ved håndtering af korn, andet foder og halm samt ved transporter til og fra husdyrbruget og ved intern kørsel på ejendommen. Derudover kan der afgives støv med ventilationen.

Flintdalevej er en asfalteret vej, der ikke giver anledning til meget støv. De to tilkørselsveje til husdyrbruget er grusveje ligesom de interne transporter sker på grus. Det er kun den nordlige tilkørselsvej der anvendes af tunge transporter. Transporter af den nordlige tilkørselsvej og de interne transporter vil i tørre perioder kunne give anledning til støv.

Oversigt over interne transportveje på husdyrbruget.

Der opbevares halm i den tidligere kvægstald som primært anvendes som brændsel i halmfyret. Håndtering af halmballer giver ikke anledning til væsentligt støv, da halmen er hårdt sammenpresset.

Ved levering af foder blæses foderet i lukket system direkte ind i fodersiloerne. Korn tippes af i korngrav og snegles med elevator ind i amerikanersiloerne. Formaling og blanding af foder sker i lukket bygning og ledes i lukkede rørsystemer ud i staldene og giver derfor ikke anledning til væsentligt støv.

Der anvendes vådfoder på ejendommen som ikke giver anledning til støv. Støv i staldene opstår ved anvendelse af strøelse og ved afstødning af døde hudceller fra dyrene.

Støvet i staldene reduceres ved regelmæssig overbrusning i staldanlægget som binder støvet. En begrænset del vil blive ventileret ud. Efter hvert hold grise vil anlægget inklusive ventilationen blive rengjort ved vask. Der vil således ikke ske en ophobning af støv i staldanlægget.

Vurdering af støvgener
Der vurderes ikke at være støvkilder fra driften af husdyrbruget, som giver anledning til væsentlige gene for naboer. Det skyldes, at der ikke er væsentlige kilder til støv i anlægget og at evt. støv i staldluften reduceres ved regelmæssig overbrusning af grisene og rengøring af anlægget efter hvert hold grise.

Den største kilde til støv er støv som følge af transporter ad tilkørselsvejen og de interne transporter på ejendommen. Der passeres ingen naboer langs tilkørselsvejen til husdyrbruget som vil kunne blive generet af støv.

I forhold til naboen mod øst skærmer driftsbygningerne af for evt. støv. I forhold til naboen mod vest forventes afstanden på 150-260 meter at medvirke til at denne heller ikke vil opleve støvgener fra husdyrbruget. Naboen mod vest er desuden lukket inde bag beplantning.

Samlet set forventes støv ikke at udgøre en væsentlig gene for omkringboende.

Lys

Der er opsat projektør ved de to amerikanersiloer til korn. Projektøren peger nedad og er tændt i aftentimerne. Øvrig udendørs belysning kan karakteriseres som orienteringslys ved indgange til bygninger.

Der er kun lys i staldene i forbindelse med arbejde i staldene og i forbindelse med udfordring og sådan at velfærdskravene vedr. belysning, fastsat ved lov kan opfyldes. Staldene er ikke oplyst om natten.

Vurdering af lyspåvirkninger
Der er intet lys ved bygninger eller fra stalde som vurderes at kunne være til gene for omkringboende eller trafikanter. Det skyldes, at der normalvis ikke er lys i staldene om natten og at udendørs belysning alene består af orienteringslys ved bygninger samt en enkelt projektør ved amerikanersiloerne som peger nedad.

Skadedyr

Gener fra fluer og andre skadedyr håndteres hovedsagelig gennem forebyggelse, hvor regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder er med til at begrænse forekomst af skadedyr.

Foder/Korn opbevares i tætte siloer og foderladen rengøres jævnligt. Evt. foderspild fjernes løbende.

Rotter
Der er indgået sikringsaftale med skadedyrsbekæmpelsesfirma Scan Kill.

Fluer
Stuefluer bekæmpes med rovfluer som tilsættes gyllekanaler. Der er pt. indgået aftale om levering med firmaet Mortalin.

Vurdering af skadedyr

Opbevaring af foder sker i fodersiloer og i lukket foderlade, og evt. spild fjernes løbende.  Derudover holdes arealer omkring anlægget ryddelige, så der ikke opstår øget risiko for tilhold af skadedyr (rotter og mus m.v.).

Regelmæssig vask af stalde efter hver hold grise er medvirkende til at reducere beskidte flader i staldene hvor fluer vil kunne opformeres. Da der anvendes rovfluer til kontinuerlig bekæmpelse af fluer, vil der normalt ikke være væsentlig forekomst af fluer.

Det vurderes, at husdyrbruget forebygger og bekæmper fluer og rotter på en måde, så disse skadedyr ikke forventes at medføre skade eller uhygiejniske forhold for omkringboende eller udgøre en risiko for menneskers sundhed.

Transporter

Der er 2 adgangsveje til ejendommen.

Tunge transporter benytter den nordlige adgangsvej fra Flintdale vej. Der er gode oversigts-forhold ved til- og frakørsel til Flintdalevej.

Jordmodervej Harrildvej Tilkørsel fra Flintdalevej

Oversigt over tilkørselsveje til Husdyrbruget.

Oversigt over transporter fremgår af nedenstående tabel. Transporter er defineret som biler større end 3500 kg og en transport er defineret som en til- og frakørsel.

| Type | Antal og kapacitet |  | Hyppighed |  | Tidsrum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Før | Efter | Før | Efter |  |
| Levering af dyr | 52 | 52 | En gang i ugen | En gang i ugen | 6.00-18.00 |
| Afhentning af dyr til slagteri | 55 | 55 |  |  | 4.00-16.00 |
| Afhentning af døde dyr til destruktion | 52 | 52 | Ca. 1 om ugen | Ca. 1 om ugen. | 6.00 – 18.00 |
| Hjemtagning af korn i høst | Varierer fra år til år | Varierer fra år til år | Høstsæsonen | Høstsæsonen | Høstsæsonen 11.00-23.00 |
| Levering af foder | 60 | 60 | Godt 1 om ugen | Godt 1 om ugen | 6.00 – 18.00 |
| Udkørsel af gylle (traktor og gyllevogn, kapacitet 20 tons) | 277 | 277 | Sæson primært forår og få dage i efteråret | Sæson primært forår og få dage i efteråret | Sæson primært efterår 5.00-2.00 |
| Levering af dieselolie | 8 | 8 | Hver 5. uge | Hver 5 uge | 6.00 – 18.00 |
| Levering af halm | 25 | 25 | Høstsæsonen | Høstsæsonen | 11.00-23.00 |
| Afhentning af emballage/papir/pap | 6 | 6 | Hver 2. mdr. | Hver 2. mdr. | 6.00-18.00 |

Transporter til og fra ejendommen.

Antallet af transporter med husdyrgødning afhænger af maskinel til transport, da antallet vil falde væsentligt, hvis transporten sker med lastbil. En meget stor del af gødningen køres direkte ud på markarealer omkring husdyrbruget, da arealer tilhørende ejendommen hvor husdyrbruget er lokaliseret ligger i tilknytning til husdyrbruget.

Arealer tilhørende ejendommen

Transporter til- og fra husdyrbruget med foder, dieselolie, sækkevare og renovation sker primært indenfor normal arbejdstid fra 8.00-18.00. Afhentning af dyr til slagteri kan dog også finde sted i nattetimerne.

Transporter med husdyrgødning og hjemtagning af korn og halm finder sted i sæsoner. Ved sæsonarbejde vil der også kunne forekomme kørsel i tidlig morgen, i aftentimerne og i weekender. En meget begrænset del af disse transporter finder sted på offentlig vej grundet markarealernes nærhed til husdyrbruget.

Vurdering af transporter
Antallet af transporter øges ikke i forbindelse med det ansøgte. 

Oversigtsforholdene ved til- og frakørsel til ejendommen er gode, idet der ikke er beplantninger eller bygninger der hindrer gode oversigtsforhold. Til- og frakørsel til ejendommen vurderes derfor ikke at være til gene for trafikken på Flintdalevej.

Transporterne til husdyrbruget sker via den offentlige vej Flintdalevej som er asfalteret. Hovedparten af transporterne ad Flintdalevej sker i dagtimerne. En meget stor andel af transporter med korn, halm og gylle sker direkte fra markarealerne omkring ejendommen til husdyrbruget. Støj som følge af transporter forventes derfor ikke at være til væsentlig gene for naboer.

Transporter i relation til støv er beskrevet under afsnit 2.7.2 vedr. støv.

Rystelser

Driften i anlægget bidrager ikke til rystelser.

Transport til og fra anlægget ad den asfalterede vej Flintdalevej giver ikke anledning til rystelser. Der er ingen beboelser langs tilkørselsvejen til husdyrbruget (grusvejen) som føre forbi nabobeboelser.

Vurdering af gener fra rystelser

Da der ikke er beboelser langs grusvejen til husdyrbruget, forventes ingen naboer at være generet af rystelser som følge af transporter.

Egenkontroller

Besætningen er godkendt efter DANISH-produktstandarden. Standarden sikrer, at besætningen lever op til dansk- og EU-lovgivning vedr. dyrevelfærd, miljø og fødevaresikkerhed. Besætningen bliver som minimum auditeret hvert tredje år.

I henhold til DANISH-produktstandarden skal ansøger bl.a. følge nedenstående punkter vedr. egenkontrol i svinebesætningen, som også har effekt miljømæssigt:

- CHR skal være ajourført med besætningens til- og afgang af Der skal være modtagekontrol af foder i form af følge- og indlægssedler. Faktura gemmes i 5 år.

- Der skal være dokumentation for foderets sammensætning.

- Vejledning om god produktionspraksis – en branchekode skal være udfyldt og underskrevet.

- Der skal være dokumentation for alle udførte dyrlægebesøg. Besøgsrapporterne gemmes i 5 år.

- Ved anvendelse af medicin skal der føres behandlingsbog, og skriftlige anvisninger fra dyrlægen skal foreligge.

- Der skal kunne fremvises udfyldt egenkontrolprogram for dyrevelfærd (først gældende når bekendtgørelse er offentliggjort).

- Funktioner af mekanisk og automatisk udstyr, der har betydning for svinenes sundhed og velfærd, skal kontrolleres hver dag, og eventuelle fejl eller mangler skal snarest afhjælpes.

- Der skal være dokumentation for, at døde dyr afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed.

Derudover er der årlig service på ventilationsanlægget, foder og kornanlægget.

Da husdyrbruget er et IE-brug er husdyrbruget desuden omfattet af en række særregler for IE-husdyrbrug; herunder krav om miljøledelsessystem, krav om uddannelsesplan for evt. personale, plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligehold og beredskab, fodringskrav, krav til energieffektiv belysning i overensstemmelse med bygningsreglementet og krav til støvemission fra anlægget. Disse krav bliver ligesom de ovenfor beskrevne punkter en del af husdyrbrugets egenkontrol.

Vurdering af egenkontrol

Det vurderes, at generelle krav til egenkontrollen, krav i produktstandarden DANISH og løbende service af produktionsapparatet samt særregler for IE-brug samlet vil medvirke til at produktionen finder sted på en forsvarlig måde, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Reststoffer, affald og naturressourcer (B8)

Døde dyr

Døde dyr opbevares på befæstet areal som er etableret umiddelbart i tilknytning til den nordlige tilkørselsvej til husdyrbruget. Døde dyr overdækkes og afhentes efter behov af DAKA.

Affald

Da der er tale om et IE-brug, så skal affaldshåndteringen leve op til affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, hvilket betyder at affald skal behandles efter følgende hierarki:

- Affaldsforebyggelse.
2) 	Forberedelse med henblik på genbrug.
3)	Genanvendelse.
4)	Anden nyttiggørelse.
5)	Bortskaffelse.

I forbindelse med produktionen på ejendommen produceres der husdyrgødning som genanvendes som gødning på markerne. Foderspil søges minimeret mest muligt, da det er en unødig omkostning i produktionen.

De affaldsmængder som skal håndteres, opbevares og bortskaffes, er primært emballage fra de hjælpestoffer som anvendes i produktionen. Ansøger har begrænset indflydelse på emballeringen hvorfor det er svært at minimere affaldsmængden herfra.

Affaldet består primært af plastdunke fra sæber, desinfektionsmidler, Klinisk risikoaffald herunder spraydåser til mærkning af dyr, lysstofrør fra stalde, papir, pap og plast fra emballering samt jern og metal.

| Affaldstype | Håndtering og bortskaffelse |
| --- | --- |
| Fast affald |  |
| Klinisk Risikoaffald Kanyler | Opbevares i kanylebokse og bortskaffes via kommunens obligatoriske ordning for klinisk risikoaffald. |
| Tom emballage (papir/pap/plast og plastdunke) | Opbevares i container som afhentes hver 2. mdr. af Marius Pedersen |
| Lysstofrør, elsparepærer, medicinrester og spraydåser | Opbevares og afhentes af Marius Pedersen hver 2. mdr. |
| Jern og metal | Afleveres til skrot |

Håndtering af affald på Husdyrbruget

Affaldet sorteres på ejendommen og bortskaffes som beskrevet i ovenstående skema.

Olie og kemikalieforbrug

Olieforbrug

På ejendommen opbevares der dieselolie i en overjordisk dieselolietank på 1200 l. Denne er placeret inden døre på befæstet areal i lade (se situationsplanen ovenfor). Desuden opbevares der dieselolie i en 200 l tønde som anvendes til varmekanon ved udtørring af stalde. Derudover er der et mindre oplag af smøreolier.

Olieaffald (spildolie)
Der opbevares ingen spildolie på ejendommen.

Kemikalie

Husdyrbrugets opbevarer alene rengørings- og desinfektionsmidler til vask af staldanlægget. Rengøringsmidlerne opbevares i foderrum mellem stald 3 og 4. Der er afløb til gyllesystemet fra foderrummet.

Der opbevares ingen bekæmpelsesmidler til markbrug på ejendommen, da det er maskinstationen der står for det.

Kemiaffald

Det er ingen restprodukter af rengørings- og desinfektionsmidler. Det tilstræbes at disponere midlerne så restprodukter undgås.

Vurdering vedr. opbevaring og håndtering af affald.
Det vurderes, at døde dyr opbevares på en måde så der ikke er risiko for at der opstår uhygiejniske forhold.

Det vurderes at rengøringsmidler opbevares forsvarligt uden risiko for forurening af det omgivende miljø og at olier ved opbevaring på fast gulv uden afløb med mulighed for opsugning af evt. spil sikre, at der ikke kan ske forurening af jord- og grundvand med olier.

Det vurderes samlet, at affaldshierarkiet er iagttaget og at sortering, opbevaring og bortskaffelse af affald sker miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativer.

Energiforbrug

Stuehuset og stalde opvarmes med halmvarme fra halmfyr. I driftsbygningerne anvendes der el til ventilation, foderkværn, foderblanding, udfodring, korntørring, belysning og højtryksrenser. Derudover anvendes der el til pumpning af gylle.

Der anvendes dieselolie til udtørring af stalde efter vask primært i vinterhalvåret. Den største andel af forbruget anvendes til maskiner i forbindelse med markbruget.

Der forventes ingen ændringer i energiforbruget i forbindelse med det ansøgte.

For at spare på energien udskiftes der løbende til led-belysning. Lyset i staldene er tændt efter behov og styres af foderstyringssystemet. Der er lys i staldene i ca. 10 tier i døgnet i vinterhalvåret og ca. 2 timer i døgnet i sommerhalvåret. Tidsrummet kan dog variere. 

Der er i 2016 blevet udarbejdet en energisparrerapport. I forbindelse med fremtidig udskiftning af staldinventar vil ansøger have fokus på de energibesparende tiltag der er foreslået i rapporten.

Energiforbruget i den nuværende drift opgøres i forbindelse med årsregnskabet.

Det samlede energiforbrug for 2019 inklusive forbrug i privat bolig:

| Energikilder | Energiforbrug (Nuværende drift) |
| --- | --- |
| Årligt Elforbrug | 170.000 KW |
| Årligt forbrug af dieselolie til landbrug | 8.000 L |

Energiforbrug for den nuværende drift

Vurdering vedr. energi
I slagtegriseproduktion ligger mulighederne for at spare på energi primært indenfor områderne ventilation, foderfremstilling, belysning og isolering.

Der er ved renovering af enheder i det eksisterende anlæg fokus på forbrug af energi. Der vil i forbindelse med renoveringer blive opgraderet til mindre energiforbrugende enheder på lys, foder og ventilation. Der er på nuværende tidspunkt udskiftet til Led-belysning i en del af anlægget. Energiforbrug skal indgå i det løbende miljøledelsesprogram, hvorigennem der fortsat vil være fokus på energiforbruget.

Ansøger har i særdeleshed fokus på de forslag til energibesparelser der fremgår af energisparerapporten fra 2016.

Det vurderes, at husdyrbruget har fokus på energi og er indstillet på at foretage handlinger med henblik på lavest mulige klimaaftryk af produktionen.

Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen

Ejendommen forsynes med vand fra egen boring DGU: 33.436. Der er en vandindvindings-tilladelse på 12.500 m3 til husdyrbruget. Der forbruges vand til drikkevand til dyrene samt overbrusning af dyr og rengøring af stalde, foder- og ventilationsanlæg samt vask af vogne.

Forbruget af vand i en slagtegrisestald til hhv. drikkevand, spild og rengøring udgør 0,559 m3 pr. slagtegris svarende til ca. 3,2 m3 vand/m2 produktionsareal. Med 1739 m2 produktionsareal kan vandbehovet opgøres til 5.565 m3 vand. Dertil kommer vand til vask af vogne.

Det aktuelle forbrug af vand opgjort i årsregnskabet for 2019 inklusive forbruget i beboelsen er: 8700 m3.

Husdyrbrugets vandforbrug søges begrænset via nedenstående tiltag:

- Iblødsætning forud for vask

- Dagligt eftersyn af rørføringer til vand.

- Integration af drikkeventiler over/i fodertrug.

Spildevand

Der er opsat tagrender på det eksisterende staldanlæg. Tagvand løber i lukkede rør til dræn.

Spildevand fra vask af stalde opsamles i ejendommens gyllesystem og er indregnet i normtallene for gylleproduktion.

Der er en vaskeplads på 56 m2. Vaskevand og regnvand der falder på pladsen ledes til gyllesystem.

Sanitært spildevand fra stuehuset opsamles i 3 kammertank placeret umiddelbart øst for stuehuset.

Vurdering af vandforbrug og påvirkning af vandressourcen

Det vurderes, at der ikke forbruges mere vand end der er behov for på ejendommen og der er i den daglige drift fokus på at reducere vandspild ved løbende vedligeholdelse af rørføringer samt løbende udskiftning af utætte drikkevandsventiler. Drikkenipler er placeret over fodertrug for at opsamle evt. spild.

Vandforbrug skal indgå i det løbende miljøledelsesprogram, hvorigennem der fortsat vil være fokus på forbruget.

Det vurderes at husdyrbruget har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere vandforbruget.

BAT- ammoniak (B9)

BAT betyder Best Available Techniques (Bedst Tilgængelige Teknik) og er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som kan begrænse forurening af ammoniak fra stalde og gødningsopbevaringslagre.

Bat kravet indtræder ved en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3N pr år. BAT-niveauet er lovbestemt og skal sikre, at ammoniakemissionen fra husdyrbrugets staldanlæg er på et niveau, der svarer til, at der er valgt staldsystemer og/eller teknologi, der er blandt de bedste tilgængelige til at begrænse ammoniakudledningen fra husdyrbruget.

For eksisterende stalde hvor krav om Bat er fastlagt i en eksisterende godkendelse skal BAT-kravet genberegnes med inddragelse af effekten af tidligere vilkår, medmindre vilkårene er stillet til en miljøteknologi, som ikke er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, eller på anden måde er anerkendt. I den tidligere godkendelse var der stillet vilkår vedr. fodring. Virkemidlet forbedret fodereffektivitet er nu delvis indbygget i den nye regulering. Derfor genberegnes BAT-kravet uden foderoptimeringer.

Den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af BAT er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Den samlede BAT beregning fremgår af nedenstående tabel.

Den samlede BAT beregning fra husdyrgodkendelse.dk

BAT-beregningen er baseret på nedenstående forudsætning om eksisterende og nye/renoverede staldafsnit.

Forudsætning for BAT-beregningen (fra husdyrgodkendelse.dk)

Bat-kravet på husdyrbruget er beregnet til 3979 kg NH3-N/år. Den faktiske emission er identisk med det beregnede krav idet der er tale om eksisterende stalde, hvor der ikke foretages ændringer i gulvprofilerne.

Det ansøgte overholder således krav til BAT vedr. ammoniak.

Vurdering, begrænsning af ammoniakemission 
I eksisterende stalde, hvor der ikke foretages renoveringer eller ændringer i staldsystemet, stilles der ikke krav om integration af yderligere ammoniakreducerende teknikker, da det vil være uforholdsmæssigt dyrt at integrere i forhold til den effekt der vil kunne opnås. BAT-kravet er derfor opfyldt med de staldsystemer der er etableret i de eksisterende stalde.

Grænseoverskridende virkninger (B10)

Husdyrbruget ligger langt fra den danske landegrænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat finder ansøger ikke relevant.

Miljøkonsekvensvurdering(D)

Beskrivelse af det ansøgte

Det ansøgtes placering, udformning, dimensioner (D1a)

Der henvises til afsnittet: Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte.

Forventede indvirkninger på miljøet (D1b) og de evt. foranstaltninger til at undgå, forebygge eller begrænse skadelige indvirkninger på miljøet (D1c).

Der henvises til de foretagne vurderinger i afsnittene 2.5 – 2.10. vedr. natur, lugt, støj, støv lys, skadedyr, transporter, rystelser, energi og vand.

Andet i forhold til befolkningen og menneskers sundhed

Den generelle lovgivning som omfatter produktion af husdyr samt drift af markarealer er løbende under revision og opdateres årligt. Det er således det erhverv i Danmark som er mest reguleret og hvor der konstant er fokus på eventuelle risici.

Den generelle regulering omfatter både befolkningen og menneskers sundhed. Der er således lavet regler for hvor meget og hvordan afgrøder og produktionsdyr må behandles, samt tilbageholdelsestid for hvornår produktet kan sælges. Derudover er der grænseværdier for lugt og støj samt mulighed for indgriben ved støv for at sikre nærmeste naboer mod en direkte gene ved den daglige drift. Ud over den generelle lovgivning er der branchekodeks for produktion af kød og mælk. Disse kodekser udvider kravet til også at hindre anvendelse af visse typer råvarer, som ikke påviseligt har nogen påvirkning på menneskers sundhed, men som brancheforeningen mener ikke bør indgå i produktionen. Det er typisk bestemte fodermidler og f.eks. begrænset brug af slam som gødning middel.

Vurdering vedr. befolkningen og menneskers sundhed
Der er ikke kendskab til, at lugt fra husdyrbrug er sundhedsskadelig.

Det vurderes, at der ikke er nogen særlige forhold på husdyrbruget eller beliggenheden i forhold til naboer der gør, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen skal stilles særlige vilkår i forhold til menneskers sundhed.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at husdyrbruget ikke udgør en sundhedsrisiko, samt at husdyrbruget kan godkendes som ansøgt uden at være til gene for naboerne.

Påvirkninger af jordarealer, jordbund og vand

Husdyrbrugets påvirkning af jordarealer sker primært ved brug af husdyrgødning og evt. bekæmpelsesmidler i markbruget. Reguleringen heraf varetages af generelle regler vedr. anvendelse og udbringningstidspunkter for husdyrgødning og sprøjtemidler, og er derfor ikke beskrevet yderligere her.

Ressourcen vand søges begrænset ved at være opmærksom på at der ikke sker unødigt vandspild som følge af utætheder i rørføringer eller utætte ventiler.

Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Stalde, gyllerør og gyllebeholdere er udført i tætte og stabile materialer. Gyllebeholderne kontrolleres regelmæssigt for utætheder og er underlagt beholderkontrol.

Opbevaring af olie og kemikalier

Dieselolie opbevares i tæt og robust olietank. Dieselolie til varmekanon opbevares i tønde med tætsluttet låg. Dieselolie opbevares inden døre på stabilt underlag, så de ikke kan vælte. Tankning sker under opsyn inden døre. Evt. spil vil kunne iagttages og opsuges.

Rengøringsmidler opbevares i foderrum. Evt. spil vil ende i gyllesystemet.

Vurdering 
Da stalde, gyllerørføringer og gyllebeholdere er udført i tætte og stabile materialer er det vurderingen, at der ved normal drift ikke kan ske udsivning af næringsstoffer fra anlægget. Ved et utilsigtet udslip af gylle fra gyllebeholderne, foreskriver beredskabsplanen hvordan husdyrbruget skal agere for at minimere omfanget af en forurening.

Det vurderes desuden at olier og kemikalier opbevares på en måde så risikoen for forurening af jord, grund- og overfladevand er minimeret.

Risici for større ulykker og katastrofer (D1c)

Ansøger har forholdt sig til mulige uheld og mulighederne for at forbygge og afbøde virkningerne af uheld i den udarbejdede beredskabsplan.

Sker der uheld der kan medføre alvorlige påvirkninger af natur og miljø vil alarmcentralen straks blive kontaktet. Ligeledes vil kommunens Tekniske Forvaltning efterfølgende blive underrettet.

Alternative løsninger som ansøger har undersøgt (D1d)

Alternativer til nye anlægsdeles placering
Der er ikke vurderet på alternativer til placering af nye anlæg, da der ikke opføres nye anlæg.

Alternativer til valg af teknologi
Der er ikke vurderet på alternativer til valg af teknologi, da der ikke er integreret teknologier i anlægget udover de eksisterende staldsystemer. Der er tidligere stillet vilkår til foder, men foder indgår ikke længere som et virkemiddel til reduktion af ammoniak.

0-alternativet
0-alternativet beskriver den situation hvor husdyrbruget kører videre på den eksisterende god-kendelse. 0-alternativet vil betyde, at husdyrbruget ikke vil kunne fravige de afgangsvægte på grisene som den eksisterende godkendelse giver mulighed for.

I alle virksomheder er der behov for løbende at kunne tilpasse virksomhedens produktion til de krav som stilles fra omverdenen f.eks. slagteriernes efterspørgsel efter anden afgangsvægt på dyrene.

Med en godkendelse efter Husdyrbrugslovens §16a forventes der ikke en øget produktion af grise på ejendommen men godkendelsen vil give ansøger en øget fleksibilitet i forhold til at udnytte staldanlægget optimalt og til at kunne omstille produktionen efter markedsvilkår.

Oplysninger i relation til IE-husdyrbruget (C)

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, da anlægget rummer mere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).

Anlægget har et samlet produktionsareal (stiareal) på 1739 m2 til svin. En beregning af antallet af stipladser viser, at anlægget rummer mere end 2000 stipladser idet antallet er opgjort til 2322 stipladser.

Foranstaltninger ved IE-husdyrbrugets ophør (C1)

I forbindelse med ophør vil der blive truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at overlevere anlægget i forsvarlig miljømæssig tilstand.

Der vil blive gennemført en rengøring af anlægget samt tømning af gyllekanalerne, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller risiko for forurening. Oplag af foder, hjælpestoffer mv. vil blive bortskaffet.

Gyllebeholderne tages ikke nødvendigvis ud af drift med ophør af husdyrproduktionen, men de vil blive tømt i henhold til generel lovgivning.

Senest 4 uger efter driftsophør anmeldes dette til kommunen.

Vurdering af foranstaltninger ved ophør
Det vurderes, at ovenstående beskrevne tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare, og til at sikre, at husdyrbruget ikke vil blive et attraktivt levested for f.eks. rotter.

BAT- Råvare, energi, vand, management mv. (C2)

EU-Kommissionen vedtog den 15. februar 2017 nye BAT-konklusioner som gælder for IE-Brug.

En del af EU´s BAT-krav til IE-brug er allerede implementeret i den generelle lovgivning som gælder for alle husdyrbrug. Derudover er krav som kun gælder IE-brug. Disse krav er integreret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17. Særreglerne til IE-brug omfatter følgende krav:

Miljøledelsessystem

Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem, herunder

1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,

2) fastsætte miljømål,

3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,

4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og

5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav der er nævnt ovenfor.

Krav om oplæring af evt. personale hvad angår:

1) Relevant lovgivning.

2) Transport og udbringning af husdyrgødning.

3) Planlægning af aktiviteter.

4) Beredskabsplanlægning og -styring.

5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

IE-husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale, vedr. ovenstående forhold. Materialet skal være tilgængeligt for personalet og opdateres løbende. Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden.

Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser. Planen skal som minimum opfylde betingelserne:

1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder) minimum 1 gang årligt.

2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.

3) Forsyningssystemer til vand og foder.

4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf.

5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).

6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).

7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.

8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand.

9) Udarbejdelse af beredskabsplan.

Kontrol, reparation og vedligeholdelse, skal ske regelmæssigt.

Fodringskrav

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer.

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase) og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer eller letfordøjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder

Krav om energieffektiv belysning

IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg.

IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for gennemførte udskiftninger i fem år og disse skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlæg

IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.

Årlig indberetning til kommunen vedr. overholdelse af kravene.

IE-husdyrbrug skal en gang årligt senest den 31. marts indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen hvis ikke kommunalbestyrelsen indenfor det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen:

1) Logbøger for eventuel miljøteknologi.

2) Dokumentation for miljøledelsessystem

3) Logbog over gennemførte kontroller

4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

BAT- råvare

Med hensyn til råvarer (foder, vand, hjælpemidler mv.) er udgangspunktet at der ikke benyttes mere, end der er behov for i produktionen.

Som en del af BAT-kravet skal husdyrbruget have en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse som bl.a. omfatter forsyningssystemer til vand og foder. Planen vil medvirke til at sikre, at der fortsat er fokus på mindst muligt forbrug af råvare.

Derudover skal husdyrbruget dokumenterer at udskillelsen af fosfor og kvælstof i husdyr-gødningen minimeres jf. de beskrevne metoder under BAT-Fodringskrav i afsnittet ovenfor.

Overholdelse af BAT-krav vedr. kontrol, reparation, vedligehold og fodringskrav vurderes i forbindelse med tilsyn eller i forbindelse med at husdyrbruget indsender dokumentation herfor til kommunen jf. krav om årlig indberetning til kommunen som beskrevet ovenfor.

Bat-Energi

Energiforbruget og energiforbrugende aktiviteter er beskrevet i afsnit 2.8.4.

Der er fastlagt bindende BAT-krav til IE-brug vedr. energi. Kravene indebærer, at der ved opførelse af nye stalde eller ved udskiftning af eksisterende belysningskilder skal etableres energieffektiv belysning. I alle staldafsnit udskiftes der løbende til LED-belysning. En del af anlægget er nu med Led-belysning.

Derudover er der bindende BAT-krav om plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse som bl.a. omfatter varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperatur-følere, herunder optimering og optimeret styring heraf. Desuden skal husdyrbruget implementerer et miljøledelsessystem med mål og handlingsplan. Dette sikre forsat fokus på energiforbruget.

Overholdelse af BAT-krav vedr. kontrol, reparation, vedligehold og krav vedr. energieffektiv belysning vurderes i forbindelse med tilsyn eller i forbindelse med at husdyrbruget indsender dokumentation herfor til kommunen jf. krav om årlig indberetning til kommunen som beskrevet ovenfor.

BAT-Vand

Vandforbruget er beskrevet under afsnit 2.9.5. samt de tiltag husdyrbruget praktisere for at minimere vandforbruget.

Som en del af et bindende BAT-krav til IE-brug skal husdyrbruget have en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse som bl.a. skal omfatte udstyr til drikkevand. Herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen. Planen vil medvirke til at sikre, at der ikke sker unødigt vandspild på grund af utætte drikkevandssystemer.

Vandforbrug skal desuden indgå som en del af husdyrbrugets miljøledelse, hvorigennem der fortsat vil være fokus på forbruget af vand.

BAT-Management

Husdyrbruget har allerede mange rutiner og procedure for at sikre at produktionsanlægget fungere optimalt med lavest muligt forbrug og miljøpåvirkning.

IE-husdyrbruget bliver med godkendelsen omfattet af en række særregler for IE-brug som beskrevet ovenfor under afsnit 4.2. Det drejer sig om krav til Miljøledelse, uddannelse af evt. personale, plan for vedligehold mv. som alle har til formål at sikre bedst muligt management på ejendommen.

Miljøstyrelsen vil i løbet af foråret 2020 fremkomme med et materiale der kan anvendes på husdyrbrugene i forhold til uddannelse af personale og vedligehold af anlægget.

En del af det gode management er bl.a. at sikre, at grisene gøder korrekt i stierne. Dette styres ved klimastyring og overbrusning. En del af det gode management er også at sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold for dyr eller mennesker. Det er således standard at stalde vaskes mellem hvert hold grise og der er indgået aftale om skadedyrsbekæmpelse på husdyrbruget.

Konklusion

Der opføres ikke nye anlæg på husdyrbruget.

I forbindelse med godkendelse af det eksisterende anlæg efter ny stipladsmodel søges der om en udvidelse af produktionsarealet i stald 4. Det sker ved at der udskiftes fra 6 cm bredt inventar til 1 cm bredt inventar i stalden.

Ved ansøgning om miljøgodkendelse foretages miljøkonsekvensberegninger i forhold til lugt og ammoniak. Beregningerne viser at emissionerne vedr. lugt og ammoniak overholder husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afskæringskriterier.

Lys, støv og støj er uændret i forhold til nuværende produktion og vurderes ikke at indvirke væsentligt på det omkringliggende miljø.

Der forventes ikke et øget forbrug af foder, vand og energi i forhold til det nuværende produktionsomfang. Og der forventes ikke en øget produktion af typen eller mængden af affald der skal opbevares og bortskaffes.

Det vurderes således at husdyrproduktionen hverken med nuværende tilladelse eller den ansøgte tilladelse vil få utilsigtet miljømæssige konsekvenser.

Bilag

Tabel til beregning af produktionsarealer

Staldtegninger

Stald 5

Stald 4 og 5

Beredskabsplan: Uploadet til husdyrgodkendelse.dk i særskilt bilag

Antallet af husdyrbrug i nærheden defineres i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 stk. 2.