Miljøgodkendelse af havvandsvarmepumper

DIN Forsyning A/S, Citycentralen, Stikvejen 5, Esbjerg,

8. november 2024

ESBJERG KOMMUNE

Industrimiljø

Torvegade 74

6700 Esbjerg

Telefon	7616 1616

E-mail	miljo@esbjergkommune.dk

Web	www.esbjergkommune.dk

Sag nr.: mig-a-2021-32121

Sagsansvarlig: Klaus Holm

Copyright: Alle kort og luftfoto: copyright DDO ®, ©COWI

Tillæg til miljøgodkendelse til etablering og drift af anlæg med havvandsvarmepumper

DIN Forsyning A/S, Citycentralen, Stikvejen 5, Esbjerg

Matrikel nummer:	1201c, Esbjerg Bygrunde (Bygning til havvandsvarmepumpeanlæg)

1202f, Esbjerg Bygrunde (havvandsindtag)

1428/1419c, Esbjerg Bygrunde (havvandsudløb)

CVR-nummer:	32662498

P-nummer:		1016317043

Listepunkt:	Hovedaktivitet: (listepunkt 1.1.b jf. godkendelsesbekendtgørelsen)

Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover, hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.

Hovedaktiviteten er ikke omfattet af denne miljøgodkendelse.

Biaktivitet: (ingen listepunkt)

Havvandsvarmepumpeanlæg.

Miljøgodkendelsen

omfatter: 	Etablering og drift af anlæg med havvandsvarmepumper med en samlet effekt på 72 MW.

Miljøgodkendelsen annonceres på www.dma.mst.dk, den 8. november 2024

Klagefristen udløber den 6. december 2024

Søgsmålsfristen udløber den 8. maj 2025

Indholdsfortegnelse:

Indledning	- 3 -

Afgørelse	- 3 -

Vilkår	- 4 -

Generelt	- 4 -

Indretning og drift	- 4 -

Luftforurening	- 5 -

Støj og vibrationer	- 5 -

Affald	- 5 -

Spildevand (udledning af havvand)	- 5 -

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	- 6 -

Driftsforstyrrelser og uheld	- 6 -

Egenkontrol og driftsjournal	- 6 -

Lovgrundlag	- 6 -

Godkendelsens omfang	- 7 -

Godkendelsens gyldighed	- 7 -

Udtalelser og høringssvar	- 7 -

Miljøteknisk redegørelse og vurdering	- 8 -

Planforhold	- 8 -

Internationale naturbeskyttelsesområder	- 9 -

Kort beskrivelse af indretning og drift	- 12 -

Kort redegørelse for vilkår	- 15 -

BAT/Renere teknologi	- 19 -

Helhedsvurdering	- 20 -

Offentliggørelse	- 20 -

Klagevejledning	- 20 -

Klagefristens udløb	- 21 -

Bilag 1 - Projektets placering.	- 22 -

Indledning

DIN Forsyning Varme A/S ønsker at forøge kapaciteten fra 50 MW til 72 MW for havvandsvarmepumpeanlægget på adressen Stikvejen 5, Esbjerg – på matr. 1201c, Esbjerg Bygrunde. Havvandsindtaget vil fortsat være placeret i havnebassin i Sønderhavn (Østre Forhavnskaj) og havvandsudløbet ved Australienkaj.

DIN Forsyning fik miljøgodkendt anlægget den 24.08.2020. Siden da er kølemidlet blevet fastlagt og varmepumpeanlægget kan ved særlige driftstilfælde levere en effekt, der er større end 50 MW. På grund af disse ændringer søges et tillæg til godkendelsen.

Placeringen af havvandsvarmepumpeanlægget, havvandsindtag og -udløb fremgår af bilag 1.

Godkendelsen omfatter etablering og drift af havvandsvarmepumpeanlægget.

Havvandsvarmepumpeanlægget er teknisk og forureningsmæssigt knyttet til røggaskondenseringen ved fliskedelanlæg, som er under etablering og er dermed en godkendelsespligtig biaktivitet til en godkendelsespligtig virksomhed, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Det havvandsbaserede varmepumpeanlæg og fliskedelanlægget med det tilhørende flislager er to særskilte anlæg og Esbjerg Kommune har valgt at meddele særskilte afgørelser til de to anlæg.

Virksomheden har den 15. juni 2023 indsendt ansøgning om miljøgodkendelse. Esbjerg Kommune har offentliggjort ansøgningen på Digital MiljøAdministration den 4. juli 2023.

Ansøgningen er fremsendt og udarbejdet af Rambøll på vegne af DIN Forsyning.

Godkendelsen er en sammenskrivning af nye vilkår for tillægget og stadig gældende vilkår fra godkendelsen givet i 24.08.2020. Vilkår markeret med en * er nye eller ændrede vilkår og de vilkår er derfor ikke omfattet af retsbeskyttelsen fra tidligere godkendelse fra 24.08.2020. De stjernemarkerede vilkår har en ny retsbeskyttelsesperiode, der gælder fra denne godkendelse, er givet.

Afgørelse

På grundlag af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse med tilhørende bilag meddeler Esbjerg Kommune, Industrimiljø hermed miljøgodkendelse til at tage de ansøgt ændringer af havvandsvarmepumpeanlægget i brug.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, på nedenstående vilkår.

Vilkår

Generelt

Der henvises til vilkår 1-3 i miljøgodkendelsen af Citycentralen d. 2. oktober 2024.

Inden etablering/ibrugtagning af anlæg.

- *Inden etablering af anlægget, skal der fremsendes en uddybende projektbeskrivelse, til godkendelse ved tilsynsmyndigheden.

Den uddybende projektbeskrivelse skal minimum omfatte beskrivelse af overvågning af spildevandsudledningen jf. vilkår 17.

- *Inden anlægget må tages i brug, skal der fremsendes følgende materiale:

Tegningsmateriale ”Som udført” for:

- Situationsplan, med endelig placering af havvandsindtag og -udløb, bygninger mv.

- Kloakplan med angivelse af afløbsledninger, sandfang, olieudskillere, afspærringsventiler.

- Indretningsplan, med angivelse af placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald samt oplysninger om tanke, beholdere og rørføringer.

Samt:

- UTM-koordinater for havvandsindtag og -udløb.

- Procedurer jf. vilkår 8 og 9.

- Virksomheden skal senest den dag virksomheden påbegynder driften af havvandsvarmepumpeanlægget give skriftlig meddelelse herom til tilsynsmyndigheden.

Indretning og drift

Der henvises til vilkår 6 i miljøgodkendelsen af Citycentralen d. 2. oktober 2024.

Indretning

- Virksomhedens anlæg og indretninger, der ved hærværk kan give anledning til forurening, skal udenfor arbejdstiden eller når anlægget ikke er bemandet, være utilgængelig for uvedkommende - ved indhegning af aktiviteter/anlæg med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller tilsvarende foranstaltninger.

- Der må ikke anvendes belægningstyper på havvandssystemets overflader, der kan give anledning til miljøpåvirkning af recipienten.

Ved brug af belægningstyper som fx nano-behandlet belægning skal det forinden dokumenteres, at der ikke sker miljøpåvirkning fra belægningsmaterialet til havvandet ved anvendelse i anlægget.

- Køleanlæg og beholdere til flydende kølemidler skal:

-	placeres indendørs på tæt belægning og uden afløb,

- 	være sikret mod oversvømmelse i tilfælde af stormflod, skybrud ol.

- 	være sikret mod påkørsel

- 	være tætte og i god vedligeholdelsesmæssig stand

- 	indrettes så evt. spild i tilfælde af rørbryd, tankkollaps eller lignende kan tilbageholdes.

Kølemidler

- *Der skal anvendes R744 (CO2) som brug af kølemiddel til brug i havvandspumpeanlægget.

Procedurer

- Der skal foreligge opdaterede procedurer for hvordan forureningsuheld og væsentlige spild håndteres. Procedurerne skal indeholde instrukser om, hvad der skal foretages for at stoppe yderligere spild og begrænse forureningen. Endelig skal procedurerne indeholde en instruks for, hvordan myndighederne informeres.

- Der skal foreligge opdaterede procedurer for:

- eftersyn og rensning af indløbsfiltre for havvand

- mekanisk rengøring af varmevekslere og rør

- håndtering og registrering af kølemiddel udslip i bygning og til havvandsvarmepumper

- vedligeholdelse af måle, overvågning og alarmudstyr til måling af kølemidler i bygning

- håndtering af overskridelser af maksimal temperatursænkning på udledt havvand (jf. vilkår 13)

- håndtering af isdannelse i varmeveksler

- håndtering af blokering af havvandsindløb

- tømning af kølemiddel fra kølesystem til opbevaringstank i fm. eftersyn af kølesystem.

Luftforurening

Der henvises til vilkår 10 i miljøgodkendelsen af Citycentralen d. 2. oktober 2024.

Støj og vibrationer

Der henvises til vilkår 20-25 i miljøgodkendelsen af Citycentralen d. 2. oktober 2024.

Affald

- Følgende affaldstyper må maksimalt oplagres i de anførte mængder.

| Affaldstype | Maksimal oplag |
| --- | --- |
| Farligt affald - Brugt smøreolie og - opsamling fra evt. spild/uheld. | 500 kg |

Spildevand (udledning af havvand)

- Der må kun ske direkte udledning af afkølet havvand og udledningen skal ske i det eksisterende havvandsudløb, placeret som angivet i bilag 1.

- *Der må maksimalt udledes 18.000 m3/time (svarende til ca. 5 m3/s i gennemsnit).

- Temperaturen på det udledte havvand ved havvandsudløbet må maksimalt være 3 °C lavere end temperaturen på havvandet i havvandsindtaget i gennemsnit pr. time.

- Kravet til maksimal udledt havvandsmængde og temperatur (jf. vilkår 12 og 13) er absolutte krav, som ikke må overskrides.

- Der må kun udledes rent havvand, dvs. der må ikke tilsættes kemiske stoffer, pesticider eller lignende til havvandet. Der må endvidere ikke anvendes kemiske stoffer, pesticider eller lignende til rengøring af begroninger mv. i havvandssystemet.

- Der må ikke foretages returskyldning af opsamlet materialet fra grovfilteret - dette skal opsamles og bortskaffes som affald.

Naturligt forekommende materiale, som fx muslinger og alger, som opsamles på det fine filter, må gerne returskylles til havet.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Der henvises til vilkår 27-32 i miljøgodkendelsen af Citycentralen d. 2. oktober 2024.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der henvises til vilkår 34-38 i miljøgodkendelsen af Citycentralen d. 2. oktober 2024.

Egenkontrol og driftsjournal

Der henvises til vilkår 39 og 40 i miljøgodkendelsen af Citycentralen d. 2. oktober 2024.

- Der skal etableres kontinuert måling og overvågning, der dokumenterer overholdelse af følgende vilkår:

- Maksimalt havvandsflow, jf. vilkår 12.

- Maksimal temperaturafkøling af havvand, jf. vilkår 13.

Medmindre andet skriftligt accepteres af tilsynsmyndigheden, skal:

- temperatur- og flowmålere på havvandsindtag og -udløb, have en målenøjagtighed på minimum ±5%.

- logning af data fra temperatur- og flowmålere, minimum foretages hvert 10. minut (som øjebliksværdier eller som gennemsnitsværdier ved hyppigere målinger).

Temperaturmålere og flowmålere skal kontrolleres i henhold til leverandørens anvisninger – dog minimum 1 gang årligt. Kontrollen skal foretages af producenten eller et uvildigt firma, der har dokumenteret erfaring heri.

- Virksomheden skal mindst én gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af alarmsystemer og nødstop.

Lovgrundlag

Havvarmepumpeanlægget er indenfor samme anlægsområde som DIN Forsynings eksisterende reserve- og spidslastcentral samt i tilknytning til fliskedelanlægget. Da havvandsvarmepumpeanlægget er knyttes teknisk og forureningsmæssigt til røggaskondenseringen fra det kommende fliskedelanlæg er det dermed en godkendelsespligtig biaktivitet til en godkendelsespligtig virksomhed.

Miljøgodkendelsen meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 34, stk. 5, behandles spørgsmål om tilladelse til udledning af spildevand direkte til vandløb, søer eller havet fra en listevirksomhed samtidig med afgørelsen om miljøgodkendelse. Miljøgodkendelse indeholder derfor samtidig en tilladelse til direkte udledning af spildevand.

Esbjerg Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed.

Godkendelsens omfang

Godkendelsen omfatter ændringer til drift af havvandsvarmepumpeanlægget og er sammenskrevet med nuværende miljøgodkendelse af anlægget.

Som forudsætning for godkendelsen gælder de oplysninger der fremgår af ansøgningsmaterialet, samt oplysninger, som herudover er tilgået miljømyndigheden i forbindelse med ansøgningen.

Godkendelsens gyldighed

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 32 eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78a.

Udtalelser og høringssvar

Ansøgning om miljøgodkendelse er offentliggjort på DMA – Digital Miljøadministration www.dma.mst.dk den 4. juli 2023.

Det er i forbindelse med annonceringen oplyst at, alle med interesse i sagen kan se ansøgningsmaterialet, ligesom alle kan indsende skriftlige kommentarer til ansøgningen. Endvidere kan alle med interesse for sagen anmode om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger, samt skriftligt kommentere udkast til miljøgodkendelse indenfor en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet.

Esbjerg Kommune har ikke modtaget bemærkninger til ansøgningen.

Et udkast til miljøgodkendelse har være sendt til høring ved Rambøll (som ansøgere) og ved DIN Forsyning Varme A/S.

Esbjerg Kommune har vurderet, at der ikke forekommer andre parter i sagen end virksomheden, som i henhold til forvaltningslovens § 19 har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Miljøteknisk redegørelse og vurdering

Ejer og ansvarsforhold

Virksomheden er beliggende på: Stikvejen 5, Esbjerg

Virksomheden ejes af:

Navn: DIN Forsyning A/S

Adresse: Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg Ø

Telefonnr.: 74747474

E-mail: post@dinforsyning.dk

Den ansvarlige for virksomhedens drift:

Navn: Adm. Direktør Helle Damm-Henrichsen

Adresse: Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N

Telefonnr.: 74747010

E-mail: hdh@dinforsyning.dk

Planforhold

Kommuneplan

Virksomheden er i Kommuneplan 2018 – 2030 for Esbjerg Kommune – beliggende i rammeområde 01-100-190 – ”Område mellem Estrupvej og Sahara”, der er udlagt til forsyningsanlæg, forbrændingsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg, naturgasanlæg, biogasanlæg, solenergianlæg og lignende.

Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 70/70/70 dB(A) uden for egen grundgrænse i området.

Lokalplan

Området er omfattet at Lokalplan nr. 381, idet virksomheden er beliggende i lokalplanens delområde D1, der er udlagt til kraftværker og havneerhverv med særlige beliggenhedskrav som asfaltværker, kemisk industri o.l. samt enden erhverv og industri op til klasse 7 erhverv, som har relation til havnen, men ikke nødvendigvis kræver kajnærhed.

Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 70/70/70 dB(A) uden for egen grundgrænse i området – dog skal støjgrænsen ved tilstødende erhvervsområde (F) overholde støjgrænsen på 60/60/60 dB(A).

Esbjerg Kommune vurderer, at havvandsvarmepumpeanlægget, kan sidestilles med de virksomhedstyper, der fremgår af lokalplan, og at virksomheden er forenelig med lokalplanens formål.

Projektet kan således udføres inden for den gældende Kommune- og lokalplanlægning og er ikke i konflikt med gældende bygge- og beskyttelseslinjer.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Virksomheden har indsendt en ansøgning i forhold til miljøvurderingslovens § 18.

Havvandsvarmepumpeanlægget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3a og 13a:

- Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter der ikke er omfattet af bilag 1).

- Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Esbjerg Kommune har derfor foretaget en screening af projektet ift. miljøvurderingsloven og har d. 3. juli 2024 truffet afgørelse om, at det ansøgte, ikke vil påvirke miljøet væsentligt i negativ retning, og at der derfor ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensvurdering.

Spildevandsplan

Virksomheden er beliggende i område på Esbjerg Havn, der er omfattet af Esbjerg kommunens Spildevandsplanen 2022 – 2027. Området er separatkloakeret med afledning af spildevand til renseanlæg Vest. Overfladevand afledes til regnvandssystemet, der udledes i havnen, som angivet på nedenstående kort.

Figur 1. Placering af udløb fra regnvandssystemet.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Natura 2000-områder og artsbeskyttelse (bilag IV-arter)

I henhold til § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

I henhold til § 10 stk. 1 i habitatbekendtgørelsen, skal der ligeledes foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Afstanden fra varmepumpeanlægget og havvandsudløbet til nærmeste Natura 2000-område fremgår af nedenstående skema.

| Nærmeste Natura 2000-områder er: | Afstand til havvandsvarme- pumpeanlægget | Afstand til havvandsudløbet |
| --- | --- | --- |
| - EF-fuglebeskyttelsesområde: F57 Vadehavet - Habitatområde: H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde - Ramsarområde: R27 Vadehavet | 1,5 km | 0,8 km |

Der er foretaget en væsentlighedsvurdering af ændringerne for havvandsvarmepumpeanlæggets påvirkningen på Natura 2000-interesser og beskyttede arter. Væsentlighedsvurderingen er udarbejdet af Rambøll til brug for Esbjerg Kommunes vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000 interesser.

Af væsentlighedsvurderingen fremgår det, at nedenstående punkter er vurderet til potentielt at kunne medføre en påvirkning af omgivelserne. Dette omhandler:

- Temperatursænkning som følge af udledning af afkølet havvand

- Risiko for lækage af kølemiddel

- Ændring af strømningsforhold

- Ændring af sedimentationsforhold

- Støj fra drift af havvandsvarmepumper (over og under vand)

- Risiko for fisk ved indtag af havvand

Det er i væsentlighedsvurderingen vurderet at miljøpåvirkningerne ved henholdsvis ændring af strømningsforhold, støj over og under vand fra driftsfasen, risikoen for fisk ved indtag af havvand samt risiko for lækage af kølemiddel i form af CO2 til havvand og konsekvenserne heraf er ubetydelige, og derfor ikke indgår i vurdering af påvirkninger af bilag IV-arter.

Anlægget er etableret i et område, hvor der ikke vurderes at være yngle- og rastesteder for flagermus, birkemus, odder, markfirben, løgfrø, strandtudse, spidssnudet frø, stor vandsalamander, grøn mosaikguldsmed eller grøn kølleguldsmed, som er de bilag IV-arter der forekommer i Esbjerg Kommune. Flagermus vil formodentlig findes i eller så nær projektområdet, at de vil opleve støj fra projektet. Flagermus er dog generelt ikke særligt støjfølsomme og da anlægget skal overholde de vejledende støjgrænser, vurderes arter af flagermus, ikke at blive væsentligt påvirket af projektet. Projektet vurderes derfor hverken i anlægs- eller i driftsfasen at kunne påvirke ovennævnte bilag IV-arterne væsentligt og projektet vil ikke blive beskrevet nærmere i forhold til disse arter.

Den potentielle påvirkning af temperatursænkningen som følge af udledning af afkølet havvand samt risiko for lækage af kølemiddel til havvand, beskrives yderligere i nedenstående.

Temperatursænkning som følge af udledning af afkølet havvand.

Der er foretaget en vurdering af potentielle påvirkninger i driftsfasen, hvor det er vurderet at temperatursænkningen ifm. udledning af afkølet havvand potentiel kan påvirke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for hhv. habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet. Der er foretaget kuldespredningsberegninger for en temperatursænkning ved hhv. sommerperiode med lav vandstand og en vinterperiode med høj vandstand. Temperatursænkninger på 1 °C eller mindre vurderes generelt, at være ubetydelige for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget.

Af væsentlighedsvurderingen vedr. temperatursænkningen fra havvandsudledningen fremgår det bl.a.:

- Modelberegningerne viser, at den store vandudskiftning i området i forbindelse med tidevandet og den generelt store vandbevægelse i området medfører en stor opblanding af det afkølede havvand fra havvandsudledningen.

- Der vil helt lokalt omkring udledningen af havvand fra varmepumpeanlægget, være en sænkning af havvandstemperaturen på mere end 1 °C. Da afstanden til nærmeste naturtyper, (vadeflade og bugt) er på 800 m, vurderes naturtyper ikke at blive påvirket af temperatursænkningerne på mere end 1 °C, som forekommer lokalt omkring havvandsudledningen.

- Det er vurderet, at de marine arter på udpegningsgrundlaget ikke bliver påvirket negativt af temperatursænkninger over 1 °C, som forekommer lokalt omkring havvandsudledningen.

- Temperatursænkningen ved udledning af afkølet havvand ved havvandsudledningen, vurderes at udgøre en ubetydelig påvirkning af det marine liv omkring udledningen, som ikke vil føre til væsentlig påvirkning af havpattedyr, fugle, fisk og andre arter på udpegningsgrundlaget eller føre til at arterne ikke kan opnå gunstige bevaringsstatus.

Kumulative effekter

I væsentlighedsvurderingen konkluderes det, at anlæggelse og drift af havvandsvarmepumpeanlægget sammenholdt med mulige kumulative effekter, ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af habitattyperne vadeflade eller bugt – eller af dyre- og fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura-2000-område N89 Vadehavet, delområde H78 Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde samt fuglebeskyttelsesområde F57. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke naturtypernes eller arternes bevaringsstatus eller deres mulighed for at opnå eller opretholde gunstige bevaringsstatus.

Esbjerg Kommunes vurdering.

Esbjerg Kommune vurderer, at ændring af drift af havvandsvarmepumpeanlægget sammenholdt med mulige kumulative effekter, ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af habitattyperne vadeflade eller bugt – eller af dyre- og fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura-2000-område N89 Vadehavet, delområde H78 Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde samt fuglebeskyttelsesområde F57. Det vurderes at projektet ikke vil påvirke naturtypernes eller arternes bevaringsstatus eller deres mulighed for at opnå eller opretholde gunstige bevaringsstatus.

Esbjerg Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at projektet ikke kan påvirke Natura 2000-områderne væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder og beskyttede arter.

UNESCO verdensarv.

Den danske del af Vadehavet har siden juni 2014 været på UNESCO's liste over verdensarv. Der følger ikke nye reguleringer af området med udpegningen. UNESCO udpeger kun områder, der i forvejen er godt beskyttet, og Vadehavet er allerede i dag et natur- og vildtreservatområde og har en meget høj grad af beskyttelse.

Vandområdeplan Jylland og Fyn.

Vadehavet hører til Vandområdeplan for Jylland og Fyn 2021 -2027. Esbjerg Havn ligger i hovedvandopland 1.10 Vadehavet og kystvandoplandet Grådyb tidevandsområde (121). Miljømålet er at opnå god økologisk tilstand i Vadehavet.

Den økologiske tilstand for Grådyb tidevandsområde (havområdet udfor Esbjerg) er ringe, hvilket skyldes, at den økologiske tilstandsklasse for klorofyl (fytoplankton) er ringe, og dermed væsentligt højere end grænsen for god økologisk tilstand for klorofyl (målt som klorofyl a) på 7,5 μg/l, som er fastlagt for området i BEK 1001 af 29/06/2016. Den økologiske tilstand for bundfauna er ringe, mens kvalitetselementet ålegræs ikke anvendes på Vestkysten. 

Den kemiske tilstand af kystvande ud til 1-sømile grænsen og til 12-sømile grænsen, inddeles i henholdsvis god, ikke god eller ukendt kemisk tilstand. Opnåelsen af god kemisk tilstand fastsættes på baggrund af koncentrationen af stoffer, som er optaget på EU’s liste over prioriterede stoffer, hvilket i Danmark er implementeret gennem Bekendtgørelsen om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.

Den kemiske tilstandsklasse for vandområdet ved Esbjerg Havn ud til 1-sømile grænsen og ud til 12-sømile grænsen er ikke god.

Da kuldespredningsberegningerne viser, at en sænkning af havvandstemperaturen på mere end 1 ºC kun sker helt lokalt omkring udledning af havvand fra varmepumpen, vurderes der ikke at ske en væsentlig påvirkning af muligheden for opnåelse af god miljøtilstand for Grådyb tidevandsområde ved drift af havvarmepumpen.

Kort beskrivelse af indretning og drift

Miljøgodkendelsen omfatter drift af havvandsvarmepumpeanlæg med kapacitet op til 72 MW med CO2 som kølemiddel. Beskriv hvad der er godkendt og hvornår

Der er søgt om tilladelse til øget kapacitet op til 72 MW for det allerede etablerede havvandsbaserede varmepumpeanlæg. Anlægget består af en bygning med varmepumper, der via nedgravede rørføringer forbindes til et havvandsindtag og -udløb.

Overordnet situationsplan for projektområdet, fremgår af Figur 2.

Figur 2. Overordnet situationsplan for projektet. Bygning til varmepumper er angivet med VP på kortet.

Kølemiddel

Virksomheden har fastlagt, at der som kølemiddel skal anvendes R744 (CO2). CO2 er et naturligt kølemiddel, der leverer bæredygtig og energieffektiv køling. Ved udslip af CO2, kan der overordnet set skelnes mellem CO2-gasudslip og CO2-væskeudslip. Gasudslip vil aldrig give anledning til væskedannelse. Den mest sandsynlige udslipshændelse med CO2 på væskeform er en mindre lækage ved f.eks. en flangesamling eller brud på et ca. ø12 mm impulsrør til trykmåling, hvor en mindre mængde væske strømmer ud. Her vil den udstrømmende CO2 øjeblikkelig delvist fordampe til CO2-gas, delvist danne tøris (CO2-sne). Sneen vil lægge sig på overflader og herfra fordampe. CO2’en vil ikke være på væskefase i disse hændelser.

Ved en større (usandsynlig) CO2-lækage i fordamperen vil CO2 på væskeform strømme ud fra lækagepunktet og øjeblikkelig påbegynde fordampning. ”Sluttilstanden” i dette uheld vil være en nogenlunde ligelig blanding (vægtmæssigt set) af CO2 på gasfase og CO2 som tøris/sne. Tørisen vil efterfølgende fordampe direkte uden først at være en væske. Kun lige i selve lækageåbningen og en kortere strækning ud fra lækagestrålen vil CO2’en være på væskeform, og den vil altså pga. sin flygtighed stort set øjeblikkelig overgå til gasfase og tøris. Forestiller man sig at lækagen sker tæt på gulvet vil CO2 på væskeform nå gulvet før det fordamper eller fryser til tøris.

For at sikre mod frostskader på afløbssystemet ved evt. udslip af kølemiddel i varmpumpebygningen afproppes afløb i normal drift og åbnes kun, når der er behov for afledning af vand, primært i forbindelse med rengøring/spuling med vand. Dette sikrer, at flydende CO2 ikke kan nå kloakrørene og give frostskader.

Drift og driftstid.

Varmepumpeanlægget forventes at være i døgndrift, alle ugens dage i perioden fra september til maj – begge måneder inklusiv. I tilfælde af manglende produktion på Energnist, kan varmepumpeanlægget ligeledes levere varme i de øvrige måneder.

Der forventes en årlig driftstid svarende til 4.400 fuldlasttimer.

Produktionskapacitet og processer.

Kapaciteten på havvandsvarmepumperne øges. Det valgte CO2 varmepumpeanlæg kan i nogle lastpunkter yde op til 72 MW. DIN Forsyning ønsker at udnytte muligheden for øget varmeproduktion på varmepumpeanlægget, da dette kan medvirke til reduceret drift på fliskedelanlægget eller andre spidslastanlæg (Citycentralen, bioolie og naturgas) og dermed mindre afbrænding af træflis.

En større varmeproduktion på havvandsvarmepumperne vil betyde, at den afkølede vandmængde øges fra 4 m3/s op til ca. 5 m3/s ved maksimal drift.

Varmepumpeanlægget drives af el og producerer fjernvarme ved at nedkøle havvandet. Ved drift af fliskedelanlægget ledes vandet fra havvandindtaget direkte frem til røggaskondensering på fliskedlerne, og herefter til havvandsvarmepumpen og inden det returneres til havvandsudløbet, se Figur 3.

Figur 3. Flowdiagram for procesforløb mellem bl.a. havvandsvarmepumper, fliskedelanlæg og Citycentralens eksisterende anlæg.

Forventet forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer:

Det forventes, at havvandsvarmepumperne vil stå for ca. 17-18 % af varmeforsyningen i 2025.

Udvalgte tekniske oplysninger for havvandsvarmepumpeanlægget:

- El-forbrug: 16.000 kW.

- Smøreolie: ca. 5 tons/år

- Kølemiddeloplag: 	CO2: max. 30 tons.

- Havvandsflow

- normal drift: 	47.520.000 m3/år

- normal drift: 	3 m3/s

- maksimal drift: 	5 m3/s (svarende til maks. 18.000 m3/time).

- Maksimal havvandskøling: 3°C

Etablering og påbegyndelse af drift

Ændringerne til anlægget vil blive taget i drift fra godkendelsen gives.

Spildevand

Havvandsvarmepumperne udleder afkølet vand i havet. En større varmeproduktion på havvandsvarmepumperne vil betyde, at den afkølede vandmængde øges fra 4 m3/s op til ca. 5 m3/s ved maksimal drift. Der er gennemført nye kuldespredningsberegninger

med de nye betingelser og gennemført en ny Natura 2000-væsentlighedsvurdering, jf. bilag 3.

Spildevand fra pumpehus ved Østre Forhavnskaj vil også blive udledt. Vandet fremkommer i forbindelse med rensning af havvandsledninger, hvor der vil være vandspild, der opsamles i en sump. Dette forventes foretaget 10-30 gange i løbet af en sæson. Vandet vil ikke blive tilført nogle forurenende stoffer. Der vil ikke blive brugt kemikalier i processen.
I forbindelse med vedligehold vil der også være komponenter i anlægget, der har brug for at blive drænet for havvand. Disse komponenter vil også blive drænet til udløb, hvor det opsamles i buffersystem inden udledning efter kommunens anvisninger.

Der meddeles i nærværende afgørelse tilladelse til direkte udledning af afkølet havvand og spildevand (havvand) fra pumpehus.

Kort redegørelse for vilkår

I overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen § 21 stk. 1 skal der stilles relevante vilkår til en række punkter (pkt. 1-13), herunder vilkår til virksomhedens indretning og drift, emissionsvilkår mv.

Nedenfor er en gennemgang af de vilkår, der bortfalder eller ændres. Vilkår angivet i fed er nye vilkårsnumre, mens de andre vilkår er de gamle vilkårsnumre.

Generelt

Anlægsarbejde, nedramning af spuns.

Vilkår 1.	Vilkår til nedramning af spuns ved kajanlæg er fjernet, da denne del af anlægsarbejdet er afsluttet.

Inden etablering/ibrugtagning af anlæg.

Vilkår 1. 	Vilkår om overvågning og alarmsystemer for kølemidler er fjernet, da der ikke er krav om det ved CO2 som kølemiddel.

Vilkår 2.	Da kølemiddel er fastlagt, fjernes den del fra vilkåret.

Esbjerg Kommunes vurdering.

Det vurderes, at det med de stillede vilkår er sikret at tilsynsmyndigheden er underrettet om projektet og kan godkende sikkerhedssystemer, der etableres.

Indretning og drift

Kølemidlet fastlægges til at være CO2. På baggrund af dette frafalder dele af vilkårene, da det vurderes, at CO2 ikke har samme sikkerhedsmæssige krav som andre mere miljø- og sundhedsfarlige kølemidler. Oplysninger om indretning og drift er nærmere beskrevet i ovenstående afsnit Kort beskrivelse af indretning og drift. På baggrund af disse oplysninger, stilles der vilkår til såvel indretning og kølemidler.

Indretning

Vilkår 11.	Da CO2 ikke er skadeligt for vandmiljøet, etableres der ikke en opsamlingstank til lækageopsamling. Vilkåret bortfalder som i overensstemmelse med det ansøgte.

Kølemidler

Vilkår 7.	Der stilles vilkår om, at der skal bruges det valgte kølemiddel, R744 (CO2). Andre kølemidler må ikke anvendes uden forudgående godkendelse.

Procedurer

Vilkår 8-9.	Procedurer for udslip af kølemiddel til havvandsledning samt måling og overvågning i havvand er ikke længere relevant i forhold til miljøgodkendelsen. Vilkåret er stillet i overensstemmelse med det ansøgte.

Esbjerg Kommunes vurdering.

Det vurderes, at der med de stillede vilkår til indretning omkring havvandssystemet sammen med vilkår om overvågning af kølesystemet mv, er stillet tilstrækkelige krav til indretning og drift, så risikoen for forurening fra køleanlægget er minimeret.

Spildevand (udledning af havvand)

Der pumpes havvand ind fra havvandsindtaget i havnebassinet. Havvandet føres direkte frem til havvandsvarmepumpen og evt. via røggaskondensering på flis-kedlerne, inden det udledes i havvandsudløbet.

Indtag og udløb adskilles for at undgå termisk kortslutning. Der er søgt om tilladelse til udledning af havvand der er afkølet med op til 3 °C iht. det indpumpede havvand.

Havvands-indløbstemperaturen vil blive målt ved flere punkter med henblik på at udtrykke den korrekte havvandstemperatur, og der vil blive benyttet frekvensstyring af havvandsvarmepumper og varmepumpers fordampning med henblik på nøjagtig temperaturregulering af havvandets udløbstemperatur.

Havvandsmængden udgør op til 5 m3/s, men vil i daglig drift være på 3 m3/s.

Der vil ikke blive anvendt kemisk rensning eller pesticider til at fjerne muslinger.

Når havvandet anvendes til røggaskondensering fra flis-kedlerne er risikoen for udvaskning af forurenede stoffer fra røggassen minimal, idet der foretages indirekte kondensering (lukkede systemer).

Yderligere oplysninger om indretning og drift af havvandssystemet er nærmere beskrevet i ovenstående afsnit Kort beskrivelse af indretning og drift. Der er foretaget en væsentlighedsvurdering af udledningen af havvand. Væsentlighedsvurderingen, herunder vurdering af potentielle påvirkninger af recipienten er nærmere beskrevet i afsnittet Internationale naturbeskyttelsesområder.

På baggrund af oplysninger, vurderinger mv. i disse to afsnit, er der i miljøgodkendelsen stillet følgende vilkår til udledning af havvand (spildevand).

Vilkår 12.	Der stilles vilkår til maksimalt flow på maks. 18.000 m3/døgn samt til maksimalt temperatursænkning mellem havvandsindtag og -udløb. Vilkåret er stillet i overensstemmelse med det ansøgte.

Esbjerg Kommunes vurdering.

Som angivet i afsnittet Internationale naturbeskyttelsesområder, er det Esbjerg Kommunes vurdering, at naturtyper ikke vil kunne blive påvirket og at hverken pattedyr, fisk, fugle eller andre arter på udpegningsgrundlaget vurderes at have en særlig tilknytning til havneområdet eller vurderes til at blive påvirket af den lavere temperatur, der vil være helt lokalt her. Endvidere vurderes det, at fremgangsmåde for rengøring af anlægget heller ikke at kunne påvirke Natura 2000-området.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden er beliggende udenfor område med drikkevandsinteresser, efter bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer. Virksomheden er endvidere beliggende udenfor indvindingsopland til alment vandværk.

Esbjerg Kommune administrerer planforhold i disse områder efter de retningslinjer, der er fastlagt i bekendtgørelse vedr. drikkevandsinteresser mm om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.

Ved nyetablering eller væsentlig ændring af virksomheder, som kræver ændring af lokalplan/kommuneplan og hvor virksomheden er omfattet af bilag 1 i” Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse” skal der udarbejdes en grundvandsredegørelse (kommuneplantillæg).

Esbjerg Kommune vurderer, at ændring af havvandsvarmepumpeanlæg på den pågældende lokalitet ikke kræver ændring af kommune/lokalplan, og at der ikke skal udarbejdes en grundvandsredegørelse.

Ejendommen er ikke kortlagt som mulig forurenet (V1) eller forurenet (V2) grund.

Tag- og overfladevand afledes til Esbjerg Havns regnvandssystem – der leder vandet ud i havnen.

Det er oplyst, at området, hvor havvandsvarmepumpeanlægget skal etableres, ligger i kote ca. 4 m DVR90 og at det forventes at koten hæves til kote 6,0 m DVR90 af hensyn til klimasikring.

Jf. seneste højvandsstatistik vil en nutidig 100 års middeltidshændelse resultere i en vandstand på 4,05 m. Esbjerg Kommunes gældende oversvømmelseskortlægning for udviklingen frem mod 2050 tager udgangspunkt i en forventet havspejlsstigning i perioden på 0,3 meter. Der forventes, at en sikring mod stormflod til kote 6 m DVR90 vil være tilstrækkelig, også selvom ovenstående forventning er forbundet med usikkerhed og bl.a. ikke medtager bølgevirkninger ved stormfloder samt forventninger om hyppigere stormfloder.

I vilkår 6 er der stillet vilkår om, at køleanlægget skal etableres, så det er sikret mod oversvømmelse i tilfælde af stormflod, skybrud ol.

Af ansøgningen fremgår det, at smøreolie og farligt affald vil blive opbevaret indendørs på tæt belægning.

For det ansøgte kølemiddel gælder det, at det har et kogepunkt, der ligger på -79°C. Kølemidlet opbevares i beholdere under tryk som flydende produkter. I tilfælde af lækage vil kølemidlet fordampe fra overfladen, og kølemidlet vil dermed ikke udgøre en risiko ift. jord, grundvand og overfladevand.

I overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 21 er der stillet vilkår om beskyttelse af jord og grundvand.

Esbjerg Kommunes vurdering.

Det vurderes, at ved overholdelse af de stillede vilkår vil risikoen for at virksomhedens aktiviteter giver anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand minimeret. Det vurderes endvidere, at virksomheden kan overholde de stillede vilkår.

Driftsforstyrrelser og uheld

Af godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 1 punkt 10 og 11 fremgår det, at der i miljøgodkendelsen skal stilles vilkår om, hvordan virksomheden skal forholde sig i unormale driftssituationer samt andre vilkår til virksomhedens indretning og drift, der er nødvendige for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.

I forbindelse med driften af havvandsvarmepumpeanlægget er der identificeret følgende muligheder for driftsforstyrrelser:

  - Blokering af havvandslednings indløb med større komponenter/fragmenter

  - Udslip af kølemiddel fra varmepumpe til rørledning med havvand

  - Slitage på rørsystem med havvand

  - Biofilm på rør og varmeveksler med havvand

  - Udslip af kølemiddel til luft fra havvandsvarmepumpeanlæg

  - Is-dannelse i varmevekslere

  - Nødstrømsanlæg

Havvandstemperaturer under 1˚C vil potentielt give anledning til isdannelse i varmevekslerne og dermed risiko for beskadigelse af udstyr. Dette vil blive forebygget ved hjælp af hensigtsmæssig styring af varmeveksler og/eller hensigtsmæssig mekanisk rensning af disse.

Af ansøgningen fremgår det, at anlægget vil blive forsynet med automatisk overvågning, og at der vil straks blive reageret, hvis der opstår driftsforstyrrelser.

Egenkontrol og driftsjournal.

I overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 21 fastsættes vilkår til virksomhedens egenkontrol.

Vilkår 33-34.	Tidligere vilkår omkring overvågning af måle- overvågning og alarmeringsudstyr i tilfælde af udslip af kølemiddel er fjernet, da CO2-baserede anlæg ikke kræver overvågning i samme omfang. Ligeledes er vilkår omkring lukkeventil fjernet, da en aflukning af havvandsloopet ikke giver en reduktion af risikoen for mennesker eller miljø. Vilkår er formuleret som ansøgt.

Vilkår 36.	Indberetning af data fra tidligere vilkår 33-34 er irrelevant, da krav om dataregistreringen ophører. Det tidligere vilkår 36 frafalder af den årsag som ansøgt.

Esbjerg Kommunes vurdering.

Det vurderes, at virksomheden ved overholdelse af de stillede vilkår vil der blive ført en effektiv egenkontrol med virksomhedens indretninger og produktionsanlæg. Det er Esbjerg kommunes vurdering, at virksomheden kan overholde de stillede vilkår.

Basistilstandsrapport

Virksomheder, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, og som bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, som stammer fra en bilag 1-aktivitet, skal, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14, udarbejde en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening (basistilstandsrapport).

Havvandsvarmepumpeanlægget er ikke en aktivitet, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og anlægget er derfor ikke omfattet af kravet om basistilstandsrapport.

Risiko

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

BAT/Renere teknologi

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT).

I forbindelse med miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse af virksomheder/anlæg, skal der derfor stilles krav til virksomheden, der svarer til det der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi.

EU har i den forbindelse udfærdiget såkaldte BREF-dokumenter for en række virksomheder/anlæg, hvori det fastlægges, hvad der anses for at være den bedste tilgængelige teknologi for den pågældende virksomhedstype/anlægstype.

I ansøgningen er der fremsendt nedenstående redegørelse for BAT:

”Projektet bidrager fortsat positivt til energianlægs overholdelse af BAT 12, pkt. k, i EU

Kommissionens gennemførelsesafgørelse offentliggjort 17. august 2017 C (2017) 5225, der fastsætter konklusionerne om den bedst tilgængelige teknik (BAT-konklusioner) for store fyringsanlæg.

Til havvandsvarmepumperne er valgt CO2 som kølemiddel, og der er benyttes ikke stoffer, som er på Listen Over Uønskede stoffer (LOUS).

BREF-dokumentet om Energieffektivisering fra juni 2008 er også relevant at betragte i relation til dette projekt, idet dokumentet indeholder retningslinjer og konklusioner angående energieffektivitetsteknikker, der anses for at være forenelige med den bedste tilgængelige teknik i generel forstand for alle anlæg, der er omfattet af IPPC-direktivet.

Det fremgår af dette BREF-dokument at ”det er BAT at identificere muligheder for at opnå optimal energigenvinding i anlægget, mellem systemer i anlægget og/eller i forholdet til en eller flere tredjeparter”. Det vurderes at anvendelse af det nye havvandsvarmepumpeanlæg (sammen med de nye fliskedelanlæg) opfylder dette punkt. Fuld udnyttelse af havvandsvarmepumpernes kapacitet vurderes derfor at være BAT.”.

Esbjerg kommune har ikke yderligere at tilføje i relation til BAT.

Helhedsvurdering

Esbjerg Kommune vurderer, at ændringerne ved havvandsvarmepumpeanlægget kan indrettes og drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlige forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1, når indretning og driften er i overensstemmelse med de oplysninger der ligger til grund for afgørelsen og når de fastsatte vilkår overholdes.

Endvidere vurderes det, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænser forurening ved anvendelse af BAT.

Øvrig regulering

Virksomhedens affald skal bortskaffes i overensstemmelser med Esbjerg Kommunes affaldsregulativ/anvisninger.

Offentliggørelse

Afgørelsen annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt.

Afgørelsen kan ses på Digital MiljøAdministration (DMA) - dma.mst.dk/

Der er adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91 stk. 1, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren

- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

- Sundhedsstyrelsen

- Foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via linket kpo.naevneneshus.dk

Klageportalen findes også via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Esbjerg Kommune. Hvis Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sender Esbjerg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget."

Klagefristens udløb

Klagen skal indgives senest den 6. december 2024.

Orientering om klage

Hvis Esbjerg Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Esbjerg Kommune virksomheden herom.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i afgørelsen. Udnyttes afgørelsen sker dette dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Esbjerg Kommune har meddelt afgørelsen, dvs. senest den 8. maj 2025.

Henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede på telefon (direkte) 7616 1381.

Med venlig hilsen

Klaus Holm

Specialist

Bilag:

  - Kort med angivelse af projektets placering.

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, dnesbjerg-sager@dn.dk

Friluftsrådet, Sydvestjylland@friluftsraadet.dk

Sundhedsstyrelsen, sesyd@sst.dk

Esbjerg Havn, adm@portesbjerg.dk

Din Forsyning A/S, isn@dinforsyning.dk

Rambøll A/S, Att.: Henriette Salling, hts@ramboll.dk

Bilag 1 - Projektets placering.

Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Tlf.: 76 16 16 16

miljo@esbjergkommune.dk

www.esbjergkommune.dk

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12.01.2024 om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

Miljøvurderingsloven: Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 4 af 03.01.2023, om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Notat: Natura 2000 – Væsentlighedsvurdering for havvandsvarmepumper udarbejdet af Rambøll, 13.10.2021.

Notat: Numerisk modellering, udarbejdet af Rambøll, 23.06.2021

Bekendtgørelse nr. 436 af 26.04.2024 om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse nr. 1697 af 21.12.2016 om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.