By, Land og Kultur

Miljøgodkendelse til

produktion af skumplast
Dan-Foam ApS

Holmelund 43

5560 Aarup
Januar 2023

| Godkendelse omfatter: | Miljøgodkendelse til produktion af skumplast med et forbrug af TDI på over 100 kg/dag (D211) |
| --- | --- |
| Beliggende på: | Holmelund 43 5560 Aarup Matr.nr. 8d Aarup By |
| Godkendelsen er meddelt til: | Dan-Foam ApS Holmelund 43 5560 Aarup |
| CVR-nr.: | 24209709 |
| P-nr.: | 1000266096 |
| Grundejer: | Dan-Foam ApS |

| Sags id: | 20/7223 | Sagsbehandler: Carsten B. Olsen/Britta Tinghus |
| --- | --- | --- |

Dan-Foam ApS

Holmelund 43

5560 Aarup

Miljøgodkendelse til Dan-Foam ApS på Holmelund 43, 5560 Aarup

Assens Kommune meddeler miljøgodkendelse efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven. Virksomheden er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 under listepunkt D211 ”Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer af polyurethan ved brug af toluen-di-isocyanat (TDI), og hvor produktionen er mere end 100 kg produkt pr. dag.”

Dato: 20. januar 2023

Godkendt:

Britta Tinghus

Miljøsagsbehandler

Annonceret den 20. januar 2023

Klagefristen udløber den 17. februar 2023

Søgsmålsfristen udløber den 20. juli 2023

Kommunens afgørelse	6

Vilkår for Miljøgodkendelsen	6

Generelt	6

Indretning og drift	6

Støj, lavfrekvent støj og vibrationer	8

Luft og lugt	9

Affald, farligt affald, kemikalier, råvarer, beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	10

Tilsyn, kontrol og egenkontrol	11

VVM	14

Risikobekendtgørelsen	14

Andre miljøregler	14

Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven	15

Frist for at indgive klage	15

Hvordan klager du?	15

Hvem kan klage?	15

Virkning af at der klages	15

Indbringelse for domstolene	15

Miljøteknisk Redegørelse	16

Virksomhed og ansøger	16

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven §§ 34 og 40a	16

Lovgrundlag	16

VVM-regler	17

Sagsakter	17

Miljøteknisk beskrivelse (Virksomhedens oplysninger)	18

Virksomhedens beliggenhed	18

Baggrunden for ansøgningen	19

Driftstid	19

Produktionen	19

Art og forbrug af råvarer og hjælpestoffer	24

Kemikalieforbrug og grænser	25

Brug af øvrige ressourcer	26

Intern transport af råvarer og hjælpestoffer	26

Renere teknologi	26

Risikoforhold, driftsforstyrrelser og forebyggelse	28

Luftforurening	31

Støj	36

Affald	38

Oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger	39

Oplysninger om egenkontrol	39

Miljøteknisk vurdering	40

Fortrolighed	40

Beliggenhed	40

Planforhold	40

Støj	40

Luft	44

Natur	51

Habitatområder	52

Grundvand	52

Kortlagt forurening	52

BAT	52

Bilag 1 – Oversigtskort	55

Bilag 2 – Haloversigt	56

Bilag 3 – Oversigt over afkast	57

Bilag 4 – Råvareoversigt	58

Kommunens afgørelse

Assens Kommune meddeler revurdering af Dan-Foam A/S miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 41 på nedenstående vilkår.

Godkendelsen omfatter hele virksomheden på adressen Holmelund 43, 5560 Aarup, matr. nr. 8D, Aarup By, Aarup og erstatter tidligere miljøgodkendelse med efterfølgende ændringer.

Vilkår for Miljøgodkendelsen

Generelt

- Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Indretning og drift

- Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen medmindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.

- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

- Alle udendørs befæstede arealer skal omkranses af kantsten i en højde, der sikrer at udslip, uheld og brandvand ikke løber ud på ubefæstede arealer. Al overfladevand fra befæstede arealer skal ledes til opsamlingsbassinet.

- Ved udløbet fra opsamlingsbassinet til Brænde Å skal der være en let tilgængelig lukkeventil, således overfladevand ved uheld, spild eller brand kan opsamles, analyseres og bortskaffes eller tillades udledt efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

- Lukkeventilen mellem opsamlingsbassin og å skal straks aktiveres i tilfælde af spild, uheld eller brand, hvor der er risiko for at forurening løber i kloak, og må først åbnes igen, når tilsynsmyndigheden har afgjort om indholdet i bassinet (og evt. fyldte kloakrør og væske på befæstede arealer) kan udledes uden risiko for vandmiljøet eller om det skal bortskaffes som farligt affald.

- Opsamlingsbassinet skal til enhver tid have tilstrækkelig ledig kapacitet til at overfladevand fra befæstede arealer kan opsamles uden overløb til ubefæstede arealer i tilfælde af spild eller uheld. Kapaciteten skal desuden være stor nok til i videst mulig omfang at kunne tilbageholde brandslukningsvand.

- Udendørs arealer skal holdes rene. Spild fra transport mv. skal fjernes f.eks. ved fejning, så der ikke opstår støvgener eller risiko for udledning af forurenet overfladevand.

- Der må ikke udledes forurenet overfladevand eller processpildevand fra virksomheden.

- Der må ikke etableres gulvafløb i, oplagsområder herunder tøndeoplag, tanklagre, oplagsområder samt ved blandetanke og i produktionslokaler. Gulvene skal være jævne, tætte og uden revner. Opkanter og samlinger mellem gulve og opkanter skal være tætte og uden revner.

- Alle indendørs spild, uheld og rengøringsvand fra produktionsarealer skal bortskaffes som affald/farligt affald og må ikke udledes til kloak.

- Døre, porte og andre åbninger skal holdes lukkede, når der er støjende og støvende aktivitet i bygninger. Ind- og udkørsel er tilladt.

- Unødvendig manøvrering og tomgangskørsel må ikke forekomme.

- I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.

- Dan-Foam A/S skal minimere anvendelsen af uønskede og problematiske stoffer og stoffer der er omfattet af risikobekendtgørelsen. Der skal til enhver tid kunne redegøres for oplaget af risikostoffer, TDI og andre sundhedsfarlige stoffer, der er omfattet af risikobekendtgørelsen.

- Såfremt Dan-Foam A/S gennemfører substitutioner af råvarer eller hjælpestoffer, eller såfremt der tages nye råvarer eller hjælpestoffer i brug, skal tilsynsmyndigheden orienteres skriftligt herom. Orienteringen skal omfatte beskrivelse af det nye produkts anvendelse/formål, sikkerhedsdatablad, oplysninger om forventede maksimale forbrugs- og oplagsmængder samt oplysninger om, hvorvidt produktet indeholder problematiske stoffer. Såfremt stoffet erstatter eller selv er omfattet af risikobekendtgørelsen, skal der fremsendes en beregning/redegørelse for at det ikke medfører at oplaget af sundhedsfarlige risikostoffer overstiger 99 tons.

- Der skal implementeres og vedligeholdes et ledelsessystem, der som minimum indeholder skriftlige procedurer for nedestående forhold. Procedurerne skal indeholde beskrivelse af ansvar og fremgangsmåde for at sikre:

    - kontrol og vedligeholdelse af luftrenseudstyr samt registrering af tidspunkter herfor

    - kontrol af tætte belægninger, herunder udbedring af beskadigelser, samt registrering af tidspunkter herfor

    - kontrol og vedligeholdelse af regn- og spildevandssystemer samt registrering af tidspunkter herfor – herunder registrering af udførte tømninger og inspektioner af olieudskillere og sandfang.

    - opgørelse af produktionens størrelse samt forbruget af råvarer, hjælpestoffer og producerede affaldsmængder

    - håndtering af spild/udslip af tilsætnings- og hjælpestoffer samt farligt affald, herunder tidspunkter for konstaterede spild/udslip og en beskrivelse af de iværksatte foranstaltninger

    - at kravene i risikobekendtgørelsens bilag 3 er opfyldt

    - kontrol og vedligehold af alt udstyr, der virker som barrierer mod store uheld med farlige stoffer, jf, sikkerhedsdokumentet

    - opfylde eventuelle krav, der er stillet i den til enhver tid gældende udgave af risikomyndighedernes acceptskrivelser af sikkerhedsdokumentet.

Et eksemplar af miljøledelsessystemet skal være tilgængeligt for driftspersonalet og relevante dele heraf skal være kendt af de enkelte medarbejdere.

Støj, lavfrekvent støj og vibrationer

- Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) må ikke overstige nedennævnte grænseværdier:

| ###### Område | ###### Mandag-fredag kl. 7 – 18 ###### Lørdag kl. 7 – 14 | ###### Mandag-fredag kl. 18 – 22 ###### Lørdag kl. 14 – 22 Søn- og helligdag kl. 7 – 22 | ###### Alle dage kl. 22 – 7 | ###### Alle dage kl. 22 – 7 Maksimal værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udenfor eget areal i erhvervsområder | 60 | 60 | 60 | - |
| Ved boliger i erhvervsområder og i landzone | 55 | 45 | 40 | 55 |
| I boligområder | 45 | 40 | 35 | 50 |

Ved bestemmelse af virksomhedens bidrag til støjbelastningen skal anvendes følgende referencetidsrum: 8 timer i dagperioden (7 timer lørdag ”formiddag” og 4 timer lørdag ”eftermiddag”), 1 time i aftenperioden og ½ time i natperioden. Maksimal værdi er øjebliksbillede.

Lavfrekvent støj

| Anvendelse |  | A-vægtet Lydstryks-niveau (10-160 Hz), dB | G-vægtet Infralyd-niveau dB |
| --- | --- | --- | --- |
| Beboelsesrum, herunder børne-institutioner o.lign. | Aften/nat: Kl. 18 - 7 | 20 | 85 |
|  | Dag: Kl. 7 - 18 | 25 | 85 |
| Kontorer, undervisningslokaler o. lign., støjfølsomme rum |  | 30 | 85 |
| Øvrige rum i virksomheder |  | 35 | 90 |

Vibrationer

| Område | Kl. 7 – 18 dB | Kl. 18 – 7 dB |
| --- | --- | --- |
| Boligområder | 75 | 75 |
| Blandede bolig- og erhvervsområder | 80 | 75 |
| Erhvervsområder | 85 | 85 |

Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i dB re 10-6 m/s2 med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i bygningen. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller bygningsfundament er 15 dB lavere end tabellens værdier.

Luft og lugt

- Emissioner til luften skal overholde følgende:

| Stof | Hovedgruppe og klasse | Massestrøms-grænse* g/h | Emissions-grænse** mg/Nm3 | B-værdi*** mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formaldehyd CAS-nr. 50-00-0 | 1/II | 25 | 2,5 | 0,01 |
| TDI (Toluendiisocynat) | 2/I | 100 | 5 | 0,0002 |
| MDI (methylen-bisfenyl isocyanat) | 2/I | 100 | 5 | 0,0002 |
| Diethanolamin (2,2- Iminodiethanol, CAS-nr. 111-42-2) | 2/I | 100 | 5 | 0,01 |
| Triethanolamin (2,2’ 2”-nitrilo-triethanol, CAS-nr. 102-71-6) | 2/I | 100 | 5 | 0,01 |
| Triethylendiamin (1,4 Diazabicyclooctan CAS-nr. 280-57-9) | 2/II | 2000 | 100 | 0,1 |
| Polyurethanstøv (Cas-nr. 9009-54-5) | 2/II | 2000 | 100 | 0,04 |
| NOx | 2/- | 5000 | 400 | 0,125 |
| Inert støv under 10 µm (herunder melamin og TCPP) | 2/- | 5000 | 10 | 0,08 |
| Total Kulbrinter (TOC) (Aromatfri mineralsk terpentin, slipmiddel, formrens, glidemiddel etc.) | 2/III | 6250 | 300 | 1,0 |
| Mineralsk terpentin (aromatholdig) | 2/III | 6250 | 300 | 0,2 |

* Gældende for den samlede emission. Såfremt overskredet skal emissionsgrænsen overholdes

** Gældende for emissionen i hvert afkast, hvis massestrømsgrænsen er overskredet

*** B-værdierne er timemiddelværdier, der ikke må overskrides i mere end 1% af tiden, svarende til 7 timer om måneden.

- Dan-Foam A/S' produktion må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for virksomhedens arealer som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Affald, farligt affald, kemikalier, råvarer, beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- Oplag af affald, råvarer, mv. må ikke give anledning til støvgener, lugtgener eller andre emissioner til omgivelserne.

- Affald skal bortskaffes løbende og som minimum én gang årligt.

- Dan-Foam A/S må ikke anvende mere end de i bilag 4, kolonne 2, oplyste årlige råvareforbrug, opgjort for hvert regnskabsår, og virksomheden må på intet tidspunkt oplagre større mængder end de i bilag 4, kolonne 3, nævnte maksimale oplag af råvarer og hjælpestoffer.

- Råvarer, hjælpestoffer, produkter og affald skal opbevares og håndteres, således at utilsigtede udslip til vand, jord, luft og grundvand undgås. Flydende råvarer, hjælpestoffer, produkter og affald skal opbevares under tag, på tæt underlag, i afgrænsede områder med en opsamlingskapacitet, der kan indeholde indholdet af største tank, tønde eller beholder.

- Råvarer og hjælpestoffer skal opbevares i de dertil indrettede tanke og beholdere. Tanke, beholdere og rørledninger skal være bestandige over for de pågældende stoffer.

- Oplag, rørføringer mv., der anvendes til stoffer omfattet af virksomhedens sikkerhedsdokument skal som minimum leve op til de forudsætninger, der er angivet i det til enhver tid gældende sikkerhedsdokument.

- Der må højst opbevares 50 enheder (tønder/fade) med farligt affald i tøndeoplaget. Farligt affald skal bortskaffes jævnligt, og mindst to gange årligt.

- Gulve og opsamlingsgrave skal renholdes, og eventuelt spild skal straks opsamles. Der skal forefindes egnet materiale til opsamling af eventuelt spild. Ved tønder og tappesteder, hvor dryp og lignende småspild kan forekomme, skal der anvendes spildbakker.

- Der skal være uddannet personale fra Dan-Foam A/S til stede ved levering/modtagelse af råvarer og hjælpestoffer, herunder ved påfyldningen af lagertanke.

- Tankvogne skal holde på de dertil indrettede påfyldepladser under tankning, eventuelle regnvandsventiler i bunden af påfyldepladser skal være lukkede under tankningen.

- Der skal placeres spildbakker under lagertankenes påfyldningsstudser til opsamling af småspild ved på- og afmontering af tankvognenes slanger.

- Lagertankene skal være forsynet med automatisk afbryder (max-switch) og alarm for overløb, og tankene skal være forsynet med forskellige studse, så utilsigtet sammenblanding af isocyanater og øvrige råvarer, der leveres fra tankvogne, undgås.

Tilsyn, kontrol og egenkontrol

- Energianlæg til rumopvarmning skal årligt kontrolleres iht. bestemmelserne i det til enhver tid gældende gasreglement.

Eftersynene skal registreres i en journal, som skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Af journalen skal det som minimum fremgå hvem der har foretaget eftersynet, dato for eftersyn, beskrivelse af status samt oplysninger om eventuelle gennemførte ændringer.

- Dan-Foam ApS skal føre regelmæssig kontrol med de luftemissionsbegrænsende foranstaltninger, såsom TDI-målere, posefiltre og filtre.

- Hvis det konstateres, at renseforanstaltningerne/alarmerne ikke er tilstrækkelige skal driften af pågældende anlæg indstilles, og produktionen må først genoptages, når renseforanstaltningerne/alarmerne igen fungere korrekt.

- Ovennævnte kontroller, filterskift, driftsstop, registreringer af driftstimer og udskiftninger af aktiv kul skal journaliseres i driftsbøger, som skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Af journalen skal fremgå hvem der har foretaget kontrollen/filterskiftet/kuludskiftningen eller registreret driftstimerne/driftsstoppet, dato herfor, og oplysninger om gennemførte foranstaltninger.

- Virksomheden skal jævnligt gennemgå alle stationære anlæg for at sikre, at de ikke støjer unødigt. Der skal føres journal over egenkontrollen, og journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Journalen skal som minimum indeholde oplysninger om hvem der har foretaget kontrollen, dato og beskrivelse af status for hver af de kontrollede anlæg.

- Dan-Foam ApS skal jævnligt og mindst hver måned inspicere samtlige tanke, rørføringer, ventiler og sammenføjninger med henblik på registrering af eventuelle svagheder og lækager.

- Dan-Foam ApS skal jævnligt og mindst hver måned kontrollere de tekniske anordninger tilsluttet isocyanattankenes åndehuller, så det sikres, at isocyanat ikke tilføres vand via luftens fugtindhold.

- Dan-Foam ApS skal jævnligt og mindst hver måned inspicere gulve, belægninger, opkanter og samlinger i oplagsområder herunder tøndeoplag, tanklagre, oplagsområder samt ved blandetanke og i produktionslokaler, så det sikres at de er tætte, jævne og uden revner.

- Inspektion og kontrol jf. ovenstående vilkår, skal registreres i en journal, hvoraf det som minimum skal fremgå, hvem der har foretaget inspektionen/kontrollen, dato, inspektionens/kontrollens omfang, status/eventuelle afvigelser samt beskrivelse af eventuelle gennem førte foranstaltninger. Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

- Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, skal virksomheden mindst hver 2. år gennemføre bestemmelse af stofudledning til luften.

Forud for hver målerunde skal måleprogrammet godkendes af tilsynsmyndigheden.

Måleprogrammet skal som i udgangspunktet omfatte stofferne TOC, TDI (Toluendiisocynat) og MDI (methylen-bisfenyl isocyanat). Øvrige stoffer skal kun indgå i måleprogrammet på tilsynsmyndighedens forlangende.

Måleprogrammet omfatter i udgangspunktet afkastene 421 (før og efter kulfilter), 422 (før kulfilter), 422 A og B (efter kulfilter), 423 (før kulfilter), 423 A og B (efter kulfilter), 901 (før og efter kulfilter), 902 og 907. (+ afkast lab)

Såfremt målinger af 422A og B hhv. 423A og B, har samme koncentrationer i A som i B, reduceres måleprogrammet til 422A og 423A.

Såfremt målingerne på afkast lab efter mindst to målerunder viser bagatelagtige emissioner, kan tilsynsmyndigheden reducere måleprogrammet på afkast lab.

I det omfang der tillades brug af nye stoffer, der kan emitteres til omgivelserne, skal tilsynsmyndigheden træffe beslutning i hver enkelt sag om hvorvidt det stof skal indgå i måleprogrammet fremover.

Målinger skal foretages under repræsentative forhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s r aftale om gensidig anerkendelse.

Bestemmelse af stofudledning til luften, skal ske efter Miljøstyrelsens anbefalede metoder der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Rapporter over udførte målinger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at målingerne er foretaget.

- I forbindelse med førstkommende målerunde for luftemissioner luftemissioner foretages en kvalificeret vurdering af om massestrømsgrænsen for formaldehyd er overskredet, enten ved beregning eller ved måling. Såfremt den er overskredet, eller hvis virksomheden/luftemissionsrådgiveren vurderer den er overskredet, eller at emissionen under alle omstændigheder ønskes målt, er det tilstrækkeligt at foretage en emissionsmåling.

Ovennævnte redegørelse/målinger skal bruges til at redegøre for at B-værdien for formaldehyd er overholdt.

På baggrund heraf tager tilsynsmyndigheden stilling til om formaldehyd skal indgå i de fremtidige målerunder.

- I forbindelse med førstekommende målerunde for luftemissioner foretages en kvalificeret vurdering af om massestrømsgrænsen for polyurethanstøv er overskredet, enten ved beregning eller ved måling. Såfremt den er overskredet, eller hvis virksomheden/luftemissionsrådgiveren vurderer den er overskredet, eller at emissionen under alle omstændigheder ønskes målt, er det tilstrækkeligt at foretage en emissionsmåling.

Ovennævnte redegørelse/målinger skal bruges til at redegøre for at B-værdien for polyurethanstøv er overholdt. På baggrund heraf tager tilsynsmyndigheden stilling til om polyurethanstøv skal indgå i de fremtidige målerunder.

- I forbindelse med først kommende målerunde for luftemissioner skal der måles for inert støv under 10 µm i afkast, hvor der kan forekomme melamin. Såfremt der forud herfor kan fremsendes en kvalificeret redegørelse for at denne måling ikke er relevant eller repræsentativ for eventuel emission af melamin, skal der redegøres herfor i oplægget til målerunden, jf. vilkår 42.

- Assens Kommune kan – såfremt specielle forhold taler herfor – pålægge DanFoam ApS. at gentage eller at udføre øvrige målinger eller beregninger af stofudledning, støj og vibrationer for dokumentation for overholdelse af godkendelsens vilkår, dog højest 1 gang årligt. Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af Assens Kommune.

- Der skal føres journal over uheld og driftsforstyrrelser, der medfører emissioner til omgivelserne, samt over reparationsarbejder og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for det omgivende miljø, herunder støj, luftemissioner, energianlæg og regn- og spildevandsafledninger. Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og større uheld skal straks rapporteres til tilsynsmyndigheden.

- Dan-Foam A/S skal årligt udarbejde en opgørelse og redegørelse for opnåede affaldsnøgletal, herunder fordelingen mellem affald til genbrug til forbrænding og til deponi. Redegørelsen skal endvidere omfatte affaldsmål, herunder mål for genanvendelse af skumaffald og mål for det efterfølgende års affaldsnøgletal samt handleplan for hvordan virksomheden vil opnå dette.

- Journaler og registreringer skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

- Der skal årligt fremsendes en redegørelse til Assens Kommune over væsentlige driftsparametre. Denne redegørelse skal som minimum indeholde:

    - Årligt forbrug af råvarer

    - Total produktionsmængde opgjort i enheder jf. ansøgningen

    - Energiforbrug, naturgas og el

    - Affaldsproduktion

    - Gennemførte forbedringer i henhold til energi- og miljøledelsessystemerne

    - Væsentlige driftsforstyrrelse, tidspunkt, varighed, årsag, afhjælpning

    - Opsummeret redegørelse for uheld, spild, mv. der har involveret risikoprodukter, miljøfarlige stoffer eller som på anden måde har udgjort en risiko for utilsigtede luftemissioner, støj, forurening af jord og grundvand eller udslip til opsamlingsbassinet

    - Gennemgang af ændringer, der har betydning for den til enhver tid gældende støjdokumentation. Herunder eventuelle støjdæmpende foranstaltninger.

VVM

Ved ansøgning til daværende Fyns Amt om miljøgodkendelse til udvidelse i 1999 vurderede Fyns Amt at udvidelsen hos Dan-Foam ikke var omfattet af VVM reglerne da virksomhedens produktion/branche ikke var nævnt på bilag 1 eller 2 i den daværende gældende VVM-bekendtgørelse. I dag er det virksomheder der er nævnt i miljøvurderingslovens (2021) bilag 1 og 2 der er omfattet. Dan-Foams aktiviteter er ikke nævnt på hverken Bilag 1 eller 2 i miljøvurderingsloven.

Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne-2-virksomhed. De væsentlige miljømæssige forudsætninger for sikring af store uheld med farlige stoffer er indbygget i vilkårene i nærværende miljøgodkendelse. Der kan derudover være vilkår i risikomyndighedernes accepter af sikkerhedsdokumentet, der skal overholdes.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som Dan-Foam A/S er omfattet af. Eksempelvis:

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

Affaldshåndtering

Alt genanvendeligt affald skal kildesorteres, håndteres og bortskaffes i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Alt andet affald skal håndteres og bortskaffes efter kommunens anvisninger i Regulativ for Erhvervsaffald. Ved bortskaffelse af affald skal virksomheden sikre sig, at transportør og modtageanlæg er registeret i Affaldsregistret hos Energistyrelsen.

Ændringer på virksomheden

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Lov om forurenet jord

Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren. Arealer på virksomheden der er kortlagt efter jordforureningsloven må kun anvendes som beskrevet i kortlægningsafgørelsen og eventuelle ændringer eller oprensninger skal godkendes af Assens Kommune forud.

Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord).

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar, og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven

Frist for at indgive klage

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra du har modtaget dette brev. Det betyder at, klagefristen udløber 17. februar 2023

Hvordan klager du?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitId. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (borgere)/1800 kr. (virksomheder, organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk kan du finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvem kan klage?

Klageberettigede er blandt andre; adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Virkning af at der klages

En klage over en godkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen, godkendelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Indbringelse for domstolene

Du kan indbringe Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.

Uanset om du anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

19/01/2023
8443/23
20/7223

Miljøteknisk Redegørelse

Virksomhed og ansøger

Dan-Foam ApS

Holmelund 43

5560 Aarup

Telefon: 		63434343 	- Hovednummer

40782161 	- Thomas Hessel Bundgaard, Miljøansvarlig

CVR.nr.: 		24209709

p.nr.: 		1000266096

Adm. direktør:	Kasper Lundgaard Sørensen

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven §§ 34 og 40a

Af Miljøbeskyttelsesloven fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed eller et anlæg skal foreligge oplysninger om foreningens bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Lovgrundlag

Ansøgningen omhandler revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse dateret 1999.

Revurderingen er udført med baggrund i at Dan-Foam A/S siden 1999, hvor Fyns Amt meddelte miljøgodkendelsen, har gennemgået en udvikling med modernisering og substituering af flere kemiske stoffer. Der er siden 1999, hhv. 22. december 2009 og 14. marts 2018, meddelt enkelte vilkårsændringer, disse ændringer videreføres og indskrives i denne revurdering.

Virksomhedens miljøgodkendelse, af 1999, inklusiv ovennævnte vilkårsændringer udgår og erstattes af nærværende revurdering af miljøgodkendelse.

Revurdering af miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kap. 5, §41 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen.

Dan-Foams aktiviteter er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 under D211: Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer af polyurethan ved brug af toluen-di-isocyanat (TDI), og hvor produktionen er mere end 100 kg produkt pr. dag.

VVM-regler

Ved ansøgning til daværende Fyns Amt om miljøgodkendelse til udvidelse i 1999 vurderede Fyns Amt at udvidelsen hos DanFoam ikke var omfattet af VVM reglerne da virksomhedens produktion/branche ikke var nævnt på bilag 1 eller 2 i den daværende gældende VVM-bekendtgørelse. I dag er det virksomheder der er nævnt i miljøvurderingslovens (2021) bilag 1 og 2 der er omfattet. Dan-Foam er ikke nævnt på hverken Bilag 1 eller 2 i miljøvurderingsloven. Da Dan-Foam ikke er nævnt i miljøvurderingslovens bilag og der her er tale om en revurdering vurderes at der ikke kræves en forudgående screening for om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport efter miljøvurderingslovens §21.

Sagsakter

- Opdateret miljøteknisk beskrivelse, modtaget den 17-04-2020

- Støjdokumentation 03-09-2020

- Supplerende oplysninger/høringssvar fra tilsyn den 12-12-2022

Miljøteknisk beskrivelse (Virksomhedens oplysninger)

Miljøteknisk redegørelse

for Dan-Foam ApS

2020

(Assens Kommunes bemærkning:

Redegørelsen er udarbejdet af Dan-Foam ApS i 2020 og er ikke systematisk opdateret i 2022/23, men alle miljømæssige væsentlige informationer er rettet ultimo 2022.)

Dan-Foam ApS - CVR: 24209709 - P-nummer: 1000266096

Kontaktperson i forbindelse med denne redegørelse:

Thomas Hessel Bundgaard

E-mail: Thomas.bundgaard@tempursealy.com

Mobil: 40 78 21 61

Virksomhedens beliggenhed

Virksomheden er beliggende på 2 adresser, henholdsvis Holmelund 43 (matr. nr. 8d, Aarup by) samt Holmevænget 8 (matr. nr. 17cf, Aarup by).

Området er beskrevet i Assens Kommunes lokalplantillæg nr. 11.1 og i lokalplan 40.1.

Herunder ses et billede af matriklen på Holmelund 43 og hvor de nærmeste naboer også kan ses.

Denne miljøtekniske redegørelse omhandler kun produktion på Holmelund 43.

Baggrunden for ansøgningen

Dan-Foam ApS i Aarup producerer puder og madrasser af polyuretanskum ved brug af bl.a. toluen-diisocyanat (TDI), hvilket medfører at det er en godkendelsespligtig virksomhed.

Virksomheden er ligeledes en kolonne-2 risikovirksomhed som følge af oplaget af farlige kemikalier, primært TDI.

Virksomhedens nuværende miljøgodkendelse skal planmæssigt revurderes og det er baggrunden for denne ansøgning.

Driftstid

Produktionen foregår i 3-holdsskift, dvs. at der produceres døgnet rundt 6 dage om ugen og op til 7 dage om ugen.

Driftstiden varierer for de enkelte afdelinger i virksomheden. På Skumbanen hvor der støbes skum til madrasser produceres der typisk kun i hverdagene i tidsrummet kl. 07 - 15 og i Karrusellerne, hvor der støbes puder, produceres der typisk mandag-torsdag i tidsrummet kl. 06 – 23. Udover dette er der opskæring af skum og montering af færdige madrasser, som kører i døgndrift typisk 6 dage om ugen.

Produktionen

Virksomheden producerer en speciel viskoelastisk polyuretanskum med varenavnet TEMPUR® samt helt almindeligt polyuretanskum. Disse skumtyper produceres i samlet set ca. 20 forskellige udgaver, hvoraf ca. 1/3 af udgaverne er ekstra brandhæmmet.

For at producere disse skumtyper anvendes der 2 diisocyanater, en række af polyoler, vand eller CO2 som blæsemiddel og nogle hjælpestoffer, herunder katalysatorer, bakteriehæmmere og i nogle tilfælde brandhæmmere.

Produktionen foregår dels på skumbaneanlægget i blokke til madrasser med efterfølgende bearbejdning, og dels på karruseller til formstøbte puder.

Se plantegning med hal-numre i bilag 1. Der vil i den følgende beskrivelse blive nævnt hal-numre og her henvises der til bilag 1. En mere præcis indretningsplan for hallerne findes i bilag 2.

Skumblokke

På skumbaneanlægget støbes baner af skum i en kontinuerlig proces. Produktionen foregår ved, at råvarer doseres fra lager- og dagtanke i Tanklager 2 gennem rørledninger til et blandehoved. Herfra fordeles skummassen over et transportbånd med sider, hvorpå der er lagt et lag papir, hvor selve opskumningen foregår. Processen afstemmes således, at skummassen er færdig opskummet for enden af transportbåndet. Skumblokkene afskæres herefter i blokke af 30 meter og transporteres til højlageret.

Skumbanen ligger i hal 9.

Rent fysisk pumpes samtlige råvarer fra en lager- eller dagtank gennem mindst én måler og frem til en tre-vejsventil før blandehovedet. Herfra kan de enten fremføres til blandehovedet eller returneres gennem rørledningen tilbage til lagertanken. Herved

skabes mulighed for at afmåle og kontrollere samtlige produktstrømme under produktionslignende forhold, før skumningen opstartes.

Samtlige råvarer og hjælpestoffer, der ikke modtages og opbevares i lagertanke, modtages i 200 liters tønder eller 1000 liters palletanke. Tønderne opbevares normalt i tøndeoplaget og transporteres efter behov til blandeanlæg i Tanklager 2 (hal 8) og blandeanlæg i Tanklager 3 (rum i Hal 5). Desuden opbevares nogle tønder og palletanke på den godkendte reol til opbevaring af brandfarlige væsker af klasse III-1, som er placeret udenfor Tanklager 1 i hal 5, og transporteres efter behov til Tanklager 3. Indholdet fra tønder og palletanke pumpes over i én af de 16 dagtanke, hvorfra det anvendes til produktion. De tomme tønder køres til tøndeoplaget.

Videre forarbejdning af skumblokkene

De 30 meter lange skumblokke ligger på højlageret i 1 – 3 dage for at hærde færdig og køle af. Fra højlageret (Hal 10) transporteres skumblokkende videre til næste proces, der er opskæring i afdelingen ”BSA”. Denne afdeling ligger i hal 11.

Ved opskæringsafdelingen (BSA) har man mulighed for at se både elektronisk og ved videoovervågning, hvor store mængder, der ligger på højlageret.

Ved opskæringen bliver de lange blokke først skåret op i mindre blokke, hvorefter disse blokke bliver skåret i plader oppe fra og ned. Til opskæringen anvendes roterende knive og der påføres lidt glidemiddel på enderne af de korte blokke.

Opskæring til specielle produkter foregår på CNC-styret sav i Hal 3B.

Laminering

Plader af forskelligt skum limes sammen med en vandbaseret lim til det der kaldes kerner. Limen skal hærde i minimum 2 timer før at kernen er klar til at komme videre i processen. Lamineringen foregår på to anlæg, henholdsvis i Hal 12 B og i den ene ende af Hal 14. Kernerne hærder færdig i hal 14 inden de monteres og pakkes i samme hal.

Videre bearbejdning af madrasser

Sidste del af processen er montering af betræk, kvalitetskontrol og pakning i papkasser. Montering af betræk og kvalitetskontrol foretages i hånden, det øvrige arbejde er automatiseret.

Formstøbte produkter (puder)

Fremstillingen af formstøbte puder foregår på 5 automatiske karruseller placeret i hal 4A og 4B. De 5 karruseller forsynes med råvarer fra dagtanke til henholdsvis MDI og TDI samt polyol-blandinger, disse tanke er placeret i forbindelse med karrusellerne. Der anvendes pt. 5 forskellige polyol-blandinger, som består af en blanding af polyoler, katalysatorer, vand, bakteriehæmmere og evt. brandhæmmere. Dagtanke til MDI forsynes fra lagertank placeret i Tankrum 1, der ligger bag karruselafdelingen mellem Hal 4B og Hal 5. Dagtanke til TDI forsynes fra Tankrum 2, der ligger i forbindelse med Skumbanen. Polyol-blandingen blandes i Tankrum 3 beliggende bag ved Tankrum 1 og ved siden af værkstedet. Dagtankene rummer hver 250 L.

Henholdsvis diisocyanat og polyolblanding føres til skudhovedet under højt tryk, hvor de to komponenter blandes og skydes ned i den varme form. Formen lukker og ca. et kvarter senere åbnes den igen og skummet er blevet stabilt og kan håndteres.

Skummet hærder i 1 – 1½ time hvorefter puden valses og placeres på mørkelager til endelig afhærdning. 24 timer efter at puden er støbt, så er skummet hærdet helt færdig.

Formene som puderne støbes i bliver løbende sprøjtet med et slipmiddel, som gør det muligt at få puden ud af formen i ét stykke. Slipmidlet er en parafinvoks. Hver dag rengøres en tredjedel af formene for overskydende voks med to produkter beregnet til formålet.

Videre forarbejdning af puder

Efter puden er hærdet færdig betrækkes den med et tyndt net, hvorefter det endelige betræk kommer på og puden pakkes i papkasser og videre på paller. Dette foregår i Hal 3A og 3C.

Nu er puden klar til forsendelse.

Andre funktioner og anlæg

Tankanlæg

Tankrum 1

Der findes et tanklager på virksomheden, som er placeret mellem hal 4B og 5. Her opbevares råvarerne til karrusellerne/formstøb. I tanklageret er der opstillet 10 tanke med et samlet volumen på 300 ton. Desuden findes der en blandetank med et indhold på 1 ton og 2 mellemlagertanke. I blandetanken blandes polyol med forskellige hjælpestoffer m.v. Endelig er der to mindre tanke til isocyanat; 1 stk. á 250 kg til TDI og 1 stk. á 250 kg til MDI

begge tilsluttet testanlægget Minislabstock. Den sidste tank er på 1500 kg til MDI, der fungerer som buffertank til karrusellerne.

Lageret er befæstet med opkanter svarende til en opsamlingskapacitet på 40 kbm. Spildte kemikalier i tankgraven kan pumpes op i egnede beholdere.

Tankrum 2

Dette tanklager er placeret i Hal 8a og 8b (tilbygning). Spildte kemikalier i tankgraven kan pumpes op i egnede beholdere. Hal 8a har et grundareal på 947 m² og hal 8b på 295 m2. I tanklageret er følgende tanke placeret:

• 2 tanke á 25 ton til TDI.

• 1 tank á 26 ton TDI.

• 1 tank á 16 ton til TDI.

• 1 tank á 32 ton til MDI.

• 3 tank á 25 ton til MDI.

• 17 tanke á 22 ton til polyol.

• 3 blandetanke á 10 ton til blanding af polyol og hjælpestoffer på pulverform.

• 3 tanke á 22 ton til 3 forskellige hjælpestoffer.

• 6 blandetanke til polyol og hjælpestoffer/fyldstoffer på pulverform.

• 16 dagtanke á 250 kg (til hjælpestoffer, som er leveret i tønder eller palletanke).

• 14 dagtanke á 80 kg (til hjælpestoffer, som er leveret i tønder eller palletanke).

• 10 tanke á 28 m3 til polyol.

De 10 tanke á 28 m3 er de eneste, der opbevares i hal 8B.

Tanklageret er udført med et bassin med opkanter, der er sektioneret således, at lækage fra to tanke á 25 ton med hhv. isocyanat og polyol ikke kan blandes. Der er etableret et særskilt bassin for tankene til isocyanat.

I tanklageret er desuden placeret en BS60 konstruktion på 32 m² til opbevaring af de brandfarlige råvarer, der leveres i tønder. BS60 konstruktionen er en særskilt bygning, som ved brand er konstrueret til at kunne holde i 60 minutter. I BS60-konstruktionen må der maksimalt være 800 oplagringsenheder.

Tanklager 2 er forsynet med køleveksler til nedkøling af kemikalier, idet det påregnes at holde en kemikalietemperatur på 20 grader.

200 liter tromler og 1000 liter palletanke opbevares desuden på reoler i lageret.

Udenfor står et siloanlæg bestående af 2 siloer á 35 tons til lagring af kalk og melamin i pulverform.

Tankrum 3

Dette tanklager er på 141 m², og er etableret i den østlige ende af hal 5 ved siden af testanlægget Minislabstock. I dette tanklager er der opstillet en 1000 liter blandetank og 3 mellemlagertanke á 2000 liter. Råvarer og hjælpestoffer kommer dels via fast rørføring fra tanke i tanklageret, dels fra palletanke eller 200 liter tromler i selve blanderummet. Der er opstillet opsamlingsbakker under alle produkter opbevaret i tanklageret.

Alle 3 tanklagre er lagt i PM5 og kontrolleres i henhold til tidsintervaller defineret i systemet. Eventuelle spildte kemikalier opsamles og sendes til godkendt affaldsmodtager.

Tøndeoplag

Tøndeoplaget er etableret som en asfalteret udendørs overdækket plads på 160 m2 i hjørnet mellem hal 9B og hal 10. Der er ikke noget afløb. Alt returemballage bliver også lagret på dette lager.

Tøndelageret er dimensioneret til at rumme ca. 50 europaller med hver 2 tønder, dvs. i alt 100 tønder. Lageret indeholder både råvarer og affald/tomme tønder. Råvarerne er primært emballeret i 200 liters tønder.

Tøndeoplaget er befæstet med Denisphalt (asfaltbeton, 70 kg/m³).

Pladsen er etableret med 20 cm høje opkanter/begrænsninger, svarende til et volumen på ca. 30 m³, så eventuelle lækager af kemikalier ikke kan forurene omkringliggende arealer.

Bygninger og befæstede arealer kan ses i bilag 3.

Kemioplag hal 5

I denne hal er der et mindre oplag af palletanke og tønder med råvarer. Palletanke og tønder er placeret i reol med spildbakke under. Gulvet i dette område er belagt med kemikalieresistent epoxybelægning, der er ikke kloak i området og der er ikke risiko for at et evt. spild kan løbe ud i naturen.

De kemikalier der opbevares her, er ikke klassificeret som Giftig, Kræftfremkaldende, Mutagene eller Reproduktionsskadende.

Oplag af lim i hal 12A

I denne hal er der et oplag af de lime, der anvendes i forbindelse med Laminering. Limene er leveret i mindre palletanke og er placeret i en reol til formålet.

Der er ikke kloak i området og der er ikke risiko for at et evt. spild kan løbe ud i naturen.

Blandeanlæg til Formstøb

Blandeanlægget til Formstøb er placeret i Tankrum 3 og anvendes til at blande polyol og hjælpestofblandingen til de 5 - 6 forskellige skumtyper, der anvendes i Formstøb.

Blandeanlægget består som tidligere nævnt af én blandetank på 1.000 liter og 3 stk. mellemlagertanke på 2.000 liter og anlægget forsynes fra Tankrum 1 og Tankrum 3.

Minislabstock

I hal 5 er der etableret en mindre skumbane (minislabstock), der benyttes til screening af nye kemikalier og recepter, inden de bruges til endelig produktion på skumbanen. I rummet med minislabstocken er der opstillet en reol til opbevaring af polyoler. Reolen indeholder et opsamlingsbassin, der er så stort, at det kan rumme volumenet af indholdet af den største beholder, der skal opbevares på reolen.

Der anvendes bl.a. TDI på dette anlæg og hallen er derfor godt ventileret og der er installeret en TDI-monitor. Ventilationen er tilsluttet de store kulfiltrer.

Påfyldepladser

Råvarerne til tankene leveres fra tankvogne ved to påfyldepladser.

Der er placeret en indlosningshal på 3,4 x 27,3 meter udformet med bassin med et volumen på 25 m3 til opsamling af spild i tilfælde af en lækage. Denne påfyldeplads er placeret på siden af Tanklager 2, og det er denne påfyldeplads der anvendes til størstedelen af tankvogn-leverancerne herunder alt TDI.

Der er desuden en mindre påfyldeplads i det fri placeret nord for hal 6c. Denne påfyldeplads er tilknyttet Tanklager 1, der forsyner Formstøb. Denne påfyldeplads er ligeledes befæstet. Der er en brønd i nærheden, som lukkes ved hver leverance. Denne brønd kan indeholde 1 m3 i lukket tilstand i tilfælde af et spild. Der anvendes ligeledes en spildbakke ved påfyldning. Der modtages ikke TDI ved denne påfyldeplads.

Højlager

Højlageret er etableret som et automatlager, hvilket betyder, at der normalt ikke vil være mennesker på lageret. Dog ved optælling og service af lageret stoppes produktionen af skumblokke, så der kan blive adgang. Ved utilsigtet adgang til lageret sker der automatisk stop af produktionen.

Højlageret er Hal 10 på kortet.

Højlageret er automatisk sprinklet over hver eneste skumblok i reolsystemet. Dette sikrer sikker oplagring ved maksimal oplagring på højlageret.

Højlageret er opvarmet og vel-ventileret. Der er over en længere årrække blevet målt på emissionerne fra disse afkast og indholdet lå langt under grænseværdierne, hvilket er grunden til at de ikke længere er omfattet af virksomhedens faste emissions måleprogram.

Laboratorium

Der er etableret et kemisk laboratorium i den vestlige del af hal 5 med 5 stinkskabe og 4 kemikalieskabe, begge med udsugning. Her foregår der test af indkommende råvarer, hjælpestoffer og færdige produkter samt udvikling af nye skumprodukter.

I forbindelse med udviklingsarbejdet anvendes den tidligere beskrevet minislabstock-linje samt en formstøb-testmaskine opstillet ved karrusellerne i hal 4A.

Ballepresse

Der genereres store mængder rest-skum fra produktet, og det der kan genanvendes, bliver komprimeret i en stor 50 ton ballepresse i hal 6C. Ballerne transporteres til industrikunder af denne type skum.

Rumopvarmning

15 lokalt placerede naturgasfyr sørger for rumopvarmning og varmt vand på Holmelund 43 ved Dan-Foam A/S + 1 naturgasfyr sørger for rumopvarmning og varmt vand på Holmevænget 8.

|  | Serienr: | Ydelse [kW] | Placering | Anvendelse | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40011520 | 900 | Hal 12 A Fyrrum | Rum opvarmning | VV Kedel |
| 2 | 5061624 | 1750 | Hal 12 A Fyrrum | Rum opvarmning | VV Kedel |
| 3 | 4863294 | 350 | Hal 12 A Fyrrum | Rum opvarmning | VV Kedel |
| 4 | 753825850159 | 35 | Administrationen 1.sal | Rum opvarmning adm. | VV Kedel |
| 5 | 859656 | 200 | Hal 6A | Rum Opvarmning | Kanalbrænder |
| 6 | 392058 | 190 | Hal 6B | Rum Opvarmning | Kanalbrænder |
| 7 | 392059 | 190 | Hal 6C | Rum Opvarmning | Kanalbrænder |
| 8 | 553808 | 318 | Hal 9 Skumbanen | Rum opvarmning | Kanalbrænder |
| 9 | 604521 | 600 | Hal 9 Skumbanen | Rum opvarmning | Kanalbrænder |
| 12 | 326894 | 100 | Hal 7B | Rum opvarmning (Ikke aktiv) | Kanalbrænder |
| 14 | 478196 | 190 | Hal 10 Højlager | Rum opvarmning | Kanalbrænder |
| 15 | 553810 | 190 | Hal 10 Højlager | Rum opvarmning | Kanalbrænder |
| 16 | 478195 | 190 | Hal 10 Højlager | Rum opvarmning | Kanalbrænder |
| 17 | 538805204 | 200 | Hal 10 Højlager | Rum opvarmning | Kanalbrænder |
| 18 | 477950 | 105 | Hal 11 | Rum opvarmning | Kanalbrænder |

Total:             	 5508  kW

Art og forbrug af råvarer og hjælpestoffer

Grundstenen i PU-skum er en blanding af diisocyanat og polyol tilsat enten vand eller CO2 for at få det til at skumme op. Derudover anvendes der hjælpestoffer for at kunne producere produkterne samt opnå ønskede egenskaber.

Diisocyanter

Der anvendes to typer diisocyanter, henholdsvis MDI og TDI. TDI er den farligste og er mærket Giftig, men er nødvendig for at kunne producere bestemte typer skum.

MDI: Methyldiphenyldiisocyanat

TDI: Toluendiisocyanat

Polyoler

Polyoler er hovedbestanddelen af PU-skum og er typisk u-klassificeret. Der anvendes en blanding af flere typer polyoler for at opnå den kombination af egenskaber man ønsker.

Katalysatorer

Katalysatorer er afgørende for at reaktionsprocessen, der danner PU-skum, forløber hurtigt og stabilt. Der anvendes primært organisk diamin-baserede katalysatorer, som blot er klassificeret ætsende. Yderligere anvendes i mindre grad 2 uorganiske katalysatorer, som dog er farligere klassificerede end ovenstående. Disse to katalysatorer er en nødvendighed for at kunne producere det skum, der bliver produceret på virksomheden.

Bakteriehæmmere

Bakteriehæmmere er essentielle for holdbarheden på produkterne. Uden disse produkter, så giver en madras rigtig gode betingelser for både svamp og bakterier.

Der anvendes 2 produkter til dette formål.

Virksomheden følger dette område tæt, så man er på forkant med udviklingen. Det forventes at virksomheden indenfor rimelig tid skifter til nye produkter, der er ved at blive godkendt.

Brandhæmmere

Enkelte lande har ekstra stramme krav til hvor nemt det må være at antænde de produkter Dan-Foam producerer. For at kunne leve op til disse stramme krav tilsættes skummet til disse lande brandhæmmere. For at opnå en tilfredsstillende brandhæmmende effekt anvendes en kombination af to produkter til formålet. Hovedbestanddelen her er melamin og suppleres med TCPP.

Det forventes også at der kommer til at ske ændringer på dette område indenfor rimelig tid, da ét eller begge produkter ønskes erstattet.

Slipmiddel

Når der produceres formstøbte produkter, hvilket i dette tilfælde vil være puder, så er det nødvendigt at spraye formene med et slipmiddel for at skummet kan slippe formen igen. Slipmidlet er en parafinvoks, der sprayes på formen inden hvert produkt støbes.

Formrens

Slipmidlet lægger sig som et tykkere og tykkere lag i formen, hvilket går ud over slippe-evnen. Som følge af dette skal formene rengøres med faste intervaller. Til dette anvendes 2 produkter til at vaske formene i under produktion.

Produkterne er også begyndt anvendt på blokstøb-linjen (Slabstock) og på testanlægget (Minislab) til rengøring efter produktion.

Lim

Der anvendes nu kun vandbaserede lim til at lime plader og stykker af skum sammen til færdige produkter. Der anvendes 3 forskellige lime afhængig af hvilken del, der skal limes. Fælles er dog at de er u-klassificerede.

Øvrigt kemi

Glidemiddel

Når de støbte blokke skal skæres op i plader, så bliver enden af blokken sprayet med et glidemiddel. Dette gøres for at kniven starter rigtig i blokken.

Kuldioxid

Som noget nyt er virksomheden begyndt at anvende CO2 som blæsemiddel, hvilket vil sige at det er CO2, der får blandingen til at skumme op til færdigt skum. Tidligere blev der kun anvendt Vand til dette formål, som sammen med diisocyanat reagerer og danner CO2. Der produceres fortsat også skum med Vand som blæsemiddel.

Vedligeholdelsesprodukter

Virksomhedens vedligeholdelsesafdelingen anvender et udvalg af produkter for at kunne udføre deres arbejde. Det er bl.a. maling, rensevæske, smøreolie, lim og tilsvarende. Afdelingen anvender så vidt muligt og i samråd med leverandøren og EHS i virksomheden de mindst skadelige produkter til formålet.

Kemikalieforbrug og grænser

Se opgjort forbrug i 2018 og 2019 for de enkelte kemikaliegrupper samt nuværende grænser i bilag 4.

I bilag 4.X, som skal behandles meget fortroligt, findes en opgørelse over specifikke produktnavne i de enkelte kemikaliegrupper samt forbrug af disse produkter. I samme bilag findes SDS på de enkelte produkter.

Værd at bemærke er en overskridelse af grænsen for årligt forbrug af Formrens. Der er ikke overskridelse af oplagsmængder. Overskridelsen skyldes at produkterne er begyndt anvendt til rengøring efter endt produktion på både Skumbanen og Minislabstock.

Den nuværende forbrugsgrænse er på 3.000 kg/år og den ønskes hævet til det dobbelte. Aktuelt forbrug er ca. 4.500 kg/år.

Brug af øvrige ressourcer

Vand

I produktionen anvendes vand som blæsemiddel (opskumningsmiddel). Det årlige forbrug af vand hertil er pt. på ca. 120 m3 om året. Der forventes ikke en stigning da flere skumtyper fremover vil blive produceret med CO2 som blæsemiddel i stedet.

Herudover anvendes vand til rengøring og sanitære formål.

Naturgas

Virksomheden anvender naturgas til rumopvarmning og til produktion af varmt vand til sanitet. Der anvendes desuden naturgas til procesvarme på højlageret, der skal holdes på 25 ºC.

Elektricitet

Der anvendes bl.a. elektricitet til belysning, varmepumper, drift og opvarmning af produktionsudstyr samt til opladning af trucks.

Intern transport af råvarer og hjælpestoffer

Råvarer leveret med tankvogn pumpes ind i lagertankene ved en af de to indlosningsstationer. Herfra pumpes disse råvarer videre i lukkede rør til anvendelse på enten Skumbanen eller i Formstøb. Indlosningsstationerne er indrettet med befæstet areal og den primære indlosningsstation er desuden indrettet som en lukket hal og med faldsikring til chaufføren. Grunden til faldsikring ved denne station er at chaufføren skal tilslutte tanken ovenfra når TDI bliver leveret. Koblingerne i indlosningen er forskellige for polyol og diisocyanat, så der ikke kan ske en forkert tilslutning og dermed uønsket sammenblanding.

Råvarer leveret i palletanke eller tønder bliver, afhængig af klassificering, enten opbevaret i den udendørs overdækkede tøndeoplag, eller opbevaret internt på virksomheden i områder med befæstet underlag.

Palletanke og tønder placeret på paller transporteres rundt på virksomheden med trucks.

Renere teknologi

Der er ikke udarbejdet et BREF-dokument for produktion af polyureathanskum(PUR). Det BREF-dokument, der kommer tættest på, er omhandlende produktion af polymere generelt. I dette dokument er PUR ikke nævnt. Der er dog nogle generelle punkter, som kan anvendes i hele branchen. Følgende punkter er mest relevant for Dan-Foam og der er knyttet en kommentar til hvert punkt:

• Reducer flygtige emissioner ved hjælp af avanceret udstyr så som magnetiske drevne pumper, kompressorer og agitatorer og lukkede opsamlingssystemer.

o Det eneste flygtige produkt af væsentlighed ved Dan-Foam er toluendiisocyanat (TDI). Produktet modtages i tankvogne og håndteres i lukkede systemer helt hen til skudhovedet i Formstøb eller på Skumbanen, hvor det reagerer til PUR-skum. Der anvendes udelukkende magnetpumper til pumpning af dette produkt.

• Gennemføre vurderings- og måleprogrammer for tab af flygtige stoffer.

o En af virksomhedens væsentligste nøgletal er udnyttelsesprocenten, altså hvor meget af de kemiske produkter, der indkøbes, som bliver til færdige produkter. Herunder holdes der øje med et evt. svind af kemi.

o Både internt på virksomheden og på relevante afkast er der monteret en TDI-monitor, der kontinuert måler om der er TDI i luften. På denne måde overvåges det at dette holdes på et minimum.

o Hvert 2. år foretages eksterne emissionsmålinger for at overvåge emissionen af flygtige stoffer.

• Reducere støvemissioner.

o Størstedelen af virksomhedens råvarer modtages og håndteres på flydende form. Melamin og kalk er dog på pulverform, hvilket medfører risiko for støv emissioner. BREF-dokumentet anbefaler dense-phase transport over dilute-phase transport. I dette tilfælde anvendes dilute-phase transport til begge produkter da de transporteres i samme rør, hvilket skulle rengøres mellem hvert skift, hvis dense-phase transport anvendes. Transporten foregår ved 0,5 – 1 bars tryk. Udstødningsluften ledes gennem effektive selvrensende filtrer og der opleves ikke noget problem med støv.

o På vores opskæringsanlæg BSA anvendes roterende knive i stedet for save, hvilket begrænser støv i denne proces. Der udføres special-udskæringer på virksomheden, som foregår med sav.

- Minimere produktionsstart og stop for at reducere forbrug og spidsemissioner.

  - o På skumbanen er det gjort muligt at skifte mellem formuleringer løbende uden at skulle stoppe og starte anlægget. Der er dog nødvendigt at der bliver skåret ca. 2 meter skum ud i overgangen, da det ikke vil være homogent.

  - o I Formstøb startes karrusellerne om morgen og lukkes ned igen om aftenen eller natten når den enkelte karrusel ikke er i brug mere. Karrusellerne producerer al den tid de står tændt, med udtagelse i forbindelse med personalets pauser.

- Genanvende affald

  - o Der er overordnet 3 affaldsfraktioner ved Dan-Foam. Det er skumaffald, som overvåges og søgt minimeret under det tidligere nævnte Udnyttelsestal, og så er der henholdsvis den genbrugelige affaldsfraktion og den fraktion som sendes til forbrænding. Dette overvåges via et internt nøgletal for Genbrugsprocenten.

  - o  De store genbrugelige fraktioner er:

  - Bølgepap, hvor der er små containere fordelt rundt om på virksomheden

  - Træaffald som primært er ødelagte eller ikke genbrugelige træpaller

  - Klar plast, hvor der ligeledes er indsamlingsposer fordelt over 	virksomheden for at sikre en god affaldssortering.

  - Jern & Metal, der primært er fra vedligeholdelsesarbejde og ombygning.

  - Skumaffald i en kvalitet, der kan genanvendes

Kemiske stoffer og produkter

Dan-Foam arbejder med en risikobaseret tilgang på substitution af farlig kemi. Det må dog samtidig konstateres at det ikke er muligt at producere den type skum, som Dan-Foam ApS gør, uden at anvende farlige kemikalier. Dette gælder primært specifikke råvarer, men også enkelte hjælpestoffer. I disse tilfælde prioriteres det at arbejde på at reducere forbruges over arbejdet med at substituere.

Skumbaneanlæg

  - Skumbanen har været en vigtig del af produktet i mange år, faktisk siden den blev bygget og taget i brug på Holmevænget 43 for ca. 20 år siden. Skumbanen er løbende blevet opdateret og har netop været igennem en større opgradering for at kunne producere skum med anvendelse af CO2 som blæsemiddel.

Transport

  - Der foregår daglige interne transporter mellem virksomhedens 2 matrikler, henholdsvis Holmelund 43 og Holmevænget 8. Det drejer sig om transporter med trækker og hænger fyld med værdigvare, som oplagres på Holmevænget 8 inden varerne sendes videre ud i verdenen. Disse færdigvarer bliver transporteret videre ud i verdenen med eksterne transporter. Virksomheden modtager også råvarer som lastbiltransporter.

Risikoforhold, driftsforstyrrelser og forebyggelse

Virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen BEK nr.: 372 af 25/04/2016 samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer.

Virksomheden er kolonne-2 virksomheden primært drevet af virksomhedens oplag af Toluen-diisocyanat (TDI). Seneste godkendte sikkerhedsdokument er fra marts 2018.

Gennemgang af virksomheden

De væsentligste uheldsscenarier, der er blevet identificeret, er følgende og i vilkårlig rækkefølge:

1. Brud på tankbil, der står i indendørs indlosningshal. Dette kan give et spild på 15.000 - 20.000 L i et udendørs miljø, da spredningen vil ske via åbne porte.

2. Et lavt tryk på tankbilen kan medføre, at tankbilen deformeres, og at der kan dannes en revne i tanken. Herfra kan der komme et sivende udslip på 10-2000 kg i et udendørs miljø, da spredningen vil ske via åbne porte.

3. Brud på indendørs tank kan give et spild på op til 20.000 L, hvilket dels vil påvirke indendørs og dels udendørs på grund af ventilationsafkast.

4. Spild af tromle med TDI affald, hvilket vil medføre et spild på op til 200 L udendørs.

5. Svigt af kulfilter ved produktion, hvilket vil medføre at det udendørs miljø forurenes.

6. Blandefejl på skumbanen, der medfører selvantændelse af skum på højlageret.

7. Blandefejl på skumbanen, der medfører selvantændelse af skummet under produktion på skumbanen.

Kemikalieudslip

De første 5 scenarier omhandler forskellige tilfælde af kemikalieudslip, alle omhandlende udslip af toluendiisocyanat (TDI). Der forefindes også andre farlige kemikalier på virksomheden, dog i væsentligt mindre mængder. De forebyggende foranstaltninger i forhold til udslip af TDI vil også dække de uheld der kunne ske med de øvrige farlige kemikalier.

Forebyggende tiltag

Herunder er de forebyggende tiltag listet op for hver af de identificerede væsentligste uheldsscenarier.

Scenarie 1 + scenarie 2:

− Portene i indlosningshallen er lukket i forbindelse med indlosning.

− Indlosningshallen er indrettet uden afløb og kan indeholde indholdet af en hel tankvogn.

− Indlosningshallen er overvåget af en TDI-monitor, der vil reagere på et meget lille spild.

− Indlosningen foregår ALTID overvåget af en ansvarlig fra virksomheden.

− Der er elektronisk overvågning af trykket i produktslange, returslange samt lagertankene og en sikkerheds-PLC lukker det hele ned, hvis grænserne overskrides.

− Skulle der ske et udslip, så har virksomheden et specielt trænet team til at håndtere udslippet for på den måde at kunne begrænse omfanget og konsekvenserne.

Scenarie 3:

− Tanklager er opbygget som spildbakke og kan indeholde indholdet af tankene. Gulvet under tankene er sektioneret, så uønsket sammenblanding undgås.

− Der er elektronisk overvågning af indhold og tryk i tankene samt både elektronisk og mekanisk overtrykssikring for at undgå overfyldning, sprængning og kollaps af tankene.

− Tanklager er overvåget af TDI-monitor, der vil reagere på et meget lille spild.

− Der udføres regelmæssigt ekstern Tank Farm Assessment og virksomhedens tankanlæg er vurderes til ”High Class”

- Skulle der ske et udslip, så har virksomheden et specielt trænet team til at håndtere udslippet for på den måde at kunne begrænse omfanget og konsekvenserne.

Scenarie 4:

− Tønder med TDI-affald står oplagret på en overdækket plads med opkant og befæstet areal beregnet til oplag af kemikalier.

− Skulle der ske et udslip, så har virksomheden et specielt trænet team til at håndtere udslippet for på den måde at kunne begrænse omfanget og konsekvenserne herunder afskærme kloak.

Scenarie 5:

− Indholdet af TDI i afkastene fra kulfiltrene monitoreres kontinuert med TDI-monitorer. Derudover foretages eksterne emissionsmålinger hvert 2. år.

Risiko for samt konsekvenser af forkert anvendelse af hjælpekemikalier

Produktionsanlægget samt oplagringsudstyr er designet så risikoen for en uønsket sammenblanding er meget lille, herunder også opdelte opsamlingskar og spildbakker. Det er samtidig værd at bemærke at der ikke vil blive dannes farligere produkter end de stoffer der forefindes på virksomheden, hvis der skulle ske en utilsigtet sammenblanding. Dette er dog med undtagelse af hvis der i samme forbindelse skulle opstå en brand, hvor der ved afbrænding af skum eller diisocyanat vil blive dannet blåsyre.

Brandrisiko

Virksomheden er meget bevidst om den risiko der er forbundet med brand i PU-skum. PU-skum er forholdsvis nem at antænde, har en høj brændværdi og danner giftige gasser når det brænder. Som følge af det har virksomheden en række forholdsregler for at forebygge en omfattende brand samt et beredskab til evakuering i tilfælde en brand.

Mere konkret i forhold til giftige gasser ved brand, så dannes der blåsyre (HCN) og NOx ved brand i PU-skum eller brand i diisocyanater.

Enkelte skumtyper er som tidligere nævnt brandhæmmet. Dette skum er væsentlig svære at antænde, men kan også brænde som så meget andet. Hvis dette skum brænder, så vil der også blive dannet klorholdige giftige gasser udover de ovennævnte gasser.

Brandforebyggende tiltag

Virksomhedens bygninger lever op til tekniske forskrifter i forhold til brand, herunder installering af brandslutningsudstyr, afstand til elskabe, brandsektionering og lignende. Dette kontrolleres to gange årligt, hvor DBI er på tilsyn. På ét af de årlige tilsyn bliver højlageret gennemgået, hvilket er en risikozone grundet det store oplag af skum. DBI gennemgår døre, porte, ABA anlæg, sprinkler anlæg, brandgardiner, bygninger m.m. Finder de fejl eller mangler registreres de i deres online portal, hvor virksomheden så skal kommentere på dem når fejlene er udbedret. Ved betydelige afvigelser skal de udbedres med det samme og der kommer et tilsyn igen efter nogle dage. Almindelige afvigelser og bemærkninger gennemgås på det efterfølgende regelmæssige eftersyn. Generelt er det kun småting, der bliver fundet på disse tilsyn, hvilket vidner om en høj standard. Se seneste rapport i bilag 5.

I forhold til slukningsmateriel så laves der årligt eftersyn af Dansk Brandteknik, for at sikre at det er up-to-date.

Udvalgte områder på virksomheden er installeret med sprinkler som kan reducere omfanget af en evt. brand. Disse områder er som tidligere nævnt højlageret, der er installeret med sprinkler over hver eneste skumblok. De store lagertanke til diisocyanater er også installeret med sprinkler og overrislingsanlæg, der kan hjælpe til at lagertankene ikke bliver for varme i tilfælde af en brand i lagerhallen. Under samme tanke er der installeret skum-dyser, så det eksterne beredskab kan udlægge skum under tankene via tilslutninger, der sidder uden på bygningen. Hallen hvor skumbanen er installeret er også forsynes med sprinkling. Den store montagehal (Hal 14) og en af de mindre haller (12B), er også installeret med sprinkler. Hal 14 er installeret med sprinkler grundet hallens størrelse og for Hal 12B’s vedkommende er der sprinkler installeret grundet tidligere anvendelse af flammelaminering.

Alle produktionshaller overvåges med automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) og der er også installeret automatisk brandventilation (ABV) og automatisk branddørslukningsanlæg (ABDL).

Der produceres skum, som har en forhøjet risiko for at selvantænde som følge af reaktionsvarme. Når dette skum produceres, så placeres der løbende termospyd i blokkene, så kernetemperaturen overvåges. Der anvendes en grænseværdi med sikker afstand til selvantændelsestemperaturen og bliver denne grænseværdi overskredet, så køres blokken til opskæring med det samme, så varmen kan komme ud af skummet. Værd at bemærke er at grænseværdien kun bliver nået, hvis der har været en fejl i produktionen. Denne fejl vil typisk blive opdaget tidligt i processen pga. det høje niveau af automatisk overvågning og overvågning fra operatør.

Brandfarlige væsker opbevares i en selvstændig BS60-konstruktion, som er konstrueret til at holde i mindst 60 minutter i tilfælde af en brand.

El-tavler termograferes årligt for at bidrage til at reducere risikoen for fejl i en el-tavle, der i yderste konsekvens ville kunne starte en brand.

Der er regelmæssige interne tjek af branddøre, brandporte og sprinkleranlæg og det styres via virksomhedens vedligeholdelsessystem PM5.

Der er indrettet et decideret laderum til at lade batterier til trucks og tilsvarende. Dette rum er strategisk fornuftig placeret og indrettet som et laderum skal være.

Når der skal udføres varmt arbejde (svejsning, anvendelse af vinkelsliber osv.) så er en beskrevet instruktion for dette, som bl.a. foreskriver forberedelse af området samt anvendelse af en brandvagt. Dette er også for at forebygge en evt. start af brand i forbindelse med dette arbejde.

Sidst men ikke mindst arbejdes der med 5S og generel ryddelighed på virksomheden, som også bidrager til en reduceret risiko for brand samt bidrager til at reducere omfanget i tilfælde af en brand.

Øvrige oplysninger

Beredskabsplan- og organisation

Virksomheden har en fuldt implementeret beredskabsplan i flere niveauer. Beredskabet består af et Evakueringsteam, et Spildresponsteam og et Crisis Management Team.

Evakueringsteamet varetager evakueringen af alle medarbejdere og eksterne i tilfælde af en brand eller et kemikaliespild. Evakueringen foregår ved at teamet lokalisere branden, eller får besked om placeringen af spildet, hvorefter de efter vindretningen og placeringen afgør hvilken samlingsplads der skal evakueres til. Teamet giver en meddelelse i varslingsanlægget, der kan høres overalt på fabrikken, hvorefter de starter et gentagekald, der fortæller at der evakueres og hvorhen. På samlingspladsen sikres det at alle der er inde på fabrikken er evakueres via lister over indstemplede personale og eksterne.

Spildresponsteamet består af specielt trænet personale, der er i stand til at stoppe et spild, foretage personredning samt rydde op efter et spild. Personalet arbejder typisk i forvejen i positioner, hvor de omgås kemi og især virksomhedens diisocyanter. Dette team mødes til træning én gang om måneden.

Crisis Management Team(CMT) består af Dan-Foams topledelse, og som sætter sig sammen i umiddelbar forlængelse af redningen efter en større brand, større spild eller anden større krise. Dette team skal sikre at eftervirkningerne efter et evt. uheld bliver håndteret hurtigt, sikkert og bedst muligt.

Uddannelse

Evakueringsteamet trænes kvartalsvis i deres rolle, herunder anvendelse af varslingsanlægget.

Hvert halvår afholder virksomheden evakueringsøvelse, hvoraf én er varslet og én er uvarslet. Øvelserne håndteres præcis som ved en rigtig brand, hvor produktionen stoppes og hele virksomheden evakueres.

Spildresponsteamet mødes, som nævnt før, én gang om måneden. Planen for øvelserne er bygget op på den måde at:

− hver 3. måned afholdes en reel øvelse, hvor et spild håndteres i fuldt redningsudstyr.

− hver 3. måned afholdes der fabrikskendskab, hvor et specifikt område på virksomheden gennemgås i forhold til risiko for spild, teknisk udstyr herunder pumper og ventiler og lignende.

− de øvrige øvelser anvendes til en træning i kendskab til de kemikalier der anvendes på fabrikken, træning i god brug af åndedrætsudstyr og hver der ellers findes relevant at gennemgå.

CMT er et forholdsvis nyt tiltag og afholder træning én gang hvert år, hvor et udvalgt scenarie gennemspilles.

Derudover har ca. 1/5 af virksomhedens medarbejdere modtaget førstehjælpskursus samt træning i brug af de to hjertestartere der er på virksomheden.

Arbejdsmiljømæssige forhold ved arbejdet med diisocyanater

Arbejde med diisocyanater kræver Epoxy Certifikat omhandlende sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanter. Dette indbefatter bl.a. sikkerhed mod hudkontakt, specielle forholdsregler og krav til indretning i forhold til toilet og bad samt anvendelse af kantine.

TDI, der er den farligste diisocyanat, der anvendes, er omfattet af Kræftbekendtgørelsen. Dette medfører at der skal føres et arkiv over personer, der håndterer TDI samt et register over væsentligt sikkerhedsudstyr herunder værnemidler.

Alle produktionsområder og lagerrum indeholdende diisocyanat er veludstyret mht. ventilation og værnemidler, derudover overvåges områderne kontinuert via TDI-monitorer, der reagerer ved meget små koncentrationer af TDI i luften.

Luftforurening

Virksomheden udleder ikke Hovedgruppe 1 stoffer. Der udledes Hovedgruppe 2 stoffer i Klasse I og Klasse II fra produktionen. Derudover udledes der NOx og SO2 fra den naturgas-fyrede rumopvarmning og procesopvarmning.

Følgende Hovedgruppe 2, Organisk Klasse I stoffer udledes:

Isocyanater har en B-værdi på 0,0002 mg/m3.

Formaldehyd har en B-værdi på 0,01 mg/m3.

Diethanolamin har en B-værdi på 0,01 mg/m3.

Følgende Hovedgruppe 2, Organisk Klasse II stoffer udledes:

Triethylendiamin har en B-værdi på 0,1 mg/m3.

Mineralsk terpentin har en B-værdi på 0,2 mg/m3.

Slipmiddel og formrens indeholder begge organisk terpentin-lignende opløsningsmiddel.

Glidemiddel indeholder organisk terpentin-lignende opløsningsmiddel.

Polyurethanstøv har en B-værdi på 0,04 mg/m3.

Følgende Hovedgruppe 2, Øvrige stoffer udledes:

NOx har en B-værdi på 0,125 mg/m3

SO2 har en B-værdi på 0,25 mg/m3

Herunder er en oversigt over områderne, hvor de nævnte stoffer udledes fra.

Hovedgruppe 2, klasse I-stoffer

I denne gruppe er først og fremmest diisocyanater, der anvendes i store mængder på virksomheden som en af grundstenene i produkterne. TDI har en væsentlig højere flygtighed end MDI, så det er typisk TDI der er fokus på.

Diethanolamin anvendes som katalysator for at den kemiske proces kan forløbe. Anvendelsen af dette produkt er under 0,05 % af det samlede kemiforbrug, så det burde ikke findes i nævneværdige mængder i emissionerne. Den smule der måtte være, forventes opfanget af de store filtrer med aktivt kul.

Formaldehyd dannes som en uønsket sidereaktion ved dannelse af PU-skum. Virksomheden overvåger løbende afgasningen af formaldehyd fra det skum, der produceres, da virksomheden har sat stramme krav for denne afgasning. Værd at bemærke er at det er afgasning fra den færdige madras eller pude og ikke i selve produktionsprocessen. Den, forventeligt lille, mængde formaldehyd, der forefindes i procesudsug forventes opfanget af de store filtrer med aktivt kul.

Der findes ikke et godt bud på størrelsen af afgasning af formaldehyd til procesudsug under produktionsprocessen.

Det har ved tidligere omfattende emissionsanalyser vist sig at det kun er relevant at analysere for TDI, MDI og samlede kulbrinter.

Her ses resultatet af analysen efter et bredt udvalg af indholdsstoffer i det mest belastede afkast på virksomheden.

Emission

I afkast 421, som kun er tilknyttet Karrusellerne er der i 2018 målt følgende:

  - I afkast 422/423, som er tilknyttet både Karrusellerne og Skumbanen er der i 2018 målt følgende:

I afkast 901, som kun er tilknyttet Skumbanen er der i 2018 målt følgende:

Se rapport over emissionsmålinger i bilag 6. Placering og yderligere data for afkastene findes i bilag 7 og bilag 8.

I de forrige emissionsmålinger udført på virksomhedens afkast ses lignende lave emissioner, hvilket gav grundlag for det seneste opdaterede måleprogram omfattende ovenstående.

Det opdaterede måleprogram ser således ud, med 3 delmålinger pr. afkast af én times varighed ved normal drift. Ved målinger på afkast tilknyttet Skumbanen måles på 3 forskellige skumtyper af én times varighed pr. skumtype:

Estimering af TDI-emissionen fra stinkskabene i laboratoriet:

Der er i 2019 anvendt ca. 270 kg TDI til forsøg. Erfaringsmæssigt, så er det kendt at typisk 3 – 5 % fordamper under dannelsen af skum. Fordampningen sættes til 5 %, hvilket vil sige at der fordamper 13,5 kg / år, som udledes via afkastet. Der er overvågning på udsugningen fra stinkskabene og der bliver mindst suget 3.200 m3 luft ud / time. Der støbes skum ca. 7 timer pr. dag i stinkskabene 5 dage om ugen, hvilket giver følgende estimeret emission:

Den estimerede emission er tæt på grænseværdien, dog er der regnet på worst-case. Der er regnet med 5 % fordampning, hvilket er det højeste kendte niveau. Flowet fra stinkskabene vil også være højere end 3.200 m3 luft / time, når de er åbne og der arbejdes i dem.

Ud over emission af TDI, så dannes der formaldehyd som en uønsket sidereaktion ved produktion af polyurethanskum. Der arbejdes aktivt med at holde denne afgasning til et minimum, da det er en vigtig parameter i forhold til at bibeholde LGA-certifikater på produkterne.

Den reelle emission af formaldehyd fra virksomheden kendes ikke.

Diethanolamin anvendes som katalysator, dog kun på Skumbanen. Som det fremgår af screeningen tidligere i afsnittet, så er indholdet af diethanolamin i afkastet tilknyttet skumbanen under detektionsgrænsen.

Immission

Der er i 2020 blevet udarbejdet en OML-beregning på baggrund af nutidige terræn-data og vejr-data samt data fra emissionsmålingerne foretager i 2018, hvilket viste en overholdelse af B-værdien for TDI. Se rapport i bilag 9.

Hovedgruppe 2, klasse II-stoffer

I denne gruppe af stoffer er følgende:

Triethylendiamin

Dette produkt anvendes som katalysator både på Skumbanen og i Karrusellerne. Produktet anvendes i små mængder og i den screening der er billede af under Klasse I-stofferne ses det at koncentrationen i afkastet er under detektionsgrænsen.

Mineralsk terpentin

Dette produkt bliver sprayet meget tyndt ud over overfladen, lige efter at en form i Karrusellerne er blevet fyldt med kemi. Produktet anvendes ikke på Skumbanen. I spredningsberegningen udarbejdet i 2020 (bilag 9) ses det at kravet for samlede kulbrinter er overholdt.

Slipmiddel

Dette produkt anvendes til at spraye formene i karrusel-afdelingen inden formen fyldes med kemi. Produktet anvendes ikke på Skumbanen. I spredningsberegningen udarbejdet i 2020 (bilag 9) ses det at kravet for samlede kulbrinter er overholdt.

Formrens

Dette produkt anvendes til at rengøre formene i karrusel-afdelingen. Produktet anvendes dagligt i 30-60 minutter på hver karrusel. I spredningsberegningen udarbejdet i 2020 (bilag 9) ses det at kravet for samlede kulbrinter er overholdt.

Glidemiddel

Produktet anvendes i BSA, hvor de store skumblokke bliver skåret op i mindre blokke og plader. Produktet sprøjtes på enden af hver blok, så de roterende knive får startet nemt og rigtigt på blokkene. Det anvendes desuden til lidt rengøring et par andre steder på virksomheden. I spredningsberegningen udarbejdet i 2020 (bilag 9) ses det at kravet for samlede kulbrinter er overholdt.

Polyurethanstøv Alt det skum, der produceres på virksomheden, er polyurethanskum. Som følge af det faktum, så vil der være polyurethanstøv overalt i virksomhedens produktion. Når det er sagt, så opleves der ingen udfordringer med støv. Væsentligt at nævne er at der laves meget få støvende aktiviteter (opsavning af skum). De store blokke bliver skåret op i mindre plader og ikke savet. Derfor dannes der ikke nævneværdige mængder polyurethanstøv her.

I laboratoriet bliver små skumblokke savet ud regelmæssigt til kvalitetskontrol. Dette omfang er dog meget lille relativt til virksomhedens samlede håndtering af skum. I afdelingen ”Industri” produceres bl.a. produkter til medicinsk udstyr. I denne afdeling sker der også er opsavning af skumplader, hvilket vil danne noget polyurethanstøv. Som for opsavningen i laboratoriet, som er denne andel også meget lille relativt set til den samlede håndtering.

Der er ikke lavet en præcis estimering af mængden, men det kan konstateret at der ikke ses støv på virksomheden i nævneværdige mængder samt at der er forfilter på de store ventilationsanlæg, som filtrer bl.a. støv fra.

Immissioner

I 2020 er de seneste spredningsberegninger blevet foretaget, hvilket viste en overholdelse af B-værdien for kulbrinter. Se bilag 9

I gruppen af kulbrinter er Mineralsk terpentin, Slipmiddel, Formrens, Glidemiddel og amin-baserede katalysatorer

I spredningsberegningen udarbejdet på baggrund af målingerne i 2013 og 2015 ses en tilsvarende immission på 0,7 mg/m3.

Hovedgruppe 2, øvrige stoffer

Disse stoffer, henholdsvis NOx og SO2, er udledning fra virksomhedens decentrale gasfyrede rumopvarmningsanlæg samt procesvarme til Højlageret. Emissionen fra disse anlæg er ikke blevet målt, men fyrene serviceres efter planen og det forventes derfor at forbrændingen er god samt at gassen er en tilfredsstillende kvalitet. Samlet set forventes det at røggassens indhold af NOx og SO2 ikke giver anledning til bekymring.

Placering af alle virksomhedens afkast samt information om kilden kan findes i bilag 7 og bilag 8.

Forslag til egenkontrol for luftforurening

Der er i 2018 blevet udarbejdet et opdateret måleprogram indeholdende måling af emissionen af TDI samt kulbrinter i de afkast, hvor der reelt er noget at måle efter. F.eks. har det vist sig over en årrække at der reelt ikke er behov for at måle på emissionen af TDI fra Højlageret.

Dette måleprogram foreslås det at fortsætte med hvert 2. år startende i 2020, dog med en tilføjet analyse efter formaldehyd i alle afkast.

Støj

De væsentligste støjkilder er ventilationsanlæg, lastbilkørsel, kompressor og køleanlæg. Der er blevet lavet en støjscreening ved ekstern konsulent Sweco, som bygger på støjmåling af de væsentligste støjkilder samt virksomhedens oplysninger om lastbiltransporter.

Screeningen vidste et enkelt forhold, der medfører et støjniveau i nattetimerne lige omkring grænsen på de 35 dB for beboelsen vest for virksomheden. Det drejer sig om et procesafkast med aktivt kul-filter tilknyttet Karrusel-afdelingen.

Der vil som følge af dette forhold blive udført en komplet støjmåling på virksomheden og efterfølgende støjdæmpet i det omfang det er nødvendigt.

Rapporten for støjmålingen eftersendes til myndighederne når den er udarbejdet.

Rapport for støjscreening kan ses i bilag 10.

Lastbiltransporterne er en væsentlig kilde til støjniveauet omkring virksomheden og det nuværende antal af transporter indenfor de definerede perioder er som følgende:

Bemærkning til tabel

Forside 7-18: Ca. 25-35 af de 45-55 er interne transporter.

Forside 22-07: kl. 5:30 starter virksomhedens interne transporter.

Weekender: I november, december og januar køres der mervagter, dvs. der køres ca. 12-16 interne transporter fra forside til HV8.

(Forskelligt om det er lørdag eller søndag men ikke tidligere end kl. 07)

Der er budgetteret med et øget salg af virksomhedens produkter i 2020 kontra 2019 på 10 – 15 %, hvilket også vil afspejle sig i øget antal transporter.

Forslag til egenkontrol med støjemissioner

Det foreslås at virksomheden regelmæssigt foretager en rundering ved de væsentlige støjkilder, for at sikre at de støjmæssige forhold er i orden. Dette kan styres og journaliseres via virksomhedens vedligeholdelsessystem.

Ved installation af nye- eller ved ændringer af eksisterende støjkilder, træffer virksomheden foranstaltninger inden etablering, der sikrer at støjgrænserne overholdes. Antallet af lastbiltransporter til Kantine / 7D skal ikke overstige det nuværende niveau, for at sikre at støjgrænserne i dagtimerne overholdes.

Affald

Overordnet inddeles virksomhedens affald i fraktioner, som er som følgende:

Affald til genbrug herunder:

Rent træ

Klar og farvet plast

Elektronik

Jern og metal

Pap og papir

Organisk affald

Skumaffald:

Affaldsskum, som ikke kan genanvendes og sendes til forbrænding.

For affald er der to nøgletal, som virksomheden følger. Genbrugsprocenten er hvor stor en del af det genbrugelige og det ikke-genbrugelige affald, som kan genbruges. Derudover arbejder virksomheden med et Udnyttelsestal, som er hvor meget af den kemi, der købes, som bliver til færdige produkter. I dette tal indgår det skumaffald, som ikke kan genanvendes til andet formål.

Genbrugeligt affald

I denne gruppe er træpaller, som kasseret grundet defekter, plast fra emballage af forbrugsvarer og mellem-emballage fra produktionen, organisk affald fra kantinen og diverse elektronikskrot og Jern og metal primært fra vedligehold.

Ikke-genbrugeligt affald

I denne gruppe er der bl.a. beskidt træ, beskidt papir og plast fra produktionen og affald fra skraldespandene rundt om på virksomheden.

Ca. 1/3 af mængden i denne gruppe er kemikalieaffald og af den mængde er ca. 1/3 u-klassificeret polyol-affald.

Skumaffald

De mængder, der er oplyst i denne gruppe er ca. 2 % af den samlede mængde skum, der bliver produceret. Det drejer sig om skum af en dårlig kvalitet, f.eks. start og stop blokke fra Skumbanen og fejlproduktioner fra Skumbanen og Karrusellerne.

Udover ovenstående fraktion, så er der en fraktion af skum, som ikke undgår i disse tal. Det er skum, som er produceret i en god kvalitet, men som ikke ender i det endelige produkt. Det kan være trimning af de store blokke, testblokke, trimning af de færdige skumkerner til madrasser og lignende. Denne fraktion sælges til genanvendelse udenfor virksomheden og er på ca. 20 % af det skum, der bliver produceret.

Spildevand

Der forekommer ikke reel processpildevand fra produktionen. Der er spildevand fra gulvvask og vask af truck, som begge dele opsamlet og bortskaffes som farligt affald.

Derudover er der sanitetsspildevand fra kantine, bad og toiletter samt almindeligt overfladevand.

En tegning over virksomhedens kloaker fremgår af bilag 11.

Oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftrensningsforanstaltninger

Først og fremmest er der 2 store kulfiltrer og 2 lidt mindre kulfiltrer installeret til at rense luften fra procesudsug relateret til produktionsprocesserne indeholdende diisocyanater, aminer, mineralsk terpentin og lignende produkter herunder slipmiddel og formrens.

De to største kulfiltrer har hver to afkast og på de 4 afkast + på de to afkast fra de andre to kulfiltrer er der installeret en TDI-monitor. Monitorerne overvåger kontinuert luftkvaliteten i forhold til koncentrationen af TDI i emissionen.

Yderligere er der installeret forfiltrer flere steder, så aerosoler og andre partikler fanges inden de ender i kulfiltrene og stopper dem til. Disse filtrer er især relevante ved Karrusellerne, hvor der er aerosoler af slipmiddel, som sætter sig i filtrene. Disse filtre skiftes med faste intervaller for at sikre et tilfredsstillende flow i procesudsuget. Dette flow overvåges via virksomhedens CTS system (Central Tilstandskontrol og Styring).

Støjdæmpende foranstaltninger

Der er monteret støjsluser på flere af de væsentlige afkast for at minimere støjbelastningen. Hal 7A, 7B, 7C og 7D er placeret tæt på skel ind mod boligområdet vest for virksomheden. Denne lange række af haller fungerer som støjskærm for støj fra virksomhedens øvrige aktiviteter.

Der er desuden indført en begrænsning vedr. truckkørsel at det ikke foregår efter kl. 22 i området ned mod Pilevej, hvor virksomhedens lager af træpaller forefindes.

Den netop udførte støjscreening viste at der er behov for støjdæmpende foranstaltninger ved afkast nr. 421, da der er en risiko for overskridelse af støjgrænserne i tidsrummet kl. 22 - 07. Dette forhold arbejdes der på at finde en løsning på. Den endelige løsning kendes pt. ikke.

Oplysninger om egenkontrol

Procesventilationen overvåges automatisk via virksomhedens CTS system. Ved væsentlige afvigelser sendes der SMS alarmer til relevante medarbejdere. Driftsdata for procesventilationen lagres et par dage bagud til anvendes ved optimering og fejlsøgning.

Som tidligere nævnt er alle filtrene med aktivt kul overvåget med TDI-monitorer, der sikre filtreringskvaliteten. Her gemmes der også data, dog i en noget længere periode.

Regelmæssige inspektioner, kontroller og vedligehold af udstyr styres og journaliseres i virksomhedens vedligeholdelsessystem PM5.

Gasforbrug og elforbrug overvåges i forbindelse med virksomhedens energicertificering (ISO50001) og afvigelser registreres og håndteres via virksomhedens ledelsessystem IPW.

Virksomhedens Miljøkoordinator er ansvarlig for at informere myndighederne om væsentlige ændringer i processerne og også i tilfælde af overtrædelser af krav og ved miljøuheld.

Miljøteknisk vurdering

(Assens Kommunes vurderinger)

Fortrolighed

I det efterfølgende er de enkelte råvarer, kemikalier og indholdsstoffer samt måleprogram gennemgået nærmere. Alle produktnavne er udeladt, da virksomheden ønsker fortrolighed omkring de specifikke recepter og produktioner.

Assens Kommune har vurderet at det ikke er relevant miljømæssigt at produktnavne eller specifikke sammensætninger af produkter er angivet, og imødekommer virksomhedens ønske om fortrolighed således at de ikke er specificeret i den miljøtekniske redegørelse, vurdering eller vilkår. Assens Kommune har kendskab til alle relevante datablade, og produktnavne.

Beliggenhed

Virksomheden er i Assens Kommune beliggende på 2 adresser i Aarup, henholdsvis Holmelund 43 (matr. nr. 8d, Aarup by) og Holmevænget 8 (matr. nr. 17cf, Aarup by), 5560 Aarup.

Denne miljøtekniske vurdering omhandler kun aktiviteterne på Holmelund 43.

Planforhold

Virksomheden er omfattet af lokalplan 40.1, der udlægger området til erhvervsområde.

Nord for virksomheden går jernbanen Odense – Fredericia-strækningen. Jernbanen er vurderet i forhold til risikoen for store uheld med farlige stoffer, og det er afgjort, at der ikke er behov for særlige retningslinjer eller sikkerhedsforanstaltninger i den forbindelse.

Nord og Øst for virksomheden løber Brænde Å og der er et område med flere beskyttede naturområder. Miljøgodkendelsen indeholder vilkår, der sikrer disse områder, bl.a. ved krav om at overfladevand og brandvand kan opsamles ved uheld, udslip og brand.

Syd for virksomheden er der områder for erhverv og lettere erhverv med enkelte tilknyttede boliger.

Øst for virksomheden er der boligkvarterer, hvor især støj fra virksomheden kræver skærpede vilkår, så vejledende støjgrænser for boligområder er sikret overholdt.

Virksomheden er lovlig etableret og udvidet i forhold til kravene i lokalplanen og de omkringliggende områder er sikret miljømæssigt ved relevante vilkår i miljøgodkendelsen.

Støj

De væsentligste støjkilder på Dan-Foam ApS er ventilationsanlæg, lastbilkørsel, persontransport, kompressorer og køleanlæg.

Støjvilkår i forhold til arealanvendelsen inden for eget område:

Dan-Foam ApS     er beliggende i, og omfattet af gældende lokalplan nr. 40.1, Erhvervsområde i byzone.

Støjgrænserne i eget skel er 60/60/60 dB(A)

Støjvilkår i forhold til arealanvendelsen i de omkringliggende områder:

Oversigt over vedtagne lokalplaner og kommuneplanrammer i området omkring virksomheden er gengivet herunder:

Oversigt Lokalplaner 		Oversigt Kommuneplanrammer

Virksomheden grænser i vestlig retning op mod et større boligområde 2.1.B.1 samt et mindre erhvervsområde 2.1.E.9. Mod syd grænser virksomheden op til erhvervsområderne 2.1.E.4 og 2.1.E.4 med lokalplaneren 7 og 52, samt til regnvandsbassin 2.1.T.2.

De nærmeste ejendomsskel til bolig, er placeret opad eget skel, mod vest i boligområdet 2.1.B.1. og to enkeltboliger som er placeret over for vejen Holmelund mod sydøst.

Det vurderes at der skal stilles vilkår om at virksomhedens støjbidrag ikke må overskride de angivne værdier som er opstillet i nedenstående tabel (støjbidraget er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A))

|  | Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 lørdag kl. 07.00 -14.00 | Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 lørdag kl. 14.00 - 22.00 søn- og helligdage kl. 06.00 - 22.00 | Alle dage kl. 22.00 - 07.00 | Alle dage Kl. 22-07.00 Maksimal værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uden for eget areal i erhvervsområder og i eget skel | 60 | 60 | 60 |  |
| Ved boliger i erhvervsområder og i område for blandet bolig og erhverv | 55 | 45 | 40 | 55 |
| I boligområder | 45 | 40 | 35 | 50 |

Ved bestemmelse af virksomhedens bidrag til støjbelastningen skal anvendes følgende referencetidsrum: 8 timer i dagperioden (7 timer lørdag ”formiddag” og 4 timer lørdag ”eftermiddag”), 1 time i aftenperioden og ½ time i natperioden. Maksimal værdi er øjebliksbillede.

Lavfrekvent støj og vibrationer

Der foreligger ikke direkte oplysninger om risiko for lavfrekvent støj eller vibrationer fra virksomheden. Men da virksomheden har indendørs produktionsanlæg, intern kørsel med truck og ekstern kørsel med lastbil samt større udendørs ventilationsanlæg, er det valgt at medtage vilkår om grænseværdier for lavfrekvent støj og vibrationer i miljøgodkendelsen.

Lavfrekvent støj

| Anvendelse |  | A-vægtet Lydstryks-niveau (10-160 Hz), dB | G-vægtet Infralyd-niveau dB |
| --- | --- | --- | --- |
| Beboelsesrum, herunder børne-institutioner o.lign. | Aften/nat: Kl. 18.00 - 07.00 | 20 | 85 |
|  | Dag: Kl. 07.00 - 18.00 | 25 | 85 |
| Kontorer, undervisningslokaler o. lign., støjfølsomme rum |  | 30 | 85 |
| Øvrige rum i virksomheder |  | 35 | 90 |

Vibrationer

| Område | Kl. 07.00 - 18.00 dB | Kl. 18.00 - 07.00 dB |
| --- | --- | --- |
| Boligområder | 75 | 75 |
| Blandede bolig- og erhvervsområder | 80 | 75 |
| Erhvervsområder | 85 | 85 |

Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i dB re 10-6 m/s2 med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i bygningen. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller bygningsfundament er 15 dB lavere end tabellens værdier.

Støjscreening og støjkortlægning

Dan-Foam ApS har i forbindelse med revurderingen fået udarbejdet en støjscreening 16. april 2020, en støjkortlægning 2. september 2020. Endvidere er udført en vurdering af 25. februar 2021 om at der ikke vil forekomme ændringer i virksomhedens støjbidrag som følge af planlagt etablering af solcelleanlæg. (Bilag #10#, xx og xx)

Støjscreeningen af 16. april 2020

I screeningen oplyses at de væsentligste støjkilder er ventilationsanlæg, lastbilkørsel, kompressor og køleanlæg. Støjscreening, der er udført ved ekstern konsulent Sweco, bygger på støjmålinger på de væsentligste støjkilder samt virksomhedens oplysninger om lastbiltransporter.

Støjscreeningen viste at støjniveauet i nattetimerne i referencepunkterne (R1 Lindevej 17 og R2 Holmelund 41) ved beboelsesområde vest for virksomheden ligger under 1 dB fra grænsen på 35 dB. Hovedkilden er oplyst være et procesafkast med aktivt kulfilter tilknyttet karrusel-afdelingen. I screeningsrapporten er nævnt at hvis støjkilde, afkast 421, dæmpes med 12 dB vil det samlede støjniveau i R1 falde til et niveau som ligger mere end 3 dB under støjgrænsen. Som følge af dette forhold i screeningen har virksomheden oplyst at der efterfølgende vil blive udført en komplet støjmåling på virksomheden og efterfølgende støjdæmpet i det omfang det er nødvendigt.

Støjkortlægningen af 2. september 2020

Efterfølgende den 2. september 2020 er udarbejdet en støjkortlægning. I denne er oplyst at der er udført supplerende støjmålinger den 27. april 2020).

Støjkortlægningen viser at lastbiltransporterne er en væsentlig kilde til støjniveauet omkring virksomheden. Det er oplyst at der er budgetteret med et øget salg af virksomhedens produkter i 2020 kontra 2019 på 10 – 15 %, hvilket også vil afspejle sig i øget antal transporter.

Virksomheden foreslår at der regelmæssigt foretager en rundering ved de væsentlige støjkilder, for at sikre at de støjmæssige forhold er i orden, og oplyser at det kan styres og journaliseres via virksomhedens vedligeholdelsessystem.

Endvidere er det i kortlægningen oplyst at ved installation af nye, eller ved ændringer af eksisterende støjkilder, vil virksomheden træffe foranstaltninger inden etablering, der sikrer at støjgrænserne overholdes samt at antallet af lastbiltransporter til Kantine / 7D ikke skal overstige det nuværende niveau, for at sikre at støjgrænserne i dagtimerne overholdes.

I støjkortlægningen er medtaget yderligere et referencepunkt benævnt R2 beliggende Lindevej 15, og transportmønstre og støj fra parkeringsareal er præciseret.

Kortlægningen viser at støjniveauerne i referencepunkterne ved Lindevej R1, med værdien 34,0 dB(A) og R2 med værdien 34,9 dB(A) ligger lige under grænseværdien på 35 dB(A).

I referencepunktet R4, syd for virksomheden, ved Assenbøllevej 2 viser beregningerne at støjniveauet ligger på 42,7 dB(A) i natperioden, grænseværdien er 40 dB(A). Imidlertid er det oplyst at der i dette reference punkt er en forholdsvis stor usikkerhed på 4,9 dB(A), hvilket beror på at støjen domineres af én støjkilde - i form af kørsel til og fra P-pladsen.

I støjkortlægningen er konkluderet at undersøgelsen viser, at ved de opstillede driftsforudsætningen giver virksomhedens drift ikke anledning til signifikante overskridelser af støjgrænserne i virksomhedens miljøgodkendelse.

DanFoam omtaler i støjrapporterne at det er budgetteret med at aktiviteterne i de kommende år vil være for opadgående herunder med øget gods- og persontransport til og fra virksomheden.

Udfra støjkortlægningen fremgår at virksomhedens støjudbredelse er væsentlig og ligger sig tæt op af de vejledende grænseværdier – Kommunen vurderer derfor at virksomheden skal undersøge mulighederne for (yderligere støjdæmpning) som fremtidssikring i forhold til støjudbredelsen.

Konklusion omkring vurdering af støjemissioner

Assens Kommune konkluderer at virksomheden på nuværende tidspunkt overholder vejledende støjgrænser, som derfor meddeles som vilkår uden yderligere krav eller dispensationer.

For at sikre, at virksomheden ved udvidelse/optimering af driften/produktionen fortsat overholder de fastsatte støjgrænser, skal der i den årlige redegørelse for forbrug mv., redegøres for om kørsler/aktiviteter/støjdæmpning, der er relevante i forhold til støjen er ændret, og Assens Kommune vil på den baggrund vurdere om der skal gennemføre en støjdokumentation for overholdelse af støjgrænserne.

Luft

Dan-Foam A/S' produktion giver anledning til emission og immission af en række stoffer, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af   luftforurening   fra virksomheder: "Luftvejledningen" nr. 2/2001 og ”B-værdi vejledningen” nr. 20/2016.

Hvilket betyder at der kan forekomme emissioner og immissioner til luften, der skal vurderes og reguleres for om stofferne kan have betydning for det ydre miljø.

Der er meddelt miljøgodkendelse i 1999 og siden denne miljøgodkendelse er der foretaget væsentlige ændringer i hvilke stoffer der anvendes til produktionen. Virksomheden har i forbindelse med denne revurdering fremsendt opdateret oplysninger om den nuværende anvendelse af råvarer og hjælpestoffer samt hvilke stoffer der udledes pt.

Der er foretaget en gennemgang af virksomhedens råvarer, hjælpestoffer og deres indholdsstoffer samt af udførte målinger og beregninger. Der udsuges fra alle processerne på virksomheden hvor der kan forekomme afdampninger af flygtige stoffer af miljømæssige betydning, og alle udsugninger herfra er forsynet med effektive aktiv kulfilter før luften udledes til omgivelserne. Gennem udførte målinger og beregninger fremgår, at det er isocyanaterne TDI og MDI samt total kulbrinter, der er af miljømæssig betydning i forbindelse med målte emissioner efter kulfiltrene. På baggrund heraf er der meddelt en vilkårsændring i 2018 om at krav til måleprogrammet ændres til kun at omfatte TDI, MDI og total kulbrinter. Det vurderes forsat at det kun skal stilles vilkår om målinger for isocyanater og total kulbrinter. (Der er foretaget et estimat over udledning fra laboratoriets afkast – som viser at udledning herfra ikke kan anses som ubetydeligt og det vurderes at dette afkast fremover skal indgå i måleprogrammet).

Målinger viser at emissionsgrænsen for isocyanater og totalkulbrinter er overholdt og spredningsberegninger (OML) viser at immissionskoncentrationsbidrag for isocyanater og kulbrinter er lavere end de i Miljøstyrelsens B-værdivejledning fastsatte B-værdier. Det er oplyst at formaldehyd opstår som et uønsket stof i en sidereaktion ved dannelse af PU-skum og der foreligger ikke tidligere målinger af formaldehyd i luftafkast. Virksomheden har fokus på formaldehyd og har oplyst at formaldehyd vil indgå i fremtidige målinger.

På virksomhedens gasfyr er der udført målinger og beregninger for CO og NOx som viser at emissionsgrænserne er overholdt og at immissionskoncentrationsbidraget er lavere end de i Miljøstyrelsens B-værdivejledning fastsatte B-værdier.

Isocyanater (TDI 0g MDI)

Isocyanater anvendes i store mængder på virksomheden og er sammen med forskellige typer af polyoler grundstenene i produkterne. Der anvendes to typer af isocyanater i produktionen; TDI (toluendiisocynat) og MDI (methylen-bisfenyl isocyanat). MDI's damptryk er væsentlig lavere end TDI, hvilket betyder at TDI er mere flygtig end MDI. Begge isocyanater er særdeles reaktive, men der er særlig fokus på det meget flygtige TDI som er et risikostof omfattet af risikobekendtgørelsen. TDI og MDI er begge stoffer som er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS) og er dermed stoffer som ønskes substitueret med andre stoffer. Imidlertid er TDI og MDI hovedingredienser i fremstillingen og stoffer som ikke kan erstattes.

Dan-Foam A/S arbejder kontinuet med at substituere TDI med det mindre farlige MDI og i 2020 udgjorde MDI ca. 40% af det samlede forbrug af isocyanater.

Grænseværdier for isocyanaterne TDI og MDI er ifølge miljøstyrelsens luftvejledning og B-værdivejledning:

| Stof | Massestrømsgrænse | Emissionsgrænseværdi | B-værdi |
| --- | --- | --- | --- |
| TDI og MDI | 100 g/h | 5 mg/Nm3 | 0,0002 mg/Nm3 |

Ved anvendelse af resultater fra 4 målepositioner i emissionsmålerapport fra oktober 2018 fra Eurofins fremkommer at massestrømmen før filter er > 100 g/h, og der derfor skal opstilles vilkår om emissionsgrænseværdi på 5 mg/Nm3 for isocyanaterne TDI og MDI.

Formaldehyd

Formaldehyd opstår som en sidereaktion når PU-skum dannes. Det oplyses at formaldehyd afgasser fra de færdige produkter og ikke i selve produktionsprocessen. Virksomheden har ikke et estimat på størrelsen af afgasningen af formaldehyd, men det er af virksomheden vurderet at mængden forventelig er lille og at formaldehyd forventes at blive opfanget i de store aktivt kulfiltre der er på procesudsug. Virksomheden har oplyst at formaldehyd fremover vil indgå i måleprogrammet. Formaldehyd har CAS-nr. 50-00-0. Den tidligere luftvejledning nr. 60193 af 01/06/1990 hvor formaldehyd var kategoriseret med en emissionsgrænseværdi på 20 mg/Nm3 og en B-værdi på 0,02 mg/m3 er revideret. Det vurderes, at da der ikke har været opstillet emissionsbegrænsninger for dette stof, er det de nugældende vejledninger, der skal danne grund for emission- og immissionsbegrænsninger.

Formaldehyd er i B-værdivejledningen placeret i hovedgruppe 1, klasse II, med en B-værdi på 0,01 mg/m3. For hovedgruppe 1 stoffer med B-værdier ≥0,001 mg/m3 er massestrømsgrænsen 25 g/h og emissionsgrænseværdien er 2,5 mg/Nm3 jf. nugældende luftvejledning.

Diethanolamin

Diethanolamin (2,2- Iminodiethanol) anvendes som katalysator for at den kemiske proces kan forløbe. Det er oplyst at anvendelsen af stoffet udgør mindre end 0,05% af det samlede kemiforbrug, og at diethanolamin tilsvarende formaldehyd forventes opfanget i de store aktivt kulfiltre, der er på procesudsugningerne. Diethanolamin (2,2- Iminodiethanol) har CAS-nr.  111-42-2 og er i B-værdivejledningen placeret i hovedgruppe 2, klasse I, med en B-værdi på B-værdi på 0,01 mg/m3. For hovedgruppe 2 stoffer, klasse I, er massestrømsgrænsen 100 g/h og emissionsgrænseværdien er 5 mg/Nm3 jf. luftvejledningen.

Triethanolamin

Triethanolamin (2,2’ 2”-nitrilotriethanol) har CAS-nr. 102-71-6 og er i B-værdivejledningen placeret i hovedgruppe 2, klasse I, med en B-værdi på 0,01 mg/m3. For hovedgruppe 2 stoffer, klasse I, er massestrømsgrænsen 100 g/h og emissionsgrænseværdien er 5 mg/Nm3 jf. luftvejledningen.

De to ovenstående aminer har begge en massestrømsgrænse på 100 g/h – som vi vurderer er overskredet, dvs. emissionsgrænse skal kunne overholdes. (angivet forbrug og overslagsberegning: 19150 kg * 1000 g/kg)/8000 h/år = ca 2400 g/h >> 100 g/h). Emissionsmålinger viser dog at emissionen er langt under 5 mg/Nm3, efter kulfiltre.

Triethylendiamin

Triethylendiamin (1,4 Diazabicyclooctan) anvendes i små mængder som katalysator både på skumbanen og i karrusellerne. Triethylendiamin har CAS-nr. 280-57-9 og er i B-værdivejledningen placeret i hovedgruppe 2, klasse II, med en B-værdi på 0,1 mg/m3. For hovedgruppe 2 stoffer, klasse II, er massestrømsgrænsen 2000 g/h og emissionsgrænseværdien er 100 mg/Nm3 jf. luftvejledningen.

Terpentin

Terpetin sprayes ud i et meget tyndt lag ud over overfladen lige efter at en form er blevet fyldt med kemi.

Ved vurdering af emission til luft, skelnes mellem aromatfri og aromatholdig terpentin. DanFoam har omtalt at der anvendes lugtfri terpentin – lugtfri terpentin benævnes i litteraturen som terpentin med lavt indhold af aromater < 2% og vurderes i denne sammenhæng at hører under white spirit type 3 (terpentin) med en B-værdi på 1 mg/m3 (aromatholdig mineralsk terpentin, i B-værdivejledningen angivet med en B-værdi på 0,2 mg/Nm3). Terpentin hører under hovedgruppe 2 stoffer, klasse III, hvor massestrømsgrænsen er 6250 g/h og emissionsgrænseværdien er 300 mg/Nm3 jf. luftvejledningen. (Er på LOUS)

Formrens

Formrens anvendes til at rense formene i karrusellerne.

Rensemidlet der anvendes er et organisk terpentin-lignende opløsningsmiddel som i datablad er beskrevet som et produkt bestående af kulbrinter, C11-C12 isoalkaner med et lavt indhold af aromater < 2% og vurderes i denne sammenhæng at høre under samme kategori som terpentin med et lavt indhold af aromater, dvs. med en B-værdi på 1 mg/Nm3, og placeret i hovedgruppe 2, kl III med en emissionsgrænseværdi på 300 mg/Nm3. Produktet er brandfarlig, og omfattet af risikobekendtgørelsen. Virksomhedens oplag af brandfarlige/fysisk farlige stoffer overstiger ikke grænsen for at være omfattet af risikobekendtgørelsen, og stoffet er dermed ikke omfattet af virksomhedens sikkerhedsdokument.

Slipmiddel

Formene i karrusellerne sprayes med slipmiddel inden formene fyldes med kemi. Slipmidlet er en paraffinvoks. Paraffinvoksen vurderes at have et højt kogepunkt hvor afdampningen er lav i sammenhængen med den øvrige kemi.

Glidemiddel

Glidemiddel anvendes når de store skumblokke skæres op i mindre blokke og plader og sprøjtes på således at de roterende knive let kan starte op. Glidemidlet anvendes desuden til rengøringsopgaver få andre steder på fabrikken. Glidemidlet indeholder ukomplicerede kulbrintekæder og har et meget lavt indhold af aromatiske kulbrinter. Produktet har et højt kogepunkt hvor afdampningen og forbruget er lav i sammenhængen med den øvrige kemi.

Polyurethanstøv

Ved håndtering og opskæring opstår der polyurethanstøv. Der foretages meget få støvende aktiviteter med opsavning af skum. I afdelingen ”industri” og i laboratoriet bliver der i mindre omfang opsavet skumplader. Det er oplyst at der er forfiltre på de store ventilationsanlæg som bl.a. filtrerer støv fra. Polyurethanstøv er i B-værdivejledningen placeret i hovedgruppe 2, klasse II, med en B-værdi på 0,04 mg/Nm3. For hovedgruppe 2 stoffer, klasse II, er massestrømsgrænsen 2000 g/h og emissionsgrænseværdien er 100 mg/Nm3 jf. luftvejledningen.

Denne støvfraktion er ikke tidligere vurderet/målt særskilt. Der stilles derfor vilkår om at der i forbindelse med førstekommende målerunde for luftemissioner foretages en kvalificeret vurdering af om massestrømsgrænsen er overskredet, enten ved beregning eller ved måling. Såfremt den er overskredet, eller hvis virksomheden/luftemissionsrådgiveren vurderer den er overskredet, eller at emissionen under alle omstændigheder ønskes målt, er det tilstrækkeligt at foretage en emissionsmåling.

Ovennævnte redegørelse/målinger skal bruges til at redegøre for at B-værdien for polyurethanstøv er overholdt.

Melamin

Melamin (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, CASnr: 108-78-1) er et pulverformigt produkt der anvendes som flammehæmmer (af hærdeplasttypen). I datablade er melamin angivet som ikke let biologisk nedbrydeligt, men med et lavt bioakkumuleringspotientiale.

Er på LOUS listen med bemærkning om at stoffet er under risikovurdering i EU. Det konkluderes, at der er behov for at begrænse risikoen i arbejdsmiljøet i forbindelse med fremstilling af stoffet på grund af risiko for forplantningsevnen og effekter på udvikling. Det vurderes, at eksisterende EU-lovgivning til beskyttelse af arbejdstagere er tilstrækkelig. EU-kommissionen har endnu ikke offentliggjort en anbefaling for risikoreduktion af stoffet.

Melamin er ikke optaget særskilt på listen over stoffer hvortil der er fastsat en specifik emission- eller immissionsgrænse. Det er derfor Assens Kommunes vurdering at emissioner heraf vil indgå i stofgruppen inert støv under 10 µm. Der skal således redegøres herfor i afkast, hvor der kan emissioner af melamin.

TCPP

TCPP (Tri(2-chloro-1- methylethyl) phosphate CASnr: 1244733-77-4). TCPP er flydende og anvendes som flammehæmmer sammen med Melamin. TCPP er angivet som generelt nedbrydeligt men ikke uden videre bionedbrydelig og med et bioakkumuleringspotientiale der forventes at være lav. TCPP er på listen over uønskede stoffer (LOUS), hvori det nævnes at TCPP er under risikovurdering i EU og det konkluderes at der er behov for at begrænse risikoen i arbejdsmiljøet.

EU-kommissionen har endnu ikke offentliggjort en anbefaling for risikoreduktion af stoffet.

Dan Foam har oplyst at de arbejder på om TCPP kan substitueres.

TCPP er ikke optaget særskilt på listen over stoffer hvortil der er fastsat en specifik emission- eller immissionsgrænse, men Miljøstyrelsen arbejder på en stofvurdering af TCPP (alle isomere af produktet) til brug for EU til at regulere brugen af produktet. Hvis og når dette sker, vil Assens Kommune revurdere godkendelsen til brugen af produktet og vurdere om der skal stilles særskilte emissionskrav til stoffet.

CO og NOx

Virksomheden anvender gasfyr til rumopvarmning og procesopvarmning. Gasfyring frigiver især CO og NOx, der er reguleret i luftvejledningen og B-værdivejledningen. Der er udført målinger og lavet spredningsberegninger for CO og NOx.

| Stof | Hovedgruppe og klasse jf. Luftvejledningen | Massestrøms-grænse g/h | Emissions-grænse* mg/Nm3 | B-værdi* mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TDI (Toluendiisocynat) | 2/I | 100 | 5 | 0,0002 |
| MDI (methylen-bisfenyl isocyanat) | 2/I | 100 | 5 | 0,0002 |
| Kulbrinter (TOC) (aromatfri mineralsk terpentin, formrens, slipmiddel, glidemiddel etc.) | 2/III | 6250 | 300 | 1,0 |
| Formaldehyd CAS-nr. 50-00-0 | 1/II | 25 | 2,5 | 0,01 |
| Diethanolamin (2,2- Iminodiethanol) CAS-nr. 111-42-2 | 2/I | 100 | 5 | 0,01 |
| Triethanolamin (2,2’ 2”-nitrilo-triethanol) CAS-nr. 102-71-6 | 2/I | 100 | 5 | 0,01 |
| Triethylendiamin (1,4 Diazabicyclooctan) CAS-nr. 280-57-9 | 2/II | 2000 | 100 | 0,1 |
| Mineralsk terpentin (aromatholdig) | 2/III | 6250 | 300 | 0,2 |
| CO | 2/- | - | 75 | 1 |
| NOx | 2/- | - | 125* 65** | 0,125 |
| Polyurethanstøv Cas-nr. 9009-54-5 | 2/II | 2000 | 100 | 0,04 |
| Inert støv under 10 µm (Herunder melamin og TCPP) | 2/- | > 5000 | 10 | 0,08 |

*  Grænseværdi for gasfyrede energianlæg der er idriftsat før juni 2001

** Grænseværdi for gasfyrede energianlæg der er idriftsat efter juni 2001

Måleprogram

Den 14. marts 2018 har Assens Kommune truffet afgørelse om at reducere måleprogrammet jf. vilkår 6.24 i miljøgodkendelsen fra 1999. I nyt vilkår 6.24 er følgende ændringer/præciseringer til måleprogrammet:

Aminer, phtalater, silan og methanol skal fremover kun indgå i måleprogrammet på tilsynsmyndighedens forlangende.

I det omfang der tillades brug af nye stoffer, der kan emitteres til omgivelserne, skal der træffes beslutning i hver enkelt sag om hvorvidt det stof skal indgå i måleprogrammet fremover.

Måleprogrammet omfatter i udgangspunktet afkastene 421 (før og efter kulfilter), 422 (før kulfilter), 422 A og B (efter kulfilter), 423 (før kulfilter), 423 A og B (efter kulfilter), 901 (før og efter kulfilter), 902 og 907.

Såfremt målingen i 2018 af 422A og B hhv. 423A og B, som hidtil formodet, har samme koncentrationer i A som i B, reduceres måleprogrammet fra målerunden i 2020 til 422A og 423A.

Der skal fremover ikke foretages separate målinger af emissionen i forbindelse med formvask.

Begrundelsen for vilkårsændringen var beskrevet med at aminer, phtalater, silan og methanol ikke længere indgår i de anvendte produkter, og at der ikke i forbindelse med tidligere målinger er fundet disse stoffer i mængder eller koncentrationer, der er i nærheden af gældende grænseværdier for de respektive stoffer.

Der er hidtil målt i et større antal af virksomhedens afkast. Men en gennemgang af måleresultaterne viser, at det kun er i de her fastsatte afkast, der tidligere er målt koncentrationer, der har betydning for omgivelserne. I de øvrige afkast er der enten ikke målt koncentrationer over detektionsgrænsen, eller der er målt værdier, der ligger meget langt fra gældende grænseværdier eller mængder, der har nogen reel betydning for virksomhedens samlede immissioner. Det er i måleprogrammet hidtil forudsat at emissionerne efter kulfilterne i afkast 422 og 423 er ens i de to udgange fra kulfiltrene (A hhv. B), men dette er ikke eftervist. Derfor skal der gennemføres en målerunder, hvor dette bekræftes inden det fremover kan accepteres kun at måle i den ene afgang fra kulfiltrene. Tidligere (før 2018) var anvendt NMP (2-Methyl-2-nitrosopropane) og NEP (N-Ethylpyrrolidone), som begge er klassificeret som giftige og med lave B-værdier. Begge stoffer er substitueret, og der anvendes ikke længere særlig farlige stoffer i forbindelse med formrens. Formrensen foregår desuden nu som en integreret del af produktionen, på forskelligt tidspunkt på de enkelte karruseller. Det giver derfor ikke længere et retvisende billede af virksomhedens luftemissioner at måle separat på formvasken, derfor fjernes dette krav.

Virksomheden har i forbindelse med revurderingen oplyst at der dog forsat anvendes mindre mængder af aminer primært som katalysator for de kemiske processer (Diethanolamin, Triethanolamin og Triethylenamin). På baggrund af de føromtalte målinger vurderes at aminerne adsorberes effektivt i kulfiltrene, idet at målte emissioner af aminer er langt under de gældende grænseværdier.

Virksomhedens recepter og hjælpestoffer ændres løbende, og det præciseres i vilkåret, at der i forbindelse med ibrugtagning af nye stoffer, skal ske en vurdering af, om stoffet skal indgå i det toårige luftmåleprogram.

Emissionsanalyse på flere udvalgte stoffer

I forbindelse med en emissionsanalyse udført i 2011, på en række udvalgte stoffer i de mest belastede afkast på virksomheden, er det jf. nedenstående tabel påvist at udledninger af aminer, thalater mv. er under detektionsgrænsen. Af dette og af tidligere rapporter kan heraf afledes at TDI og MDI i dag er de dominerende enkeltstoffer i virksomhedens udledninger.

Dan Foam har i forbindelse med denne revurdering oplyst at det nuværende måleprogram (2018) omfatter målinger i hht nedenstående

Konklusion måleprogram

Som nævnt ovenfor under stofvurderingerne, er der behov for en grundigere vurdering/dokumentation for emissionen af enkelte stoffer. I vilkårene er der fastsat et udgangspunkt for måleprogrammet, men også en række forhold, der skal måles/dokumenteres i forbindelse med den første målerunde efter denne godkendelses ikrafttræden.

Da det dels er svært at forudse resultatet heraf, samt hvad der i øvrigt sker af løbende ændringer og substitutioner på virksomheden, fastsættes det i vilkårene, at programmet for alle målerunder fremover skal godkendes af tilsynsmyndigheden forud for gennemførelse.

Vurdering spredningsberegninger

Isocyanaterne MDI, TDI samt kulbrinter vurderes at være dominerende i forbindelse med beregninger af stoffernes bidrag i omgivelserne (OML-beregninger). Dette baseres på, de udsuget luftmængder og de målte koncentrationer af stofferne, der emitteres i afkastene, sammenholdt med meget lave grænseværdier for immissionskoncentrationsbidrag i omgivelserne der for isocyanater er på 0,0002 mg/m3, og for total kulbrinter er på 1,0 mg/m3.

Der er i 2015 og 2018 målt koncentrationer af TDI, MDI og total kulbrinter i afkast efter kulfiltre, disse date er anvendt i spredningsberegningsrapporter af februar 2020 og november 2020 fra Eurofins. Sidstnævnte rapport af november 2020 er en genberegning, hvor de generelle bygningshøjder er tillagt 350 mm som følge af planlagt solcelleprojekt. I rapporten er anvendt OML-Multi version 6.20 - 2018.

I spredningsrapporten er anvendt emissionskoncentrationer for TDI og MDI og total kulbrinter i 13 afkast jf. nedenstående tabel.

Af tabellen fremgår at emissionen af isocyanater er størst i afkastet 421 fra karrusellerne 1,2,3 og 5, og i afkast 1022 og 1042 fra højlageret. Emissionen af kulbrinter er størst i afkast 421.

Spredningsberegningen viser at B-værdierne for TDI, MDI og Kulbrinter er overholdt ved de nuværende etablerede afkasthøjder, med følgende beregnede maksimale immission uden for virksomhedens skel på:

TDI:	0,061 µg/m3, 140 meter fra centrum i retning 280° gr.  B-værdi: 0,2 µg/m3

MDI: 	0,0098 µg/m3, 140 meter fra centrum i retning 330° gr.  B værdi:  0,2 µg/m3

Kulbrinter: 692 µg/m3, 140 meter fra centrum i retning 280° gr.  B værdi: 1000 µg/m3

Som det fremgår af resultaterne er virksomhedens immissionskoncentrationsbidrag lavere end de i Miljøstyrelsens B-værdi vejledningen fastsatte B-værdier, herunder bemærkes at isocyanaterne har god margen til B-værdien på 0,2 µg/m3.

I rapporten af februar 2020 er der endvidere foretaget en beregning, hvor det mest betydende afkast 421, teoretisk er hævet 1 meter og udført med vandret afkast – denne beregning viser at ved denne teoretiske konstellation vil B-værdierne for TDI og kulbrinter ikke kunne overholdes.

Beregningen viser at følsomheden ved ændringer af afkast kan afføde væsentlig ændringer i immissionskoncentrationsbidraget i omgivelserne.

Det skal i den forbindelse bemærkes at det ikke er tilladt at have vandrette afkast. Afkast skal ifølge Luftvejledningen være opadrettede.

Emissioner og spredningsberegninger fra energianlæg (CO og NOx)

Der er primo 2020 udført emissionsmålinger på Dan-Foams daværende 16 energianlæg og der er foretaget en spredningsberegning som er afrapporteret juni 2020. Resultatet af spredningsberegningen der kan ses i tabel x viser at immissionsbidragskoncentrationen er langt under de gældende B-værdier for CO og NOx.

Af OML beregning (juni 2020) fremgår det at virksomhedens samlede immissionskoncentrationsbidrag for CO og NOx er betragteligt under de gældende B-værdier. Der er foretaget mindre ændringer på energianlæggene siden 2020, men der vurderes ikke at det medfører behov for nye målinger eller OML-beregninger.

Natur

I umiddelbar nærhed af matriklen, inden for 75 m, ligger der enkelte naturområder som er beskyttet efter §3 i Naturbeskyttelsesloven.

I sydlig retning ligger en beskyttet sø/regnvandsbassin, i vestlig retning ligger sø/mose/eng og nordfor, på den anden side af jernbanen, ligger en naturbeskyttet mose.

Ca. 150 meter nord for virksomheden løber Brænde Å som er et naturbeskyttede vandløb.

Åbeskyttelseslinjen som er 150 meter fra åen rækker ca. 60 meter ind over den nordvestlige del af matriklen.

Lige nordfor matriklen, i banearealet, har Miljøstyrelsen i forbindelse med infrastruktur-projekt i juni 2018, kortlagt et område på ca. 35m x 300m med generelle artsfund. Området beskrives som blomsterrig og der er angivet en lang artsliste. Arealet er registreret som en flade med generelle artsfund og er der ikke udpeget specifikke plantearter. Området er ikke beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Der er ingen registreringer af bilag IV-arter i umiddelbar nærhed af virksomheden. Dog kan det forventes, at beskyttede padder f.eks. Spidssnudet Frø vil kunne forekomme i de nærliggende moser.

Det er Assens Kommunes vurdering at den omliggende natur er sikret gennem miljøgodkendelsens vilkår samt virksomhedens omfattende miljøledelsessystemer og risikodokumenter – og at beskyttede naturområder, vandløbets økologiske tilstand samt evt. bilag IV-arter ikke påvirkes negativt som følge af virksomhedens drift.

Habitatområder

Virksomhedens drift forventes ikke at kunne bidrage til påvirkning af habitatområder, idet nærmeste Natura 2000-områder ligger langt fra virksomheden. De nærmeste områder, som begge ligger mere end 10 km fra projektområdet er Odense Å-dal mv. samt Lillebælt mv. Der er ikke arter på områdernes udpegningsgrundlag som forventes, at kunne migrere til nærområdet, og dermed påvirkes som følge af driften. Lillebælt er samtidig fuglebeskyttelsesområde, hvor arterne på udpegningsgrundlaget ikke forventes påvirket, da de primært er forekommende i kystzonen.

vurdering, at afstanden til habitatområderne er så stor at de ikke bliver påvirket af virksomheden.

Grundvand

Virksomheden er forsynet med vandværksvand fra Aarup Vandværk. Ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og i vandindvindingsoplandet til Aarup Vandværk. En del af virksomhedens nordvestlige areal ligger indenfor 300 meters beskyttelsesområde omkring vandværkets boringer (DGU 144.173 og DGU 144.222) og de nævnte boringers boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) strejfer matriklens nordvestlige hjørne. Det er Assens Kommunes vurdering at alle virksomhedens potentielle grundvandstruende aktiviteter er sikret gennem vilkårene om beskyttelse af jord og grundvand samt virksomhedens omfattende miljøledelsessystemer og risikodokumenter.

Kortlagt forurening

På virksomheden er der 2 områder, der er kortlagt som værende konstateret forurenet. Der er kortlagt et mindre område i det nordvestlige hjørne og et større område i den centrale og vestlige del af virksomheden. Områderne er angivet med rødt på nedenstående kort. Områderne er kortlagt af Region Syddanmark på Vidensniveau 2, hvilket vil sige at forureningen er kendt og udbredelsen er afgrænset. Det er beskrevet at der i perioden 1964-1993 har været en maskinfabrik med industrilakering på grunden og at forureningen består af chlorede opløsningsmidler primært trichlorethylen fra den tidligere maskinfabrik. Der er ved Region Syddanmark udført en række forureningsundersøgelser i perioden 1999-2008 og der pågår forsat monitering af grundvandsforurening i en række boringer omkring forureningen (senest moniteringsresultater er fra jan 2021). Nærmere oplysninger om forureningen og moniteringer kan indhentes ved Region Syddanmark. De forureningskortlagte områder skal iagttages ved grave og anlægsarbejder, der kan komme i kontakt med forureningen. Skal der bortskaffes forurenet materiale (eks. jord) er der krav om analyser og anvisning til godkendt modtager.

BAT

For at producerer den specielle viskoelastisk polyuretanskum med varenavnet TEMPUR® samt helt almindeligt polyuretanskum anvendes særlige recepter. I produktionen af disse skumtyper anvendes 2 diisocyanater (MDI og TDI) en række polyoler, vand eller CO2 som blæsemiddel og nogle hjælpestoffer, herunder katalysatorer, bakteriehæmmere og i nogle tilfælde brandhæmmere.

Metoden er højtudviklet og vurderes at være bedste teknik på området. Der er ikke udarbejdet Standardvilkår, BREF-dokumenter eller BAT-konklusioner for produktion af polyureathanskum, dog forefindes et BREF-dokument for produktion af polymere generelt, hvor der er nogle punkter der kan anvendes.

• Reducer flygtige emissioner ved hjælp af avanceret udstyr så som magnetiske drevne pumper, kompressorer og agitatorer og lukkede opsamlingssystemer.

- Det eneste flygtige produkt af væsentlighed ved Dan-Foam er toluendiisocyanat (TDI). Produktet modtages i tankvogne og håndteres i lukkede systemer helt hen til skudhovedet i Formstøb eller på Skumbanen, hvor det reagerer til PUR-skum. Der anvendes udelukkende magnetpumper til pumpning af dette produkt.

• Gennemføre vurderings- og måleprogrammer for tab af flygtige stoffer.

- En af virksomhedens væsentligste nøgletal er udnyttelsesprocenten, altså hvor meget af de kemiske produkter, der indkøbes, som bliver til færdige produkter. Herunder holdes der øje med et evt. svind af kemi.

- Både internt på virksomheden og på relevante afkast er der monteret en TDI-monitor, der kontinuert måler om der er TDI i luften. På denne måde overvåges det at dette holdes på et minimum.

- Hvert 2. år foretages emissionsmålinger af eksternt firma for at overvåge emissionen af flygtige stoffer.

• Reducere støvemissioner.

- Størstedelen af virksomhedens råvarer modtages og håndteres på flydende form. Melamin og kalk er dog på pulverform. BREF-dokumentet anbefaler dense-phase transport over dilute-phase transport. DanFoam anvendes dilute-phase transport til begge produkter da de transporteres i samme rør, hvilket skulle rengøres mellem hvert skift, hvis dense-phase transport anvendes. Udstødningsluften ledes gennem effektive selvrensende filtrer.

- På opskæringsanlæg anvendes roterende knive i stedet for save, hvilket begrænser støv i denne proces. Der udføres special-udskæringer på virksomheden, som foregår med sav.

- Minimere produktionsstart og stop for at reducere forbrug og spidsemissioner.

  - - På skumbanen er det gjort muligt at skifte mellem formuleringer løbende uden at skulle stoppe og starte anlægget. Der er dog nødvendigt at der bliver skåret ca. 2 meter skum ud i overgangen, da det ikke vil være homogent.

  - - I Formstøb startes karrusellerne om morgen og lukkes ned igen om aftenen eller natten når den enkelte karrusel ikke er i brug mere. Karrusellerne producerer al den tid de står tændt, med udtagelse i forbindelse med personalets pauser.

- Genanvende affald

  - - Der er overordnet 3 affaldsfraktioner ved Dan-Foam. Det er skumaffald, som overvåges og søgt minimeret under det tidligere nævnte Udnyttelsestal, og så er der henholdsvis den genbrugelige affaldsfraktion og den fraktion som sendes til forbrænding. Dette overvåges via et internt nøgletal for Genbrugsprocenten.

  - - De store genbrugelige fraktioner er: Bølgepap, træaffald, klar plast, metal og skumaffald

- Kemiske stoffer og produkter

- Dan-Foam arbejder med en risikobaseret tilgang på substitution af farlig kemi. Det må dog samtidig konstateres at det ikke er muligt at producere den type skum, som Dan-Foam ApS gør, uden at anvende farlige kemikalier. Dette gælder primært specifikke råvarer, men også enkelte hjælpestoffer. I disse tilfælde prioriteres det at arbejde på at reducere forbruges over arbejdet med at substituere.

Assens Kommune vurderer at virksomheden anvender bedst tilgængelige teknik (BAT) under fremstilling af specielle produkter af polyuretanskum gennem en højtudviklet gennemprøvet proces. Processen er unik i Danmark og virksomheden har redegjort for særlige forureningsbegrænsende tiltag, høj grad af sikkerhed og kontrolforanstaltninger samt en gennemarbejdet risikostyring, med baggrund heri vurderes det at BAT opfyldes ved:

- at overholde vilkårene i denne revurdering

- at virksomheden har en gennemprøvet effektiv risikoledelse og styring

- at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af miljøpåvirkningerne i forbindelse med produktionen.

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, CVR-nr.: 60804214

Friluftsrådet, CVR-nr.: 56230718

Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning, CVR-nr.: 37105562

Bilag 1 – Oversigtskort

Bilag 2 – Haloversigt

Bilag 3 – Oversigt over afkast

Bilag 4 – Råvareoversigt

Kemi 2023

| Rækkenavne | Råvareforbrug (kg) | Oplag (kg) |
| --- | --- | --- |
| BF (brandfarlig/diverse) | 5.000 | 1.000 |
| BH (bakteriehæmmer) | 120.000 | 5.500 |
| BR (brandhæmmer) | 1.200.000 | 175.000 |
| HS (hjælpestof) | 1.500.000 | 120.000 |
| Kat (katalysator) | 150.000 | 12.000 |
| Lim | 400.000 | 30.000 |
| Pol (polyol) | 20.000.000 | 850.000 |
| slipmiddel | 25.000 | 4.000 |
| ISO - TDI | 4.000.000 | 96.000 |
| ISO - MDI | 3.500.000 | 100.000 |

Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 af lov om miljøbeskyttelse.

Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed.

Bekendtgørelsen nr. 372 af 25/4/2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Den gældende affaldsbekendtgørelse kan ses på  www.retsinfo.dk

Regulativ kan hentes på kommunens hjemmeside www.assens.dk

Affaldsregistret kan ses på www.ens.dk

Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord.

Bekendtgørelse nr. 1394 af 21. juni 2021 om godkendelse af listevirksomhed.