Miljøtilsynsrapport 2023

Allerød Rådhus

Bjarkesvej 2

3450 Allerød

Tlf.: 48 100 100

kommunen@alleroed.dk

www.alleroed.dk

| Virksomhed | Lux Lak ApS Industriskellet 10 3540 Lynge |
| --- | --- |
| Beskrivelse af virksomheden | Pkt. E 215 i godkendelsesbekendtgørelsen. |
| Cvr. nr. | 33642075 |
| P.nr. | 1016834994 |
| Dato for tilsyn | 15. december 2023 |
| Til stede | Jesper Rasmussen og Michael Gubbengård fra virksomheden Hans Schlüter Allerød Kommune |
| Baggrund for tilsynet | Tilsynet blev gennemført som et basistilsyn. |
| Tilsynet omfattede | Hele virksomheden |
| Jordforurening | Det var på tilsynstidspunktet ikke muligt visuelt at konstatere forhold der ville kunne give anledning til jordforurening. |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden | Nej |
| Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger | Virksomheden har rettidigt indberettet årskontrol jf. miljøgodkendelsen. |

Dato:

23-05-2024

Sagsnr.:

22/19543

Sagsbehandler:

Hans Schlüter

Direkte telefon:

4812 6770

Ovennævnte oplysninger om tilsynet vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside Digital Miljø Administration https://dma.mst.dk.

Varsling af tilsyn

Tilsynet var varslet i mail af 17. november 2022, men udskudt i flere omgange.

Miljøtilsynet

Lux Lak har en miljøgodkendelse fra 2000 og en tillægsgodkendelse fra 2005.

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter uændret slibning og lakering af bygningsinventar og møbler. Indretning og drift er uændret siden Allerød Kommunes tilsyn i 2019.

Resultatet af miljøtilsynet præsenteres nedenfor med udgangspunkt i virksomhedens vilkår jf. Miljøgodkendelse af 4. september 2000 og Tillægsgodkendelsen af 9. december 2005.

Vilkår 1/Generelt

Der blev ikke meddelt eller konstateret ændringer af produktionen.

Det vurderes generelt, at virksomheden drives i overensstemmelse med grundlaget for miljøgodkendelserne.

Vilkår 2-4/Støj

Alle aktiviteter, bortset fra vareleverancer, foregår inden døre. Der er ikke modtaget støjklager over virksomheden.

Vilkår 5/Luftemission

Det blev oplyst, at filteret i bunden af malekabinerne skiftes ved behov og, at det overvåges løbende ved differenstrykmåler. Filterskift ved behov i størrelsesordenen ugentligt. Det vurderes, at filteret med denne rutine opretholder effektivitet på 85 % tilbageholdelse af aerosoler.

Vilkår 6-8 og 6-8 i tillæg/Luftemission

Langt hovedparten af de opløsningsmidler der emitteres fra virksomheden er kategoriseret som blandingsfortynder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001 ”Luftvejledningen”.

Blandingsfortynder

Der er generelt sket en nedgang i produktionen de sidste år og dermed nedgang i forbruget, herunder forbruget af opløsningsmidler.

Allerød Kommune har modtaget årsrapport for 2023 der viser, at vilkår 6 i både miljøgodkendelsen og tillægget vedrørende massestrømsgrænser overholdes med god margin.

Rapporterne sandsynliggør, at vilkår 7 vedrørende immission, i både miljøgodkendelsen og tillægget, ligeledes er overholdt.

Afkastene fra malerkabinerne er udført som beskrevet i miljøgodkendelserne.

Vilkår 9/Støv

Ventilationsanlæg og dets filterenheder serviceres og kontrolleres af eksternt firma 1. gang årligt.

Det blev oplyst at støvfilterenheder i punktudsugningssystemet og ved slibebordene kontrolleres dagligt af virksomhedens medarbejdere.

Vilkår 10/Støv

Differenstrykmålere ved støvfiltre kontrolleres dagligt af medarbejderne. Resultatet indføres i kontrolskema.

Vilkår 11/Lugt

Der blev ikke konstateret lugt fra virksomheden under tilsynet. Der er ikke indgået klager over lugt fra virksomheden.

Vilkår 12/Affald

I rummet med flydende farligt affald, herunder spildfortynder stod to 200 liter spændelågsfade som noget af det eneste ikke på spildbakke. Dørtærsklen til rummet er meget lav. Virksomheden oplyser, at gulvet som følge af brandmyndighedens krav, er indrettet så der kan tilbageholdes op til 250 liter, uden at det løber ud over dørtærsklen.

Det vurderes således at vilkår 12 overholdes.

Vilkår 13/Affald

Spildfortynder og lakslam er ikke-genanvendeligt farligt affald som skal indsamles via den kommunale ordning. Virksomheden har fritagelse fra afleveringspligten til den kommunale indsamlingsordning for spildfortynder og lakslam, som bortskaffes til Fortum via Bent Hansen Malervarer Fritagelsen er uden udløbsdato så længe virksomhedens aftale med de miljøgodkendte anlæg består.

Øvrigt affald bortskaffes jf. regulativ for erhvervsaffald.

Vilkår 16 (a, b og c)/Egenkontrol

Tilsynsmyndigheden har ikke fundet det relevant at forlange kontrol af overholdelse af vilkår 9 og 11.

Vilkår 17/Egenkontrol

Pga. uoverensstemmelse med tidligere ejer har virksomheden ikke adgang til flere af de rapporter som systemet kan generere vedrørende vilkår 17. 
Som alternativ har Allerød Kommune udpeget 10 tilfældige hverdage i 10 af årets måneder, da virksomheden godt kan trække oplysninger enkeltdage.

Allerød kommune på baggrund af det og de fremsendte årskontroller for 2023, at krav til egenkontrol er opfyldt.

Kontrol af gasfyr

Til opvarmning af virksomheden er der installeret 3 gasfyr. Afkast fra gasfyrene er ført mindst 1 meter over tag. Virksomheden Gastech laver eftersyn af gasfyrene. OK.

Olietanke

Der findes ingen olietanke i brug på virksomheden. Virksomheden opvarmes med naturgas.

Spildevand

Der er ingen processpildevand fra virksomheden

Olieudskiller og sandfang

Ingen olieudskiller og sandfang på adressen.

Allerød Kommunes kommentarer

Det er Allerød Kommunes vurdering, at Lux Lak lever op til de miljømæssige krav, der er fastsat i miljøgodkendelsen af den 4. september 2000 og tillægsgodkendelsen af den 19. december 2005.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af reglerne om brugerbetaling for miljøtilsyn. I november 2024 opkræver Allerød Kommune brugerbetaling for den tid, der anvendes på tilsynet, både fysisk på virksomheden og administrativt. Miljøstyrelsen har fastsat taksten for brugerbetalingen i 2024 til 468,96 kr. pr. time.

Rapport udarbejdet af

Hans Schlüter

Bilag 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1083 af 8. august 2023 om godkendelse af

Listevirksomhed.: Godkendelsesbekendtgørelsen

Jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.: Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Offentliggørelse sker i medfør af § 12 stk. 1 jf. §11 stk. 1-3 i bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Vejledning nr. 2, 2001: Luftvejledningen

Bek. om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1519 af 29. juni 2021. Brugerbetalingsbekendtgørelsen