Miljøgodkendelse til

Skælskør Autoophug & Jernhandel ApS

Skælskør Kommune

| Natur & Miljø Vestsjællands Amt |  |
| --- | --- |

Indhold

Side

Miljøgodkendelsen 		3

Vilkår 		6

1.	Indretning og drift 		6

- Luftforurening 		8

- Støj		9

- Spildevand		9

- Affald		9

- Beskyttelses af jord og grundvand		10

- Anvendelse af ressourcer		10

- Forebyggelse og håndtering af uheld		10

- Tilsyn		11

- Rapportering		12

- Sikkerhedsstillelse		12

Miljøteknisk beskrivelse 		13

1.	Præsentation af virksomheden 		13

- Beskrivelse af produktionen 		14

- Miljøforhold		16

- Handlingsplan for miljøforbedringer		17

Amtets vurdering 		18

Bilag

- Oversigt over skrottyper m.m. der må modtages på Skælskør Jernhandel

- Virksomhedens placering i lokalområdet

- Oversigt over pladsen nuværende indretning

- Fremtidig indretning, jf. handlingsplan for miljøforbedringer

- Kopi af skema til amtets miljøregnskaber

Bilag kan rekvireres ved henvendelse til amtet, tlf. 57 87 28 73

Vestsjællands Amt	J.nr. 8-76-11-331-1009-1997

Den:	Charlotte Mønsted

Miljøgodkendelse til

Skælskør Autoophug & Jernhandel ApS

Skælskør Kommune

Amtsrådet meddeler hermed miljøgodkendelse til Skælskør Autoophug & Jernhandel ApS. I det følgende betegnes virksomheden Skælskør Jernhandel.

Miljøgodkendelsen meddeles efter § 39 i miljøbeskyttelsesloven (p.t. lovbekendtgørelse nr. 625 af 15. juli 1997 af Lov om miljøbeskyttelse,).

Virksomheden er omfattet af punkt K2 på listen over godkendelsespligtige virksomheder, jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed, og er således omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Bekendtgørelsens punkt K2 omfatter bl.a.:

“Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald, samt nedknusning af affald.”

Virksomhedens adresse er Industrivej 19, 4230 Skælskør, matr. nr. 5-t Smidstrup by,  Eggerslevmagle, Skælskør Kommune.

Miljøgodkendelsen meddeles på vilkår, som fremgår af siderne 6-12. Miljøteknisk beskrivelse fremgår af siderne 13-17. Amtets vurdering af de miljømæssige konsekvenser fremgår af siderne 18-19

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 5, kan tilsynsmyndigheden, når der er forløbet mere end 8 år efter meddelelse af godkendelsen ændre vilkårene heri. Ændringer foretages, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi, herunder mindre forurenende produktionsmetoder, eller bedre rensningsformer.

Virksomheden må efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvide produktionen eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som kan føre til forøget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Sjællands Tidende fredag den 1. maj 1998.

Denne godkendelse omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Det påhviler ansøgeren selv at indhente andre relevante tilladelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage til Miljøstyrelsen over afgørelsen inden fredag den 29. maj 1998 med morgenposten, 4 uger fra godkendelsens annoncering. Miljøgodkendelsen kan udnyttes straks, men afgørelsen kan ændres ved en eventuel klagesagsbehandling i Miljøstyrelsen.

Da godkendelsen er givet efter § 39 i miljøbeskyttelsesloven, har en eventuel klage ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen. Det vil sige, at virksomheden, ved en eventuel klage, har ret til at udnytte godkendelsen men ikke pligt til at udnytte den før en eventuel stadfæstelse.

Klageberettigede er ansøgeren, kommunalbestyrelsen, embedslægeinstitutionen, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende organisationer og lokalforeninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål.

Eventuel klage over afgørelsen skal sendes til amtsrådet og stiles til Miljøstyrelsen. Amtet skal have modtaget klagen inden klagefristens udløb. Amtet videresender klage og sagsakter til Miljøstyrelsen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter offentliggørelsen, jf. § 101 i miljøbeskyttelsesloven.

Hvis klage indgives, vil ansøger og kommunalbestyrelse blive underrettet herom.

Forudsætninger

- Skælskør Jernhandels ansøgning om miljøgodkendelse, sendt til Vestsjællands Amt d. 16. juni 1997.

- Møder med virksomheden holdt i perioden februar - april 1998.

/

| Pia Bro Christensen | Charlotte Mønsted |
| --- | --- |
| afdelingsleder | ingeniør |

Godkendelsen er sendt til Skælskør Autoophug og Jernhandel ApS, Industrivej 19, 4230 Skælskør

Kopi af denne godkendelse er sendt til:

- Skælskør Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør

- Arbejdstilsynet, Kastanievej 10, 4200  Slagelse.

- Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Rolighed 7, 4180  Sorø.

- Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401  København K.

- Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165  København K.

J.nr. 8-76-11-331-1009-1997

Den

# Vilkår

## Indretning og drift

Generelt

### Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse, med mindre andet er fastsat i de nedenstående vilkår.

Indretning

### Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening i forhold til det her tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

### Virksomheden skal være indhegnet og skal uden for arbejdstiden være aflåst, så uvedkommende ikke kan få adgang til pladsen. Indhegningen skal være i overensstemmelse med lokalplanen for området.

### Der skal etableres en opkant i værkstedshallen. Opkanten skal sikre, at spild af olie og kemikalier ikke kan løbe ud på de omgivende arealer, og at al spild kan opsamles. Opkanten skal være etableret senest d. 1. juni 1998, jf. virksomhedens handlingsplan for miljøforbedringer.

### Pladsen skal befæstes på et areal, der er stort nok til at rumme de aktiviteter, der skal finde sted på befæstet areal, jf. vilkårene 1.15 - 1.17.

### Til den del af virksomhedens areal, der skal befæstes, skal anvendes et materiale, der er slidstærkt og som sikrer mod nedsivning af olie og kemikalier.

### Den del af det befæstede areal, der skal rumme aktiviteter med risiko for spild af olie- og kemikalier (jf. vilkårene 1.15 - 1.17) skal udføres med fald hen imod afløb, der via sandfang og olie- og benzinudskiller leder overfladevand til det kommunale kloaksystem efter aftale med Skælskør Kommune.

### Olie- og benzinudskilleren skal være monteret med automatisk flydelukke og alarm for tømning.

### Inden det befæstede areal etableres, fremsendes en plan inklusiv tegninger til Vestsjællands Amt og til Skælskør Kommune. Af planen skal fremgå:

- Hvordan fald og kloakering til afvanding af arealet vil blive udført.

- Hvordan bortgravet jord vil blive håndteret og hvordan det tænkes bortskaffet og/eller genanvendt.

Planen skal fremsendes senest d. 1. august 1998, jf. virksomhedens handlingsplan for miljøforbedringer. Planen skal accepteres af Vestsjællands Amt og af Skælskør Kommune inden arbejdet igangsættes.

### Det befæstede areal skal være etableret og være fuldt funktionsdygtigt senest d. 1. maj 1999, jf. virksomhedens handlingsplan for miljøforbedringer.

Drift

### Virksomhedens drifttid skal begrænses til:
Mandag-fredag:	7.00-18.00
Lørdag:		7.00-14.00

### Der må ikke uden amtets accept modtages større mængder skrot m.m. end dem, der er angivet i Bilag 1.

### Der må ikke uden amtets accept modtages andre skrottyper m.m. end dem, der er angivet i Bilag 1.

### Skælskør Jernhandel skal informere sine kunder om hvilke typer skrot m.m., der må modtages, og hvilke der ikke må.

### Al aktivitet, hvor der kan forekomme olie- eller kemikaliespild, skal foregå på den del af det befæstede areal, der har afløb til olie- og benzinudskiller, eller i værkstedshallen.

### Når det befæstede areal med afløb til olie- og benzinudskiller er etableret, skal motorkøretøjer opbevares på arealet, indtil de er tømt for alle væsker og for akkumulatorer.

### Når det befæstede areal med afløb til olie- og benzinudskiller er etableret, må aftapning af motorkøretøjer finde sted på arealet.

### Indtil det befæstede areal med afløb til olie- og benzinudskiller er etableret, skal motorkøretøjer straks ved modtagelsen aftappes for alle væsker. Aftapningen skal finde sted i værkstedshallen.

### Indtil det befæstede areal med afløb til olie- og benzinudskiller er etableret, skal al aktivitet, hvor der kan forekomme olie- eller kemikaliespild, ske under særlig iagttagelse af vilkår 6.1 og 6.2.

### Motorkøretøjer, der ikke er aftappet, kan transporteres videre til miljøbehandling på andre anlæg, såfremt der er sikkerhed for, at der ikke lækker olie eller andre væsker i forbindelse med transporten.

### Enhver forarbejdning af biler og andre motorkøretøjer skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser og regulativer.

### Alle aftappede væsker skal opsamles i tætte beholdere. Væskerne må ikke sammenblandes.

### Akkumulatorer må ikke tømmes for væske eller forarbejdes på anden måde.

### Akkumulatorer skal opbevares i syrefaste plastbeholdere, der er monteret med tætte låg eller placeret under tag. Alternativt skal akkumumulatorerne opbevares indendørs i et lokale, der er indrettet uden afløb og således at al spild kan opsamles.

### Der må ikke foretages nogen form for afbrænding på virksomheden.

### Metalspåner og andet materiale, der kan flyve omkring, skal opbevares i lukkede beholdere eller alternativt i beholdere indendørs.

### Skrot, bilvrag m.m. må ikke stables højere end 8 m over terræn.

### Skælskør Jernhandel skal udarbejde skriftlige instrukser/driftsrutiner, der dækker følgende områder:

- Kontrol ved modtagelsen, herunder afvisning af skrot, der ikke er omfattet af Bilag 1.

- Sortering og behandling af skrot m.m.

- Aftapning af væsker og udtagning af akkumulatorer fra motorkøretøjer.

- Oprydning og renholdelse af pladsen.

- Kontrol og vedligeholdelse af de befæstede arealer.

- Driftsuheld, herunder procedure ved alarm, jf. vilkårene 8.2-8.4 og håndtering af mindre uheld med spild af olie- eller kemikalier.

Alle ansatte på virksomheden skal gøres bekendt med og efterleve instruksernes indhold.

### De skriftlige instrukser/driftsrutiner skal fremsendes til amtets accept senest 1 år efter, at denne godkendelse er trådt i kraft.

## Luftforurening

### Støv fra diffuse kilder skal begrænses ved en effektiv renholdelse af de udendørs arealer, så der ikke sker forurening af omgivelserne.

## Støj

### Skælskør Jernhandels samlede støjbidrag fra aktiviteterne på pladsen, målt udendørs, må i intet punkt i boligområdet nord for Næstved Landevej overstige de nedenfor anførte værdier:

Mandag - fredag kl. 07.00-18.00:	45 dB(A)
Lørdag kl. 07.00-14.00:		45 dB(A)

Værdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).

Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledninger om ekstern støj fra virksomheder: nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 3/1996.

### For at begrænse støjen mest muligt, skal faldhøjden ved håndtering af skrot gøres så lille som praktisk muligt, og skrottet skal i det hele taget håndteres, så støjen minimeres.

### Virksomheden skal ved køb af nye maskiner m.v. vurdere muligheden for at anskaffe støjsvagt materiel.

## Spildevand

### Sanitært spildevand skal bortledes via den kommunale spildevandsledning.

### Overfladevand fra den del af det befæstede areal, der skal rumme aktiviteter med risiko for spild af olie- og kemikalier, skal inden udledning passere sandfang samt olie- og benzinudskiller. Herfra skal vandet ledes til det kommunale kloaksystem efter aftale med Skælskør Kommune.

### Det øvrige overfladevand samt regnvand fra tage skal udeledes til det kommunale kloaksystem.

### Der må ikke anvendes rengøringsmidler eller andet, der kan forringe olieudskillerens funktion væsentligt.

### Olie- og benzinudskilleren skal være tilmeldt godkendt tømningsordning efter aftale med amtet.

## Affald

### Virksomhedens affald skal behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og regulativer.

### Olie- og kemikalieaffald skal opbevares, transporteres og afleveres efter de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises p.t. til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald. Virksomheden skal sende anmeldelse og en eventuel ansøgning om dispensation for aflevering til Skælskør Kommune med kopi til amtet.

### Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tætte beholdere indendørs i et lokale, der er indrettet uden afløb og således at al spild kan opsamles.

### Spildolie, der ikke sælges til genraffinering, skal bortskaffes som det øvrige olie- og kemikalieaffald.

### Frasorteret, ikke genanvendeligt materiale samt affald fra fejning/rengøring af produktionsarealer skal opbevares i container.

### Bortkørsel af jord/fyld i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde eller lignende skal ske til losse- eller fyldpladser, der er godkendt til at modtage de aktuelle materialer eller bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler.

### Jord, der opgraves i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, skal dokumenteres rent, inden det tilbagefyldes andre steder på pladsen eller anvendes i øvrige anlægarbejder. Jorden skal analyseres kemisk af akkrediteret firma. Amtets krav til antal af jordprøver og analyser tager i denne forbindelse udgangspunkt i "Forurenet og renset jord på Sjælland og Lolland-Falster; vejledning i håndtering og bortskaffelse." Vejledningen, der er udgivet af Frederiksberg kommune, Københavns kommune og de 5 amter på Sjælland og Lolland-Falster, kan rekvireres hos amtet.

## Beskyttelse af jord og grundvand

### I tilfælde af olie- eller kemikaliespild skal det spildte straks opsamles.

### Jord, der forurenes ved spild af olie eller kemikalier, skal straks bortgraves og bortskaffes efter aftale med Skælskør Kommune.

### Olie og kemikalier, der anvendes til driften af pladsen, skal opbevares indendørs i et lokale, der er indrettet uden afløb og således at al spild kan opsamles.

## Anvendelse af ressourcer

### Anvendelse af hjælpestoffer, energi og vand skal begrænses til det mindst mulige under hensyntagen til den godkendte produktion.

## Forebyggelse og håndtering af uheld

### Virksomheden skal indrettes sådan, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadens omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.

### Virksomheden skal straks meddele akut forurening som følge af driftsuheld eller andet over Alarmcentralen på telefon 112.

### Indenfor normal arbejdstid orienteres Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, på telefon 57 87 25 33. Amtets miljøvagt kan udenfor normal arbejdstid tilkaldes via alarmcentralen på telefon 112.

### Den telefoniske henvendelse skal efterfølges af en skriftlig redegørelse for uheldsforløbet (årsag, virkning, konsekvenser), medmindre andet aftales med amtet.

## Tilsyn

### Tilsynsmyndigheden er Vestsjællands Amt.

Egenkontrol

### Den del af det befæstede areal, der skal rumme aktiviteter med risiko for spild af olie- og kemikalier, skal jævnligt kontrolleres for sprækker og utætheder. Konstaterede skader skal udbedres, før aktiviteterne på arealet kan genoptages.

### Olieudskilleren skal tilses jævnligt og den skal tømmes efter behov, dog mindst to gange om året.

### Kopi af kvittering for tømning af olieudskiller skal tilsendes amtet en gang om året inden 1. marts. Den opsamlede oliemængde skal fremgå af kvitteringen.

### Skælskør Jernhandel skal føre journal over solgte mængder skrot, forbrug af hjælpestoffer, forbrug af energi og vand, affaldsmængder samt håndteringen af disse.

### Hvis der udendørs konstateres spild uden for den del af det befæstede areal, der har afløb til olie- og benzinudskiller, skal der udarbejdes et notat, der beskriver:

- Hvad det spildte består af

- Hvor stor en mængde der er spildt

- Hvordan det spildte er opsamlet og bortskaffet

- Hvorvidt olie-/kemikalieforurenet jord er bortgravet (jf. vilkår 6.2)

Notatet skal opbevares sammen med journalen og notatets indhold skal fremgå af den årlige rapportering til amtet, jf. vilkår 10.1.

Kontrol efter krav fra amtet

### Virksomheden skal, hvis amtet kræver det, foranledige at der bliver udført støjmåling på ejendommen. Amtet vil dog maksimalt kræve, at der udføres støjmåling én gang pr. år.

Udførelse af kontrol

### Alle målinger skal udføres efter standardiserede metoder af autoriseret/akkrediteret laboratorium efter aftale med amtet.

Ved en måling skal forstås det måleprogram, bestående af et antal målinger af nærmere angiven varighed, som er nødvendigt for at fastslå, om et vilkår er overholdt. Antallet af målinger og analyseprogram fastlægges efter aftale med amtet.

## Rapportering

### Virksomheden skal årligt fremsende en rapport til amtet, som sammenfatter oplysninger om virksomhedens miljøforhold. Rapporteringen skal, med mindre andet aftales, ske på det skema, som amtet fremsender til virksomheden en gang årligt. Et eksempel på skemaet er vedlagt som Bilag 5 til godkendelsen.

### Resultatet af eventuelle støjmålinger fremsendes kommenteret til amtet straks de foreligger, senest 2 måneder efter måledagen.

Driftsforholdene og andre relevante forhold i relation til målingerne skal beskrives. Der fremsendes endvidere en redegørelse ved eventuelle vilkårsoverskridelser.

## Sikkerhedsstillelse

### Skælskør Jernhandel skal, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 39a, senest d. 1. august 1998 fremsende et prisoverslag til amtet over, hvad det vil koste at bortskaffe de mængder affald, der til enhver tid måtte befinde sig på virksomhedens grund. Prisoverslaget skal omfatte alle udgifter til transport samt til deponering og/eller til destruktion af affaldet.

Amtet vil på baggrund af prisoverslaget fastsætte den sum, der skal stilles sikkerhed for.

### Skælskør Jernhandel skal senest d. 1. oktober 1998 fremsende en sikkerhedsstillelse, der svarer til den sum amtet fastsætter.

J.nr. 8-76-11-331-1009-1997

Den

# Miljøteknisk beskrivelse

## Præsentation af virksomheden

Skælskør Autoophug & Jernhandel ApS ligger på Industrivej 19, 4230 Skælskør, på matr. nr. 5-t Smidstrup by, Eggeslevmagle, Skælskør Kommune. I det følgende betegnes virksomheden Skælskør Jernhandel.

Virksomhedens produktionsareal udgør ca. 2.100 m2. Ejendommen er af Vestsjællands Amt registret som muligt forurenet.

Der har været drevet produkthandel på pladsen fra omkring 1975. Virksomheden blev overtaget af den nuværende ejer, Benny Rasmussen, i 1997. Benny Rasmussen er for tiden den eneste ansatte på virksomheden.

Skælskør Jernhandel ligger i byzone i Skælskør Industriområde. Området er omfattet af lokalplan nr. 71, der er vedtaget af Skælskør Kommune d. 27. oktober 1994. Ejendommen er placeret i underområde B, der er udlagt til lettere industri. I lokalplanen er anvendelsen af underområde B bl.a. beskrevet således:

“Området må kun anvendes til lettere industri, lager, håndværks- og værkstedsvirksomhed…og dertil hørende administration… Indenfor området må der alene etableres erhverv, der i forhold til de omkringliggende boligområder  ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støv, røg, støj og lugt.”

Det nærmeste boligområde ligger nord for Næstved Landevej, ca. 150 meter fra virksomheden.

En oversigt over virksomhedens placering i lokalområdet er vist i Bilag 2.

## Beskrivelse af produktionen

Indretning

I Bilag 3 er vist en oversigt over pladsens nuværende indretning og de forskellige aktiviteters placering på virksomheden.

Som det fremgår af Bilag 3, er der oplag af motorkøretøjer på den sydlige del af pladsen, og oplag og bearbejdning af jern/metal på den nordlige del af pladsen. På den midterste del af pladsen er der oplag af alle typer skrot. I forlængelse af bygningen med kontor, bad/toilet og køkken er opført en værkstedshal. Forarbejdning af motorkøretøjer finder primært sted i værkstedshallen.

Der er ingen former for skrotsaks, presse eller shredderanlæg på pladsen. Håndtering af skrot sker ved hjælp af en mobil gravemaskine, der er udstyret med grab.

Pladsen er ikke befæstet og der er ikke installeret olie- og benzinudskiller. Der er ikke afløb til kloak i værkstedshallen.

Ejendommen er tilsluttet det kommunale kloaksystem.

Drift

Virksomhedens drifttid er mandag til fredag kl. 7.00-18.00 og lørdag 7.00-14.00.

Der modtages alle former for jern- og metalskrot på pladsen, herunder biler og kabler. Desuden modtages blyakkumulatorer. Kølemøbler modtages ikke, men henvises til den kommunale genbrugsstation.

Der behandles for tiden årligt ca. 1.600 tons skrot på pladsen fordelt på følgende typer:

20-jern, 10-jern, letjern og urent jern:	1.500 tons

Metaller (kobber, zink, messing, bly, aluminium og rustfrit stål):	80 tons

Kabler:	5 tons

Desuden modtages årligt ca. 7 tons akkumulatorer.

Det forventes at mængden af både skrot og akkumulatorer øges væsentligt, jf. oversigten i Bilag 1, efterhånden som virksomhedens indretning og drift bliver forbedret.

Skrot indvejes ved modtagelsen. Skrot, der fraføres pladsen udvejes og transporteres til en anden produkthandler, for tiden Jans Produkthandel i Holbæk. Der føres dagligt journal over de ind- og udvejede mængder.

Håndtering og behandling af de forskellige typer af skrot, samt akkumulatorer er beskrevet nedenfor.

Jern- og metalskrot

Jern- og metalskrot sorteres i følgende typer:

- 20-jern

- 10-jern

- Letjern

- Urent jern (jern med rester af f.eks. stof eller plastik)

- Metaller (messing, kobber, zink, bly, aluminium, rustfrit stål)

De forskellige typer skrot placeres i containere eller i bunker på pladsen. Størstedelen af jern- og metalskrottet leveres videre uden yderligere forarbejdning. Af hensyn til transport neddeles det dog i enkelte tilfælde ved hjælp af skærebrænder eller vinkelsliber.

Motorkøretøjer

Biler og andre motorkøretøjer modtages både fra ophuggere, fra brugtvognsforhandlere og fra private. En stor del af køretøjerne er tappet for væsker, og de placeres derfor straks ved modtagelsen på oplagspladsen for biler, jf. Bilag 3. De resterende motorkøretøjer tømmes for olie og andre væsker og akkumulatorer udtages. Det sker enten indendørs i værkstedshallen eller inden de løftes ned fra den bil, de er blevet transporteret på.

Dæk afmonteres og leveres til genanvendelse hos Genan i Viborg.

Motorkøretøjerne leveres uden yderligere forarbejdning videre til andre produkthandlere.

Akkumulatorer

Akkumulatorer placeres i syrefaste plastbeholdere, der er forsynet med tætsluttende låg. Akkumulatorerne afleveres til regenerering via ReturBat.

Forbrug af hjælpestoffer

Skælskør Jernhandel har årligt følgende forbrug af hjælpestoffer m.m:

Vand (sanitet og rengøring):	ca.	   100 m3

Diesel (transport og drift):	ca.	9.600 liter

Elforbrug (lys og maskiner):	ca.	6000 kWh

Motorolie:	ca.	   200 liter

Hydraulikolie:	ca.	   200 liter

Kølervæsker:	ca.	     50 liter

## Miljøforhold

Støj

Støj forekommer primært i forbindelse med håndtering af skrot, herunder motorlarm fra maskiner. Virksomhedens samlede støjniveau forventes ikke at overstige de vejledende grænseværdier.

Støv

Støv opstår primært i forbindelse med kørsel på pladsen. Disse støvgener forventes at være på niveau med de gener, der forekommer ved lastbilkørsel på de omkringliggende veje.

Olie- og kemikaliespild

Alle aktiviteter, hvor der er risiko for spild af olie- eller kemikalier, forsøges afgrænset til værkstedshallen, hvorfra der ikke er afløb.

Der føres dagligt tilsyn med eventuel forurening af pladsen, herunder spild af olie og kemikalier. Hvis der konstateres spild af olie eller  kemikalier, opsamles det spildte ved hjælp af absorberende materiale, der efter brug opbevares sammen med olie- og kemikalieaffaldet.

Spildevand

Der forekommer ikke egentlig processpildevand fra virksomheden. Sanitært spildevand ledes til det kommunale spildevandssystem.

Affald

Udover de olie- og kemikalierester, der er på modtagne biler og andre typer af skrot, modtages der ingen former for olie- eller kemikalierester på pladsen.

Aftappede og opsamlede olie- og kemikalierester opbevares i separate, tætte beholdere, der er opstillet i værkstedshallen.

Kemikalierester afleveres til destruktion via Skælskør Kommune.

Olierester afhændes, i den grad det er muligt, til genraffinering på godkendt anlæg, for tiden Dansk Oliegenbrug (DOG) i Kalundborg. Alternativt afleveres olierester sammen med kemikalieaffaldet.

Dagrenovation afhændes via den kommunale indsamlingsordning.

## Handlingsplan for miljøforbedringer

For at forbedre virksomhedens miljø- og driftsforhold er der udarbejdet følgende handlingsplan. Den fremtidige indretning og placering af aktiviteter fremgår af Bilag 4.

- Etablering af olieudskiller og befæstelse af areal A

  - Areal A (se Bilag 4) omkring brovægten og rundt om bygningen befæstes med beton. Det er på dette areal, aktiviteter med risiko for spild af olie og kemikalier skal foregå.

  - Det etableres en olie- og benzinudskiller med afløb til det kommunale kloaksystem. Areal A vil blive afvandet via olie- og benzinudskilleren.

  - Der udarbejdes en detailplanen for befæstelsen af areal A og for etableringen af olie- og benzinudskilleren. Detailplanen bliver, inden arealet og olieudskilleren etableres, sendt til godkendelse i Vestsjællands Amt og Skælskør Kommune. Planen fremsendes senest d. 1. august 1998.

  - Areal A er befæstet og olie- og benzinudskilleren etableret og fuldt funktionsdygtig senest d. 1. maj 1999.

- I værkstedshallen etableres en opkant, der skal sikre, at spild af olie og kemikalier  ikke kan løbe ud på de omgivende arealer. Opkanten er etableret senest d. 1. juni 1998.

- Indtil det befæstede areal med olie og benzinudskiller er etableret, bliver alle motorkøretøjer tappet for olie, brændstof og andre væsker straks ved modtagelsen. Aftapningen vil udelukkende finde sted i værkstedshallen.

- Når arealet med olie og benzinudskiller er etableret, vil motorkøretøjer kunne henstå i en periode på dette areal, inden de tappes. Aftapning af motorkøretøjer vil kunne finde sted på dette areal, når det er etableret.

- Der opstilles containere og/eller båse til oplag af jern og metaller, jf. Bilag 4.

- På parkeringspladsen uden for hegnet opstilles en container, hvor private kan aflæsse skrot uden for virksomhedens åbningstid.

- Befæstelse af areal B

  - Den øvrige del af pladsen (areal B på Bilag 4), der skal anvendes til oplag og som køreveje, befæstes med sf-sten eller med asfalt alt efter hvilke aktiviteter, der skal finde sted på de forskellige dele af arealet.

  - Areal B befæstes over en 5 års periode, med ca. 20 % om året.

J.nr. 8-76-11-331-1009-1997

Den

# Amtets vurdering

Amtet redegør i det følgende for de overvejelser, der har ligget til grund for en række af de stillede vilkår.

Indretning

Vilkår 1.5-1.10: Amtet stiller konsekvent krav om tæt befæstelse på de arealer på skrotvirksomheder, der skal anvendes til aktiviteter, hvor der er risiko for spild af olie og kemikalier.

Drift

Vilkår 1.11: Det er fundet relevant at stille begrænsning for virksomhedens drifttid, da der ligger beboelse i området nord for Næstved Landevej, jf. bemærkningerne nedenfor om støj. Den fastsatte drifttid er i øvrigt i overensstemmelse med virksomhedens egne oplysninger om planlagt drifttid.

Vilkår 1.12 og 1.13: Hvis virksomheden ønsker at håndtere større skrotmængder, eller andre typer af skrot end det er angivet i Bilag 1, vil amtet vurdere, om det kan ske miljømæssigt forsvarligt i forhold til den godkendte indretning. I modsat fald vil der blive krævet en fornyet ansøgning om godkendelse.

Vilkår 1.21: Dette vilkår er indsat for at tage højde for de tiltag, der er i gang på området. Miljø- og energiministeriet har således udsendt et foreløbigt udkast til “Bekendtgørelse om behandling og håndtering af affald i form af motorkøretøjer og affaldsfraktioner herfra.” Bekendtgørelsen forventes at blive udsendt i løbet af 1998.

Støj

Der ligger boligområder umiddelbart nord for Næstved Landevej, ca. 150 meter fra virksomheden. Der er derfor fastsat støjvilkår svarende til de vejledende støjkrav for boligområder.

Virksomheder, der er etableret før miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden d. 1. oktober 1974, og som ikke tidligere har været miljøgodkendt, har mulighed for at søge om et tillæg til de vejledende støjkrav, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder og tillægget til vejledningen, nr. 3/1996.

Det har ikke været muligt, nøjagtigt at fastslå, hvornår Skælskør Jernhandel er etableret, idet det første skøde på matriklen er underskrevet d. 28. januar 1974, mens der først er søgt om byggetilladelse i 1975.

Virksomheden er i forbindelse med uarbejdelen af godkendelsen blevet gjort opmærksom på, at den kan søge om tillæg, hvis den er etableret før 1. oktober 1974. Ligeledes er virksomheden gjort opmærksom på de krav om gennemførelse af støjmåling/beregning og udførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, der i den forbindelse vil blive stillet. Virksomheden har dog vurderet, at det ikke er relevant at søge om tillæg til de vejledende støjkrav.

Affald

Vilkår 5.6 og 5.7: Virksomhedens grund er af Vestsjællands Amt registreret som muligt forurenet. Det er derfor nødvendigt, at Skælskør Jernhandel håndterer, bortskaffer og/eller genanvender opgravet jord på en måde, der sikrer, at eventuel forurenet jord ikke giver anledning til skader på mennesker eller miljø.

- Bilag 1: Oversigt over skrottyper m.m. der må modtages på Skælskør Jernhandel

Der må årligt behandles 4.500 tons skrot på pladsen fordelt på følgende typer:

Blandet jern (20-jern og 10-jern):	3.000 tons

Letjern (biler, hårde hvidevarer m.m.): 	1.300 tons

Metaller (kobber, zink, messing, bly, aluminium og rustfrit stål):	200 tons

Kabler:	20 tons

Derudover må der årligt modtages 20 tons akkumulatorer.

Kølemøbler modtages ikke, men henvises til den kommunale genbrugsstation.

Bilag 2: Virksomhedens placering i lokalområdet

Bilag 3: Oversigt over pladsen nuværende indretning

Bilag 4: Fremtidig indretning, jf. handlingsplan for miljøforbedringer